唐曹审批环书〔2024〕15号

关于唐山隆悦再生资源综合利用有限公司冶金固废资源化利用和高端铸件项目环境

影响报告书的批复

唐山隆悦再生资源综合利用有限公司：

所报《唐山隆悦再生资源综合利用有限公司冶金固废资源化利用和高端铸件项目环境影响报告书报批申请表》及相关材料收悉。结合专家评审意见，经研究，批复如下。

- 该项目位于曹妃甸循环经济示范区中日韩循环经济区，厂址中心坐标为北纬39°1′51.64″，东经118°24′32.63″，总投资366020.36万元（其中环保投资12936万元）。项目主要新建2座冶金固废处理能力为30万吨/年的转底炉、1台120m2带式烧结机、1座260m3铸造生铁高炉、1套铁水调质装置、1条离心铸铁管生产线、1条灰铸铁排水管生产线、1条风电铸件生产线、5条铸铁连铸型材生产线等及相关配套公辅设施。项目建成后，计划年处理冶金固废60万吨，年产铸造用铁水31.7万吨（全部自用），年产离心铸铁管、灰铸铁排水管、风电铸件、铸铁连铸型材等铸造产品50万吨。

唐山市曹妃甸区行政审批局以唐曹审批投资备〔2024〕326号文件为该项目备案。河北省环境能源交易所有限责任公司为该项目出具了《河北省重金属排放权交易鉴证书》（冀环交鉴字〔2024〕第028号）。唐山市生态环境局为该项目出具了《关于唐山隆悦再生资源综合利用有限公司冶金固废资源化利用和高端铸件项目排污权交易主体审核意见的函》。唐山市生态环境局曹妃甸区分局为该项目出具了《关于唐山隆悦再生资源综合利用有限公司冶金固废资源化利用和高端铸件项目现役源倍量削减方案》。河北省工业和信息化厅、唐山市工业和信息化局、唐山市曹妃甸区数据科技和信息化局、唐山市曹妃甸区人民政府、迁安市人民政府为该项目出具了产能转移的相关文件，等量置换铸造用生铁高炉产能，来源为迁安市成达精密铸造有限公司铸造用生铁450立方米高炉部分产能。该项目符合《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划》《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》要求。项目实施将对生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备和燃料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，单位产品能耗须达到国内先进水平。

（二）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成的环境污染。选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，施工废水回用或抑尘。施工期场地扬尘排放控制、监测须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中相关要求。

（三）严格落实各项大气污染物防治措施。根据各类废气污染物的性质分别采用合理高效的处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需求，排气筒高度须符合国家有关要求，确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。

营运期，备料工序汽车卸料槽废气、高炉及转底炉上料转运废气分别经“集气罩+布袋除尘器+43m高排气筒”（2套）处理，颗粒物排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中限值要求。

转底炉工序配料及混料废气、成品冷却废气、成品系统废气分别经“集气罩+布袋除尘器+30m高排气筒”（6套）处理，颗粒物排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中限值要求。转底炉以天然气及净化后的高炉煤气为燃料，采用低氮燃烧技术，烟气经“SNCR脱硝+收粉除尘器”净化后送生球烘干利用，生球烘干废气经“循环流化床脱硫+袋式除尘器+60m高排气筒”（2套）处理，颗粒物、SO2、NOx、二噁英类排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)中限值要求，铬及其化合物排放须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)表4中限值要求，砷及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、锌及其化合物排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4中限值要求，脱硝设施氨逃逸须满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）表2中限值要求。

烧结工序配料废气、燃料转运破碎废气、机尾废气及成品废气分别经“集气罩+布袋除尘器+43m高排气筒”（4套）处理，混料废气及布料废气分别经“集气罩+高效湿式除尘器+43m高排气筒” （2套）处理，颗粒物排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中限值要求。烧结机头烟气经“双室四电场静电除尘器+循环流化床脱硫+脉冲袋式除尘器+SCR脱硝+60m高排气筒”处理，颗粒物、SO2、NOx、氟化物、二噁英类、铅及其化合物排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)及《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》(唐政字〔2021〕82号)中相关要求，脱硝设施氨逃逸须满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）表2中限值要求。

炼铁工序高炉矿槽废气、出铁场废气及铸铁机废气分别经“集气罩+布袋除尘器+43m高排气筒”（3套）处理，颗粒物排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中限值要求。兰炭粉制备废气经“集气罩+布袋除尘器+43m高排气筒”处理，颗粒物、SO2、NOx排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018) 中限值要求。热风炉以净化后的高炉煤气为燃料，采用低氮燃烧技术，烟气经“SCR脱硝+60m高排气筒”处理，颗粒物、SO2、NOx排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)及《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》(唐政字〔2021〕82号)中相关要求，脱硝设施氨逃逸须满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）表2中限值要求。

铁水调质工序铁水调质废气经“集气罩+布袋除尘器+43m高排气筒”处理，颗粒物排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018) 表1中限值要求，混铁炉废气经“集气罩+布袋除尘器+43m高排气筒”处理，颗粒物、SO2、NOx排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)及《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》(唐政字〔2021〕82号)中相关要求。

铸造工序离心铸铁管生产线转运废气、熔炼废气、球化废气、混砂废气、制芯废气、冷模浇注废气、配涂料废气、热模离心浇注废气、吹砂废气、喷锌废气、精整废气、抛丸废气、喷丸废气及旧砂再生废气分别经“集气罩+布袋除尘器+30m高排气筒”（18套）处理，颗粒物排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)及《唐山市生态环境局关于印发〈独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案〉的通知》(唐环气〔2019〕2号)中相关要求，其中混砂、制芯、冷模浇注废气及热模离心浇注废气中甲醛、酚类排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值要求，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中其他行业限值要求。冷模连续式退火炉及热模台车式退火炉以天然气及净化后的高炉煤气为燃料，同时采用低氮燃烧技术,烟气分别经“SCR脱硝+30m高排气筒”（2套）处理，冷模连续式退火炉烟气颗粒物、SO2、NOx排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)及《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》(唐政字〔2021〕82号)中相关要求，热模台车式退火炉烟气颗粒物、SO2、NOx排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)限值要求,退火炉烟气氨逃逸须满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）表2中限值要求。喷漆废气及喷涂废气分别经“干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化氧化燃烧装置+30m高排气筒”（2套）处理，颗粒物排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)及《唐山市生态环境局关于印发〈独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案〉的通知》(唐环气〔2019〕2号)中相关要求，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中其他行业限值要求。

铸造工序灰铸铁排水管生产线熔炼废气、配涂料废气、离心浇注废气、切环废气、内外壁清理废气分别经“集气罩+布袋除尘器+30m高排气筒”（5套）处理，颗粒物排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)及《唐山市生态环境局关于印发〈独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案〉的通知》(唐环气〔2019〕2号)中相关要求。喷漆废气经“干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化氧化燃烧装置+30m高排气筒”处理，颗粒物排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)限值及《唐山市生态环境局关于印发〈独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案〉的通知》(唐环气〔2019〕2号)限值要求，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中其他行业限值要求。

铸造工序风电铸件生产线熔炼废气、球化废气、混砂废气、造型制芯废气、浇注废气、落砂废气、旧砂再生废气、切割废气、抛丸废气、喷丸废气分别经“集气罩+布袋除尘器+30m高排气筒” （10套）处理，颗粒物排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)及《唐山市生态环境局关于印发〈独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案〉的通知》(唐环气〔2019〕2号)中相关要求，其中混砂、造型制芯及浇注废气甲醛、酚类排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中限值要求，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中其他行业限值要求。喷漆废气经“干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化氧化燃烧装置+30m高排气筒”处理，颗粒物排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)及《唐山市生态环境局关于印发〈独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案〉的通知》(唐环气〔2019〕2号)中相关要求，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中其他行业限值要求。

铸造工序铸铁连铸型材生产线熔炼废气、球化废气、连铸废气分别经“集气罩+布袋除尘器+30m高排气筒”（3套）处理，颗粒物排放须满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)及《唐山市生态环境局关于印发〈独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案〉的通知》(唐环气〔2019〕2号)中相关要求。

食堂油烟经“油烟净化器+15m高排气筒”处理，颗粒物及非甲烷总烃排放须满足《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)表1大型规模限值要求。

铁矿粉、冶金固废等大宗物料厂外运输车辆采用国六(含燃气)及新能源汽车运输，运输车辆尾气排放须满足相关环保要求。加强生产各环节污染物无组织排放管理，颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发〈唐山市钢铁行业整治提升工作方案〉等10项方案的通知》(唐气领办〔2021〕15号)中相关要求，甲醛、酚类无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中限值要求，臭气浓度、氨无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建厂界标准限值要求，非甲烷总烃无组织排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中其他行业限值要求，铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物无组织排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)及其修改单表5企业边界大气污染物排放限值要求，铬及其化合物无组织排放须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)表5企业边界大气污染物限值要求。

项目实施后，全厂颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放量分别不得超过187.746吨/年、60.307吨/年、139.305吨/年、13.98吨/年。

（四）严格落实各项水污染防治措施。以“雨污分流、一水多用、达标排放”为原则，切实做好废水处理后回用工作，减少新鲜水用量和废水产生量。项目生产废水经厂区综合废水处理站处理后全部回用于生产，不外排。生活污水通过市政管网排入曹妃甸工业区起步区(北区)污水处理厂，废水水质须满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准及污水处理厂进水水质要求。

落实分区防渗要求，厂区综合废水处理站各池体、铸铁连铸型材工序浊环水净化各池体、高炉冲渣池、氨水罐区、非机械化料棚赤泥存放区域、地下废水输送管道的沟底和沟壁、油品间为重点防渗区；事故水池、初期雨水池、尿素制备间、各工序净环水池及浊环水池等设置为一般防渗区。

（五）严格落实声环境保护措施。优化高噪声设备布局，优先选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用。喷漆废气治理废过滤材料、水性漆料包装桶、水性漆料渣应委托有资质单位进行鉴别。废油、废油桶、废活性炭、废催化剂等危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危险废物处理单位处理。危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。加强危险废物收集、出厂转移环节的环境管理和风险防范。

（七）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。制定和完善突发环境事件应急预案，与我地政府、园区等应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（八）项目实施后，全厂二氧化碳排放量为786545.11吨/年，离心铸铁管生产线碳排放绩效值为0.403tCO2/t离心铸铁管，灰铸铁排水管生产线碳排放绩效值为0.305tCO2/t灰铸铁排水管，风电铸件生产线碳排放绩效值为0.779tCO2/t风电铸件，铸铁连铸型材生产线碳排放绩效值为1.033tCO2/t铸铁连铸型材。

（九）提高管理和运营水平，加大管理、技术人员培训力度，加强非正常工况下的生态环境保护工作。从生态环境保护角度制定完善的检修和维修操作规范，进一步降低非正常工况发生频次和污染物排放量。

（十）建立与项目生态环境保护工作需求相适应的环境管理制度，完善企业各项生态环境管理措施，加强生态环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的生态环境保护要求。

（十一）严格落实施工期和运营期的污染源和环境监测计划。建立包括废气废水等各类污染源的监测管理体系。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》(HJ878-2017)《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》(HJ1251-2022)《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业-再生金属》(HJ1208-2021)《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》(HJ1138-2020)及其他有关标准、规范要求，根据厂区平面布置、地下水流向和环境保护目标，合理设置监测点，制定环境监测计划并严格落实，建立污染源监测台账制度，对环境空气和土壤、地下水开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。一旦出现污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对生态环境的不利影响。

（十二）项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期生态环境保护工作。按规定程序自行开展竣工环境保护验收。环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。竣工环境保护验收后运行3年至5年，应按规定开展环境影响后评价。

（十三）启动生产设施或实际排污之前，你公司应按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

三、你单位在接到本批复后20个工作日内，须将批复后的环境影响报告书送唐山市生态环境局曹妃甸区分局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。定期向唐山市生态环境局曹妃甸区分局报告项目环境保护“三同时”完成情况。

四、该项目的环境保护“三同时”制度落实日常监管由唐山市生态环境局曹妃甸区分局负责。

唐山市曹妃甸区行政审批局

2024年11月19日

唐山市曹妃甸区行政审批局 2024年11月19日印发