唐曹审批环书〔2024〕17号

关于唐山裕隆新材料科技有限公司15万吨/年电子级环氧树脂及其配套项目环境影响

报告书的批复

唐山裕隆新材料科技有限公司：

所报《唐山裕隆新材料科技有限公司15万吨/年电子级环氧树脂及其配套项目环境影响报告书报批申请表》及相关材料收悉。结合专家评审意见，经研究，批复如下。

- 该项目位于河北省唐山市曹妃甸石化产业基地内，厂区中心坐标为北纬38.97891°，东经118.57036°，总投资456488.28万元（其中环保投资27500万元）。项目主要建设30万吨/年离子膜烧碱装置、6万吨/年环氧氯丙烷装置、15万吨/年电子级环氧树脂装置、21.2万吨/年甲烷氯化物装置、2.15万吨/年四氯乙烯装置等及相关配套公辅设施。项目建成后，计划年产15万吨电子级环氧树脂，副产甲烷氯化物约21.2万吨/年、四氯乙烯约2.15万吨/年。中间产品生产规模为：32%液碱约30万吨/年（折100%NaOH）、50%液碱约10万吨/年（折100%NaOH）、环氧氯丙烷约6万吨/年。

河北省发展和改革委员以冀发改政务备字〔2024〕162号文件为该项目备案。该项目符合《曹妃甸石化产业基地总体发展规划》《曹妃甸石化产业基地总体发展规划环境影响报告书》《曹妃甸石化产业基地总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》要求。项目实施将对生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备和燃料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，单位产品能耗须达到国内先进水平。

（二）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成的环境污染。选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，施工废水回用或抑尘。施工期场地扬尘排放控制、监测须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中相关要求。

（三）严格落实各项大气污染物防治措施。根据各类废气污染物的性质分别采用合理高效的处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需求，排气筒高度须符合国家有关要求，确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。

1.有组织废气

烧碱装置废气：硫酸提浓蒸发不凝气、氯气压缩机密封气经“二级碱洗+25m高排气筒”处理，硫酸雾、氯气、氯化氢排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中限值要求。盐酸降膜吸收尾气经“水吸收+碱洗+25m高排气筒”处理，氯气、氯化氢排放须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4中限值要求。

环氧氯丙烷装置废气：预反应尾气经“水洗+碱洗+25m高排气筒”处理，氯化氢排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中限值要求，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中限值要求。经碱洗处理后的盐水闪蒸不凝气、真空精馏不凝气、环化塔不凝气、减压蒸馏不凝气、产品精馏不凝气、重组分精馏不凝气送焚烧装置焚烧处理。

环氧树脂装置废气：溶解罐废气、预反应尾气、反应尾气、蒸馏不凝气、汽提不凝气、精制槽尾气、离心废气、汽提塔不凝气、压滤废气、水洗槽废气、降膜蒸发不凝气、汽提不凝气经“冷凝+树脂吸附”处理后送焚烧装置焚烧处理。

甲烷氯化物装置废气：HCl吸收塔尾气、有机物汽提塔尾气、硫酸汽提塔尾气、一级硫酸闪蒸槽废气、二级塔前闪蒸槽废气、二级硫酸洗涤塔废气、一级塔前闪蒸槽废气、一级硫酸洗涤塔废气、二级硫酸闪蒸槽废气经碱洗处理后同甲醚分离塔不凝气一同送焚烧装置焚烧处理。

四氯乙烯装置废气：四氯化碳吸收塔尾气经“碱洗+活性炭吸附+25m高排气筒”处理，氯气、氯化氢排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中限值要求，一氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5中限值要求，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中限值要求。四氯乙烯精馏塔不凝气、重组分急冷塔不凝气送焚烧装置焚烧处理。

盐酸储罐废气：盐酸储罐废气经“二级碱洗+15m高排气筒”处理，氯化氢须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中限值要求。

焚烧装置废气：焚烧装置废气经“急冷+喷射活性炭+布袋除尘+降膜吸收+碱洗+SCR+50m高排气筒”处理，二氧化硫、氮氧化物、二噁英排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表6中限值要求，颗粒物、非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中限值要求，氯化氢、一氧化碳、汞及其化合物（以Hg计）、铊及其化合物（以Tl计）、镉及其化合物（以Cd计）、铅及其化合物（以Pb计）、砷及其化合物（以As计）、铬及其化合物（以Cr计）、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计）排放须满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）表3中限值要求（焚烧装置技术性能指标须满足表1中相关要求），氨排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中SCR脱硝工艺或SNCR-SCR联合脱硝工艺的氨逃逸限值要求。

污水处理站废气：污水处理站废气经“集气装置+碱洗+活性炭吸附+15m高排气筒”处理，氨、硫化氢排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4中限值要求，臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中限值要求，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中限值要求。

危废暂存间废气：危废暂存间废气经“集气装置+碱洗+活性炭吸附+15m高排气筒”处理，非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中限值要求。

中央化验室废气：中央化验室废气经“集气装置+二级活性炭吸附+15m高排气筒”处理，非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中限值要求。

2.无组织废气

加强生产各环节污染物无组织排放管理，采取定期开展LDAR检测、加强有组织收集等措施，有机废气无组织排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放控制及排放管理要求，氯气无组织排放须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581-2016）表5中限值要求，氨、硫化氢、氯化氢、硫酸雾无组织排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5中限值要求，恶臭气体无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中限值要求。

项目实施后，二氧化硫、氮氧化物排放总量控制指标为：16.228t/a、32.456t/a。

（四）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、一水多用、达标排放”切实做好废水处理后回用工作，减少新鲜水用量和废水产生量。项目建设一座污水处理站和一套中水回用系统。污水处理站采用“混凝沉淀+气浮+水解酸化+A/O+沉淀+臭氧催化氧化”处理工艺，处理规模为80m3/h，废水排入中水回用系统。中水回用系统采用“沉淀+V型滤池+UF超滤+反渗透”工艺，处理规模为300m3/h，处理后的回用水回用于循环水补水，废水排入园区污水管网。厂区废水排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表2及表3中限值要求，同时须满足园区污水处理厂进水水质要求。

落实分区防渗要求，主要生产装置区、中水回用装置区、脱盐水站、罐区地面及围堰、盐库、危废暂存间、盐泥暂存库、污水处理站、初期雨水池及事故水池等设置为重点防渗区，装卸车站台等设置为一般防渗区。

项目实施后，化学需氧量、氨氮排放总量控制指标为：29.96t/a、2.996t/a。

（五）严格落实声环境保护措施。优化高噪声设备布局，优先选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等降噪措施，厂界噪声值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用，生活垃圾由地方环卫部门处理。项目产生危险废物中的废脱硝催化剂、废吸附剂、废干燥剂（部分）、废润滑油、废活性炭、污泥、化验室废检测试剂、废水在线监测废液、焚烧残渣及飞灰等贮存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位进行处置，各类热值较高的釜残、废聚合物、废滤纸、废树脂、废干燥剂（部分）等送焚烧装置自行处置。项目固体废物贮存、处置等应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）要求。加强危险废物收集、出厂转移环节的环境管理和风险防范。

（七）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。制定突发环境事件应急预案和环境风险防范体系，与我地政府、园区等应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（八）提高管理和运营水平，加大管理、技术人员培训力度，加强非正常工况下的生态环境保护工作。从生态环境保护角度制定完善的检修和维修操作规范，进一步降低非正常工况发生频次和污染物排放量。

（九）建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理制度，完善企业各项环境管理措施，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

（十）严格落实施工期和运营期的污染源和环境监测计划。建立包括废气废水等各类污染源的监测管理体系。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ 1205-2021）及其他有关标准、规定要求，根据厂区平面布置、地下水流向和环境保护目标，合理设置监测点，制定环境监测计划并严格落实。建立污染源监测台账制度，完善地下水和土壤监测制度，对环境空气和土壤、地下水开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。一旦出现污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对生态环境的不利影响。安装污染物在线监测设施，并与生态环境部门联网。

（十一）项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期环境保护工作。按规定程序自行开展竣工环境保护验收。环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。竣工环境保护验收后运行3年至5年，应按规定开展环境影响后评价。

（十二）启动生产设施或实际排污之前，你公司应按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

三、你单位在接到本批复后20个工作日内，须将批复后的环境影响报告书送唐山市生态环境局曹妃甸区分局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。定期向唐山市生态环境局曹妃甸区分局报告项目环境保护“三同时”完成情况。

四、该项目的环境保护“三同时”制度落实日常监管由唐山市生态环境局曹妃甸区分局负责。

唐山市曹妃甸区行政审批局

2024年11月28日

唐山市曹妃甸区行政审批局 2024年11月28日印发