唐曹审批环书〔2024〕16号

关于河北文丰钢铝产业有限公司多用途铝基新材料四期项目环境影响报告书的批复

河北文丰钢铝产业有限公司：

所报《河北文丰钢铝产业有限公司多用途铝基新材料四期项目环境影响报告书报批申请表》及相关材料收悉。结合专家评审意见，经研究，批复如下。

- 该项目位于曹妃甸中小企业园区，生产厂区中心坐标为北纬39.14787°，东经118.41975°，总投资227091.7万元（其中环保投资3490万元）。项目占用河北文丰钢铝产业有限公司既有用地，总建筑面积26416平方米，主要建设溶出车间、沉降车间、分解车间、蒸发车间、气态悬浮干燥装置、提铁车间、压滤车间、成品车间等及相关配套辅助设施，建设1条年产130万吨多用途铝基新材料生产线及相关配套辅助设施，共用现有一般工业固体废物暂存、周转、综合利用场地及管道输送系统。项目建成后，计划年产130万吨多用途铝基新材料、93.5万吨铁粉、23.5万吨矿砂。

唐山市曹妃甸区行政审批局以唐曹审批投资备〔2024〕296号文件为该项目备案。该项目符合《唐山市曹妃甸区曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）》《唐山市曹妃甸区曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》《曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）环境影响补充报告书》要求。项目实施将对生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备和燃料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，单位产品能耗须达到国内先进水平。

（二）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成的环境污染。选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，施工废水回用或抑尘。施工期场地扬尘排放控制、监测须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中相关要求。

（三）严格落实各项大气污染物防治措施。根据各类废气污染物的性质分别采用合理高效的处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需求，排气筒高度须符合国家有关要求，确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。

营运期，石灰仓废气、石灰给料机落料废气、产品斗提废气、仓顶空气斜槽废气分别经“设备全密闭+负压抽吸+布袋除尘器+46m高排气筒”（8套）处理，6#原矿浆磨制废气经“设备全密闭+负压抽吸+布袋除尘器+36m高排气筒”处理，6#焙烧溜槽废气经“设备全密闭+负压抽吸+布袋除尘器+15m高排气筒”处理，6#-10#成品仓废气经“设备全密闭+布袋除尘器+46m高排气筒”（5套）处理，13#-14#包装机废气、8#散装机废气分别经“集气罩（加装软帘封闭）+布袋除尘器+46m高排气筒”（3套）处理，实验室废气经“设备全密闭+布袋除尘器+15m高排气筒”（2套）处理，颗粒物排放须满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单表1中氧化铝厂原料加工、运输及氧化铝贮运排放限值要求。6#气态悬浮焙烧烟气经“低氮燃烧+SNCR+SCR+金属滤袋除尘器+69.5m高排气筒”处理，颗粒物、SO2、NOx排放须满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单表1中氢氧化铝焙烧炉排放限值及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中氧化铝行业绩效分级A级企业标准要求，氨排放须满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1石灰窑排放限值及《唐山市生态环境局关于印发〈独立石灰窑等五个行业工业炉窑烟气达标治理工作方案〉的通知》（唐环气〔2019〕2号）中相关要求。

铝土矿厂外运输方式原则上应主要采取管廊输送，最大限度减少汽车运输量，运输车辆尾气排放须满足相关环保要求。一般工业固体废物处置场暂存区定期碾压压实并洒水抑尘。加强生产各环节污染物无组织排放管理，颗粒物无组织排放须满足《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）表6中限值要求，氨、硫化氢、硫酸雾无组织排放须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5中限值要求，厂界臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建限值要求。

项目实施后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别不得超过13.327吨/年、14.987吨/年、58.208吨/年。

（四）严格落实各项水污染防治措施。以“雨污分流、一水多用、达标排放”为原则，切实做好废水处理后回用工作，减少新鲜水用量和废水产生量。项目废水依托一期工程建设的生活污水处理站及生产废水处理站处理。全厂污水经处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）要求后，全部回用于循环水站及赤泥洗涤工序。

落实分区防渗要求，新增的蒸发站、溶出稀释车间、赤泥沉降洗涤车间、分解分级车间、综合过滤车间、成品焙烧车间设置为一般防渗区。

（五）严格落实声环境保护措施。优化高噪声设备布局，优先选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用。赤泥输送至一般工业固体废物处置场暂存及综合利用，一般工业固体废物处置场须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。如铝土矿来源发生变化，应委托有资质单位对产生的赤泥危险特性进行鉴别。废催化剂、废机油、废机油桶等危险废物按规定暂存，定期交有相应资质的危险废物处理单位处理。危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。加强危险废物收集、出厂转移环节的环境管理和风险防范。

建设单位应积极借鉴国内外先进技术成果，结合河北文丰实业集团现有产业链，加大研发资金投入，采用多种途径对赤泥进行综合利用，最大限度减少赤泥暂存量。在赤泥提铁、提砂的基础上，加快推进赤泥制路基材料及海绵砖等项目建设。深入贯彻赤泥综合利用能力确定生产规模的理念，项目投产时，赤泥综合利用率应达到60%以上。2030年前，赤泥综合利用率应达到70%以上；2035年前，赤泥综合利用率应达到80%以上。

（七）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。制定和完善突发环境事件应急预案，与我地政府、园区等应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（八）提高管理和运营水平，加大管理、技术人员培训力度，加强非正常工况下的生态环境保护工作。从生态环境保护角度制定完善的检修和维修操作规范，进一步降低非正常工况发生频次和污染物排放量。

（九）建立与项目生态环境保护工作需求相适应的环境管理制度，完善企业各项生态环境管理措施，加强生态环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的生态环境保护要求。

（十）严格落实施工期和运营期的污染源和环境监测计划。建立包括废气废水等各类污染源的监测管理体系。按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ1138-2020）《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）及其他有关标准、规定要求，根据厂区平面布置、地下水流向和环境保护目标，合理设置监测点，制定环境监测计划并严格落实，建立污染源监测台账制度，对环境空气、土壤和地下水开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。一旦出现污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对生态环境的不利影响。

（十一）项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期生态环境保护工作。按规定程序自行开展竣工环境保护验收。环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。竣工环境保护验收后运行3年至5年，应按规定开展环境影响后评价。

（十二）启动生产设施或实际排污之前，你公司应按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

三、你单位在接到本批复后20个工作日内，须将批复后的环境影响报告书送唐山市生态环境局曹妃甸区分局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。定期向唐山市生态环境局曹妃甸区分局报告项目环境保护“三同时”完成情况。

四、该项目的环境保护“三同时”制度落实日常监管由唐山市生态环境局曹妃甸区分局负责。

唐山市曹妃甸区行政审批局

2024年11月27日

唐山市曹妃甸区行政审批局 2024年11月27日印发