建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       港顺矿石筛分改造项目

建设单位（盖章）：   唐山港顺仓储有限公司

编制日期：         2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	61

附表	62

附件1 备案证

附件2 营业执照

附件3 场地证明和办公证明

附件4 规划批复

附件5 规划环评批复及跟踪评价意见

附件6 特征污染物环境空气质量监测报告

附件7 委托书+承诺书+环评单位承诺书

附件8 评审意见及修改说明

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目周边关系图

附图4 项目与园区位置关系图

附图5 项目与引用的环境空气质量现状监测点位示意图

附图6 项目与生态保护红线位置关系图

附图7 项目与河北省生态保护红线位置关系图

附图8 项目与唐山市环境管控单元位置关系图

附图9 项目与曹妃甸区环境管控单元位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 港顺矿石筛分改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-130209-89-02-716054 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张栋 | 联系方式 | 18833287131 |
| 建设地点 | 唐山市曹妃甸港口商务经济区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°31′7.523″，北纬38°55′51.576″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | B0810 黑色金属矿采选业 | 建设项目 行业类别 | 六、黑色金属矿采选业08—9.铁矿采选081-单独的矿石破碎、集运；矿区修复治理工程 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（ 备案）部门 | 唐山市曹妃甸区行政审批局 | 项目审批（ 备案）文号 | 唐曹审批投资备〔2024〕294号 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资 （万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 3.00 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划》 规划审批机关：国家发展和改革委员会 审批文件名称及文号：发改工业[2008]282号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书》； 规划环评审查机关：中华人民共和国环保部； 审查文件名称及文号：《关于曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审〔2009〕445号）； 规划环境影响评价文件名称：《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》； 规划环评审查机关：生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函〔2019〕334号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 与规划符合性分析 - 1.1与曹妃甸工业区总体规划的关系 - 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），项目用地性质为港口码头用地，符合曹妃甸工业区总体规划布局要求。 - 1.2与曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划的关系 - 曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划的功能定位为：能源、矿石等大宗货物的集疏港、新型工业化基地、商业性能源储备基地和国家级循环经济示范区。 - 曹妃甸循环经济示范区划定“一区八园”发展空间布局，将工业区划分为临港商务区、综合保税园区、装备区、石化、钢电、高新技术、港口物流等产业组团，明确各功能组团发展边界，制定各组团管控要求，各园区定位如下：钢电园区：以钢铁、电力行业为主导，海水淡化、粉煤灰等新型建材等行业。石化园区：以石油化工与配套产业为主导职能，包括石油化工、炼化一体化、原油储备、石化物流、公用工程岛、石化产业配套、综合发展等产业。装备园区：发展以海洋工程船舶、港口机械、发电设备、冶金设备、工程机械、矿山机械及大型矿石等大型重型装备制造业和保税港等主导职能。新兴产业园区：重点发展新能源、高端装备制造、新材料、新一代信息技术、光电子、机电一体化、信息、生物、航空航天等产业。中日生态园区：发展节能环保、高新技术和高端制造等产业。港口物流园区：重点建设能源、矿石等大宗货物的集疏港、贸易港，商业性能源储备基地，煤炭、木材、钢材、矿石、燃气等货种的交易中心。中日韩循环经济区：重点发展新能源、高端装备制造、新材料、新一代信息技术等高新技术产业、废弃物综合利用产业等产业。 - 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），本项目与园区定位符合性见下表： 表1-1 与园区定位符合性分析 序号; 园区; 园区定位; 本项目; 相符性. 1; 港口物流园区; 重点建设能源、矿石等大宗货物的集疏港、贸易港，商业性能源储备基地，煤炭、木材、钢材、矿石、燃气等货种的交易中心。; 曹妃甸实业港务有限公司定位与经营与港口物流园区规划产业定位相符，本企业属于曹妃甸实业港务有限公司的下游企业，依托其码头的矿石进行后续加工，故本项目与规划产业定位相符。; 符合. 2、项目与跟踪评价报告结论的符合性分析 表1-2 项目与跟踪评价报告结论符合性分析一览 序号; 跟踪评价报告结论; 本项目; 相符性. 1; 曹妃甸工业区规划实施整体符合《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划》《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响评价》等相关要求，但发展相对滞后，发展规模、基础设施、环境管理等存在一定偏差，规划实施较好落实了规划环评和批复要求，大气、海洋等主要污染物排放总量均低于规划环评控制要求，规划实施过程中，SO2、NO2浓度较2008年降低，COD、磷酸盐、石油类污染大幅度改善，无机氮超标，局部地下水重金属浓度升高。强化方案实施，到规划期末SO2、NO2排放量比原规划降低48%、28%，一次PM2.5排放量较变更方案降低15.3%，仍有局地超标风险；溢油、泄漏等环境事故发生概率上升，环境风险总体可控。建议规划后续实施过程中，做好规划优化调整、强化环境减缓措施、严格环境风险管控，落实“三线一单”管控要求，可实现区域生态环境质量改善目标。; 曹妃甸实业港务有限公司定位与经营与港口物流园区规划产业定位相符，本企业属于曹妃甸实业港务有限公司的下游企业，依托其码头的矿石进行后续加工，故本项目与规划产业定位相符。本项目实施后产生的废气污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，废水，固体废物处置去向合理，预计不会对环境产生明显影响。本项目满足三线一单、环境风险管控要求。; 符合. - 3、项目与跟踪评价报告审查意见的符合性分析 依据《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》及其审查意见（冀办环评函[2019]334号），本项目与规划环评相符性分析见下表。 表1-3 项目与规划环评审查意见符合性分析一览 序号; 审查意见; 本项目; 相符性. 1; 根据国家及京津冀发展战略，结合唐山市和曹妃甸区相关规划对示范区发展定位和要求，加强与京津冀战略环评成果的衔接，加快主导产业的规模化和集约化，深入推进示范区循环化、绿色化发展，加强能源梯级利用和中水回用，严格控制煤炭消费总量，落实区域环境质量改善的目标要求。; 本项目符合园区规划，能源主要为水和电，满足能源利用要求。; 符合. 2; 落实国家关于加强渤海生态环境保护及围填海管理等要求，加强海域生态环境保护。加强示范区内生态隔离带、绿廊等生态空间的环境管控。积极引导产业集中优化布局，避免产业发展对人居环境安全的不良影响。; 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），厂界外500m范围内无大气环境保护目标。; 符合. 3; 示范区项目建设、环境管理应落实《报告》生态环境准入清单的要求。不满足生态环境准入清单的已建项目，应制定并落实整改方案。; 本项目满足生态环境准入清单要求。; 符合. 4; 根据各阶段环境质量底线目标，加强示范区污染物排放总量管控，落实区域内现有污染物减排任务和措施，减少污染物的排放量。; 本项目建成后，严格落实总量控制要求。; 符合. 5; 完善示范区环保基础设施建设。尽快完善污水管网和深海排放口建设；完善示范区危险废物、一般工业固体废物处理处置体系建设：加快供热管网建设，完善示范区集中供热体系。; 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），建设符合园区规划。; 符合. 6; 健全示范区环境监测和环境管理体系。加强挥发性有机物等特征因子自动监测；强化重点企业监督监控及环境信息公开；加强示范区环境管理队伍建设。; 符合. 7; 建立健全示范区环境风险防控体系。强化示范区危险化学品、危险废物等储运管理与监控。制定示范区环境风险防范措施及应急预案，确保与区域及示范区内企业等各级应急系统的有效衔接。; 符合. 8; 梳理、整合区域现有规划体系，统筹产业发展与生态环境保护，推动示范区层面的规划修编，同步开展规划环评工作。; 符合. 综上所述，项目符合曹妃甸循环经济示范区规划、规划环境影响跟踪评价报告结论及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，属允许类。本项目已获得了唐山市曹妃甸区行政审批局的备案信息（备案编号：唐曹审批投资备〔2024〕294号）。因此本项目的建设符合国家及地方产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），根据唐山曹妃甸实业港务有限公司关于唐山港顺仓储有限公司作业场地的证明和土地手续可知，本项目占地为港口码头用地。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目符合园区产业定位，与上下游企业距离较近，运输方便。项目附近无饮用水保护区、重点文物、风景名胜，不在生态保护红线区范围内，同时满足“三线一单”符合性分析，可知本项目选址合理。 3、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 3.1生态保护红线 根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），本项目建设与生态保护红线的符合性分析如下： 表1-4 与“生态保护红线”符合性分析 类别; 主要目标; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 保证生态功能的系统性和完整性，做到应划尽划、应保尽保。重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），根据《河北省生态保护红线》，不在生态保护红线区范围内。; 符合. 根据《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》可知，曹妃甸循环经济示范区不涉及生态保护红线，本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），故本项目不涉及生态保护红线。 3.2环境质量底线 根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），本项目建设与唐山市环境质量底线的符合性分析如下： 表1-5 与“唐山市环境质量底线”相符性分析一览表 类别; 主要目标; 本项目情况; 相符性. 环境质量底线; 到2025年，地表水国省考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 本项目实施不影响地表水环境。; 符合. 根据《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》提出曹妃甸循环经济示范区环境质量底线，本项目与曹妃甸循环经济示范区环境质量底线的符合性见下表： 表1-6 项目与曹妃甸循环经济示范区环境质量底线相符性分析一览表 类别; 底线目标; 本项目情况; 相符性. 大气环境质量底线; 2030年，SO2、NO2浓度满足大气环境质量二级标准，PM2.5浓度到40微克/立方米。SO2、NOx、一次PM2.5、VOCs总量控制限值设定为1.8万吨、3.4万吨、0.89万吨、3.1万吨。; 本项目不涉及SO2、NO2排放；本项目排放的颗粒物达标排放；; 符合. 地表水环境质量底线; 2030年，海洋功能区环境质量达标率达到100%，优良水质面积80%。工业区预测污染物排放量小于海洋环境容量，以预测排放量做为总量控制限值，工业区COD、氨氮、石油类污染物总量控制限值分别为864.8吨、86.5吨和17.3吨。; 本项目无废水外排至地表水环境，不涉及COD、氨氮、石油类的总量控制指标。; 符合. 土壤、地下水环境质量底线; 基于工业区土地利用现状及行业标准，根据唐山市、曹妃甸区净土行动，2020年工业区污染地块安全利用率90%以上，2030年达到95%以上。为保障用地、地下水及周边海域生态环境安全，划定石化基地、钢电园区、装备园区、港口物流园作为土壤及地下水重点管控区，重点监管重金属、石油烃、VOCs、SVOCs、POPs等，其余区域为一般管控区。; 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），用地类型为港口码头用地，不排放重金属、石油烃、VOCs、SVOCs、POPs。; 符合. 固体废物风险防控底线; 根据高标准建设、从严控制原则，提高工业区固体废弃物资源化利用，强化危险废物管控，2020年和2030年工业区危险废物综合处置利用率达到100%。根据工业区固体废物的危险等级，划定一般管控及重点管控清单，将一般工业固体废物划入一般管控类别，危险废物纳入重点管控。; 本项目建成后，一般固体废物回用于生产或外售一般固废处置单位，无危险废物产生，满足要求。; 符合. 3.3资源利用上线 根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）和《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》提出曹妃甸工业区资源利用上线，本项目消耗的资源为水、电，均依托曹妃甸实业港务有限公司现有管网，现有供水供电管网已建设完成，能源消耗量相对于区域资源利用量较小，并且不属于高耗水行业，满足资源利用上线要求。 3.4准入清单 根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），项目与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表。 |

| 其他符合性分析 | 一般生态空间总体管控要求. 要素属性; 管控类别; 清单内容; 项目情况; 符合性. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。; 本项目不属于高污染、高能耗、高物耗产业；不属于严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业；不属于破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业；; 符合. 2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。; 本项目不属于限制性开发区域；; 符合. 3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。; 本项目位于工业园区内部；未新增占地；; 符合. 4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各 1000 米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。; 本项目不涉及矿产资源开发；; 符合. 5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。; 本项目不属于矿山项目；; 符合. 6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 本项目用地为港口码头用地，未新增占地；; 符合. 全市大气环境总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 大气环境; 污染防控目标; 2025 年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到 70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。; 本项目建成后能够满足污染防控目标要求; 符合. 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4 大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。 3.新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 6、全面取缔 35 蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增 35 蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 1、本项目不涉及；2、本项目不属于以上项目；3、本项目符合园区规划；4、本项目不涉及；5、本项目不涉及淘汰落后生产工艺、设备和产品；6、本项目不涉及锅炉；; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2、35 蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10 号）要求。 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。。 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。15、推动大气氨捕放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 1、本项目建成后按要求进行污染物的倍量削减；2、本项目不涉及锅炉；3、本项目不涉及煤；4、本项目不涉及工业炉窑；5、本项目非道路移动机械满足要求；6、本项目不涉及；7、本项目不涉及矿山；8、本项目施工期严格落实河北省扬尘污染防治办法；9、本项目不属于重点行业；10、本项目建成后严格落实当地重污染天气要求；11、本项目物料公路运输由车队负责，本项目要求其严格按照当地政策；12、本项目不涉及露天焚烧；13、本项目不涉及挥发性有机物；14、本项目不涉及氨排放；15、本项目不涉及二氧化碳排放；; 符合. 环境风险防控; 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目建成后根据当地环保部门要求进行环境监管建设；; 符合. 资源开发利用; 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。; 1、本项目不涉及；2、本项目能源为电能，能源利用效率较高；3、本项目能耗很小；; 符合. 全市地表水环境总体管控要求表. 地表水环境; 污染防控目标; 到 2025 年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到 85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为 100%。; 本项目建成后能够满足污染防控目标要求; 符合. 空间布局约束; 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 1、本项目不涉及各类保护地；2、本项目不属于高耗水项目；3、本项目设置在工业园区，符合园区规划；4、本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；5、本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 1、本项目不属于高污染、高耗水行业；2、本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；3、本项目不属于“废水直排外环境的项目”；4、本项目不涉及农业面源；5、本项目不涉及养殖废弃物；6、本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；; 符合. 环境风险防控; 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目不涉及；; 符合. 资源开发利用; 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。; 1、本项目不涉及；2、本项目不涉及；; 符合. 全市土壤及地下水环境总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 土壤及地下水环境; 污染防控目标; 2025 年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率 100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率 100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率 100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在 20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。; 本项目用地为港口码头用地，不涉及受污染耕地；; 符合. 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。; 1、本项目周边无居民区、学校、医院、疗养院、养老院等单位。2、本项目不涉及集中式地下水饮用水水源地；3、本项目不涉及地下水饮用水水源地。; 符合. 污染物排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。; 1、本项目不涉及；2、本项目不涉及重金属污染物排放；3、本项目不涉及危险废物经营；4、本项目不涉及固体废物处置设施；5、本项目不涉及危险废物；; 符合. 环境风险管控; 每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要 求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染 风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。; 1、本项目不涉及集中式饮用水水源保护区；2、本项目不涉及尾矿库；3、企业不涉及危险废物；4、本项目不涉及耕地风险防范措施；5、本项目不涉及污染地块；6、本项目不涉及污染地块；7、本项目不涉及污染地块风险管控及修复；8、本项目不涉及；9、本项目不涉及；10、本项目不涉及；; 符合. 全市资源利用总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 资源; 水资源; 总量和强度要求; 到 2025 年，全市用水总量控制在 28.48 亿立方米以内；万元 GDP 用水量规划目标值 30.0m³，较 2020 年下降率为 7.4%；万元工业增加值用水量较 2020 年下降 14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6766 以上；城市公共供水管网漏损率控制在 10%以内。; 本项目用水满足要求; 符合. 资源利用效率要求; 1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用 1 减 2 的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。 3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。; 1、本项目不取用地下水；2、本项目不开采地下水；3、本项目用水满足相关要求；; 符合. 能 源; 总量和强度要求; 到 2025 年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比 2020 年分别下降 19%和 10%；非化石能源占能源消费总量比重达到 1.3％左右。; 本项目不涉及煤炭等非化石能源消费；; 符合. 资源利用效率要 求; 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 5、钢铁行业按期完成 1000 立方米以下高炉、100 吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。; 1、本项目不涉及高污染燃料燃烧；2、本项目不涉及高污染燃料燃烧；3、本项目不涉及燃煤电站；4、本项目不涉及工业炉窑；5、本项目不属于钢铁、焦化等行业；; 符合. 岸线资源; 资源利用效率要求; 1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。 2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。 3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。 4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。; 本项目不涉及岸线资源；; 符合. 土地资源; 资源利用效率要求; 1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。 2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。; 本项目不涉及新增用地；; 符合. 全市产业总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于 2000 万吨/年（允许分两期建设，5 年内全部建成，一期不低于 1000 万吨/年）。 9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。 10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。 11、逐步淘汰 180 平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机- 回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机- 回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。 12、技术装备全面升级，高炉逐步达到 1000 立方米及以上、转炉逐步达到 100 吨及以上、烧结机逐步达到 180 平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。 13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。 14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。 15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。 16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。 17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发 18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。; 1、本项目严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求；2、本项目不属于高耗能、高排放项目；满足相关要求。3、本项目不属于钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目；4、本项目不涉及；5、本项目不属于水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业；6、本项目不涉及优先保护类耕地集中区域；7、本项目不属于以上项目；8、本项目不属于钢铁冶炼项目；9、本项目不涉及危化品；10、本项目不属于过剩行业；11、本项目不涉及烧结机、球团竖炉等；12、本项目不涉及高炉、转炉；13、本项目不涉及球团竖炉；14、本项目不属于水泥熟料、平板玻璃项目；15、本项目不属于以上企业；16、本项目不属于平板玻璃行业；17、本项目不涉及矿山资源开采；18、本项目不涉及矿山关闭和停批。; 符合. 项目入园准入要求; 空间布局约束; 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。 2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。 3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。 4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。 5、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，认定为化工重点监控点的企业项目除外。; 1、本项目不属于以上项目；2、本项目选址位于工业园区，符合园区规划；3、本项目选址位于工业园区；4、本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；5、本项目不属于以上项目；; 符合. 陆域环境管控单元生态环境准入清单. 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 符合性. ZH130209 20002; 曹妃甸区; 中山路街道; 重点管控单元; 1、唐山曹妃甸经济技术开发区 2、大气环境高 排放重点管控 区 3、 水环境工业污染重点管控区 4、土壤建设用 地污染风险重 点管控区 5、禁燃区6、 地下水开采重点管控区7、土地资源重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。 2、优化石化产业基地内部产业链上下游项目的空间布局，尽量将产业链下游项目与上游项目靠近设置，缩短输送危险化学品的管道长度，最大限度减少氯等高风险物料管道敷设距离。; 1、本项目不属于资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品2、不属于石化产业基地; 符合. 污染物排放管控; 1、深化企业超低排放标准治理，加快“五大行业”全流程达标治理。钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业在点源达到超低排放的基础上强化无组织排放管理，完成全流程整治。 2、推进开发区内工业企业废水统一收集、集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行，逐步提高工业园区监管水平，完善工业园区水污染防治工作台账。; 1、本项目不属于“五大行业” 2、本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；; 符合. 环境风险防控; 1、 石化产业基地应建设公共应急设施与企业三级防控体系相互连通， 确保基地陆域事故废水不入海。 2、石化产业基地光气及光气化产品项目生产区实行封闭式管理，采用“五重防护”措施，即工艺设计上确保光气安全和最小的光气在线量、一级安全隔离、二级安全隔离、监测监控与破坏体系、日常运行安全管理及风险应急体系等。 3、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。; 1、本项目不属于石化基地 2、本项目不属于石化基地 3、本公司不属于土壤污染重点监管单位; 符合. 资源利用效率要求; 1、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 2、严控煤炭消费量，对钢铁、焦化、煤炭、电力等重点用煤行业加强煤耗管控，采取去产能、减少煤电机组出力和电煤消耗、推进可再生清洁能源代煤改造等综合性削煤措施，充分利用天然气等各种清洁能源，促进天然气产业上中下游协调发展。 3、中山路街道位于深层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 4、城镇开发边界外区域，暂不开发建设，待土地性质调整后方可开发利用。; 1、本项目能源为电，不涉及燃料 2、本项目不涉及煤炭消费 3、本项目不涉及地下水开采 4、本项目不涉及新增占地; 符合. 依据《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》，本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），与曹妃甸工业区规划产业禁止及限制准入环境负面清单的符合性分析结果见下表。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-8 本项目与所在园区环境准入负面清单的符合性分析 类别; 环境准入负面清单; 本项目情况; 符合性. 所有产业园区; 入园项目不符合各园区产业发展定位，与规划定位存在冲突，不得准入; 本项目符合园区规划；满足污染物总量控制要求；满足工业区能源、水资源、土地资源等控制要求；不在上述环境准入负面清单内。; 符合准入要求. 承接产业转移的项目环境准入要求低于疏解地标准，不得准入. 涉水、大气、危废污染物的入园项目需满足污染物控制总量要求. 入园项目资源利用总量，不满足工业区能源、水资源、土地资源等控制要求，不得准入；钢铁、石化、电力等重点行业新增产能，不满足环境准入清单资源环境要求，不得准入. 大气、重金属等风险防控措施不能满足环境风险管理要求，对周边敏感受体、海域等存在污染风险的项目，不得准入. 本项目不在上述环境准入负面清单内。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 4、环境管理政策符合性分析 #### 表1-9 环境管理的符合性分析 序号; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）（2021年8月）（黑色金属矿采选 采选与加工-引领性指标）. 1; 能源类型; 生产工业锅炉采用电、天然气、净化后煤气等能源；; 本项目不涉及锅炉；; 符合. 2; 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术（不含电炉）。; 1.本项目筛分废气采用脉冲布袋除尘器（覆膜滤袋）处理，除尘效率不低于99%； 2.本项目不涉及NOx排放；; 符合. 3; 无组织排放; - 选厂 （1）破碎、筛分、干选、棍磨等设备全部置于封闭厂房内。 （2）除尘器出灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输； （3）车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无明显积尘，车间无可见粉尘；原材料及产品分区有序摆放；; 本项目只有筛分工序，筛分设备置于筛分室内，筛分室封闭，不涉及破碎、干选、棍磨等设备；; 符合. 除尘器出灰口采取密闭措施，除尘灰不直接卸落到地面，除尘灰采取袋装收集、存放和运输；. 车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无明显积尘，车间无可见粉尘；产品分区有序摆放；. - 物料储存 - （1）储存铁精粉等易产生扬尘的粉状或者粒状物料的，应当采取入棚、入仓的 方式封闭储存。（2）粉状物料中湿料等可采用防风抑尘网和喷淋措施。 （3）遮盖块状物料的防尘网，网目密度不得少于800目/100cm2；遮盖粒状、粉 状物料和裸露地面等的防尘网，网目密度不得少于 2000 目/100cm2。; 原料由曹妃甸实业港务有限公司负责，产品堆存于筛分料棚内，筛分料棚封闭，料棚内部设置3套固定式射雾器；; 符合. 4; 排放限值; 1.颗粒物有组织排放浓度不超过 10mg/m3；2.颗粒无组织排放浓度不高于1mg/m3；; 本项目建成后，有组织排放浓度不超过 10mg/m3，厂界无组织排放浓度不高于1mg/m3；; 符合. 5; 运输方式; 1.物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气)或使用新能源车辆；; 1.本项目物料公路运输由车队负责，本项目要求其全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。; 符合. 2.本项目不涉及厂内运输车辆；. 综上所述，本项目建设情况能够满足“河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）（2021年8月）（黑色金属矿采选采选与加工）”中要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ⑴项目由来 唐山港顺仓储有限公司成立于2007年11月22日，位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），是唐山曹妃甸实业港务有限公司的下游企业，依托其码头的矿石进行后续加工，企业成立后一直为相关码头提供精细加工服务。 近年来随着客户对产品的要求越来越高，唐山曹妃甸实业港务有限公司码头的矿石急需筛分等进一步加工后再转运给客户，目前码头存在露天筛分的情况，为了改善环境空气质量，满足现行环保要求，唐山港顺仓储有限公司总投资1500万元，建设“港顺矿石筛分改造项目”。 唐山港顺仓储有限公司占用矿石码头一期既有用地，不新增占地，利用唐山曹妃甸实业港务有限公司现有装车楼，在原卸料至3#装车楼料仓的卸料溜槽末端增设运送皮带，购置固定驰张筛（振动筛）、固定式输送机（皮带机）、固定式射雾器、水雾抑尘系统等设备及配套附属设施，同时建设成品料仓（筛分料棚）、筛分室等设施。本项目仅涉及矿石筛分，原料由码头转运至装车楼过程由唐山曹妃甸实业港务有限公司负责，不在本次评价范围内，物料从装车楼的皮带机运输至出厂属于本项目，项目建成后达到年筛分矿石500万吨的规模。 ⑵项目组成： 项目组成一览表见下表。 表2-1 项目组成一览表 项目; 建设内容; 备 注. 主体工程; 装车楼; 依托，利用曹妃甸实业港务有限公司现有3号装车楼，在原卸料至3#装车楼料仓的卸料溜槽末端增设运送皮带. 筛分室; 新建，内部设置1台矿石振动筛. SF1转运站; 新建，转运物料. 筛分料棚; 新建，储存筛分后物料，筛分料棚占地面积约3525m2，储存周期0.6天，储存量约15000t，堆存高度8m~9.5m，物料堆比重为2.3t/m3. 辅助工程; 办公室; 依托曹妃甸实业港务有限公司现有办公设施. 设备维修养护; 委托厂外专门的维修保养单位进行维修保养， 维修保养单位不属于本企业. 公用工程; 取暖; 不设取暖设施. 给水; 本项目用水依托曹妃甸实业港务有限公司现有供水管网. 排水; 本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；. 供电; 本项目用电依托曹妃甸实业港务有限公司现有供电管网. 环保工程; 废气处理; 装车楼：依托装车楼原有水雾抑尘系统，装车楼封闭； 筛分室：振动筛设备密闭，振动筛的上料口和出料口与皮带密闭连接，振动筛设备进料口、出料口分别设置1套集气管道，废气经集气管道收集后引入一套20000m3/h脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经1根29m高排气筒DA001排放；筛分室封闭，内部设置一套水雾抑尘系统； SF1转运站：SF1转运站封闭，设置一套水雾抑尘系统； 筛分料棚：筛分料棚封闭，筛分料棚内部设置3套固定式射雾器； 皮带机：封闭皮带机；. 隔声降噪; 选用低噪声设备，基础减振等措施. 废水处理; 本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；. 固废处理; 布袋除尘器设置集灰袋，定期清理除尘灰作为产品；除尘器更换的废布袋外售一般固废处置单位；职工生活产生的生活垃圾，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理. 储运工程; /; 本项目不涉及原料堆存，筛分后物料储存在筛分料棚内；矿石运输采用皮带机；. 依托工程; 给水; 本项目用水依托曹妃甸实业港务有限公司现有供水管网. 废水处理; 本项目无生产废水产生，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；. 洗车平台; 原料及产品运输位于曹妃甸实业港务有限公司码头场地内，码头内运输均为曹妃甸实业港务有限公司厂内运输车辆；运输至码头外车辆属于公路运输车辆，依托曹妃甸实业港务有限公司洗车平台；洗车平台紧邻曹妃甸实业港务有限公司装车楼，位于本项目场地东侧约20m，能够满足本项目洗车要求。. 雨水收集; 依托曹妃甸实业港务有限公司场地内雨水管网，经场地内雨水井进入含尘污水处理站处理。曹妃甸实业港务有限公司场地内雨水管网及含尘污水处理站已建设完成并通过竣工环保验收，本项目位于曹妃甸实业港务有限公司场地内，依托可行. 主要建构筑物情况见下表。 表2-2 主要建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 结构形式; 备注. 1; SF1皮带; --; 8.4; 架空设置，采用支架支撑，基础为混凝土结构，皮带为钢结构; 基础共4个，尺寸为1.5m×1.4m. 2; 筛分室; 1008; 168; 混凝土框架+钢框架; 16m×10.5m×25.5m、6F. 3; SF2皮带; --; 9.68; 架空设置，采用支架支撑，基础为混凝土结构，皮带为钢结构; 基础共6个，其中4个尺寸为1.5m×1.4m，2个尺寸为0.8m×0.8m. 4; SF1转运站; 292.5; 56.25; 钢筋混凝土; 7.5m×12m×18.9m、4F. 5; SF3皮带; --; 304.1（位于筛分料棚内，不重复计算面积）; 架空设置，采用支架支撑，基础为混凝土结构，皮带为钢结构; 基础共24个，其中18个尺寸为3.6m×3.6m，2个尺寸为3.6m×3.85m，2个尺寸为3.6m×4.25m，2个尺寸为2.5m×2.5m. 6; SF4皮带; --; 8.4（位于筛分料棚内，不重复计算面积）; 架空设置，采用支架支撑，基础为混凝土结构，皮带为钢结构; 基础共4个，尺寸为1.5m×1.4m. 7; 筛分料棚; 3525; 3525; 钢结构; 高18.5m、L型，1F. 合计; 4825.5; 3767.33; /; /. ⑵产品及建设规模： 项目建成后，达到年筛分矿石500万吨的规模，产品方案一览表见下表： 表2-3 产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 块矿; 万吨; 500; 块矿粒径>7mm，矿粉粒径<7mm，因原材料中块矿和矿粉比例不同，故筛分后块矿和矿粉产量不固定；. 2; 矿粉; 万吨. ⑶劳动制度及定员：本项目年运行200天，每天2班，每天工作16h（含夜间生产），年运行3200h，其中筛分工序年运行2500h。劳动定员10人。 ⑷主要生产设备及设施见下表： 表2-4 主要生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 设施参数; 位置. 矿石振动筛; 台; 1; 处理量2000t/h，设2层筛网，上筛网18mm，下筛网7mm; 筛分室. SF1皮带机; 台; 1; B=1200mm,V=2.5m/s,L=50.257m, H=0m,Q=2000t/h，N=75kW; 物料转运. SF2皮带机; 台; 1; B=1200mm,V=2.5m/s,L=64m, H=5.6m,Q=2000t/h，N=110kW; 物料转运. SF3皮带机（配移动卸料机）; 台; 1; B=1200mm,V=2.5m/s,L=74.75m, H=0m,Q=1800t/h，N=110+2X7.5+3X2.2kW； 移动卸料机设置在SF3皮带机上，生产能力1800t/h; 物料转运. SF4皮带机; 台; 1; B=1200mm,V=1.25m/s,L=33.207m, H=6.750m,Q=400t/h，N=30kW; 物料转运. 脉冲布袋除尘器; 套; 1; 20000m3/h; 筛分室. 水雾抑尘系统; 套; 1; 卸料受料点水雾抑尘4点，设置防冻保温; 筛分室. 水雾抑尘系统; 套; 1; 卸料受料点水雾抑尘2点，设置防冻保温; SF1转运站. 装载机; 台; 4; 矿粉和块矿各2台，能源为电; 筛分料棚. 固定式射雾器; 套; 3; 总功率30KW，耗水量2.2t/h，最大射程60m，喷头数量96个，设置在3m×3m平台上，平台高度6m，设置防冻保温; 筛分料棚（东侧、南侧和北侧各设置1套）. ⑸主要能源及原辅材料消耗 表2-5 主要能源及原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 铁矿石; 万t/a; 500; 原料不固定，粒径不固定，含水率约7%-12%; 原料来自于唐山曹妃甸实业港务有限公司装车楼. 新水; m3/a; 32080; 依托曹妃甸实业港务有限公司现有供水管网. 电; 万kWh/a; 75; 依托曹妃甸实业港务有限公司现有供电管网. 5; 除尘器布袋; t/a; 0.05; 用于布袋除尘器. 6; 润滑油; t/a; 0.5; 设备维修养护，厂区不储存，定期委托厂外专门的维修保养单位进行维修保养. ⑹给排水及供暖： ①本项目用水主要为生活用水以及生产用水，总用水量为160.4m3/d（32080m3/a），用水依托曹妃甸实业港务有限公司现有供水管网。 本项目位于唐山曹妃甸实业港务有限公司场地内，无生活设施，三餐外卖盒饭解决，办公和厕所依托唐山曹妃甸实业港务有限公司，唐山曹妃甸实业港务有限公司厕所为水厕。生活用水主要为员工日常盥洗用水和冲厕用水，参考《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021），用水量按40L/人·d，一年按200d计，劳动定员10人，生活用水量为0.4m3/d（80m³/a）。生活污水主要为生活盥洗水废水以及冲厕废水，生活污水产生系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.32m3/d（64m3/a），排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理。 唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站废水治理工艺流程为“生活污水-集水井-调节池-A/O+MBR-消毒”，设计处理能力为450m3/d，尚有约200m3/d的处理余量，本项目生活污水排放量为0.32m3/d，约占设计处理能力的0.07%，不会对污水处理厂的运行造成影响。 生产用水主要为固定式射雾器降尘用水和水雾抑尘系统用水，用水量为10m3/h（3套固定式射雾器耗水量约6.6m3/h，2套水雾抑尘系统耗水量约3.4m3/h），每天降尘16h，生产用水为160m3/d（32000m3/a），生产用水全部随生产损耗，无生产废水产生及外排。 项目给排水平衡见下图。 图2-1 项目给排水平衡图 m3/d ②取暖：本项目不设取暖设施。 ③供电：本项目用电依托曹妃甸实业港务有限公司现有供电管网，年用电量约为75万kWh，能够满足本项目用电需求。 ⑺项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），项目中心地理坐标为东经118°31′7.523″，北纬38°55′51.576″。项目地理位置见附图1。 平面布置：本项目东南侧为筛分室，筛分室西北侧为筛分料棚，筛分室西南侧为SF1转运站，筛分室、筛分料棚和SF1转运站通过皮带机连接。 周边关系：本项目四周均为唐山曹妃甸实业港务有限公司场地。 项目平面布置见附图2，项目周边关系见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目根据客户要求，对唐山曹妃甸实业港务有限公司由码头转运至装车楼的矿石进行筛分操作。本项目仅涉及矿石筛分，原料由码头转运至装车楼过程由唐山曹妃甸实业港务有限公司负责，不在本次评价范围内。 工艺流程简述如下： - 唐山曹妃甸实业港务有限公司原有储存在码头上的矿石通过装车楼顶部的2个卸料溜槽分别卸料至3#装车楼料仓和4#装车楼料仓后通过汽车运输出厂，本项目在原卸料至3#装车楼料仓的卸料溜槽末端安装皮带机，矿石由卸料溜槽直接落料至SF1皮带机，经SF1皮带转运至筛分室进行筛分。 - 筛分室内设1台振动筛，振动筛设置2层筛网，其中2层筛网的筛上料（块矿，粒径为7mm以上）由振动筛筛上出口直接落料至同一个溜槽，通过溜槽落料至SF2皮带，块矿经SF2皮带、SF1转运站、SF3皮带转运至筛分料棚内堆存。本项目SF3皮带自带移动式卸料机，SF3皮带上的块矿经移动式卸料机卸至筛分料棚；筛下料（矿粉，粒径7mm以下）由振动筛筛下出口直接落料至SF4皮带，矿粉经SF4皮带转运至筛分料棚内堆存。 - 出厂过程在筛分料棚内进行，采用装载机等将货物装车出厂。 污染物主要为溜槽落料至SF1皮带废气，振动筛上料废气、筛分废气、出料废气，物料转运废气，皮带落料废气，物料储存废气，物料装卸废气；设备运行产生的噪声。 图2-2 工艺流程图 筛分室（内部设振动筛） 筛分料棚 SF1 转运站 SF1皮带 SF2皮带 SF4皮带 SF3皮带 装车楼 图2-3 工艺平面布置图 辅助工程： ①职工生活产生的少量生活污水以及生活垃圾。 ②筛分过程废气由1套20000m3/h脉冲布袋除尘器处理，处理后的废气经1根29m高排气筒排放。 ③设备维修保养：生产设备定期委托厂外专门的维修保养单位进行维修保养，维修保养单位不属于本企业，维修保养过程中产生的废润滑油和废油桶等危险废物均由维修养护单位负责，不在本项目评价范围内。本项目要求其按照危险废物相关处置文件要求，做好相关台账及转运记录，废润滑油和废油桶产生后暂存维修养护单位的危废间，定期委托有资质单位处置。 此过程污染物为除尘灰以及废布袋；风机运行过程产生的噪声。 表2-6 项目运营期排污节点及治理措施一览表 类别; 污染源; 主要污染因子; 治理措施. 废 气; 振动筛上料废气、筛分废气、出料废气; 颗粒物; 筛分室：振动筛设备密闭，振动筛的上料口和出料口与皮带密闭连接，振动筛设备进料口、出料口分别设置1套集气管道，废气经集气管道收集后引入一套20000m3/h脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经1根29m高排气筒DA001排放；筛分室封闭，内部设置一套水雾抑尘系统；. 溜槽落料至SF1皮带废气，物料转运废气，皮带落料废气，物料储存废气，物料装卸废气; 颗粒物; 装车楼：依托装车楼原有水雾抑尘系统，装车楼封闭； SF1转运站：SF1转运站封闭，设置一套水雾抑尘系统； 筛分料棚：筛分料棚封闭，筛分料棚内部设置3套固定式射雾器； 皮带机：封闭皮带机；. 噪声; 振动筛、布袋除尘器风机等; 噪声; 选用低噪声设备，基础减振等措施. 废水; 职工生活污水; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；. 固体废物; 一般固废; 除尘器; 除尘灰; 除尘器设置集灰袋，定期清理，作为产品. 废布袋; 外售一般固废处置单位. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集，袋装化，交由环卫部门统一处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁唐山曹妃甸实业港务有限公司场地，利用唐山曹妃甸实业港务有限公司既有装车楼，装车楼已通过竣工环保验收，唐山曹妃甸实业港务有限公司已取得排污许可证（编号：911302307434056663001Q），场地内采取硬化和绿化，无与本项目有关的原有环境污染问题，场地现有情况如下图所示： 3号装车位 地面硬化 地面绿化 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 项目所在区域环境空气质量达标情况数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2023年唐山市环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 #### 表3-1 2023年唐山市环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.29; 超标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1500; 4000; 37.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 181; 160; 113.13; 超标. 由上表可知，项目所在区域SO2，NO2年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度满足空气质量标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度，O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 #### 表3-2 2023年曹妃甸区环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 63; 70; 90.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.86; 超标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 189; 160; 118.13; 超标. 由上表可知，项目所在区域SO2，NO2、PM10年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度满足空气质量标准要求；PM2.5年平均质量浓度，O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 监测数据客观的反映了唐山市曹妃甸环境空气质量的现状，分析超标原因为：随着唐山市曹妃甸工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量污染物导致PM2.5污染呈加剧态势。根据《美丽河北建设行动方案（2023-2027年）》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目其他污染物TSP引用谱尼测试集团股份有限公司于2023年01月09日至01月15日对项目南侧1015m处的沙岛南侧处进行的环境空气质量现状监测，位于本项目周边五千米范围内，因此，引用数据可用。监测点信息以及监测结果见下表。 表3-3 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 沙岛南侧; 118°31′10.297″; 38°55′18.899″; TSP; 2023.01.09-01.15; S; 1015. 表3-4 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. 沙岛南侧; 118°31′10.297″; 38°55′18.899″; TSP; 24小时平均; 300; 127-205; 68.33; 0; 达标. 由上表可以看出，其他污染物TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。 2、地表水环境 近岸海域：全市近岸海域共布设17个国考水质监测点位。每年5月（春季）、8月（夏季）和10月（秋季）生态环境部对我市海水水质进行常规监测，2023年春、夏、秋三季17个近岸海域监测站点水质优良比例均为100%。 3、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 4 地下水环境、土壤环境 本项目不在水源地保护区内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。占地范围内及厂界周边200m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。本项目严格执行环评提出的防渗措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不开展环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），占地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内主要为工业企业或道路，无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行》可知，本项目无地下水环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期：扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）施工场地扬尘排放浓度限值：80µg/m3。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； - 运营期： - ①废气： - 颗粒物有组织排放参照执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度10mg/m3，排气筒高度应不低于15m。 - 颗粒物无组织排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中无组织排放浓度限值：厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 - ②运营期噪声：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）要求。 - ③固体废物： - 一般工业固体废物：参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； - 营运期生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”生态环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOx。 （1）废气 本项目不设供暖设施，厂区无SO2、NOx产生，即SO2、NOx总量控制指标均为零。 （2）废水 本项目生产过程无废水产生，厂区外排水主要为职工生活污水。生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理回用于港区降尘或绿化，区域总量不增加，即COD、氨氮、总氮总量控制指标均为零。 （3）其他污染物 结合项目排污特点，确定项目其他污染物为颗粒物。 颗粒物排放总量按照废气量与相应排放标准核算： 20000m3/h×2500h×10mg/m3×10-9=0.5t/a； 因此，本项目总量控制指标： SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a，总氮：0t/a。 颗粒物：0.5t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要建设筛分室、筛分料棚，SF1转运站、皮带机等，施工期对环境的影响主要包括施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物对环境的影响。本项目施工工期1个月，施工期对环境的影响属于短期影响，在施工结束后各环境要素可恢复到现状水平。 1、施工扬尘 施工过程严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020第1号）、《2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函﹝2024﹞115号）及同类施工场地采取的抑尘措施，采取如下防尘和抑尘措施： （1）施工现场周边按照规范要求设置硬质封闭围挡或者围墙，并进行妥善维护；施工现场出入口、主要道路、加工区等进行硬化处理，裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂等防尘措施。 （2）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。 （3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路，配备洒水设备，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （4）项目主要使用商品混凝土等成品建材，施工现场不设混凝土搅拌站。运输车辆加盖苫布、防止物料飘洒。采取物料堆存过程加盖苫布等措施，施工材料堆存过程对周围环境影响较小。 （5）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （6）建筑物内保持干净整洁，清扫时应当洒水防尘。 （7）装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施。 （8）根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），施工场地占地≤5000平米时，最少设置1个监测点，本项目场地占地<5000m2，即设置1个监测点，故在施工当季主导风向下风向设置监测点位，可吸入颗粒物PM10采样口高度一般应设在距地面3-5m。 （9）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业。 （10）建筑垃圾等应当及时清运，不得高空抛掷、扬撒；不能及时清运的，应当采用遮盖等防尘措施。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，扬尘对环境的影响将随施工期的结束而消失。 采取以上措施后，项目施工期扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），施工场地扬尘排放浓度限值：80µg/m3。 2、施工期废水 （1）混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 （2）机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使产生的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘。 （3）施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，三餐外卖盒饭解决，本项目不设置施工人员生活区，无生活污水。 3、施工期噪声 （1）本项目应对各施工设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，以减少机械运行噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座。 （2）施工时对运输车辆采取进入施工场地减速、平稳启动的措施。 （3）在施工场地周围设置2.5m高的彩钢板围挡。 （4）装载机、吊车等设备施工时应尽量靠近场界内侧，降低对厂界周边的影响。 （5）使用低频环保型振捣器并由专人操作，尽量减少与模板的碰撞。 4、施工期固体废物 （1）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外， 应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 （2）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下脚料可分类回收利用；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施及影响分析 1.1废气源强核算及影响分析 1.1.1废气源强核算 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放方式; 治理措施; 排放情况. 产生量（t/a）; 捕集量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率（%）; 工艺; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量/（t/a）; 排放量（t/a）. 振动筛上料废气、筛分废气、出料废气; 颗粒物; 1650; 1633.5; 32670; 有组织; 20000; 99; 99.98; 筛分室：振动筛设备密闭，振动筛的上料口和出料口与皮带密闭连接，振动筛设备进料口、出料口分别设置1套集气管道，废气经集气管道收集后引入一套20000m3/h脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经1根29m高排气筒DA001排放；筛分室封闭，内部设置一套水雾抑尘系统；; 是; 6.53; 0.131; 0.327; 0.165. 溜槽落料至SF1皮带废气、物料转运废气，皮带落料废气; 颗粒物; 439.5; /; /; 无组织; /; /; 99; 装车楼：依托装车楼原有水雾抑尘系统，装车楼封闭；SF1转运站：SF1转运站封闭，设置一套水雾抑尘系统；筛分料棚：筛分料棚封闭，筛分料棚内部设置3套固定式射雾器；皮带机：封闭皮带机；; 是; /; /; /; 4.395. 物料储存废气、物料装卸废气; 颗粒物; 675.68; /; /; 无组织; /; /; 99; 是; /; /; /; 1.76. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目所属行业无行业污染源源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目按照其中的产排污系数法和类比法进行核算。 本项目废气主要为溜槽落料至SF1皮带废气，振动筛上料废气、筛分废气、出料废气，物料转运废气，皮带落料废气，物料储存废气，物料装卸废气。以上废气中污染物为颗粒物。 1.1.2废气源强核算及达标分析 （1）溜槽落料至SF1皮带废气，物料转运废气，皮带落料废气 溜槽落料至SF1皮带废气，物料转运废气，皮带落料废气颗粒物排放量类比同类项目同时考虑本项目实际情况，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020）附录E，根据附录E中表E.1专业干散货码头（煤炭、矿石）颗粒物排污系数表可知，本项目物料转运500万吨，颗粒物排放系数取0.06922kg/t，货类起尘调节系数为1.27，则颗粒物产生量为439.5t/a。装车楼：依托装车楼原有水雾抑尘系统，装车楼封闭；SF1转运站：SF1转运站封闭，设置一套水雾抑尘系统；筛分料棚：筛分料棚封闭，筛分料棚内部设置3套固定式射雾器；皮带机：封闭皮带机；颗粒物去除效率取99%，则溜槽落料至SF1皮带废气，物料转运废气，皮带落料废气排放至大气中颗粒物为4.395t/a。 （2）振动筛上料废气、筛分废气、出料废气 本项目年筛分矿石500万吨，参考排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中《0810铁矿采选行业系数手册》可知，破碎-筛分工序颗粒物产污系数为0.66kg/t·产品，本项目无破碎工序，类比同类项目同时考虑本项目实际情况，综合考虑本项目筛分工序颗粒物产生量约占破碎-筛分工序颗粒物产生量的50%，本项目颗粒物产生量为1650t/a。 振动筛设备密闭，振动筛的上料口和出料口与皮带密闭连接，振动筛设备进料口、出料口分别设置1套集气管道，废气经集气管道收集后引入一套20000m3/h脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经1根29m高排气筒DA001排放；筛分室封闭，内部设置一套水雾抑尘系统； 废气捕集效率保守估计为99%。脉冲布袋除尘器颗粒物去除效率为99.98%。经脉冲布袋除尘器处理后，则振动筛上料废气、筛分废气、出料废气中颗粒物排放量为0.327t/a，废气经脉冲布袋除尘器处理后有组织排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度10mg/m3要求。无组织颗粒物产生量为16.5t/a，经筛分楼封闭+水雾抑尘系统处理，颗粒物去除效率取99%，则无组织排放量为0.165t/a。 （3）物料储存废气、物料装卸废气 矿石装卸储存过程颗粒物产生量参考生态环境部发布的“排放源统计调查产排污核算方法和系数手册”中计算过程，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P：颗粒物产生量（单位：t）； ZCy：装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy：风蚀扬尘产生量（单位：t）； Nc：年物料装载车次（单位：车），本项目仅涉及筛分后产品装卸，装载车次共计166667车； D：单车平均运载量（单位：t/车），本项目均为重型或超重型载货车辆，综合取单车平均运载量30t/车； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t），a指各省风速概化系数，本项目位于河北省，则a取0.0010；b指物料含水率概化系数，本项目参考附录2中铁矿石0.0074； Ef：堆场风蚀扬尘概化系数，单位：kg/m3，本项目参考附录3中铁矿石系数，取0； S：堆场面积，单位：m2，本项目取3525m2； 根据上式计算可得，物料装卸、储存过程产生的颗粒物产生量为675.68t/a。 颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P：颗粒物产生量，单位：t； Uc：颗粒物排放量，单位：t； Cm：颗粒物控制措施控制效率，单位：%，根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中附录4，本项目涉及雾化喷淋，故本项目取74%； Tm：堆场类型控制效率，单位：%，根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册中附录5，本项目筛分料棚为密闭式，则取99%。 经上式计算可得，物料装卸、储存过程产生的颗粒物无组织颗粒物排放量为1.76t/a。 根据上文分析及类比同类项目可知，无组织排放情况能够满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中无组织排放浓度限值：厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 1.1.2 排放口基本情况 表4-2 排放口基本情况一览表 排气筒; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 筛分废气排放口（DA001）; 29m; 0.7m; 25℃; DA001筛分废气排放口; 一般排放口; 118°31′8.720″; 38°55′50.915″. 1.1.3排放标准及监测要求 针对本项目产排污特点，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020），建议项目运营期大气污染源监测计划见下表： 表4-3 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 筛分废气排放口; 颗粒物; 每年一次; 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）. 厂界; 颗粒物; 每季度一次; 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）. 1.2非正常排放 根据大气导则规定，生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。 对照导则要求本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。本项目考虑最不利情况，废气处理设施故障，去除效率为0%，本项目非正常排放情况一览表见下表： 表4-4 非正常排放情况一览表 非正常排放源; 污染物; 频次; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量（kg）; 措施. 筛分废气排放口; 颗粒物; 每年一次; 32670; 单次1h; 653; 停用、修复废气处理装置. 备注：水雾抑尘系统和固定式射雾器均设置防冻保温，本次评价不再考虑因冬季因气温较低导致无法其无法使用产生的非正常排放。 1.3污染治理措施可行性分析 本项目属于B0810 黑色金属矿采选业，参考《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020），本项目采用的废气治理措施属于可行性技术。详细对比情况见下表。 - 表4-5 本项目废气治理措施与可技术可行性指南符合性分析 生产单元及工艺; 生产设施; 污染物; 可行技术; 本项目治理措施; 是否可行. 堆场; 堆取料; 堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机; 颗粒物; 封闭、湿式除尘/抑尘; 筛分料棚：筛分料棚封闭，筛分料棚内部设置3套固定式射雾器；; 可行. 输运系统; 装车; 装载机; 颗粒物; 湿式除尘/抑尘; 筛分料棚：筛分料棚封闭，筛分料棚内部设置3套固定式射雾器；. 输送; 转运站; 颗粒物; 封闭、湿式除尘/抑尘; SF1转运站：SF1转运站封闭，设置一套水雾抑尘系统；. 带式输送机; 颗粒物; 封闭、湿式除尘/抑尘; 皮带机：封闭皮带机；. 备注：1封闭包括皮带机防护罩/廊道、导料槽、密闭罩、防尘帘、防风板、车厢封闭/覆盖等污染防治设施；2湿式除尘/抑尘包括水雾、干雾、喷枪洒水、高杆喷雾、远程射雾器、洒水车、水力冲洗等污染防治设施；. 本项目筛分过程产生的废气采用脉冲布袋除尘器治理，属于可行技术。 含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。 脉冲袋式除尘器正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流;然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。 ##### 表4-6 脉冲布袋除尘器技术参数 序号; 项目; 单位; 数据. 1; 过滤能力; m3/h; 20000. 2; 材质; --; 覆膜针刺毡. 3; 除尘器本体阻力; Pa; ＜1500. 4; 清灰控制方式; --; 手动+自动+PID自动. 5; 颗粒物去除率; %; 99.98. 6; 过滤风速; m/min; 0.8. 风量可行性分析见下表： 表4-7 风量核算过程 污染源; 废气收集措施; 废气量核算; 风机风量（m3/h）. 依据; 废气量（m3/h）. 振动筛; 振动筛设备密闭，振动筛的上料口和出料口与皮带密闭连接，振动筛设备进料口、出料口分别设置1套集气管道，废气经集气管道收集后引入一套20000m3/h脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经1根29m高排气筒DA001排放；; 废气收集管道单孔的风量为：L=3600×F×v×β 式中：L：排气量，m3/h； F：工作孔的面积，m2；本项目内径0.4m； v：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取18m/s； β：安全系数。一般取1.05; 17100; 20000. 综上所述，环保设备风机风量能够满足所需风量要求，本项目废气治理措施可行。 1.4大气环境评价结论 综上所述，项目采取各项污染防治措施后，污染物排放能满足相应标准要求，且排放量很少，对周围环境影响很小，本项目大气环境影响可接受，同时区域内露天筛分改完封闭筛分后，可改善项目所在区域的大气环境质量。 2废水治理措施及影响分析 本项目废水主要为职工生活污水，项目不设置食堂、宿舍、洗浴等设施，办公和厕所依托唐山曹妃甸实业港务有限公司，唐山曹妃甸实业港务有限公司厕所为水厕，生活污水产生量为0.32m3/d（64m3/a），排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理。 2.1 本项目废水污染物产生及排放情况 表4-8 污染物浓度及排放量 产污环节; 类别; 污染物种类; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 治理措施; 废水排放量; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 职工生活; 生活污水; pH; 6~9无量纲; --; 生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理；; 64m3/a; 6~9无量纲; --. COD; 350; 0.022; 350; 0.022. BOD5; 150; 0.010; 150; 0.010. SS; 200; 0.013; 200; 0.013. 氨氮; 25; 0.002; 25; 0.002. 总磷; 2; 0.0001; 2; 0.0001. 总氮; 30; 0.002; 30; 0.002. 2.2依托污水处理设施的环境可行性评价 项目生产过程无废水产生，厂区不设食堂、宿舍、洗浴设施，办公和厕所依托唐山曹妃甸实业港务有限公司，唐山曹妃甸实业港务有限公司厕所为水厕，因此本项目外排废水主要为职工生活污水，生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理。 唐山港曹妃甸港区矿石码头环境影响报告书已于2009年9月获得了环境保护部的批复（环审[2009]407号”）。其中一期项目于2012年3月26日取得了环境保护部的验收（环验[2021]61号），二期工程于2014年12月3日取得了环境保护部的验收（环验[2015]25号）。目前唐山港曹妃甸港区矿石码头处于正常运行状态。 唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站为生活污水处理站，采用集成式A/O-MBR一体化设备，设计处理能力为450m3/d，工艺流程为“生活污水-集水井-调节池-A/O+MBR-消毒”，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准要求回用于港区降尘或绿化。唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站设计处理能力为450m3/d，尚有约200m3/d的处理余量，本项目生活污水排放量为0.32m3/d，约占设计处理能力的0.07%，不会对污水处理厂的运行造成影响，同时本项目位于唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站的纳污范围内，则本项目依托污水处理站的措施是可行的。 3噪声治理措施及影响分析 本项目噪声主要为振动筛、布袋除尘器风机等设备运行过程产生的噪声，源强为85-90dB（A）。本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对四侧厂界外1m进行厂界达标论证。预测按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的预测计算模式进行计算。 （1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或 A 计权声功率级（LAw），且如果声源处于半自由声场，则按下式进行计算： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r —预测点距声源的距离。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R= Sa/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpi1（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据上述噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外1m噪声声压级/dB(A). 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 筛分室; 振动筛; 85/1; 选用低噪声设备，基础减振，降噪5dB（A）; 8; 8; 5.5; 5; 76; 76; 76; 76; 16h（昼间8h、夜间8h）; 26; 26; 26; 26; 50; 50; 50; 50. 布袋除尘器风机; 90/1; 8; 8; 4.5; 6; 76; 76; 76; 76; 26; 26; 26; 26; 50; 50; 50; 50. 筛分料棚; 移动式卸料机; 85/1; 19; 58; 10; 47; 67; 66; 67; 66; 26; 26; 26; 26; 41; 40; 41; 40. 表4-10 厂界噪声预测结果 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值/dB（A）; 标准值/dB（A）. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 74.79; 1.75; 1.2; 51.4; 51.4; 65; 55. 南厂界; -1.06; -35.76; 1.2; 42.6; 42.6; 65; 55. 西厂界; 69.86; 11.07; 1.2; 52.0; 52.0; 65; 55. 北厂界; -36.83; 22.66; 1.2; 40.1; 40.1; 65; 55. 注：①以项目中心为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表可知，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对厂界的噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB（A）），对周边环境影响较小。 3.2 例行监测 表4-11 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂界外1m处; 昼、夜 连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3.3 声环境影响分析结论 本项目运营期主要噪声源为设备噪声及风机运行噪声，选用低噪声设备，采取了隔声、基础减振等措施。根据预测结果，本项目厂界四周外噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，不会对周围声环境产生明显影响。 4固体废物治理措施及影响分析 4.1固体废物治理措施 本项目固体废物主要为除尘器的除尘灰、更换的废布袋和职工生活产生的生活垃圾。本项目固体废物污染源及治理措施一览表见下表： 表4-12 固体废物污染源及治理措施一览表 产生环节; 名称; 属性及代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 布袋除尘器; 除尘灰; 一般固体废物 900-099-S59; 无; 固体; 无; 1633; 除尘器设置集灰袋，定期清理; 作为产品; 1633; ---. 更换的废布袋; 一般固体废物 900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.05; 定期对除尘器进行检修更换; 外售一般固废处置单位; 0.05. 职工生活; 生活垃圾; /; 无; 固体; 无; 1; 袋装置于生活垃圾储存区; 集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理; 1. 4.2固体废物管理措施 ①除尘器下部设置封闭的集尘袋，定期清理。 ②布袋除尘器定期由厂家进行布袋更换，更换的废布袋立即外售一般固废处置单位，不在厂区内暂存。 4.3固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理，不会对环境造成二次污染。 5地下水及土壤影响分析 本项目生产过程产生的废气为颗粒物，主要为矿石筛分产生的颗粒物，不含重金属，不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。 本项目生产过程为固定式射雾器降尘用水和水雾抑尘系统用水，无废水产生，以水蒸气的形式挥发，因此不会对土壤和地下水产生影响。 本项目生活污水排入唐山曹妃甸实业港务有限公司一期污水处理站处理，污水管道为PVC材质，渗透系数小于10-7cm/s，不会对土壤及地下水环境产生明显不利影响。 生产过程严格操作规程，做好设备、管道等的维护和保养，责任到人。厂房内使用油品设备下方设置铁质焊接托盘，无缝隙，不渗漏，确保油品不落地；地面进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响。 本项目无需进行地下水、土壤评价，因此无需进行跟踪监测。 6生态影响分析 本项目位于唐山市曹妃甸港口商务经济区（原港口物流园区），因此本项目无生态保护目标，无需进行生态环境影响分析。 7环境风险 7.1环境风险信息表 本项目风险物质主要为生产过程使用及产生的润滑油、废润滑油。生产设备定期委托厂外专门的维修保养单位进行维修保养，维修保养单位不属于本企业，维修保养过程中产生的废润滑油和废油桶等危险废物均由维修养护单位负责，不在本项目评价范围内。本项目要求其按照危险废物相关处置文件要求，做好相关台账及转运记录，废润滑油和废油桶产生后暂存维修养护单位的危废间，定期委托有资质单位处置，故本项目风险物质不再考虑废润滑油及保养单位维修养护时的成品润滑油，仅考虑本项目生产设备的润滑油在线量。 项目涉及的风险物质理化性质见下表。 #### 表4-13 润滑油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; —; —; 150℃; 300-350℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 120-340℃; 0.13Pa; —; 0.91; —. 形状和溶解性; 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 结合项目建成后风险物质的储存场所、储存量，判断项目风险潜势及影响途径见下表。 #### 表4-14 风险物质识别及影响途径一览表 风险物质名称; 储存场所; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 影响途径. 润滑油; 机械设备在线; 0.5; 2500; 0.0002; 主要为因设备损坏等原因导致风险物质泄漏，并且未及时收集处理，导致风险物质在生产使用区及厂区地面溢流，进入厂区雨水管网；由于油类物质具有可燃易燃性，泄漏后遇明火可能发生火灾，火灾伴生污染物如CO、SO2排放进入大气环境。. 项目Q值∑; 0.0002. 7.2风险防范措施 ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施，厂区内生产使用区应保持地面平滑无开裂，进行防渗处理，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行运行规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设施进行定期检验，确保安全运营。同时建立值班巡查制度、安全奖惩制度等。企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 ⑵应急措施 风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大，避免风险物质进入雨水管网。当发生火灾事故时，应立即采用灭火器和防火沙箱进行灭火，同时拨打火灾救援电话。 8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001筛分废气排放口/筛分 | 颗粒物 | 1套20000m3/h脉冲布袋除尘器+1根29m高排气筒 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6大气污染物特别排放限值，颗粒物排放浓度10mg/m3 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 装车楼：依托装车楼原有水雾抑尘系统，装车楼封闭； 筛分室：振动筛设备密闭，振动筛的上料口和出料口与皮带密闭连接，振动筛设备进料口、出料口分别设置1套集气管道，废气经集气管道收集后引入一套20000m3/h脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经1根29m高排气筒DA001排放；筛分室封闭，内部设置一套水雾抑尘系统； SF1转运站：SF1转运站封闭，设置一套水雾抑尘系统； 筛分料棚：筛分料棚封闭，筛分料棚内部设置3套固定式射雾器； 皮带机：封闭皮带机； | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中无组织排放浓度限值：厂界颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 生产设备、风机运行过程产生的噪声 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）； |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 布袋除尘器设置集灰袋，定期清理除尘灰作为产品；除尘器更换的废布袋外售一般固废处置单位；职工生活产生的生活垃圾，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ⑴环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施，厂区内生产使用区应保持地面平滑无开裂，进行防渗处理，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行运行规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设施进行定期检验，确保安全运营。同时建立值班巡查制度、安全奖惩制度等。企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。 ⑵应急措施 风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大，避免风险物质进入雨水管网。当发生火灾事故时，应立即采用灭火器和防火沙箱进行灭火，同时拨打火灾救援电话。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ⑴排污口规范化： 1、废气排污口规范化：本项目实施后全厂共设1根排气筒。排气筒应设置便于采样、监测的采样口，且应设立环境保护图形标志牌。 2、废水排污口规范化：本项目无废水排放口。 3、噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 4、排污口立标管理 ①污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下表。 表5-1 排污口标志牌设置一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. ②排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 ③图形颜色及装置颜色提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。 ⑵环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 1、机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 2、机构职责 ①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； ②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况； ③搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； ④组织对基层环保员的培训，提高工作素质； ⑤定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 ⑶与排污许可证的衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），本项目属于“四、黑色金属矿采选业08——5.铁矿采选081”中“其他”，为登记管理。企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可登记回执。 |

本项目建设符合国家产业政策要求，规划选址可行。本项目实施后产生的废气污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，废水，固体废物处置去向合理，预计不会对环境产生明显影响。在落实本报告提出的各项相应环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.327t/a | 0 | 0.327t/a | +0.327t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.022t/a | 0 | 0.022t/a | +0.022t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.010t/a | 0 | 0.010t/a | +0.010t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.013 t/a | 0 | 0.013 t/a | +0.013 t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.002 t/a | 0 | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 t/a | 0 | 0.0001 t/a | +0.0001 t/a |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.002 t/a | 0 | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 1633t/a | 0 | 1633t/a | +1633t/a |
|  | 更换的废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①