- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称：        杰辉低压电缆生产制造项目

建设单位（盖章）：河北杰辉电缆有限公司

编制日期：             2024年12月

- 中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	38

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	60

四、主要环境影响和保护措施	67

五、环境保护措施监督检查清单	93

六、结论	97

附表	98

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边关系图

附图4  项目与园区位置关系图

附图5  项目与环境空气质量现状监测点位示意图

附图6  项目与生态红线位置关系图

附图7  项目与河北省生态保护红线位置关系图

附图8  项目与唐山市环境管控单元位置关系图

附图9  项目与曹妃甸区环境管控单元位置关系图

附图10 项目防渗分区图

- 附件1  企业投资项目备案信息表

附件2  营业执照

- 附件3  不动产权证书

附件4  规划批复

- 附件5  规划环评批复及跟踪评价意见

- 附件6  环境质量现状检测报告

- 附件7  油墨和油墨添加剂MSDS

- 附件8  油墨清洗剂MSDS

- 附件9  委托书+承诺书+环评单位承诺书

附件10  专家意见及修改说明

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杰辉低压电缆生产制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-130209-89-01-217508 |  |  |
| 建设单位联系人 | 闫飞 | 联系方式 | 15076453332 |
| 建设地点 | 唐山市曹妃甸国际生态工业园 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°23′19.155″，北纬39°2′48.3456″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3831电线、电缆制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38—电线、电缆、光缆及电工器材制造383—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 唐山市曹妃甸区行政审批局 | 项目备案文号 | 唐曹审批投资备〔2024〕364号 |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 | 1月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 40198.58（本项目在现有厂区内建设，未新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划（2005-2030）》 召集审查机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会 审查文件名称及文号：《印发国家发展改革委关于审批曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划的请示的通知》（发改工业[2008]282号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书》； 规划环评审查机关：中华人民共和国环保部； 审查文件名称及文号：《关于曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审〔2009〕445号）； 规划环境影响评价文件名称：《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》； 规划环评审查机关：生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函〔2019〕334号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与规划的符合性分析 ⑴产业布局及用地布局规划符合性分析 曹妃甸循环经济示范区规划总面积380km2，其中陆域面积约310km2，水域面积70km2，以精品钢铁项目、大型炼化一体化装置和港口物流作为核心主导产业，以现代港口物流、钢铁、石化、装备制造等四大产业为主导，电力、海水淡化、建材、环保等关联产业循环配套，信息、金融、商贸、旅游等现代服务业协调发展的产业体系，工业区现状已形成1区（临港商务区）8园（石化基地、钢电园区、装备园区、新兴产业园区、中日生态园区、中日韩循环经济区（即再生园区）、港口物流园区、综合保税区）产业布局。各园区产业定位见下表。各园区产业定位见下表。 表1-1 各园区定位一览表 园区; 定位. 钢电园区; 以钢铁、电力行业为主导，海水淡化、粉煤灰等新型建材等行业. 石化园区; 以石油化工与配套产业为主导职能，包括石油化工、炼化一体化、原油储备、石化物流、公用工程岛、石化产业配套、综合发展等产业. 装备园区; 发展以海洋工程船舶、港口机械、发电设备、冶金设备、工程机械、矿山机械及大型矿石等大型重型装备制造业和保税港等主导职能. 新兴产业园区; 重点发展新能源、高端装备制造、新材料、新一代信息技术、光电子、机电一体化、信息、生物、航空航天等产业. 中日生态园区; 发展节能环保、高新技术和高端制造等产业. 港口物流园区; 重点建设能源、矿石等大宗货物的集疏港、贸易港，商业性能源储备基地，煤炭、木材、钢材、矿石、燃气等货种的交易中心. 中日韩循环经济区; 重点发展新能源、高端装备制造、新材料、新一代信息技术等高新技术产业、废弃物综合利用产业等产业. - 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园(高新技术组团，高新技术组团涵盖中日生态园、新兴产业园、中日韩循环经济区等三个功能板块)，定位为重点发展新能源、高端装备制造、新材料、新一代信息技术、光电子、机电一体化、信息、生物、航空航天、节能环保、高新技术和高端制造、废弃物综合利用产业等产业，本项目主要生产电缆，属于38电气机械和器材制造业，属于新能源、高端装备制造、新材料、新一代信息技术、光电子、机电一体化、信息、生物、航空航天、节能环保、高新技术和高端制造、废弃物综合利用产业等产业的配套产业，符合高新技术组团产业定位，因此，本项目符合国际生态工业园园区规划。本项目占地类型为工业用地，因此，本项目符合《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划（2005-2030）》产业布局及用地布局规划要求。 - ⑵基础设施规划符合性分析 - ①给水工程 - 目前，曹妃甸工业区水资源的主要来源为地表水和海水淡化。2017年5月，工业区实现双水源地表水供水，主水源为引滦入唐供水系统，陡河水库为水源地；地表水辅助水源为桃林口水库。 - 曹妃甸工业区以发展港口物流、钢铁、化工和高端装备制造等高耗水产业为主，为解决自身无淡水资源的矛盾，自建设起步阶段就将海水淡化纳入了区内循环经济产业中重要的一环。 - 工业区内由唐山市曹妃甸供水公司修建的自唐山陡河水库引水管线供应地表淡水。该管线沿上海路西侧管廊带敷设，管径1200毫米，管材为钢管，水压0.2MPa左右，管顶平均标高3.3米（覆土1.2米）输水量可达8200万立方米；沈阳道装备区段的给水干管管径600~1200毫米。2017年5月，完成滦下提水泵站工程，于桃林口水库取水，取水量可达5000万吨每年，实现双水源供水。 - 工业区内净水厂净水产能8.5万吨/天，钢电园区水厂北侧修建了总占地约20公顷的的蓄水池，总容积近95万立方米。 - 工业区内先后建设了首钢京唐5万吨/日低温多效海水淡化项目和北控水务5万吨/日反渗透海水淡化项目并投产使用。目前曹妃甸海水淡化产能10万吨/日，年可供淡水0.33亿立方米。 - 目前，园区集中供水管网已覆盖至项目厂区区域，本项目依托河北杰辉电缆有限公司现有供水管网。 - ②排水工程 目前曹妃甸工业区内有2座污水处理厂和1座污水处理站，即曹妃甸工业区起步区（北区）污水处理厂、曹妃甸工业区污水处理厂（南区）和曹妃甸工业区装备制造区污水处理站，在建1座污水处理厂，即石化基地污水处理厂。除园区污水处理厂外，重点涉水排污单位及各码头公司也配套建设了污水处理设施。 曹妃甸工业区起步区（北区）污水处理厂位于曹妃甸工业区新城北路北侧、唐曹高速西侧、北煤南运三通道铁路线东侧的三角地带。目前，4万吨/日污水处理厂已建成，处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002），用于河道景观补给用水。北区污水处理厂的最初规划纳污范围北至北环路，南至纳潮河，东至三港池和装备西河，西至高新大街。曹妃甸各园区污水处理设施调整项目实施后，污水厂纳污范围扩大至1号路以西、纳潮河以北的区域（包含临港商务区、新兴产业园区、中日产业园区、再生资源产业园区、二港池以西港口物流园区等）。 由于进水量小，北区污水处理厂建成未运行，在厂内建设3000吨/日污水处理站。北区污水处理厂已于2015 年10月建设完成并通过单体调试，由于纳污范围内污水排放量低（约为1650吨/日），污水处理厂暂未启动运行，建设了曹妃甸北区临时污水处理站。该污水处理站位于曹妃甸起步区（北区）污水处理厂厂内，处理能力为3000吨/日，设计采用格栅+一体化净化设备（采用厌氧+好氧（A/O）+沉淀+消毒）+深度处理的工艺，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。该污水处理站目前该运行稳定，出水各项主要指标达到出水设计标准，排入附近水体。 本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。 - ③供电规划 - 目前，曹妃甸工业区内有2座电厂，即华润电厂和首钢自备电厂。 - 华润电厂地处首钢京唐钢铁联合有限公司以北、港区以东，首钢北进厂道路以西的三角地区域。厂区南侧紧邻首钢京唐钢铁联合有限公司，北侧距离工业区临港商务区约1.7公里，东侧距青林公路2.0公里，西侧距一港池东岸1.1公里。 - 一期工程采用2*300MW亚临界单抽凝汽式汽轮发电机组，已投产运行，2015年实行烟气处理改造，已达到超低排放改造。 - 一期供热机组由中压缸排汽提供工业、采暖和海水淡化用抽汽，抽汽压力取0.4MPa，温度2500℃。规划采暖季节（冬季）每台机抽汽量550吨/小时，非采暖季节（夏季）每台机抽汽量370吨/小时。首钢京唐公司自备电站建设规模为2×300MW燃煤汽轮发电机组，其位于一港池的东岸，东侧为海水淡化区，北侧为废钢堆场，占地面积约11.29公顷。配套建设2台过热蒸汽流量1025吨/小时的亚临界压力燃煤锅炉；2台额定功率为300MW的亚临界抽汽凝汽式汽轮机。 - 本项目用电依托河北杰辉电缆有限公司现有供电管网。 - ④供热、供气规划 目前工业区以集中供热为主，个别企业自供，共有锅炉14台，合计4277 t/h。其中35 t/h以上锅炉6台（4台热电厂锅炉及中粮、龙成生产用锅炉）；除龙成外，其余5台大型锅炉以燃煤为原料，均配有完备的脱硫脱硝除尘设施，首钢自备电厂及华润电厂已达到超低排放标准。其余锅炉燃料为天然气或生物质。 - 本项目生产区域冬季不供暖。 - 2、规划环境影响评价符合性分析 - ⑴与规划环评结论符合性分析 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，与规划环评结论符合性分析如下： ①《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书》总结论如下：曹妃甸示范区得到了党中央、国务院、地方政府的大力支持，曹妃甸循环经济示范区产业发展规划的实施，能够有效地推动钢铁、石化、煤盐化工、装备制造、电力等相关产业的发展，从而保持该地区国民经济的可持续发展和社会稳定本规划在布局中，已经考虑了现存的环境制约因素，采取了相应的调整和环保措施，规划实施过程中应充分落实科学发展观、按照循环经济和清洁生产的要求按照本规划和本报告中提出的循环经济要求，指导示范区的产业发展。 本项目属于属于新能源、高端装备制造、新材料、新一代信息技术、光电子、机电一体化、信息、生物、航空航天、节能环保、高新技术和高端制造、废弃物综合利用产业等产业的配套产业，符合曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划要求，本项目充分落实科学发展观、按照循环经济和清洁生产的要求进行建设。 ②本项目与《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》规划结论的符合性分析结果见下表。 - 表1-2 本项目与园区跟踪评价规划结论的符合性分析 序号; 规划内容; 本项目; 结论. 工业布局由原来的一区六组团（临港商务区、港口物流组团、煤盐化组团、高新技术组团、钢铁产业组团、石化组团），调整为一区八园（临港商务区、综合保税区、装备制造园、新兴产业园、中日生态园、中日韩循环经济区、钢电产业园、石化基地、港口物流园），新兴产业园、中日生态园与临港商务区用地调整，钢铁、石化园区用地互调。; 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园(高新技术组团，高新技术组团涵盖中日生态园、新兴产业园、中日韩循环经济区等三个功能板块)，用地为工业用地，符合用地性质。; 符合. 优化固体废物处理模式，危险废物就近处理。建议石化基地近期不建危废处理中心，待曹妃甸区危险废物处置中心投入运营后，近期应优先考虑由该中心进行处置，远期小批量、危险系数低的危险废物，可协调考虑区域内运输距离近、运输条件优越的处理单位或适时推动危险废物处置中心扩建。; 本项目按要求对固废进行合规处置。; 符合. 重点针对钢铁、电力、煤化工等行业开展现状污染物减排，开展工序脱硫脱硝改造；建设绿色生态港口，加强船舶燃油、岸电建设、货车集疏运替代、燃油标准提升等管控；针对焦化、装备制造及石化基地，全面开展VOCs集中整治。; 项目涉VOCs排放，涉VOCs废气利用两级活性炭吸附装置进行处理，废气治理工艺可行。; 符合. 严控工业区新增污染源，钢铁、电力行业实现污水回用率达100%。统筹水污染处理设施建设，加强污染治理强度，根据石化基地建设时序，加快建设深海排口，禁止在工业区内任意设置排污口，所有达标尾水均由统一污水排海管线深海排放。; 本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。; 符合. 建立工业企业土壤及地下水影响分级管理制度，以石化、化工、钢铁等排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点。加强工业区土壤和地下水环境监测能力建设。逐步开展场地调查工作，摸清重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。加强土壤和地下水污染风险防范体系建设。; 项目加强土壤和地下水污染风险防范体系建设; 符合. - ⑵与规划环评审查意见符合性分析 - 本项目建设内容与《关于曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2009]445号）及《关于曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]334号）符合性分析见下表。 - 表1-3 本项目与规划环评审查意见符合性一览表 序号; 规划环评审查意见; 本项目建设内容; 符合性. 《关于曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审 [2009]445号）; 1; 合理优化规划区的空间布局。规划区内主要环境风险源炼油、乙烯等重污染企业的布局应远离唐海湿地，建议布设在规划区的南端，在规划区北部设置绿化隔离带，避免规划实施对滨海新城等环境敏感点产生影响; 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，符合园区产业布局及用地布局规划，占地范围不涉及绿化隔离带及滨海新城等敏感点。; 符合. 2; 适当控制钢铁、石化产业规模，完善盐化工产业链和海水淡化后续产业链。贯彻国家产业政策和节能减排相关要求，严格入区项目环境准入; 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，符合园区产业布局及用地布局规划，符合入区项目环境准入要求; 符合. 3; 建立环境风险防控和应急体系，做好危险废物和一般废物的处理和处置。建立健全环境监测体系; 本项目建成后制定完善的风险防范措施，同时要求企业及时对公司突发环境事件应急预案进行编制; 符合. 《关于曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]334 号）; 1; 根据国家及京津冀发展战略，结合唐山市和曹妃甸区相关规划对示范区发展定位和要求，加强与京津冀战略环评成果的衔接，加快主导产业的规模化和集约化，深入推进示范区循环化、绿色化发展，加强能源梯级利用和中水回用，严格控制煤炭消费总量，落实区域环境质量改善的目标要求; 本项目不涉及煤炭能源的使用，新增污染源均采取了严格的污染防治措施，大气污染物及废水的排放满足相关要求，对区域环境的影响可接受; 符合. 2; 落实国家关于加强渤海生态环境保护及围填海管理等要求，加强海域生态环境保护。加强示范区内生态隔离带、绿廊等生态空间的环境管控。积极引导产业集中优化布局，避免产业发展对人居环境安全的不良影响; 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，远离临港商务区、生态城等敏感地区，不会对人居环境安全造成不良影响; 符合. 3; 示范区项目建设、环境管理应落实《报告》生态环境准入清单的要求。不满足生态环境准入清单的已建项目，应制定并落实整改方案; 本项目符合示范区生态环境准入清单的要求; 符合. 4; 根据各阶段环境质量底线目标，加强示范区污染物排放总量管控，落实区域内现有污染物减排任务和措施，减少污染物的排放量; 本项目满足示范区环境质量底线要求; 符合. 5; 完善示范区环保基础设施建设。尽快完善污水管网和深海排放口建设；完善示范区危险废物、一般工业固体废物处理处置体系建设；加快供热管网建设，完善示范区集中供热体系; 本项目不涉及; 符合. 6; 健全示范区环境监测和环境管理体系。加强挥发性有机物等特征因子自动监测；强化重点企业监督监控及环境信息公开；加强示范区环境管理队伍建设; 本评价针对本项目生产工艺制定了完善的监测计划，项目实施后将严格按照计划实施; 符合. 7; 建立健全示范区环境风险防控体系。强化示范区危险化学品、危险废物等储运管理与监控。制定示范区环境风险防范措施及应急预案，确保与区域及示范区内企业等各级应急系统的有效衔接; 本项目建成后制定完善的风险防范措施; 符合. 根据上表分析可知，本项目符合示范区规划环评审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类、淘汰类之列；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类准入项目，也不属于需建设单位提出申请，由行政机关或政府批准准入的项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录》，因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，根据河北杰辉电缆有限公司不动产权证书可知，本项目用地性质为工业用地，符合园区总体规划。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区和4a类区标准。本项目不在河北省生态保护红线范围内，评价范围内无重点文物、风景名胜等。采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施对敏感点产生的影响很小。因此，本项目选址合理。 3、“三线一单符合性分析” 3. “三线一单”相符性分析 3.1与河北省及唐山市“三线一单”的符合性分析 本项目与河北省及唐山市“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-4 本项目与河北省及唐山市“三线一单”的符合性分析 《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）. 一、总体要求——主要目标. 1; 生态保护红线：重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目不涉及生态保护红线; 符合. 2; 环境质量底线：到2025年，地表水国考断面优良(Ⅲ类以上)比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。; 本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水，不外排地表水体；施工期和运营期在采取有效防治措施的前提下，各项污染物均可控制在环境要求范围以内；本项目位于园区内，不涉及耕地; 符合. 3; 资源利用上线：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的系统管控。; 本项目依托河北杰辉电缆有限公司现有供水管网，厂区内不设自备井，不取用地下水，占地范围不涉及耕地；; 符合. 二、构建生态环境分区管控体系——分类管控要求. 4; 重点管控单元：省级以上产业园区重点管控单元：严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。; 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，项目符合园区的产业布局规划和用地布局规划；本项目污染物排放均满足相应标准；本项目建成后严格落实总量控制指标；本项目依托河北杰辉电缆有限公司现有供水管网，厂区内不设自备井，不取用地下水; 符合. 三、加快“三线一单”成果应用——做好产业准入环保支撑. 5; 各地各部门要充分发挥生态环境准入清单编制及落实实施等方面的作用，将“三线一单”成果应用到规划环评审查和建设项目环评审批中，将“三线一单”生态环境分区管控要求作为具体区域、园区和单元项目准入的重要支撑。; 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，符合园区“三线一单”相关要求; 符合. |

| 其他 符合 性分 析 | 表1-5 与唐山市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析一览表 一般生态空间总体管控要求. 要素属性; 管控类别; 清单内容; 项目情况; 本项目符合性. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。; 本项目不属于高污染、高能耗、高物耗产业；不属于严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业；不属于破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业；; 符合. 2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。; 本项目不属于限制性开发区域；; 符合. 3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。; 本项目位于工业园区内部；未新增占地；; 符合. 4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各 1000 米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。; 本项目不涉及矿产资源开发；; 符合. 5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。; 本项目不属于矿山项目；; 符合. 6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。; 本项目用地为工业用地，在现有厂区内建设，现有厂区为工业用地，未新增占地；; 符合. 全市大气环境总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 本项目符合性. 大气环境; 污染防控目标; 2025 年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到 40 微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到 70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。; 本项目建成后能够满足污染防控目标要求; 符合. 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4 大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。 3.新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 6、全面取缔 35 蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增 35 蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 1、本项目不涉及；2、本项目不属于以上项目；3、本项目符合园区规划环评、建设项目环评要求；4、本项目不涉及；5、本项目不涉及淘汰落后生产工艺、设备和产品；6、本项目不涉及锅炉；; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2、35 蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10 号）要求。 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。15、推动大气氨捕放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 1、施工期和运营期在采取有效防治措施的前提下，各项污染物均可控制在环境要求范围以内；2、本项目不涉及锅炉；3、本项目不涉及煤；4、本项目不涉及工业炉窑；5、本项目满足要求；6、本项目不涉及；7、本项目不涉及矿山开采；8、本项目施工期严格落实河北省扬尘污染防治办法；9、本项目不属于重点行业；10、本项目建成后严格落实当地重污染天气要求；11、本项目不涉及柴油货车；12、本项目不涉及露天焚烧；13、本项目挥发性有机物达标排放；14、本项目不涉及氨排放；15、本项目不涉及；; 符合. 环境风险防控; 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目建成后根据当地环保部门要求进行环境监管建设；; 符合. 资源开发利用; 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。; 1、本项目不涉及；2、本项目能源为电能，能源利用效率较高；3、能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求；; 符合. 全市地表水环境总体管控要求表. 地表水环境; 污染防控目标; 到 2025 年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到 85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为 100%。; 本项目建成后能够满足污染防控目标要求; 符合. 空间布局约束; 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 1、本项目不涉及各类保护地；2、本项目不属于高耗水项目；3、本项目设置在工业园区，符合园区规划；4-5、本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 1、本项目不属于高污染、高耗水行业；2、本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。3、本项目不属于“废水直排外环境的项目”；4、本项目不涉及农业面源；5、本项目不涉及养殖废弃物；6、本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。区域总量不增加；; 符合. 环境风险防控; 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目不涉及；; 符合. 资源开发利用; 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。; 1、本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。2、本项目不涉及；; 符合. 全市土壤及地下水环境总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 本项目符合性. 土壤及地下水环境; 污染防控目标; 2025 年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率 100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率 100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率 100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在 20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。; 本项目用地为工业用地，不涉及受污染耕地；; 符合. 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单 位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更 新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源 地保护区总体管控要求。; 1、本项目周边无居民区、学校、医院、疗养院、养老院等单位。2、本项目不涉及集中式地下水饮用水水源地；3、本项目不涉及地下水饮用水水源地。; 符合. 污染物排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。; 1、本项目不涉及污泥；2、本项目不涉及重金属污染物排放；3、本项目不涉及危险废物经营；4、本项目固体废物处置满足要求；5、本项目危险废物均委托有资质单位处置；; 符合. 环境风险管控; 每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要 求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染 风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。; 1、本项目不涉及集中式饮用水水源保护区；2、本项目不涉及尾矿库；3、项目投产前编制应急预案；4、本项目不涉及耕地风险防范措施；5、本项目不涉及污染地块；6、本项目不涉及污染地块；7、本项目不涉及污染地块风险管控及修复；8、本项目不涉及；9、本项目不涉及；10、本项目不涉及；; 符合. 全市资源利用总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 本项目符合性. 资源; 水资源; 总量和强度要求; 到 2025 年，全市用水总量控制在 28.48 亿立方米以内；万元 GDP 用水量规划目标值 30.0m³，较 2020 年下降率为 7.4%；万元工业增加值用水量较 2020 年下降 14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到 0.6766 以上；城市公共供水管网漏损率控制在 10%以内。; 本项目用水符合要求; 符合. 资源利用效率要求; 1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用 1 减 2 的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。 3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。; 1、本项目用水取自园区管网，不开采地下水；2、本项目不开采地下水；3、本项目用水满足相关要求；; 符合. 能 源; 总量和强度要求; 到 2025 年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比 2020 年分别下降 19%和 10%；非化石能源占能源消费总量比重达到 1.3％左右。; 本项目不涉及煤炭消费，非化石能源消费满足要求；; 符合. 资源利用效率要 求; 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 5、钢铁行业按期完成 1000 立方米以下高炉、100 吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。; 1、本项目不涉及高污染燃料燃烧；2、本项目不涉及高污染燃料燃烧；3、本项目不涉及燃煤电站；4、本项目不涉及上述工业炉窑；5、本项目不属于钢铁、焦化等行业；; 符合. 岸线资源; 资源利用效率要求; 1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。 2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。 3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。 4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。; 本项目不涉及岸线资源；; 符合. 土地资源; 资源利用效率要求; 1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。 2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。; 本项目用地符合要求; 符合. 全市产业总体管控要求表. 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 本项目符合性. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于 2000 万吨/年（允许分两期建设，5 年内全部建成，一期不低于 1000 万吨/年）。 9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。 10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。 11、逐步淘汰 180 平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机- 烘干炉或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机- 烘干炉、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。 12、技术装备全面升级，高炉逐步达到 1000 立方米及以上、转炉逐步达到 100 吨及以上、烧结机逐步达到 180 平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。 13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。 14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。 15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。 16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。 17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发 18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。; 1、本项目严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求；2、本项目不属于高耗能、高排放项目；满足相关要求。3、本项目不属于钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目；4、本项目满足要求；5、本项目不属于水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业；6、本项目不涉及优先保护类耕地集中区域；7、本项目不属于以上项目；8、本项目不属于钢铁冶炼项目；9、本项目危废为厂区危险废物临时暂存设施，不涉及人口聚集区；10、本项目不属于过剩行业；11、本项目不涉及烧结机、球团竖炉等；12、本项目不涉及高炉、转炉；13、本项目不涉及球团竖炉；14、本项目不属于水泥熟料、平板玻璃项目；15、本项目不属于以上企业；16、本项目不属于平板玻璃行业；17、本项目不涉及矿山资源开采；18、本项目不涉及矿山关闭和停批。; 符合. 项目入园准入要求; 空间布局约束; 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。 2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。 3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。 4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。 5、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，认定为化工重点监控点的企业项目除外。; 1、本项目不属于以上项目；2、本项目选址位于工业园区，符合园区规划；3、本项目选址位于工业园区；4、本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。5、本项目涉VOCs，涉VOCs废气利用两级活性炭吸附装置进行处理；; 符合. 陆域环境管控单元生态环境准入清单. 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 项目情况; 本项目符合性. ZH130209 20002; 曹妃甸区; 中山路街道; 重点管控单元; 1、唐山曹妃甸经济技术开发区 2、大气环境高 排放重点管控 区 3、 水环境工业污染重点管控区 4、土壤建设用 地污染风险重 点管控区 5、禁燃区6、 地下水开采重点管控区7、土地资源重点管控区; 空间布局约束; 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。 2、优化石化产业基地内部产业链上下游项目的空间布局，尽量将产业链下游项目与上游项目靠近设置，缩短输送危险化学品的管道长度，最大限度减少氯等高风险物料管道敷设距离。; 1、本项目不属于资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品 2、不属于石化产业基地; 符合. 污染物排放管控; 1、深化企业超低排放标准治理，加快“五大行业”全流程达标治理。钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业在点源达到超低排放的基础上强化无组织排放管理，完成全流程整治。 2、推进开发区内工业企业废水统一收集、集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行，逐步提高工业园区监管水平，完善工业园区水污染防治工作台账。; 1、本项目不属于“五大行业” 2、本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。; 符合. 环境风险防控; 1、 石化产业基地应建设公共应急设施与企业三级防控体系相互连通， 确保基地陆域事故废水不入海。 2、石化产业基地光气及光气化产品项目生产区实行封闭式管理，采用“五重防护”措施，即工艺设计上确保光气安全和最小的光气在线量、一级安全隔离、二级安全隔离、监测监控与破坏体系、日常运行安全管理及风险应急体系等。 3、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。; 1、本项目不属于石化基地 2、本项目不属于石化基地 3、本公司不属于土壤污染重点监管单位; 符合. 资源利用效率要求; 1、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 2、严控煤炭消费量，对钢铁、焦化、煤炭、电力等重点用煤行业加强煤耗管控，采取去产能、减少煤电机组出力和电煤消耗、推进可再生清洁能源代煤改造等综合性削煤措施，充分利用天然气等各种清洁能源，促进天然气产业上中下游协调发展。 3、中山路街道位于深层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 4、城镇开发边界外区域，暂不开发建设，待土地性质调整后方可开发利用。; 1、本项目能源为电，满足要求 2、本项目不涉及煤炭消费 3、本项目不涉及地下水开采 4、本项目用地符合要求; 符合. 经分析，项目建设符合河北省及唐山市“三线一单”生态环境分区管控要求。 6、项目与绩效评级文件相关要求符合性分析 本项目主要生产电缆，挤出工序参照《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中塑料制品行业绩效分级指标B级企业进行符合性分析，本项目与绩效评级文件相关要求符合性分析见下表。 表1-6 本项目与塑料制品B级企业指标符合性分析一览表 差异化指标; B级企业; 本项目建设情况; 符合性. 原料、能源类型; 1.原料非再生料使用比例≥80% 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源; 本项目不使用再生料，能源为电。; 符合. 污染治理技术; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等产生的VOCs环节有效收集，废气排至VOCs废气收集处理系统；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；生产工艺产生的VOCs采用燃烧方式或喷淋、吸附、生物法等二级及以上组合工艺处理，采用活性炭吸附的，按照生态环境部《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》中碘值的相关要求执行，且按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。废气中含有油烟或颗粒物的应在VOCs治理设施前端加装高效除尘设施或油烟净化装置； 2.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，颗粒物有效收集，采用布袋、滤筒等高效除尘技术； 3.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术； 4.废吸附剂应在密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账; 1、本项目挤出过程产生的VOCs采用集气罩收集，收集后进入两级活性炭吸附装置进行处理进行处理，处理后达标排放；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，风速不低于0.3米/秒； 2、本项目塑料颗粒先通过挤出机配套的上料装置吸气进入挤出机上方自带的封闭料斗内，项目使用的塑料为颗粒状，表面洁净，上料过程不会产生废气，废气中不含油烟及颗粒物； 3、本项目不涉及燃料燃烧； 4、废活性炭采用专用密闭容器储存、转运，并建立储存、处置台账。; 符合. 排放限值; 1.车间或生产设施排气筒非甲烷总烃浓度低于30mg/m3； 2.VOCs治理设施去除效率需达到80%，若去除效率达不到相应规定，生产车间或生产设备的无组织排放监控点非甲烷总烃浓度低于4mg/m3，企业边界1h非甲烷总烃平均浓度低于2mg/m3； 3.颗粒物排放浓度不高于15mg/m3; 1、本项目非甲烷总烃排放浓度低于30mg/m3； 2、VOCs治理设施去除效率不小于80%；边界1h非甲烷总烃平均浓度低于2mg/m3；3、本项目不涉及颗粒物；; 符合. 无组织管控要求; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移； 3.液态VOCs物料采用密闭管道输送，或者采用密闭容器或罐车输送； 4.产生VOCs的生产工序和装置应设置集气装置并引至VOCs末端处理设施； 5.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序; 1、本项目不涉及常温下产生VOCs的物料； 2、本项目塑料颗粒采用气力输送设备、密闭输送； 3、本项目不涉及液态VOCs物料； 4、本项目挤出过程产生的废气采用两级活性炭吸附装置进行处理； 5、本评价要求建设单位运营期厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部无明显积尘；车间、厂区无明显异味，厂容厂貌整洁有序。; 符合. 环境管理水平; 1.环保档案：①环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证及季度、年度执行报告；③环境管理制度（主要包括岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩制度等）；④废气治理设施运行管理规程；⑤一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 2.台账记录：（1）生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；（2）污染控制设备为冷凝装置，应每月记录冷凝剂液量；污染控制设备为吸附装置，应记录吸附剂种类、更换/再生周期、更换量；污染控制设备为催化燃烧装置，应记录催化燃烧剂、催化剂更换日期；其他污染控制设备，应记录保养维护事项；（3）主要原辅材料消耗记录；以上记录至少需保存一年。 3.配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目建成后设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力，按照要求保存环保档案、台账记录。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》中塑料制品行业绩效分级指标B级企业要求。 - 6、与相关VOCs政策的符合性分析 本项目与相关VOCs政策符合性分析见下表。 表1-7 项目与VOCs政策符合性分析一览表 序号; VOCs政策要求; 本项目建设情况; 本项目符合性. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区; 本项目属于扩建涉VOCs项目，位于唐山市曹妃甸国际生态工业园；; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求，清洗剂满足满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求，清洗剂满足满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放； 企业按要求建立原辅材料台账；; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求，清洗剂满足满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；; 符合. 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求，清洗剂满足满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目车间封闭，加强废气收集效率，降低无组织排放。; 符合. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；集气罩/集气管道满足规定要求; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；; 符合. 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求；. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOC含量的原辅材料。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求；清洗剂满足满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。; 符合. 关于印发《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》的通知（冀环大气[2019]501号）; 大力推进源头替代。产生有机废气污染的企业，应优先采用绿色环保型原辅料、先进的生产工艺和装备，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。表面涂装、印刷等行业要加大源头替代力度。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求；清洗剂满足满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、散开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与管线组件泄漏控制。按要求开展LDAR工作。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求，清洗剂满足满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；; 符合. 推广适宜规范高效的治理设施。鼓励对产生的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理。废气治理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力、安全等因素合理选择，具体要求如下： 1.对于高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸收、吸附等组合技术进行回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术处理。 2.对于低浓度、大风量VOCs废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理。 3.对于含有机卤素成分VOCs的废气，不宜采用焚烧技术处理，宜采用活性炭吸附、生物净化、吸收等适宜技术和方法处理。 4.对含尘、含气溶胶、高湿废气，在活性炭吸附、催化燃烧、热力焚烧等工艺前应采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。 5.优先采用可再生的活性炭吸附技术，并定期对动态吸附量进行检测，当动态吸附量低至设计值的80%时宜更换；采用无再生活性炭吸附技术的，应严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换活性炭。 6.有条件的工业园区和产业集群等，宜加快推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等技术，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目废气无需进行预处理。 挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放，严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，当排气浓度不能满足设计或排放要求时更换活性炭，VOCs可达标排放; 符合. 关于印发《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》的通知（冀环应急[2022]140号）; - ①蜂窝活性炭吸附单元 - a.蜂窝活性炭层表观流速宜﹤1.2m/s； - b.吸附装置设计的总压力损失宜﹤600Pa； - c.采用一次性活性炭吸附工艺的，应选择碘值≥650mg/g的活性炭； - d.蜂窝状活性炭的横向强度不应低于﹤0.3MPa，纵向强度不应低于0.8MPa； - e.蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应≮1:5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜≮2.3m2； - f.活性炭层穿透厚度宜>500mm。 - ②颗粒活性炭吸附单元 - a.吸附单元吸附废气表观流速宜控制在0.2m/s-0.6m/s； - b.吸附单元的压力损失宜﹤2500Pa； - c.每台颗粒活性炭吸附箱体（罐体）气体流量范围宜选择500m3/h-20000m3/h. - d.颗粒活性炭宜选择柱状活性炭，ψ≤5mm，碘值≥800mg/g。 - e.活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比应≮1:7000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积宜≮4.6m2； - f.活性炭层穿透厚度宜>400mm。; - 本项目采用蜂窝活性炭，表观流速﹤1.2m/s，总压力损失﹤600Pa，碘值≥650mg/g，横向强度不低于﹤0.3MPa，纵向强度不低于0.8MPa；本项目活性炭装填量3.5m3，风量15000m3/h，蜂窝状活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比不低于1:5000；; 符合. 《关于进一步做好涉VOCs行业环保监督管理的通知》（唐气领办[2019]16号）; 推广使用水性、高固体分、粉末、能量固化等涂料和先进涂装工艺。调漆、涂装、流平、晾干、烘干等工序应在密闭环境（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）中进行，加强有机废气的收集与处理。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求；清洗剂满足满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求。挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；; 符合. 《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气[2022]1号）——塑料橡胶制品挥发性有机污染物 综合治理及有效管控技术要求; 原辅料替代。塑料制品采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废物料作为生产原料。; 本项目不使用废物料作为生产原料；; 符合. 塑料制品行业：①要使用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励选用密闭自动配套装置和生产线。②为防止热熔过程温度过高发生分解，在热熔过程中可对造粒机加热温度进行监控。③为控制含氯塑料热熔过程释放含氯气体，其加热过程应低于185℃。④定型工序优先采用水冷工艺。; 本项目使用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备；不涉及造粒工序；本项目加热过程低于185℃，冷却采用水冷工艺；; 符合. 1、加强原辅料储存VOCs排放控制。①VOCs原料存储于密闭的“容器、包装袋、储罐、储存库、料仓中”。②盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内。③盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目VOCs原料为固体，常温下不产生VOCs ；; 符合. 加强原辅料输运过程VOCs排放控制。①颗粒状、粉状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。②无法密闭投加的，必须在密闭空间内操作，或进行局部气体全部收集措施，收集废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统高效处理。; 本项目颗粒状VOCs物料采用气力输送设备，密闭投加；; 符合. 加强塑料制品行业生产工艺过程VOCs排放控制①塑料制品行业产生VOCs的工段，应在密闭空间内操作，废气排至除尘设施和废气收集系统（无法密闭的必须采取局部气体全部收集高效处理措施）。②采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。③采用局部集气罩的，集气罩开口面控制风速应不小于0.8m/s，同时，满足距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速应保证不小于0.4m/s，确保有机废气收集率达到90%以上。; 挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；挤出采用集气罩，交联工序采用集气管道/集气罩，集气罩开口面控制风速不小于0.8m/s，距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速不小于0.4m/s，有机废气收集率达到90%以上；; 符合. 科学选择适宜废气处理技术。①塑料制品行业产生的VOCs废气采用燃烧方式或喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组合工艺处理。过滤、压延、粘合等尾气可采用静电除雾器对有机物进行回收处理，发泡废气优先采用高温焚烧技术处理。使用原包料且VOCs产生量较小（<3kg/d）的企业，如采用UV光解、活性炭吸附或低温等离子等技术处理废气时，应在前端设置降温、除湿、除尘等预处理措施；; 挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放； 本项目不产生颗粒物，无需在活性炭吸附装置区前端设置预处理措施； 本项目挤出机出口外径最大约10cm，挤出废气产生量较少，辐照机出口最大约9cm，辐照机出口与水槽进口距离约10cm，挤出、交联、冷却废气经风机稀释，吸风管道降温后到达活性炭吸附箱时温度已低于40℃，无需在前端设置降温预处理措施。 本项目挤出、交联、自然冷却过程中不用水，无需设置除湿预处理措施。; 符合. 《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气[2022]1号）——包装印刷行业挥发性有机污染物 综合治理及有效管控技术要求; 无/低VOCs含量原辅料替代。提倡使用低VOCs或无VOCs的环保型原辅料。包括使用植物基油墨、水性油墨、辐射固化油墨、水性光油、UV光油、无/低醇润版液、专用清洗剂、无溶剂胶粘剂等。辐射固化油墨可用于平板印刷、凸版印刷、凹版印刷、孔板印刷和喷墨印刷；水性油墨可应用于柔板印刷和凹版印刷；植物基油墨可应用于平板印刷；水性胶粘剂可用于除蒸煮袋之外的食品、烟、酒及药品包装的复合工艺，以上均可有效降低印刷行业VOCs排放量。; 根据建设单位提供资料，本项目所用油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求; 符合. 加强存储、调配、运输、印刷机印后生产、清洗等过程的管理措施，减少VOCs无组织逸散。 ①存储环节，使用的油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭储存，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、非活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。②调配环节，设置专门的调配间进行调墨、调胶等，调配间设置废气收集设施，收集后废气排至VOCs废气收集处理系统。③运输环节，在密闭设备或密闭负压空间内操作，设置废气收集设施，收集后废气排至VOCs废气收集处理系统；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具。④印刷过程，柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；可采用循环风烘干技术，烘箱密闭，保持负压。⑤清洗过程，清洗专用清洗间，排风收集后送废气治理设施处理；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器。⑥复合环节，烘箱密闭，保持负压，废气有效收集送高效处理设施处理；干式复合机整机封闭集气收集高效处理。⑦以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; ①油墨、油墨添加剂密闭储存，储存场所无阳光直射，废包装瓶暂存危废间，标签要求参照危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）；②本项目不涉及调墨。③喷码机设备密闭，废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；④本项目不涉及印刷过程；⑤本项目清洗过程采用清洗剂，清洗剂为瓶装，加入到喷码机墨盒内，无需建立专门清洗间；⑥本项目不涉及复合过程；⑦车间设置操作规程，建立管理制度，专人负责落实到位；; 符合. 1、优化治理技术。各污染点源收集的有机气体，分类采取适宜治理技术。①使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气可采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝、吸附等治理技术，处理效率≥85%。②采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h时，必须建设末端治污设施，处理效率≥85%。 2、优化废气收集系统、提高废气收集效率。①根据生产工序特点分别设置废气收集系统。印刷工序和烘干工序必须采用全面集气收集方式。②洗车、调配、复合可采用局部集气收集方式。采用局部排风时使用集气罩的，集气罩开口面控制风速应不小于0.8m/s，同时，满足距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速应保证不小于0.4m/s，确保有机废气收集率达到90%以上。③集气罩设计应满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274—2016）的规定。④采用车间整体密闭收集处理的，排风设计应满足GBZ 1、GBZ 2.1以及GB50019的设计规范，同时车间换风次数原则上不少于6次/小时，所有产生VOCs的密闭空间必须保持微负压，收集废气送VOCs治理设施高效处理。; 1、本项目废气处理效率≥85%，采用一套两级活性炭吸附装置进行处理； - 废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；集气罩开口面控制风速不小于0.8m/s，距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置控制风速不小于0.4m/s，有机废气收集率达到90%以上；集气罩设计满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274—2016）的规定； - 废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）控制要求； - 厂界和车间界污染物满足要求；; 符合. 确保废气处理设施处理能力。对因实施封闭改造，增加废气收集点和收集风量的，可在现有废气治理设施基础上，根据废气量的增加，进行科学设计，可并联增设新的VOCs废气处理设施，废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）控制要求，非甲烷总烃50mg/m3，最低去除效率70%；苯1mg/m3；甲苯与二甲苯合计15mg/m3。严禁治理设施“小马拉大车”等敷衍应付。 4、强化管控效果。厂界：非甲烷总烃2 mg/m3，苯0.1mg/m3，甲苯0.6mg/m3，二甲苯0.2mg/m3；厂区内：生产车间门或窗口、或生产设备外1m，距离地面1.5 m以上位置大气污染物浓度限值，非甲烷总烃4.0mg/m3，苯0.4mg/m3，甲苯1.0mg/m3，二甲苯1.2mg/m3。. 唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导; 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；; 符合. 由于硫、氯、砷、磷、重金属等会引起的催化剂长久性中毒。故含有以上成分的废气不可使用催化燃烧设备。; 挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；; 符合. 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或做危废处置。; 挤出、交联、喷码、冷却过程废气经集气罩/集气管道收集后通过一套两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放；废活性炭暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目油墨、油墨添加剂、油墨清洗剂密闭瓶装，储存于喷码机附近，地面进行防渗处理；容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时加盖、封口，减少挥发；; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；; 符合. 由上表可知，项目符合VOCs环保政策要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ⑴项目由来 河北杰辉电缆有限公司（原名：唐山杰辉电缆有限公司）成立于2017年6月，位于河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区内，北环路绿化边界以南，规划路以北。现有厂区目前占地40198.58m2，目前正在建设“防火新材料生产项目”（以下简称在建工程），年产50000水性防火新材料。 电力电缆作为电力传输的重要组成部分，其性能对电力系统的安全隐患运行起着至关重要的作用。随着能源结构的转型和电力需求的不断增长，对电力电缆的要求也日益提高，因此研发生产新型电力电缆以满足新需求成为亟待解决的问题。在此背景下，建设单位投资11000万元建设“杰辉低压电缆生产制造项目”，在现有厂区内建设，未新增占地，依托现有厂房，设置生产区、研发区等，购置电线电缆挤出机、导体绞线机、电缆成缆机等设备及相关配套辅助设施。项目建成后，达到年产工业低压电缆4000吨的规模。 本项目UVLED辐照机采用紫外光光感加热，不使用电子辐照，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16号) 中的“核与辐射类项目”，无需编制辐射环评。 ⑵项目组成 本项目各部分组成见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 规模. 主体工程; 生产车间; 依托现有厂房，建设电缆生产线. 辅助工程; 研发、办公室; 依托河北杰辉电缆有限公司现有办公楼. 公用工程; 供水; 依托河北杰辉电缆有限公司现有供水管网. 排水; 本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。. 供热; 本项目生产区域冬季不供暖。. 供电; 依托河北杰辉电缆有限公司现有供电管网. 环保工程; 废气; 挤出、交联、喷码、冷却过程废气：废气经集气罩/集气管道收集后通过一套风机风量为15000m3/h的两级活性炭吸附装置进行处理，通过1根15m高排气筒（P1）排放至大气中；. 废水; 本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振等. 固体废物; 一般固体废物暂存于一般固废储存区，外售废品回收站；危险废物暂存于新建危废间内，委托有资质单位定期处理. 储运工程; 一般固废暂存处; 新建，位于现有厂房内部，面积为50m2. 危废间; 与在建工程共用危废间，占地面积4m2. ⑶产品及产能 本项目以铜杆、PVC、PE等为原料，主要进行工业低压电缆的生产。本项目产品方案一览表见下表： 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（吨）; 备注. 1; 工业低压电缆; 4000; 本项目产品种类众多，此处以ZC-YJV 4*240为代表进行介绍。含铜量约8.8kg/km，折合线缆长度约45万km； ZC——阻燃电缆， YJV——电缆的绝缘材料为交联聚氯乙烯，护套材料为聚氯乙烯，导体材料为铜； 4*240代表4芯电缆，其中每芯的截面积为240mm²； 产品标准为额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件（GB/T 12706.1-2020）第1部分至第4部分；. 备注：根据企业提供资料，本项目产品以电缆内导体（铜丝）的重量为依据。 本项目建成后全厂产品一览表见下表： 表2-3 本项目建成后全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（吨）; 备注. 1; 工业低压电缆; 4000; 本项目. 2; 水性防火新材料; 50000; 在建工程. ⑷主要建构筑物 表2-4 本项目主要建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 结构形式; 备注. 1; 生产车间; 4716.25; 4716.25; 钢结构; 依托现有厂房，现有厂房为独立车间，1层，高9.8m. 2; 危废间; 4; 4; 预制板; 与在建工程共用危废间. 合计; 4720.25; 4720.25. ⑸主要设备及设施： 表2-5 本项目主要设备、设施一览表 序号; 生产工序; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 拉丝退火; 铜丝智能连拉连退设备; LTD-400/13DTSP; 1. 梅花落线机; SL-650; 1. 绞合、倒丝; 管式绞线机; JG-500/1+6; 1. 框式绞线机; JLK-500/12+18+24; 1. 单绞机; 1250、悬臂式; 1. 倒丝机; 630; 1. 焊接; 对焊机; 0.8-4; 2. 铜杆对焊机; 8mm; 1. 中拔对焊机; 500-800型; 1. 挤出绝缘、挤出护套、收盘; 高速挤出机组（带收盘机）; 70+45（绝缘）; 1. 挤出机组; 90（绝缘）; 1. 挤出机组; 70（绝缘）; 1. 挤出机组; 150（护套）; 1. 交联; UVLED辐照机; 紫外光光感加热; 3. 电蒸汽发生器; LDR0.05-0.7，额定蒸汽压力0.7MPa，额定蒸汽量50kg/h，额定水容量29L; 1. 蒸箱（硅烷交联）; 与电蒸汽发生器配套使用; 1. 火花试验; 火花机; CHJ-25C; 2. 屏蔽; 编织机; 24锭; 1. 并轴机; 18锭; 1. 成缆、铠装; 摇篮型成缆机（带铠装）; CLY-1400/1+1+3; 1. 点焊机; 12型; 1. 绕包; 电缆绕包机; 三层防火; 1. 云母绕包机; 双层高速; 1. 喷码; 喷码机; I-Jet; 2. 检验; 直流电阻测量仪; PC36C; 1. 倍力电阻夹具; C-1200S; 1. 热延伸实验烘箱; 401R; 1. 国标老化箱; 401B; 1. 热延伸实验装置; RYS-1; 1. 电线电缆削片机; XP-19; 1. 冲片机; CP-25; 1. 锰钢哑铃刀; 75*4; 1. 锰钢哑铃刀; 50*4; 1. 橡胶多头测厚仪; LP-10-C; 1. 工频火花机（绝缘）; CHJ-25C; 1. 工频火花机（护套）; CHJ-25C; 1. 数字电子投影仪; 25JVS; 1. 高压实验控制台; XJH-50-25; 1. 非金属拉力机; LDS-3; 1. 高压试验台（3C); SBJ-1; 1. 四孔水浴锅; HH-4; 1. 金属拉力机; LDS-50; 1. 绝缘电阻测量仪; PC40B; 1. 恒温水浴; HW-H; 1. 卡尺千分尺; /; 5. 公用设备; 螺杆空压机; 功率：37KW；设计压力：0.8Ppa； 排气量：6.8m³/min; 2. 螺杆空压机; 功率：22KW；设计压力：0.8Ppa； 排气量：3.8m³/min; 1. 收排放设备; 收排放; 1. 计米台; 计米台; 1. 收排复绕设备; 收排复绕; 1. 废气治理设备; 两级活性炭吸附装置; 15000m3/h; 1. ⑹主要原辅材料及能源消耗 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 生产工序; 名称; 单位; 消耗量; 备注（规格、材质、理化性质、贮存条件）. - 拉丝退火; 铜杆; t/a; 4000; 外购，直径8mm. 拉丝油; t/a; 2; 型号FRS，液体，随用随购，厂区不储存. - 挤出绝缘、挤出护套（改成300吨）; 70度绝缘料; t/a; 120; PVC，粒径3mm，25kg/袋，原包料，不涉及再生料，红黄绿蓝各30吨，. 90度阻燃护套料; t/a; 75; PVC，粒径3mm，25kg/袋，原包料，不涉及再生料. 色母粒; t/a; 3.5; PVC，粒径3mm，25kg/袋，原包料，不涉及再生料. 色带; t/a; 1.5; PE，颜色：红黄蓝绿黑，单轴3kg. - 交联; 光照交联料; t/a; 50; PE，颗粒状，粒径3mm，25kg/袋，原包料，不涉及再生料，白色. 硅烷交联料; t/a; 50; 改性PE，颗粒状，粒径3mm，25kg/袋，原包料，不涉及再生料，本项目硅烷交联料出厂即成品。本项目使用过程中无需添加其他物质，直接使用。. - 成缆; 填充绳; t/a; 5; 3#、6#、9#、合股11#、合股12#，PE. - 屏蔽; 单丝; t/a; 0.2; 外购，铜丝. - 绕包; 云母带; t/a; 10; 外购，薄片状. 阻燃带; t/a; 10; 宽50玻璃纤维、宽40玻璃纤维，薄片状. - 铠装; 钢带; t/a; 1.0; 外购，40*20. - 喷码; 油墨; 瓶/a; 6; 外购，每瓶0.9kg，最大储存量3瓶，储存位置在喷码机附近. 油墨添加剂; 瓶/a; 60; 外购，每瓶0.9kg，最大储存量10瓶，储存位置在喷码机附近. 油墨清洗剂; 瓶/a; 6; 外购，每瓶0.9kg，最大储存量3瓶，储存位置在喷码机附近. - 其他; 润滑油; t/a; 2.0; 外购，25kg/桶，桶装，储存在厂区油品储存区. 液压油; t/a; 0.5; 外购，200L/桶，桶装，储存在厂区油品储存区. 活性炭; t/a; 15.75; 外购，储存在活性炭箱里面，蜂窝活性炭，. 模具; t/a; 1; 拉丝模具、绞合模具、挤出模套、挤出模芯、成缆模具等，材质为钢或硬质合金或者纳米. 水; m3/a; 5490; 依托河北杰辉电缆有限公司现有供水管网. 电; 万kwh/a; 50; 依托河北杰辉电缆有限公司现有供电管网. 根据企业提供资料，原辅材料的理化性质见下表。 表2-7 原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化性质. 拉丝油; 型号FRS，油基外观（15℃-30℃)：橙红色至棕红色均匀流体；运动粘度（50℃) mm/s不大于：180；凝点℃不高于：-10；自乳化性：合格；5%乳化液PH值：8-9；5%乳化液稳定性：静置24h不出浮油和分离；氧化性：光亮合格；消泡性：静置5分钟泡沫；拉丝油配水比例：油：水=1:8。. PE; 聚乙烯，结构式：[-CH2-CH2-]n性状无嗅、无味、无毒的白色颗粒或粉末。熔点13l℃。密度0.942-0.950g/cm3。软化点120-125℃。脆化温度-70℃。最高使用温度100℃。但耐老化性能较差。拉仲屈服强度(MPa)＞23，伸长率(％)＞200，冲击强度(kJ/m2)＞9，维卡软化点(℃)>120，脆化温度(低温冲击℃)<70。. 改性PE; PE改性塑料主要以聚乙烯为载体,并配以多次表面活化的碳酸钙，分散剂等多种助剂，多次混合制成。改性聚乙烯可以改善普通聚乙烯的性质，如提高其耐热性、耐寒性、耐化学侵蚀性、机械性能等，使其适用于更高要求的领域。. PVC; 聚氯乙烯，力学性能、电性能优良，耐酸、碱力极强，化学稳定性好，但软化低。适于制作薄板、电线电缆绝缘层、密封件等。熔融温度75-90℃，热分解温度200-300℃，比重1.38g/cm3，成型收缩率0.6-1.5%，成型温度120-160℃。. 油墨; 主要成分：2-丁酮39-70%，树脂1-15%，染料1-5%，其他10%等。外观与性状：液体，有似丙酮气味。熔点（℃）：-85.9；沸点（℃）：79.6；相对密度（水=1）：0.81；相对蒸汽密度（空气=1）：2.42；饱和蒸气压（kPa）：9.49（20℃）；闪点（℃）：-9；溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。主要用途：喷码机用油墨。. 油墨添加剂; 主要成分：2-丁酮39-70%，乙醇等。外观与性状：无色液体，有似丙酮气味。熔点（℃）：-85.9；沸点（℃）：79.6；相对密度（水=1）：0.81；相对蒸汽密度（空气=1）：2.42；饱和蒸气压（kPa）：9.49（20℃）；闪点（℃）：-9；溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。主要用途：喷码机用添加剂。. 油墨清洗剂; 无色液体，熔点-85℃，沸点75℃，闪点-9℃，燃烧或爆炸下限1.8，可燃烧或爆炸上限11.5，相对密度（水=1）0.81，自燃温度500℃，主要成分：甲基乙基酮90~100%；挥发性有机物含量810g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中限值要求：900g/L；. 备注：甲基乙基酮又名2-丁酮； 本项目建成后全厂原辅材料一览表见下表： 表2-8 本项目建成后全厂主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 项目; 名称; 单位; 年用量. 本项目; 铜杆; t/a; 4000. 拉丝油; t/a; 2. 70度绝缘料; t/a; 120. 90度阻燃护套料; t/a; 75. 色母粒; t/a; 3.5. 色带; t/a; 1.5. 光照交联料; t/a; 50. 硅烷交联料; t/a; 50. 填充绳; t/a; 5. 单丝; t/a; 0.2. 云母带; t/a; 10. 阻燃带; t/a; 10. 钢带; t/a; 1.0. 油墨; 瓶/a; 6. 油墨添加剂; 瓶/a; 60. 油墨清洗剂; 瓶/a; 6. 润滑油; t/a; 2.0. 液压油; t/a; 0.5. 活性炭; t/a; 15.75. 模具; t/a; 1. 水; m3/a; 5490. 电; 万kwh/a; 50. 在建工程; 分散剂; t/a; 158.4. 23; 多功能助剂; t/a; 108. 24; 钛白粉; t/a; 1749.6. 25; 膨胀蛭石; t/a; 1080. 26; 季戊四醇; t/a; 2160. 27; 水性苯乙烯丙烯 酸酯共聚乳液; t/a; 1944. 28; 杀菌剂; t/a; 216. 29; 防腐剂; t/a; 216. 30; 纯净水; t/a; 3168. 31; 分散剂; t/a; 174.24. 32; 纯净水; t/a; 5832. 33; 多功能助剂; t/a; 129.6. 34; 膨胀蛭石; t/a; 1800. 35; 季戊四醇; t/a; 2160. 37; 水性苯乙烯丙烯 酸酯共聚乳液; t/a; 3384. 37; 防腐剂; t/a; 504. 38; 杀菌剂; t/a; 504. 39; 重钙; t/a; 2160. 40; 钛白粉; t/a; 2792.16. 41; 海泡石粉; t/a; 4446. 42; 陶瓷纤维; t/a; 1976. 43; 防火水泥; t/a; 5928. 44; 重钙; t/a; 7410. 45; 过滤棉; t/a; 1.6. 46; 润滑油; t/a; 0.8. 47; 活性炭; t/a; 3.5. 48; 水; m3/a; 12810. 49; 电; 万kwh/a; 135.6. ⑻涉VOCs物料平衡 本项目涉VOCs物料平衡表见下表，涉VOCs物料平衡图见下图。 表2-9 本项目技改后所在厂区涉VOCs物料平衡一览表 投入; 产出. 名称; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 油墨; 0.0054; 产品带走; 299.56791. 油墨添加剂; 0.054; VOCs有组织排放; 0.492; 0.044. 油墨清洗剂; 0.0054; VOCs无组织排放; 0.0492. PE/改性PE; 100; VOCs治理设施去除; 0.3988. PVC; 200; 废清洗剂; 0.00486. 合计; 300.0648; 合计; 300.0648. 图2-1 本项目涉VOCs物料平衡图 单位：t/a ⑼劳动制度及定员：本项目年运行300天，年运行时间2400h，工作时间根据订单要求进行生产，包含夜间生产，本项目劳动定员6人，从在建工程调剂，未新增员工。 ⑽给排水： 给水：本项目用水依托河北杰辉电缆有限公司现有供水管网，满足本项目用水需求。用水主要为冷却用水、拉丝油配制用水、电蒸汽发生器用水，新水用水量为17.933m3/d（5490m3/a），外购纯水量0.4m3/d（120m3/a）。 ①退火循环冷却水 本项目设有1个退火循环冷却水池（尺寸：17m×2.5m×2.0m，有效水深1.5m），循环量为63.75m3/h（510m3/d，153000m3/a），循环冷却水槽由于蒸发及物料携带等损耗，需定期补充水。依据《工业循环水冷却设计规范》，循环冷却水的蒸发量约占循环量的2.0%计，则新水补充水量为10.2m3/d（3060m3/a）。冷却用水为普通自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。冷却水循环使用，定期更换，更换周期为30天，更换量约占水池容量的10%（6m3/次，60m3/a），更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所，减少厂区新水用水量。 ②挤出循环冷却水 项目在挤出工序为了避免温度过高而使工件分解、定型困难，挤出后的工件 需要经过冷却水槽进行直接冷却。 本项目挤出机共用1个挤出循环冷却水池（尺寸：20m×2m×1.5m，有效水深1.2m），循环量为48m3/h（384m3/d，115200m3/a），循环冷却水槽由于蒸发及物料携带等损耗，需定期补充水。依据《工业循环水冷却设计规范》，循环冷却水的蒸发量约占循环量的2.0%计，则新水补充水量为7.68m3/d（2304m3/a）。冷却用水为普通自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。冷却水循环使用，定期更换，更换周期为30天，更换量约占水池容量的10%（5m3/次，50m3/a），更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所，减少厂区新水用水量。 ③拉丝油配制用水 本项目拉丝过程中会用到拉丝油，本项目拉丝油为水基拉丝油，使用过程中需要配制一定量的水。 本项目拉丝油用量为2t/a，其中半年更换一次，厂区单次最大使用量为1t/a，根据建设单位提供的资料，油水配比约为1：8，则拉丝油配制用水的使用量为16m3/a（0.053m3/d）。水进入拉丝油后循环使用，定期更换，拉丝油使用过程中会蒸发一部分水，蒸发量约占30%（4.8m3/a，0.016m3/d），废拉丝油（13.2m3/a，0.044m3/d）作为危险废物，委托有资质单位定期处理，无废水产生； ④电蒸汽发生器用水 本项目电蒸汽发生器蒸汽量为50kg/h（0.4m3/d，120m3/a），电蒸汽发生器外购纯水。电蒸汽发生器蒸汽全部挥发，无废水产生。 项目给排水平衡见下图： #### 图2-2 本项目给排水情况平衡图(m3/a) 本项目建成后全厂水平衡一览表见下图： #### 图2-3 本项目建成后全厂给排水情况平衡图(m3/a) ⑾制冷供暖 本项目生产区域冬季不供暖。办公区域采用空调。 ⑿项目平面布置及周边关系： 平面布置：本项目依托现有厂房，厂房内部自南向北布置。车间南部依次布置拉丝、退火区域，倒丝、焊接区域，绞合区域，挤出绝缘、交联、冷却区域，火花试验区域，收盘区域；车间北部西侧布置并丝、屏蔽、成缆、铠装区域，车间北部东侧布置挤出护套、冷却区域，绕包区域，喷码区域，检验区域。项目平面布置见附图2。 周边关系：本项目依托现有厂房，位于现有厂区内部，本项目所在厂房西侧隔绿化为围墙，东侧隔厂区内道路为办公楼、1号生产车间、2号生产车间，南侧和北侧隔厂区内道路为围墙。危废间位于本项目所在厂房外东北侧，项目周边关系详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 一、研发 本项目研发主要分为设计阶段、试制阶段、量产阶段。 （1）设计阶段 在设计阶段，我们需要确定电缆的型号、规格、用途、材料等各种参数，并进行电缆结构的设计及工序工艺文件的制作。 此工序无污染物产生。 （2）试制阶段 设计阶段完成后，我们需要进行试制。试制阶段是整个研发流程中非常关键的一步，它可以帮助我们验证设计是否合理、材料是否可行、工艺是否可行等。在试制阶段，我们需要进行大量的试验和测试，以确定电缆的性能是否达到预期要求，并进行必要的改进。试制设备采用的是生产阶段的生产设备。 此工序产生的污染物为废样品，其他废气、废水、噪声、固废与生产阶段一致，此处不再赘述。 （3）量产阶段 量产阶段即为本项目的生产阶段，详细工艺流程见生产阶段，此处不再赘述。 二、生产 本项目产品主要为工业低压电缆，工艺流程如下： - 拉丝 人工将外购的8mm铜杆上料至铜丝智能连拉连退设备，将铜杆拉成不同粗细的铜丝，铜丝的内径根据产品的不同选用不同的模具。 拉丝是指铜杆经过模孔在一定拉力作用下，发生塑性变形，使截面减小，长度增加的一种压力加工方法。由于拉丝过程中，受到冷加工变形，金属线可塑性降低，为使拉伸的金属材料得到润滑，拉丝过程在润滑区加入拉丝油进行润滑处理，拉丝油循环使用，定期补充。模孔与铜丝没有缝隙，拉丝油在铜丝通过模孔的时候全部被模具截流下来，不会进入到退火工序，保证退火过程中铜丝不会与拉丝油反应而变色、变质。 - 此工序产生的污染物为设备运行噪声。 - （2）退火 铜丝在加热到一定温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆的要求。铜丝退火工序的关键是防止铜丝氧化，铜丝智能连拉连退设备利用电加热进行退火，拉丝退火过程用到冷却水，冷却水的作用主要是将热量带走冷却铜线，同时起到水封防止氧化的作用。 此工序产生的污染物为设备运行噪声、冷却废水W。 （2）绞合、倒丝 铜丝根据产品性能的需要通过框绞机或管绞机等设备进行绞丝成束，得到内芯线。不同产品内芯线绞合数量不同，本项目生产中绞合数量严格按照产品质量标准生产，常用的绞合数量主要为2+8，3+9，1+6等。 绞丝过程中会产生余丝，通过倒丝机、对焊机焊接后返回绞合工序备用。无法使用的铜丝作为一般固废。 对焊机工作原理：利用正负两级在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化被焊材科，完成焊接过程。焊接过程不依赖任何介质，不再考虑颗粒物的产生。 此工序产生的污染物为设备运行噪声、废铜丝。 （3）挤出绝缘 根据产品要求，将塑料颗粒（70度绝缘料、色母粒、交联料）先通过挤出机配套的上料装置负压吸气进入挤出机上方自带的封闭料斗内，随后原料进入挤出机，通过电加热将加热温度控制在130℃，经过加热后，固体颗粒逐渐变成可塑状态，此时，铜丝穿过挤出机，在表面包覆一层绝缘层，本项目所用塑料为颗粒状，表面洁净，粒径约3mm，因此上料过程中无粉尘产生。 生产中色带可代替色母使用，人工将色带缠绕在铜丝上，随铜丝进入挤出机进行后续生产。 此工序产生的污染物为挤出废气，废包装袋，设备运行噪声。 （3）交联 交联：通过物理或化学方法将线性聚乙烯分子转变成立体网状结构，从而提高其机械物理性能和耐热性能。本项目采用紫外光辐照交联和硅烷交联两种方式。硅烷交联适用于对颜色稳定性要求较高的场合，而辐照交联则更适用于对耐热性要求较高的场合。根据产品要求不同，选择不用的交联方式。 紫外光辐照交联：采用UVLED辐照机，挤出后线材直接进入UVLED辐照机，采用紫外光作为热源（120~130℃）进行交联，交联时间约1s~3s。 硅烷交联：本项目硅烷交联采用免水煮硅烷交联，挤出后的线材卷成线轴，人工将线轴搬入蒸箱内进行硅烷交联，蒸箱内蒸汽由电蒸汽发生器提供，蒸箱内蒸汽温度约50℃，交联时间约2-3h。 此工序产生的污染物为交联废气，设备运行噪声。 - 冷却 - 紫外光辐照交联交联后的线材，在牵引机的作用下采用水冷方式进行直接冷却。水冷过程不产生废气。辐照机出口与水槽进口距离约10cm，此处室温下自然冷却； 硅烷交联后的线轴，在蒸箱里面自然冷却至常温后开箱取出进入下一步工序。 此工序产生的污染物为冷却废气、冷却废水； （5）火花试验 对冷却后的电线进行火花试验，用高频电压检测电线产品绝缘层是否有漏洞破皮、绝缘耐压等问题，当有缺陷的绝缘层通过火花机时会形成电流报警，不合格品的直接作为一般固废。 火花机的工作原理：电线电缆火花机的电源提供高电压电能，放电模块负责将电能转化为电火花，通过高电压使电线电缆两端的空气被击穿，形成电离通道，检测模块接收放电模块产生的电信号，并将其转换为可识别的数字信号。当电流通过电线电缆时，如果存在微小缺陷，会引起阻抗变化，导致电流增大，从而产生较大的电压降。这个电压降被检测模块捕捉到，并转换为数字信号输出，控制系统负责整个设备的操作和数据处理，通过分析检测模块输出的信号，可以判断电线电缆中是否存在微小缺陷‌。火花机的优势‌在于它是一种非破坏性的检测方法，不会对电线电缆的性能造成损害。这种方法可以有效地检测出电线电缆中的微小缺陷，确保产品质量。‌‌‌ 此工序产生的污染物为设备运行噪声、不合格品。 火花试验后的线缆根据产品要求，一部分去收盘、喷码、检验、成品，一部分去屏蔽、成缆、绕包、铠装、挤出护套、喷码、检验。 - 收盘 将做好的电线通过挤出机配套的收盘机进行收盘、整理。 此工序产生的污染物为设备运行噪声。 （6）并丝、屏蔽 编织屏蔽层前需要使用铜丝作为原料，需使用并丝机将铜丝整齐排列并缠绕到线锭上。 屏蔽：为拦外界电磁波对导体电流的干扰（射频线）或防止电缆中的电流或高频信号对外界产生的干扰（信号线）以及线对间的相互干扰，通过編织机将铜丝包护在缆线外部，使电缆具有良好的屏蔽性能和弯曲性能。 此工序产生的污染物为废铜丝，设备运行噪声。 （7）成缆 项目使用成缆机将数根已覆盖不同颜色绝缘外皮的内芯线绞合一起，得到线缆。此工序会用到填充绳等填充料，有助于保证电缆的完整度和结构稳定性。 此工序产生的污染物为废边角料，设备运行噪声。 - （8）绕包： - 将线对在绕包机上进行云母带和绕包带的包覆。耐火的电线需要绕包云母带。 - 此生产过程产生的主要污染物为废云母带，废绕包带和噪声。 （9）铠装： “铠装”是指在产品的最外面加装一层金属保护，以免外部力量在运输和安装时电缆受到损坏。本项目将成缆后的电缆包覆一层钢带。 钢带铠装是最常用的铠装方式之在电缆外面缠绕钢带后，采用焊接等方法将钢带连接成环（本项目配套点焊机进行焊接。）然后通过层层缠绕和压合，将钢带固定在电缆外壳上。这种方式适用于直径较大的电缆。 点焊机工作原理：利用正负两级在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化被焊材科，完成焊接过程。焊接过程不依赖任何介质，不再考虑颗粒物的产生。 此工序产生的主要污染物为废钢带，设备运行噪声。 （10）挤出护套、冷却 将铠装后的缆线进入挤出机上进行护套处理，塑料颗粒（90度阻燃护套料、色母粒）先通过挤出机配套的上料装置负压吸气进入挤出机上方自带的封闭料斗内，随后原料进入挤出机，挤出机采用电加热至130℃，在设备机械剪切力、摩擦力和外加热的作用下将其熔融塑化，同时又在螺杆的旋转向前的推挤下，使其成为密实的熔融体，与经过挤出机的缆线结合，完成电缆的绝缘注塑处理，挤出后电缆经过冷却水槽直接冷却。 此工序产生的污染物为挤出废气，冷却废水，废包装袋，设备运行噪声。 （11）喷码 挤出护套冷却后的电缆无需交联，直接喷码机，在电力电缆上进行喷码，将厂名、型号、额定电压、规格等有关标识印在产品表面。本项目喷码机使用油墨。喷码机内分别设置油墨盒及油墨添加剂，通过软件系统自动调节配比加入，无需人工单独调配。喷码机工作一段时间后需要定期定期，采用专用清洗剂进行清洗。喷码机工作原理是油墨从单一喷嘴不断高压喷出，油墨直接射向工作物的表面，利用电脑逻辑控制每一个墨滴的位置，墨点之间有一定的间隔，通过垂直方向的变化，形成喷印内容。电线电缆线上的标识间隔通常应在1-2米之间。 此过程产生的污染物为喷码废气，废包装瓶，废清洗剂，设备运行噪声。 （12）检验 检验产品是否符合质量要求，从待测试产品中截取样品，置入检验仪器中进行性能测试，具体包括直流电阻、抗拉强度、卷绕试验、韧性试验及老化试验等。检验过程均为物理检验。不合格产品直接作为一般固废。 本工序产生的污染物主要为不合格产品，废样品，设备运行噪声。 （13）物料转运 本项目生产过程中卷材通过人工搬运或者天车搬运转移至下一工序，线材通过牵引机在各工序直接进行转运。 本工序产生的污染物主要为设备运行噪声。 图2-4 生产工艺流程及排污节点图 4.辅助工程 （1）环保工程 挤出、交联、喷码、冷却过程废气：经集气罩/集气管道收集后通过一套风机风量为15000m3/h的两级活性炭吸附装置进行处理，通过1根15m高排气筒（P1）排放至大气中； 本工序污染物为有机废气处理装置产生的废活性炭；设备运行噪声。 （2）设备维修养护 生产设备定期需要进行维修和养护。 模具使用一段时间后发生损坏等，需要更换新模具。具体更换周期根据使用情况确定。 本工序污染物为生产设备维护过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶、更换下来的废模具。 主要污染工序： 本项目排污节点一览表见下表： 表2-10 生产过程排污节点一览表 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 挤出过程、交联过程、冷却过程; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度; 废气经集气罩/集气管道收集后通过一套风机风量为15000m3/h的两级活性炭吸附装置进行处理，通过1根15m高排气筒（P1）排放至大气中；. 喷码过程; 非甲烷总烃、臭气浓度. 废水; 退火冷却废水; pH、COD、BOD5、SS; 循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所. 挤出冷却废水; pH、COD、BOD5、SS; 循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所. 噪声; 生产过程机械设备运行噪声; 等效连续A声级; 设备置于生产车间内，合理布局并基础加装减振垫；. 固体废物; 绞合、倒丝、并丝、屏蔽; 废铜丝; 集中收集，外卖废品回收站. 挤出绝缘、交联、挤出护套; 废包装袋; 集中收集，外卖废品回收站. 成缆; 废边角料; 集中收集，外卖废品回收站. 绕包; 废云母带; 集中收集，外卖废品回收站. 绕包; 废绕包带; 集中收集，外卖废品回收站. 铠装; 废钢带; 集中收集，外卖废品回收站. 火花试验、检验; 不合格品; 集中收集，外卖废品回收站. 研发过程、检验; 废样品; 集中收集，外卖废品回收站. 设备维修养护; 废模具; 集中收集，外卖废品回收站. 拉丝; 废拉丝油; 暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理. 喷码; 废包装瓶. 喷码; 废清洗剂. 有机废气处理装置; 废活性炭. 设备维修养护; 废润滑油. 废液压油. 废油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 环保手续情况 河北杰辉电缆有限公司（曾用名：唐山杰辉电缆有限公司）成立于2017年6月，公司自建厂以来项目的环保手续情况见下表： 表2-11 环保手续 序号; 项目名称; 环评日期; 环评类别; 环评审批情况; 验收情况; 排污许可; 应急预案. 1; 唐山杰辉电缆有限公司防火新材料生产项目（以下简称在建工程）; 2022年1月; 报告表; 2022年1月17日唐山市曹妃甸区行政审批局对该项目出具了审批意见（唐曹审批环表〔2022〕6号）; 未建设完成，未验收; 未建设完成，未填报; 未建设完成，未编制. 2、排放总量 在建工程未建成，根据唐山杰辉电缆有限公司防火新材料生产项目环境影响报告表中预测数据，建设单位排放总量如下： 表2-12 排放总量一览表 单位：t/a 厂区; 废气; 废水. 颗粒物; 非甲烷总烃; TVOC; 苯系物; COD; 氨氮; 总氮. 预测数据; 0.276; 2.722; 2.722; 0.272; 0.093; 0.005; 0.047. 总量控制指标; 0.72; 3.6; 4.8; 2.4; 0.093; 0.005; 0.047. 在建工程预测数据满足在建工程总量控制指标要求。 3、主要环境问题及“以新带老”措施 在建工程未建成，本项目要求在建工程建设严格按照现行环保政策进行建设，建成完成后及时进行排污许可申报、突发环境事件应急预案备案、环保竣工验收工作。 本项目与在建工程共用危废间，本项目要求危废间建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，无与本项目有关的主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 项目所在区域环境空气质量达标情况数据采用唐山市生态环境局公开发布的《2023年唐山市环境状况公报》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。 #### 表3-1 2023年唐山市环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 74; 70; 105.71; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114.29; 超标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1500; 4000; 37.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 181; 160; 113.13; 超标. 由上表可知，项目所在区域SO2，NO2年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度满足空气质量标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度，O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 #### 表3-2 2023年曹妃甸区环境质量达标情况评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 63; 70; 90.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.86; 超标. CO; 日均值第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.50; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 189; 160; 118.13; 超标. 由上表可知，项目所在区域SO2，NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度满足空气质量标准要求；O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 监测数据客观的反映了唐山市曹妃甸环境空气质量的现状，分析超标原因为：随着唐山市曹妃甸工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量污染物导致PM2.5污染呈加剧态势。根据《唐山市2022年大气污染治理暨稳定“退后十”工作方案》（唐字[2022]2号）、《美丽河北建设行动方案（2023-2027年）》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。 - （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目TSP、非甲烷总烃监测数据引用“唐山市永鑫建材有限公司”的现状监测数据，其监测时间为2024年02月28日~03月01日，监测单位为唐山明琨环境检测有限公司，检测点位位于本项目东侧，距离约1852m，位于本项目5km范围内，因此，引用数据可用。监测点信息见表3-3，监测结果见表3-4。 表3-3 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 东经; 北纬. 唐山市永鑫建材有限公司; 118.410293; 39.050147; TSP; 24小时平均浓度; E; 1852. 非甲烷总烃; 小时平均浓度. 表3-4 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/μg/m3; 监测浓度范围/μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 东经; 北纬. 唐山市永鑫建材有限公司; 118.410293; 39.050147; TSP; 24小时平均; 300; 183-186; 62.0; 0; 达标. 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 490-890; 44.5; 0; 达标. 由上表分析可知，监测点位TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求；非甲烷总烃小时浓度满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。 2、地表水环境 近岸海域：全市近岸海域共布设17个国考水质监测点位。每年5月（春季）、8月（夏季）和10月（秋季）生态环境部对我市海水水质进行常规监测，2023年春、夏、秋三季17个近岸海域监测站点水质优良比例均为100%。 3、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量监测。 4、地下水环境 本项目不在水源地保护区内，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目危废间地面防腐防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。综上所述，本项目采取相应措施后，阻断了地下水环境污染途径，故不开展地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境 本项目危废间地面防腐防渗处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，综上所述，本项目采取相应措施后，阻断了土壤环境污染途径，故不开展土壤环境质量现状调查。 6、生态环境 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，占地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内主要为工业企业或道路，无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 为了避免厂区运营期内危废间内容器或车间内生产设备由于跑、冒、滴、漏等现象污染厂区地下水，将项目所在地潜水含水层作为本项目的地下水环境保护目标。 #### 表3-5 地下水环境保护目标 序号; 地下水环境保护目标; 水质标准. 1; 项目所在地潜水含水层; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 4、生态环境 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）废气排放标准： - ①有组织废气 - 非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“有机化工业”非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，最低去除效率90%；同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“印刷工业”非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，最低去除效率70%；同时执行河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）中“塑料制品”B级企业限值要求：非甲烷总烃30mg/m3。 氯化氢有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3，最高允许排放速率0.26kg/h要求； 氯乙烯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯乙烯最高允许排放浓度36mg/m3，最高允许排放速率0.77kg/h要求； 臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值：臭气浓度2000（无量纲）要求。 表3-6 有组织废气污染物排放标准 序号; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准. 非甲烷总烃; 30（去除效率90%）; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）. 氯化氢; 100; 0.26（15m）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氯乙烯; 36; 0.77（15m）. 臭气浓度; 2000（15m）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. ②无组织废气 表3-7 无组织废气污染物排放标准 序号; 污染物; 厂界监控点浓度限值; 生产车间边界浓度限值（mg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 4.0mg/m3*; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 氯化氢; 0.20mg/m3; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2-周界外浓度最高点. 氯乙烯; 0.60mg/m3; /. 臭气浓度; 20（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - 备注：非甲烷总烃同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 - （2）废水 - 冷却废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目及限值中冲厕、车辆冲洗水质：pH6-9、BOD5≤10mg/L。 - （3）噪声排放标准： 营运期东、南、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）； 北侧厂界（临滨海道）执行4类标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 - （4）固体废物： 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中第二十条第一款：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制相关要求，同时根据河北省生态环境厅的要求，以及项目厂址区域环境质量现状、外排污染物特征，确定总量控制因子为： 废气：SO2、NOX；废水：COD、氨氮、总氮； 其他污染物：颗粒物、氯化氢、氯乙烯。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）中指标审核规定“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。本项目污染物总量指标按照排放标准进行核定。本项目新增污染物总量控制指标为： （1）废水 本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。COD、氨氮、总氮新增总量控制指标为零。 （2）废气 本项目车间不设取暖设施，生产过程采用电加热，即SO2、NOX新增总量控制指标为零。 （3）其他污染物 本项目其他污染物总量控制指标见下表。 表3-8 本项目其他污染物总量控制指标一览表 项目; 污染物; 废气量（m3/h）; 工作时间（h/a）; 排放限值（mg/m3）; 总量控制指标（t/a）. DA004挤出、交联、喷码、冷却过程废气排放口; 非甲烷总烃; 15000; 2400; 30; 1.08. 氯化氢; 15000; 2400; 100; 3.60. 氯乙烯; 15000; 2400; 36; 1.30. 因此，确定本项目新增污染物总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，总氮：0t/a，颗粒物0t/a，非甲烷总烃1.08t/a，氯化氢3.60t/a，氯乙烯1.30t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托现有厂房，施工期对环境的影响主要为设备安装过程产生的噪声，加强施工工地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工；合理排施工计划和施工时间。施工噪声随着施工结束而消失，项目施工期短，施工期对周边环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气治理措施及影响分析 1.1本项目废气污染物排放信息表 ##### 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 工作时间; 治理措施; 排放情况. 产生量/（t/a）; 捕集量/(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 处理能力/(m3/h); 收集效率（%）; 是否为可行技术; 去除率(%); 排放浓度/(mg/m3); 排放速率(kg/h); 有组织排放量/(t/a); 无组织排放量(t/a). 挤出、交联、喷码、冷却过程; 非甲烷总烃; 0.492; 0.4428; 0.185; 12.3; 有组织; 2400; 15000; 90; 是; 90; 1.23; 0.01845; 0.044; 0.0492. 氯化氢; 0.00002; 0.000018; 0.00001; 0.001; 是; 0; 0.001; 0.00001; 0.00002; 0.000002. 氯乙烯; 0.00002; 0.000018; 0.00001; 0.001; 是; 90; 0.0001; 0.00000; 0.000002; 0.000002. 臭气浓度; /; /; /; 2500（无量纲）; 是; 90; <2000（无量纲）; /; /; /. ##### 表4-2 排放口基本情况一览表 排气筒; 高度; 内径; 温度; 编号及名称; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 挤出、交联、喷码、冷却过程排气筒（P4）; 15m; 0.6m; 25℃; DA004挤出、交联、喷码、冷却过程废气排放口; 一般排放口; 118°23′18.943″; 39°2′47.857″. ##### 表4-3 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 依据. 挤出、交联、喷码、冷却过程排气筒（P4）; 非甲烷总烃; 半年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）; 《排污单位自行监测技术指南 总则 》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》 （ HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）. 氯化氢; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氯乙烯; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 每年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 厂界; 非甲烷总烃; 半年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. 氯化氢; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氯乙烯; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 车间界; 非甲烷总烃; 半年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. ##### 表4-4 非正常排放参数一览表 非正常排放源; 污染物; 频次/年; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量（kg）; 措施. 挤出、交联、喷码、冷却过程排气筒（P4）; 非甲烷总烃; 1; 12.3; 1h; 0.185; 停产、修复废气治理系统. 氯化氢; 1; 0.001; 1h; 0.00001. 氯乙烯; 1; 0.001; 1h; 0.00001. 1.2废气源强核算 1.2.1有组织废气 本项目废气主要为挤出、交联、喷码、冷却过程产生的废气； - （1）挤出、交联、喷码、冷却过程 - 项目所用的原材料PE、PVC、改性PE等原料在挤出、交联、冷却过程会产生废气，喷码过程会产生废气，各种原材料产生的污染物情况见下表： 表4-5 污染物产生情况一览表 原材料; 污染物种类; 年用量; 产污系数; 产生量（t/a）. PE/改性PE; 非甲烷总烃; 100t/a; 1.50千克/吨-产品; 0.492. 油墨; 非甲烷总烃; 5.4kg/a; 70%. 油墨添加剂; 非甲烷总烃; 54kg/a; 100%. 油墨清洗剂; 非甲烷总烃; 5.4kg/a; 10%. PVC; 非甲烷总烃; 200t/a; 1.50千克/吨-产品. 氯化氢; 0.0001kg/t; 0.00002. 氯乙烯; 0.0001kg/t; 0.00002. 备注：油墨清洗剂中约90%形成废清洗剂，约10%在使用过程挥发。 各污染物产污系数来源如下： - 非甲烷总烃：①挤出、交联过程非甲烷总烃排放量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“塑料板、管、型材-配料-混合-挤出、注塑”中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）1.50千克/吨-产品。②根据油墨、油墨添加剂的MSDS可知，油墨中挥发性有机物含量为70%（考虑2-丁酮70%%），添加剂中挥发性有机物含量为100%（2-丁酮70%，乙醇30%），油墨清洗剂中挥发性有机物含量为100%（甲基乙基酮90~100%），其中约90%形成废清洗剂，约10%在使用过程挥发。 - 氯化氢、氯乙烯：根据《气象色谱—质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂质2008年第18卷第4期）文献报道，该研究称取25g聚氯乙烯粉末于250ml具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中，模拟加工使用温度在90℃~250℃区间逐步提高加热温度，在不同加热温度平衡0.5h后，用100ul进样针抽取100ul热解气体进样分析。通过分析发现，聚氯乙烯粉末在90℃的时候即可发生分解，产生氯化氢，随着温度的逐渐升高，污染物的浓度逐渐增加，本项目生产过程中温度约130℃。根据文献研究在该温度下氯化氢的检测浓度为7.52mg/m3，结合文献的实验条件，推算得出氯化氢在130℃时的产生系数为：氯化氢=7.52mg/m3×250ml÷25g×10-6=7.52×10-5mg/g聚氯乙烯，保守起见本项目氯化氢产生量按0.0001kg/t原料计。根据文献研究在该温度下氯乙烯的检测浓度为7.85mg/m3，结合文献的实验条件，推算得出氯乙烯在130℃时的产生系数为：氯乙烯=7.85mg/m3×250ml÷25g×10-6=7.85×10-5mg/g聚氯乙烯，保守起见本项目氯乙烯产生量按0.0001kg/t原料计。 - 臭气浓度：本项目挤出、交联、冷却、喷码工序有恶臭因子产生，会造成一定的异味影响，本次评价采用类比法确定排气筒排放臭气浓度，类比同类项目可知，臭气浓度产生量为2500（无量纲）。 ##### 表4-6 废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 收集效率%; 处理 风量（m3/h）; 处理效率（%）; 运行时间（h/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 未捕集量（t/a）. 挤出、交联、喷码、冷却过程废气; 非甲烷总烃; 0.492; 90; 15000; 90; 2400; 1.23; 0.01845; 0.044; 0.0492. 氯化氢; 0.00002; 0; 0.001; 0.00001; 0.00002; 0.000002. 氯乙烯; 0.00002; 90; 0.0001; 0.00000; 0.000002; 0.000002. 臭气浓度; /; 90; <2000（无量纲）; /; /; /. 由上表可知，本项目挤出、交联、喷码、冷却过程非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“有机化工业”非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，最低去除效率90%；同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“印刷工业”非甲烷总烃最高允许排放浓度50mg/m3，最低去除效率70%；同时执满足河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）中“塑料制品”B级企业限值要求：非甲烷总烃30mg/m3；氯化氢排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3，最高允许排放速率0.26kg/h要求；氯乙烯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯乙烯最高允许排放浓度36mg/m3，最高允许排放速率0.77kg/h要求；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值：臭气浓度2000（无量纲）要求。 1.2.2无组织废气 - 根据上文分析及类比同类项目可知： - 无组织非甲烷总烃排放情况能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：非甲烷总烃2.0mg/m3，表3生产车间或生产设备边界：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 - 无组织氯化氢排放情况能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2氯化氢周界外浓度最高点0.20mg/m3的要求。 - 无组织氯乙烯排放情况能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2氯乙烯周界外浓度最高点0.60mg/m3的要求。 - 无组织臭气浓度排放情况能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值：臭气浓度20（无量纲）的要求。 1.3废气治理措施可行性分析 （1）措施可行性分析 表4-7 废气治理措施可行性分析一览表 序号; 废气污染源; 可行技术及来源依据; 本项目; 可行性. 挤出、交联、冷却; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度b 、恶臭特征污染物b; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）第二部分 塑料制品工业表2; 两级活性炭吸附装置; 可行技术. 喷码; 挥发性有机物浓度<1000mg/m3; 活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他; 《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）附录A表A.1. 活性炭参数如下： 表4-8 活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 单位; 参数. 壁厚; mm; 0.5~0.6. 比表面积; m2/g; ＞750. 活性炭层表观流速; m/s; ﹤1.2. 横向强度; MPa; ≥0.3. 纵向强度; MPa; ≥0.8. 总压力损失; Pa; ﹤600. 活性炭层穿透厚度; mm; ﹥500. 吸附材料; -; 蜂窝活性炭. 碘值; mg/g; ≥650. 活性炭更换量计算：活性炭的吸附容量按10%计，当活性炭接近饱和时进行更换，本项目活性炭装填量为1.575t（3.5m3，450kg/m3）即活性炭箱吸附1.575t*0.1=0.1575t更换活性炭。本项目非甲烷总烃吸附量为0.399t，年运行300天，则活性炭需要100天更换一次。 （2）风量可行性分析 集气罩所需风量根据《环境工程设计手册》中规定进行计算，具体计算过程见下表： 表4-9 风量核算过程 污染源; 废气收集措施; 废气量核算; 风机风量（m3/h）. 依据; 废气量（m3/h）. 4台挤出机、3台辐照机、2台喷码机; 挤出机出料口设置集气罩（4个，尺寸0.4m×0.3m），辐照机设备进口和出口设置集气管道（6个，内径0.06m，辐照机出口距离冷却槽较近，集气管道同时收集冷却废气），蒸箱出口设置集气罩（1个，0.2m×0.2m），喷码机设置集气罩（2个，尺寸0.3m×0.3m），废气经集气罩/集气管道收集后通过一套风机风量为15000m3/h的两级活性炭吸附装置进行处理，通过1根15m高排气筒（P1）排放至大气中；; Q＝3600×K×C×H×v0 式中：Q：排风量，m3/h； K：取决于伞形罩几何尺寸的系数，通常取K=1.4； C：尘源的周长，m，当罩口设有挡板时，C为未设挡板部分的有尘源的周长； H：罩口距尘源的距离，m；本项目取0.25m； v0：罩口上平均风速，m/s，本项取1.2m/s； 废气收集管道单孔的风量为：L=3600×F×v×β 式中：L：排气量，m3/h； F：工作孔的面积，m2；本项目内径0.2m； v：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取15m/s； β：安全系数。一般取1.05。; 14,267; 15000. 综上所述，各环保设备风机风量能够满足所需风量要求。 综上，本项目废气治理措施可行。 1.4大气环境评价结论 - 综上所述，项目采取各项污染防治措施后，污染物排放均能满足相应标准要求，且排放量很少，对周围环境影响很小，本项目大气环境影响可接受。 2、地表水治理措施及影响分析 本项目废水主要为退火冷却废水、挤出冷却废水，循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。未新增员工，无新增生活污水。 - 根据工程分析，退火冷却废水产生量为60m3/a，挤出冷却废水产生量为50m3/a，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS，污染物浓度为pH为6-9（无量纲），COD浓度为30mg/L，BOD5浓度为8mg/L，SS浓度为50mg/L。 本项目冷却废水产生量用于厂区冲洗厕所，减少生活用水新水量，未增加生活污水排放量，本项目冷却废水污染物浓度低于在建环评中生活污水浓度，同时污染物浓度满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目及限值中冲厕、车辆冲洗水质：pH6-9、BOD5≤10mg/L。 根据在建项目环评可知，污水总排口废水排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）及曹妃甸工业区起步区（北区）污水处理厂进水水质要求。 本项目冷却废水用于厂区冲洗厕所再利用，未增加全厂废水排放量，且本项目冷却废水污染物浓度均低于在建环评中生活污水浓度，废水能够达标排放。 综上：本项目冷却废水用于厂区冲洗厕所再利用可行。 3、噪声治理措施及影响分析 3.1本项目噪声排放信息表 本项目噪声源主要为设备及风机运行噪声等，其声压级为75~85dB（A）之间。本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对四侧厂界外1m进行厂界达标论证。预测按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的预测计算模式进行计算。 （1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且如果声源处于半自由声场，则按下式进行计算： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpi1（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据上述噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外1m噪声声压级/dB(A). 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 生产车间; 铜丝智能连拉连退设备; 85/1; 选用低噪声设备/基础减振，降噪5dB（A）; 16; 8; 17.8; 174; 67; 67; 67; 67; 昼间16小时，夜间8小时; 26; 26; 26; 26; 41; 41; 41; 41. 梅花落线机; 80/1; 16; 8; 34.8; 157; 62; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 36; 36; 36; 36. 管式绞线机; 80/1; 7; 17; 61.8; 130; 62; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 36; 36; 36; 36. 框式绞线机; 80/1; 16; 8; 61.8; 130; 62; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 36; 36; 36; 36. 单绞机; 80/1; 4; 20; 27.8; 164; 64; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 38; 36; 36; 36. 倒丝机; 75/1; 23; 1; 39.8; 152; 57; 67; 57; 57; 26; 26; 26; 26; 31; 41; 31; 31. 高速挤出机组（带收盘机）; 80/1; 3; 21; 93.8; 98; 65; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 39; 36; 36; 36. 挤出机组; 80/1; 15; 9; 116.8; 75; 62; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 36; 36; 36; 36. 挤出机组; 80/1; 7; 17; 93.8; 98; 62; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 36; 36; 36; 36. 挤出机组; 80/1; 6; 18; 171.8; 20; 63; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 37; 36; 36; 36. 辐照机1; 75/1; 16; 8; 109.8; 82; 57; 57; 57; 57; 26; 26; 26; 26; 31; 31; 31; 31. 辐照机2; 75/1; 6; 18; 88.8; 103; 58; 57; 57; 57; 26; 26; 26; 26; 32; 31; 31; 31. 辐照机3; 75/1; 3; 21; 85.8; 106; 60; 57; 57; 57; 26; 26; 26; 26; 34; 31; 31; 31. 摇篮型成缆机（带铠装）; 80/1; 16; 8; 157.8; 34; 62; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 36; 36; 36; 36. 电缆绕包机; 80/1; 4; 20; 151.8; 40; 64; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 38; 36; 36; 36. 云母绕包机; 80/1; 4; 20; 148.8; 43; 64; 62; 62; 62; 26; 26; 26; 26; 38; 36; 36; 36. 备注：本项目含夜间生产。预测时考虑昼间夜间全时段生产。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 电蒸汽发生器; 80/1; 0.3; -130.48; 1; 选用低噪声设备/基础减振/设置隔声间，降噪25dB（A）; 昼间16小时，夜间8小时. 空压机; 80/1; 0.75; -75.08; 1. 空压机; 80/1; 0.75; -77.79; 1. 风机; 80/1; 0.80; -100.02; 1. 注：①以项目所在厂房西南角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 表4-12 厂界噪声预测结果 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值/dB（A）; 在建工程贡献值dB（A）; 预测值/dB（A）; 标准值/dB（A）. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; -184.06; -99.39; 1.2; 25.00; 25.00; 37.9; /; 38.1; 25.00; 65; 55. 南厂界; -25.67; 20.61; 1.2; 38.86; 38.86; 35.5; /; 40.5; 38.86; 70; 55. 西厂界; 4.33; -69.39; 1.2; 49.92; 49.92; 37.9; /; 50.2; 49.92; 65; 55. 北厂界; -13.85; -198.84; 1.2; 45.74; 45.74; 34.3; /; 46.0; 45.74; 70; 55. 注：①以项目所在厂房西南角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 由上表可知，本项目投入运营后，噪声源经过降噪及距离衰减后对东、南、西侧厂界的噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB（A）），北侧厂界的噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB（A））。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2例行监测 表4-13 噪声例行监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 东、西、南侧厂界外1m处; 昼间、夜间连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 北厂界外1m处; 昼间、夜间连续等效A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准. 3.3声环境影响分析结论 本项目运营期主要噪声源为设备噪声及风机运行噪声，选用低噪声设备，采取了隔声、基础减振等措施。根据预测结果，本项目东、南、西侧厂界的噪声叠加值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB（A）），北侧厂界的噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB（A）），不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物治理措施及影响分析 4.1本项目固体废物排放信息表 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-14 本项目新增固体废物污染源及治理措施一览表 单位t/a 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量; 贮存方式; 利用及处置方式和去向; 利用或处置量; 环境管理要求. 绞合、倒丝、并丝、屏蔽; 废铜丝; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.01; 袋装置于一般固废储存区; 外售废品回收站; 0.01; 危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；对一般固体废物和国家规定的危险废物分别存放，并应按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对一般固体废物和危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌. 挤出绝缘、交联、挤出护套; 废包装袋; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 3.0; 3.0. 成缆; 废边角料; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 5.0; 5.0. 绕包; 废云母带; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.05; 0.05. 绕包; 废绕包带; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.05; 0.05. 铠装; 废钢带; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.02; 0.02. 火花试验、检验; 不合格品; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 10; 10. 研发、检验; 废样品; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 0.5; 0.5. 设备维修养护; 废模具; 一般固体废物900-099-S59; 无; 固体; 无; 1.0; 1.0. 拉丝; 废拉丝油; 危险废物HW09 900-007-09; 废弃的油/水; 液体; T; 13.2; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理; 13.2. 喷码; 废包装瓶; 危险废物HW49 900-041-49; 有机物; 固体; T / In; 0.02; 暂存于危废暂存间; 0.02. 喷码; 废清洗剂; 危险废物HW06 900-404-06; 有机物; 液体; T、I、R; 0.00486; 装入特定容器并加盖密封，暂存于危废暂存间; 0.00486. 废气处理装置; 废活性炭; 危险废物900-039-49; 有机物; 固体; T; 5.124; 5.124. 维修养护过程; 废润滑油; 危险废物900-217-08; 矿物油; 液体; T，I; 1.6; 0.8. 废液压油; 危险废物 900-218-08; 矿物油; 液体; T，I; 0.5; 0.5. 废油桶; 危险废物900-249-08; 矿物油; 固体; T，I; 0.5; 暂存于危废暂存间; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2固体废物管理措施 4.2.1一般固体废物管理措施 （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 4.2.2一般工业固体废物台账管理要求 （1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。按年度填写一般工业固体废物产生清单；按月度填写一般工业固体废物流向汇总表，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写一般工业固体废物出厂环节记录表，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。 （2）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 （3）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 （4）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 本项目在生产车间内新建一处一般固废暂存处，集中收集本项目一般固废，一般固废在产生工序车间内直接装入编织袋（内为塑料薄膜）或容器后再运至一般固废贮存区。一般固废暂存处面积为50m2，能够满足本项目储存需求。储存区做到三防，即：防风、防雨、防晒。废物全部资源化、无害化处置，定期处置措施可行。 4.2.3危险废物管理措施 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012） 等文件中的相关内容要求进行处理处置。 本项目建成后拟采取以下措施： 4.2.3.1危险废物收集 将废拉丝油、废清洗剂、废活性炭、废润滑油、废液压油分别装入特定容器中并加盖密封，与废包装瓶、废油桶暂存于危废间内，容器应达到防渗、防漏、防腐和强度等要求，内部留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 4.2.3.2危险废物贮存 （1）贮存设施选址要求 ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 ④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 本项目的建设满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区，不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，同时不在法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点，满足贮存设施选址要求。 （2）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。 ②贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，需进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 - 本项目与在建工程共用一座危废间，危废间占地面积4m2，位于厂区北侧，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，需进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。不同种类的危险废物在危废间内分区存放。 （3）贮存过程污染控制要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ⑦危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑧应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑩贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑪贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑫贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑬贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目产生的危险废物均采用防渗、防漏、防腐的容器分区贮存于危废间；项目建成后定期检查危险废物的贮存状况，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查，发现隐患及时采取措施消除隐患，并建立档案；建立贮存设施全部档案，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表4-15 本项目新增危险废物贮存场所基本情况表一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 周期. 危废间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 本项目所在厂房外东北侧; 4m2; 专用容器密闭收集; 产生即转运. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 专用容器密闭收集; 产生即转运. 废包装瓶; HW49; 900-041-49; 加盖; 一年. 废清洗剂; HW06; 900-404-06; 专用容器密闭收集; 产生即转运. 废拉丝油; HW09; 900-007-09; 专用容器密闭收集; 产生即转运. 废样品; HW12; 900-299-12; 专用容器密闭收集; 一年. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 专用容器密闭收集; 一年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 加盖; 一年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 专用容器密闭收集; 一年. 危废暂存间标识要求： 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，标签要求参照危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）。 （3）危险废物运输 本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 a、运输承运危险废物时，应按照相关标准要求在危险废物包装上设置标志。 b、所有运输车辆按规定的路线运输。 c、运输过程中危险废物应放置在密闭容器中，且运输设施应为封闭结构，具有防臭防遗撒功能，安装行驶及装卸记录仪。 d、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应按照标准要求填写《危险废物厂内转运记录表》。 e、危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，无危险废物遗失在转运路线上。 （4）危险废物台账管理要求 ①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 ②根据危险废物产生、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账， ③危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 ④危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 ⑤根据《河北省固体废物污染环境防治条例》，危险废物管理台账保存时间应当在10年以上。 （5）危险废物处置 本项目将废清洗剂、废活性炭、废润滑油、废液压油分别装入特定容器中并加盖密封，与废包装瓶、废油桶暂存于危废间内，根据危险废物种类及数量，委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 4.3固体废物影响评价结论 采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染。 5、地下水及土壤影响分析 本项目生产过程排放的废气为颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度，产生量较少，项目建成后厂区地面硬化，可有效减少大气沉降对土壤环境及地下水环境产生的不利影响。 本项目生产废水循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所。无新增生活污水。因此不会通过地表漫流对土壤及地下水环境产生明显不利影响。 本项目建成后对地下水、土壤的污染源主要为危废间储存的危险废物，油品储存区、生产车间内的生产设备处，可能因泄漏导致垂直入渗污染地下水、土壤，针对可能产生的影响源，本项目采用如下防渗措施： ①重点防渗区：危废间应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。油品储存区、拉丝油储存区、油墨等喷码原材料储存区应进行基础防渗，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 ②一般防渗区：车间内使用油品设备下方设置铁质焊接托盘，无缝隙，不渗漏，确保润滑油、液压油不落地；车间内进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。 采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响，无需进行跟踪监测。 6、生态影响分析 本项目位于唐山市曹妃甸国际生态工业园，无生态保护目标，无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险 7.1环境风险信息表 本项目涉及的风险物质包括润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、拉丝油配制的拉丝液、油墨、油墨添加剂及油墨清洗剂中的2-丁酮，乙醇，废拉丝油产生即转运，本项目环境风险不考虑废拉丝油暂存量。理化性质见下表。 表4-16 润滑油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 润滑油; —; —; 150℃; 300-350℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（145.8℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 120-340℃; 0.13kPa; —; 0.91; —. 形状和溶解性; 淡黄色黏稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。. 健康危害; 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 表4-17 液压油的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 自燃点. 液压油; - —; —; ＞290℃; ＞320℃. 闪点; 蒸汽压（20℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 224℃; 0.5kPa; 500; 0.86-0.87; —. 形状和溶解性; 琥珀色室温下液体，不溶于水。. 储存注意; 密闭容器，储存于阴凉、通风的库房。. 健康危害; 侵入途径：吸入 健康危害：在正常条件下使用不会成为健康危险源。长时间接触可造成眩晕或反胃。. 表4-18 拉丝油的理化性质及危险性识别 物质名称; 运动粘度（50℃); 凝点℃; 5%乳化液PH值; 闪点. 拉丝油; 不大于：180; 不高于：-10; 8-9; —. 形状和溶解性; 橙红色至棕红色均匀流体。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。. 健康危害; 侵入途径：吸入 健康危害：在正常条件下使用不会成为健康危险源。长时间接触可造成眩晕或反胃。. 表4-19 2-丁酮的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 熔点. 2-丁酮; - C4H8O; 72; 80℃; -86℃. 闪点; 蒸汽压（20℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. -9℃; 10.5kPa; 505; 0.81; 1.8（%/V/V）. 形状和溶解性; 无色液体，与水部分混溶。. 储存注意; 密闭容器，储存于阴凉、通风的库房。. 健康危害; 咳嗽、头晕、倦睡、头痛、恶心、呕吐、神志不清. 表4-20 乙醇的理化性质及危险性识别 物质名称; 分子式; 分子量; 沸点; 熔点. 乙醇; C2H6O; 46; 79℃; 117℃. 闪点（开口）; 蒸汽压（20℃）; 引燃温度; 密度（水=1）; 爆炸下限. 13℃; 5.8kPa; 363; 0.79; 3.3（%/V/V）. 形状和溶解性; 无色透明液体，与水混溶。. 储存注意; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。. 健康危害; 咳嗽、头痛、疲劳、倦睡。灼烧感、头痛、意识模糊、头晕、神志不清。皮肤干燥，发红，疼痛，灼烧感。. ##### 表4-21 本项目建成后全厂风险物质识别及影响途径一览表 风险物质名称; 储存场所; 在建工程; 本项目; 厂区最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 影响途径. 润滑油; 油品储存区、设备在线; 0.05; 1.0; 1.05; 2500; 0.00042; 泄漏漫流至地面下渗影响土壤及地下水环境；泄漏影响大气环境引起火灾产生废气、消防废水等，影响大气环境和地下水环境；液体风险物质露天厂区泄漏事故经雨水管网外排污染水环境. 液压油; 0; 0.25; 0.25; 2500; 0.00010. 拉丝液; 在线量; 0; 9; 9; 10; 0.9. 废润滑油; 危废间; 0.3; 1.6; 1.9; 100; 0.01900. 废液压油; 0; 0.5; 0.5; 100; 0.00500. 油墨、油墨添加剂及油墨清洗剂（2-丁酮）; 生产车间、设备在线; 0; 0.01; 0.01; 10; 0.001. 油墨添加剂（乙醇）; 0; 0.0027; 0.0027; 500; 0.00001. 合计; --; 0.95; --. 7.2风险防范措施及应急措施 （1）环境风险防范措施 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施，风险物质储存区应有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求完成了设计及施工。厂区内油品储存区、危废暂存间、油墨等原材料储存区域、生产使用区等应保持地面平滑无开裂，采取设置防渗层等方式进行防渗处理，危废暂存间门口应设置围挡或斜坡，生产区门口可设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 （2）应急措施 其他风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。防止泄漏物泄漏厂区外，一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 （3）编制环境风险应急预案。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004挤出、交联、喷码废气排放口 | 非甲烷总烃 | 集气管道+两级活性炭+15米高排气筒（P4） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）：非甲烷总烃30mg/m3，去除效率90%要求 |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢最高允许排放浓度100mg/m3，最高允许排放速率0.26kg/h要求 |
|  |  | 氯乙烯 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯乙烯最高允许排放浓度36mg/m3，最高允许排放速率0.77kg/h要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准值：臭气浓度2000（无量纲）要求 |
|  | 厂界/车间界 | 非甲烷总烃 | 车间封闭，加强废气收集效率 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值中其他企业：非甲烷总烃2.0mg/m3，表3生产车间或生产设备边界：非甲烷总烃4.0mg/m3的要求，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中厂房外监控点1h平均浓度限值：非甲烷总烃6mg/m3，任意一次浓度限值：非甲烷总烃20mg/m3的要求。 |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2氯化氢周界外浓度最高点0.20mg/m3 |
|  |  | 氯乙烯 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2氯乙烯周界外浓度最高点0.60mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值：臭气浓度20（无量纲） |
| 地表水环境 | 退火冷却废水 | pH、COD、BOD5、SS | 循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目及限值中冲厕、车辆冲洗水质：pH6-9、BOD5≤10mg/L |
|  | 挤出冷却废水 | pH、COD、BOD5、SS | 循环使用，定期更换，更换下来的循环冷却废水用于厂区冲洗厕所 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目及限值中冲厕、车辆冲洗水质：pH6-9、BOD5≤10mg/L |
| 声环境 | 机械设备及风机运行产生的噪声 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，置于封闭的生产车间内，基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 一般固废：绞合、倒丝、并丝、屏蔽过程中的废铜丝；挤出绝缘、交联、挤出护套过程中产生的废包装袋；成缆过程中产生的废边角料；绕包过程中产生的废云母带、废绕包带；铠装过程产生的废钢带，火花试验、检验过程中产生的不合格品，研发过程、检验过程中的废样品；设备维修养护过程中的废模具；以上一般固废集中收集后外售废品回收站。 危险废物：废拉丝油、废清洗剂、废活性炭、废润滑油、废液压油分别装入特定容器中并加盖密封，与废包装瓶、废油桶暂存于危废间内，委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①重点防渗区：危废间应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。油品储存区、拉丝油储存区、油墨等喷码原材料储存区应进行基础防渗，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 ②一般防渗区：车间内使用油品设备下方设置铁质焊接托盘，无缝隙，不渗漏，确保润滑油、液压油不落地；车间内进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB16889执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - （1）环境风险防范措施 - 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施，风险物质储存区应有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求完成了设计及施工。厂区内油品储存区、危废暂存间、油墨等原材料储存区域、生产使用区等应保持地面平滑无开裂，采取设置防渗层等方式进行防渗处理，危废暂存间门口应设置围挡或斜坡，生产区门口可设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。 - （2）应急措施 - 其他风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。防止泄漏物泄漏厂区外，一旦泄漏至厂区外，企业应告知当地主管部门进行处理，启动上一级应急预案。 - （3）编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范化： ①废气排污口规范化：本项目共设1根排气筒。排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台，有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 ②废水排污口规范化：本项目不涉及。 ③噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 表5-1 排污口标志牌设置一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物储存; 表示危险废物储存处置场所. 5; 雨水排放口; 表示雨水向环境排放. 6; 污水排放口; 表示污水向环境排放. （3）环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 1.机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 2.机构职责 a贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； b建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况； c搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； d组织对基层环保员的培训，提高工作素质； e定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 （4）与排污许可环境管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业 38—电线、电缆、光缆及电工器材制造383—其他”，因此确定本项目为登记管理，应在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污许可手续的申领工作。 |

- 六、结论

本项目建设内容符合当前国家和地方的产业政策要求。项目拟建地区具备建设的环境条件，选址可行。施工期和运营期在采取有效防治措施的前提下，各项污染物均可控制在环境要求范围以内。在合理采纳和落实本评价提出的各项环保要求的基础上，项目的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0.276 | 0 |
|  | TVOC | 0 | 0 | 2.722 | 0 | 0 | 2.722 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 2.722 | 0.044 | 0 | 2.766 | +0.044 |
|  | 苯系物 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.00002 | 0 | 0.00002 | +0.00002 |
|  | 氯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.000002 | +0.000002 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0.680 | 0 | 0 | 0.68 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 2.484 | 0 |
|  | 废RO膜 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废铜丝 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废包装袋、废包装桶 | 0 | 0 | 8 | 3.0 | 0 | 11 | +3.0 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 5 | +5.0 |
|  | 废云母带 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废绕包带 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废钢带 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废样品 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废模具 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |  | 1 | +1.0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 4 | 5.124 | 0 | 9.124 | +5.124 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 废样品 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 废拉丝油 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | +13.2 |
|  | 废包装瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废清洗剂 | 0 | 0 | 0 | 0.00486 | 0 | 0.00486 | +0.00486 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 2.2 | +1.6 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | +0.5 |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①