唐曹审批环书〔2025〕1号

关于唐山文丰特钢有限公司2×224m2烧结机烟气超低排放升级改造及多污染物协同处置项目环境影响报告书的批复

唐山文丰特钢有限公司：

所报《唐山文丰特钢有限公司2×224m2烧结机烟气超低排放升级改造及多污染物协同处置项目环境影响报告书报批申请表》及相关材料收悉。结合专家评审意见，经研究，批复如下。

一、该项目位于唐山市曹妃甸中小企业园区唐山文丰特钢有限公司现有厂区内，建筑面积49510平方米，总投资56000万元（其中环保投资4928万元）。项目主要建设4台内热式反应器及相关配套辅助设施。2021年6月，我局批复了《唐山文丰特钢有限公司2×180m2烧结机烟气超低排放升级改造及多污染物协同处置项目环境影响报告书》(唐曹审批环书〔2021〕8号)。项目在实施过程中，为满足企业生产需要，内热式反应器处理能力增加。项目变更后，由每台烧结机配套建设1台1000t/h内热式反应器变更为每台烧结机配套建设2台600t/h内热式反应器。项目建成后，年协同处理除尘灰、市政污泥规模不变，仍为12万吨，年产余热蒸汽1013.76万吨。

唐山市曹妃甸区行政审批局以唐曹审批投资备〔2024〕192号文件为该项目备案。该项目符合《唐山市曹妃甸区曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）》《唐山市曹妃甸区曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》《曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）环境影响补充报告书》要求。项目实施将对生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）在设计、建设和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，采用国内外成熟可靠、技术先进、环境友好的工艺技术方案，选用优质装备和燃料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量，单位产品能耗须达到国内先进水平。

（二）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成的环境污染。选用低噪声施工机械、合理安排各类施工机械工作时间，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，施工废水回用或抑尘。施工期场地扬尘排放控制、监测须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中相关要求。

（三）严格落实各项大气污染物防治措施。根据各类废气污染物的性质分别采用合理高效的处理方式，处理设施的处理能力、效率应满足需求，排气筒高度须符合国家有关要求，确保大气污染物排放满足国家和地方有关标准要求。

上料系统上料废气，转运废气、原料除尘灰入仓废气分别经“集气装置+脉冲布袋除尘器”（4套）处理，一并通过15m高排气筒（2根）排放，颗粒物排放浓度须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中烧结机机尾、带式焙烧机机尾以及其他生产设备排放限值要求。原料预处理系统破碎和筛分废气、高位料仓入仓和缓冲仓入仓废气分别经“集气装置+脉冲布袋除尘器”（4套）处理，一并通过15m高排气筒（2根）排放，颗粒物排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中烧结机机尾、带式焙烧机机尾以及其他生产设备排放限值要求。污泥上料、贮存、转运废气引入内热式反应器内进行焚烧处理。当内热式反应器未运转时，污泥间恶臭气体经“集气装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒”处理，臭气浓度、NH3、H2S排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中限值要求。

内热式反应器进料废气经“集气装置+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒”处理，颗粒物排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1中烧结机机尾、带式焙烧机机尾以及其他生产设备排放限值要求。内热式反应器废气经“集气装置+SNCR-SCR脱硝装置+预脉冲布袋除尘器+CFB脱硫反应塔+脉冲布袋除尘器”（4套）处理，一并通过120m高排气筒（2根）排放，脱硫剂仓、脱硫灰仓、除尘灰仓及渣仓废气引入内热式反应器的脉冲布袋除尘器处理，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、铅及其化合物、二噁英类排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）中表1、表2、表3、表4烧结机头烟气排放限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放须同时满足《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》(唐政字〔2021〕82号)中相关要求。

加强生产各环节污染物无组织排放管理，采取车间封闭、设备密闭、设置喷淋装置、加强有组织收集等措施，颗粒物无组织排放须满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中限值要求，臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准限值要求。

项目实施后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别不得超过50.52吨/年、209.72吨/年、327.04吨/年。

（四）严格落实各项水污染防治措施。以“雨污分流、一水多用、达标排放”为原则，切实做好废水处理后回用工作，减少新鲜水用量和废水产生量。项目冷却系统定排水、脱盐水站外排水、纯水制备装置反冲废水用于钢渣处理生产线浊环水系统补水。生活污水依托现有厂区综合废水处理站处理后，全部在厂区综合利用。

落实分区防渗要求，新增的氨水罐区设置为重点防渗区，其他区域设置为一般防渗区。

（五）严格落实声环境保护措施。优化高噪声设备布局，优先选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用。废催化剂、废液压油、废润滑油、废油桶、检测废液、燃烧废气铅吸收废液、酸碱废包装物等危险废物按规定在厂区现有危险废物暂存间内暂存，定期交有相应资质的危险废物处置单位处理。现有危险废物暂存间可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。加强危险废物收集、出厂转移环节的环境管理和风险防范。

（七）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。项目建设完成后及时修订唐山文丰特钢有限公司突发环境事件应急预案，与我地政府、园区等应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（八）提高管理和运营水平，加大管理、技术人员培训力度，加强非正常工况下的生态环境保护工作。从生态环境保护角度制定完善的检修和维修操作规范，进一步降低非正常工况发生频次和污染物排放量。

（九）建立与项目生态环境保护工作需求相适应的环境管理制度，完善企业各项生态环境管理措施，加强生态环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的生态环境保护要求。

（十）严格落实施工期和运营期的污染源和环境监测计划。建立包括废气废水等各类污染源的监测管理体系。按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧》（HJ1205—2021）《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）及其他有关标准、规定要求，根据厂区平面布置、地下水流向和环境保护目标，合理设置监测点，制定环境监测计划并严格落实，建立污染源监测台账制度，对环境空气、土壤和地下水开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。一旦出现污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对生态环境的不利影响。

（十一）项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，认真落实施工期生态环境保护工作。按规定程序自行开展竣工环境保护验收。环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。竣工环境保护验收后运行3年至5年，应按规定开展环境影响后评价。

（十二）启动生产设施或实际排污之前，你公司应按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法履行排污许可证手续。

三、你单位在接到本批复后20个工作日内，须将批复后的环境影响报告书送唐山市生态环境局曹妃甸区分局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。定期向唐山市生态环境局曹妃甸区分局报告项目环境保护“三同时”完成情况。

四、该项目的环境保护“三同时”制度落实日常监管由唐山市生态环境局曹妃甸区分局负责。

唐山市曹妃甸区行政审批局

2025年1月9日

唐山市曹妃甸区行政审批局 2025年1月9日印发