审批意见： 唐曹审批环表〔2025〕9号 根据环评结论，结合工程环境影响特点及专家评审意见，经研究，批复如下。 - 唐山赛创新材料科技有限公司电子专用辅助材料研发及生产项目位于河北省唐山市曹妃甸国际生态工业园，厂址中心坐标东经118°25′39.106″，北纬 39°3′52.159″，总投资12000万元（其中环保投资5万元）。项目租用中日生态工业园环保基站 B5 栋厂房，主要购置单晶添加剂配制系统、多晶添加剂配制系统、抛光添加剂配制系统、MBR 膜一体机、反射密度计等设备等及相关配套辅助设施。项目建成后，达到年产单晶制绒添加剂7200吨、抛光添加剂7200吨、光伏添加剂1万吨的规模。项目实施将对生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。 二、项目实施过程中应重点做好以下工作： （一）运营期，人工倒入原辅料过程在封闭车间内进行，颗粒物经自然沉降后在车间内无组织排放。车间内设置1台工业吸尘器，用于清理车间地面降尘。加强生产各环节污染物无组织排放管理，颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。 （二）运营期，制纯水排水、生活污水经市政污水管网排至曹妃甸工业区起步区（北区）污水处理厂处理，废水水质须满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 电子专用材料间接排放限值及污水处理厂进水水质要求。 （三）运营期，严格按照有关规定，对固体废物实施分类收集和处理、处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废妥善处理，最大限度回收利用。厂区内不设置危险废物暂存间，做好设备维修时废润滑油的转移工作。 （四）运营期，项目建设应合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的减振、隔声等降噪措施。加强设备的日常维护和保养，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关要求。 （五）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。制定和完善突发环境事件应急预案，与我地政府、园区等应急预案做好衔接，按照规定报相关部门备案。配备必要的应急设备和物资，加大风险监测和监控力度，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。 （六）其他环境管理内容严格按环境影响报告表规定的措施进行落实。 三、项目实施后，二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制指标为：0吨/年、0吨/年、0.099吨/年、0.005吨/年。 四、建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和生态环境保护职责。项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实施工期和运营期的污染源和环境监测计划。项目竣工后，建设单位须按规定做好环境保护验收工作，验收合格后，项目方可正式投入生产。同时，应在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求办理相关手续。 五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告表。项目自批复之日起五年后方决定开工建设的，须将环评文件报我局重新审核。 六、你单位在接到本批复后20个工作日内，须将批复后的环境影响报告表送唐山市生态环境局曹妃甸区分局，同时定期向唐山市生态环境局曹妃甸区分局报告项目环境保护“三同时”完成情况，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。 七、该项目的环境保护“三同时”制度落实日常监管由唐山市生态环境局曹妃甸区分局负责。 （盖章） 2025年2月11日