- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目（一期）（重新报批）

建设单位（盖章）：唐山曹妃甸区国控城市更新有

限公司

编制日期： 二〇二四年十一月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目（一期）（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-130129-89-01-167710 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王帆 | 联系方式 | 19930046977 |
| 建设地点 | 河北省唐山市曹妃甸区 |  |  |
| 地理坐标 | 庙北路：起点坐标东经118°23′33.562″，北纬39°10′21.381″，终点坐标东经118°25′10.334″，北纬39°10′25.124″； 庙中路：起点坐标东经118°23′34.991″，北纬39°9′39.038″，终点坐标东经118°26′22.367″，北纬39°9′45.207″； 庙南路：起点坐标东经118°23′36.034″，北纬39°9′18.463″，终点坐标东经118°26′23.854″，北纬39°9′25.69″； 十里海南路：起点坐标东经118°26′24.221″，北纬39°7′45.899″，终点坐标东经118°28′0.897″，北纬39°8′18.076″； 通港西一路北段工程：起点坐标东经118°27′29.071″，北纬39°7′47.877″，终点坐标东经118°27′44.713″，北纬39°7′36.611″； 十里海中一路南段：起点坐标东经118°26′24.530″，北纬39°9′17.654″，终点坐标东经118°26′48.052″，北纬39°8′37.248″； 高标准厂房建设项目中心坐标118°23′57.760″，北纬39°9′33.168″； 1#低碳交通能源综合站中心坐标118°24′32.907″，北纬39°10′39.323″； 2#低碳交通能源综合站中心坐标118°29′41.516″，北纬39°6′20.497″。 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | E4813 市政道路工程建筑，K7010 房地产开发经营，F526 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业—119加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 £不予批准后再次申报项 £超五年重新审核项目 ■重大变动重新报批项 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 唐山市曹妃甸区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 唐曹审批投资核字[2022]15号 |
| 总投资（万元） | 98868.46 | 环保投资（万元） | 300 |
| 环保投资占比（%） | 0.30 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 527203.44 |
| 专项评价设置情况 | 表 1 项目专项设置情况 专项类别; 设置原则; 本项目情况; 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二 噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 且厂界外500米范围内有环境空 气保护目标的建设项目; 项目排放废气为 非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物排放; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽 罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排污水集中处理厂; 本项目不涉及生产废水、生活废水经化粪池预处理后，通过市政管网排入曹妃甸城区污水处理厂集中处理; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存 储量超过临界量的建设项目; 天然气存储量超过临界量; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要 水生生物的自然产卵场、索饵场、 越冬场和洄游通道的新增河道取 水的污染类建设项目; 本项目不属于新 增河道取水污染 类项目; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程 建设项目; 本项目不属于海洋工程; 无. 本项目风险物质涉及柴油、汽油、天然气等，其中天然气存储量超过临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1要求，需设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 1、规划文件名称：《曹妃甸中小企业园区总体规划》（2017-2030）； 审批机关：河北省人民政府； 审批文件名称及文号：河北省人民政府关于同意设立河北丰润等3个经济开发区的批复（冀政函[2011]104号）。 2、①曹妃甸工业区管委会组织编制了《曹妃甸工业区总体规划（2009-2020年）》，2011年11月，唐山市人民政府印发关于曹妃甸工业区总体规划（2009-2020年）的批复（唐政函[2011]175号）。 ②《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划》（2005-2030） 召集审查机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会； 审查文件名称及文号：《印发国家发展改革委关于审批曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划的请示的通知》（发改工业〔2008〕282号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评文件：《曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》 审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称及审查意见文号：《关于转送曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书的审查意见的函》（冀环环评函[2020]793号），2020年7月13日。 2、规划环评文件名称：曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书 规划环评审查机关：中华人民共和国环境保护部 审查文件名称及文号：关于曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书的审查意见（环审[2009]445号） 规划环评文件名称：曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告 规划环评审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：关于曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函（环办环评函[2019]334号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 曹妃甸中小企业园区：规划总面积74.54平方公里，东至一排干，西至青林公路、唐曹高速，南至长春路，北至新城大道。规划年限：基准年为2017年，规划近期2017-2025年，规划远期2026-2030年。产业发展方向：曹妃甸中小企业园将构筑“3-4-2”的产业结构体系。即3个基础产业：钢铁及深加工产业、先进装备制造业产业、无机化工产业；4个战略培育产业：新材料、新能源、节能环保、新能源汽车等高新技术产业，同时兼顾发展其它战略性新兴产业；2个重要配套产业：综合服务业（金融和商业服务、生活配套服务）、现代物流及加工（物流服务和产品加工）。 曹妃甸循环经济示范区：规划总面积380km2，其中陆域面积约310km2，水域面积70km2。功能定位为：能源、矿石等大宗货物的集疏港、新型工业化基地、商业性能源储备基地和国家级循环经济示范区。现状已形成1区（临港商务区）8园（石化基地、钢电园区、装备园区、新兴园区、中日园区、中日韩循环经济园区、港口物流园、综合保税区）产业布局。 装备产业园定位为：发展以海洋工程船舶、港口机械、发电设备、冶金设备、工程机械、矿山机械及大型矿石等大型重型装备制造业和保税港等主导职能。 本次项目建设内容为：园区庙北路、庙中路、庙南路、十里海南路（宏途路至通港西路）、通港西一路北段工程、十里海中一路南段、高标准厂房（仅建设标准厂房，不参与生产）和低碳交通能源综合站2座，其中2#低碳交通能源综合站位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区；其余建设内容均位于曹妃甸中小企业园区。本次项目为园区基础设施配套提质升级项目，道路工程均已取得用地预审与选址意见书，其余建设内容均已取得唐山市曹妃甸区自然资源和规划局出具的规划用地意见复函及曹妃甸装备制造园区管理委员会（曹妃甸中小企业园区管理由装备制造园区管理委员会承担）同意项目建设的说明，符合园区相关规划。 2、规划环境影响评价结论符合性分析 表1-1 与曹妃甸中小企业园区总体规划结论符合性分析一览表 序号; 规划环评结论; 本项目; 符合性. 1; 大气环境影响污染防治对策与措施：（1）发展清洁能源，改善能源结构；（2）提高能源利用率，合理控制能源消耗总量；（3）采用先进的末端治理技术，实现污染物达标排放。; 本项目生产工序不用热；汽油储罐设置三次油气回收系统，加强管理，污染物达标排放。; 符合. 2; 废水污染防治措施： - 地表水环境影响减缓措施：①建设污水处理厂和中水设施，减少污染物排放；②限制入园项目，加强工业节水；③加强企业的废水治理及管理； - 地下水环境影响减缓措施：①控制污染源，减少污染物排放量；②防止污染物进入地下水；③加强地下水资源管理，限制地下水的过量开采；④加强园区下游地下水的监控、监测。; 项目运营期生活污水经管网排入园区污水处理厂处理；不会对地表水产生影响；根据工程性质分区设置防渗措施，防止地下水污染；项目用水由园区供水系统提供。; 符合. 3; 噪声污染防治措施： - 施工期噪声减缓措施：①限制施工设备和施工时间；②采取隔声降噪措施；③加强监督管理； - 工业噪声治理措施：①合理布局；②控制噪声源；③加强管理； - 交通噪声防治措施：①合理规划和建筑物合理布局；②控制汽车鸣笛噪声；③公路两侧种植绿化防护林带。; 施工期：（1）使用商品混凝土，减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。（2）施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间(22：00-06：00)运输，避免沿途出现扰民现象。 （3）严格操作流程，降低人为噪声。（4）本项目应对推土机、挖掘机等设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，以减少机械运行噪声。（5）合理布置施工场地，设置围挡。 运营期：项目采用低噪声设备、基础减震、隔声等措施。; 符合. 4; 固废综合治理对策与措施： - 一般工业固体废物处置对策：①改革生产工艺；②物质的循环利用和综合利用；③处置措施； - 危险废物处置对策：①分类管理；②分类收集、贮存；③按照《危险废物污染防治技术政策》要求遵循危险废物减量化、资源化和无害化原则进行综合利用和无害化处置。 - 生活垃圾的处置：园区内各企业、生活办公区均设置垃圾分类收集设施，由环卫部门统一进行收集后，经转运站送至垃圾填埋场或焚烧处置。; 施工期建筑垃圾及弃土转运至指定地点，项目不设置弃土场，弃土随产随清； 运营期交通能源综合站储罐清理油泥及清罐废水委托有资质单位清掏并外运，厂区不设置危险废物暂存间，随产随清；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。; 符合. 表1-2 曹妃甸循环经济示范区规划环评跟踪评价结论符合性分析一览表 序号; 规划内容; 本项目; 结论. 1; 工业布局由原来的一区六组团（临港商务区、港口物流组团、煤盐化组团、高新技术组团、钢铁产业组团、石化组团），调整为一区八园（临港商务区、综合保税区、装制造园、新兴产业园、中日生态园、中日韩循环经济区、钢电产业园、石化基地、港口物流园），新兴产业园、中日生态园与临港商务区用地调整，钢铁、石化园区用地互调。; 项目2#低碳交通能源综合站位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，属于园区基础设施配套提质升级工程; 符合. 2; 工业区发展缓慢导致排水、供热、中水等管网设施建设严重滞后，个别企业污水自行处置、供暖及生产类锅炉自建；污水处置发生重大变化，首钢、华电等企业污水自处，污水厂进入量极低，南区、北区污水厂能力利用率不足1%；危险废物均采用远距离跨域处置的模式，风险性较高，亟待开展基础设施规划修编。; 运营期项目废水主要为交通能源综合站职工生活污水，经市政污水管网，排入园区污水处理厂；储罐清理油泥及清罐废水委托有资质单位清掏并外运，厂区不设置危险废物暂存间，随产随清；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置; 符合. 3; 优化固体废物处理模式，危险废物就近处理。建议石化基地近期不建危废处理中心，待曹妃甸区危险废物处置中心投入运营后，近期应优先考虑由该中心进行处置，远期小批量、危险系数低的危险废物，可协调考虑区域内运输距离近、运输条件优越的处理单位或适时推动危险废物处置中心扩建。; 符合. 4; 重点针对钢铁、电力、煤化工等行业开展现状污染物减排，开展工序脱硫脱硝改造；建设绿色生态港口，加强船舶燃油、岸电建设、货车集疏运替代、燃油标准提升等管控；针对焦化、装备制造及石化基地，全面开展VOCs集中整治; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程，交通能源综合站设置三次油气回收系统，保障废气达标排放。; 符合. 5; 建立工业企业土壤及地下水影响分级管理制度，以石化、化工、钢铁等排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点。加强工业区土壤和地下水环境监测能力建设。逐步开展场地调查工作，摸清重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。加强土壤和地下水污染风险防范体系建设。; 该项目严格落实分区防渗措施; 符合. - 3、规划环评跟踪评价审查意见符合性分析 《曹妃甸中小企业园区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》2020年7月13日通过河北省生态环境厅审查（冀环环评函[2020]793号），《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》于2019年3月29日取得了生态环境部办公厅意见的函（环办环评函【2019】334号），项目建设与园区意见符合性分析如下： 表1-3 与曹妃甸中小企业园区规划环评审查意见符合性分析一览表 序号; 审查意见; 本项目; 结论. 1; 按照《关于加快推进生态文明建设的意见》要求，结合园区经济、社会和资源环境状况，以推进生态环境质量改善及推动产业转型升级为目标，在环境保护与发展中贯彻保护优先的要求。园区在全面落实各项环保措施、采纳规划调整建议的基础上，该规划 具有环保可行性。; 本项目加强废气管控措施，达标排放；废水主要为生活污水，经市政污水管网，排入园区污水处理厂；固废合理处置，不外排。; 符合. 2; 统筹区域内工业余压、余热、固废、冷能、海水淡化等资源化利用，促进物料的循环利用与能源的梯级利用，最大限度减少园区生产过程中物质、能量和水的消耗，使园区对环境的影响最小化; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程。; /. 3; 严控按照环评报告书提出的“三线一单”管理要求，以资源利用上线、环境质量底线为约束，入区企业应符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年本）》（冀政办发[2015]7号）等文件规定要求。严格落实环评报告中生态环境准入清单要求。; 本项目符合规划环评报告书提出的“三线一单”管理要求，符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]24号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件规定要求。项目符合规划环评报告书中生态环境准入清单的要求。; 符合. 4; 加强空间管制，优化生态空间和生态空间，园区应重点关注对曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区和曹妃甸新城的影响，实施严格的环境准入，控制污染物排放总量和环境风险; 本项目不在保护区实验区内，不在保护区范围内，也不占用周边控制区，位于规划园区内，符合环境准入要求，环境风险在可控范围内; 符合. 5; 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，选址符合性分析、区域大气环境容量、配套基础设施可行性可适当简化；重点开展项目准入条件符合性、工程分析、布局合理性、环保措施的可行性、污染物排放与总量控制指标、大气环境防护距离符合性、清洁生产水平分析，并关注园区基础社会及应急体系保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程，符合园区准入条件。; 符合. 6; 注重园区发展与区域资源承载力相协调，统筹规划建设园区配套的基础设施。园区生产用水来自陡河水库和滦下灌区干渠，再生水源来自曹妃甸城区再生水厂和园区规划的两座东、西区污水处理厂（再生水厂），工业水厂应于2020年底前完成建设并投资，不得新建取用地下水项目; 本项目用水由园区供水系统提供。; 符合. 7; 鼓励园区提高清洁能源汽车运输比例或实现大宗物料铁路运输，结合铁路相关规划和地方发展需求，按照国家对重点行业配套铁路运输的要求，尽快规划、实施并完善铁路运输系统，优化区域运输方式，减轻公路运输产生的不利环境影响。暂不能实现铁路运输的现有涉及大宗物料运输的重点企业应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输。; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程; /. 表1-4 与曹妃甸循环经济示范区跟踪评价审查意见符合性分析一览表 序号; 规划内容; 本项目; 结论. 1; 根据国家及京津冀发展战略，结合唐山市和曹妃甸区相关规划对示范区发展定位和要求，加强与京津冀战略环评成果的衔接，加快主导产业的规模化和集约化，深入推进示范区循环化、绿色化发展，加强能源梯级利用和中水回用，严格控制煤炭消费总量，落实区域环境质量改善的目标要求; 本项目配套建设废气、废水、噪声治理措施，各污染物均达标排放；固废妥善处置; 符合. 2; 落实国家关于加强渤海生态环境保护及围填海管理等要求，加强海域生态环境保护。加强示范区内生态隔离带、绿廊等生态空间的环境管控。积极引导产业集中优化布局，避免产业发展对人居环境安全的不良影响; 本项目2#低碳交通能源综合站位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，属于园区基础设施配套提质升级工程; 符合. 3; 示范区项目建设、环境管理应落实《报告》生态环境准入清单的要求。不满足生态环境准入清单的已建项目，应制定并落实整改方案; 本项目不属于曹妃甸工业区规划产业禁止及限制准入环境负面清单内项目。; 符合. 4; 根据各阶段环境质量底线目标，加强示范区污染物排放总量管控，落实区域内现有污染物减排任务和措施，减少污染物的排放量; 项目对排放的污染物根据当地环保现行要求进行控制。区域随着唐字[2021]5号“退后十”方案的实施，区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量将逐渐减少，环境逐步改善。; 符合. 5; 健全示范区环境监测和环境管理体系。加强挥发性有机物等特征因子自动监测；强化重点企业监督监控及环境信息公开；加强示范区环境管理队伍建设; 评价提出了环境监测计划、环境管理要求、信息公开要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。且本项目已取得由唐山市曹妃甸区行政审批局出具的“关于曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目（一期）项目核准的批复”，核准文号：唐曹审批投资核字[2022]15号（见附件）。 因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）与（环环评【2016】150号）文件符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 根据河北省生态保护红线，划定唐山市生态保护红线总面积为1383.02公顷（剔除重叠面积），占唐山市国土总面积的9.74%。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区。河北省海岸海域生态保护红线主要分布于秦皇岛、唐山、沧州市的沿海地区，面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。 曹妃甸区包括2个红线区：曹妃甸区湿地鸟类省级自然保护区红线区、曹妃甸区沙河河滨岸带敏感红线区。 曹妃甸湿地鸟类自然保护区介绍： 曹妃甸湿地鸟类自然保护区位于曹妃甸区西南部，第四农场、第七农场和第十一农场境内，主要位于第七农场、第十一农场境内，东靠双龙河，南面、西面与南堡百里盐场沉淀池接壤，北依唐曹高速公路，地理坐标北纬39°9′24"-39°14′28"，东经118°15´42"-118°23′24"。曹妃甸湿地鸟类自然保护区行政主管部门为曹妃甸湿地鸟类自然保护区管理处。保护区历次名称分别为：2004-2005年为湿地与鸟类自然保护区，2005-2014年为唐海湿地和鸟类省级自然保护区，2014年至今为曹妃甸湿地鸟类自然保护区。 曹妃甸湿地鸟类自然保护区总面积10081.4hm2。其中，核心区3504hm2，缓冲区1503hm2，实验区5074.4hm2。根据《自然保护区类型与级别划分原则》(GB/T14529-93)，曹妃甸湿地鸟类自然保护区属于以鸟类及其栖息地保护为主的野生动物类型自然保护区。保护区主要保护对象包括：①众多的珍稀水禽，包括9种I级国家重点保护及41种II级国家重点保护鸟类，以及大量的鸻形目鸟类；②为鸟类提供丰富食物和栖息场所的滨海湿地生态系统。 本项目建设内容中2#低碳交通能源综合站位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，其余建设内容均位于曹妃甸中小企业园区，均不在生态保护红线范围内，其中：1#低碳交通能源综合站距离曹妃甸生态保护红线约2.4km，2#低碳交通能源综合站距离曹妃甸生态保护红线约10.5km，标准厂房距曹妃甸生态保护红线约1.5km，满足生态保护红线要求。 图1-1 项目选址与生态红线相对位置关系图 ②环境质量底线 根据唐山市生态环境局发布的2022年唐山市环境状况公报可知，项目所在区域环境空气质量现状监测因子臭氧不能满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中二级标准要求。依据《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》（唐字[2021]5号），唐山将采取“打好六场硬仗、实施五项工程、开展十个专项行动”，全力改善环境空气质量。随着该方案的实施，区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量将逐渐减少，区域环境逐步改善。 本项目施工期施工扬尘经采取措施后满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准要求；机械尾气达标排放；施工期无废水外排；施工期选用低噪声、低振动的施工机械设备，合理安排施工时间，减少对周围敏感点噪声影响，施工期间固废妥善处置，施工期影响短，且随着施工期结束而终止。项目施工期排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 本项目运营期无生产废水直接外排环境，废气及噪声采取严格的治理措施后，污染物均能达标排放；固体废物均能合理处置，经分析项目的实施对区域环境质量影响较小，项目产生的污染物采取环评中的环保措施后，不会对环境质量底线产生冲击。 ③资源利用上线 本项目为园区基础设施配套提质升级工程，项目营运过程中将消耗一定量的电、水等资源，均来源于园区市政工程，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 本次项目建设内容为：园区庙北路、庙中路、庙南路、十里海南路（宏途路至通港西路）、通港西一路北段工程、十里海中一路南路、高标准厂房（仅建设标准厂房，不参与生产）和低碳交通能源综合站2座，其中2#低碳交通能源综合站位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区；其余建设内容均位于曹妃甸中小企业园区。本次项目为园区基础设施配套提质升级项目，园区已出具同意项目建设意见，不属于环境准入负面清单建设项目。 经以上分析可知，项目符合“三线一单”的要求。 （2）与（唐政字[2021]48号）文件符合性 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号），本项目位于重点管控单元，唐山市环境管控单元分布图见附图5，项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析见表1-5。 表1-5 项目与唐山市环境准入负面清单符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线区; 空 间 布 局 约 束; 禁止 类管 控要 求; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，由省级人民政府组织论证，提出调整方案，经环境保护部、国家发展改革委会同有关部门提出审核意见后，报经国务院批准。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。; 本项目2#低碳交通能源综合站位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区；其余建设内容均位于曹妃甸中小企业园区，不在河北省生态红线区域保护规划区域内。; 符合. 一般生态空间; 总体要求; 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4 大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业违规新增产能。 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、加大工业炉窑淘汰力度。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程，不涉及炉窑等建设内容。; 符合. 大气环境; 空间布局约束; 1、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 2、加大工业炉窑淘汰力度。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 3、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程，不涉及炉窑等建设内容；项目对排放的污染物根据当地环保现行要求进行管控；区域随着唐字[2021]5号“退后十”方案的实施，区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量将逐渐减少，环境逐步改善。; 符合. 污染物排放管控; 12、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。实施城市土地硬化和复绿，开展国土绿化行动。加强道路扬尘综合整治。; 要求项目施工期严格按照现行要求采取扬尘防治措施。; 符合. 资源开发利用; 1、对新增耗煤项目实施减量替代。 2、提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、加强重点能耗行业节能。持续开展重点企业能效对标提升，在钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业实施能效“领跑者”行动，引导企业对标提升，实施高耗煤行业节能改造，推广中高温余热余压利用、低温烟气余热深度回收、空气源热泵供暖等节能技术，推进能量系统优化，提升能源利用效率。 4、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程，不涉及生产用热等。; 符合. 土壤及地下水环境; 空间布局约束; 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程，均位于工业园区内。; 符合. 污染排放管控; 严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，排放量不降反升的地区暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; 本项目不涉及重金属。; 符合. 环境风险管控; 危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。; 本项目危险废物按照相关规定进行管理; 符合. 产业总体布局要求; 空间布局约束; 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》相关要求。 2、严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3、严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等违规新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 4、唐山市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。限时完成各县（市、区）建成区内现有钢铁、造纸、石油化工、制革、印染、食品发酵、化工等污染较重企业的搬迁改造或依法关闭。 5、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替换。上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的流域区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目。; 本项目为园区基础设施配套提质升级工程，均位于工业园区内。满足相关产业政策要求，已取得核准批复。; 符合. ZH13020020008; 曹妃甸区; 重点管控区; 曹妃甸南工业区与城镇用海区; 空间约束; 1、禁止新增填海造地，允许适度改变海域自然属性。 2、严格控制毗邻周边海洋保护区、人口集聚区等地布局高风险、高污染项目。 3、严格控制高污染、高耗能、高生态风险和资源消耗型项目用海。; 本项目不属于高风险、高污染项目。; 符合. 污染物排放; 1、强化污染物控制，提高粉尘、废气、油污、废水处理能力，实施废弃物达标排放；执行不劣于三类海水水质质量标准，不劣于二类海洋沉积物和海洋生物质量标准。 2、建立全过程工业污染排放监管体系，推动循环经济建设。; 本项目废气经处理后高空排放；生活污水排入园区市政污水管网。; 符合. 环境风险防控; 1、加强船舶溢油等环境风险防范，降低对毗邻海洋生态敏感区、亚敏感区的影响。 2、加强石化、钢铁等重化行业监管，保障海域生态环境安全。; 本项目属于园区基础设施配套提质升级工程，均位于工业园区内，无船舶溢油风险。; 符合. 综上所述，建设项目符合“三线一单”相关要求。 3、选址符合性分析 本项目建设内容中2#低碳交通能源综合站位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，根据唐山市曹妃甸区自然资源和规划局出具的2#低碳交通能源综合站规划用地意见复函，其选址范围不占用生态保护红线，不占耕地、林地、湿地，符合曹妃甸区加油加气站规划，占地为建设用地。其余建设内容均位于曹妃甸中小企业园区，根据唐山市曹妃甸区自然资源和规划局出具的2#低碳交通能源综合站规划用地意见复函，项目选址范围不占用生态保护红线，不占耕地、林地、湿地，符合土地利用总体规划，占地为建设用地；根据唐山市曹妃甸区自然资源和规划局出具的高标准厂房规划用地意见复函，其选址符合现行土地利用总体规划，符合《曹妃甸中小企业园区总体规划》，规划地类为工业用地；曹妃甸装备制造园区管理委员会（曹妃甸中小企业园区管理由装备制造园区管理委员会承担）已出具关于同意建设高标准厂房及2座低碳能源综合站项目的说明，同意上述建设内容选址。其余道路工程（庙北路、庙中路、庙南路、十里海南路（宏途路至通港西路）、通港西一路北段工程、十里海中一路南段）已取得唐山市曹妃甸区自然资源和规划局颁发的建设项目用地预审与选址意见书，符合国土空间用途管制要求。 项目园区道路工程两侧200m范围内无环境敏感点；高标准厂房建设项目北侧为庙中路，东侧、南侧为空地，西侧为北京金隅公司，周围500m范围内无环境敏感点；1#低碳交通能源综合站北侧、东侧、西侧均为空地，西侧为十里海中二路，周围500m范围内无环境敏感点；2#低碳交通能源综合站东北侧为A5路，东南侧为停车场，西南侧为唐山冀东发展机械设备制造有限公司预留用地（现状空地），西北侧滨海路，周围500m范围内无环境敏感点。本次项目为园区基础设施配套提质升级工程，项目建设符合园区发展规划，不在园区环境准入负面清单内；项目所在区域附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 因此，本项目选址合理。 4、环境保护规划分析 将国家及地方生态环境保护规划与本项目内容对比，结果见表1-6。 表1-6 各生态环境保护规划符合性分析 名称; 相关要求; 本项目; 结论. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气 [2017]121 号); 严格按照 排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设 油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。; ①本项目设置三次油气回收系统，即卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气排放处置装置。非甲烷总烃可达标排放。 ②已安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号; 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集; ①项目卸油、储油和加油时排放的油气采用密闭的三次油气回收系统。 ②卸油应采用浸没式，储罐为埋地油罐，采用电子式液位计进行液位测量 ③加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。. 《关于进一步做好涉VOCs行业环保监督管理的通知》唐气领办〔2019〕16 号; 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，推进加油站、储油库、油罐车为重点，深化汽油储运销油气回收治理工作。; 本项目设置三次油气回收系统，即卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气排放处置装置。非甲烷总烃可达标排放。. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）; 加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。; 本项目油罐采用双层油罐。; 符合. 《关于印发＜加油站地下水污染防治技术指南（试行）＞的通知》（环办水体函[2017]323号）》; 为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。. 根据表1-6分析结果可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121 号)、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》环大气〔2020〕33号、《关于进一步做好涉 VOCs 行业环保监督管理的通知》（唐气领办〔2019〕16 号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《关于印发＜加油站地下水污染防治技术指南（试行）＞的通知》（环办水体函[2017]323号）》中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目由来 随着京津冀协同发展进一步深化，曹妃甸区已进入一个发展新阶段。曹妃甸循环经济示范区装备制造园区和曹妃甸中小企业园区（曹妃甸中小企业园区管理由装备制造园区管理委员会承担）目前面临协调公共基础设施建设与产业发展、协调城市功能提升与产业发展、协调经济发展的新动能与旧动能的挑战。因此，唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司拟投资98868.46万元在曹妃甸循环经济示范区装备制造园区和曹妃甸中小企业园区实施园区基础设施配套提质升级项目（一期），进一步提升城市能级。 《曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目（一期）环境影响评价报告表》于 2022年5 月31日取得唐山市曹妃甸区行政审批局的批复（唐曹审批环表[2022]34号）。由于企业在规划、施工前发现碳交通能源综合站汽油、柴油储罐储存量增加，1#低碳交通能源综合站汽油储量由原来的40m³增至 80 m³，柴油储量由原来的20m³增至100m³，2#低碳交通能源综合站汽油储量由原来的40m³增至80m³，柴油储量由原来的30m³增至100m³，储存能力增大 30%以上。按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020]688 号）的相关规定，判定项目属于重大变动， 因此本次重新报批项目的环境影响报告表 项目变动情况与重大变动清单对照分析见下表。 表 2-1 项目与“污染影响类建设项目重大变动清单”对照情况 类别; 重大变动清单; 变动情况分析; 环境影响变化 程度; 是否重 大变更. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 无变动; --否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大 30%以上; 物料存储能力增加 30%以上; 1#低碳交通能源综合站汽油储量由原来的40m³增至80m³，柴油储量由原来的20m³增至100m³，2#低碳交通能源综合站汽油储量由原来的40m³增至80m³，柴油储量由原来的20m³增至100m³; 是. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 无变动; --; 否. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、 处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量 增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；区域臭氧不达标；储存量增加，挥发性有机物排放量增加；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的; 无变动; --; 否. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 无变动; --; 否. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加 10%及以上的; 无变动; --; 否. 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的; 无变动; --; 否. 环境保护措施; 8 废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的; 无变动; --; 否. 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 无变动; --; 否. 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为 有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的; 无变动; --; 否. 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 无变动; --; 否. 12 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 无变动; --; 否. 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 无变动; --; 否. 综上分析，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，生产、处置或储存能力增大 30%以上。属于重大变动，需重新报批。 本项目主要建设内容包括园区道路建设、高标准厂房建设及低碳交通能源综合站建设等，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，项目道路工程建设属于“五十二、交通运输业、管道运输业—131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）—其他”，应填报编制环境影响登记；高标准厂房建设属于“四十四、房地产业—97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”，不需要办理环评手续；低碳交通能源综合站建设属于“五十、社会事业与服务业—119加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站”，应编制环境影响报告表。 为此唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。我公司评价人员在现场踏勘、监测和资料收集等基础上，根据环境影响评价技术导则及其它有关文件，重新编制了该项目的环境影响报告表，报请环评审批主管部门审查，为项目的实施和管理提供参考依据。 - 二、项目概况 - 1、项目名称 曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目（一期）（重新报批）。 - 2、建设单位 唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司。 - 3、建设性质 新建（重新报批）。 - 4、项目投资 本项目总投资98868.46万元，其中环保投资300万元，占总投资的0.30%。 - 5、建设地点 本项目位于河北省唐山市曹妃甸区，项目建设园区道路工程（庙北路、庙中路、庙南路、十里海南路（宏途路至通港西路）、通港西一路北段工程、十里海中一路南段）、曹妃甸装备制造产业园区高标准厂房和低碳交通能源综合站2座，其中2#低碳交通能源综合站位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区；其余建设内容均位于曹妃甸中小企业园区。具体各工程地理位置坐标如下： （1）园区道路工程 庙北路：起点坐标东经118°23′33.562″，北纬39°10′21.381″，终点坐标东经118°25′10.334″，北纬39°10′25.124″；庙中路：起点坐标东经118°23′34.991″，北纬39°9′39.038″，终点坐标东经118°26′22.367″，北纬39°9′45.207″；庙南路：起点坐标东经118°23′36.034″，北纬39°9′18.463″，终点坐标东经118°26′23.854″，北纬39°9′25.69″；十里海南路：起点坐标东经118°26′24.221″，北纬39°7′45.899″，终点坐标东经118°28′0.897″，北纬39°8′18.076″；通港西一路北段工程：起点坐标东经118°27′29.071″，北纬39°7′47.877″，终点坐标东经118°27′44.713″，北纬39°7′36.611″；十里海中一路南段：起点坐标东经118°26′24.530″，北纬39°9′17.654″，终点坐标东经118°26′48.052″，北纬39°8′37.248″；园区道路工程属于曹妃甸中小企业园区规划道路，道路两侧200m范围内无环境敏感点。 高标准厂房中心地理位置坐标：东经118°23′57.760″，北纬39°9′33.168″；位于曹妃甸中小企业园区，厂址北侧为庙中路，东侧、南侧为空地，西侧为北京金隅公司，周围500m范围内无环境敏感点。 1#低碳交通能源综合站中心地理位置坐标：东经118°24′32.907″，北纬39°10′39.323″；位于曹妃甸中小企业园区，场址东、南、北侧均为空地，西侧为十里海中二路，周围500m范围内无环境敏感点。 2#低碳交通能源综合站中心地理位置坐标：东经118°29′41.516″，北纬39°6′20.497″；位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，场址东北侧为A5路、东南侧为停车场、西南侧为唐山冀东发展机械设备制造有限公司预留用地（现状空地）、西北侧滨海路，周围500m范围内无环境敏感点。 项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - 6、项目占地 本项目总占地面积527203.44m2，具体各建设项目占地情况见表2-1。项目已取得《建设项目用地预审意见与选址意见书》（用字第130230202200011号）、（用字第130230202200012号）、（用字第130230202200013号）、（用字第130230202200015号）、（用字第130230202200005号）、（用字第130230202200006号），《关于曹妃甸装备制造产业园区标准厂房规划用地意见的复函》、《关于低碳交通能源综合站规划用地意见的复函》、《关于2#低碳交通能源综合站规划用地意见的复函》等批准文件。 表2-2 项目占地情况 建设内容; 占地面积; 占地类型; 备注. 道路 工程; 庙中路续建工程; 100691.88m2; 建设用地; 西起青林公路，东至十里海中一路. 庙南路工程; 99728.22m2; 建设用地. 庙北路工程; 58940.24m2; 建设用地. 十里海南路工程; 94901.88m2; 建设用地; 西起宏途路，东至通港西路. 十里海中一路南段; 56473.32m2; 3972m2; 建设用地. 14736m2; 建设用地. 37765.32m2; 建设用地. 通港西一路北段; 12397.6m2; 建设用地; 通港西一路. 高标准厂房工程; 128亩（85654.19m2）; 工业用地. 1#低碳交通能源综合站; 15亩（9097.97m2）; 建设用地. 2#低碳交通能源综合站; 15亩（9318.14m2）; 建设用地; 曹妃甸循环经济示范区装备制造园区. 合计; 527203.44m2; /; /. 7、建设内容及规模 本项目主要建设内容包括园区道路工程、高标准厂房工程及低碳交通能源综合站。 （1）园区道路工程：主要为庙北路、庙中路、庙南路、十里海南路（宏途路至通港西路）在现状上进行续建，新建通港西一路北段工程、十里海中一路南段；道路全长约15km，包括道路工程、给排水、电力、通信、燃气、热力等管网设施工程，绿化工程及照明工程。 （2）高标准厂房项目建设内容：主要建设高标准定制厂房区、智能仓储中心和综合服务区等，并配套道路、绿化、停车场、给排水和变配电等辅助工程。本次项目仅建设建构筑物，不进行生产作业，入驻企业根据相关文件另行开展环境影响评价工作。 （3）低碳交通能源综合站主要建设内容：建设2座集加油、加气、加氢、充电和配套服务功能为一体的低碳交通能源综合站，单座综合站设计加油能力为6000t/a，加气能力8000t/a，加氢能力145t/a，年充电能力58000台/a。 1#低碳交通能源综合站建设2座30m3汽油罐、1座20m3汽油罐、2座50m3柴油罐、1座60m3LNG立式储罐、1座9m3储氢罐，2个长管拖车位；2#低碳交通能源综合站建设2座30m3汽油罐、1座20m3汽油罐、2座50m3柴油罐、1座60m3LNG立式储罐、1座12m3储氢罐，2个长管拖车位。 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.23的要求，1#低碳交通能源综合站总容积为130/240+60/180+800/8000=0.974＜1，2#低碳交通能源综合站总容积为130/240+60/180+1000/8000=0.999＜1，项目2座低碳交通能源综合站属于一级加油加气高压储氢合建站。 合建站等级划分标准见下表。 表2-3 合建站等级划分 单位：m3 合建站等级; 油罐和LNG储罐总容积、氢气总储量计算公式（m3）. 一级; VO1/240+VLNG1/180+GH1/8000≤1. 二级; VO2/180+VLNG2/120+GH2/4000≤1. 项目主要建设内容见表2-4。 表2-4 项目主要建设内容一览表 类别; 工程组成; 建设内容. 主体工程; 道路 工程; 庙中路续建工程; 道路：西起青林公路，东至十里海中一路。道路长度4.033km，红线宽度25米；设计速度40km/h；双向2车道。 景观：新建段-增加沿路绿化、完善步行铺装及街道设施。 路灯：新建智慧路灯400基。 给排水：新建给排水管网。 建设通信、燃气、热力管网。 建设涵洞4座。. 庙南路续建工程; 道路：西起青林公路，东至十里海中一路。道路长度4.035公里，红线宽度25米；设计速度40km/h；双向2车道。 景观：增加沿路绿化、完善步行铺装及街道设施。 路灯：新建智慧路灯400基。 给排水：新建给排水管网。 建设通信、燃气、热力管网。 建设涵洞11座。. 庙北路续建工程; 道路：西起青林公路，东至十里海中路。道路长度2.62km，红线宽25米；设计速度40km/h；双向2车道。 景观：增加沿路绿化、完善步行铺装及街道设施。 路灯：新建智慧路灯260基。 给排水：新建给排水管网。 建设通信、燃气、热力管网。 建设涵洞5座。. 十里海南路（宏途路至通港西路）续建工程; 道路：西起宏途路，东至通港西路，全长2.58km，红线宽40米；设计速度50km/h（下穿铁路段30km/h）；双向6车道。 景观：增加沿路绿化、完善步行铺装及街道设施。 路灯：新建智慧路灯255基。 给排水：新建给排水管网。 建设通信、燃气、热力管网。 建设涵洞2座。. 十里海中一路南段新建工程; 道路：北起十里海西路，南至宏远路，全长1.3km，红线宽40米；设计速度50km/h；双向6车道。 景观：增加沿路绿化。 路灯：新建智慧路灯130基。 给排水：新建给排水管网。 建设通信、燃气、热力管网。 新建桥梁1座，跨规划河道，桥梁总长80米，总宽36.02米，共两幅，单幅宽18米，两幅间缝隙宽0.02米。. 通港西一路北段新建工程; 道路：通港西一路北段道路全长0.5km，红线宽25米；设计速度40km/h；双向2车道。 景观：增加沿路绿化、完善步行铺装及街道设施。 路灯：新建智慧路灯50基。 给排水：新建给排水管网。. 高标准厂房工程; 1#仓配一体化库; 1座，3层（地上2层、地下1层），混凝土框架，建筑面积4864.48m2。. 2#综合楼; 1座，2层，混凝土框架，建筑面积4406.84m2。. 3#厂房; 1座，1层，钢结构，建筑面积19002.08m2。. 4#厂房; 1座，1层，钢结构，建筑面积27970.28m2。. 1#门卫; 1座，1层，混凝土框架，建筑面积50m2。. 2#门卫; 1座，1层，混凝土框架，建筑面积25m2。. 消防水池（地下）; 477.64m2. 总建筑面积56796.32m2。. 1#低碳交通能源综合站; 站房; 1座，建筑面积169.83m2，内设办公室、配电箱、便利店和值班室，主要用于营业办公。. 附属服务用房; 1座，建筑面积486.0m2。. 加油罩棚; 1座，建筑面积526.5m2，螺栓球网架结构，设置6座加油、加气岛。. 充换电站; 1座，建筑面积520m2，主要用于机动车充换电。一体化设备（自带维护结构）。. 防护堤; 11.22×7.2m，承受所纳液体的静压及温度变化的影响，且不渗漏。. 总建筑（构筑）物占地面积1875.43m2，总建筑面积1702.33m2。. 消防工程. 消防一体化设备; 8×7×3m. 2#低碳交通能源综合站; 站房; 1座，建筑面积169.83m2，内设办公室、配电箱、便利店和值班室，主要用于营业办公。. 附属服务用房; 1座，建筑面积486.0m2。. 加油罩棚; 1座，建筑面积526.5m2，螺栓球网架结构，设置6座加油、加气岛。. 充换电站; 1座，建筑面积520m2，主要用于机动车充换电。. 防护堤; 11.22×7.2m，承受所纳液体的静压及温度变化的影响，且不渗漏. 消防一体化设备; 8×7×3m. 总建筑（构筑）物占地面积1875.43m2，总建筑面积1702.33m2。. 临时工程; 施工营地; 项目不设施工营地，施工人员住宿采取临时租房解决。. 取、弃土场; 本项目不设置取、弃土场，弃土随产随清，运送至园区管委会指定卸土场。. 公用工程; 供电; 项目用电由园区供电系统提供，年用电量5万kWh。. 供水; 项目用水由园区供水系统提供，年新鲜水用量为420m3。. 供暖; 项目营业站房冬季采取单体空调供暖. 环保工程; 施工期; 废气; 运输车辆扬尘应加强路面洒水抑尘和规范运输方式；堆场扬尘应设置临时围挡，定时洒水抑尘；施工扬尘设置清洁有效的施工围挡，同时对施工现场定时洒水抑尘；严格落实“六个百分百”、"两个禁止"等相关要求。. 废水; 施工机械冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用或回用于施工场地洒水抑尘，不外排；生活污水：根据区域条件，设置临时旱厕，定期清掏，或经市政污水管网进入园区污水处理厂进行集中处理。. 噪声; 合理安排工期、选用低噪声设备，不设置混凝土搅拌站等。. 固废; 施工弃土随产随清，运送至园区管委会指定卸土场；生活垃圾交环卫部门统一处置。. 运营期; 废气; 汽油卸油、贮存及加油设置三次油气回收系统，处理装置设置4m高排气口排放；加强站区生产各环节污染物无组织排放管理。. 废水; 项目无生产废水产生；1#低碳交通能源综合站生活污水经市政污水管网排入曹妃甸城区污水处理厂，2#低碳交通能源综合站生活污水经市政污水管网排入装备制造园区污水处理厂集中处置。. 噪声; 选用低噪设备，基础减振、厂房隔声和风机加装消声器等措施。. 固废; 职工生活垃圾由环卫部门定期清运；储罐清理油泥及清罐废水委托有资质单位清掏并外运，厂区不设置危险废物暂存间，随产随清。. - 8、平面布置 （1）高标准厂房项目平面布置 高标准厂房项目（仅建设标准厂房，不参与生产），项目1#仓配一体化库、2#仓配一体化库位于厂区北侧，仓储车间位于厂区东侧，堆场和加工车间位于厂区西侧，由北向南依次布置，主出入口位于厂区北侧，整个厂区构建筑物布局合理，有利于车辆及原料产品的进出。 （2）低碳交通能源综合站平面布置 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑设计防火规范》（50016-2014（2018）版）、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）等文件，项目2座低碳交通能源综合站属于一级加油加气高压储氢合建站，整体设计委托唐山市规划建筑设计研究院实施，油罐、站房、加油机、围墙等消防安全距离设计，总图设计按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关要求进行设计、施工。1#综合站北侧从西至东依次布置氢气储存区、撬车停车位、LNG储罐区，油罐区位于LNG储罐区东侧；中部布置从西至东依次布置罩棚、站房，附属服务用房位于罩棚南侧；进站口、出站口均为于场地西侧，进站口位于西南、出站口位于西北；站内车辆交通组织转弯半径均按照不小于9米设计。2#综合站东侧从北至南依次布置氢气储存区、油罐区、LNG撬车停车位及LNG储罐区；中部布设附属服务用房、罩棚及站房，消防一体化设备位于罩棚西侧，充换电站位于场地西侧，临滨海大街一侧，进出站口均位于滨海大街一侧；站内车辆交通组织转弯半径均按照不小于9米设计。 项目具体平面布置图见附图3。 - 9、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 项目单座低碳交通能源综合站主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 用量; 最大储存量; 储存方式; 备注. 1; 汽油; 1200t/a; 54t; 埋地油罐; 外购. 2; 柴油; 4800t/a; 78.3t; 埋地油罐; 外购. 3; LNG燃气; 8000t/a; 24.84t; 储罐; 外购、气质参数（CH4和多碳烃大于99%，N2小于1%，硫含量小于0.1ppm）. 4; 氢气; 145t/a; 1#站0.072t、2#站0.09t; 储罐; 外购. 5; 新鲜水; 420m3/a; /; /; 由园区供水系统供给. 6; 电; 500万KWh/a; /; /; 由园区供电系统供给. - 10、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-6 本项目1#低碳交通能源综合站主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 地下油罐; 2座30m3汽油罐、1座20m3汽油罐、2座50m3柴油罐，均为双层卧式储罐; 座; 5. 2; 汽油加油机; 4枪加油机; 台; 2. 3; 柴油加油机; 双枪加油机; 台; 2. 4; 三次回收装置; 处理能力2m3/h; 套; 1. 5; 储氢瓶组; 9m3，储氢容器5MPa; 座; 1. 6; 氢气压缩机; 往复活塞式45-H2-800; 台; 2. 7; 冷水机组; 风冷冷凝式; 台; 2. 8; 预冷机组; 风冷冷凝式; 台; 1. 9; 加氢机; 设计压力45MPa，单通道双枪; 台; 2. 10; 卸气柱; 压缩氮气，卸氢能力300kg/h; 台; 1. 11; PLC控制盘; 配套仪表控制系统; 台; 1. 12; LNG储罐; 60m3立式地上储罐；设计压力1.44MPa，工作压力1.2Mpa; 座; 1. 13; LNG单枪加液机; 设计流量80kg/min，最大工作压力1.6MPa; 台; 3. 14; E型卸车组件; 个; 1. 15; LNG双泵撬; 设计压力1.92MPa，工作压力1.6Mpa; 套; 1. 15.1; EAG汽化器; 150Nm3/h，设计温度-196℃，工作温度-162℃; 个; 1. 15.2; 卸车/调压; 400Nm3/h，设计温度-196℃，工作温度-162℃; 个; 1. 15.3; 潜液泵; 340L/min，设计温度-196℃，工作温度-162℃; 个; 2. 16; 仪表风系统; 含空压机、干燥机、过滤器等; 套; 1. 17; 放散管; 套; 1. 18; PLC控制系统; 配套仪表控制系统; 套; 1. 19; 充电桩; --; 套; 6. 20; 充电站; --; 座; 1. 21; 油罐及管线泄露检测装置; --; 套; 1. 22; 液位检测报警装置; --; 套; 1. 23; 应急切断装置; --; 套; 1. 24; 箱式变压器; --; 座; 1. 表2-7 本项目2#低碳交通能源综合站主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 地下油罐; 2座30m3汽油罐、1座20m3汽油罐、2座50m3柴油罐，均为双层卧式储罐; 座; 5. 2; 汽油加油机; 其中2台为4枪加油机，1台双枪加油机; 台; 3. 3; 柴油加油机; 双枪加油机; 台; 4. 4; 三次回收装置; 处理能力2m3/h; 套; 1. 5; 储氢瓶组; 12m3，储氢容器5MPa; 座; 1. 6; 氢气压缩机; 往复活塞式45-H2-800; 台; 2. 7; 冷水机组; 风冷冷凝式; 台; 2. 8; 预冷机组; 风冷冷凝式; 台; 1. 9; 加氢机; 设计压力45MPa，单通道双枪; 台; 2. 10; 卸气柱; 压缩氮气，卸氢能力300kg/h; 台; 2. 11; PLC控制盘; 配套仪表控制系统; 台; 1. 12; LNG储罐; 60m3立式地上储罐；设计压力1.44MPa，工作压力1.2Mpa; 座; 1. 13; LNG单枪加液机; 设计流量80kg/min，最大工作压力1.6MPa; 台; 3. 14; E型卸车组件; 个; 1. 15; LNG双泵撬; 设计压力1.92MPa，工作压力1.6Mpa; 套; 1. 15.1; EAG汽化器; 150Nm3/h，设计温度-196℃，工作温度-162℃; 个; 1. 15.2; 卸车/调压; 400Nm3/h，设计温度-196℃，工作温度-162℃; 个; 1. 15.3; 潜液泵; 340L/min，设计温度-196℃，工作温度-162℃; 个; 2. 16; 仪表风系统; 含空压机、干燥机、过滤器等; 套; 1. 17; 放散管; 套; 1. 18; PLC控制系统; 配套仪表控制系统; 套; 1. 19; 充电桩; --; 套; 5. 20; 充电站; --; 座; 1. 21; 油罐及管线泄露检测装置; --; 套; 1. 22; 液位检测报警装置; --; 套; 1. 23; 应急切断装置; --; 套; 1. 24; 箱式变压器; --; 座; 1. 表2-8 主要施工设备 设备名称; 数量; 环保要求. 挖掘机; 10; 要求采用满足《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014-2020）中相关标准装备. 装载机; 10. 各种压路机; 10. 推土机; 10. 平地机; 10. 摊铺机; 10. 铲土机; 10. 振捣机; 10. 夯土机; 10. 轮式自卸车; 10. 卡车; 10. 移动式吊车; 10. 汽车起重机; 10. 钻桩机; 10. - 11、道路工程 - 横断面设计 庙中路、庙南路、庙北路工程道路红线宽25米，为一块板道路断面型式，标准断面为：25m=3.75m+3.5m+10.5m+3.5m+3.75m，其中车行道宽 10.5m、两侧人行道各宽3.5m、两侧绿化带各宽3.75m。车行道采用1.5%直线型路拱。 通港西一路北段工程：道路红线宽25米，为一块板道路断面型式，标准断面为：25m=5m+15m+5m，其中车行道宽 15m，两侧绿化带各宽5m。车行道采用1.5%抛物线接直线型路拱。 十里海南路道路工程（宏途路-通港西路）：一般段红线宽度40m，规划断面布置为：3m人行道+3m非机动车道+3m侧分带+22m机动车道+3m侧分带+3m非机动车道+3m人行道； 下穿迁曹铁路西线及东线处横断面组成：3m人行道+3m非机动车道+18m桥墩及绿化带+13m机动车道+19m桥墩及中央分隔带+13m机动车道+18m 桥墩及绿化带+3m非机动车道+3m 人行道； 下穿唐曹铁路东西线处横断面组成： 3m人行道+3m非机动车道+（11-13）m桥墩及绿化带+11m机动车道+（8.5-9.5）m桥墩及中央分隔带+11m机动车道+（13-15）m桥墩及绿化带+3m非机动车道+3m人行道。 下穿水曹铁路处横断面组成： 3m人行道+3m非机动车道+2.5m桥墩及绿化带+12m机动车道+2m桥墩及中央分隔带+12m机动车道+2.5m桥墩及绿化带+3m非机动车道+3m人行道。 机动车道路面横坡向外侧1.5%，非机动车道及人行道路面横坡向内侧1.5%。 十里海中一路南段：本道路设计红线宽40米，为一块板道路断面型式。标准断面为：40=2+2+3+2+22+2+3+2+2 米，双向6车道，其中机动车道宽22米，两侧绿化设施带各宽2米，非机动车道各宽3米，人行道各宽2米，外侧绿化带各宽2米。机动车道采用1.5%抛物线接直线型路拱，非机动车道及人行道采用1.5%直线型路拱。 - 路基工程 根据建设部颁《城市道路工程设计规范》（CJJ194-2013）等规范、规程要求，结合沿线的地形、地质、水文等自然条件，综合进行路基设计。路基必须密实、均匀、稳定。路槽底面土基设计回弹模量值宜大于或等于30MPa，特殊情况不得小于25MPa。 （2）路面工程 沥青路面属柔性路面，抗弯拉强度较低，因而要求路面的基础具有足够的强度和稳定性。常用的基层材料有水泥稳定类材料和综合稳定类材料，综合稳定类材料可以减少收缩开裂和反射裂缝，水泥稳定集料适用于不含黏性土的砂砾、碎石。考虑当地建材情况，本项目基层选用碎石。 1、庙中路、庙南路、庙北路、通港西一路北段工程：采用沥青混凝土路面。 车行道路面结构自上而下依次为：4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13F)、粘层油、8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)、透层油、40/36cm水泥稳定碎石(两步)、20/18cm级配碎石。 人行道路面结构自上而下依次为：6cm彩色便道砖、2cm水泥砂浆(1:2)、10cmC15水泥混凝土、30cm级配碎石(两步)。 2、十里海中一路南段(十里海西路-宏远路)：采用沥青混凝土路面 机动车道路面结构自上而下依次为：4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13F）、粘层油、8cm粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C）、下封层、透层油、54cm水泥稳定碎石（三步）、20cm级配碎石。 非机动车道路面结构自上而下依次为：3cm细粒式沥青混凝土（AC-10F）、粘层油、5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）、透层沥青、16cm水泥稳定碎石、16cm级配碎石。 3、十里海南路道路工程（宏途路-通港西路）：采用沥青混凝土路面 机动车道路面结构自上而下依次为：4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13F）、粘层油、8cm粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C）、下封层、透层油、40cm水泥稳定碎石（两步）、20cm级配碎石。 非机动车道路面结构自上而下依次为4cm细粒式沥青混凝土（AC-13F）、粘层油、5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）、下封层、透层油、18cm水泥稳定碎石、18cm级配碎石。 - 给排水工程 庙中路：包括污水工程、雨水工程；庙南路、庙北路、通港西一路北段、十里海南路道路：包括压力给水工程、污水工程、雨水工程；十里海中一路南段主要建设中水工程。 1）庙南路给排水工程起点为青林公路，终点至十里海中一路。包括压力给水工程、污水工程、雨水工程。其中，压力给水工程包括生活给水、工业给水。本工程地下干管及检查井的结构设计使用年限为50 年，安全等级二级。 ①生活给水管起点为青林公路东侧150m处，终点至十里海中一路。位于道路中心线北侧12m。主管道管径为dn315。设计预留管管径为dn200。管道覆土为1.2m。主管线长度为3849.09m。 ②工业给水管起点为青林公路东侧150m处，终点至十里海中一路。位于道路中心线北侧9m。主管道管径为dn400，设计预留管管径为dn200。管道覆土为1.2m。主管线长度为3904m。 ③污水管起点为道路桩号K1+1889.804现状管线接口处，终点至十里海中一路。位于道路中心线南侧7.5m。主管道管径为DN600，设计预留管管径为DN500。青林公路至道路桩号K1+1889.804处为现状管道，此段仅设计DN500预留管。主管道埋深2.0m～5.2m。主管线长度为2151.036m。 ④雨水管起点为道路桩号K2+165现状管线接口处，终点至十里海中一路。位于道路中心线北侧6.5m。主管道管径为d1000-d1200，设计预留管管径为d600。青林公路至道路桩号K2+165处为现状管道，此段仅设计DN500预留管以及雨水口及d300雨水连接管。主管道埋深2.0m～3.0m。主管线长度为1914.929m。 2）庙中路道路工程(青林公路-十里海中一路)给排水工程起点为青林公路，终点为十里海中一路。包括污水工程、雨水工程。本工程地下干管及检查井的结构设计使用年限为50年，安全等级二级。 ①庙中路污水水主管为现状管道，本次设计只考虑污水预埋管道，设计DN400污水预留管。 ②庙中路雨水主管为现状管道，本次设计只考虑雨水预埋管道、雨水箅子及雨水口连接管。设计d600雨水预留管，d300雨水口连接管。 3）庙北路道路工程（青林公路-十里海中路）给排水工程起点为青林公路，终点为十里海中路。包括压力给水工程、污水工程、雨水工程。其中，压力给水工程包括生活给水、工业给水。本工程地下干管及检查井的结构设计使用年限为50年，安全等级二级。 ①生活给水管起点为青林公路东侧管廊带，终点十里海中路。位于道路中心线北侧12.05m。主管道管径为dn400。设计预留管管径为dn225。管道覆土为1.0m。主管线长度为2329m。 ②工业给水管起点为青林公路东侧管廊带，终点十里海中路。位于道路中心线北侧10.25m。主管道管径为dn400-dn630，设计预留管管径为dn225。管道覆土为1.5m。主管线长度为2343m。 ③污水管起点为庙北路现状污水管道预留管井，终点十里海中路。位于道路中心线南侧7.75m。主管道管径为dn400，设计预留管管径为dn400。管道埋深3.45m～3.65m。主管线长度为214.7m。 ④庙北路雨水主管为现状管道，本次设计只考虑雨水预埋管道、雨 水篦子及雨水口连接管。 - 1 4）十里海中一路南段中水工程：中水管道为单排，位于路中以西17米，管径DN800，起点十里海西路，终点宏远路，DN800主管道长1552.368米。管顶覆土基本控制在1.5m。 5）十里海南路道路工程（宏途路-通港西路） ①雨水管道位置：雨水管道两侧布置，Y1-Y25、Y225-Y251 段雨水管道位置由坐标控制；Y26-Y34、Y252-259段雨水管道位于道路两侧距路中14.5m处；水曹铁路以东段，雨水管道位于道路两侧距路中13m处。 ②污水管道位置：W1-PQ11段：污水管道位置由坐标控制。PQ11-W12段：污水管道位于道路北侧距路中16.5m处。过水曹铁路处以坐标控制。水曹铁路至通港西路段：污水管道位于道路北侧距路中 15m 处。 污水流向：本工程污水管道承接十里海南路以南、通港西路以东区域污水，经位于通港西路西侧的污水提升泵站提升后，顺污水压力管道向西排至宏途路现状污水管道。沿线污水重力流主管道规格为d600，压力流管道规格为DN400。 ③给水工程： 生活给水管道：西起宏途路东至通港东一路，管道规格为DN400，单侧布置。工业给水管道西起宏途路东至通港东一路，管道规格为DN600，单侧布置。 6）通港西一路北段工程给排水工程，包括压力给水工程、污水工程、雨水工程。其中，压力给水工程包括生活给水、工业给水、再生水。本工程地下干管及检查井的结构设计使用年限为50年，安全等级二级。 ①生活给水管起点为兴港南三道现状给水管道预留管井，终点至道路桩号K0+500处。位于道路中心线东侧11.5m。主管道管径为dn315，要求现状预留管管径后期改造为dn315。设计预留管管径为dn225。管道覆土为1.2m。主管线长度为487.099m。 ②工业给水管起点为兴港南三道现南侧红线处，终点至道路桩号K0+500处。位于道路中心线西侧11.5m。主管道管径为dn400，设计预留管管径为dn225。管道覆土为1.2m。主管线长度为484.08m。 ③再生水管起点为兴港南三道现南侧红线处，终点至道路桩号K0+500处。位于道路中心线西侧13m。主管道管径为dn400，设计预留管管径为dn225。管道覆土为1.2m。主管线长度为483.927m。 ④污水管起点为兴港南三道现状污水管道预留管井，终点至道路桩号K0+500处。位于道路中心线东侧9.5m。主管道管径为DN500，设计预留管管径为DN400。管道埋深4.0m～4.7m。主管线长度为484.176m。 ⑤雨水管起点为兴港南三道现状污水管道预留管井，终点至道路桩号K0+500处。位于道路中心线西侧9.5m。主管道管径为d1800，设计预留管管径为d800。管道埋深3.3m～4m。主管线长度为480.033m。 （5）燃气工程 ①庙中路：天然气管道设计压力为0.4MPa，设计管道里程数约为4190米。中压天然气管线管位：庙中路道路工程(青林公路-十里海中一路)--中压天然气管道工程南侧敷设，距离设计道路中心线11.25m；支口沿庙中路南北两侧敷设。中压天然气管线管材：管道设计用气压力中压A0.4MPa，管材采用PE100 SDR11 dn400/dn200的高密度聚乙烯管。 ②庙南路：天然气管道设计压力为0.4MPa，设计管道里程数约为4176米。中压天然气管线管位：位于庙北路北侧，距离设计道路中心线10.5m，距离南侧道路红线2米。中压天然气管线管材管径：管道设计用气压力中压A，0.4MPa，管材采用PE100 SDR11的高密度聚乙烯管，主管管径dn355。 ③庙北路：天然气管道设计压力为0.4MPa，设计管道里程数约为2510米。中压天然气管线管位：位于庙北路南侧，距离设计道路中心线10.25m，距离南侧道路红线2.25米。 中压天然气管线管材管径：管道设计用气压力中压A，0.4MPa，管材采用PE100 SDR11的高密度聚乙烯管，主管管径dn355。 ④十里海南路（宏途路至通港西路）续建工程：天然气管道设计压力为0.4MP，设计管道里程数约为2650米。其中定向钻穿越唐曹高速143米，位于桩号 K+1613-K1+756之间。中压天然气管线管位：沿设计道路十里海南路(宏途路-通港西路)北侧敷设，距离设计道路中心线19.5m。 中压天然气管线管材：管道设计用气压力中压A，0.4MPa，管材采用PE100 SDR11 dn315的高密度聚乙烯管。 ⑤十里海中一路南段新建工程：天然气管道设计压力为0.4MP，设计管道里程数约为1370米。由于现状燃气管道位置位于新建道路中心车行道以下，现需要进行拆改，拆改长度约1370米。新建中压天然气管线管位：沿设计道路十里海中一路南段(十里海西路-宏远路)西侧敷设，距离设计道路中心线15m。新建中压天然气管线管材：管道设计用气压力中压A0.4MPa，管材采用PE100 SDR11 dn315的高密度聚乙烯管。过河段管材螺旋焊缝钢管Q235-B（3层PE防腐），钢管满足GB/T3091-2015标准规定。 ⑥通港西一路北段工程燃气工程，设计压力0.4MPa，中压A燃气管道，全长558米。其中，D219管线491米，D168.3管线67米，均采用直埋敷设，管道规格为D219×7.1、D168.3×7.1，采用20#无缝钢管。 （6）桥梁工程 拟建桥梁位于十里海中一路上跨规划河道处，中心桩号0+065，为5×16米简支后张法预应力混凝土空心板桥，斜交角度为0°。该桥总长80米，宽36.02米，其中机动车道宽22米，两侧分隔带各宽2.0米，两侧非机动车道各宽 3.0 米，两侧人行道各宽2.01米。下部结构桥台采用桩接盖梁基础，钢筋混凝土桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础。 设计标准：①桥面净空：净-36.02m[（2.01m 人行道+3.0m 非机动车道+2.0m绿化设施带）+22m机动车道+（2.0m绿化设施带+3.0m非机动车道+2.01m人行道）]。②桥梁设计荷载：城-A级荷载，人群荷载：3.5KN/m²。③桥梁跨径：5-16m。④抗震措施：8°，设计基本地震加速度值0.15g。⑤桥梁抗震设防类别：丙类。⑥桥涵结构的设计基准期：100年。⑦桥涵结构的设计安全等级：一级。 - 热力工程 庙南路热力管道工程管径为DN400，起点为十里海中一路，终点为青林公路，路由长度为3870米。 庙中路热力管道工程管径为DN400，起点为十里海中一路，终点为青林公路，路由长度为4020米。 庙北路道路工程(青林公路-十里海中路)热力管道工程，管径为DN300，起点为青林路，终点为十里海中路，路由长度为2330米。 十里海南路（宏途路至通港西路）续建工程热力管道工程管径为DN600，起点为宏途路，终点为通港西路，管道位于路中线以南16米，路由长度为2550米。 （8）通信工程 包括通信排管及人孔井的设计，仅包含土建部分。 ①庙南路道路工程(青林公路-十里海中一路)，通信管道位于南侧道路中心线外 9m。主要工程量：新建通信排管10根七孔梅花管，3870m；过路4根七孔梅花管，468m；四通通信井20座，直通通信井24座。通信电缆井均为砼预制砖砌井；直通井外尺寸 2m*1.4m*1.8m，四通井外尺寸2m*1.4m*1.8m ，三通井外尺寸2m*1.4m*1.8m 。 ②庙中路通信管道位于南侧道路中心线外12.05m。主要工程量：新建通信排管24根七孔梅花管，3985.7m；过路6根七孔梅花管，424m；四通通信井16座，直通通信井34座。通信电缆井均为砼预制砖砌井；直通井外尺寸2m*1.4m*1.8m，四通井外尺寸 2m*1.4m*1.8m，三通井外尺寸 2m*1.4m*1.8m。 ③庙北路通信管道位于南侧道路中心线外 9.25m。主要工程量：新建通信排管10根七孔梅花管，2320.7m（含人孔井长度）；过路4根七孔梅花管，225.9m；四通通信井10座，直通通信井17座。通信电缆井均为砼预制砖砌井；直通井外尺寸2m*1.4m*1.8m，四通井外尺寸2m*1.4m*1.8m，三通井外尺寸2m*1.4m*1.8m。 ④十里海中一路南段(十里海西路-宏远路)通信管道位于东侧道路中心线外16.5m。主要工程量：新建通信排管本工程共设置直通人孔井11座，三通井2座，四通井11座。拆除现状10米通信杆20基。七孔梅花管11232m,镀锌钢管2279m。 ⑤十里海南路道路工程（宏途路-通港西路）：通信管道路由位于道路南侧，距离道路中心线19m。主要工程量：7×32 HDPE梅花管11914m,十字形电缆井8座，一字型电缆井24座，轻型球墨铸铁五防井盖64座。 ⑥通港西一路北段工程通信管道位于西侧道路中心线外14.5m。主要工程量：新建通信排管4根七孔梅花管，493m；过路4根七孔梅花管，63m；四通通信井2座，直通通信井5座。通信电缆井均为砼预制砖砌井；直通井外尺寸2m*1.4m*1.8m，四通井外尺寸2m*1.4m*1.8m，三通井外尺寸2m*1.4m*1.8m。 （9）照明工程 路灯布置在行车道两侧人行道，灯杆中心及电缆中心距行车道边0.6m。全线设高光效LED路灯，灯具仰角15°，功率120W，灯杆间距36m（安装时位置可适当调整）。 （10）绿化工程 项目道路两侧设置绿化带，主要种植乔灌木和花灌木等。 ①庙南路：道路两侧绿化带宽度为4.5米，绿化面积有34058.7平方米。 ②庙中路：道路两侧绿化带宽度为3.75米，绿化面积有29197.7平方米。 ③庙北路：道路两侧绿化带宽度为3.75米，绿化面积有17177.9平方米。 ④十里海中一路南段：道路全长1369.8米，道路两侧绿化带各宽2米。 ⑤十里海南路道路工程（宏途路-通港西路）绿化部分中央分隔带宽9m、侧分带各宽3m。 ⑥通港西一路北段工程两侧绿化带各宽5米。 （11）临时工程 项目利用现有道路进行施工，不设置临时施工便道；项目挖填方实施横向调配，项目不设置弃土场，弃土随产随清，运送至园区管委会指定卸土场。项目挖土方34.24万m3，填土方11.79万m3，其余土方送政府指定地点进行处理，清理过程产生的表土单独存放，回填时专门用于地表覆土。 表2-9 本项目土石方工程数量一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 挖方; 万m3; 34.24. 2; 填方; 万m3; 11.79. 3; 弃土; 万m3; 22.45. 表2-10 本项目临时占地一览表 序号; 项目; 单位; 临时占地面积; 占地类型. 1; 庙中路续建工程; m2; 40330; 建设用地. 2; 庙南路续建工程; m2; 40350; 建设用地. 3; 庙北路续建工程; m2; 26200; 建设用地. 4; 十里海南路（宏途路至通港西路）续建工程; m2; 25800; 建设用地. 5; 十里海中一路南段新建工程; m2; 13000; 建设用地. 6; 通港西一路北段新建工程; m2; 5000; 建设用地. - 12、公用工程 （1）供电 低碳交通能源综合站建设项目用电由园区供电系统提供，年用电量为500万kWh/a。 （2）供热及制冷 低碳交通能源综合站建设项目生产工序不用热，站房采暖与制冷采用空调。 （3）给排水 项目用水主要为生活用水，参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》(DB13/T 5450.1-2021)，项目按21m3/人·年计，项目单座综合站劳动定员10人，则单座站生活用水量为210m3/a（0.575m3/d）。 项目生活污水产生量按用水量的80%计，单座站废水量为168m3/a（0.46m3/d），废水经化粪池处理，其中1#低碳交通能源综合站生活污水排入曹妃甸城区污水处理厂集中处理，2#低碳交通能源综合站生活污水排入曹妃甸装备制造园区污水处理厂集中处理。 本项目给排水水量平衡表见下表，给排水水量平衡图见下图。 表2-11 项目给排水水量平衡一览表 m3/d 序号; 名称; 新鲜水用量; 消耗量; 排放量; 去向. 1; 1#低碳交通能源综合站生活污水; 0.575; 0.115; 0.46; 经化粪池处理后通过污水管网排入曹妃甸城区污水处理厂集中处理. 2; 2#低碳交通能源综合站生活污水; 0.575; 0.115; 0.46; 经化粪池处理后通过污水管网排入曹妃甸装备制造园区污水处理厂集中处理. 新鲜水 0.575 0.46 生活用水 经化粪池处理后通过污水管网排入园区污水处理厂集中处理 0.115 图2-1 项目给排水平衡图（单位：m3/d，单座综合站） 13、劳动定员及工作制度 本项目运营期单座低碳交通能源综合站劳动定员10人，即共计20人；两班制，每班工作12h，年工作365d。 14、施工进度 本项目预计于2024年12月开工，建设周期6个月，于2025年5月建成投产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述（图示）： 一、道路施工： 1、道路工程 （1）路基工程 根据建设部颁《城市道路工程设计规范》（CJJ194-2013）等规范、规程要求，结合沿线的地形、地质、水文等自然条件，综合进行路基设计。路基必须密实、均匀、稳定。路槽底面土基设计回弹模量值宜大于或等于30MPa，特殊情况不得小于25MPa。 1）一般路段路基处理方案 ①路基采用换填2.0米厚山皮石进行处理，并考虑路基30cm的沉降。 ②道路施工前应先清除杂草、植物、植物根系、腐殖质等有机物后方可回填路基，清表厚度不小于30cm。 ③路基压实方式：采用振动压实工艺，山皮石应分层摊铺，单层压实厚度为50cm，山皮石石料抗压强度不小于30MPa，最大粒径不应超过层厚的2/3，山皮石采用压实沉降差进行控制。施工时用不小于18t的重型振动压路机按强振、4Km/h以下速度碾压，碾压两次后测各测点的高程差，平均值应不大于5mm，标准差不大于3mm。 2）十里海南路道路工程（宏途路-通港西路）下穿现有迁曹铁路段机动车道路基处理方案：因路面标高低于地下常水位，下穿铁路段机动车道需设置钢筋混凝土U型槽，U型槽上铺设路面结构层，路面外侧设置矩形雨水边沟。U型槽主体结构防水以混凝土自防水为主、防水层防水为辅。混凝土抗渗等级为P6，防水等级为Ⅱ级。自防水采用C40防水混凝土，底板下设置5cm细石混凝土+满铺EVA高分子自粘式复合防水卷材+10cmC40混凝土垫层，壁板外侧迎水面满铺EVA高分子自粘式复合防水卷材+2cm水泥砂浆保护层，施工缝、沉降缝和集水井处均布置两道钢边橡胶止水带+三道遇水膨胀胶条及外部EVA高分子自粘式复合防水卷材加强层的全密闭防水设计。U型槽下换填1.5m厚石料，一般段采用山皮石，下穿现状铁路桥两侧采用碎石。 十里海南路道路工程（宏途路-通港西路）道路南侧为现状盐池、养殖池，填筑路基前应先清除底部腐殖土，为保证道路及管线的实施，需修建挡水围堰，跨现状河及规划河段路基两侧设置浆砌片石护坡。 3）非机动车道与人行道路基处理：非机动车道与人行道路基考虑用山皮石换填80cm，分两层碾压，材料要求与主路一致。 （2）路面工程 沥青路面属柔性路面，抗弯拉强度较低，因而要求路面的基础具有足够的强度和稳定性。常用的基层材料有水泥稳定类材料和综合稳定类材料，综合稳定类材料可以减少收缩开裂和反射裂缝，水泥稳定集料适用于不含黏性土的砂砾、碎石。考虑当地建材情况，本项目基层选用碎石。 （3）工程不在现场设置水泥搅拌站。路面工程材料沥青外购于当地搅拌站，项目采用机械化施工方案，摊铺机摊铺。路面全宽一次摊铺完成。 2、给排水工程 庙中路：包括污水工程、雨水工程；庙南路、庙北路、通港西一路北段、十里海南路道路：包括压力给水工程、污水工程、雨水工程；十里海中一路南段主要建设中水工程。 （1）管道施工：给排水管道采用开槽施工。 雨污水管道及预留过路支管位于机动车道路基填筑范围内，需在路基填筑1.0m山皮石并压实后，反开挖山皮石进行开槽，开槽按1：1放坡明开山皮石路基，再打钢板桩支护对路基下进行开挖。 其他管线位于绿化带处理范围内时，在绿化带路槽开挖完后再进行开挖；位于道路范围外时，从原地表开挖。开槽均采用放坡明开，坡度1：1。位于道路红线范围外的管线如开挖深度＞5m，采用钢板桩支护实施。 在施工过程中可根据开槽情况适当调整开槽边坡以保证施工安全。沟槽弃土应随出随清理，均匀堆放在距沟槽上口边线10m以外，建议堆土高度一般不宜超过0.5米。沟槽开挖过程中及成槽后，槽顶应避免出现振动荷载，成槽后应尽快完成管道基础和敷设管道等工作，避免长时间晾槽。使用机械挖土时，为了防止机械超挖而扰动原状土壤，在设计槽底高程以上应留20cm左右一层采用人工清挖。雨水收水支管及雨水收水口垫层、基础在路基填筑完成后反开槽施工，回填采用路基填料回填。C25混凝土360°包管处理。雨水收水井井体在路面施工完成后竖直反开槽施工，收水井与路面结构层之间采用C25水泥混凝土灌缝。道路交叉口处的雨水收水口位置可作相应调整，把雨水口放在道路最低点。 十里海中一路南段主要建设中水工程，涉及入河段。入河段相关施工方法：管道开槽：过河段采用大开挖加支护的施工方式，且需布置围堰。管线下穿现状河道段利用桥梁专业施工围堰，采用15m拉森Ⅳ新型钢板桩支护方式。土方开挖完成后应立即施工垫层，对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并及时进行地下结构施工。基坑内采用明排方式及时排水。 （2）施工排水 本工程管道位于地下水位以下时，具备明排条件的段落采用排水沟联合积水坑水泵强排降水，积水坑间距不大于150m，不具备明排条件的可采用井点降水。将地下水位降至沟槽以下0.5m，方可进行基础施工与管道敷设等其他工序。 （3）管道基础： ①给排水管道均采用150°/180°砂石基础，下部敷设300mm厚砂石基础垫层，压实度要求应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的相关要求。 ②管道（不包括雨水收水支管）基础底换填80cm厚山皮石，如挖至槽底后仍为淤泥，应先抛块石挤淤50cm后，再换填80cm厚山皮石至管道基础底；如开挖沟槽底位于填山皮石路基范围内可用路基填料。所用山皮石不得含有腐殖质类垃圾，含土量不得大于30%，最大粒径不得大于30cm，填筑前应将大块的山皮石碾碎。 ③管道附属构筑物的地基处理要求与管道一致。 ④所有换填部位换填后顶面地基承载力不得小于100KPa。 （4）管道安装 管道安装参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《埋地塑料给水管道工程技术规程》（GJJ101-2016）、《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）相关要求。 （5）管道回填 ①管道敷设后应立即进行沟槽回填，在密闭性检验前，除接头部位可外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不小于0.5米；密闭性检验合格后应及时回填其余部分。 ②沟槽覆土应在管道隐蔽工程验收合格后进行，覆土前必须将槽底杂物清理干净。 ③沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称进行，并确保管道和构筑物不产生位移。必要时应采取限位措施。 ④回填土中不得含有石块、砖及其它杂硬物体。 ⑤管道回填时沟槽内应无积水。槽内回填中粗砂至管顶以上50cm，当管道位于机动车道外时，50cm以上可回填开槽土，或按建设单位要求回填。当管道位于机动车道内，50cm以上按道路要求回填。 ⑥管道两侧应同时回填，高差不得大于0.3m。 ⑦沟槽应及时回填，管周围部分人工回填，人工回填到安全高度再用机械回填，推土机推平，然后使用打夯机夯实，并加盖密目网。 3、照明工程 ①沟槽、基础坑开挖 本项目电缆主要采用沟埋方式敷设，采用挖掘机为主、人工辅助的施工方法沿电缆沟铺设线路、路灯基础坑进行沟槽开挖，挖掘出的土方置于开挖工作两侧以备回填。 ②电缆、路灯基础敷设 采用机械调动的方式将电缆、路灯基础放入挖好的沟槽中，电缆通过穿保护管埋地敷设。 ③土方回填 电缆、路灯安装完毕并经检验后，沟槽应及时回填，管周围部分人工回填，人工回填到安全高度再用机械回填，推土机推平，然后使用打夯机夯实后加盖密目网。 4、涵洞工程 横穿道路预留箱涵。垫层采用200cm山皮石。换填压实要求同道路路基做法，压实后静载实验地基承载力不小于160kpa。穿越现状沟渠及规划河道处设计圆管涵，施工圆管涵时需在现状沟渠内设置两道围堰。 涵洞侧墙墙基开挖采用挖掘机开挖，冲击钻钻孔，钢护板护壁，泵送混凝土灌注。涵洞盖板采用标准化、工厂化程度高的集中预制、分散吊装的方法施工。 涵洞施工工序：平整施工场地一基坑开挖一基础处理一人工砌筑或混凝土浇筑→涵洞上部构造施工一盖板封顶。涵洞墙基坑开挖应避免长时间暴露，及时采取保护措施，做好雨水的截流及疏导工作。涵洞墙基础施工尽量避开汛期；洞墙混凝土浇筑时混凝土拌料场集中布设，废料及时处理；施工结束后及时清理现场，回填、整平、压实开挖地表。 5、桥梁工程 十里海中一路南段新建工程新建1座桥梁，桥梁总长80米，总宽36.02米，其中机动车道宽22米，两侧分隔带各宽2.0米，两侧非机动车道各宽3.0米，两侧人行道各宽2.01米。下部结构桥台采用桩接盖梁基础，钢筋混凝土桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础。 桥梁上部结构采用5-16米后张法预应力混凝土空心板桥，单幅桥梁由两块边板及12块中板组成，边板及中板梁高均为85cm，单块中板宽度1.24米，单块边板宽度1.495米。桥梁下部结构桥台采用桩接盖梁基础，钢筋混凝土桩柱式桥墩，钻孔灌注桩基础。桥台盖梁断面尺寸为1.6米×1.3米，桥墩盖梁尺寸为1.6米宽×1.4米高，桥墩柱直径为1.3米，桥台及桥墩桩基直径为1.5米，桥台桩基长度为35米，桥墩桩基长度为40米。 桥梁排水：人行道及设施带每隔4米设置直径100mm铸铁排水管一道。 河道围堰：桥施工时须在桥的上、下游各搭设砂袋围堰并降水，围堰顶高标高为+1.000，底标高为-3.000，顶宽4米，底宽16米，单道长80米，总长160米。桥梁施工完成后，拆除砂袋围堰，河道按现状恢复。施工时设置8道直径1.5米钢筋混凝土圆管涵，单道长128米，进行导流。 河底防护：桥梁范围及上、下游30米范围内采用30cm浆砌片石+30cm砂砾进行防护，防护长度96米。 桥墩桩基施工前应将河底淤泥挖除（深度1.0米）后，回素土至现状地面标高。 桥梁施工工序为：平整施工场地—基础施工—桥台施工—桥梁上部结构施工等。 6、燃气工程 ①沟槽开挖 本项目燃气管道主要采用沟埋方式敷设，采用挖掘机为主、人工辅助的施工方法沿管路铺设线路进行沟槽开挖，挖掘出的土方置于开挖工作两侧以备回填。管道施工采取分层开挖、分层回填的方式。十里海中一路南段工程涉及穿越河流一处，拟定开挖围堰支护过河，加管套，管套为加强钢筋混凝土套管，由于与中水管线较近，燃气管线与中水管线合坑施工，即采用15m拉森Ⅳ新型钢板桩支护方式。 ②管道敷设 项目燃气管道采用聚乙烯燃气材质管道，采用机械调动的方式将排水管道放入挖好的沟槽中，聚乙烯管材、管件的连接应采用热熔对接或电熔连接，不同级别和熔体质量流动速率差值不小于0.5g/10min（190℃，5kg）的聚乙烯材料制造的管材、管件和管道附属设备，以及焊接端部标注尺寸比（SDR）不同的聚乙烯燃气管道连接时，必须采用电熔连接。公称直径小于90mm的聚乙烯管道宜采用电熔连接。 ③土方回填 管道安装完毕并经检验后，沟槽应及时回填，管周围部分人工回填，人工回填到安全高度再用机械回填，推土机推平，然后使用打夯机夯实，并加盖密目网。 ④试验 管道安装完毕后依次进行吹扫、强度试验和严密性试验。 - 热力工程 供热管道敷设均采用直埋敷设。特殊地段的处理方案： ①过公路道口 对于主要交通路段的路口处，有条件开挖的路段优先考虑直埋敷设。也可根据具体情况分别采用管沟及开槽直埋敷设，如不允许开槽可采用顶管、拉管方式敷设。 ②过铁路：管网穿越铁路需申报铁路部门，拟预留套管通过。 ③地下水较高地段：对于地下水较高地段，有条件开挖的路段优先考虑直埋敷设。根据地下水位情况优先采用天然级配沙石换填，如施工过程中出现地下水位过高也可根据具体情况相应的采用降水施工，降水工作应持续至回填完毕。 ④过河：规划热力管网通过河处，可根据具体情况采用桁架架空敷设、拉管穿越河底或者沿桥架空敷设。 8、绿化工程 ①绿化地预处理 种植前应采取换填绿化土，铺设隔淋层进行排盐设计绿化带内整体换填700mm厚绿化土，树池内全部换填绿化土，换填深度为1.2米，绿化土需外购。外购绿化土应选择团粒结构好，有机质含量不应小于1.5%，全盐含量不得大于0.3%，pH值6.5-8.5，应满足《园林绿化工程施工及验收规范》中对土壤的要求。 ②挖穴种植 采用机械按定点进行挖穴，人工进行种植。 二、低碳交通能源综合站工艺流程 1、加油工艺流程 项目外购的汽油和柴油均使用罐车运至站内储罐区贮存，通过加油机、加气机外售。 （1）卸油 项目采用密闭卸油系统，汽油、柴油由罐车运至加油站罐区，将加油站静电接地导线与油罐车的静电导出设备进行跨接，清除静电，然后采用快速接头将油罐车的卸油管与埋地油罐的快速密闭卸油孔连接在一起，然后接好油气回收系统，打开储罐进油阀和油罐车卸油阀。油品卸完后，检查有无溢油、漏油，人工封闭油罐进油口和罐车卸油口。项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm，卸油时产生的油气，通过油气回收系统收集进入罐车油罐内。 （2）加油 项目加油采用加油机油泵潜油泵工艺。通过油罐内的潜油泵将油品由储油罐中吸至加油机中，逐级经过加油机的油气分离器、计量器，加入车辆油箱。每个加油枪设单独管线吸油，汽车油箱加油时产生的油气，通过油气回收系统收集进入埋地油罐中。 （3）油罐清理 抽净罐底残油，进行通风排除油气。清罐人员穿戴防护用具，系好安全带，进罐作业。清油罐沉积物采用特制的铜铲及硬橡胶刮板进行作业，清除的油泥储存于铝制加盖桶内。油罐清理工作每3~5年进行一次，委托具有相应资质的专业单位进行清洗。 该工序主要为清罐过程中产生的油泥。 （4）油气回收系统 项目汽油装置设置1套三次油气回收系统，油气回收系统流程见下图。 图2-2 油气回收系统流程图 卸油油气回收即一次油气回收，是指油罐车卸油时采用密封式卸油，可减少油罐收油时的大呼吸损失。基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需要吸入大致相等的气体补气，而加油站内埋地油罐也因注入油品而向外排除相应数量的油气，此油气经过导管重新回到油罐车内，完成油气循环的卸油过程。 项目所用的加油枪都具有一定的自封功能，并设置二次油气回收系统，经真空泵将汽车油箱内的烃类气体回吸入储油罐内，管路直接通入油罐底部，可使一部分油气液化，减少加油作业损失。 为降低油罐小呼吸所造成的油气损失，项目设三次油气回收系统，本项目三次油气回收系统处理能力为2m3/h。 一次油气回收：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。一次油气回收实现过程：在槽车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油槽车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油槽车内，达到收集油气的目的。待卸油结束，地下储罐与油槽车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，回收效率可达95%。 二次油气回收：二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。二次油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到储油罐内，此过程油气回收效率可达90%。 三次油气回收：三次油气回收系统是指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，三次油气回收系统需安装在已经安装二次油气回收系统的加油站。其工作原理为储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到储油罐中。油罐小呼吸油气经三次回收系统的冷凝装置和膜分离组合处理系统处理后，被重新送回油罐加以利用，减少了油气的无组织挥发。 项目运营过程产生的污染物主要为卸油、加油及油品贮存过程中无组织挥发的油气，主要污染因子为非甲烷总烃；车辆噪声及加油机等设备噪声。 项目加油站工艺流程及排污节点见下图： 图例：G废气 N噪声 油罐车 地下储油罐 加油机 车辆 G、N N G、N、S 图2-3 加油工艺流程及排污节点图 2、LNG加气工艺流程 LNG加气站工艺流程可以分为卸车、升压、加气以及卸压等四部分。 （1）LNG卸车 液化天然气（LNG）槽车进站后，与站内的进罐LNG管线、卸车区气相管线及增压器的LNG管线相连接，开启LNG卸车增压器，将进入卸车增压器内的LNG气化后送回槽车上部，使得LNG槽车上的压力升至0.8～1.0MPa，形成槽车与储罐之间的压差，将LNG输入LNG低温储罐内。为增加卸车速度，可采取与潜液泵联合卸车。卸车结束后，可通过气相管线将槽车中的气相天然气进行放散，也可让槽车拉回LNG生产厂家进行回收。项目LNG充装率为0.9。 （2）升压流程 LNG的汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在1.0～1.2MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对LNG储罐中的LNG进行升压。LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加气站的升压方式有两种：一种是通过自增压器升压，另一种是通过LNG增压泵进行升压。第一种方式优点是不耗电能，缺点是升压时间长，理论需要五个多小时。第二种方式优点是升压时间短，减少放空损失，缺点是需要电耗。本设计采用两种方式相结合。利用LNG低温潜液泵能在很短时间内完成LNG增压，可缩短加气时间，自增压升压系统备用。 （3）加气流程 加气时，先将加注管路通过专用的LNG加液枪与汽车上的LNG车用瓶充装口相连接，利用低温潜液泵对LNG液体加压，最终计量后通过加气枪给汽车加液，在加液过程中通过变频器来控制泵输送的流量，同时LNG流量计计量出输送的液体，在控制面板上方显示质量和价格。项目2台加气机可同时使用。 （4）卸压流程 储罐及管路系统漏热以及外界带进的热量致使LNG气化，产生的气体会使LNG系统压力升高。当系统压力达到安全阀设定的压力时，系统中的安全阀打开，释放系统中的低温气体，降低系统运行压力，保证系统安全。考虑到检修和超压时能够放空泄压，流程中各压力段设有安全阀，超压时自动放散泄压。需安全放空的液化天然气经过EAG气化器加热气化后，经站内放散立管高点排入大气。 项目LNG加气工艺流程见下图： 图2-4 加气工艺流程及排污节点图 3、加氢工艺流程 项目加氢工艺流程简述如下： 长管拖车将20MPa的压缩氢气从氢气生产单位运送进加氢站，通过各泊位内的卸气柱卸载，通过压缩机（50MPa压力管道）将氢气卸载至站内低中高压储氢瓶组充装至45MPa。车辆加氢时首先使用低中高压储氢瓶组（45MPa）通过加氢机对氢能汽车进行充装，依次充装顺序为①低压储气瓶组→中压储气瓶组→高压储气瓶组；当低中高压储气瓶组系统中任意一个储氢瓶低于一定压力（低压储气瓶：18MPa；中压储气瓶：28MPa；高压储气瓶：38MPa），压缩机启动，将长管拖车储氢瓶中的氢气卸载到低中高压储氢瓶组中。当长管拖车内的氢气压力降至设定压力（7MPa）时，该长管拖车停止卸气，并离开加氢站前往气源处加气，备用长管拖车补位，继续卸气。 此外，为便于紧急情况（压缩机或储氢瓶组出现问题）下对氢能汽车加氢，在压缩系统前设置有紧急切断阀。一旦出现紧急情况，通过紧急切断阀关闭系统。长管拖车氢气在各泊位内的卸气柱卸载，经22MPa旁通压力管道运输至加氢机对氢能汽车进行直充。 项目加氢工艺流程见下图： 图2-5 加气工艺流程及排污节点图 表2-12 项目污染源及治理措施一览表 类型; 污染源; 主要污染物; 排放方式; 控制措施. 废气; 汽油：油品储罐区、加油区; 非甲烷总烃; 间断; 三次油气回收系统+4m高排气筒. 柴油：油品罐区; 非甲烷总烃; 间断; 通过1根4m高排气管排放. LNG储罐区; 非甲烷总烃; 间断; 气动紧急切断阀、封闭式安全阀等，闪蒸气回收装置1套. 废水; 生活污水; COD、氨氮、BOD5、SS; 间断; 经化粪池预处理后排至污水管网最终排入曹妃甸装备制造园区污水处理站和城区污水处理厂集中处理. 噪声; 交通噪声、加油机及其配套泵类; 等效A声级; 间断; 经采取选用低噪声设备，并设置减振垫，对出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施. 固体废物; 清罐作业; 油泥; 间断; 委托有相应资质的单位进行清理、回收处置，随产随清，场区不设置危废暂存间. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 定期交由环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）区域环境空气质量达标情况 根据唐山市生态环境局2023年6月发布的《2022年唐山市生态环境状况公报》，2022年全市优良天数275天，同比增加19天，优良天数比例为75.3%，同比提高5.2个百分点。重度污染以上天数3天，占比0.8%，同比减少5天。全市空气质量综合指数4.47，同比下降10.6%。根据《2022年唐山市生态环境状况公报》中曹妃甸区环境空气质量监测数据作为常规污染物环境空气质量现状数据，现状评价结果见下表： 表3-1 唐山市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. CO; 日平均浓度值; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 182; 160; 113.8; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. 由上表可知，2022年曹妃甸区CO日均浓度值，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求；O3日最大8小时平均质量浓度值超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 超标原因主要为唐山地区属于重工业区，焦化、钢铁、化工等项目比较集中，污染物排放量较大。 （2）达标规划 根据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于印发<唐山市2022年大气污染综合治理暨稳定“退后十”工作方案>的通知》(唐字[2022]2号)提出：加强高值区精准化治理，六项污染因子高出市均值的县，要针对污染因子开展问题排查和剖析，围绕工业企业、机动车、燃煤、扬尘等方面，制定达标治理攻坚方案，限期消除污染源，确保污染指数降低至市均值以下且不反弹；加强重点因子管控；开展臭氧污染防治攻坚等工作。随着方案的实施，区域污染物排放量将逐渐减少，环境空气质量将逐步得到改善。 （3）其他污染物环境空气质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，排放特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围近3年的现有监测数据。 本项目引用河北正润环境科技有限公司于2022年10月26日至11月1日对项目1#低碳交通能源综合站东南方向3.2km处“五场五队”环境空气质量现状监测数据，及2023年9月7日~14日对“金隅天坛(唐山)木业科技有限公司金隅天坛家居(曹妃甸)创新产业改扩建项目”的现状监测数据，该监测点位位于项目1#低碳交通能源综合站西南2.9km处。监测时间满足近3年时间要求，因此引用检测数据可行。监测点位基本信息和监测及评价结果见下表。 表3-2 其他污染物现状监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时间; 监测时段; 方位; 距离/km; 相对位置. 五场五队; 非甲烷总烃; 2022年10月126日~11月1日; 2:00~3:00 8:00~9:00 14:00~15:00 20:00~21:00; SE; 3.2; 1#低碳交通能源综合站. 金隅天坛(唐山)木业科技有限公司; 非甲烷总烃; 2023年9月7日~14日; 2:00~3:00 8:00~9:00 14:00~15:00 20:00~21:00; SW; 2.9; 2#低碳交通能源综合站. 表3-3 污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度（μg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 五场五队; 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 360~780; 39; 0; 达标. 金隅天坛(唐山)木业科技有限公司; 非甲烷总烃; 小时平均; 2000; 1020~1180; 59; 0; 达标. 根据监测结果可知，监测点位非甲烷总烃1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）相关要求。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，不再进行声环境现状调查。 3、地下水、土壤环境现状 项目位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区和曹妃甸中小企业园区，项目在采取分区防渗措施后，不存在土壤、地下水环境污染途径，不再开展土壤、地下水环境质量现状调查。 4、地表水 距离本项目最近的地表水体为港口码头附近海域，根据《2023 年唐山市生态环境状况公报》。2023 年全市近岸海域 17个监测点位，水质优良比例均为 100%。 5、生态环境 项目位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区和曹妃甸中小企业园区，用地范围内无生态环境保护目标，不再进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 建设项目位于曹妃甸工业区中日生态产业园。站界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境保护目标 建设项目站界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目站界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且不存在地下水污染物途径，因此本次评价不再开展地下水、土壤调查。 4、生态环境保护目标 项目位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区和曹妃甸中小企业园区，占地范围内无生态环境保护目标，不再进行生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期： 施工期扬尘执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中扬尘排放浓度限值；沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 （2）运营期： 项目运营期站区油气处理装置油气排放、汽油油气排放控制、加油油气回收管线液阻最大压力限值、油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值、油气回收系统气液比执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求。站界非甲烷总烃组织排放参照执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织管控要求。 表3-4 施工期大气污染物排放限值 时段; 污染物; 执行标准; 达标判定依据; 标准来源. 施工期; PM10; 监测点浓度限值*≤80μg/m3; ≤2次/天; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值. 沥青烟; 厂界不得有明显无组织排放; --; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 苯并[a]芘; 厂界0.008ug/m3; --. *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 表3-5 运营期大气污染物排放限值 时段; 污染源; 污染物; 技术指标; 标准来源. 运 营 期; 无组织; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点≤2.0mg/m3; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值. 非甲烷总烃厂房外： 1h平均浓度值：6mg/m3 任意一次浓度：20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织管控要求. 油气处理装置排放油气; 排放口距地平面高度≥4m，油气排放浓度≤25g/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 加油油气回收管线液阻最大压力限值须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表1最大压力限值； 油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表2最小剩余压力限值； 油气回收系统气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内； 泄漏检测值。. 2、废水 项目无生产废水外排，1#低碳交通能源综合站生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级排放标准及曹妃甸城区污水处理厂进水水质要求，2#低碳交通能源综合站生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级排放标准及曹妃甸装备制造园区临时污水处理站进水水质要求。 表3-6 项目污水排放执行标准 项目; 污染物; GB8978-1996三级标准; 曹妃甸城区污水处理厂进水水质; 本项目执行标准. 1#低碳交通能源综合站生活污水; pH; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 500mg/L; 450mg/L; 450mg/L. BOD5; 300mg/L; 200mg/L; 200mg/L. SS; 400mg/L; 400mg/L; 400mg/L. 氨氮; —; 35mg/L; 35mg/L. 项目; 污染物; GB8978-1996三级标准; 曹妃甸装备制造园区污水处理站进水水质; 本项目执行标准. 2#低碳交通能源综合站生活污水; pH; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 500mg/L; 350mg/L; 350mg/L. BOD5; 300mg/L; 150mg/L; 150mg/L. SS; 400mg/L; 390mg/L; 390mg/L. 氨氮; —; 35mg/L; 35mg/L. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 期间; 噪声限值; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声标准限值. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废 一般固体废物参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关标准要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》((GB18597-2023）及修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本次新建项目不涉及SO2、NOx排放；项目外排废水仅为生活污水，经园区污水管网最终排入曹妃甸装备制造园区污水处理站和城区污水处理厂集中处理，不计入总量控制指标。 因此，本项目总量控制指标：SO2：0t/a，NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期废气防治措施 项目施工期对大气环境的影响主要为道路施工、厂房施工、生产设备安装调试过程、运输车辆的行驶引起的扬尘，本项目扬尘产生量较小。 1、施工扬尘 施工扬尘产生的主要环节为施工场地清理、沟槽开挖、回填等，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中，将造成风起扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响，而且属间断性污染，影响程度和范围都不大。现对各扬尘环节的环境影响分别进行分析。 （1）在路基工程、路面工程、沟槽开挖过程中挖出的土方临时堆存和运输时会有扬尘产生，项目采取篷布覆盖或密目网、洒水抑尘和对施工场地加围挡等措施后，可大大降低扬尘对周围环境的影响； （2）本项目路面面层使用沥青砼路面，基层使用碎石。现场不设沥青砼拌合站，使用的沥青砼均为外购当地现有拌合站沥青混凝土，只在现场铺设时有少量的沥青烟产生，产生量很小，时间很短，对周围的环境影响较小，而且随施工期的结束而消失。 （3）施工场地施工车辆的碾压和物料的撒落等都会产生二次扬尘，影响周围空气，以上扬尘将伴随整个施工过程，是施工扬尘的重点防治对象。 为减轻项目施工对周围环境的影响，结合建设单位实际情况，本次评价要求建设单位严格执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《关于印发河北省建筑施工扬尘治理方案的通知》(冀建安[2017]9 号)、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）中有关施工扬尘的管理规定，建议采取如下措施： （1）推行绿色施工，成立扬尘治理机构，施工工地实行分包责任制，建立扬尘治理台账，24小时派驻专人看管；工地出入口大门按要求设置，施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控；施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米；必要时应适当提高围挡高度，施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设；场区路面及时打扫，清洁方式可采用吸尘或水冲洗的方法，工地道路积尘不得在未实施洒水等抑尘措施情况下直接清扫。施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （3）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （4）地基挖掘产生的土石方及时用于场区平整和地基回填，并压实；弃土不得在工地内长期堆放；建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖；弃土与建筑垃圾及时外运有关部门指定弃渣场堆放。 （5）每天定时派专人对施工现场各扬尘点及道路洒水，遇有四级以上大风天气或有关部门发布空气质量预警时，不得进行土方填挖、拆除、运输等易致扬尘作业；空气重污染天气，施工现场禁止施工。 （6）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。弃土与建筑垃圾等废弃物料采用专用渣土运输车辆，安装卫星定位系统，车辆运输物料密闭盛装或全部使用新型全密闭渣土车，渣土盛装不得超出车厢高度，禁止道路遗撒和乱倾乱倒。渣土运输车尾气严格达标排放，所有运输车辆驶出工地必须全车冲洗干净。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，行驶路线要避开居民区等环境敏感目标，并限制运输车辆的车速。 （7）施工使用商品混凝土和预拌砂浆，不得在工地内自行拌合，不得在工地围护设施外设置材料堆场。基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 （8）建筑工程主体外侧按要求采用密目网进行围挡。 （9）施工现场的施工垃圾和生活垃圾，必须设置密封式垃圾站集中存放，及时清运。建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （10）施工现场出入口必须设置大门，大门应采用封闭钢制门扇，并应符合消防要求，其宽度不宜小于6m。施工现场从大门入口处宜设置长度不少于30m的混凝土路面。现场出入口道路必须混凝土硬化。 （11）施工人员的炊事燃料禁止使用燃煤，必须使用天然气等清洁能源。 （12）禁止在施工现场焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘的恶臭气体的物质。 （13）设置环保监察员，负责检查监督施工人员文明施工和各项环保措施的落实情况。施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （14）当发生重污染天气时，需按照I级（红色）预警、II级（橙色）预警、III级（黄色）预警和Ⅳ级（蓝色）预警等级，采取相应的响应措施。在重污染天气期间，需增加施工工地洒水降尘频次、加强施工扬尘管理；若达到III级以上预警时，需停止所有建筑、拆房、市政、道路、水利、绿化、电信等施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业，停止工程渣土运输）。遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 （15）落实“六个百分百”、"两个禁止"要求，建设工地施工现场100%围挡；工地路面100%硬化；工地砂土、物料100%覆盖；施工作业100%洒水（拆除工程100%洒水降尘）出工地车辆100%冲净车轮车身；长期裸土100%覆盖或绿化。"两个禁止"，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场未密闭搅拌砂浆。 （16）建筑工地安装在线监测设备和监控设施，并与智慧环保平台联网，实现建筑工地视频监控和PM10在线监测全覆盖。 施工场地扬尘监测点数量见下表。 表4-1 本项目施工场地扬尘监测点数量设置一览表 序号; 项目; 监测点数量; 位置. 1; 庙中路续建工程; 2; 车辆主要进出口处. 2; 庙南路续建工程; 2. 3; 庙北路续建工程; 1. 4; 十里海南路（宏途路至通港西路）续建工程; 2. 5; 十里海中一路南段新建工程; 2. 6; 通港西一路北段新建工程; 1. 7; 高标准厂房工程; 1. 8; 1#低碳交通能源综合站; 2; 车辆主要进出口处及主导风向下风向施工场地边界. 9; 2#低碳交通能源综合站; 2. 2、机械废气 施工期车辆及施工机械尾气主要来自道路路基开挖过程，大型运输车辆及机械产生的废气；沿线管道铺设过程中，小型机械产生的废气。施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 施工单位在选用施工机械时，应选择新型环保型的设备并加强机械的维护，至少每月保养1次，尽可能选择在开阔地带施工，减少烟气的排放。据类似道路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO21小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。均能满足国家环境空气质量标准二级标准的要求。 3、沥青烟 本项目采用商品沥青，工程使用的沥青均为外购，对沥青的熬制在沥青储运站完成，用保温罐运至施工工地，不使用未熬制的生沥青，不设沥青搅拌场和堆置场。因此，只在道路铺设过程中产生微量的沥青烟，沥青烟气中主要有THC、PM10和苯并[a]芘等污染物，会对人体健康产生影响。沥青烟气的产生绝大部分在沥青熔融过程。沥青混合料摊铺温度控制在135~165℃，对施工现场的影响只有沥青冷却固化过程中挥发的少量烟气。 本项目采取以下措施，减小沥青烟对周围环境的影响： （1）沥青混合料采用较大吨位的自卸车运输。运料车应覆盖蓬布以保温、防雨、防污染。 （2）沥青路面摊铺时，应确保设备完好，并定期检修设备，尽可能缩短时间，减轻对周围人群及施工人员的影响。 （3）浇洒透层沥青后，严禁车辆、行人通行。 （4）在铺筑沥青砼面层前，当局部地方有多余的透层沥青未渗入基层时，应清除。 （5）浇洒透层沥青或粘层油前，对侧平石及其他与新铺沥青砼接触的构筑物覆盖塑料薄膜防止污染。 由于摊铺工作处于室外，施工现场空旷，扩散条件好，类比同类市政道路项目，沥青烟不会对周围环境空气质量产生明显影响。 通过以上措施，预计可有效的降低本项目施工过程中对周边环境及敏感点的扬尘影响，扬尘排放满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值，不会对其环境空气质量产生显著负面影响。但施工单位需加强管理，严格执行各项扬尘防治措施，并随时倾听周边居民的意见，及时完善各项措施，将对周边居民的影响降到最小。 二、施工期废水影响分析 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员产生的盥洗废水。其中，施工机械冲洗废水主要污染物为SS，本项目设置简易沉淀池，施工机械冲洗废水经沉淀池处理达标后循环利用或回用于施工场地洒水抑尘，不外排。项目施工期不设施工营地，施工人员就餐和盥洗依托附近饭店和公共卫生设施等。施工时产生的废水不会对水环境造成影响。 三、施工期噪声影响分析 施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，本次噪声类比常用机械的噪声源强见下表。 表4-2 建筑施工机械设备噪声情况 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 测点距离施工机械距离（m）; 声级值（dB）. 1; 摊铺机; 5; 87. 2; 各种压路机; 5; 86. 3; 挖掘机; 5; 84. 4; 推土机; 5; 86. 5; 平地机; 5; 90. 6; 吊车; 5; 84. 7; 轮式装载机; 5; 90. 8; 自卸车; 5; 92. 9; 卡车; 5; 92. 为有效防止对声环境造成影响，施工单位在施工期间需采取的噪声控制措施为： ①采用低噪声机械；施工过程中经常维护保养设备，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态，避免出现因设备性能差而使噪声污染加重的现象。 ②利用周边公路运输施工材料，避开上下班高峰期，避免对周边原有交通造成干扰。 ③运输车辆和工地大吨位载重汽车禁止鸣笛，大型车辆在装卸车期间熄火，装卸材料做到轻拿轻放。 ④施工机械布置在施工场地内，施工设备均采取隔声、减震、安装消声器等措施，最大程度降低噪声影响。 ⑤施工单位合理安排施工时间，做到文明施工。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。 ⑥施工单位通过文明施工、加强管理，缓解敲击、人为喊叫等施工活动的声源。施工方应该合理有效的制定施工计划。 ⑦优化施工方案，合理安排工期，将建筑施工环境噪声危害降到最低程度，在施工招投标时，将减低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。施工操作人员及现场施工人员，按劳动卫生标准控制工作时间，并做好自身防护工作，如配戴耳塞、头盔等。 采取上述措施后，本项目施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，对周围声环境影响较小，并随施工的结束而结束。 四、施工期固体废物 施工期固体废物主要有路基工程、路面工程、沟槽开挖、管道敷设过程中产生弃土及废建筑材料，施工人员产生少量的生活垃圾。 本工程开挖量较大，主要为路基工程、沟槽土方开挖，部分用于回填，本项目不设置弃土场，弃土随产随清，运送至园区管委会指定坑洼地区进行填路；施工建筑垃圾应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，运至当地市政部门指定地点处置；生活垃圾由环卫部门统一送至垃圾填埋场。 表4-3 土石方平衡表 单位：万m3 项目名称; 土方开挖; 土方回填; 弃土. 道路工程; 34.24; 11.79; 22.45. 采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 五、生态影响及减缓措施 本项目生态环境的影响主要表现在沟槽开挖、管道施工过程中临时占用土地、破坏土壤结构和土壤环境、破坏地表植被等。 为减小项目的建设对区域生态环境的影响，工程需采取以下生态减缓措施来降低施工期对生态环境的影响： ①加强施工现场管理，合理组织施工材料的运输和堆放，规范施工作业，文明施工，减小施工噪声、粉尘等对环境的影响。 ②施工时严禁机械设备、车辆在植被上行走；对施工范围周围容易损坏的树木采取草绳缠护或围挡、采用小型机械或人工等措施，保证树木不受损坏，必要时将树木移栽他处，施工完毕后移回。 ③施工时将作业面严格控制在道路红线边界1～2m范围内，在作业面以外区域设置围拦，以减少施工对植被的破坏。 ④采用集中力量、逐段施工，缩短施工周期，以减小对城市景观的影响。 ⑤施工临时占地待施工结束后恢复原有地貌，为确保生态恢复措施的顺利实施，本评价要求建设单位留下足够的人员和资金进行此项工作，并接受相关主管部门的监督和管理。建设单位应安排专人负责植被恢复工作，负责定期对植被补水、施肥等，确保施工所破坏的区域的植被恢复到施工前的水平。 在施工过程中对局地生态环境会造成一些影响，这种不利影响是暂时的，采取以上措施后，可使植被及土壤结构受破坏程度减轻。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、大气环境影响分析 1、低碳交通能源综合站大气环境影响分析 （1）加油单元废气 本项目加油单元产生的废气主要来源于汽油、柴油在卸油、加油、储油过程中油品损耗挥发形成的油气。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），汽油加油站需设置油气回收系统，回收加油站在卸油、储油、加油过程中产生的油气。 A卸油油气控制措施 ①应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。 ②卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀、密封式快速接头和帽盖。 ③连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接。 ④所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力/真空阀。 ⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小DN50mm。 ⑥卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 ⑦卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。 B储油油气控制措施 ①所有影响油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。 ②采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。 ③埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 ④采用符合GB50156规定的溢流控制措施。 C加油油气控制措施 ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 ②油气管线应坡向油罐，坡度不应小于1%。 ③油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油或柴油并检测液阻。 ④加油软管配备拉断截止阀，加油防止溢油和滴油。 ⑤严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 ⑥当车辆油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 项目废气主要为加油站卸油、加油及油品贮存过程无组织挥发的油气，主要污染因子为非甲烷总烃。为减少站区非甲烷总烃的无组织排放量，项目储罐区汽油储罐设置1套三次油气回收系统，油气回收率达到95%，排气口设于油罐区两侧，距地面高度为4m，油气排放小时浓度小于25g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的相关要求。 项目汽油和柴油卸车、贮存和加油过程油品损耗量参照《散装液态石油产品损耗》(GB11085-1989)中相关规定计算，散装液态石油产品装卸、贮存、零售的损耗规定见表4-4~4-6。 表4-4 贮存损耗率一览表 单位：%，按月计 地区; 立式金属罐; 隐蔽罐、. 浮顶罐; 汽油; 其他油; 不分油品、季节. 春冬季; 夏秋季; 不分季节. A类; 0.11; 0.21; 0.01; 0.01. B类; 0.05; 0.12. C类; 0.03; 0.09. 注：卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计。. 表4-5 卸车损耗率一览表 单位：% 地区; 汽油; 柴油; 润滑油. 浮顶罐; 其他罐; 不分罐形. A类; 0.01; 0.23; 0.05; 0.04. B类; 0.20. C类; 0.13. 表4-6 零售损耗率一览表 单位：% 零售方式; 加油机付油; 量提付油; 称量付油. 油品; 汽油; 煤油; 柴油; 煤油; 润滑油. 损耗量; 0.29; 0.12; 0.08; 0.16; 0.27. 项目设置2座低碳交通能源综合站，汽油、柴油设计规格相同。参照《散装液态石油产品损耗》(GB11085-1989)中相关规定，本项目位于河北省属于B类区，油罐为埋地卧式罐，属隐蔽罐。油品贮存过程中油品损耗率忽略不计；油品卸车过程中汽油最大损耗率取0.20%，柴油最大损耗率取0.05%；油品零售过程中汽油最大损耗率取0.29%，柴油最大损耗率取0.08%。本项目设计单座综合站加油规模为汽油1200t/a、柴油4800t/a，汽油储罐设置三次油气回收系统，回收率达95%以上，项目非甲烷总烃产排量见下表。 表4-7 项目加油站非甲烷总烃产排量一览表 单位：t/a 污染源; 油罐贮存; 油品卸车; 油品零售; 合计. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. 非甲烷总烃产生量; 0; 2.4; 2.4; 3.48; 3.84; 12.12. 非甲烷总烃排放量; 0; 0.12; 2.4; 0.174; 3.84; 6.534. 由上表可知，采取措施后，项目单座综合站加油站作业非甲烷总烃排放量为6.534t/a，汽油卸车、加油、储油产生的油气经油气回收系统处理后，油气排放量较小，柴油挥发性小，油气排放量较小，油气（非甲烷总烃）由4m高排气口排放。经预测，非甲烷总烃最大落地浓度Cmax为36.7820μg/m3，Pmax为1.8391%，可满足无组织相关排放限值要求。 （2）LNG废气 项目1#低碳交通能源综合站和2#低碳交通能源综合站LNG储罐容量一致，设计年加气量一致，废气污染源产排污情况如下： ①LNG储罐系统卸压时放散尾气 由于LNG罐日常蒸发将产生闪蒸汽，LNG储罐超过安全压力时将进行卸压放散，包括储罐卸压和槽车卸车后卸压需要放散的闪蒸汽，储罐蒸发产生的闪蒸汽量较小，在正常运行情况下可用于加液过程中加压，在加气车辆较少的情况下，需进行放散。根据建设单位提供，本项目储罐充装卸车有两个进口，顶充和底充，当储罐中闪蒸汽较多时，储罐处于高压时采用顶充的方式，将储罐中的闪蒸汽重新液化，当压力不高时采用底充，从而减少了闪蒸汽放散量，参照同类项目，通过本项目设置的1台低压EAG加热器加热后进入低压放散管放散。放散周期与槽车运输周期相同，即131次/a。最大放散量为1965m3/a。天然气的密度为0.7174kg/m3，则LNG储罐系统卸压时放散尾气约为3.86kg/d，1.41t/a，天然气中甲烷的含量96%~98%，非甲烷总烃占2%，非甲烷总烃泄放量为0.077kg/d，0.028t/a。 ②LNG槽车卸车废气 LNG槽车卸车过程产生的闪蒸汽量较多，约60m3/车·次，槽车内剩余闪蒸汽气体保持一定压力回供气单位回收，不外排。 ③LNG加气废气 向汽车加注LNG时，由于车载LNG储气瓶内温度、压力较高，将产生闪蒸汽，加气时采用双管加气，车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少闪蒸汽产生量，加注过程中车载气瓶里的闪蒸汽在压力作用下通过加气枪的气相管进入闪蒸汽回收管道，回到LNG储罐回用，不外排。 因此，项目运营期对周围环境空气影响较小。 （3）废气治理设施情况 本项目治理设施设置情况见下表。 表4-8 本项目废气污染治理措施情况一览表 序号; 污染源; 污染物种类; 治理措施; 是否为可行技术; 运行时间h. 治理工艺; 风量 m3/h; 收集效率%; 回收效率%. 1; 1#低碳交通能源综合站汽油加油卸油工序废气; 非甲烷总烃; 三次油气回收系统; --; --; 95; 是; 8760. 2; 1#低碳交通能源综合站LNG工序废气; 非甲烷总烃; --; --; --; --; 是; 8760. 3; 2#低碳交通能源综合站汽油加油卸油工序废气; 非甲烷总烃; 三次油气回收系统; --; --; 95; 是; 8760. 4; 2#低碳交通能源综合站LNG工序废气; 非甲烷总烃; --; --; --; --; 是; 8760. （4）废气污染源排放量 项目大气污染物排放量核算见下表。 表4-9 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措; 标准名称; 浓度限值 （g/m3）; 年排放量 （t/a）. 1; 1#低碳交通能源综合站加油卸油工序废气、LNG废气; 非甲烷总烃; 加强管理; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 25; 6.562. 2; 2#低碳交通能源综合站加油卸油工序废气、LNG废气; 非甲烷总烃; 加强管理; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 25; 6.562. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 13.124. 表4-10 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 13.124. （5）治理技术可行性分析 本项目设置三次油气回收装置对油品损耗油气进行治理，对照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中“表F.1加油站排污单位废气治理可行技术参照表”中可行技术，油气回收属于废气防治可行技术参考表中可行技术。 因此，项目采用三次油气回收系统技术可行、有效，能够实现达标排放。 （6）非正常工况分析 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备、环保设施不能正常运行等。项目非正常工况主要为废气处理设施故障，存在非甲烷总烃非正常排放的可能。本次评价考虑废气处理装置的最坏状况，处理效率为零时，废气呈无组织排放，可引起废气中污染物的超标排放。非正常工况下废气污染物排放情况见下表。 表4-11 非正常工况废气污染物排放一览表 污染源; 污染物名称; 废气量 m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量 kg/次; 单次持续时间/min; 年发生频次/次; 应对措施. 三次油气回收装置; 非甲烷总烃; --; --; 1.342; 0.671; 30; 1; 停产. 当项目废气处理系统因出现故障不能正常运行时，采取暂时停产、抓紧维修措施，维修完毕后再开车生产。为减少其对环境的影响，项目在开车前首先打开废气处理系统，然后再开车生产。 （7）跟踪监测计划 本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1121-2020）《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中的有关规定要求，本项目跟踪监测计划见下表。 表4-12 污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 油气回收装置排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年. 站场边界; 非甲烷总烃; 1次/年. 油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. 综上所述，本项目废气对大气环境影响较小。 2、道路工程大气环境影响分析 ①汽车尾气 本项目道路工程建成通车后，汽车尾气成为影响沿线环境空气质量的主要污染物。通过加强沿线绿化，栽种可吸收或吸附汽车尾气污染物的乔木、灌木等树种，也可栽种减少机动车尾气污染物的乔木、灌木等树种，可减少机动车尾气对环境空气的影响。 ②道路扬尘 公路上行驶车辆的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，以及运送散装含尘物料的车辆，由于散落、风吹等原因，产生扬尘污染。运营期在道路路面及时做好清洁和管理维护工作的前提下，可在一定程度上减少地面起尘量。 综上所述，项目运营期对周围环境空气质量影响较小。 二、地表水环境影响分析 1、低碳交通能源综合站地表水环境影响分析 （1）源强分析 项目废水主要为综合站职工生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，单座站废水量为168m3/a（0.46m3/d），经化粪池预处理后，通过市政污水管网，排入园区污水处理厂进一步处理。其中1#低碳交通能源综合站生活污水排入曹妃甸城区污水处理厂集中处理，2#低碳交通能源综合站生活污水排入装备制造园区污水处理厂集中处理。 废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水（低~中浓度）水质示例，主要污染物浓度分别为COD250~400mg/L、BOD5110~220mg/L、SS100~200mg/L、氨氮12~25mg/L。项目站场不设置食堂、宿舍，本项目废水污染物取中间值进行评价，即项目生活污水产排放情况如下： 表4-13 项目废水污染源排放情况一览表 产排污环节; 污染物; 废水量m3/a; 产生情况; 污染治理措施; 排放情况; 排放去向. mg/L; t/a; 治理措施; 处理效率; 是否为可行技术; mg/L; t/a. 1#低碳交通能源综合站; pH; 168; 6-9无量纲; --; 化粪池; --; 可行; 6-9无量纲; --; 经化粪池处理后通过污水管网进入曹妃甸城区污水处理厂集中处理. COD; 325; 0.0546; 14; 280; 0.0470. BOD5; 165; 0.0277; 14; 141; 0.0237. SS; 150; 0.0252; 35; 98; 0.0164. 氨氮; 19; 0.0032; 2.5; 18; 0.0030. 2#低碳交通能源综合站; pH; 168; 6-9无量纲; --; 化粪池; --; 可行; 6-9无量纲; --; 经化粪池处理后通过污水管网进入曹妃甸装备制造园区污水处理厂集中处理. COD; 325; 0.0546; 14; 280; 0.0470. BOD5; 165; 0.0277; 14; 141; 0.0237. SS; 150; 0.0252; 35; 98; 0.0164. 氨氮; 19; 0.0032; 2.5; 18; 0.0030. （2）废水治理设施可行性 本项目生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网，排入园区污水处理厂进一步处理。其中1#低碳交通能源综合站生活污水排入曹妃甸城区污水处理厂集中处理，2#低碳交通能源综合站生活污水排入装备制造园区临时污水处理站集中处理。 曹妃甸城区污水处理厂（原唐海县污水处理厂）位于曹妃甸区城区东侧，距离曹妃甸中小企业园区13km（目前通往曹妃甸中小企业园区的13km污水管网已建设完成）。该污水处理厂占地面积6.67ha，设计分期建设，一期工程2万m3/d，二期工程3万m3/d。目前，曹妃甸区污水处理厂（原唐海县污水处理厂）一期工程已经完成升级改造工程，二期工程已经于2011年建成，根据“唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市2019年全域治水清水润城工程工作方案的通知”（唐政办字[2018]237号）该污水处理厂进行了提升改造，并于2019年12月完成了相关评价工作，整改后污水处理工艺为“格栅+AAO生反池+二沉池+沉淀池+反硝化深床滤池+消毒处理”，出水水质满足北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染排放标准》（DB11-890-2012）的B标准。 装备园区已建成处理能力1500t/d的临时污水处理站，出水排入附近水体。装备园区污水处理厂位于装备园区装备五路以东，装备大道以北，设计污水处理及中水回用规模为2万t/d，纳污范围包括装备园区全区及综合保税区。目前装备园区企业需处理排水总量约为446吨/日（包括综合保税区），远远达不到污水厂的设计规模，因此装备园区污水处理厂暂缓建设，在原厂址内建设了1500t/d临时污水处理站，采用“混凝沉淀+多介质过滤+活性炭过滤”为主体的处理工艺。处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准和《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002），用于河道景观补给用水。 本项目位于污水处理厂收水范围内，且项目所在位置污水管网已铺设完成并投入使用，本项目废水量较少，污水处理厂有能力处理本项目废水，项目废水治理措施可行，对其影响较小。 综上所述，项目采取的污染治理措施可行，本项目对地表水不会产生不利影响。 2、道路工程地表水环境影响分析 项目营运期废水主要为路面径流。影响路面径流污染物浓度的因素众多，包括降水量、降水时间、与车流量有关的路面及空气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等。由于各种因素的随机性强、偶然性大，所以，典型的路面雨水污染物浓度也就较难确定。根据国家环保总局对路面径流污染情况的研究，路面雨水污染物浓度变化情况见下表。 表4-14 路面径流污染物浓度 项目; 5~20分钟; 20~40分钟; 40~60分钟; 平均值. SS(mg/L); 231.42~158.22; 158.22~90.36; 90.36~18.71; 100. BOD5(mg/L); 7.34~7.30; 7.30~4.15; 4.15~1.26; 5.08. 由上表中可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30min内雨水中SS、BOD5比较多，30min后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。路面径流经道路两侧雨水管网收集，对周围环境影响较小。 - 三、声环境影响分析 - 1、低碳交通能源综合站声环境影响分析 本项目噪声源主要为设备运行噪声等，其声压级为75~95dB（A）之间。本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价对四侧厂界外1m进行厂界达标论证。预测按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的预测计算模式进行计算。 （1）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或 A 计权声功率级（LAw），且果声源处于半自由声场，则按下式进行计算： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r —预测点距声源的距离。 （2）工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 。 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据上述噪声预测模式，本项目噪声预测结果见下表。 表4-11 1#综合站噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 加油机; 潜油泵式; 106; 40; 1; 75/1; 设置减振垫; 昼夜. 2; 潜油泵; 防爆型; 93; 74; 1; 75/1; 置于地下油罐内; 昼夜. 3; 加氢机; 设计压力45MPa，单通道双枪; 86; 40; 1; 80/1; 设置减振垫; 昼夜. 4; 加气机; 设计流量80kg/min，最大工作压力1.6MPa; 83; 40; 1; 80/1; 设置减振垫; 昼夜. 5; 潜液泵; 340L/min，设计温度-196℃，工作温度-162℃; 105; 74; 1; 75/1; 选用浸没式，泵腔浸没在LNG液体中; 昼夜. 注：①以项目厂区西南角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 表4-11 2#综合站噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）. 1; 加油机; 潜油泵式; 1; 75/1; 设置减振垫; 昼夜. 2; 潜油泵; 防爆型; 1; 75/1; 置于地下油罐内; 昼夜. 3; 加氢机; 设计压力45MPa，单通道双枪; 1; 80/1; 设置减振垫; 昼夜. 4; 加气机; 设计流量80kg/min，最大工作压力1.6MPa; 1; 80/1; 设置减振垫; 昼夜. 5; 潜液泵; 340L/min，设计温度-196℃，工作温度-162℃; 1; 75/1; 选用浸没式，泵腔浸没在LNG液体中; 昼夜. 注：①以项目厂区西南角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 表4-9 2#综合站厂界噪声预测结果 预测方位; 空间相对位置/m; 贡献值/dB（A）; 本项目所在厂区预测值/dB（A）; 标准值/dB（A）. X; Y; Z; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 148; 78; 1; 39.1; 39.1; 65; 55. 南厂界; 73; 25; 1; 43.3; 43.3; 65; 55. 西厂界; 33; 78; 1; 49.6; 49.6; 65; 55. 北厂界; 104; 99; 1; 38.3; 38.3; 65; 55. 注：①以项目所在车间西南角为坐标原点（0，0），东西向为X轴，南北向为Y轴。 表4-16 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点名称; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 1#综合站贡献值; 38.3; 39.1; 43.3; 49.6. 2#综合站贡献值; 35.2; 45.6; 50.1; 48.3. 由预测结果可知，本项目完成后，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （4）跟踪监测计划 表4-17 污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 场界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 综上，采取措施后，项目噪声对周围环境的影响较小。 - 2、道路工程声环境影响分析 营运期噪声污染源主要为道路行驶汽车，根据道路交通噪声排放源试验结果，确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级。 各类型单车车速预测采用如下公式： vi=k1ui+k2+ ui=vol(ni+mi(1-ni)) 式中：vi—第i型车辆的平均行驶速度，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低； ui—该车型的当量车数； ni—该车型的车型比； vol—单车道车流量，辆/h； mi—其他两种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4、mi取值见下表。 表4-18 车速计算公式系数 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 各类型车的平均辐射声级按下表计算： 表4-19 各类型车的平均辐射声级 车型; 平均辐射声级L0，dB(A); 备注. 小型; Lo小=12.6＋34.73lgVS+△L纵坡; Vs小型车平均行驶速度. 中型; Lo中=8.8＋40.48lgVM+△L纵坡; Vm中型车平均行驶速度. 大型; Lo大=22.0＋36.32lgVL+△L路面; VL大型车平均行驶速度. 项目道路等级为城市次干路，设计时速均为40km/h，交通噪声源强计算结果见下表。 表4-20 交通噪声源强计算结果 单位：dB(A) 路段; 年份; 车型; 平均行驶速度(km/h); 7.5m处辐射噪声级. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目道路; 2024; 小型车; 30.8; 30.9; 62.7; 62.7. 中型车; 20.1; 20.1; 61.0; 61.0. 大型车; 20.2; 20.2; 68.6; 68.6. 2029; 小型车; 30.7; 30.9; 62.6; 62.7. 中型车; 20.1; 20.1; 61.1; 61.0. 大型车; 20.2; 20.2; 68.6; 68.6. 2034; 小型车; 30.4; 30.7; 62.5; 62.7. 中型车; 20.3; 20.2; 61.2; 61.1. 大型车; 20.3; 20.2; 68.6; 68.6. 营运期噪声污染源主要为道路行驶汽车，项目在道路两侧增加绿化带，可以大大降低噪声的影响，营运期噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。因此，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 四、固体废物影响分析 1、低碳交通能源综合站固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为清罐产生的油泥及职工生活垃圾。 （1）职工生活垃圾 本项目营运期单座综合站工作人员10人，共计20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则项目人员产生的生活垃圾3.65t/a，定期交由环卫部门处置。 表4-21 一般工业固体废物产生及转运情况一览表 序号; 名称; 类别; 类别代码; 产生量（t/a）; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; 其他; 64; 3.65; 交环卫部门处置. （2）危险废物 ①危险废物产生及处理情况 油泥：由于地埋油罐长期储油会有少量的油泥，项目油罐每3~5年清洗一次，委托具有相应资质的专业单位进行清洗，清洗介质一般使用同种油或去油剂，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-221-08“废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥”。2座低碳交通能源综合站油泥产生量约0.5t/次，委托有相应资质的单位回收处置，随产随清，厂区不设置危废暂存间。 项目危险废物产生、处置及贮存情况见下表。 表4-22 危险废物产生及贮存情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 最大贮存量（t/a）; 转运频次; 污染防治措施. 1; 油泥; HW08; 900-221-08; 0.5; 油罐清掏; 液态; 石油类; 石油类; 3~5次/年; T,I; 0; 3~5次/年; 委托有相应资质的单位回收处置，随产随清，厂区不设置危废暂存间. ①危险废物外运管理要求 按照《危险废物转移管理办法》（2022.1.1）和《河北省固体废物动态信息管理系统》的规定执行。 ②危险废物接收、运输可行性 目前唐山市危险废物经营单位较多，可接收本项目产生的危险废物，且运输距离较短，运输风险较低。因此，本项目危险废物交有资质单位处理可行。 综上所述，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生不会对周边环境产生明显影响。 2、道路工程固体废物影响分析 道路沿线不设管理、养护、服务及收费站等附属设施。营运期无固体废物产生。 五、地下水、土壤影响分析 本项目运营期废气主要为非甲烷总烃，不会造成大气沉降影响；项目不涉及酸、碱及盐类物质，且本项目不取用地下水，不会因取用地下水引起区域地下水位下降进而造成土壤盐化，因此本项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化；项目产生的废水主要为生活污水，废水产生量较小，不会造成废水地面漫流影响。在正常状况下，项目储罐及埋地管道均设有检漏装置，且储罐为双层储罐并设有非承重池及检漏井，污染物渗漏、泄漏并污染地下水环境的可能性很小，在正常状况下污染物难以对地下水产生影响。在非正常状况下，储油罐破裂损坏，油品发生泄漏；输油管线老化发生跑、冒、滴、漏现象；加油、卸油过程中发生跑、冒、滴、漏现象，污水管线破损、化粪池发生泄漏，生活污水下渗，污染物穿过管道防渗渗入地下并直接进入含水层中，从而对地下水和土壤环境造成影响。 （1）污染控制措施 为了有效保护地下水及土壤环境，防止跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水及土壤环境造成污染，本项目按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》(环办水体函〔2017〕323号)等文件中的要求进行防渗处理。 根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为一般污染防渗区和重点污染防渗区。 重点污染防渗区：储罐区、卸油口、围堰区及输油管线。防渗措施如下：①采用双层油罐，两层罐壁之间底部设有漏油监测装置。油罐配有防溢流装置、紧急泄压装置、内部燃烧抑制装置、高液位报警器、液位计、油罐出油管道设置高温自动断油保护阀等。因此，发生泄漏则会立即发现，并进行处置。②场区采用山皮石换填加强做法：地面面层26cmC30混凝土、18cm水稳碎石、18cm级配碎石。采用级配碎石回填建筑面层做法下，换填厚度约1.5米，实系数不小于0.95；原状地面强务处理（满场区处理，至围墙基础外300mm范围）。涉及到油罐池、防护堤等工艺地下池类构筑物时，采用P6渗混凝土加3mm厚无极防水涂料做法。防护堤采用不燃烧实体材料建造，防止油品外溢，污染周围土壤及地下水环境。 一般防渗区：本项目一般防渗区为除重点防渗区外的所有区域，一般防渗区措施：地面面层26cmC30混凝土、18cm水稳碎石、18cm级配碎石。 （2）地下水、土壤环境监控 为了及时准确地掌握场区及周围地下水、土壤环境质量状况和地下水体、土壤环境中污染物的动态变化，应对项目所在区域地下水、土壤环境质量进行长期监测。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，应至少在建设项目场地下游设置1个地下水环境跟踪监测点。结合项目所在区域地下水流向及项目实际情况，项目分别在1#、2#综合站东南场界分别设置地下水水质监测井1眼，并委托相关检测单位负责对地下水水质变化情况进行定期的统计。参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），在1#、2#综合站储罐区附近区域分别设置1个土壤跟踪监测点位。 表4-23 地下水、土壤环境质量监测工作计划 类别; 监测因子; 监测布点; 监测时间; 评价标准. 地下水环境质量; 氨氮、耗氧量、石油类、甲基叔丁基醚; 1#、2#综合站东南部浅层地下水; 枯水期监测，2次/年; 石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其余因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 土壤环境质量; 石油烃（C6-C9）; 储罐区附近1个监测点; 1次/5年; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值限值要求. 6、环境风险影响分析 见环境风险专项评价。 7、生态环境影响分析 工程建成后，随着水土保持工程的实施及道路周边植被绿化，将恢复施工期破坏的植被，减少水土流失，改善道路沿线的生态环境。 因此，本项目不会对周边生态环境产生影响。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区域环境产生相应的电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐、卸油、加油 | 非甲烷总烃 | 汽油油罐、卸油、加油三次油气回收系统； 4m高油气排气口 | 《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）标准 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织管控要求 |
|  |  |  | ①采用卧式钢制双层储罐，两层罐壁之间底部设有漏油监测装置。油罐配有防溢流装置、紧急泄压装置、内部燃烧抑制装置高液位报警器、液位计、油罐出油管道设置高温自动断油保护阀等。 ②采用浸没式卸油方式。 ④卸油口安装截流阀、密闭式快速接头和帽盖。 ⑤连接软管采用密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不存留残油。 |  |
|  | LNG储罐、加气 | 非甲烷总烃 | 气动紧急切断阀、全启封闭式安全阀等，闪蒸气回收装置1套 |  |
| 地表水环境 | 1#低碳交通能源综合站生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮等 | 经化粪池预处理后，通过市政管网排入曹妃甸城区污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级排放标准及曹妃甸城区污水处理厂进水水质要求 |
|  | 2#低碳交通能源综合站生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮等 | 经化粪池预处理后，通过市政管网排入曹妃甸装备制造园区临时污水处理站集中处理 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级排放标准及曹妃甸装备制造园区临时污水处理站进水水质要求 |
| 声环境 | 交通噪声、加油机及其配套泵类 | 等效连续A声级 | 经采取选用低噪声设备，并设置减振垫，对出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 职工生活垃圾，由环卫部门定期清运 |  |  | 参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 危险废物 | 储罐清理油泥委托有资质单位清掏并外运，厂区不设置危险废物暂存间，随产随清。 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及修改单中的有关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点污染防渗区：储罐区、卸油口、围堰区及输油管线。防渗措施如下：①采用双层油罐，两层罐壁之间底部设有漏油监测装置。油罐配有防溢流装置、紧急泄压装置、内部燃烧抑制装置、高液位报警器、液位计、油罐出油管道设置高温自动断油保护阀等。因此，发生泄漏则会立即发现，并进行处置。②场区采用山皮石换填强务加强做法：地面面层26cmC30混凝土、18cm水稳碎石、18cm级配碎石。采用级配碎石回填建筑面层做法下，换填厚度约1.5米，实系数不小于0.95；原状地面强务处理（满场区处理，至围墙基础外300mm范围）。涉及到油罐池、防护堤等工艺地下池类构筑物时，采用P6渗混凝土加3厚无极防水涂料做法。防护堤采用不燃烧实体材料建造，防止油品外溢，污染周围土壤及地下水环境。 一般防渗区：本项目一般防渗区为除重点防渗区外的所有区域，一般防渗区措施：地面面层26cmC30混凝土、18cm水稳碎石、18cm级配碎石。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目涉及的物质主要为汽油、柴油、LNG，综合站设置采取灭火器、防雷防静电设施、消防监控报警系统等，风险处于可接受水平。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理和排污口规范化管理。 1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位应按照排污许可证相关管理要求，在规定时限内申请排污许可手续。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 2）排污口规范化管理 按照相关要求进行排放口规范化设置，设置标志牌等。 （2）企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，该企业应当在企业网站或厂区公示牌公开信息内容如下： ①基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；其他应当公开的环境信息。 |  |  |  |

- 六、结论

项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家、地方产业政策和“三线一单”及环境管控要求；项目运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；从环境保护的角度分析，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NOx |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 6.534 |  | 6.534 | +6.534 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.094 |  | 0.094 | +0.094 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.006 |  | 0.006 | +0.006 |
|  | SS |  |  |  | 0.0118 |  | 0.0118 | +0.0118 |
| 一般工业 固体废物 | -- |  |  | -- | -- |  | -- |  |
| 危险废物 | 油泥 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①