建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：和为贵年产30000吨高端花生油项目

建设单位（盖章）：和为贵（河北）花生油有限责任公司

编制日期：           2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 和为贵年产30000吨高端花生油项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-130209-89-01-421219 |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐嘉羲 | 联系方式 | 13102612333 |
| 建设地点 | 河北省唐山市曹妃甸区综合保税区 |  |  |
| 地理坐标 | 中心坐标：东经118°32′40.973″，北纬39°7′38.618″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1331 食用植物油加工 | 建设项目行业类别 | 十、农副食品加工业 16植物油加工 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 唐山市曹妃甸区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 唐曹审批投资备〔2024〕218号 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 0.40 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划》； 审批机关：国家发展和改革委员会； 审批文号：发改工业［2008］282号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》； 规划环评审查机关：生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]334号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 曹妃甸循环经济示范区规划总面积380km2，其中陆域面积约310km2，水域面积70km2。 曹妃甸的功能定位为：能源、矿石等大宗货物的集疏港、新型工业化基地、商业性能源储备基地和国家级循环经济示范区。工业区现状已形成1区（临港商务区）8园（化学园区、钢铁电力园区、装备制造园区、新兴产业园区、中日生态园区、新城、港口物流园区、综合保税区）产业布局。 综合保税区重点发展原油、铁矿石LNG原料保税物流；船舶、海工等原料保税物流；船舶、海工等重大机电产品和关键零部件的保税物流；构建船舶、汽车、海工装备及子设备出口加工组装区，严禁钢铁、电力化工水泥等高污染排放企业布局。 本项目位于综合保税区，为食用植物油加工项目，2024年7月8日唐山市曹妃甸区项目入区统筹领导小组会议纪要（〔2024〕4号）同意和为贵年产30000吨高端花生油项目入区（详见附件），符合综合保税区产业定位。 2、项目与规划环评结论符合性分析 表1-1 项目与规划环结论符合性分析 审查意见中要求; 项目建设情况; 符合性. 工业布局由原来的一区六组团(临港商务区、港口物流组团、煤盐化组团、高新技术组团、钢铁产业组团、石化组团)，调整为一区八园(临港商务区、综合保税区、装制造园、新兴产业园、中日生态园、中日韩循环经济区、钢电产业园、石化基地、港口物流园)，新兴产业园、中日生态园与临港商务区用地调整，钢铁、石化园区用地互调。; 项目选址于唐山市曹妃甸综合保税区，符合综合保税区产业定位，唐山市曹妃甸区项目入区统筹领导小组同意并支持项目建设; 符合. 工业区发展缓慢导致排水、供热、中水等管网设施建设严重滞后，个别企业污水自行处置、供暖及生产类锅炉自建;污水处置发生重大变化，首钢、华电等企业污水自处，污水厂进入量极低，南区、北区污水厂能力利用率不足1%；危险废物均采用远距离跨域处置的模式，风险性较高，亟待开展基础设施规划修编。; 项目软水制备浓水、生活污水经园区污水管网，排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理，危险废物交由有资质的单位处置。; 符合. 优化固体废物处理模式，危险废物就近处理。建议石化基地近期不建危废处理中心，待曹妃甸区危险废物处置中心投入运营后，近期应优先考虑由该中心进行处置，远期小批量、危险系数低的危险废物，可协调考虑区域内运输距离近、运输条件优越的处理单位或适时推动危险废物处置中心扩建。; 本项目按要求对固废进行合规处置，按照危险废物名录管理制度，收集、贮存、运输按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)、《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布 自2022年1月1日起施行）中相关要求执行，本项目产生的危废暂存间定期交由有资质单位处理; 符合. 重点针对钢铁、电力、煤化工等行业开展现状污染物减排，开展工序脱硫脱硝改造；建设绿色生态港口，加强船舶燃油、岸电建设、货车集疏运替代、燃油标准提升等管控：针对焦化、装备制造及石化基地，全面开展VOCs集中整治; 本项目VOCs废气采用“碱喷淋+二级活性炭吸附设备”处理，燃气锅炉采用低氮燃烧器; 符合. 严控工业区新增污染源，钢铁、电力行业实现污水回用率达100%。统筹水污染处理设施建设，加强污染治理强度，根据石化基地建设时序，加快建设深海排口，禁止在工业区内任意设置排污口，所有达标尾水均由统一污水排海管线深海排放。; 本项目为食用植物油加工项目，项目软水制备浓水、生活污水经园区污水管网，排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理; 符合. 建立工业企业土壤及地下水影响分级管理制度，以石化、化工、钢铁等排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点。加强工业区土壤和地下水环境监测能力建设。逐步开展场地调查工作，摸清重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。加强土壤和地下水污染风险防范体系建设。; 不涉及; 符合. 根据上表，项目符合规划环评结论。 3、项目与规划环评审查意见符合性分析 表1-2 项目与规划环评审查意见符合性分析 审查意见中要求; 项目建设情况; 符合性. ⑴根据国家及京津冀发展战略，结合唐山市和曹妃甸区相关规划对示范区发展定位和要求，加强与京津冀战略环评成果的衔接，加快主导产业的规模化和集约化，深入推进示范区循环化、绿色化发展，加强能源梯级利用和中水回用，严格控制煤炭消费总量，落实区域环境质量改善的目标要求。; 本项目为食用植物油加工项目，项目建成后能源消耗主要为天然气、水、电，不涉及煤炭能源消耗。; 符合. ⑵落实国家关于加强渤海生态环境保护及围填海管理等要求，加强海域生态环境保护。加强示范区内生态隔离带、绿廊等生态空间的环境管控。积极引导产业集中优化布局，避免产业发展对人居环境安全的不良影响。; 本项目不在上述范围内; 符合. ⑶示范区项目建设、环境管理应落实《报告》生态环境准入清单的要求。不满足生态环境准入清单的已建项目，应制定并落实整改方案。; 本项目为食用植物油加工项目，满足生态环境准入清单要求。; 符合. ⑷根据各阶段环境质量底线目标，加强示范区污染物排放总量管控，落实区域内现有污染物减排任务和措施，减少污染物的排放量。; 本项目为食用植物油加工，污染物排放量较少，污染物达标排放。; 符合. ⑸完善示范区环保基础设施建设。尽快完善污水管网和深海排放口建设；完善示范区危险废物、一般工业固体废物处理处置体系建设；加快供热管网建设，完善示范区集中供热体系。; 本项目废水进入园区污水管网，由于供热管网未建设完成，本项目生产用热采用天然气锅炉。; 符合. ⑹健全示范区环境监测和环境管理体系。加强挥发性有机物等特征因子自动监测；强化重点企业监督监控及环境信息公开；加强示范区环境管理队伍建设。; 本项目制定了完善的污染物监测计划。; 符合. ⑺建立健全示范区环境风险防控体系。强化示范区危险化学品、危险废物等储运管理与监控。制定示范区环境风险防范措施及应急预案，确保与区域及示范区内企业等各级应急系统的有效衔接。; 本项目制定了相关风险防范措施并根据要求编制企业应急预案。; 符合. ⑻梳理、整合区域现有规划体系，统筹产业发展与生态环境保护，推动示范区层面的规划修编，同步开展规划环评工作。; /; /. 根据上表，项目符合规划跟踪环评审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。 - （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。 本项目位于曹妃甸工业区综合保税区，项目租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，占地范围内不涉及生态保护红线，已取得该地块不动产权证，证书编号：冀（2023）曹妃甸区不动产权第0008638号），项目与生态保护红线位置关系见附图5。 - （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目区域大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。运行期产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，各污染物均能达标排放。不存在地下水环境和土壤环境污染途径。 综上所述，本项目的建设符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，用电由曹妃甸工业区综合保税区电网供给，用水由曹妃甸工业区综合保税区供水管网供给，用气由曹妃甸工业区综合保税区供气管网供给，本项目用水、用电、用气不会突破资源利用上线。 （4）环境准入清单 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥准入清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目属于食用植物油加工业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许建设项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目。2024年7月8日取得唐山市曹妃甸区行政审批局关于本项目备案信息，备案文号：唐曹审批投资备〔2024〕218号。本项目属于环境准入清单之列。 与开发区环境准入负面清单符合性分析。 表1-3 与“开发区环境准入清单”符合性分析判定表 项目类别; 入区项目类型; 本项目情况; 结论. 园区产业管控清单; 重点发展原油、铁矿石LNG原料保税物流；船舶、海工等原料保税物流；船舶、海工等重大机电产品和关键零部件的保税物流；构建船舶、汽车、海工装备及子设备出口加工组装区，严禁钢铁、电力化工水泥等高污染排放企业布局。; 本项目为食用植物油加工，2024年7月8日唐山市曹妃甸区项目入区统筹领导小组会议纪要同意和为贵年产30000吨高端花生油项目入园，与综合保税区产业定位不冲突; 符合. 规划产业环境准入负面清单; 入园项目不符合各园区产业发展定位，与规划定位存在冲突，不得准入；; 符合. 承接产业转移的项目环境准入要求低于疏解地标准，不得准入；; 本项目不属于产业转移项目; 符合. 涉水、大气、危废污染物的入园项目需满足污染物控制总量要求，未取得污染物减量或倍量替代批复的项目，不得准入；; 本项目废气、废水均需取得污染物倍量削减的意见，满足污染物总量控制要求; 符合. 入园项目资源利用总量，不满足工业区能源、水资源、土地资源等控制要求，不得准入；钢铁、石化、电力等重点行业新增产能，不满足环境准入清单资源环境要求，不得准入；; 满足工业区能源、水资源、土地资源等控制要求; 符合. 大气、重金属等风险防控措施不能满足环境风险管理要求，对周边敏感受体、海域等存在污染风险的项目，不得准入。; 本项目废气、废水均需取得污染物倍量削减的意见，满足污染物总量控制要求; 符合. 因此，本项目与环境准入要求对比，满足相关环境准入条件和要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 （5）与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及唐山市生态环境准入清单（2023年版）符合性分析 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及唐山市生态环境准入清单（2023年版），加快实施“三线一单”，构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。全市共划定环境管控单元228个，分为优先管控单元、重点管控单元和一般管控单元。 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，由唐山市环境管控单元分布图知，本项目所在位置属于重点管控单元，编号为ZH13020920002。 表1-4 与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及唐山市生态环境准入清单（2023年版）符合性分析 要素属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 结论. 大气环境; 污染防控目标; 2025年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。; 本项目废气经处理后达标排放。; 符合. 空间布局约束; 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。; 本项目不属于钢铁企业; 符合. 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。; 本项目为新建食用植物油加工，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等行业。; 符合. 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。; 本项目建设高效环保治理措施，符合园区规划环评、建设项目环评要求; 符合. 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 本项目不涉及燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，加热采用天然气锅炉; 符合. 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。; 本项目不属于河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录中的生产工艺、设备和产品; 符合. 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。; 本项目加热采用天然气锅炉，天然气锅炉采取低氮燃烧，污染物达标排放; 符合. 污染物排放管控; 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 本项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物严格执行倍量削减方案; 符合. 2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。; 本项目加热采用天然气锅炉，天然气锅炉采取低氮燃烧，污染物达标排放; 符合. 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。; 本项目不涉及燃煤; 符合. 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。; 本项目不涉及; 符合. 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。; 项目原料、成品运输均采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车; 符合. 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。; 本项目不涉及; 符合. 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。; 本项目不涉及矿山综合整治; 符合. 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。; 项目施工期全部在现有厂房内，严格按照《河北省扬尘污染防治办法》《河北省城市精细化管理标准》有关要求进行扬尘综合整治; 符合. 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。; 本项目不涉及; 符合. 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。; 本项目建成后执行重污染天气响应措施; 符合. 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。; 本项目不涉及; 符合. 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。; 本项目不涉及; 符合. 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。; 本项目挥发性有机物达标排放; 符合. 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。; 本项目不涉及; 符合. 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。; 本项目建成后采取相应的风险防范措施; 符合. 资源开发利用; 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。; 本项目不涉及; 符合. 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。; 本项目使用低能耗设备。; 符合. 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进 值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。; 本项目不属于高污染高耗能项目; 符合. 地表水环境; 污染防控目标; 到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%。; 项目软水制备浓水、生活污水经园区污水管网，排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理; 符合. 空间布局约束; 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。; 本项目不涉及; 符合. 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 本项目不涉及; 符合. 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目不涉及; 符合. 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目软水制备浓水、生活污水达标排入园区污水管网，排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理; 符合. 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 本项目软水制备浓水、生活污水经园区污水管网，排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理; 符合. 污染物排放管控; 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。; 本项目废气、废水均需取得污染物倍量削减的意见，满足污染物总量控制要求; 符合. 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。; 本项目软水制备浓水、生活污水经园区污水管网，排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理; 符合. 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。; 本项目软水制备浓水、生活污水经园区污水管网，排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理; 符合. 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。; 本项目不涉及; 符合. 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。; 本项目不涉及; 符合. 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。; 外排废水为软水制备浓水和生活污水，排入市政污水管网，最终进入曹妃甸装备制造区污水处理站处理，区域总量不增加; 符合. 环境风险防控; 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。; 本项目不涉及; 符合. 资源开发利用; 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。; 本项目用水主要为生活用水和生产锅炉用水，用水量较小; 符合. 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。; 本项目不涉及; 符合. 土壤及地下水环境; 污染防控目标; 2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。; 本项目不涉及; 符合. 空间布局约束; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，不涉及居民区、学校、医院等; 符合. 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。; 本项目不涉及; 符合. 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。; 本项目不涉及; 符合. 污染排放管控; 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。; 本项目不涉及; 符合. 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。; 本项目不涉及; 符合. 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。; 企业对危险废物产生、贮存、转运全流程加大监管力度; 符合. 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。; 本项目固废储存区满足要求; 符合. 5、、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。; 企业对危险废物产生、贮存、转运全流程加大监管力度; 符合. 环境风险防控; 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。; 本项目不涉及; 符合. 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。; 本项目不涉及; 符合. 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。; 项目制定意外事故的防范措施和应急预案; 符合. 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。; 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，不占用耕地; 符合. 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。; 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，不占用耕地; 符合. 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。; 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，不属于疑似污染地块; 符合. 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。; 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房; 符合. 8、加快建设应急备用水源，防控水源地环境风险。; 本项目不涉及; 符合. 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。; 本项目不涉及; 符合. 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。; 本项目不涉及; 符合. 表1-5 曹妃甸区生态分区管控要求符合性分析 编号; 区县; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目; 符合性. ZH13020920002; 曹妃甸区; 重点管控单元; 1、唐山曹妃甸经济技术开发区 2、大气环境高排放重点管控区 3、水环境工业污染重点管控区 4、土壤建设用地污染风险重点管控区5、禁燃区 6、地下水开采重点管控区 7、土地资源重点管控区; 空间 布局 约束; 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。 2、优化石化产业基地内部产业链上下游项目的空间布局，尽量将产业链下游项目与上游项目靠近设置，缩短输送危险化学品的管道长度，最大限度减少氯等高风险物料管道敷设距离。; 项目不属于高能耗、高污染、废物难处理项目，符合产业政策要求，不属于落后的生产技术、工艺、装备和产品。项目不涉及使用高风险物料。; 符合. 污染物排放管控; 1、深化企业超低排放标准治理，加快“五大行业”全流程达标治理。钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业在点源达到超低排放的基础上强化无组织排放管理，完成全流程整治。 2、推进开发区内工业企业废水统一收集、集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行，逐步提高工业园区监管水平，完善工业园区水污染防治工作台账。; 项目不属于五大行业，软水制备浓水、生活污水经市政管网排入装备园污水处理站。; 符合. 环境风险防控; 1、石化产业基地应建设公共应急设施与企业三级防控体系相互连通，确保基地陆域事故废水不入海。 2、石化产业基地光气及光气化产品项目生产区实行封闭式管理，采用“五重防护”措施，即工艺设计上确保光气安全和最小的光气在线量、一级安全隔离、二级安全隔离、监测监控与破坏体系、日常运行安全管理及风险应急体系等。 3、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。; 不涉及; 符合. 资源利用效率; 1、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 2、严控煤炭消费量，对钢铁、焦化、煤炭、电力等重点用煤行业加强煤耗管控，采取去产能、减少煤电机组出力和电煤消耗、推进可再生清洁能源代煤改造等综合性削煤措施，充分利用天然气等各种清洁能源，促进天然气产业上中下游协调发展 3、中山路街道位于深层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求. 4、城镇开发边界外区域，暂不开发建设，待土地性质调整后方可开发利用。; 本项不设置取水井，用水由供水管网供给；本项目不涉及煤炭使用。; 符合. 综上所述，本项目符合唐山市生态环境准入清单（2023年版）生态环境分区管控要求。 2、产业政策符合性分析 本项目属于食用植物油加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许建设项目；本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目。2024年7月8日取得唐山市曹妃甸区行政审批局关于本项目备案信息，备案文号：唐曹审批投资备〔2024〕218号。因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 3、选址符合性分析 项目位于河北省唐山市曹妃甸区综合保税区，A01路以西，B3N路以南，厂区中心坐标为东经118°32′40.973″，北纬39°7′38.618″。项目租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，项目北侧、西侧为唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司规划用地，南侧为保税道，东侧为A01路。项目已取得该地块不动产权证书，证书编号：冀（2023）曹妃甸区不动产权第0008638号）。同时项目周边配套产业丰富，原材料和产品运输方便。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。本项目选址周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。项目选址周围无珍稀动植物资源保护区、文物保护单位等特殊环境敏感点。 综上所述，本项目符合相关选址要求，选址合理。 4、与相关VOC政策符合性分析 本项目与相关VOCs政策符合性分析见表1-6。 |

| 其他符合性分析 | 表1-6 与VOC政策符合性对比情况 序号; VOC政策要求; 本项目; 符合性. 1; 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 2; 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 3; 河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）; 严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单要求；; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOC含量的原辅材料。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 4; 关于印发《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》的通知（冀环大气[2019]501号）; 大力推进源头替代。产生有机废气污染的企业，应优先采用绿色环保型原辅料、先进的生产工艺和装备，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。表面涂装、印刷等行业要加大源头替代力度。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 推广适宜规范高效的治理设施。鼓励对产生的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理。废气治理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力、安全等因素合理选择，具体要求如下： 1.对于高浓度VOCs废气，优先采用冷凝、吸收、吸附等组合技术进行回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术处理。 2.对于低浓度、大风量VOCs废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理。 3.对于含有机卤素成分VOCs的废气，不宜采用焚烧技术处理，宜采用活性炭吸附、生物净化、吸收等适宜技术和方法处理。 4.对含尘、含气溶胶、高湿废气，在活性炭吸附、催化燃烧、热力焚烧等工艺前应采用高效除尘、除雾等装置进行预处理。 5.优先采用可再生的活性炭吸附技术，并定期对动态吸附量进行检测，当动态吸附量低至设计值的80%时宜更换；采用无再生活性炭吸附技术的，应严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换活性炭。 6.有条件的工业园区和产业集群等，宜加快推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等技术，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放。严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，当排气浓度不能满足设计或排放要求时更换活性炭，VOCs可达标排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、散开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与管线组件泄漏控制。按要求开展LDAR工作。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 5; 《关于进一步做好涉VOCs行业环保监督管理的通知》（唐气领办[2019]16号）; 推广使用水性、高固体分、粉末、能量固化等涂料和先进涂装工艺。调漆、涂装、流平、晾干、烘干等工序应在密闭环境（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）中进行，加强有机废气的收集与处理。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 6; 《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气[2022]1号）; 提倡使用低VOCs或无VOCs的环保型原辅料。木质家具低VOCs涂料技术主要是使用水性涂料和UV固化涂料；金属家具多用电泳涂料、水性涂料和粉末涂料；胶粘剂则以水性或热熔型为主。工业涂装推荐使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂、密封胶等，替代溶剂型涂料类材料; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. ①盛装含VOCs的涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCs原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶和废溶剂存放于密闭的危废仓库中；④原辅材料采用密闭管道或密闭容器等输送。⑤以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位; - 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. ①涂料和胶粘剂等调配要采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气必须有效收集排至VOCs废气收集处理系统；②无法密闭的，要采取局部气体收集，排至VOCs废气处理系统。③原辅料调配、转运与回收涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料原则上实行集中调配，转运宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料应采用密闭容器封存，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间密闭存储。④以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放。以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; 符合. ①施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序要在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统送VOCs治理设施处理，密闭操作空间实现负压操作，并设置负压标识（如飘带）。②无法在密闭空间操作的，对产生VOCs排放的生产工艺和装置必须设立局部或整体废气收集系统和净化处理装置。如采取车间环境负压改造、安装吸风罩等高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。③工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次/h。废气收集系统收集的废气送VOCs治理设施处理。④VOCs废气收集系统应先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。⑤废气收集系统材质应防腐防锈，定期维护，存在泄漏时需及时修复。⑥挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCs收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放。VOCs废气收集系统先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。废气收集系统材质防腐防锈，定期维护，存在泄漏时及时修复；车间密闭减少无组织排放。以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。; 符合. 采取车间环境负压改造、安装的高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。设计风速满足以下要求：①采用半密闭罩或通风橱方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于最低基准值（喷漆不小于0.9m/s，其余不小于0.6m/s）；②采用热态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.0m/s（热态指污染源散发气体温度≥60℃）；③采用冷态上吸风罩收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.8m/s（冷态指污染源散发气体温度＜60℃）；④采用侧吸风罩方式收集的，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于1.2m/s，且吸风罩离污染源远端距离不大于0.6m。⑤工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次/h。; 本项目采用冷态上吸风罩收集，污染物产生点（面）处，往吸入口方向的控制风速不小于0.8m/s。; 符合. 7; 唐山市重点行业涉VOCs治理技术推荐指导; 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 对低浓度、大风量（浓度≤300mg/m3；60000m3/h≤风量≤200000m3/h）的废气，采用活性炭吸附+催化燃烧（CO）、沸石分子筛转轮浓缩+催化燃烧（CO）、沸石分子筛转轮浓缩+蓄热燃烧（RTO）等治理设施。; 项目不涉及使用VOCs物料，设备密闭，蒸炒、榨油、油渣分离废气经微负压一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放; 符合. 鼓励企业加快使用水性、无溶剂、粉末、辐射固化等低（无）VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料。低VOCs含量涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 本项目不涉及; 符合. 鼓励企业采用高效环保涂装工艺推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装效率较高的涂装工艺。鼓励采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术; 本项目不涉及; 符合. 喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，烘干废气宜采用燃烧法处理; 本项目不涉及; 符合. 8; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 植物油物料储存方式为密闭储罐/桶装，车间地面进行防渗处理；容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时加盖、封口，减少挥发; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 本项目植物油采用密闭管道输送; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 本项目VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；; 符合. 9; 唐山市生态环境局曹妃甸区分局《关于我区涉VOCs企业提标改造限期治理的紧急通知》; 涉VOCs化工、玻璃钢、包装印刷等行业企业以及排气筒VOCs排放速率大于2.5kg/h或排气量大于30000m3/h的其他涉VOCs企业安装VOCs在线监测设施；未达到以上在线监测设施安装条件其他企业在涉VOCs车间主要出入口安装VOCs超标报警传感装置; 本项目安装在线监测设施，在涉VOCs车间主要出入口安装VOCs超标报警传感装置。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 5、与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析 根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）相关要求。根据沙区范围主要涉及的地域，曹妃甸区部分区域属于沙区范围涉及区域。 本项目位于曹妃甸区综合保税区，不在沙区范围内（详见附图7），且本项目租用现有车间，仅在现有车间内进行设备安装和调试，不进行土建工程，不涉及植被影响、水土流失、生态影响，因此不会对沙区产生不利影响。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 （1）项目名称：和为贵年产30000吨高端花生油项目。 （2）建设单位：和为贵（河北）花生油有限责任公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点及周边关系：项目位于河北省唐山市曹妃甸区综合保税区，A01路以西，B3N路以南，厂区中心坐标为东经118°32′40.973″，北纬39°7′38.618″。项目租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，项目北侧、西侧为唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司规划用地，南侧为保税道，东侧为A01路。 （5）占地面积：占地面积3000m2。 （6）劳动定员及工作制度：劳动定员30人，每班8h，每天3班，年工作300天。 2、项目建设内容 项目租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，总建筑面积约3000平方米，设置生产区、仓储区、罐装区等。购置原料提升机、原料仓、齿辊破碎机、轧胚机、蒸炒锅、榨油机等设备及相关配套辅助设施等。项目建成后，达到年压榨花生油30000吨的规模。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 车间占地面积为2550m2，主要工艺为花生破碎、轧胚、蒸炒、榨油、油渣分离、过滤、灌装等。. 储运工程; 原料区; 位于车间西北侧，用于花生仁原料存放，占地面积150m2. 成品区; 位于车间东南侧，用于花生油成品存放，占地面积100m2. 油饼暂存区; 位于车间东北侧，用于花生榨油后油饼存放，占地面积140m2. 危废暂存间; 位于车间东南侧，用于废活性炭存放，占地面积10m2. 一般固废暂存间; 位于车间西北侧，占地面积50m2. 辅助工程; 办公区; 位于车间北侧，用于生产办公. 公用工程; 供水; 用水取自园区供水管网. 排水; 软水制备浓水、生活污水经园区污水管网，排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理. 供电; 取自园区供电网. 供气; 取自园区供气管网. 环保工程; 废气; （1）磁选、破碎设备运行产生的废气由密闭负压收集引至脉冲袋式除尘处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 （2）燃气锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气经15m高排气筒（DA002）排放。 （3）蒸炒、榨油、油渣分离废气：设备上方设置集气罩，废气一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，后经15m高排气筒（DA003）排放。. 废水; 项目软水制备浓水、生活污水经园区污水管网排至曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等. 固废处理; 职工生活垃圾委托环卫部门定期清运；除尘器产生的除尘灰和榨油产生的油饼收集后外售；磁选器产生的含磁物料收集后外售，废包装物收集后定期外售，软水制备产生的废离子交换树脂收集后定期外售，废气处理产生的废布袋，收集后外售；废气处理装置产生的废活性炭集中收集后暂存于危废间，定期由有危废处置资质单位进行处置。. 3、项目主要建构筑物 本项目主要建构筑物具体见下表。 表2-2 本项目主要建构筑物一览表 序号; 建筑名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 建筑高度（m）; 层数; 结构形式. 1; 车间; 3000; 3000; 7.0; 1; 钢结构. 4、生产规模及产品方案 项目建成后，年生产高端花生油3万吨。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品; 产能; 备注. 1; 高端花生油; 3万t/a; 食用级. 5、原辅材料用量及能源消耗 项目生产过程中使用主要原辅材料及能耗见下表。 表2-4 主要原辅材料和能源消耗一览表 - 序号; - 原料名称; - 单位; - 年用量; - 储存量; - 规格; - 备注. 1; 花生仁; 吨; 75000; 750; /; 外购，存放原料区. 2; 包装桶; 个; 400000; 10000; 25L; 成品分装. 3; 个; 400000; 10000; 10L. 4; 个; 400000; 10000; 5L. 5; 个; 400000; 10000; 1L. 6; 活性炭; t; 2.025; 不存储; /; 废气处理设施. 7; 水; m3; 3480; /; /; 园区供水网. 8; 电; 万kW·h; 413; /; /; 园区电网. 9; 气; m3; 1080000; 不存储; /; 园区供气管网. 10; 氢氧化钠; 吨; 25.2; 2; 密封袋装; 外购，存放原料区. 由于作业时采用封闭作业，且生产车间密闭，因此收集效率按照90%计算，颗粒物布袋除尘器除尘效率按照99%计算，有机废气经废气处理设备去除效率按照90%计算。根据物料的使用情况，本项目物料平衡表见下表。 表2-5 项目物料平衡一览表 单位：t/a 产品; 投入; 产出. 高端花生油; 来 源; 数 量; 去 向; 数 量. 花生仁; 75000; 产品; 30000. 无组织排放; 颗粒物; 0.323. 非甲烷总烃; 0.075. 净化处理; 除尘灰（颗粒物）; 2.873. 含磁物料; 7.5. 非甲烷总烃; 0.607. 有组织排放; 颗粒物; 0.029. 非甲烷总烃; 0.068. 花生饼; 44988.525. 油渣分离渣料; 1600; 油渣分离渣料; 1600. 合计; 76600; 合计; 76600. 6、主要生产设备 本项目设备清单见下表。 表2-6 本项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 水平喂料刮板; MS20; 台; 1. 2; 原料提升机; DTG36/23; 台; 1. 3; 分料水平绞龙; LSS32; 台; 1. 4; 原料仓; FC6×24×3; 套; 1. 5; 出料刮板; MS16; 台; 1. 6; 提升机; TZD36/18; 台; 1. 7; 磁选机; DFRT25; 台; 1. 8; 齿辊破碎机; YPSG25×80; 台; 1. 9; 破碎料刮板提升机; MC20; 台; 1. 10; 轧胚机; YYPT80×100; 台; 1. 11; 胚料刮板提升机; RMC25; 台; 1. 12; 蒸炒锅; RHG300×6; 台; 1. 13; 蒸炒刮板提升机; MC25; 台; 1. 14; 分料刮板提升机; MS20; 台; 1. 15; 榨油机; ZX276L; 台; 3. 16; 饼收集绞龙; LSS25; 台; 1. 17; 饼刮板提升机; MC16; 台; 1. 18; 饼刮板输送机; MS16; 台; 1. 19; 油渣刮板; MC20; 台; 1. 20; 油渣提升刮板; MC16; 台; 1. 21; 澄油箱; CYX400×100; 套; 1. 22; 过滤泵; /; 台; 1. 23; 清油罐; QYG150; 套; 1. 24; 油泵; /; 台; 2. 25; 过滤机滤板洗涤罐; XDG140; 套; 1. 26; 电动葫芦; CD1-6D; 套; 1. 27; 油气分离器; FLQ60; 台; 1. 28; 空压机; /; 台; 1. 29; 空气储罐; KQG70; 套; 1. 30; 蒸汽锅炉; 2t/h; 台; 1. 31; 成品储油罐; 500t; 套; 2. 32; 进油泵; Q12m3; 台; 1. 33; 出油泵; Q12m3; 台; 1. 34; 倒油泵; Q12m3; 台; 1. 35; 流量计; /; 套; 2. 36; 发油鹤管; /; 套; 1. 37; 12头全自动上称重式小包装灌装机; 容量1~5L，包括灌装主机、传送带、压盖机、高亮检测灯箱、吹瓶枪、; 套; 1. 38; 双头中包装灌装机; 容量10~25L; 套; 1. 39; 激光刻码机; /; 台; 1. 40; 装箱平台; 1000×800mm; 套; 1. 41; 半自动封箱机; /; 套; 1. 42; 无动力辊筒; 2m; 套; 1. 43; 延长输送带; 2.32m; 套; 1. 44; 碱液喷淋+二级活性炭吸附设备; 风量18000m3/h; 套; 1. 45; 脉冲袋式除尘器; 风量5000m3/h; 套; 1. 46; 软水制备系统; 2m3/h; 套; 1. 合计; 台/套; 51. 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、碱液喷淋用水和锅炉用水，新水总用量为3480m3/a。项目新鲜水由园区供水管网提供。 - ①生活用水 - 项目定员30人，根据《生活与服务业用水定额》（DB13/T5450-2021）相关规定，本项目职工用水按20m3/人·a计，则用水量600m3/a（2.00m3/d）。 ②生产用水 锅炉生产用水：项目配套了1套离子软化水装置。本项目蒸汽锅炉用水量约为2t/h，年运行时长为7200小时，年用软水量约为14400吨，其中90%来自蒸汽冷凝水，冷凝水合计产生量12960m3/a（43.2m3/d），冷凝水回用于锅炉用水，剩余10%来自补充软水，因此本项目软水用量为1440m3/a（4.8m3/d）。 锅炉排污水补充用水：锅炉运行一段时间后需排出部分污水，锅炉排污水按照软化水用量的5%计，即锅炉排污水产生量为720m3/a（2.4m3/d）。 本项目实际软水总用量为2160m3/a（7.2m3/d），根据《工业用水软化除盐设计规范》（GB/T50109-2014），项目纯水制备机组纯水制备效率约为75%，因此需要新鲜水量为2880m3/a（9.6m3/d）。软水制备废水产生量为新鲜用水量的25%，即浓水产生量为720m3/a（2.4m3/d）。 碱液喷淋年用水量约为720m3/a（2.4m3/d），碱液喷淋用水全部采用锅炉排污水，不需使用新鲜水。 （2）排水 ①生活污水 生活污水产生系数按80%计，则生活污水产生量为480m3/a（1.6m3/d），生活污水经园区污水管网排入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理。 ②生产废水 锅炉排污水补充用水：锅炉运行一段时间后需排出部分污水，锅炉排污水按照软化水用量的5%计，即锅炉排污水产生量为720m3/a（2.4m3/d），锅炉排污水进入碱液喷淋使用，不外排。 本项目实际软水总用量为2160m3/a（7.2m3/d），根据《工业用水软化除盐设计规范》（GB/T50109-2014），项目纯水制备机组纯水制备效率约为75%，因此需要新鲜水量为2880m3/a（9.6m3/d）。软水制备废水产生量为新鲜用水量的25%，即浓水产生量为720m3/a（2.4m3/d）。软水制备浓水与生活污水经园区污水管网排入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理。 本项目用排水平衡见下表。 表2-7 项目用排水量一览表 单位：m3/d 序号; 用水类别; 新鲜水用量; 损耗; 回用量; 废水排放量; 备注. 1; 生活用水; 2.0; 0.4; 0; 1.6; 污水经园区污水管网排入曹妃甸工业区装备制造园区污水处理厂处理. 2; 锅炉用水; 9.6; 4.8; 2.4; 2.4. 3; 碱液喷淋用水; 0; 2.4; 0; 0. 4; 合计; 11.6; 7.6; 2.4; 4.0. 项目用排水平衡见图2-1。 新鲜水11.6 损耗0.4 2.0 生活用水 锅炉用水 4.8 2.4 曹妃甸工业区装备制造园区污水处理厂 9.6 1.6 软水制备 锅炉排污水2.4 7.2 冷凝水43.2 碱液喷淋用水 2.4 图2-1 项目水平衡图 单位m3/d （3）供电 项目用电由园区电网提供，项目年用电413万kW·h，能够满足用电需求。 8、厂区平面布置 车间呈矩形状，车间北侧从西到东依次为一般固废暂存间、原料区、破碎区、轧胚区、榨油区、办公区、备件库、油饼暂存区；南侧自西向东依次为冷滤区、油罐区、锅炉房、包装车间、成品区。具体平面布置图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程及产排污环节 - 本项目利用现有车间进行建设，施工期无土建工程施工，施工期污染源主要为设备安装和调试产生的扬尘、噪声、施工人员生活污水、施工期固废。施工期工艺流程及产排污节点见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产排污节点图 二、运营期工艺流程及产排污环节 工艺流程简述（图示）： 花生仁 磁选 破碎 涂胶（防火布胶） 蒸炒 榨油 油渣分离系统 G4、N5 N1、S1、G1 N2、G2 N3 N6、G5、S3 N7、G6、S4 丙烯酸乳液 轧胚 燃气锅炉 提升机 储油罐 灌装、打码 入库 罐车外输 发油鹤管 G3、W2、N4 软水制备 S2、W1 N8 图例 废气G 废水W噪声N 固废S N9 图2-3 项目工艺流程图 - （1）磁选 - 本项目外购手工剥花生仁，花生仁中只是有极少量的壳，没有石子和土块和霉变籽粒，生产工艺不需要配置除尘、去石和色选设备。物料经过强磁吸附，去除金属类，避免对后段设备造成损坏。 - 排污节点：上料磁选过程产生的废气G1；设备运行产生的噪声N1；磁选出的含磁料S1。 - （2）破碎 - 破碎机主要由进料装置，齿辊破碎，传动机构和机座等几个部分组成，通过调节辊距间隙来确定破碎粒度的大小。经过破碎后的物料为了更好的轧胚。 - 排污节点：破碎过程产生的废气G2；设备运行产生的噪声N2。 - （3）轧胚 - 轧胚机主要由进料装置、合金对轧辊、辊距调节装置、传动机构、机座等几部分组成。 物料从轧胚机的进料口流到进料装置中，通过进料装置中喂料辊的作用，使物料以均匀的流量流到两个轧辊之间，利用轧辊的挤压作用，有效地破坏了原料的组织结构，将物料轧成0.35-0.4mm的胚片，使物料均匀更好的蒸炒。 - 排污节点：设备运行产生的噪声N3。 - （4）蒸炒 - 蒸炒采用立式蒸炒锅，由数层锅单体叠加而成，每一层锅单体的结构基本相同，都有边夹层和底夹层，夹层中通入热蒸汽以加热、蒸炒物料。蒸炒锅中心有一垂直轴通过各层，每一层锅单体中有两把桨式搅拌翅固定在垂直轴上，对料层进行搅动。通过控制落料量来控制每层锅体的料层高度。同时每层锅体侧壁均有排汽管，共同接到排汽总管上（材质：不锈钢），以排出蒸炒过程中蒸发的水蒸汽。蒸炒的作用主要是：通过吸水膨胀（蒸）和加热（炒），去除物料中多余的水分。从而进一步破坏油料的细胞组织，促使油料中的蛋白质充分凝聚变性，胶体破坏，从而使高度分散的细微油液能够从连续的胶体相内释放出来，聚集成较大的油液便与后续榨油。 - 蒸炒建设1台2t/h燃气锅炉，锅炉通过热蒸汽给蒸炒锅提供热能。 - 排污节点：蒸炒过程中产生的异味气体G4和燃气锅炉产生的废气G3；设备运行产生的噪声N4、N5；锅炉软化水产生的软水制备浓水W1、锅炉排污水W2；锅炉水软化过程中产生的废离子交换树脂S2。 - （5）榨油 - 榨油机采用ZX276螺旋榨油机3台(两用一备)，螺旋榨油机的主要部分是榨膛（榨膛是同榨笼和在榨笼内旋转的螺旋轴组成）、机身、传动组成。压榨机产生压榨作用，在巨大的压力下，使油细液外漏，榨出的油液从榨笼缝隙中挤压流出，同时将残渣压成屑状饼片，从榨轴末端不断排出。饼残油正常生产在6%以下。 - 排污节点：榨油过程中产生的异味气体、非甲烷总烃G5；设备运行产生的噪声N6；榨油产生的油饼S3。 - （6）油渣分离系统 - 由油/渣分离刮板、澄油箱捞渣机、过滤机组成。 从榨油机出来的毛油经过油/渣分离刮板，通过栅板隔离油渣在上边，由刮板输送到榨油机前的提升机返回榨油机，油从栅板缝隙漏到下边流入澄油箱捞渣机；油在捞渣机中经过短暂的停留，油渣沉淀到底部，通过捞渣机自身的刮板把底部油渣捞到上部的栅板上，经过栅板缝隙油渗漏到下边，油渣在刮板的推动下输送到油/渣分离刮板返回榨油机；毛油通过两次分离，最后再经过振动过滤机滤出油渣细小杂质，杂质通过油/渣分离刮板返回榨油机，使毛油中的含杂≤0.5%，油渣分离后的成品油在成品油罐内暂存。 - 排污节点：油渣分离过程中产生的异味气体、非甲烷总烃G6；设备运行产生的噪声N7；分离产生的油渣S4。 - （7）灌装、打码 - 全自动上称重式小包装食用油灌装线（1-5L）和双头中包装灌装线（10-25L）： - 人工放桶—灌装机自动灌装—人工放盖—压盖机自动压盖—刻码—灯检——平台人工装箱—封箱机辅助封箱—无动力辊筒暂存。 - 排污节点：灌装、打码过程中设备运行产生的噪声N8。 - （8）发油鹤管 - 大宗油品通过发油鹤管装至食用油罐车外售。 - 排污节点：罐车运行过程中产生的噪声N9。 - （9）入库 - 封箱后的包装通过无动力辊筒送至成品库入库暂存外售。 表2-8 项目生产线排污节点一览表 类型; 污染源; 主要污染物; 排放特征; 治理措施. 废气; G1; 磁选工序; 颗粒物; 连续; 密闭负压收集废气引至脉冲袋式除尘处理后经15m高排气筒（DA001）排放。. G2; 破碎工序; 颗粒物; 连续. G3; 燃气锅炉燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续; 低氮燃烧器燃烧后经15m高排气筒（DA002）排放. G4; 蒸炒工序; 臭气浓度; 连续; 工作过程中保持微负压，所有废气一同引入废气处理设备“碱液喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（DA003）排放. G5; 榨油工序; 臭气浓度、非甲烷总烃; 连续. G6; 油渣分离工序; 臭气浓度、非甲烷总烃; 连续. 废水; W1; 软化制备浓水; 全盐量、SS; 连续; 进入污水管网. W2; 锅炉排污水; 全盐量、SS; 间断; 进入碱液喷淋系统. /; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、pH; 连续; 进入污水管网. 噪声; N1-N8; 设备; 等效连续A声级; 连续; 采取基础减振、厂房隔声等措施. N9; 运输车辆; 等效连续A声级; 连续; 减速慢行. 固废; S1; 磁选工序; 含磁物料; 连续; 收集后外售. S2; 软水制备; 废离子交换树脂; 间断. S3; 榨油工序; 油饼; 连续. S4; 油渣分离工序; 油渣; 连续; 返回榨油工序. /; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 定期由环卫部门清运. /; 除尘系统; 废布袋; 间断; 收集后外售. 除尘灰; 间断. /; 原料包装; 包装袋; 连续. /; 有机废气处理; 废活性炭; 间断; 暂存于危废间，定期送至有资质的单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，租用唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，无与本项目有关原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 （1）环境空气质量 本项目基本污染物环境质量现状数据使用唐山市生态环境局网站公布的《2022年唐山市环境状况公报》中曹妃甸区污染物浓度，结果见下表。 表3-1 曹妃甸区2022年常规污染物年均值统计 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度值; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度值; 28; 40; 70.0; 达标. CO; 第95百分位浓度日平均浓度值; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 182; 160; 113.8; 不达标. PM10; 年平均质量浓度值; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度值; 33; 35; 94.3; 达标. 由上表可知，项目所在区域SO2，NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、CO日均值第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单（公告2018年第29号）中相关规定；O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染物质量现状 本次评价中其他污染物环境质量现状检测数据引用2023年1月7日-2023年1月10日唐山一方检测技术有限公司对《唐山瑞福森家具有限公司年产1.6万件实木家具项目》的环境质量现状监测数据，监测点位为唐山瑞福森家具有限公司厂界，唐山瑞福森家具有限公司位于本项目西侧，距离本项目2200m，能够满足“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，因此，引用数据具有代表性和时效性。 #### 表3-2 其他污染物检测点位基本信息 检测点名称; 检测点坐标; 检测因子; 检测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 纬度; 经度. 唐山瑞福森家具有限公司厂界; N39°7′35.48″; E118°31′5.40″; TSP; 2023年1月7日-2023年1月10日; W; 2200. 非甲烷总烃; 2023年1月7日-2023年1月9日; W; 2200. #### 表3-3 其他污染物环境质量现状检测结果 检测点位; 检测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 检测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 纬度; 经度. 唐山瑞福森家具有限公司厂界; N39°7′35.48″; E118°31′5.40″; TSP; 24小时平均; 0.3; 0.235-0.261; 87; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h平均; 2.0; 0.40-0.50; 25; 0; 达标. 由上表可知，非甲烷总烃1h平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1环境空气中非甲烷总烃浓度限值；TSP的24h平均浓度现状值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境 根据《2022年唐山市环境状况公报》，2022年全市共有地表水国、省考监测断面14个，分布于滦河、还乡河、陡河、青龙河、蓟运河、煤河、淋河、黎河、沙河9条河流，2022年国、省考核9条河流14个断面水质全部达标，11个断面达到地表水Ⅲ类及以上水质标准，优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为78.57%。项目所在区域满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界50m范围内无声环境敏感点，不需要对声环境质量现状进行监测。 4、生态环境 本项目占地为曹妃甸工业区综合保税园区的唐山曹妃甸区英诺威实业有限公司8号厂房，因此，不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目对生产车间、危废间均采取了严格的防渗措施，在做好地面防腐防渗的前提下，项目不存在污染土壤、地下水的途径，无需开展地下水和土壤环境环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 经现场踏勘，项目评价区域附近无重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标，根据项目性质及周围环境特征，项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下式集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水。本项目占用规划工业用地进行建设，无生态保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 一、施工期： 1、废气 施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中排放浓度限值要求。 2、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求。 表3-4 施工期排放标准 单位：dB(A) 环境要素; 项目; 标准; 备注; 标准来源. 施工期扬尘; 监测点PM10 小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值≤80μg/m3，同时达标判定依据≤2次/天。; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）. 施工期噪声; 昼间; 70; 建筑施工噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值. 夜间; 55. 二、运行期 1、废气 （1）有组织废气 磁选、破碎颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m高排气筒，120mg/m3；3.5kg/h）。 燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值和《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）取严执行，即颗粒物≤5mg/m3，二氧化硫≤10mg/m3，氮氧化物≤30mg/m3，烟气黑度（格林曼黑度，级）≤1。 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准（80mg/m3）。 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，排气筒高度15m，排放浓度≤2000（无量纲）。 （2）无组织废气 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值“其他企业”标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值标准。无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，厂界排放浓度≤20（无量纲）。 表3-5 大气污染物排放限值一览表 排气筒; 污染源; 污染物; 排放限值; 标准来源. DA001（15m）; 磁选、破碎工序废气; 颗粒物; ≤120mg/m3 ≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他标准. DA002（15m）; 燃气锅炉; 颗粒物; ≤5mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值和《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）取严执行. 二氧化硫; ≤10mg/m3. 氮氧化物; ≤30mg/m3. 烟气黑度（格林曼黑度，级）; ≤1. DA003（15m）; 蒸炒、榨油、油渣分离废气; 臭气浓度; ≤2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 非甲烷总烃; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准. 厂区内无组织; 生产车间外; 非甲烷总烃; 1h平均：6mg/m3 任意值：20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值标准. 厂界无组织废气; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2“其他企业”. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 2、废水 项目废水经园区污水管网排入曹妃甸工业区装备制造园区污水处理站统一处理。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级排放标准及曹妃甸工业区装备园区污水处理站进水水质要求。具体标准值见下表。 表3-6 废水污染物排放执行标准 污染物; 《污水综合排放标准》(GB8978－1996); 曹妃甸工业区装备园区污水处理站进水水质要求; 本次评价执行标准. pH; 6～9; /; 6~9. COD; 500mg/L; 350mg/L; 350mg/L. BOD5; 300mg/L; 150mg/L; 150mg/L. 氨氮; --; 35mg/L; 35mg/L. SS; 400mg/L; 390mg/L; 390mg/L. 总磷; --; 6mg/L; 6mg/L. 总氮; --; 40mg/L; 40mg/L. 3、噪声 南厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，东侧、北侧、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见下表。 表3-7 运营期噪声排放标准 污染物; 等效声级dB(A); 执行区域; 标准来源. 昼间; 夜间. 等效连续A声级; 70; 55; 南厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》. （GB12348-2008）4类标准; 65; 55; 东侧、北侧、西侧厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》. （GB12348-2008）3类标准4、固体废物 本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正版）“生活垃圾污染环境的防治”中规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的通知》（环发[2014]197号）中指标审核规定“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。本项目污染物总量指标按照排放标准进行核定。 （1）废水 本项目软水制备浓水和生活废水年排放量为4.0m3/d（1200m3/a）。 根据河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》（冀环办字函〔2023〕283号），建设项目间接排放水污染物的，按照建设项目排水量及所排入污水集中处理设施执行的水污染物排放标准核算污染物排放总量。 - 本项目生活污水、锅炉软水制备浓水排水通过市政污水管网排入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理。曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理出水中COD、氨氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 - 本项目生活污水产生量为0.66m3/d（240.0m3/a），则本项目废水污染物排放总量计算结果如下： - COD：1200.0m3/a×50mg/L×10-6=0.06t/a； - 氨氮：1200.0m3/a×5mg/L×10-6=0.006t/a。 因此，本项目废水污染物总量控制指标为COD 0.06t/a，氨氮 0.006t/a。 （2）废气 特征污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。本项目具体核算如下： 表3-8 本项目废气污染物总量控制指标 污染源; 项目; 污染物排放浓度（mg/m3）; 废气量（万m3/a）; 总量控制指标（t/a）. 磁选、破碎工序; 颗粒物; 120; 3600; 4.32. 燃气锅炉; 颗粒物; 5; 1163.7324; 0.058. 二氧化硫; 10; 1163.7324; 0.116. 氮氧化物; 30; 1163.7324; 0.349. 蒸炒、榨油、油渣分离废气; 非甲烷总烃; 80; 12960; 10.368. 核算公式; 污染物排放总量(t/a)=污染物浓度（mg/m3）*废气量（m3/a）*10-9. 核算结果; 由公式核算可知，项目污染物排放总量为： SO2：0.116t/a，NOX：0.349t/a，颗粒物4.378t/a；非甲烷总烃10.368t/a. 综上所述，建议项目污染物总量控制指标分别为SO2：0.116t/a，NOX：0.349t/a，COD：0.06 t/a，氨氮：0.006t/a，颗粒物4.378t/a；非甲烷总烃10.368t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用现有厂房进行建设。施工期不进行大规模土建工程施工，施工期污染源主要为车间内设备安装和调试产生的废气、噪声、施工人员生活污水、施工期固废。 （1）废气：本项目车间改造、设备安装施工过程中会产生粉尘，施工期较短，施工过程中产生粉尘量较少，并且施工全部在现有车间内进行施工，因此本项目施工期扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中排放浓度限值要求。 （2）噪声：严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定，合理安排施工时间，严禁中午（12:00-2:00）及夜间（22:00-6:00）施工，合理布局施工现场，设备进场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。 （3）本项目施工期主要为生活污水。生活污水主要为施工人员盥洗废水，水量较少且水质成分简单，用于场地泼洒抑尘，同时设临时防渗旱厕，定期清掏用做农肥，不外排。 综上，施工期废水不会对周边水环境产生明显影响。 （4）固废：施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理，设备废包装材料外售综合利用。 综上，本项目施工期扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中排放浓度限值要求；施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值要求；施工期间无废水排放；施工固废均得到妥善处置，且项目施工期较短，上述污染随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 1.1废气达标可行性分析 （1）有组织废气 - ①磁选、破碎废气 本项目在磁选、破碎等工序将产生一定量的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“132饲料加工行业系数手册”，粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘废气量产污系数为0.043kg/t-产品，本项目花生仁年用量为75000t，磁选、破碎过程颗粒物产生量为3.225t/a。 项目拟在磁选机、破碎机等产尘点均设置集气罩，对产生的粉尘进行捕集，磁选机、破碎机在运行过程中均为密闭状态，在其进料口上方设置集气罩对粉尘进行捕集，粉尘经集气罩收集后经管道进入脉冲布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经15m高排气筒DA001高空排放，本项目共涉及2处废气收集点，根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T16758-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），对所需风量计算如下： 𝐿1=𝑣0× 𝐹× 3600 式中：L1 ——顶吸罩的计算风量，m3/h； 𝑣0 ——罩口平均风速，本项目集气罩为上吸式，污染物为颗粒物，本次评价对罩口平均风速取1.2m/s。 F——罩口面积，m2。 表4-1 颗粒物集气罩尺寸及风量一览表 序号; 名称; 集气罩罩口面积; 罩口平均风速; 计算风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 1; 磁选机; 1.0m×0.5m=0.5m2; 1.2m/s; 2160; 2500. 2; 破碎机; 1.0m×0.5m=0.5m2; 1.2m/s; 2160; 2500. 合计; 4320; 5000. 通过计算可知本项目有机废气产排污节点所需总风量为4320m3/h，考虑管道设计情况风损设定为10%，则风量为4800m3/h，本次项目治理设施设计风量为5000m3/h，满足本项目运行要求。 磁选机、破碎机在运行过程中均为密闭状态，集气罩罩口平均风速取1.2m/s，集气罩收集效率按90%，脉冲布袋除尘器处理效率取99%，除尘器配置的风机风量为5000m3/h，项目每天运行24h，年工作300天。 则磁选、破碎工序颗粒物有组织产生量为2.902t/a，产生浓度80.6mg/m3，产生速率为0.403kg/h。磁选、破碎工序颗粒物有组织排放量为0.029t/a，排放浓度0.8mg/m3，产生速率为0.004kg/h。 表4-2 磁选、破碎过程有组织废气产生及排放情况一览表 污染 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 收集率 （%）; 捕集量 t/a）; 废气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率%; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 未捕集的量（t/a）. 磁选、破碎工序; 颗粒物; 3.255; 90; 2.902; 5000; 80.6; 99; 0.029; 0.004; 0.8; 0.323. 综上所述，本项目磁选、破碎颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m高排气筒，120mg/m3；3.5kg/h）要求，污染物达标排放。 ②燃气锅炉废气 项目蒸炒工序需要加热温度，项目拟设置2t/h天然气锅炉，年运行7200小时，天然气为清洁能源，然气经低氮燃烧后经15米排气筒排放，产生废气主要为的烟尘、SO2、NOx。 核算方法参照《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）产污系数法，产污系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，工业锅炉（热力供应）行业系数手册，4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉/原料名称-天然气，工业废气量产污系数107753m3/万m3原料，NOx排放系数为3.03kg/万m³原料（低氮燃烧-国际领先)），SO2排放系数为的0.02Skg/万m³天然气，根据《天然气》（GB17820-2018）表1天然气质量要求，天然气总硫取一类要求，则S取20，则SO2排放系数为：0.4kg/万m³原料，因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无烟尘相关排放系数，烟尘产生量参考《北京环境总规划研究》中相关数据，颗粒物排污系数为0.45kg/万m3-燃料。 本项目2t/h天然气锅炉用量为108万m3，则项目废气产生量为11637324m3，燃气主要污染物产生量为SO2：0.043t/a；NOx：0.327t/a；烟尘：0.049t/a。锅炉采用国际领先低氮燃烧技术，天然气经低氮燃烧后通过1根15m高排气筒DA002排放。 则天然气锅炉颗粒物有组织排放量为0.049t/a，排放浓度4.2mg/m3，产生速率为0.007kg/h；二氧化硫有组织排放量为0.043t/a，排放浓度3.7mg/m3，产生速率为0.006kg/h；氮氧化物有组织排放量为0.327t/a，排放浓度28.1mg/m3，产生速率为0.045kg/h。 表4-3 燃气锅炉有组织废气产生及排放情况一览表 污染物; 烟气量(m3/a); 产生情况; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. SO2; 国际领先的低氮燃烧器：3879108; 3.7; 0.006; 0.043; 3.7; 0.006; 0.043. NOx; 28.1; 0.045; 0.327; 28.1; 0.045; 0.327. 烟尘; 4.2; 0.007; 0.049; 4.2; 0.007; 0.049. - 综上所述，本项目燃气锅炉排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值和《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）取严执行要求，即颗粒物≤5mg/m3，二氧化硫≤10mg/m3，氮氧化物≤30mg/m3，烟气黑度（格林曼黑度，级）≤1，废气达标排放。 - ③蒸炒、榨油、油渣分离废气 本项目在蒸炒、榨油和油渣分离等工序将产生一定量的臭气和非甲烷总烃。本项目采用的为冷榨花生油的工艺，类比《河南省淇花食用油有限公司年产10万吨高油酸花生油精深加工生产线项目》，该部分臭气浓度约5000无量纲，非甲烷总烃产生量为原料的0.001%，本项目花生仁年用量为75000t，则项目压榨工序的产生量，蒸炒、榨油和油渣分离过程非甲烷总烃产生量为0.75t/a。 项目拟在蒸炒、榨油和油渣分离等产污点均设置集气罩，对产生的废气进行捕集，蒸炒、榨油和油渣分离在运行过程中均为密闭状态，在其进料口上方设置集气罩对废气进行捕集，经集气罩收集后经管道进入碱液喷淋+二级活性炭吸附进行处理，处理后的废气经15m高排气筒DA003高空排放，本项目共涉及5处废气收集点，根据《排风罩的分类及技术条件》GB/T16758-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），对所需风量计算如下： 𝐿1=𝑣0× 𝐹× 3600 式中：L1 ——顶吸罩的计算风量，m3/h； 𝑣0 ——罩口平均风速，本项目集气罩为上吸式，污染物为臭气浓度、非甲烷总烃，本次评价对罩口平均风速取0.5m/s。 F——罩口面积，m2。 表4-4 颗粒物集气罩尺寸及风量一览表 序号; 名称; 集气罩罩口面积; 罩口平均风速; 计算风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 1; 蒸炒锅; 直径3m，7.1m2; 0.5m/s; 12780; 14500. 2; 榨油机; 1.0m×0.5m×2=1m2; 0.5m/s; 1800; 2000. 3; 油渣分离; 0.5m×0.5m×2=0.5m2; 0.5m/s; 900; 1000. 合计; 15480; 17500. 通过计算可知本项目有机废气产排污节点所需总风量为15480m3/h，考虑管道设计情况风损设定为10%，则风量为17500m3/h，本次项目治理设施设计风量为18000m3/h，满足本项目运行要求。 蒸炒、榨油和油渣分离在运行过程中均为密闭状态，集气罩罩口平均风速取0.5m/s，集气罩收集效率按90%，碱液喷淋+二级活性炭吸附装置处理效率取90%，配置的风机风量为18000m3/h，项目每天运行24h，年工作300天。 则蒸炒、榨油和油渣分离工序非甲烷总烃有组织产生量为0.675t/a，产生浓度5.2mg/m3，产生速率为0.094kg/h。蒸炒、榨油和油渣分离工序非甲烷总烃有组织排放量为0.068t/a，排放浓度0.5mg/m3，产生速率为0.009kg/h。 则蒸炒、榨油和油渣分离工序臭气浓度有组织产生浓度4500（无量纲），有组织排放浓度450（无量纲）。 表4-5 蒸炒、榨油和油渣分离过程有组织废气产生及排放情况一览表 污染 工序; 污染物; 产生量（t/a）; 收集率 （%）; 捕集量 t/a）; 废气量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率%; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 未捕集的量（t/a）. 蒸炒、榨油和油渣分离; 非甲烷总烃; 0.75; 90; 0.675; 18000; 5.2; 90; 0.068; 0.009; 0.5; 0.075. 臭气浓度; /; 90; /; 18000; 4500（无量纲）; 90; /; /; 450（无量纲）; 500（无量纲）. 综上所述，本项目蒸炒、榨油和油渣分离工序非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准（80mg/m3）标准要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（排气筒高度15m，排放浓度≤2000（无量纲））标准要求，废气达标排放。 （2）无组织废气 项目无组织废气主要为未收集的废气。 - ①磁选、破碎废气 本项目在磁选、破碎等工序颗粒物产生量为3.225t/a，磁选机、破碎机在运行过程中均为密闭状态，集气罩罩口平均风速取1.2m/s，集气罩收集效率90%，则磁选、破碎工序颗粒物无组织排放量为0.323t/a，排放速率为0.045kg/h。 表4-6 磁选、破碎过程无组织废气产生及排放情况一览表 污染工序; 污染物; 无组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 磁选、破碎工序; 颗粒物; 0.323; 0.045. - ②蒸炒、榨油、油渣分离废气 本项目在蒸炒、榨油和油渣分离等工序将产生一定量的臭气和非甲烷总烃。本项目采用的为冷榨花生油的工艺，该部分臭气浓度约5000无量纲，非甲烷总烃产生量为为0.75t/a。蒸炒、榨油和油渣分离在运行过程中均为密闭状态，在其进料口上方设置集气罩对废气进行捕集，集气罩罩口平均风速取0.5m/s，集气罩收集效率90%，则蒸炒、榨油和油渣分离工序非甲烷总烃无组织排放量为0.075t/a，排放速率为0.010kg/h。蒸炒、榨油和油渣分离工序臭气浓度无组织排放为500（无量纲）。 表4-7 蒸炒、榨油和油渣分离过程无组织废气产生及排放情况一览表 污染工序; 污染物; 无组织排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 蒸炒、榨油和油渣分离; 非甲烷总烃; 0.075; 0.010. 臭气浓度; 500（无量纲）; /. 本项目废气污染源产物情况及相关参数一览表见表4-8。 表4-8 废气污染源产排情况及相关参数一览表 产污环节; 污染物; 废气量/m3/h; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率 %; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 有组织; 磁选、破碎工序废气; 颗粒物; 5000; 80.6; 0.403; 2.902; 设备密闭+集气罩+脉冲袋式除尘处理后经15m高排气筒（DA001）排放。; 99; 0.8; 0.004; 0.029. 蒸炒、榨油和油渣分离废气; 非甲烷总烃; 18000; 5.2; 0.094; 0.675; 设备密闭+集气罩+碱液喷淋+二级活性炭吸附装置处理，后经18m高排气筒（DA003）排放; 90; 0.5; 0.009; 0.068. 臭气浓度; 4500（无量纲）; /; /; 90; 450（无量纲）; /; /. 燃气锅炉; SO2; 1616; 3.7; 0.006; 0.043; 国际领先的低氮燃烧器+15m高排气筒; /; 3.7; 0.006; 0.043. NOx; 28.1; 0.045; 0.327; 28.1; 0.045; 0.327. 烟尘; 4.2; 0.007; 0.049; 4.2; 0.007; 0.049. 无组织; 生产车间; 颗粒物; -; -; 0.045; 0.323; 车间密闭，加强集气效果; -; -; 0.045; 0.323. 非甲烷总烃; -; 0.010; 0.075; -; -; 0.010; 0.075. 臭气浓度; 500（无量纲）; -; -; -; 500（无量纲）; -; -. 项目排气筒参数见表4-9。 表4-9 本项目排气筒参数表 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数/m; 烟气温度/℃; 排风量/ m3/h; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 高度; 内径; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 非甲烷总烃; 臭气浓度. DA001; 118°32′40.022″; 39°7′38.869″; 15; 0.35; 15; 5000; 0.004; /; /; /; /. DA002; 118°32′41.393″; 39°7′38.260″; 15; 0.20; 60; 1616; 0.007; 0.006; 0.045; /; /. DA003; 118°32′41.721″; 39°7′38.410″; 15; 0.65; 15; 18000; /; /; /; 0.009; 450（无量纲）. 1.2非正常工况 非正常工况主要包括环保设施无法正常运行、设备开停车检修、工艺设备故障等。 （1）环保设施故障 废气处理装置发生故障导致有机废气直接排放，处理系统效果变差去除效率降至0%。 （2）设备开停车检修 设备维检过程中，先停工艺设备，厂区全部工艺停止运行、不再进行生产后，再将废气处理设备停止运行，不存在由于生产过程造成的污染排放。 （3）工艺设备故障 由于本项目各运行单元联系紧密，工艺比较简单，某一设备故障时，立即切断物料，组织人员进行故障设备的维修和更换。 考虑各环保设施出现故障时主要污染物非正常工况污染源强见表。 表4-10 污染源非正常排放核算表 非正常排放源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/min; 年发生频次/次. DA001; 布袋除尘器效果差; 颗粒物; 80.6; 0.403; 30; 1. DA003; 有机废气处理装置发生故障; 非甲烷总烃; 5.2; 0.094; 30; 1. 臭气浓度; 4500（无量纲）; /; 30; 1. 1.3废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)，废气可行性技术见表4-11。 表4-11 废气治理措施分析一览表 产生废气设施; 污染物; HJ1110-2020推荐技术; 本项目采取措施; 措施是否可行. 清理筛、风选机、破碎机、粉碎机、混合机、调质器、制粒机、碎粒机、分级筛、包装机; 颗粒物; 旋风除尘；电除尘；袋式除尘；除尘组合工艺; 脉冲布袋除尘器; 是. 燃气锅炉; 颗粒物; /; /; /. 二氧化硫; /; /; /. 氮氧化物; 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术; 低氮燃烧器; 是. 蒸脱机、植物油加工; 非甲烷总烃; 石蜡油吸附法；碱喷淋法；冷冻法; 碱喷淋法+二级活性炭吸附; 是. 臭气浓度; 喷淋塔除臭；活性炭吸附除臭；生物除臭; 碱喷淋法+二级活性炭吸附; 是. 本项目颗粒物采用脉冲布袋除尘器为可行性技术。本项目布袋除尘器过滤风速为0.8m/min，含尘空气从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离直接落入灰斗，而较细粉尘吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气（经15m排气筒排放）。随着过滤的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，使滤袋内压力骤增，将滤袋上的粉尘抖落至灰斗中，由排灰机械排出。布袋除尘器具有处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点，净化效率高，被企业广泛使用。经处理后颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m高排气筒，120mg/m3；3.5kg/h）要求，措施可行。 表4-12 布袋除尘器除尘参数一览表 项目; 风机风量; 滤袋材质; 过滤风速; 过滤面积; 处理效率. 脉冲袋式除尘器; 5000m3/h; 覆膜涤纶针刺毡; 0.8m/min; 105m2; 99%. 颗粒物采用脉冲布袋除尘器为可行性技术。本项目布袋除尘器过滤风速为0.8m/min，含尘空气从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离直接落入灰斗，而较细粉尘吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气（经15m排气筒排放）。随着过滤的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，使滤袋内压力骤增，将滤袋上的粉尘抖落至灰斗中，由排灰机械排出。布袋除尘器具有处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点，净化效率高，被企业广泛使用。经处理后颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m高排气筒，120mg/m3；3.5kg/h）要求，措施可行。 本项目燃气锅炉燃料为天然气，天然气可以满足《天然气》（GB17820-2018）表1一类天然气质量要求，采用国际先进的低氮燃烧器，低氮燃烧器就是将传统燃烧器进行增加鼓风机、引风机、变频器使用控制阀和多个电路集成让清洁能源和燃烧器作业为锅炉提供更高效的热能的设备。利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOx产生量减少。燃烧后的废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值和《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）取严执行要求，即颗粒物≤5mg/m3，二氧化硫≤10mg/m3，氮氧化物≤30mg/m3，烟气黑度（格林曼黑度，级）≤1，废气达标排放，措施可行。 本项目使用1套“碱液喷淋+二级活性炭吸附处理有机废气为可行性技术。废气首先进入碱液喷淋净化，之后经过活性炭吸附处理后，经15米高排气筒排放。本项目废气首先进入碱液喷淋系统，经过过滤后的废气，进入后续活性炭吸附器，采用多层碳框设计。选用蜂窝活性炭为吸附剂，具有吸附性能好，流体阻力小等特点。活性炭吸附床内装活性炭层及气流分布器，以保证净化有机气体的流场分布均匀，使吸附净化后的气体满足排放标准要求。经15米高排气筒排放。本项目配套风机风量为18000m3/h。 活性炭性能指标、环保设施参数见下表。 表4-13 活性炭装置相关参数一览表 项目; 活性炭装置. 箱体尺寸; 1500*1200*1100mm. 活性炭填充量; 3.6m3（两级，2.025t）. 填充方式; 四抽屉分层式. 更换周期; 1次/a. 活性炭参数; 种类; 蜂窝状活性炭. 孔径; 1.5mm. 密度; 0.55g/cm3. 比表面积; 1200m2/g. 碘值; 800mg/g. 表4-14 环保设施表 序号; 设备名称; 数量; 尺寸（长宽高m）; 备注. 1; 活性炭箱; 2; 1.5*1.2*1.1; 每个箱子的活性 炭填充量1.84m3， 蜂窝状活性炭层. 2; 吸附系统风机风量; 18000m3/h; /; /. 1.4废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表4-15 废气监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测频率. 磁选、破碎废气（DA001); 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m高排气筒，120mg/m3；3.5kg/h）. 燃气锅炉废气(DA002); 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值和《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）取严执行. 氮氧化物; 1次/月. 蒸炒、榨油、油渣分离废气（DA003）; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准（80mg/m3）. 臭气浓度. 厂界无组织排放; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A特别排放限值. ### 2、废水环境影响分析 （1）废水源强分析 生活污水产生系数按80%计，则生活污水产生量为480m3/a（1.6m3/d），生活污水经园区污水管网排入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理。 锅炉软水制备浓水产生系数为新鲜水量的25%计，则软水制备浓水产生量为720m3/a（2.4m3/d），软水制备浓水经园区污水管网排入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理。 锅炉排污水产生系数为用水量的5%计，则锅炉排污水产生量为720m3/a（2.4m3/d），锅炉排污水用于碱液喷淋用水，不外排。 表4-16 项目废水产生情况一览表 产污环节; 废水产生量; 主要污染物种类; 污染物排放浓度; 排放量t/a; 排放限值 （mg/L）; 治理措施及排放方式. m3/a. 软水制备浓水; 720; pH; 6~9（无量纲）; /; 6~9（无量纲）; 经园区污水管网收集后排入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理. 全盐量; 1000; 0.72; /. COD; 200; 0.144; 350. BOD5; 80; 0.058; 150. 氨氮; 25; 0.018; 35. SS; 300; 0.216; 390. 生活污水; 480; pH; 6~9（无量纲）; /; 6~9（无量纲）; 经园区污水管网收集后排入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理. COD; 300; 0.144; 350. BOD; 150; 0.072; 150. 氨氮; 30; 0.014; 35. SS; 350; 0.168; 390. 合计; 1200; /; /; /; /; 合理处置，不直排. （2）依托污水处理站可行性分析 曹妃甸区装备制造区污水处理站位于装备园区装备五路以东，装备大道以北，设计污水处理能力为1500m3/d，纳污范围包括装备园区全区及综合保税区。污水处理站工艺流程包括一级机械处理段、二级生物处理段（一体化净化设备采用厌氧+好氧(A/O)+沉淀+消毒相结合的工艺）、三级深度处理段(混凝气浮+过滤消毒)、污泥处理段。处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，在装备园区污水处理站收纳范围。废水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮执行标准为COD：350mg/L，BOD5：150mg/L，SS：390mg/L，氨氮：35mg/L，总磷：6mg/L、总氮：40mg/L。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，同时满足装备园污水处理站进水水质要求，依托可行。 表4-17 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 废水 类别; 排放 方式; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 编号及名称; 类型; 地理坐标. 厂区总排水; 间接 排放; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 厂区总排口DW001; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口; 东经118°32′41.38″ 北纬39°7′38.16″. （3）达标情况分析 本项目外排废水主要为锅炉软水制备浓水和生活污水，各污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、污水处理厂设计进水水质要求。锅炉软水制备浓水、生活污水排入市政污水管网，最终进入曹妃甸装备制造区污水处理站处理，处置措施可行。 （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），本项目废水监测点位、监测因子、监测频次见下表。 ##### 表4-18 排放标准及监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 厂区总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、流量; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准及曹妃甸装备制造区污水处理站进水水质要求. 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为提升机、磁选机、齿辊破碎机、轧胚机、榨油机、输送机、泵、空压机运行时产生的噪声，源强为70-90dB(A)。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源) 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; x; y; z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 提升机1; 70; 基础减振、厂房隔声; -1.9; 27.3; 1; 8.5; 51.4; 24h/d，每年300d; 20; 31.4; 1. 提升机2; 70; 1.7; 29.3; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 磁选机; 70; 5.5; 31.5; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 齿辊破碎机; 70; 8.6; 33.8; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 提升机3; 70; 10.8; 35.2; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 轧胚机; 70; 12.2; 36.9; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 提升机4; 70; 15.3; 38.8; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 蒸炒锅; 75; 17.6; 40.5; 1; 8.5; 56.4; 36.4; 1. 提升机5; 70; 22.4; 43.1; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 提升机6; 70; 26.0; 45.6; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 榨油机1; 75; 31.6; 49.0; 1; 8.5; 56.4; 36.4; 1. 榨油机2; 75; 35.8; 52.0; 1; 8.5; 56.4; 36.4; 1. 榨油机3; 75; 40.4; 55.0; 1; 8.5; 56.4; 36.4; 1. 提升机7; 70; 44.3; 57.4; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 输送机; 70; 55.2; 65.0; 1; 8.5; 51.4; 31.4; 1. 过滤泵1; 70; 3.3; 12.2; 1; 7.5; 52.5; 32.5; 1. 过滤泵2; 70; 6.9; 14.1; 1; 7.5; 52.5; 32.5; 1. 油泵1; 70; 8.8; 15.3; 1; 7.5; 52.5; 32.5; 1. 油泵2; 70; 10.2; 15.9; 1; 7.5; 52.5; 32.5; 1. 空压机; 90; 11.3; 18.0; 1; 7.5; 72.5; 52.5; 1. 蒸汽锅炉; 75; 37.1; 1.4; 1; 7.5; 57.5; 37.5; 1. 进油泵; 70; 20.9; 23.3; 1; 7.5; 52.5; 32.5; 1. 出油泵; 70; 30.2; 24.3; 1; 3.0; 60.5; 40.5; 1. 倒油泵; 70; 25.6; 25.0; 1; 7.5; 52.5; 32.5; 1. 小包装灌装机; 70; 54.8; 49.4; 1; 8.0; 51.9; 31.9; 1. 中包装灌装机; 70; 56.5; 46.9; 1; 5.0; 56.0; 36.0; 1. 软水制备系统; 75; 35.8; 30.5; 1; 5.0; 61.0; 41.0; 1. 脉冲布袋除尘; 85; 5.7; 39.4; 1; 3.5; 74.1; 54.1; 1. 碱液喷淋+二级活性炭吸附设备; 85; 33.0; 54.3; 1; 3.5; 74.1; 54.1; 1. 注：以厂房西南侧为坐标原点，. （2）预测模式 噪声从声源传至受声点，因受传播距离、大气吸收、地面效应与屏蔽屏障等因素影响，会使其产生衰减。 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： Lp1——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw——声源的倍频带声功率级，dB； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Q ——指向性因子； R ——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)——靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)－(TL+6) 式中： LP2i(T)——靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级： （3）预测结果 按照预测模式、选取参数及现场实测数据，计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，结果见下表。 表4-20 噪声贡献值一览表 名称; 贡献值（厂界最大值）; 标准值; 达标分析. 南厂界; 45.8; 昼间：70 夜间：55; 达标. 东厂界; 37.6; 昼间：65 夜间：55; 达标. 西厂界; 51.8; 达标. 北厂界; 52.5; 达标. 根据噪声预测结果，项目噪声源对厂界贡献值为37.6~52.5dB（A），项目南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此本项目产生的噪声不会对周围声环境产生明显影响。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），本项目噪声监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表4-21 噪声环境监测计划一览表 类别; 监测点; 监测项目; 频次; 执行标准. 噪声; 南厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 其他厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《固废废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）。结合工程分析，确定本项目固体废物产生环节及产生量如下： 本项目固废主要为职工生活垃圾，生产过程产生的含磁物料、软水制备产生废离子交换树脂、油饼、油渣、废布袋、除尘灰、包装袋、废活性炭。 （1）生活垃圾 根据《固废废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），生活垃圾代码为900-099-S64。项目劳动定员30人，每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量4.5t/a，收集后定期有环卫部门收集处理。 （2）一般固废 花生仁磁选出的含磁物料，根据《固废废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），含磁物料为一般工业固废，含磁物料代码为900-0011-S17，产生量按照原来用量的1/10000计算，合计含磁物料产生量7.5t/a。一般固废暂存间自行贮存，定期外售。 自来水采用离子交换树脂净化后成为锅炉软化水，根据《固废废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废离子交换树脂为一般工业固废，废离子交换树脂代码为900-008-S59，根据设备厂家提供数据，废离子交换树脂年产生量约1t/a。一般固废暂存间自行贮存，定期外售。 蒸炒后的胚料进行榨油，这个过程产生油饼和油渣，根据《固废废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），油饼、油渣为一般工业固废，油饼、油渣废物代码为900-099-S13，根据物料平衡可知，油饼年产生量为44988.525t/a，油渣分离渣料年产生量1600t/a，油饼暂存于油饼暂存区，定期外售，油渣返回榨油工序榨油。 花生仁均为袋装，每袋50kg，合计包装袋年产生量150万个，每个重约0.1kg，合计废包装袋约150t/a。根据《固废废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），油饼为一般工业固废，废包装袋代码为900-009-S59，一般固废暂存间自行贮存，定期外售。 根据污染源源强核算结果，除尘器收集的除尘灰0.607t/a，根据《固废废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），除尘灰（花生碎屑）为一般工业固废，除尘灰（花生碎屑）废物代码为900-099-S13，一般固废暂存间自行贮存，一般固废暂存间自行贮存，定期外售。 除尘器定期更换产生废布袋，废布袋产生量为0.1t/a。根据《固废废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废布袋为一般工业固废，废布袋代码为900-009-S59，一般固废暂存间自行贮存，一般固废暂存间自行贮存，定期外售。 本项目在车间内西侧设置一般固废区，东侧设置油饼暂存区，地面使用混凝土硬化，混凝土不低于C20，厚度不低于150mm，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，一般固体废物定期处置。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 （3）危险废物 废活性炭：有机废气治理设置2个活性炭箱，为蜂窝状活性炭层，活性炭每年更换一次。废活性炭产生量为2.633t/a。 危险废物均暂存危废间，定期委托有资质单位处置。 通过采取以上措施后，本项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。 表4-22 固体废物污染源源强核算结果及相关参数 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 固废代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 工艺; 处置量（t/a）. 原料消耗; 废包装袋; 一般固废; 900-099-S17; 150; 收集后外售; 150. 磁选工序; 含磁物料; 900-001-S17; 7.5; 7.5. 榨油; 油饼; 900-099-S13; 44988.525; 44988.525. 软水制备; 废离子交换树脂; 900-008-S59; 1; 1. 除尘系统; 除尘灰（花生碎屑）; 900-099-S13; 0.607; 0.607. 废布袋; 900-009-S59; 0.1; 0.1. 油渣分离; 油渣; 900-099-S13; 1600; 返回榨油工序; 1600. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 4.5; 定期有环卫部门定期清运; 4.5. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 2.633; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置; 2.633. 表4-23 危险废物统计表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.633; 废气治理; 固态; 活性炭; 有机物; 1年一次; T. 表4-24 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间东南侧; 10m2; 袋装; 5t; 年. 表4-25 危险废物标识要求 场合; 样式; 要求. 粘贴于危险废物储存容器或包装物上; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：根据容器或包装物的容积，按照HJ1276-2022表1危险废物标签的尺寸要求设置 颜色：背景为醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色； 字体：黑体字，“危险废物”字样应加粗放大. 2、危险特性：按危险废物种类选择，危险特性警示图形如左图所示. 室内危险废物贮存分区标志（粘贴、悬挂或柱式）; 尺寸：根据对应的观察距离，按照HJ1276-2022表2危险废物贮存分区标志的尺寸要求设置 颜色：背景为黄色，废物种类信息采用醒目的橘黄色，字体为黑色； 字体：黑体字，“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大. 室外/室内危险废物贮存设施标志 （横版或竖版）（附着式或柱式）; 尺寸：根据其设置位置和对应的观察距离，按照HJ1276-2022表3要求设置 颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色 字体：黑体字，危险废物设施类型的字样应加粗加大并居中显示. （4）危险废物贮存 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），①危废间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。②危废间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。③危废间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。④危废间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。⑤同一危废间宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。⑥危废间应采取技术和管理措施防止无关人员进入。满足危废间上述要求，危险废物定期交有资质单位处置。 危险废物贮存器要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。 ⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm 并有放气孔的桶中。 危废间管理需要严格落实以下要求： ①危废间按照相关要求设置危险废物警告标志、危险废物标签、危险废物管理制度、危险废物管理台账等。危险废物规范化标识详见表。 ②危险废物台账需详细记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③其他《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 - 承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 综上所述，项目固体废物均妥善处置。 5、地下水、土壤 （1）地下水及土壤污染源及污染途径 本项目废气主要为植物油加工企业，不涉及重金属，因此本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径。本项目废水主要为生活废水，项目产生的软水制备浓水、生活污水经园区污水管网排入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理。废水和固废中不含有重金属等，且生产车间采取防渗措施。因此，本项目对土壤及地下水环境产生影响较小。 （2）防渗措施 为防止地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗。 - ①重点防渗区 项目要求危废间等采取重点防渗。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②一般防渗区 生产车间采取三合土铺底，上层铺15～20cm的水泥进行硬化，为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 在防渗措施完好的情况下，本项目不存在地下水、土壤污染途径，同时加强维护和管理，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，占地范围内无生态环境保护目标。项目运营后加强厂区绿化，种植抗污染、吸附有害气体能力强的植物，起遮荫、防尘、减少噪音等作用。通过采取以上生态保护措施，不会对区域生态环境产生明显影响。 7、环境风险分析 （1）风险物质识别 本项目涉及的主要危险物质为废活性炭。 （2）风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn 式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时候，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险物质及临界量的比值Q值计算如下表。 表4-26 危险物质及其临界量的比值Q值计算 序号; 风险物质名称; 最大存在量/t; 临界量Qn/t; 风险物质Q值. 1; 废活性炭; 2.633; 50; 0.05266. 项目Q值Σ; 0.05266. 本项目危险物质及其临界量比值Q小于1，项目环境风险潜势为I，只需进行简单评价即可。 （3）环境风险分析 可能影响途径主要为大气环境等，产生的伴生事故为易燃物质废活性炭的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，燃烧产物主要为CO，污染大气环境，造成周围环境敏感点人群健康和安全伤害。因此，对大气环境影响的可能性极其小。 （4）环境风险防范措施 ①危废间地面应重点防渗，防止泄漏污染地下水。 ②危废间布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，在危废间内划分专门的风险物质存储区。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生泄漏时，及时采取措施。 ④制定危废间的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝风险物质的跑、冒、滴、漏现象的发生，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑥制定应急预案。 综上，项目实施后全厂对区域环境造成污染的环境风险可防控。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 磁选、破碎工序废气 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘（风机风量5000m3/h)处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他标准 |
|  | 燃气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧器经15m高排气筒（DA002）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉大气污染物排放限值和《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）取严执行 |
|  | 蒸炒、榨油、油渣分离废气 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | 碱液喷淋+二级活性炭吸附后经15m高排气筒（DA003）排放 | 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1“其他行业”限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 车间密闭 | 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业边界浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值标准 |
| 地表水环境 | 软水制备浓水、员工生活废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 经园区污水管网进入曹妃甸工业区装备园区污水处理站处理 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级 标准，同时满足曹妃甸工业区装备园区污水处理站进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 低噪声设备，设备加装减振基础，置于车间内。 | 南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类；其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 职工生活垃圾委托环卫部门定期清运；含磁物料、软水制备产生废离子交换树脂、油饼、废布袋、除尘灰、包装袋收集后外售；油渣返回榨油工序；废活性炭集中收集后暂存于危废间，定期由有危废处置资质单位进行回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）重点防渗区：项目要求危废间等采取重点防渗。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （2）一般防渗区：生产车间采取三合土铺底，上层铺15～20cm的水泥进行硬化，为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于曹妃甸工业区综合保税园区，占地范围内无生态环境保护目标。项目运营后加强厂区绿化，种植抗污染、吸附有害气体能力强的植物，起遮荫、防尘、减少噪音等作用。通过采取以上生态保护措施，不会对区域生态环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危废间地面应重点防渗，防止泄漏污染地下水。 ②危废间布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，在危废间内划分专门的风险物质存储区。 ③配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。厂区制定风险应急措施，一旦发生泄漏时，及时采取措施。 ④制定危废间的日常巡查制度，定期指派专人负责巡查。 ⑤项目营运期间要加强管理，制定相应的规章制度。营运期严格杜绝风险物质的跑、冒、滴、漏现象的发生，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。 ⑥制定应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 设置专门管理机构，负责全厂环保工作；环保设施和生产设施安装分表计电。 按规定申领排污许可证，编制台账等；废气排放口设置废气排放口标识牌，标志牌按照国家标志《环境保护图形标志》的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，采样口数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）的规定设置。 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 |  |  |  |

- 六、结论

和为贵年产30000吨高端花生油项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。只要切实落实工程环保实施方案，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.068 | +0.068 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | +0.078 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | +0.043 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | +0.327 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.288 | +0.288 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0.032 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | +150 |
|  | 含磁物料 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 油饼 | 0 | 0 | 0 | 44988.525 | 0 | 44988.525 | +44988.525 |
|  | 油渣 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | +1600 |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0.607 | +0.607 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 2.633 | +2.633 |
| 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①