唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区

新建污水处理厂工程

环境影响报告书

（报批版）

| 建设单位： | 唐山市曹妃甸区第十一农场 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 唐山路红科技有限公司 |
| 编制时间： | 二〇二四年十一月 |

目录

1概述	1

1.1建设项目特点	2

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	4

1.5环境影响评价主要结论	5

2总则	6

2.1编制依据	6

2.2评价目的及原则	11

2.3评价内容和评价重点	12

2.4环境影响识别与评价因子筛选	12

2.5评价等级、评价范围	14

2.6评价标准及环境保护目标	24

2.7生态建设与环境保护规划	31

2.8《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告》	58

2.9环境功能区划	63

3建设项目工程分析	64

3.1现有工程概况	64

3.2本项目工程概况	70

3.3主要污染源、污染物治理措施	86

3.4非正常工况分析	96

3.5清洁生产分析	98

3.6总量控制	100

3.7本项目实施前后污染物排放量、削减量和变化量“三本帐”	101

4环境现状调查与评价	102

4.1自然环境概况调查	102

4.2区域污染源调查	109

4.3环境质量现状调查与评价	110

5环境影响预测与评价	137

5.1施工期环境影响分析	137

5.2营运期环境影响评价	144

6环境保护措施及其可行性论证	215

6.1废气治理措施可行性论证	215

6.2废水治理措施可行性论证	216

6.3噪声治理措施可行性论证	222

6.4固体废物治理措施可行性论证	222

7环境影响经济损益分析	226

7.1环保投资估算	226

7.2经济效益分析	227

7.3社会效益分析	227

8环境管理与监测计划	228

8.1施工期环境管理	228

8.2营运期环境管理	228

8.3环境监测	231

8.4环境保护“三同时”验收一览表	238

9环境影响评价结论	242

9.1建设项目情况	242

9.2环境质量现状	243

9.3拟采取环保措施及可行性分析结论	245

9.4环境影响分析结论	246

9.5公众意见采纳情况结论	247

9.6总量控制结论	247

9.7环境影响经济损益分析结论	247

9.8环境管理与监控计划结论	248

9.9项目可行性结论	248

9.10建议	248

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置及周边关系图

附图3 项目厂区防渗分区图

附图4 项目大气评价范围、敏感点及噪声监测布点图

附图5 项目地下水评价范围及检测布点图

附图6 项目噪声、土壤评价范围及检测布点图

附图7 本项目位于园区位置图

附图8 厂区管网平面布置图

附图9 项目与自然保护区位置关系图

附图10 项目在环境管控单元分布图中位置图

附图11 本项目收水范围图

附图12 园区污水管网图

附图13 本项目与生态保护红线的位置关系图

附图14 项目周边地表水系图

附图15 园区生态空间管控图

附图16 项目与沙化区位置关系图

附件

附件1 项目投资计划回函

附件2 土地手续

附件3 企业现有环评手续

附件4 企业现有固定污染源登记回执

附件5 现状监测（大气、地下水、土壤引用）

附件6 现状监测（地下水引用）

附件7 现状监测（噪声、地下水）

附件8 现状监测（土壤和包气带）

附件9 园区规划环评批复（2018）

附件10 园区规划环评跟踪评价报告书批复

附件11 供水协议

附件12 建设项目环评审批基础信息表

1概述

唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区建立于2018年，园区发展定位以家具制造业及其上游产业为主导产业，建设初期园区企业入驻率较低，企业外排水主要为生活污水。为了集中处理企业废水，在园区西北侧设置一座处理规模为50m3/d的污水处理站，采用MMBR膜一体化处理工艺。现有污水处理站于2022年11月填报了环境影响登记表，于2022年11月10日取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：911302307183965422001Z，有效期：2022年11月10日至2027年11月09日。随着园区入驻企业逐渐增多，污水种类增加，现有污水处理站无法满足园区污水处理要求，污水处理能力制约园区规模的进一步扩大，急需扩建现有污水处理厂。在此背景下，唐山市曹妃甸区第十一农场拟投资290.76万元建设唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程。根据现阶段发展规模，拟定扩建规模为200m3/d，扩建完成后，全厂处理规模为250m3/d。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“四十三、水的生产和供应业—95、污水处理及其再生利用”项目，应编制环境影响报告书。为此，唐山市曹妃甸区第十一农场委托我单位承担该项目环境影响评价工作，在经过现场勘察和资料调研的基础上，按照《环境影响评价技术导则》中有关要求，编制完成了《唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程环境影响报告书》。

本次评价大气环境影响评价等级为二级、地表水环境影响评价等级为三级B、地下水环境影响评价等级为一级、声环境影响评价等级为三级、生态环境影响评价等级为影响分析、环境风险评价等级为简单分析、土壤环境评价等级为三级。

在本次环境影响评价工作中，得到了唐山市曹妃甸区行政审批局、唐山市生态环境局曹妃甸区分局、监测单位以及建设单位等的大力支持与积极协助，谨此表示衷心的感谢！

1.1建设项目特点

1、唐山市曹妃甸区第十一农场投资290.76万元建设的唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程，行业类别为D4620污水处理及其再生利用。

2、建设性质：扩建

3、建设地点：唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂现有厂区内，厂区位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区西北侧，位于经三路西侧、纬二道北侧。厂区东侧隔经三路为金木美佳（唐山）科技有限公司，南侧为唐山市海鹭家具有限公司，西北侧为十一农场沟渠，中心坐标为：北纬39°15′59.114″，东经118°16′3.267″。

4、建设内容与建设规模：在垦丰家居产业园区新建日处理200吨的污水处理厂一座，包含新建污水处理装置及配套设施、管网，安装一体化设备等工程。本项目建成后总规模为年处理园区污水250m3/d。

5、服务范围：唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区企业。

6、污水处理工艺：扩建污水处理主体工艺采用“格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+消毒工艺”，污泥处理工艺采用“叠螺污泥脱水机”，消毒工艺采用“次氯酸钠”消毒工艺。废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

7、项目采取完善的环保治理措施，能够保证废气、废水、噪声的达标排放，固体废物能够得到有效合理的处置。

1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例（修订）》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部令第16号）有关环保法律、法规的要求，本项目属于“四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用新建、扩建工业废水集中处理的”项目，应编制环境影响报告书，因此，唐山市曹妃甸区第十一农场于2024年5月委托我单位进行该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我单位组织有关技术人员赶赴现场踏勘了厂区及外围环境现状，收集了相关基础资料，并开展了环境影响报告书编制工作。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，建设单位在确定环境影响评价报告书编制单位后7个工作日内（2024年5月6日）在“曹妃甸区人民政府”网站对项目基本情况进行了首次公示。2024年5月-6月，唐山市曹妃甸区第十一农场（原河北省国营柏各庄农场第十一农场）委托河北正联环保科技有限公司对本项目厂区及周边声、地下水环境质量进行了现状监测，委托河北欣蓝环境科技有限公司对项目所在区域土壤环境质量进行了现状监测。在得到环评初步结论后，建设单位于2024年7月15日至2024年7月26日进行第二次公众意见调查工作，在曹妃甸区人民政府网站上进行了网上公示、报纸公示(河北青年报)、在村庄等敏感点现场粘贴公示同步进行，公示期间未收到反馈意见。

在以上工作的基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则》的要求和各级主管部门的意见，编制完成了《唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程环境影响报告书》。

1.3分析判定相关情况

1.3.1选址合理性分析

项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，为园区配套基础设施，本项目为规划中污水处理厂扩建项目，符合园区规划。根据唐山市曹妃甸区自然资源和规划局出具的用地规划意见，项目选址位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区规划污水处理厂用地范围内，符合用地规划。项目南侧距曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区1276m。项目采取各项污染防治措施，根据预测结果分析，污染物均能达标排放。项目建设运营后，区域各环境要素、环境功能区质量不会明显降低，项目建设对周边环境影响较小。

因此，项目选址合理。

1.3.2园区规划符合性分析

根据《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》，目前园区在建和现有企业污水排放量为6666m3/a（18.3m3/d），污水处理站满足使用要求，在新一轮规划修编时结合家具企业实际情况，合理确定污水处理站规模，建议在过渡期扩建污水处理站规模至250m3/d。目前，扩建工程正在设计中，扩建规模为200m3/d，扩建完成后，全厂处理规模为250m3/d。污水处理主体工艺采用“格栅+调节池+A2O+混凝沉淀池+消毒工艺”，污水经处理达标后，排入附近沟渠，采用洒水车及绿化车辆在沟渠取水，用于园区内道路喷洒及绿化，园区外农田灌溉，汛期强排至三排干渠。

本项目即为规划中污水处理厂扩建项目，仅尾水排放去向进行了调整，将其全部回用于厂区生产用水、园区绿化用水、园区道路喷洒抑尘及园区其他企业生产用水，符合园区规划。

1.3.3产业政策符合性分析

依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用，10.工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术”；项目不属于《市场准入负面清单》(2022年)中的禁止准入类建设项目；唐山市曹妃甸区行政审批局已出具《关于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程投资计划的通知》（唐曹审批投资文(2023)173号）。项目的建设符合国家及地方产业政策。

1.3.6公众意见采纳情况分析

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，建设单位在确定环境影响评价报告书编制单位后7个工作日内（2024年5月6日）在曹妃甸区人民政府网站上对项目基本情况进行了首次公示。在得到环评初步结论后，建设单位于2024年7月15日至2024年7月26日进行第二次公众意见调查工作，在曹妃甸区人民政府网站上进行了网上公示、报纸公示(河北青年报)、在村庄等敏感点现场粘贴公示同步进行，公示期间未收到反馈意见。

1.3.4环保政策符合性分析

本项目位于曹妃甸区垦丰家居产业园内，由唐山市环境管控单元分布图知，本项目属于重点管控单元。项目严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求，不在生态保护红线和海洋生态红线范围内，项目的建设符合《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字【2021】48号）及《唐山市生态环境准入清单》（2023年版)的要求。

1.3.5评价等级判定

本次评价大气环境影响评价等级为二级、地表水环境影响评价等级为三级B、地下水环境影响评价等级为一级、声环境影响评价等级为三级、生态环境影响评价等级为影响分析、环境风险评价等级为简单分析、土壤环境评价等级为三级。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

针对拟建项目的工程特点和项目周边的环境特点，拟建项目关注的环境问题和环境影响主要有：

⑴废气污染源及影响

主要关注运行过程产生恶臭对周围环境的影响，采取防治措施后能否达标排放，充分论证污染防治设施的可行性，同时关注本项目废气排放是否影响大气环境质量功能。

⑵废水污染源及影响

主要关注营运期尾水全部回用的可行性。

⑶噪声污染源及影响

主要关注生产设备噪声；在采取厂房隔声、设备减振等措施后，经距离衰减，厂界噪声能否实现达标排放。

⑷固废的环境影响

主要关注项目运行过程中产生的污泥和危险废物能否妥善处理，避免对环境产生二次污染。

- ⑸环境风险

- 主要关注实验室废液、在线监测废液、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、盐酸、硫酸等风险物质的泄漏，在采取相应措施后对周边环境的影响。

- ⑹清洁生产水平

项目工程分析，拟采用的工艺流程、设备、工艺以及污染物产生指标是否满足清洁生产要求。

1.5环境影响评价主要结论

拟建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求和地方环保要求；选址合理；项目符合清洁生产要求和循环经济理念，在采取了完善的环保治理措施情况下，可以保证各类污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。综上所述，在认真落实报告书提出的各项环境污染治理措施和切实做好“三同时”，加强日常环保管理工作的前提下，从环保角度论证，本项目建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1环境保护法律

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月30日修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，（2019年4月23日修订）；

- 《中华人民共和国可再生资源法》（2016年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）。

2.1.2国家环境保护法规、规章

- 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发(2011)35号文；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年3月11日；

- 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，国发[2021]33号，2021年12月28日；

- 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

- 关于印发《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案的通知》工信部联节〔2016〕275号；

- 《地下水管理条例》(中华人民共和国国务院令第748号公布2021年12月1日起施行)；

- 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》(部令第11号)；

- 《关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知》（环环评〔2022〕26号）；

- 《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；

- 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）；

- 《“十四五”生态保护监管规划》（生态环境部办公厅2022年3月18日印发）；

- 《危险废物转移管理办法》（2022年7月1日起施行）；

- 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中共中央国务院，2021年11月2日）。

- 《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资[2021]827号）；

- 《关于以改善空气质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）；

- 《关于加强城镇污水处理设施污泥处理处置减排核查核算工作的通知》（环办总量函[2016]391号）；

- 关于印发《城镇污水处理厂环境守法导则》的通知；（环办[2014]858号）。

- 《关于印发城市污水处理及污染防治技术政策的通知》，建设部、国家环保总局、科技部建城[2000]124号文；

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》，建城[2009]23号，2009年2月18日起实施；

- 《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，环办[2010]157号，2010年11月26日；

- 《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函[2010]129号)，2010年4月16日；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发【2015】179号）；

- 《地下水保护利用管理办法》（水资管[2023]214号）。

2.1.3河北省环境保护法规、规章

- 中共河北省委河北省人民政府关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知，2013.9.6；

- 中共河北省委河北省人民政府关于印发《河北省水污染防治工作方案》的通知，2015年12月31日；

- 河北省省委省政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》2017年4月；

- 《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》冀环评[2013]232号文；

- 《关于调整公布<河北省水功能区划>的通知》（冀水资[2017]127号）；

- 《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）；

- 《河北省生态环境保护条例》（2020年3月27日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）；

- 《河北省大气污染防治条例》（2021年9月29日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正）；

- 《河北省水污染防治条例》（2018年5月31日）；

- 《河北省土壤污染防治条例》，（2021年11月23日）；

- 《河北省固体废物污染环境防治条例》（2022年12月1日）；

- 《河北省地下水管理条例》（2018年9月20日修订，2018年11月1日起施行）；

- 《关于印发《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》的通知》（2022年1月31日）；

- 《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》（冀建质安函﹝2024﹞115号）；

- 《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(冀政字[2020]71号)；

- 《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字〔2022〕2号）；

- 《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》冀政办字〔2021〕144号；

- 《河北省节约用水条例》（2021年7月1日起施行）；

- 河北省生态环境厅关于印发《河北省“十四五”危险废物利用处置能力建设规划》的通知（冀环固体〔2022〕91号）。

- 《河北省人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》，河北省人民政府，冀政〔2012〕24号，2012年4月9日；

- 《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》，2014年11月27日；

- 《关于进一步加强污染防治工作的意见》，冀环防〔2012〕224号，2012年9月10日；

- 《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》，冀政字〔2018〕23号；

- 《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>规范环评文件审批的通知》，冀环办发〔2018〕23号；

- 《关于加强重要生态功能区及周边区域环境管理工作的通知》，省生态环境厅〔2020〕407号；

- 《河北省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》，2018年10月19日通过；

- 《河北省环境保护公众参与条例》，2020年7月30日修正；

- 《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发<河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》的通知>》，2021年2月26日；

- 《河北省人民政府办公厅关于印发河北省突发环境事件应急预案的通知》，冀政办字〔2022〕15号；

- 《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》，冀环办字函〔2020〕247号；

- 《河北省强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案》，冀政办字〔2021〕83号；

- 《河北生态环境厅关于加强环评管理提升环评文件质量的通知》，冀环环评函〔2022〕553号；

2.1.4唐山市环境保护法规、规章

- 《唐山市生态环境保护“十四五”规划》（唐政字〔2022〕46号）；

- 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐山市人民政府，唐政字(2021)48号）；

- 《唐山市生态环境准入清单》（2023年版)；

- 《唐山市生态环境保护条例》（2023年3月1日）；

- 《关于进一步做好非道路移动机械国家第四阶段排放标准实施有关工作的通知》唐环办发【2022】58号（2022.12.1实施）；

- 《唐山市水污染防治工作方案》；

- 《关于印发《生态唐山建设三年提升方案》的通知》，唐办字〔2020〕34号；

- 《唐山市环境保护局关于强化建设项目环评公众参与工作的通知》，唐环发〔2011〕126号；

- 《唐山市大气污染防治情况的报告》，唐山市十五届人大三次会议）

- 《唐山市房屋建筑工地扬尘治理差别化动态管理方案》，2023年5月15日；

2.1.5环境影响评价技术导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

2.1.6其它相关技术规范

- 《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ819-2017)；

- 《排污许可申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南  水处理》（HJ1083-2020）；

- 《排污许可申请与核发技术规范  水处理》（HJ978-2018）；

- 《河北省土壤污染重点监管单位土壤及地下水自行监测技术指南(试行)》；

- 《固体废物分类与代码目录》(生态环境部 公告2024年第4号 2024年1月19日)；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2021)；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部 公告2017年第43号 2017年10月1日）

2.1.7相关文件

- 唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程设计资料；

- 唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂环评登记表；

- 唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂固定污染源登记回执；

- 《曹妃甸区垦丰家居产业园区控制性详细规划（2018-2023年）》

- 《曹妃甸区垦丰家居产业园区环境影响跟踪评价》

- 环境质量现状监测报告；

- 建设单位提供的其它工程技术资料；

- 环评委托书。

2.2评价目的及原则

2.2.1评价目的

(1)通过现状调查和监测，掌握项目所在区域的自然环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

(2)针对本项目的特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

(3)遵照产业政策、循环经济及清洁生产的要求，分析论述本项目采用的生产工艺和污染防治措施的先进性和可行性。

(4)预测本项目对当地环境可能造成的影响的范围和程度，从而提出避免和减少污染的对策和措施，并给出总量控制指标。

(5)从技术、经济角度分析本项目采用污染治理措施的可行性，从环境保护角度对本项目的建设是否可行作出明确的结论。

(6)确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为设计工作规定防治措施，为环境管理提供科学依据。

2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

(1)依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

(2)科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.3评价内容和评价重点

2.3.1评价内容

根据拟建项目的工程特点和区域环境特征，并按照“导则”的要求，将本次评价工作内容包括：概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价的结论。

2.3.2评价重点

结合拟建项目的排污特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为：工程分析、运营期环境影响评价（大气环境影响评价、水环境影响评价、声环境影响评价）、环境保护措施及其可行性论证等。

2.4环境影响识别与评价因子筛选

2.4.1环境影响因素识别

根据该项目的生产特点和污染物的排放种类、排放量以及对环境的影响，将建设和生产过程中产生的污染物及对环境的影响列于表2.4-1。

- 环境影响因素识别矩阵表

| 影响因素 环境因素 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 景观 |
| 施工期 | 地基处理 | -1D |  | -1D |  | -1D |
|  | 基建施工 | -1D | -1D | -1D |  |  |
|  | 材料运输 | -1D |  | -1D |  |  |
|  | 建筑材料堆存 | -1D |  |  | -1D | -1D |
| 营运期 | 污水处理过程 | -2C | +1C | -1C | -1C |  |
|  | 污泥处理过程 | -2C | -1C | -1C | -1C |  |

备注：1、表中+表示正效益，-表示负效益；

2、表中数字表示影响的相对程度，1表示影响较小，2表示影响中等，3表示影响较大；

3、表中D表示短期影响，C表示长期影响。

由上表可知，拟建项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的或正或负的影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，施工期的影响是局部的、短期的，且随着施工期的结束而消失。

2.4.2评价因子

根据环境影响因素识别的结果，结合区域环境质量现状，以及项目特点和污染物排放特征，确定拟建项目评价因子见表2.4-2。

- 评价因子一览表

| 序号 | 要素 | 项目 | 评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 1 | 大气环境 | 现状评价 | - | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、氨、硫化氢 |
|  |  | 污染源 | 颗粒物 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |
|  |  | 影响评价 | TSP、PM10 | 氨、硫化氢、臭气浓度 |
| 2 | 地表水 | 污染源 | COD、氨氮、SS | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、总氮、总磷 |
|  |  | 影响分析 | COD、氨氮、SS | pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷 |
| 3 | 地下水环境 | 现状评价 | - | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、石油类 |
|  |  | 污染源 | - | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、石油类 |
|  |  | 影响评价 | - | 耗氧量、氨氮 |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
|  |  | 污染源 | A声级 | A声级 |
|  |  | 影响评价 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 5 | 土壤 | 现状评价 | - | pH、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、氨氮 |
|  |  | 污染源评价 | - | pH、石油烃、氨氮 |
|  |  | 影响评价 | - | pH、石油烃、氨氮 |
| 6 | 固体废物 | 污染源 | 建筑垃圾、弃土 | 一般固废：栅渣、沉砂、污泥、职工生活垃圾 危险废物：实验室及在线监测设备废液及废瓶、废润滑油、废液压油及废油桶 |
|  |  | 影响分析 |  |  |
| 7 | 生态 | 影响分析 | 水土流失、植被、土壤 | 景观 |
| 8 | 环境风险 | 风险识别 | - | 次氯酸钠、硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂(含汞）、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、废油桶、在线监测废液、实验室废液和废试剂瓶等 |
|  |  | 风险评价 |  |  |

2.5评价等级、评价范围

2.5.1大气环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax及D10%的确定

依据最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

(2)评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

- 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

(3)污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

- 污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10 | 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200 |  |

⑷污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

- 大气污染物有组织排放调查情况一览表（点源）

| 排气筒编号 | 名称 | 坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 |  |  |  | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 烟气流速 (m/s) | 烟气温度/℃ |  |  |  |  |  |
| DA001 | 除臭排气筒 | 118.267805 | 39.266163 | 1.4 | 15 | 0.3 | 15.87 | 20 | 8760 | 正常 | NH3 H2S | 0.0158 0.0003 | kg/h |

- 大气污染物无组织排放调查情况一览表（面源）

| 污染源名称 | 坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  |  | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 与正北方向夹角/° |  |  |  |  |  |
| 厂界无组织 | 118.267376 | 39.266627 | 1.4 | 41.9 | 26.2 | 4.6 | 0 | 8760 | 正常 | NH3 H2S | 0.0044 0.00008 | kg/h |

*注：坐标点为面源左上角。

⑸项目参数

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录B.6.1，当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。地表参数中，取项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定，本项目周边3km半径范围内城市用地面积为2.88km2，比例为10.2%，则农用地比例为89.8%；本项目3km范围内的情况见图2.5-1。

图2.5-1本项目周边3km半径范围内情况

- 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | -- |
| 最高环境温度 |  | 38.7°C |
| 最低环境温度 |  | -22.8°C |
| 土地利用类型 |  | 农用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 风速计高度 |  | 10m |
| 最小风速 |  | 0.5m/s |
| 中心经纬度 |  | 北纬39°15′59.114″，东经118°16′3.267″ |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

注：本项目岸线距离为15610m，因此项目未考虑岸线熏烟。

⑹评价工作等级确定

①本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

- 本项目Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | NH3 | 200.0 | 1.5089 | 0.7544 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0286 | 0.2865 | / |
| 矩形面源 | NH3 | 200.0 | 10.4380 | 5.2190 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.1898 | 1.8978 | / |

- ②本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测图

本项目污染源正常排放的污染物的Pmax和D10%预测图见下图。

图2.5-2预测结果折线图

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3 Pmax值为5.219%，Cmax为10.438μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2.5.2噪声环境影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），判定评价等级。

（1）所在区域声环境功能区

本项目位于曹妃甸区垦丰家居产业园区，按照声环境质量功能区划，该区域为声环境3类区。

（2）声环境特征

本项目厂址周边200m范围内均为园区内企业，无声环境保护目标。

(3)评价工作级别确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中噪声环境影响评价等级划分办法，确定拟建项目声环境影响评价工作等级为三级。

2.5.3地表水环境影响评价等级

项目建设完成后厂区尾水回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水评价等级为三级B，仅进行废水全部回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水可行性论证。

2.5.4地下水环境影响评价等级

(1)项目类别

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，表相关内容见表2.5-7。

- 地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 145、工业废水集中处理 | 全部 | - | I类 | - |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，拟建项目地下水评价类别为I类。

《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境敏感程度分级表见表2.5-8。

- 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，根据对项目所在区域的地下水环境现状调查可知，项目占地范围内无集中式饮用水水源准保护区，不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。但本项目附近分布有分散式饮用水井，主要为园区内饮用水井，涉及分散式饮用水源地。项目下游1276m为曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区，因此本项目地下水功能敏感性为较敏感。

(3)建设项目评价工作等级

《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级表见表2.5-9。

- 评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上述分析，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的评价等级划分办法，确定拟建项目地下水环境影响评价工作等级为一级。

2.5.5生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022），本项目在现有厂区内进行建设，属于“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久占地）范围内的污染影响类改扩建项目”，因此，确定生态影响评价工作等级为生态影响简单分析。

2.5.6风险影响评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法进行环境风险评价，提出减少风险的事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达降低环境风险，减少环境污染的目的。

（一）风险调查

本项涉及的风险物质主要为次氯酸钠、硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂(含汞）、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、废油桶、在线监测废液、实验室废液等，润滑油、液压油等采用专用容器储存存放于库房，次氯酸钠、硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂(含汞）等采用专用容器储存存放于加药间及实验室，废润滑油、废液压油、在线监测废液、实验室废液等采用专用容器储存，暂存于厂区危废暂存间内。项目主要装置及涉及环境风险物质情况见下表。

- 主要装置及涉及环境风险物质情况一览表

| 序号 | 危险物品名称 | 状态 | 储存方式 | 最大储量（t） | 临界量Qn/t | q/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 润滑油 | 液态 | 桶装 | 0.05 | 2500 | 0.00002 |
|  | 液压油 | 液态 | 桶装 | 0.04 | 2500 | 0.000016 |
|  | 硫酸 | 液态 | 桶装 | 0.092 | 10 | 0.0092 |
|  | 重铬酸钾 | 液态 | 瓶装 | 5×10-4（折合铬为1.768×10-4） | 0.25 | 0.0007072 |
|  | 纳氏试剂 | 液态 | 瓶装 | 5.8×10-4（折合汞为9.23×10-5） | 0.5 | 0.0001846 |
|  | 次氯酸钠溶液（12%） | 液态 | 罐装 | 1（折纯0.12） | 5 | 0.024 |
|  | 废润滑油 | 液态 | 桶装 | 0.01 | 100 | 0.0001 |
|  | 废液压油 | 液态 | 桶装 | 0.02 | 100 | 0.0002 |
|  | 废油桶 | 液态 | / | 0.005 | 100 | 0.00005 |
|  | 在线监测废液 | 液态 | 桶装 | 0.07 | 100 | 0.0007 |
|  | 实验室废液 | 液态 | 桶装 | 0.01 | 100 | 0.0001 |
|  | 废试剂瓶 | 液态 | / | 3.2×10-5 | 100 | 3.2×10-7 |
| 项目Q值 |  |  |  |  |  | 0.0353 |

（二）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn

式中：q1、q2、…、qn—每种风险物质的存在量，t；

Q1、Q2、…、Qn—每种风险物质的临界量，t。

当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，1≤Q＜10，以Q1表示；10≤Q＜100，以Q2表示；Q≥100，以Q3表示。

本项目Q=0.0353＜1。

则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（三）环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的危险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作级别划分见表2.5-11。

- 评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ，Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

经判定，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目环境风险评价等级为简单分析。

2.5.7土壤环境评价等级

⑴土壤环境影响评价项目类别判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表，相关内容见表2.5-12。

- 土壤环境影响评价项目类别表

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 电力热力燃气及水生产和供应业 | 生活垃圾及污泥发电 | 水力发电；火力发电(燃气发电除外)；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产 | 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h(不含)以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h(不含)以上的热力生产工程 | 其他 |

本项目属于“工业废水处理”，确定项目类别为Ⅱ类。

⑵污染类型

本项目主要通过垂直入渗对土壤造成影响，土壤环境的影响类型为“污染影响型”。

⑶敏感度判定

本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，厂区周边200m范围内有养殖水面，周边占地情况详见图2.5-3，因此环境敏感程度为“较敏感”。

200m范围内

本项目位置

图2.5-3项目周边100m范围土地利用现状图比例尺1:10000

⑷项目占地规模

本项目占地面积为11100m2，占地面积＜5hm2，占地规模为小型。

⑸土壤环境等级确定

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.5-13。

- 土壤环境评价工作等级分级表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |

本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类，占地规模为小型，敏感程度为较敏感，因此确定土壤环境评价等级为三级。

2.5.8评价范围

根据拟建项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“建设项目环境影响评价技术导则”中评价范围确定的相关规定，并综合项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2.5-14。

- 各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以项目厂址为中心，边长5km的矩形范围。 |
| 2 | 声环境 | 三级 | 四周厂界外200m |
| 3 | 地表水 | 三级B | / |
| 4 | 地下水 | 一级 | 以项目厂址为中心，沿地下水主径流方向上游外扩1.8km，下游外扩3.6km，侧向各1.8km的区域，评价面积约20.7km2。 |
| 5 | 环境风险 | 简单分析 | / |
| 6 | 生态环境 | 影响分析 | 厂址占地范围 |
| 7 | 土壤环境 | 三级 | 厂区及厂界外50m |

2.6评价标准及环境保护目标

2.6.1评价标准

#### 2.6.1.1环境质量标准

(1)环境空气

环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单；硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

(2)声环境

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

(3)地下水环境

区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

(4)土壤

厂区内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求；氨氮执行《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中第二类用地筛选值。

环境质量标准限值见表2.6-1~表2.6-4。

| 环境要素 | 污染物 | 取值时间 | 二级标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | TSP | 年平均 | 200μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
|  |  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
|  | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | 氨 | 1小时平均 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
|  | 硫化氢 | 1小时平均 | 10μg/m3 |  |

- 大气环境质量标准

- 声环境质量标准

| 适应环境 | 污染因子 | 环境质量标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 |  | 限值 | 单位 | 标准名称及类别 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 3类 | 昼间 | 65 | dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |  |

- 地下水环境质量标准

| 环境要素 | 污染物 | 标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | / | Ⅲ类标准 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
|  | pH | 6.5~8.5 |  |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
|  | 氨氮（以N计） | ≤0.5 |  |
|  | 钠 | ≤200 |  |
|  | 硝酸盐氮（以N计） | ≤20 |  |
|  | 亚硝酸盐氮(以N计) | ≤1.0 |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |
|  | 汞 | ≤0.001 |  |
|  | 砷 | ≤0.01 |  |
|  | 铅 | ≤0.01 |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |  |
|  | 镉 | ≤0.005 |  |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 |  |
|  | 细菌总数 | ≤100 |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

- 土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 环境要素 | 污染物 | GB36600-2018 | DB13/T5216-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷 | 60 | / |
|  | 镉 | 65 | / |
|  | 铬（六价） | 5.7 | / |
|  | 铜 | 18000 | / |
|  | 铅 | 800 | / |
|  | 汞 | 38 | / |
|  | 镍 | 900 | / |
|  | 锌 | / | / |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | / |
|  | 氯仿 | 0.9 | / |
|  | 氯甲烷 | 37 | / |
|  | 1，1-二氯乙烷 | 9 | / |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 5 | / |
|  | 1，1-二氯乙烯 | 66 | / |
|  | 顺-1，2二氯乙烯 | 596 | / |
|  | 反-1，2二氯乙烯 | 54 | / |
|  | 二氯甲烷 | 616 | / |
|  | 1，2-二氯丙烷 | 5 | / |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | / |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | / |
|  | 四氯乙烯 | 53 | / |
|  | 1，1，1，-三氯乙烷 | 840 | / |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | / |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | / |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | / |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | / |
|  | 苯 | 4 | / |
|  | 氯苯 | 270 | / |
|  | 1，2-二氯苯 | 560 | / |
|  | 1，4-二氯苯 | 20 | / |
|  | 乙苯 | 28 | / |
|  | 苯乙烯 | 1290 | / |
|  | 甲苯 | 1200 | / |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | / |
|  | 邻二甲苯 | 640 | / |
|  | dfa硝基苯 | 76 | / |
|  | 苯胺 | 260 | / |
|  | 2-氯酚 | 2256 | / |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 | / |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 | / |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 | / |
|  | 䓛 | 1293 | / |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 | / |
|  | 茚[1，2，3-cd]并芘 | 15 | / |
|  | 萘 | 70 | / |
|  | 石油烃（C10-C40） | 4500 | / |
|  | 氨氮 | / | 1200 |

2.6.1.2污染物排放标准

(1)施工期

噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。

- 噪声排放标准dB(A)

| 污染因子 | 级别 | 排放标准限值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 施工阶段 | - | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) |

废气：施工期PM10执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中相关要求。

- 扬尘排放浓度限值

| 控制项目 | 监测点浓度限值a（µg/m3） | 达标判定依据（次/天） |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 80 | ≤2 |
| a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。 |  |  |

(2)运营期

①废气

有组织：

污水、污泥处理单元废气处理装置排气筒中氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中二级标准；

无组织：

厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4中的限值要求。

②废水

污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499—2010）标准限值。

③噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

④固废

本项目一般固体废物执行《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；污泥稳定化控制指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5规定，城镇污水处理厂的污泥应进行脱水处理，脱水后的污泥含水率应小于80%。生活垃圾参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求。

拟建项目污染物排放标准见表2.6-7~表2.6-9。

- 大气污染物排放标准

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 排放限值 |  | 标准名称 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理及污泥脱水等过程 | 有组织排放 | 氨 | 4.9kg/h | 排气筒高度15m | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 表2排放标准值 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000无量纲 |  |  |  |
|  |  | 无组织排放 | 氨 | 1.5mg/m3 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 表4二级标准 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |  |  |
|  |  |  | 甲烷（厂区最高体积浓度） | 1% |  |  |  |

- 噪声排放标准dB(A)

| 污染因子 | 级别 | 排放标准限值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运营期 | 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

- 污水标准限值                  单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 | 一级A标准 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 | 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499—2010） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 悬浮物(SS) | 10 | / | / | / |
|  | pH(无量纲) | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
|  | 化学需氧量(COD) | 50 | 50 | / | / |
|  | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 总磷(以P计) | 0.5 | 0.5 | / | / |
|  | 总氮(以N计) | 15 | 15 | / | / |
|  | 氨氮(以N计) | 5（8） | 5 | 8 | 20 |
|  | 动植物油类 | 1.0 | / | / | / |
|  | 石油类 | 1.0 | 1.0 | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 粪大肠菌群（个/L） | 1000 | 1000 | / | 1000 |
|  | 总余氯 | mg/L | 0.1-0.2 | 1.0(出厂)，0.2（管网末端） | 0.2≤管网末端≤0.5 |

2.6.2环境保护目标

拟建项目评价区域内没有重点文物、珍稀动植物资源等重点保护目标，距离曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区1276m。根据项目性质及周围环境特征，大气保护目标是以项目厂址为中心区域，边长5km范围内居住集中区和曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区。噪声保护目标为厂界外200m为声环境保护对象。项目所在区域潜水及周边饮用水井为地下水保护目标。项目厂区及厂界外50m范围内无土壤保护目标。

主要环境保护目标见表2.6-10。

- 项目大气、声环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护内容 | 人数 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 大西北灶村 | 118.298891 | 39.272634 | 居民区 | 居民 | 555 | 二类 | NE | 2375 |
|  | 西南街村 | 118.245697 | 39.260167 | 居民区 | 居民 | 451 | 二类 | SW | 1677 |
|  | 老王庄东南街村 | 118.240118 | 39.271325 | 居民区 | 居民 | 4727 | 二类 | W | 1576 |
|  | 老王庄村 | 118.238101 | 39.284844 | 居民区 | 居民 | 1390 | 二类 | NW | 2903 |
|  | 南堡开发区第三小学 | 118.241491 | 39.266261 | 学校 | 师生 | 420 | 二类 | W | 2055 |
|  | 曹妃甸湿地鸟类自然保护区 | 118.274987 | 39.249438 | 自然保护区实验区 | 湿地和动植物资源 | / | 一类 | S | 1276 |
| 声环境 | 四周厂界外200m |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |  |  |  |  |

- 项目地下水环境保护目标表

| 保护目标 | 相对本项目 |  | 与项目位置关系 | 供水规模（人口数） | 用途 | 取水层位 | 井深(m) | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 距离(m) |  |  |  |  |  |  |
| 垦丰家居产业园区供水井 | SE | 358 | 下游侧向 | 820 | 生活用水 | 第四系孔隙承压水（第II含水组下部和第Ⅲ含水组上段） | 275 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 曹妃甸湿地鸟类自然保护区 | S | 1276 | 下游 | / | / | / | / |  |
| 评价区域潜水含水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7生态建设与环境保护规划

2.7.1与国家及地方生态环境保护规划分析

- 本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表

| 序号 | 规划名称 | 相关内容 | 本项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》 | 从事土地开发利用活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，并确保建设用地符合土壤环境质量要求。 | 本项目采取了源头控制措施和过程防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了垂直入渗进入土壤的途径，对项目所在区域土壤环境质量进行定期的监测，防止或最大限度地减轻项目对土壤环境的污染 | 符合 |
|  |  | 督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。 | 本项目按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中的相关标准要求采取防渗措施，在厂区内设置地下水监测井，定期进行自行监测 | 符合 |
| 2 | 《河北省生态环境保护“十四五”规划》 | 巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。 | 本项目为污水处理及其再生利用，不涉及上述内容 | 符合 |
|  |  | 强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。 | 本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区综合产业园区内 | 符合 |
|  |  | 强化工业企业土壤污染风险防控。新(改、扩)建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。 | 本项目占地为公用设施用地，并且报告中提出了完善的土壤及地下水污染防治要求 | 符合 |
| 3 | 《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》 | 完善生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，落实并完善“三线一单”生态环境分区管控体系，建立动态更新和调整机制，完善环境管控单元环境准入清单，严格执行高耗能、高排放项目环境准入及管控要求。加强“三线一单”成果与国土空间规划协调联动，强化在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，推动污染物排放和生态环境质量目标联动管理。 | 本项目符合“三线一单”要求。 | 符合 |
|  |  | 源头防控土壤环境安全风险。对土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤定期开展监测。 | 为了及时准确地掌握本项目厂址及周围土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化情况，本项目对所在区域土壤环境质量进行定期的监测，防止项目对土壤环境的污染。 | 符合 |
| 4 | 《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》 | 以金属表面处理及热处理加工、基础化学原料制造、炼焦、专用化学品制造等行业企业为重点，鼓励采用污染阻隔、监测自然衰减等原位风险管控或修复技术。 | 本项目不属于以金属表面处理及热处理加工、基础化学原料制造、炼焦、专用化学品制造等行业，各污染源均采取了严格的污染物控制措施，防止或最大限度的减轻项目对环境造成的污染。 | 符合 |
|  |  | 按照国家统一部署，督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测 | 本项目按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中的相关标准要求采取防渗措施，在厂区内设置地下水监测井，定期进行自行监测 | 符合 |
| 5 | 唐山市土壤与地下水污染防 治“十四五”规划 | 强化空间布局优化与管理。衔接国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，推动重点行业企业退城搬迁，引导产业集群入园区。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。 | 本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区内，项目针对土壤污染源采取了完善的防治措施，通过预测，项目对土壤环境影响可接受 | 符合 |
|  |  | 推动实施绿色改造：以重有色金属及黑色金属采选、冶炼等行业为重点，鼓励企业推进工艺技术设备清洁化改造，率先在电镀、制革行业实施清洁生产技术改造，进一步减少污染物排放。鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏等环境风险排查整治 | 项目各产污节点均采取治理措施后达标排放，减少污染物排放量；原辅料均置于封闭库房内；厂区危废间采取重点防渗，危险废物贮存场所达到防扬散、防流失、防渗透 | 符合 |
| 6 | 唐山市生态环境保护“十四五”规划 | 强化水污染源头防控。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。入网企业污水必须达到集中处理要求，方可接入污水集中处理设施处理；直排水企业必须达到城镇污水处理厂一级A排放标准或行业特别排放标准。 | 本项目为污水处理及其再生利用项目，位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区内，本项目扩建完成后可以集中处理该园区企业的污水。 | 符合 |
|  |  | 实施土壤污染源头防控。严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。 | 项目在现有厂区内进行建设，各建筑均采取了防腐防渗措施，降低土壤和地下水污染风险，符合规划要求。 | 符合 |
|  |  | 规范危险废物污染防治与处置。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展危险废物“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点。 | 本项目危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 | 符合 |

根据上表分析可知，本项目符合国家生态环境保护规划相关原则性要求，同时符合地方生态环境保护规划中的具体要求。

2.7.2与“三线一单”的符合性分析

2.7.2.1“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，现就有关事项通知如下：

（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重点生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重点内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相对应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

生态保护红线包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线。纳入的区域，禁止进行工业化和城镇化开发，从而有效保护我国珍稀、濒危并具代表性的动植物物种及生态系统，维护我国重要生态系统的主导功能。禁止开发区红线范围可包括自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等。

根据《河北省生态保护红线》，河北省生态保护红线体系共包括陆域生态功能极重要区、极敏感脆弱区、各类保护地和海洋生态功能区、海洋敏感脆弱区等。

全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。

唐山市生态保护红线主要生态服务功能包括水源涵养、生物多样性保护、河滨岸带；涉及燕山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，河北平原河滨岸带敏感生态保护红线。唐山市生态保护红线总面积1085.47km2，占唐山市土地面积比例为7.65%，主要分布在迁西县、迁安市、遵化市、曹妃甸区、滦州市等。

根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号），加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，扎实推进全省生态环境治理体系和治理能力现代化。

根据《河北省生态保护红线》，项目不在生态保护红线范围内。项目与生态红线相对位置见图2.7-1。

图2.7-1项目与生态保护红线相对位置图

本项目选址位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，距离曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区1276m，不在生态保护红线范围内，满足生态红线保护要求。项目与河北省“三线一单”分类管控要求符合性分析见下表。

- 河北省“三线一单”分类管控要求符合性

| 序号 | 分类管控要求 | 政策要求 | 本项目实际 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优先保护单元 | 严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 本项目属于重点管控单元，严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求 | 符合 |
| 2 | 重点管控单元 | 城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。工业园区（工业集聚区）重点管控单元。严格项目准入，优化产业布局；完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。农业农村重点管控单元。优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用；控制地下水超采区农业地下水开采。近岸海域重点管控单元。严格海洋岸线开发；强化船舶、港区污染物控制；加强近岸海域及港口码头环境污染风险防控。 |  |  |
| 3 | 一般管控单元 | 严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求 |  |  |

本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区综合产业园区内，属于曹妃甸区重点管控单元，严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求，不在生态保护红线范围内。

- （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；区域大气环境为二类区，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；园区土壤环境执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的建设用地土壤污染风险筛选值。

项目对产生的主要废气、噪声、废水、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物均能达标排放。

综上所述，本项目的建设符合环境质量底线要求。

（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。

本项目用水由园区供水管网提供，用电由园区供电管网提供，加药间、实验室等办公区域冬季采暖采用单体空调。项目在现有厂区内扩建，不新增占地。符合资源利用上线。

（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目与“曹妃甸垦丰家居产业园过渡期生态环境准入清单”符合性见表2.7-3。

- 与“曹妃甸垦丰家居产业园过渡期生态环境准入清单”符合性分析判定表

| 考虑因素 | 环保准入条件 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关政策 | 1.符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正)、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》及国家最新产业政策要求；其采用的技术、工艺、产品及所用设备均未列入《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第—批、第二批、第三批、第四批)》及国家最新产业政策要求中； 2.符合国家现行的相关行业准入条件； 3.应选择引入原料和产品为环境友好型的项目，限制引入使用剧毒、高风险化学品的项目。 | 项目符合《产业结构调整目录（2024年本）》及国家最新产业政策要求；采用的技术、工艺、产品及设备均未列入《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第—批、第二批、第三批、第四批)》及国家最新产业政策要求中；项目为园区配套基础设施，符合园区规划；项目属于污染治理行业，不涉及剧毒、高风险化学品。 | 符合 |
| 空间布局 | 1.入驻企业禁止占用园区内绿地、道路广场用地； 2.入区工业项目需满足环评、安评报告中确定的防护距离要求； 3.曹妃甸湿地和鸟类自然保护区空间布局要求：严格按规定控制建筑物高度24m、建筑物禁止选择鲜艳的色彩，企业夜间照明的灯源和光强禁止过强。 | 本项目在现有厂区内建设，不新增占地；满足环评、安评报告中确定的防护距离要求；满足曹妃甸湿地和鸟类自然保护区空间布局要求。 | 符合 |
| 污染物排放 | 1.禁止建设用于生产或取暖的燃煤、燃油等非清洁能源锅炉，锅炉烟气必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)要求； 2.生产过程中产生的粉尘、VOCs等污染物必须收集处理，处理达标后方可排放； 3.入区企业废水排放量严格执行相应的行业排放标准； 4.所有入区企业生产废水必须满足相应的排放要求，方可排放； 5.污染物排放量较大的污染源，必须根据相关规定配备污染物在线监测系统。 | 本项目不涉及锅炉；生产过程中产生的污染物经收集处理后达标排放；废水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水；根据要求配备污染物在线监测系统。 | 符合 |
| 环境风险防控 | - 合理布置产生有害因素的生产单元，入区项目选址需满足环境风险预测有毒有害物质毒性浓度1范围内无敏感点； - .严格落实建设项目环评及其批复、规划环评及其批复文件要求的环境风险防范措施； - 入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 | 本项目严格落实各项风险防范措施，应急预案正在编制中。 | 符合 |
| 资源开发利用要求 | 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施； 入区企业不能突破区域“三线一单”设定的土地资源、水资源、能源利用上限； 规划入区项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标达到清洁生产先进水平；推进企业内部工业用水循环利用，提高重复利用率。 | 本项目不涉及燃料；符合三线一单资源利用上限要求；符合清洁生产要求；本项目为污水处理及其再生利用项目，废水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。节约新水资源。 | 符合 |
| 清洁生产 | - 已出台(或试行)清洁生产标准的行业，入区企业需达到清洁生产国内先进水平； - .无清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平需达到本行业国内先进水平； - 新引入企业的单位产值能耗及主要污染物产生指标应在上年度园区平均水平的基础上提高20%以上。 | 各项指标均达到清洁生产本行业国内先进水平。 | 符合 |
| 总量控制 | 严格控制颗粒物、SO2、NOx、VOCs、COD、氨氮的排放量，执行“增一减二”的总量控制要求 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 产业布局 | 入区企业按照环评建议调整后的产业布局进行布置。 | 项目符合园区产业布局 | 符合 |
| 准入行业 | 家具制造业（含酸洗、电镀等金属表面处理工序的企业除外）、木材加工和木竹藤草制品业、以机加工为主的设备制造业、普通仓储物流（储存危险化学品，易燃易爆品、有毒有害物质等重大危险源物质的企业除外）。 | 本项目属于园区配套公用设施 | 符合 |

2.7.2.2本项目与《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(冀政字[2020]71号)的符合性分析

- 与河北省“三线一单”的符合性分析

| 一、总体要求——主要目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线：重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 | 本项目不涉及生态保护红线 | 符合 |
| 2 | 环境质量底线：到2025年，地表水国考断面优良(Ⅲ类以上)比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。 | 本项目各污染物均能达标排放；本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，不涉及耕地 | 符合 |
| 3 | 资源利用上线：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的系统管控。 | 本项目用水由园区供水管网提供，用电由园区供电管网提供，加药间、实验室等办公区域冬季采暖采用单体空调。项目在现有厂区内扩建，不新增占地。符合资源利用上线。 | 符合 |
| 二、构建生态环境分区管控体系——分类管控要求 |  |  |  |
| 4 | 重点管控单元：省级以上产业园区重点管控单元：严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。 | 本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，项目符合园区的产业布局规划和用地布局规划；本项目废气污染源均满足相关标准；本项目不涉及总量控制指标。 | 符合 |
| 三、加快“三线一单”成果应用——做好产业准入环保支撑 |  |  |  |
| 5 | 各地各部门要充分发挥生态环境准入清单编制及落实实施等方面的作用，将“三线一单”成果应用到规划环评审查和建设项目环评审批中，将“三线一单”生态环境分区管控要求作为具体区域、园区和单元项目准入的重要支撑。 | 本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，符合园区“三线一单”相关要求 | 符合 |

2.7.3与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析

根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及《唐山市生态环境准入清单》（2023年版)，加快实施“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进。全市共划定环境管控单元228个，分为优先管控单元、重点管控单元和一般管控单元。

本项目位于曹妃甸区垦丰家居产业园区内，由唐山市环境管控单元分布图知，本项目属于重点管控单元。在管控单元位置见图2.7-2，本项目与唐山市“三线一单”符合性分析见表2.7-5

图2.7-2项目在环境管控单元分布图中位置

- 唐山市“三线一单”重点管控单元符合性分析

| 要素属性 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目实际 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 空间布局约束 | 1、 全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、 严禁违规新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能，禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类项目。 3、 新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、 对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 | 本项目为污水处理及其再生利用项目，不涉及管控要求中相关内容。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2、全市范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，城市建成区、县城等人口密集区不再建设燃油、燃生物质锅炉。新建锅炉环评文件审批执行新排放标准。新建锅炉应符合质量、安全、节能、环保等各项指标要求。 3、巩固“双代一清”成果，对“双代”改造外的农户，做好洁净型煤、兰炭、优质无烟煤保供和推广工作，确保洁净煤兜底全覆盖，实现温暖过冬、安全过冬、清洁过冬。 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 5、加快推广使用新能源汽车。加快推进城市建成区公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车；港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源汽车或国Ⅵ排放标准清洁能源汽车，完善充电基础设施；建设城市绿色物流体系，发展清洁货运。 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 7、持续推进露天矿山综合整治。对不具备环评要求和环保不达标的有证露天矿山一律实施停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。 8、深化建筑扬尘专项整治，县城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到“六个百分之百”和“两个全覆盖”。实施城市土地硬化和复绿。加强道路扬尘综合整治。 9、加快重点行业超低排放改造。深入实施工业企业排放达标计划，未达标排放的企业一律依法停产整治。以钢铁、焦化等行业为重点，全面实施超低排放改造。实施重点行业环保“领跑者”制度，推进工业企业“持证排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、企业排放信息强制性披露和环境信用评价制度。 10、开展钢铁、建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作，分行业建立无组织排放改造清单和管理台账，不断强化无组织排放控制管理。 11、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 12、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 13、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 14、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 15、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 16、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。 | 本项目施工期建筑工地全面做到“六个百分之百”和“两个全覆盖”，采取措施防止道路扬尘。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。 | 企业对厂区进行防渗分区，并按相关要求进行防腐防渗。项目建成后根据要求编写环境风险应急预案。 | 符合 |
|  | 资源开发利用 | 1、对新增耗煤项目实施减量替代。 2、提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。 4、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 5、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。 | 本项目不耗煤，不涉及燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施。 | 符合 |
| 土壤及地下水环境 | 污染物防控目标 | 2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。 | 本项目采取分区防渗等措施，防止土壤和地下水污染。 | 符合 |
|  | 空间布局约束 | 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 | 本项目位于曹妃甸区垦丰家居产业园区，距离项目最近居民区为项目西侧1576m处的老王庄东南街村。周围没有学校、医院、疗养院、养老院等单位。 | 符合 |
|  | 污染排放管控 | 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，排放量不降反升的地区暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 3、加大矿山地质环境和生态修复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库安全监管，运营、管理单位要开展土壤污染状况监测和环境风险评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。 4、组织开展工业固体废物堆存场所环境整治，提升大宗固体废物综合利用能力，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。推动工业固废综合利用，促进工业固废减量化、资源化。推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为，全面禁止洋垃圾入境，逐步实现固体废物零进口。 5、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板，积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 | 本项目为污水处理及其再生利用项目，污泥委托水泥厂协同处置；不属于涉重金属重点行业，不纳入全国重金属污染物排放总量控制管理。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 2、加强尾矿库安全监管，防止发生安全事故造成土壤污染，有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急装备、物资。 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、造纸、钢铁、制药、农药、印染等行业企业，以及土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 8、加快建设应急备用水源，防控水源地环境风险。 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。 | 项目建成后编写环境风险应急预案并备案。 | 符合 |

- 与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析

| 要素属性 | 管控类别 | 管控要求 | 本项目实际 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 空间布局约束 | 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 | 本项目不属于钢铁企业 | - |
|  |  | 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。 | 本项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃 | - |
|  |  | 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 | 本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 | 符合 |
|  |  | 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 | 本项目不涉及锅炉。 | 符合 |
|  |  | 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 | 项目不涉及落后生产工艺、设备。 | 符合 |
|  |  | 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。 | 本项目不涉及 | - |
|  | 污染物排放管控 | 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 | 本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物这四项污染物 | - |
|  |  | 2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。 | 本项目施工期严格落实《河北省扬尘污染防治办法》。采取措施防止道路扬尘。 | 符合 |
|  |  | 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。 | 本项目不涉及 | - |
|  | 环境风险防控 | 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。 | 本项目不涉及 | - |
|  | 资源开发利用 | 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。 | 项目能耗达到先进值。 | 符合 |
| 地表水环境 | 空间布局约束 | 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 | 本项目不涉及 | - |
|  | 污染物排放管控 | 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 | 本项目对唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水进行收集处理，扩建完成后提升了污水收集能力。 | -符合 |
|  |  | 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 | 本项目污水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。 | 符合 |
|  |  | 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。 | 本项目不涉及 | - |
|  | 环境风险防控 | 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。 | 本项目不涉及 | - |
|  | 资源开发利用 | 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 | 本项目废水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。 | 符合 |
|  |  | 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。 | 本项目不涉及 | - |
| 土壤及地下水环境 | 空间布局约束 | 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。 | 本项目不涉及 | - |
|  | 污染排放管控 | 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 | 本项目污泥暂存污泥脱水间，委托水泥厂协同处置。 | - |
|  |  | 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 | 本项目实验室及在线监测设备产生的废液及废瓶与设备维护产生废润滑油、废油桶为危险废物，暂存于危废间，定期交有资质的单位处理 | 符合 |
|  |  | 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 | 栅渣、沉砂和脱水后的污泥委托水泥厂协同处置；生活垃圾定期交环卫部门处置。 | 符合 |
|  |  | 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 | 本项目位于现有厂区内，项目不新增占地，项目占地为公用工程用地，符合用地要求 | 符合 |
|  |  | 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。 | 本项目不涉及 | - |
|  |  | 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。 | 本项目不涉及 | - |

- 与“曹妃甸区管控单元管控要求”符合性分析判定表

| 编号 | 区县 | 乡镇 | 单元类别 | 环境要素类别 | 维度 | 管控措施 | 本项目实际 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH13020920001 | 曹妃甸区 | 希望路街道、唐海镇、滨海镇、孙塘庄镇 | 重点管控单元 | 1、河北唐山南堡经济开发区 2、曹妃甸区垦丰家居产业园3、大气环境高排放重点管控区 4、水环境工业污染重点管控区 5、土壤建设用地污染风险重点管控区 6、禁燃区 7、地下水开采重点管控区 8、土地资源重点管控区 | 空间布局约束 | - 科学合理调整用地布局和产业结构。南堡经济开发区东区临曹妃甸湿地，最近距离保护区核心区480m，距缓冲区、实验区70m。东区东边界与保护区西边界之间禁止建设工业交通道路。 - 禁止新建、改建、扩建会对下游辽东湾渤海湾莱州湾国家级水产种质资源保护区海域产生污染的排污口。 3、开发区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。 | 本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区内。不设置排污口。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、严禁开发区初期雨水直接排放，初期雨水需通过集水系统收集后经过处理后达标排放。严禁开发区化学品、风险事故排水直接进入水体。 2、深化企业超低排放标准治理，加快“五大行业”全流程达标治理。钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业在点源达到超低排放的基础上强化无组织排放管理，完成全流程整治。 | 本项目为污水处理及其再生利用项目，不属于钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、开发区及入区企业应当依法制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、危险废物集中处置行业企业需严格执行其环评文件要求的卫生防护距离；贮存危险废物需满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《唐山市强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案》（唐政办字〔2021〕70号）规定。 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 4、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况;建立土壤污染隐患排查制度,及时开展隐患排查,发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散;制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。 | 本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，项目建成后，积极配合园区开展应急演练和评估工作，并制定突发环境事件应急预案并备案，与唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区等应急预案做好衔接。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 2、严控煤炭消费量，对钢铁、焦化、煤炭、电力等重点用煤行业加强煤耗管控，采取去产能、减少煤电机组出力和电煤消耗、推进可再生清洁能源代煤改造等综合性削煤措施，充分利用天然气等各种清洁能源，促进天然气产业上中下游协调发展。 3、希望路街道、唐海镇、滨海镇、孙塘庄镇位于深层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 4、提高水资源重复利用率，加强再生水的回用。污水经深度处理后满足相关再生水回用的标准，回用于工业用水、绿地浇洒、道路喷洒等。 5、城镇开发边界外区域，暂不开发建设，待土地性质调整后方可开发利用。 | 废水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准,同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。回用于厂区生产用水或回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水，项目加药间、实验室等办公区域冬季供热采用单体空调。 | 符合 |

综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。

2.7.4与城镇污水处理厂污泥处置相关规范符合性分析

- 与城镇污水处理厂污泥处置相关规范符合性分析判定表

| 序号 | 环保政策 | 政策要求 | 拟建项目实际 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》建城[2009]23号 | 鼓励焚烧：在经济较发达的大中城市，可采用污泥焚烧工艺，鼓励采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率；鼓励污泥焚烧厂与垃圾焚烧厂合建，在有条件的地区，鼓励污泥作为低质燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。 | 本项目污泥脱水后送水泥厂协同处置，符合建城[2009]23号文件精神，属于鼓励类 | 符合 |
|  |  | 污泥运输储存：污泥运输鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式，在运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或地漏造成的环境二次污染，严禁随意倾倒、偷排污泥。 | 本项目污泥委托第三方专业运输公司采用封闭运输车运输进水泥厂。 | 符合 |
| 2 | 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术》 | 污泥焚烧：鼓励污泥作为低热值燃料在火力发电厂焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。污泥运输鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。 | 本项目污泥送水泥厂协同处置，运输采用密闭车辆，运输过程全过程监控管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染。 | 符合 |
| 3 | 河北省“无废城市”建设工作领导小组办公室关于印发《全省工业污泥综合治理专项工作方案》的通知 | 1排查台账联单。产废单位重点核查是否对污泥种类、属性数量、出入库、去向、交接人签字等情况如实登记造册和规范记录；结合环评预测产废数量、产排污系数、物料衡算，核查实际产生污泥数量，并与台账进行比对，是否存在数据不实、产多记少的问题。利用、处置单位重点核查是否对污泥来源、接收数量利用和处置数量及去向实施台账管理，是否存在去向不明问题污泥委托利用处置是否执行联单转移制度，联单填报数量是否与台账一致。 | 本项目按要求做台账和转移联单。 | 符合 |
|  |  | 2排查储存场所。排查企业是否按照规范要求设立污泥储存场所，储存场所地面是否硬化处理，建有遮雨棚、围堰、污泥渗滤液引流通道或装置；是否将渗滤液引入污水处理设施，设置必要的除臭、通风装置；是否将污泥堆放或弃置在储存场所以外：是否存在污泥乱堆乱放、雨水管沟废渣沉淀等情况 | 本项目设置污泥池与污泥脱水间，臭气经集气管道密闭收集后引入一套等离子光电一体机处理达标后排放，不存在污泥乱堆乱放情况。 | 符合 |
|  |  | 3优化利用处置技术。污泥焚烧工艺宜采用干化焚烧的联用方式，提高污泥的热能利用效率。鼓励污泥与生活垃圾协同焚烧，或作为低质燃料在火力发电厂、焚烧炉、水泥窑或砖窑中混合焚烧。垃圾焚烧设施协同处置工业污泥（属一般工业固体废物）的要符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）和《河北生活垃圾焚烧大气污染控制标准》(DB13/5325-2021)，污泥含水率应小于 60%，污泥占生活垃圾重量比（以污泥计） 不宜超过 5%水泥窑协同处置污泥的，应符合《水泥窑协同处置污泥工程设计规范》(GB 50757)、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）等技术性能要求，污泥占总原料重量比 （以干污泥计）不宜超过 10%。污泥实施填埋的，填埋前的污泥需进行减量化、稳定化处理，含水率应小于 60%。未经脱水处理达标的污泥不得在填埋场填埋。按照《有机肥料》标准 (NY/T 525-2021)，禁止污泥作为农用有机肥生产原料。 | 本项目污泥经叠螺污泥脱水机脱水后含水率小于60%，脱水后的污泥送往水泥厂协同处置。 | 符合 |

2.8《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告》

2018年，为加快经济发展，承接北京产业转移，唐山市曹妃甸区第十一农场（又名曹妃甸十一农场）拟利用存量建设用地，建设家居文化创意产业园。2018年2月，第十一农场委托北京中元工程设计顾问有限公司编制了《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划》。2018年5月，唐山立业工程技术咨询有限公司编制完成了《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响报告书》，原唐山市环境保护局曹妃甸分局于2018年8月30日出具了《曹妃甸垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（唐曹环评函[2018]1号）。2024年1月编制完成了《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告》，唐山市生态环境局于2024年2月8日出具了《关于转送曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书结论的的函》（唐环评函[2024]13号）。

2.8.1规划概况

（1）规划名称：曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划

（2）规划位置：曹妃甸区十一农场西侧

（3）规划范围：规划园区东侧至庞大汽贸东侧道路，南侧至沿海公路，西侧至三排干，北侧边界距离沿海公路约950m，整个规划区范围为135.81公顷（1.36km2）

（4）功能定位：承接北京产业转移，建设家居文化创意产业园，集生产、研发、商贸以及配套服务于一体，涵盖家居产业链各环节

（5）产业发展规划：规划无明确的产业发展规划，规划环评建议明确产业规划为“主导产业为家具制造业、上游的木材加工和木制品业以及与之相容的以机加工为主的设备制造业以及仓储业，保留现有的饲料加工业，兼容高端的装备制造业”。

（6）公用工程设施规划

①供水规划

园区现状地块有深水井1眼，出水量每小时50t，运行良好，水质达标。

远期规划建设给水厂1座，位于规划园区的西南角，占地0.6公顷。水源取自十一农场落潮湾平原水库，经给水厂处理后供园区生产生活。

②排水工程规划

园区内实施雨污分流制。

(1)污水工程建设：园区修建了纬一道、经二路、经三路，配套修建了污水主干管，管径为d400-d600，沿途收集规划区域内各支线的污水，最终排入垦丰家居产业园污水处理站，经处理达标后，排入附近沟渠，采用洒水车及绿化车辆在沟渠取水，用于园区内道路喷洒及绿化，园区外农田灌溉，汛期强排至三排干渠。

(2)雨水工程建设：将雨水管线规划成若干小雨水系统，每个系统均有一个主干管，初期雨水厂内预处理后排入园区污水处理站，后期雨水分别就近排向现状河道，便于工程实施和运行管理。

园区为了减少地下水的使用，污水经处理后首先进行回用，汛期附近沟渠不能容纳雨水和污水后，采用强排措施，排入三排干渠。

园区内企业有行业水污染物排放标准的要执行该行业排放标准，无行业标准的企业须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。

园区污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）的一级A标准和参照执行北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB/307-2013）中表1排入地表水体的水污染物排放限值的B标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相应标准。

③供热工程

园区不设置集中供热设施，企业自行设置供热锅炉，使用天然气、生物质等原料。

④电力工程

电源采用沿海公路南侧规划建设的十一农场110千伏变电站，该变电站容量为2×50MW。在规划区内根据负荷大小分布建设4座10千伏开闭所，开闭所、配电所的占地面积约200m2，可单独建设，也可结合建筑物建设，大型企业可根据自身需求建设开关站。10千伏线路采用铠装铜芯电缆地下排管铺设，一般位于城市道路的西侧及北侧人行道下，埋深0.8m。大型建构筑物一般自带变电站，用电负荷较小的用户可由公用10千伏变电站供给电源，内设10千伏开关站，规划建设的变电站位置及容量根据实际情况进行调整。

2.8.2用地规划

开发区总体规划确定的规划区用地范围135.81公顷，其中建设用地135.81公顷，用地指标见表2.8-1。

- 开发区土地利用分区汇总表

| 土地利用类型 |  |  | 规划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积 （公顷） | 占建设用地比例（%） |
| 1 |  | 公共设施用地(商业金融用地) | 9.14 | 6.73 |
| 2 |  | 二类工业用地 | 100.12 | 73.72 |
| 3 |  | 仓储用地 | 11.78 | 8.67 |
| 4 |  | 道路用地 | 9.42 | 6.94 |
| 5 |  | 工程设施用地 | 1.71 | 1.26 |
| 6 |  | 绿地 | 3.64 | 2.68 |
| 城市建设用地 |  |  | 135.81 | 100 |
| 7 | 非建设用地 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| 总计 |  |  | 135.81 |  |

本项目占地为公用设施用地。

2.8.3园区基础设施与项目衔接可行性

（1）给水

园区现状地块有深水井1眼，出水量每小时50t，运行良好，水质达标。园区给水管网布置形式沿路直埋敷设；主干管设为环状，支干管设为枝状和环状两种。目前园区给水管网已覆盖至本项目区域，本项目新增设备冲洗用水量为8.5m3/d；新增PAM、PAC调配用水0.5m3/d。全部为本项目处理达标尾水回用，本项目不新增新鲜用水量。

（2）供热

园区不设置集中供热设施，本项目加药间、实验室等办公区域供热为单体空调。

（3）供电

本工程年用电量约48.2万kW·h，由园区电网提供，可满足本项目用电要求，厂区用电由10KV供电专线引入。

（4）排水及园区污水处理厂建设情况

园区污水主干管沿纬一道、纬二道、经三路修建，管径为D400-D600，沿途收集规划区域各支线的污水，最终排入园区污水处理厂（本项目）。

本项目扩建完成后处理规模为250m3/d，由于进水增加锅炉排水、冷却塔定排水等工业废水，本项目废水经处理达标后不再排入附近沟渠回用于农田灌溉。本项目生产、园区绿化、园区道路泼洒抑尘及金木美佳等园区企业生产需要中水，经分析全年能够实现全部回用，故排放标准与原规划有差异。

本项目新增生活污水、设备、污泥脱水间冲洗水、PAM、PAC调配用水、实验室用水，均排入本厂污水处理系统进行处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，同时满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

2.8.4与环评审查意见相符性分析

针对《曹妃甸区垦丰家居产业园区控制性详细规划》，2018年5月唐山市曹妃甸区第十一农场委托唐山立业工程技术咨询有限公司编制《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响报告书》，2018年8月30日，原唐山市环境保护局曹妃甸区分局出具了《关于曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（唐曹环评函【2018】1号）。本项目与规划环评审查意见相符性见表2.8-2。

- 与环评审查意见相符性分析

| 序号 | 规划环评审查意见 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据本园区的产排污特点，贯彻循环经济和清洁生产的发展理念。园区内的各企业生物质固废优先在园区内消纳，企业富余余热供给园区内其他企业，共享喷漆房及有机废气处置设施 | 本项目建成后，能够收集并处置园区企业生活污水、锅炉排水、冷却塔定排水等生产废水，污水处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水 | 符合 |
| 2 | 做好湿地保护工作。园区建设中应严格按报告书中的要求，废气排放负荷大的企业尽量向北侧安置，严格控制建筑物高度、建筑物外表颜色，以及加强宣传等管理措施，确保规划实施对曹妃甸湿地鸟类省级自然保护区的影响降到最小。 | 项目车间等建筑物高度低于5米、建筑物外表采用与环境接近的颜色，内部道路采用低瓦数路灯，将对曹妃甸湿地鸟类省级自然保护区的影响降到最小。 | 符合 |
| 3 | 强化规划园区基础设施建设。优先建设园区污水处理设施及管网，确保入驻企业投产前，污水厂具备收纳处理能力；加快给水厂建设，早期结束地下水开采；谋划中水利用、雨水利用工程 | 本项目扩建完成后，能满足园区入驻企业污水处理要求。 | 符合 |
| 4 | 加强二氧化硫、二氧化氮、烟（粉）尘、挥发性有机物等大气污染物防治，从源头、控制措施等多方面减少排放量，确保规划区环境大气质量满足环境功能要求。家具制造企业废气执行或参照北京市地方标准《木质家具制造业大气污染排放标准》（DB11/1202）；生物质锅炉废气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020)表1中排放限值；根据冀气领办[2018]177号，天然气锅炉燃烧废气产生的污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度标准为5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 5 | 制定相应的风险应急预案，建立园区与各企业充分协调联动的突发性事故应急机构，以便在事故发生时，能够有序实施救援，控制事态发展，确保事故下不对周围环境和公众健康造成影响，确保曹妃甸湿地鸟类自然保护区不受到污染 | 要求企业编制突发环境事件应急预案，并作为“三同时”验收的条件；建立与园区充分协调联动的突发性事故应急机构，确保事故下不对周围环境和公众健康造成影响，确保曹妃甸湿地鸟类自然保护区不受到污染 | 符合 |
| 6 | 切实落实环评报告书规划优化调整建议，严格执行报告书中提出的准入行业企业要求和环境准入条件，禁止引进含有酸洗、电镀等工序的项目，禁止引进淘汰的工艺、产品和设备，禁止建设燃煤、燃油等非清洁能源锅炉 | 项目满足园区准入行业企业要求和环境准入条件 | 符合 |
| 7 | 对属于规划范围内的建设项目应按审批权限和程序规定履行环保审批手续，园区内建设项目应按《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）和报告书中具体要求简化评价内容；规划区排污总量控制应符合国家、省、市环保部门确定的总量控制要求 | 本项目不排放颗粒物、SO2、NOx、VOCs、COD、氨氮，不涉及总量控制要求 | 符合 |
| 8 | 切实落实报告书环境管理和环境监测计划有关规定，按照《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发[2011]14号），每隔5年左右应进行一次环境影响跟踪评价。 | 按相关管理要求制定了监测计划 | 符合 |
| 9 | 规划实施中其他环保管理要求严格按报告书所提各项措施落实 | 严格按报告书所提各项措施落实环保管理要求 | 符合 |

2.9环境功能区划

根据《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告》，区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求；

区域三排干执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准；

区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)Ⅲ类标准；

声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。

厂区内执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求；氨氮执行《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中第二类用地筛选值。

3建设项目工程分析

3.1现有工程概况

3.1.1现有工程基本情况

唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂现有工程建设1座MMBR膜一体化污水处理站，占地面积约100平米，主要采用兼氧生化处理工艺，污水处理站处理规模为50m3/d，用于处理产业园内的生活污水。

企业于2022年11月9日填写了曹妃甸区垦丰家居产业园生活污水处理项目建设项目环境影响登记表。2022年11月10日取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：911302307183965422001Z，有效期：2022年11月10日至2027年11月09日。

现有工程

- 现有工程及周边概况图

唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂现有工程建设内容及生产规模一览表见表3.1-1。

- 项目组成一览表

| 项目 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 格栅池 | 1座，地下式钢筋混凝土结构，池底、池壁水泥砂浆防渗 |
|  | 集水池 | 1座，地下式钢筋混凝土结构，池底、池壁水泥砂浆防渗 |
|  | MMBR膜一体化污水处理器 | 1套，钢筋混凝土结构,位于保温彩钢房内 |
|  | 出水池 | 1座，地下式钢筋混凝土结构，池底、池壁水泥砂浆防渗 |
| 辅助工程 | 管网 | 园区修建了纬一道、经二路、经三路，配套修建了污水主干管，管径为d400-d600，沿途收集规划区域内各支线的污水，最终排入垦丰家居产业园污水处理站，经处理达标后，排入附近沟渠，采用洒水车及绿化车辆在沟渠取水，用于园区内道路喷洒及绿化，其余经沟渠回用于农田灌溉，汛期强排至三排干渠。 管网采用承插口接口，橡胶圈连接，管道基础采用砂垫层基础。 |
| 公用工程 | 供电 | 由园区电网提供，可满足本项目用电要求，园区用电由十一农场变电站提供。 |
|  | 供水 | 由园区管网提供 |
|  | 供热 | 厂区范围内无办公室及宿舍，无需供热（现有工程规模小，依托园区管委会办公室） |
| 劳动定员及工作制度 |  | 现有工程全年运营，劳动定员3人，负责污水处理站日常运行，工作制度为3班制，每班工作8小时。 |
| 环保工程 | 废气 | 格栅池、集水池地埋式钢筋混凝土结构，池顶加盖板，膜技术污水处理器为地下设置，池顶加盖板，位于保温彩钢房内。 |
|  | 废水 | 经处理达标后，排入附近沟渠，采用洒水车及绿化车辆在沟渠取水，用于园区内道路喷洒及绿化，其余经沟渠回用于农田灌溉，汛期强排至三排干渠。 |
|  | 噪声 | 低噪声设备，池体加盖封闭、保温彩钢房封闭、距离衰减等措施 |
|  | 固废 | 栅渣和污泥委托水泥厂协同处置。 |

3.1.2现有主要建构筑物

- 现有工程建构筑物一览表

| 编号 | 名称 | 数量 | 规格型号 | 处理规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅池 | 1座 | 5.1m*1.55m*4.5m | 50m3/d |  |
| 2 | 集水池 | 1座 | 5.1m*5.2m*4.5m | 50m3/d |  |
| 3 | 保温彩钢房 | 1座 | 10.4m*5.1m*2.8m | 50m3/d | 1F，安装MMBR膜一体化污水处理器 |
| 4 | 阀门井 | 1座 | / | 50m3/d |  |
| 5 | 出水池 | 1座 | 1.48m*2.52m*0.9m | 50m3/d |  |

3.1.3现有主要设备

- 现有主要设备一览表

| 序号 | 设备 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格网 | 栅隙10mm | 套 | 1 |  |
| 2 | 细格网 | 栅隙2mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 泵 |  | 台 | 12 |  |
| 4 | MMBR膜一体化技术 污水处理器 | Q=40~50m3/d，N=2.7w | 台 | 1 | 地下结构，位于保温彩钢房内 |
| 5 | 配套自控与配电系统 | 含电缆、电气元件等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 其它辅助材料 | 管道及阀门、型钢及辅材 | 批 | 1 |  |

3.1.4现有主要原辅材料

污水处理站消毒采用次氯酸钠消毒。主要原辅材料消耗见表3.1-4。

- 主要原辅材料一览表

| 名称 | 用量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成品次氯酸钠液体（8%） | 0.05t/a | 桶装 | 20kg/桶 |

3.1.5收水范围及收水种类

现有工程的收水范围为唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区正在生产运行的企业，收水种类为生活污水，目前园区企业排入废水详见下表。

- 现有企业废水排放情况一览表  单位：t/a

| 序号 | 企业名称 | 生活污水量 | 生产废水排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金木美佳（唐山）科技有限公司 | 5910 | 0 | 经园区管网排入本污水站 |
| 2 | 唐山牧正饲料有限公司 | 756 | 0 |  |
| / | 合计 | 6666 | 0 |  |

3.1.6现有工程公用工程

（1）给水

现有项目用水主要为生活用水，现有工程规模小，设备自动化程度高，不需生产用水，生活用水由园区供水管网提供。

项目现有工程劳动定员3人，则生活用水量为0.3m3/d（109.5m3/a）。

（2）排水

厂区排水实行雨污分流制，废水直接排入厂内污水管网进行处理，废水被格栅、污泥、沉砂带走部分，处理后的废水回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。雨水经管道收集排入厂外市政雨水系统。

厂内生活污水产生量为0.24m3/d（87.6m3/a），废水收集后排入厂内污水管，与排入污水厂的园区内企业生活污水汇流至格栅井，再进入污水处理系统。

项目现有工程给排水平衡见图3.1-2。

- 现有工程给排水平衡图单位：m3/d

（3）供电

由园区电网提供，可满足本项目用电要求，园区用电由十一农场变电站提供，年用电量约6万kWh。

（4）供暖

现有工程无办公室及宿舍，无需供热。

3.1.7现有工程设计进出水水质

- 现有工程设计进出水水质一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计进水水质 | 污水出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | mg/L | 350 | 50 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 150 | 10 |
| 3 | SS | mg/L | 250 | 10 |
| 4 | 总氮（TN） | mg/L | 30 | 15 |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | 45 | 5（8） |
| 6 | 总磷（TP） | mg/L | 8 | 0.5 |
| 7 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 106 | ≤103 |
| 注：氨氮指标中，括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |

3.1.8现有工程污水处理工艺

现有工程建设1座MMBR膜一体化污水处理站，污水处理工艺流程见图3.1-3。

- 现有污水处理工艺流程图

3.1.9现有主要污染物产排污情况

本项目现有工程污水处理规模为50m3/d，环评为登记表，排污为登记管理，企业未进行自行监测，因此污染物产生情况主要采取类比法。噪声和扩建部分一同进行预测。

（1）废水

现状园区污水处理站主要处理生活污水，污水处理采用MMBR膜一体化处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准限值。废水经处理达标后，排入附近沟渠，采用洒水车及绿化车辆在沟渠取水，用于园区内道路喷洒及绿化，其余经沟渠回用于农田灌溉，汛期强排至三排干渠。

类比同规模同类项目，经处理后废水可以达标，由于项目未满负荷运行且无相关检测报告，现有工程污染物排放量按最不利原则考虑，此次按设计出水水质满负荷进行折算废水污染物排放量。

- 废水排放情况表

| 污染物 | 出水水质要求(mg/L) | 设计出水量（m3／d） | 按设计出水水质计算满负荷排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 50 | 49.996 | 0.912 |
| BOD5 | 10 |  | 0.182 |
| SS | 10 |  | 0.182 |
| 总氮（TN） | 15 |  | 0.274 |
| 氨氮（NH3-N） | 5（8） |  | 0.146 |
| 总磷（TP） | 0.5 |  | 0.009 |
| 粪大肠菌群数 | ≤103 |  | ／ |

注：氨氮指标中，括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。此次按8mg/L进行计算。

（2）废气

在污水处理各工艺单元产生的恶臭气体，本项目中产生恶臭气体的单元主要有格栅池、集水池、MMBR膜一体化污水处理器等，其主要成分为氨、硫化氢及臭气浓度等。

类比同规模同类项目，现有工程氨、硫化氢产生量分别为0.03t/a和0.02t/a，污水处理及污泥处理过程产生的臭气经加盖处理、加强密闭（效率60%），则氨、硫化氢排放量为0.012t/a和0.008t/a。现有工程厂界可以达标，厂界处恶臭污染物最大值分别为：氨0.16mg/m3，硫化氢0.004mg/m3，臭气浓度14（无量纲），甲烷最大体积浓度0.00027%。氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准：氨1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3，臭气浓度20（无量纲），甲烷厂区最高体积浓度1%。

（3）噪声

主要为各种泵类运行产生的噪声，各种泵类采取基础减振且布置于地下。类比同规模同类项目，厂界噪声可以满足3类标准限值。

（4）固废

栅渣、污水处理站污泥等。栅渣交由环卫工人定期清运。本工艺污泥循环利用，产生量极少，目前没有处理过。由于本项目规模小，设备布局紧凑，自动化程度高，无其他固废产生。

（5）防渗措施

各个水池内采用防渗混凝土浇筑，上覆HDPE膜，最后用防渗水泥砂浆涂覆，防渗系数满足K≤1.0×10-7cm/s。

（6）现有工程环境风险防范措施落实情况

涉及的药品随买随用，减少在厂区存放数量和时间。桶装次氯酸钠液体等存放彩钢房内专用区域，底部设置集水槽，地面采用抗渗混凝土按一般防渗要求做好防渗措施。

（7）现有工程存在的环保问题

存在问题：

①未按自行监测计划进行监测。

②未设置危废暂存间。

③污泥未进行压滤处理。

④未设置地下水监控井，未开展地下水自行监测。

⑤未设置实验室。

整改措施：

①制定自行监测计划并按要求进行自行监测。

②设置危废暂存间。

③现有工程污泥与扩建工程污泥一同进行脱水处理后委托水泥厂进行协同处置。

④参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)，设置地下水监控井，结合扩建项目环评要求，定期进行地下水跟踪监测。

⑤设置实验室，项目运行过程中加强管理。

3.2本项目工程概况

⑴项目名称：唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程。

⑵建设单位：唐山市曹妃甸区第十一农场。

⑶建设地点：本项目建设地点在曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂内，厂区具体位置为曹妃甸区垦丰家居产业园区经三路西侧、纬二道北侧。厂区东侧隔经三路为金木美佳（唐山）科技有限公司，南侧为唐山市海鹭家具有限公司，西北侧为十一农场沟渠，中心坐标为：北纬39°15′58.796″，东经118°16′2.316″。地理位置见附图1。

⑷占地面积：11100m2。

⑸建设性质：扩建。

⑹劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员2人。年工作365天，污水处理厂每日24h运行。

⑺污水处理工艺：扩建污水处理主体工艺采用“格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+消毒工艺”，污泥处理工艺采用“叠螺污泥脱水机”，消毒工艺采用“次氯酸钠”消毒工艺。废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。污水处理厂出水回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

⑻工程投资：总投资估算为290.76万元，全部为环保投资。

⑼建设内容及规模：在垦丰家居产业园区新建日处理200吨的污水处理厂一座，包含新建污水处理装置及配套设施、管网（厂区内），安装一体化设备等工程。详细建设内容：新建格栅及调节池、A2O一体化处理设备、混凝沉淀池、消毒池、污泥池、配电室、污泥脱水间、加药间、鼓风机房、电气、自控及配套管网等。扩建完成后，全厂处理规模为250m3/d。本次评价不包括厂区外管网内容，园区内污水管网随市政工程建设，各企业内部污水管网由各企业负责建设。为实现中水回用，本项目建设一个回用水池及污水处理厂内中水回用管道，预留接口，利用中水的企业内部管网及和预留接口之间的管网由各企业根据需要自行负责建设。

- 进出水质

- 扩建前后进出水质要求不变。

- 本项目设计进出水水质一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计进水水质 | 污水出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | mg/L | 350 | 50 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 150 | 10 |
| 3 | SS | mg/L | 250 | 10 |
| 4 | 总氮（TN） | mg/L | 30 | 15 |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | 45 | 5（8） |
| 6 | 总磷（TP） | mg/L | 8 | 0.5 |
| 7 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 106 | ≤103 |
| 注：氨氮指标中，括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |

- 服务范围：唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区所有企业。（详见附图11）

目前正在排入与建成后有意向排入园区污水处理厂的企业废水排放量如下表所示：

- 唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区企业废水排放情况一览表  单位：m3/d

| 序号 | 企业名称 | 生活污水量 | 工业废水排放量 | 排放方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金木美佳（唐山）科技有限公司 | 5910 | 250* | 经污水管网排入本项目污水处理系统 | 工业废水为冷却塔定排水 |
| 2 | 唐山牧正饲料有限公司 | 756 | 567* |  | 工业废水为锅炉排水 |
| 3 | 唐山市海鹭家具有限公司 | 540 | 0 |  | / |
| 4 | 京武建材科技（唐山）有限公司 | 480 | 530 |  | 工业废水为冷却塔定排水 |
| 5 | 唐山展华新能源科技有限公司 | 554 | 581 |  | 工业废水为冷却塔定排水 |
| 6 | 金木美佳（唐山）科技有限公司二期 | 4368 | 600 |  | 工业废水为冷却塔定排水 |
| 7 | 国电申能唐山新能源开发有限公司 | 180 | 613 |  | 工业废水为光伏组件清洗废水 |
| 合计 |  | 12788 | 3141 | / | / |

备注：*污水处理厂扩建完成后开始排放。

扩建完成后收水种类主要为生活污水、锅炉排水、冷却塔定排水、设备清洗废水等。

目前园区企业入驻率尚低，参考《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》的核算结果，园区工业产值达15.6亿元时预计园区总排水量为7.49万m3/a，企业按照年工作330天计算，则每天废水排放量为227m3/d。

园区规划污水管网，详见附图12。

（11）建设周期：建设周期为2024年11月-2025年2月；

本项目组成一览表见表3.2-3。

- 项目主要工程组成一览表

| 项目 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 格栅渠及调节池 | 新增，地下结构，8.6m×9.7m×5.25m |
|  | 生化处理辅助工房 | 新增，地上结构，12.5m×3.0m×0.5m，内设A2O一体化设备（地下结构） |
|  | 污泥脱水间 | 新增，地上结构，1F，4.5m×8m×4.6m |
|  | 污泥池 | 新增，地下结构，4.9m×2.4m×5.25m |
|  | 混凝沉淀池 | 新增，地下结构，4.9m×4.55m×5.25m |
|  | 消毒池 | 新增，地下结构，4.9m×3.1m×5.25m |
|  | 砂滤设备 | 新增，成品设备，∮1500，高2.48m |
|  | 回用水池 | 新增，地下结构，11.2m×11.2m×5.25m |
|  | 厂区内管网 | 含给水管网、雨水管网、污水管网，与现有工程进出管道进行连接，共用同一个进口和出口。本项目厂区内中水管网(DN100mm，长约33m)。 |
| 辅助工程 | 包括实验室、加药间、变配电室、鼓风机房、在线监测室等。本项目人员较少，为来自附近的居民，依托园区管委会办公楼，厂区内不设生活设施。 |  |
| 公用工程 | 供水 | 由园区取水管网提供，可满足本项目用水需求。 |
|  | 供电 | 由园区电网提供，可满足本项目用电需求，园区用电由十一农场变电站提供。 |
|  | 供热 | 污水处理厂加药间、实验室等办公区域冬季采暖采用单体空调。 |
| 环保工程 | 废气 | 格栅渠及调节池、污泥池进行加盖处理，A2O一体化处理设备、污泥脱水机房密闭，废气经负压收集后通过管道引入一套等离子光电一体机（风机风量5000m3/h）处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 |
|  | 废水 | 处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。 |
|  | 噪声 | 低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施 |
|  | 固废 | 生活垃圾由环卫部门处置，栅渣、沉砂和脱水后的污泥委托水泥厂协同处置；等离子光电一体机更换下来的废UV灯管、实验室及在线监测设备产生的废液及废瓶与设备维护产生废润滑油、废液压油、废油桶属于危废，厂区危废间暂存，定期委托有资质单位处置。本项目建设一个22.5m2危废间。 |
|  | 防渗 | 采取分区防渗的措施。 |
|  | 绿化 | 加强厂区内绿化工程及厂界绿化防护带建设。 |

3.2.1主要构筑物

本项目主要构筑物规格见表3.2-4。

- 项目建构筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 规格尺寸（m）/建筑面积（m2） | 数量 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 格栅渠及调节池 | 8.6m×9.7m×5.25m | 1 | 钢砼 | 地下结构 |
|  | 生化处理辅助工房 | 12.5m×3.0m×0.5m | 1 | 钢砼 | 地上结构 |
| - 2.1 | A2O一体化设备 | 12.5m×3.0m×3.0m | 1 | 钢砼 | 地下结构 |
|  | 混凝沉淀池 | 4.9m×4.55m×5.25m | 1 | 钢砼 | 地下结构 |
|  | 污泥池 | 4.9m×2.4m×5.25m | 1 | 钢砼 | 地下结构 |
|  | 消毒池 | 4.9m×3.1m×5.25m | 1 | 钢砼 | 地下结构 |
|  | 砂滤设备 | ∮1500，高2.48m | 1 | 钢砼 | 地上结构 |
|  | 污泥脱水间 | 4.5m×8m×4.6m | 1 | 砖混 | 1F，地上结构 |
|  | 配电室 | 4.5m×2.5m×4.6m | 1 | 砖混 | 1F，地上结构 |
|  | 鼓风机房 | 4.5m×3.95m×4.6m | 1 | 砖混 | 1F，地上结构 |
|  | 加药间 | 4.5m×4.6m×4.6m | 1 | 砖混 | 1F，地上结构 |
|  | 实验室 | 4.5m×5m×4.6m | 1 | 砖混 | 1F，地上结构 |
|  | 危废间 | 4.5m×5m×4.6m | 1 | 砖混 | 1F，地上结构 |
|  | 在线监测室 | 4.5m×6.5m×4.6m | 1 | 砖混 | 1F，地上结构 |
|  | 中水回用水池 | 11.2m×11.2m×5.25m | 1 | 钢砼 | 地下结构 |

3.2.2总平面布置

本项目总平面设计中按照区域功能、进出水方向和处理工艺要求，厂区设置两个出入口，均位于厂区东侧，东侧靠北为主出入口，靠南为次出入口。主大门北侧自东向西依次为现有工程、配套设施用房，配套设施用房中自东向西依次为鼓风机房、加药间、污泥脱水间、配电室。主出入口南侧厂区中部自东向西依次为格栅渠及调节池、生化处理辅助工房（内设A2O一体化设备）和污泥池、混凝沉淀池及消毒池。污泥池、混凝沉淀池与消毒池自北向南依次排布。次出入口南侧自东向西依次为实验室、危废间、在线监测室及回用水池。

厂内道路规划以方便使用为原则，围绕厂区及建、构筑物周边规划了环行车道，并设有通往各建、构筑物的支路。

综上，本项目平面布置合理，厂区平面布置图见附图2。

3.2.3原辅材料

本项目主要原辅材料及能耗供应见表3.2-5。

- 主要原辅材料及能源消耗

| 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 | 储量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原辅材料 | 聚合氯化铝（PAC） | t/a | 87.6 | 外购 | 10 | 25kg袋装，粉状固体，储存加药间，去除污水中悬浮物、金属离子，0.24t/d |
|  | 聚丙烯酰胺（PAM） | t/a | 8.76 | 外购 | 10 | 25kg袋装，颗粒状固体，储存加药间，去除污水中悬浮物、金属离子，0.024t/d |
|  | 碳源 | t/a | 2 | 外购 | 2 | 30%乙酸钠；袋装，备用。 |
|  | 次氯酸钠 | t/a | 18.25 | 外购 | 1 | 加药间，0.05t/d，10%浓度，液态 |
|  | 石英砂滤料 | t/a | 1.8 | 外购 | 1.8 | 粒径：1-2mm，5年更换一次 |
|  | 润滑油 | t/a | 0.05 | 外购 | 0.05 | 5kg/桶 |
|  | 液压油 | t/a | 0.025 | 外购 | 0.025 | 5kg/桶 |
| 实验室用药品 | 硫酸 | t/a | 0.002 | 外购 | 0.001 | 500mL/瓶，分析纯 |
|  | 盐酸 | t/a | 0.002 | 外购 | 0.001 | 500mL/瓶，分析纯 |
|  | 氢氧化钠 | t/a | 0.005 | 外购 | 0.001 | 500mL/瓶，分析纯 |
| 管道工程 | UPVC | m | 222 | 外购 | -- | 施工材料 |
|  | 钢管（Q2358） | m | 101 | 外购 | -- | 施工材料 |
|  | 钢筋混凝土管道 | m | 51 | 外购 | -- | 施工材料 |
| 能耗 | 新水 | m³/a | 146 | 园区供水管网 | -- | -- |
|  | 电 | 万kWh/a | 54.2 | 当地电网 | -- |  |

各原辅材料理化性质如下：

⑴聚合氯化铝（PAC）

是一种无机高分子混凝剂，简称为聚铝，英文缩写为PAC，是由氢氧化铝粉与高纯盐酸经喷雾干燥加工而成的一种白色或乳白色奶粉状精细粉末，裸露在空气中极易融化。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。

毒害性：无详细的毒理学研究，但本品有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用大量清水冲洗。

危险特性：本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。

⑵聚丙烯酰胺（PAM）

白色粉末或半透明颗粒，为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性。无臭、中性、溶于水，温度超过120℃时易分解。几乎不溶于一般溶剂(苯、甲苯、乙醇、乙醚、丙酮、酯类等)，仅在乙二醇、甘油、冰醋酸、甲酰胺、乳酸、丙烯酸等溶剂中能溶解1%左右。

澄清净化、沉降促进、过滤促进聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因(－CONH2)，能于分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥，有着极强的絮凝作用。

毒害性：丙烯酰胺本身基本无毒，在进入人体后，绝大部分在短期内排出体外，很少被消化道吸收。多数商品也不刺激皮肤，只有某些水解体可能有残余碱，当反复、长期接触时会有刺激性。

危险特性：PAM中残留的丙烯酰胺单体有毒，食品应用时要严格控制。单体丙烯酰胺为神经性致毒剂，对神经系统有损伤作用，中毒后表现出肌体无力，运动失调等症状。

⑶碳源

乙酸钠，也称为醋酸钠，是一种源自醋酸的钠盐，无色无味的结晶体，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。123℃时失去结晶水。但是通常湿法制取的有醋酸的味道。水中发生水解，显碱性。可以作为补充碳源，利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内。反硝化菌可过量吸附CH3COONa，因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时，可将出水COD值也能维持在较低水平。

⑷次氯酸钠

化学式为NaClO，微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味，不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。

3.2.4设备清单

项目主要设备清单见表3.2-6。

- 主要设备清单

| 序号 | 设备 | 规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1格栅渠 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 粗格栅 | 设备类型：回转式格机，型号：HG-800，材质：304，栅条间隙：10mm，栅宽：0.8m，渠宽：0.9m，渠深：5m，功率：0.75KW | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 细格栅 | 设备类型：回转式格机，型号：HG-800，材质：304，栅条间隙：3mm，栅宽：0.8m，渠宽：0.9m，渠深：5m，功率：0.75KW | 1 | 台 |  |
| 2调节池 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 提升泵（潜污泵） | 类型：潜污泵，型号：40WQ6-12-0.55，流量：3.5m3/h，扬程：13m，功率：0.55kw，配套耦合装置 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 2.2 | 提升泵（潜污泵） | 类型：潜污泵，型号：50WQ10-16-1.1，流量：12.5m3/h，扬程：13m，功率：1.1KW，配套耦合装置 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 2.3 | 潜水推流搅拌器 | 类型：潜水搅拌机，型号：QJB1.5/6-260/3-980C，材质：铸铁，功率：1.5Kw，叶轮直径：260mm，叶轮转速：980r/min | 2 | 台 | 配套安装起吊装置 |
| 3生化处理辅助工房 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | A2O生化一体化设备 | 材质：碳钢防腐，处理量：230m3/d功率：6.6Kw，12.5m*3m*3m | 1 | 台 |  |
| 3.2 | 潜水搅拌器 | 型号：QJB0，37/6-220/-960， 材质：304，配套304提升装置 | 2 | 台 |  |
| 3.3 | 回流泵 | 类型：潜污泵型号：50WQ25-10-2.2(I)流量：25m3/h，扬程：10kpa，功率：2.2Kw，材质：泵体铸铁 | 1 | 台 |  |
| 4混凝沉淀池 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 排泥泵 | 类型：自吸式无堵塞排污泵型号：ZW25-8-15流量：8m3/h，扬程：15m，功率：1.5Kw，材质：泵体铸铁 | 2 | 台 |  |
| 5砂滤设备 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 砂滤罐进水泵 | 潜水泵，50WQ/E20-14-1.5，Q=12m3/h，H=15m，1.5Kw | 1 | 台 |  |
| 5.2 | 砂滤罐反洗泵 | 潜水泵，50WQ/E30-14-2.2，Q=20m3/h，H=15m，2.2Kw | 1 | 台 |  |
| 5.3 | 砂滤罐 | 材质：碳钢防腐，处理量：230m3/d，直径：1500mm | 1 | 套 |  |
| 6回用水池 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 潜污泵 | 型号JYWQ50-10-11-1200-1.1，Q=12m3/h，H=9.2m，1.1Kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 7实验室 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | pH计 | PHS-3C | 1 | 台 |  |
| 7.2 | 生化培养箱 | SHX250III | 1 | 台 |  |
| 7.3 | 双光束紫外分光光度计 | UV756 | 1 | 台 |  |
| 7.4 | 电子调温电热套 | 98-I-B | 1 | 台 |  |
| 7.5 | 电子天平 | PTY-124/223 | 1 | 台 |  |
| 7.6 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-18SI | 1 | 台 |  |
| 7.7 | 加热磁力搅拌器 | SH-3 | 1 | 台 |  |
| 7.8 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1A | 1 | 台 |  |
| 7.9 | 低速离心机离子分析仪 | TD4A | 1 | 台 |  |
| 7.10 | 溶解氧仪 | HQ-30d | 2 | 台 |  |
| 7.11 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 1 | 台 |  |
| 8污泥脱水间 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 叠螺污泥脱水机 | 设计参数：HDL201，处理量1.2m3/h，304材质，功率0.45KW | 1 | 套 |  |
| 9污泥池 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 潜水推流搅拌器 | 类型：潜水搅拌机，型号：QJB1.5/6-260/3-980C材质：铸铁，功率：1.5Kw，叶轮直径：260mm，叶轮转速：980r/min | 1 | 台 |  |
| 9.2 | 排泥泵 | 类型：自吸式无堵塞排污泵型号：ZW25-8-15流量：8m3/h，扬程：15m，功率：1.5Kw，材质：泵体铸铁 | 1 | 台 |  |
| 10配电室 |  |  |  |  |  |
| 11鼓风机房 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 罗茨鼓风机 | 型号：NSR-100，流量：3.57m3/min，升压：44.1kpa功率：5.5KW | 2 | 台 | 1用1备，配套消音器。安全阀、压力表、单向阀、弹性接头等 |
| 12加药间 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | PAC加药装置 | 设计参数：PE加药桶容积1000L，加药泵1台，加药量10L/h，含搅拌、电控 | 1 | 套 | 搅拌设备功率0.75Kw，加药泵功率0.37KW |
| 12.2 | PAM加药装置 | 设计参数：PE加药桶容积1000L，加药泵1台，加药量10L/h，含搅拌。电控 | 1 | 套 | 搅拌设备功率0.75Kw，加药泵功率0.37KW |
| 12.3 | 次氯酸钠投加器 | 设计参数：投加量50g，发生量50g | 1 | 套 |  |
| 13除臭设备 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 除臭风机 | GXT-3.2A，Q=5000m3/h，带电机2P，3Kw，碳钢材质 | 1 | 台 |  |
| 13.2 | 等离子光电一体机 | 5000m3/h | 1 | 台 | 自带除雾功能 |
| 14在线监测室 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | COD在线监测仪 | COD-1040 型 | 1 | 台 | 进水在线监测 |
| 14.2 | 氨氮在线监 测仪 | NH3N-1040 型 | 1 | 台 | 进水在线监测 |
| 143 | pH 在线监测 仪 | / | 1 | 台 | 出水在线监测 |
| 14.4 | COD 在线监 测仪 | COD-1040 型 | 1 | 台 | 出水在线监测 |
| 14.5 | 氨氮在线监 测仪 | NH3N-1040 型 | 1 | 台 | 出水在线监测 |
| 14.6 | 总磷在线监 测仪 | TP-1040 型 | 1 | 台 | 出水在线监测 |
| 14.7 | 总氮在线监 测仪 | TN-1040 型 | 1 | 台 | 出水在线监测 |

3.2.5公用辅助工程

（1）供水

本项目新增2名职工，新增生活用水0.2m3/d。本次扩建增加叠螺污泥脱水机1台，新增用水主要为污泥脱水机和污泥脱水间地面冲洗用水、PAM、PAC调配用水，采用本厂处理后的中水。新增设备和车间冲洗用水量为8.5m3/d；新增PAM、PAC调配用水0.5m3/d。本项目新建一个实验室，新增实验室用水0.2m3/d。

（2）排水

新增生活污水0.16m3/d，设备和车间地面冲洗废水6.8m3/d，实验室清洗废水0.16m3/d，废水收集后排入厂内污水管，与排入污水处理厂的园区内企业生活污水和生产废水汇流至格栅井，再进入污水处理系统，PAM、PAC调配用水0.5m3/d全部进入污水处理系统，处理后废水首先回用于本厂设备、车间等冲洗和PAM、PAC调配，剩余部分回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

- 厂区生产用水：厂区设备和车间冲洗用水量为8.5m3/d，PAM、PAC调配用水0.5m3/d，合计9m3/d，使用本项目中水。

- 园区绿化用水：根据《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》，园区绿地面积约36400m2（详见附图15），根据《河北省地方标准》(DB13/5450.1-2021)生活与服务业用水定额，唐山地区绿化用水系数为0.21m3/（m2·年），则绿化用水量为21m3/d(7644m3/a)。

- 园区道路喷洒用水：根据《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》，园区道路广场面积约94200m2（详见附图15），参考《民用建筑节水设计标准》(GB 50555-2010)水泥或沥青路面用水定额为0.20-0.50L/（m2·次），本项目取0.4L/（m2·次），一年道路洒水按300次计，则园区道路喷洒用水为31m3/d(11304m3/a)。

- 园区企业用水：目前园区可以利用中水的企业为本项目东侧金木美佳（唐山）科技有限公司，经调查，金木美佳燃料加湿、制胶尾气喷淋系统补水、干燥尾气喷淋系统补水、热能中心冷渣、厂区绿化、厂内道路泼洒抑尘对水质要求不高，可以利用本项目中水，需水量约为174m3/d。本项目与金木美佳中间只隔一条经三路，此次设置中水回用水池和与金木美佳之间的中水回用管道并预留接口，将来可以回用于园区其他入驻的企业。

- 扩建工程给排水平衡表

| 用水环节 | 总用水量 | 新水用量 | 循环水量 | 中水用量 | 损耗 | 排入污水处理厂 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAM、PAC调配用水 | 0.5 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | 全部进入污水处理系统 |
| 设备、车间等清洗 | 8.5 | 0 | / | 8.5 | 1.7 | 6.8 |  |
| 实验室用水 | 0.2 | 0.2 | / | / | 0.04 | 0.16 |  |
| 厂区生活用水 | 0.2 | 0.2 | / | / | 0.04 | 0.16 |  |
| 合计 | 9.4 | 0.4 | / | 9.0 | 1.78 | 7.62 |  |

图3.2-2扩建工程给排水平衡图单位：m3/d

- 扩建后全厂给排水平衡表

| 用水环节 | 总用水量 | 新水用量 | 循环水量 | 中水用量 | 损耗 | 排入污水处理厂 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAM、PAC调配用水 | 0.5 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | 全部进入污水处理系统 |
| 设备、车间等清洗 | 8.5 | 0 | / | 8.5 | 1.7 | 6.8 |  |
| 实验室用水 | 0.2 | 0.2 | / | / | 0.04 | 0.16 |  |
| 职工生活用水 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 0.4 |  |
| 合计 | 9.7 | 0.7 | / | 9.0 | 1.84 | 7.86 |  |

图3.2-3扩建后全厂给排水平衡图单位：m3/d

- 扩建后有洒水和绿化时的水量平衡

- 扩建后无洒水和绿化时的水量平衡

（3）供电

本项目新增用电量48.2万kWh/a，由园区电网供给，可满足项目用电的需要。

（4）供热

项目不设办公室及宿舍，加药间、实验室等办公区域供热采用单体空调。

3.2.6生产工艺及产污环节

根据项目设计方案，确定的工艺路线为：

预处理工艺：格栅+调节池；

二级污水处理工艺：A2O一体化处理设备+混凝沉淀池；

污水深度处理工艺：砂滤+次氯酸钠消毒；

污泥处理工艺：叠螺污泥脱水；

消毒工艺：次氯酸钠消毒工艺；

除臭工艺：等离子光电除臭。

具体工艺介绍如下：

⑴格栅及调节池

本项目污水通过厂外污水管网进入污水处理厂，在泵站之前设置粗格栅井，以拦截粗大的树枝木棍、布片、塑料制品等较大漂浮物，有效防止泵及其它处理构筑物的机械设备和管道被磨损或阻塞，使后续处理流程能顺利进行。栅渣自动落入小车，运送至污泥脱水间一般固废暂存区暂存。去除悬浮物后的污水经提升泵房送入细格栅，细格栅用以进一步截留污水中的悬浮物或漂浮物，减轻后续处理构筑物的负荷，并使之正常运行。本项目粗、细格栅与调节池组成合建式构筑物。污水经格栅渠后自流到调节池，污水在调节池中进行充分的混合，使水质水量得到均衡，使污水平稳进入生化处理工序。调节池中的沉砂一年人工清理两次。通过小车运至污泥脱水间一般固废暂存区暂存，通过叠螺式脱水机脱水处理。均化后的污水从调节池经阀门控制分流进入现有工程集水池。

本工序污染物主要为粗格栅/细格栅、调节池产生的恶臭（G1），设备运行时产生的噪声（N1），粗格栅、细格栅处收集的栅渣（S1），调节池底部的沉砂（S2）。

(2)A2O一体化处理设备

A2O一体化处理设备包含缺氧池、厌氧池和好氧池三部分组成。污水进入到缺氧池，缺氧池所起到的作用一方面可分解有机污染物大部分复杂高分子物质，提高污水可生化系数。污水在缺氧池中停留，那些难以生化的高分子有机物大部分被分解为低分子易生化的有机物，且部分易生化的有机物在微生物共同作用下最终被转化为水、无机物和微生物污泥而在污水中去除。厌氧使污水中的难降解的有机物及其发色基团解体、被取代或裂解（降解），从而降低污水的色度，改善污水的可生化性，即使不能直接降低污水的色度，由于分子结构或发色基团已发生改变，也可使其在好氧条件下容易被降解并脱色。另一方面，反硝化菌大量存在缺氧池内，在缺氧条件下将硝酸盐、亚硝酸盐转化为氮气。

缺氧池出水流入好氧池。在曝气机通气供氧下，好氧微生物将有机物质分解为CO2和水等无机物质，或合成为自身需要，进行新陈代谢。污水中有机污染物经好氧池生化处理后大部分得以去除。好氧池混合液用泵回流至活性污泥池进水口，提高污水的处理效果；处理水流入混凝沉淀池，泥水自然分离；沉于污泥斗中的污泥用污泥泵抽送回流至缺氧池进行再消化，剩余污泥用泵输送排至污泥池中待处理。

本工序污染物主要为A2O一体化处理设备产生的恶臭(G2)及各池回流泵、鼓风机房风机等设备运行产生的噪声（N2）、剩余污泥（S3）。

- （3）混凝沉淀池

本工程的混合反应沉淀池采用混凝沉淀池。由于较合理地采用了水力搅拌、机械搅拌、加药助凝（池内加PAC和PAM）、污泥回流、斜管澄清、机械浓缩等技术，使该构筑物具有占地小、水流条件好、反应效率高、用药少、管理方便，尤其适用于低温低浊水深度处理的特点。有效减轻后续过滤单元的负荷，使滤池出水更稳定。混合区水力停留时间1.0min，反应区水力停留时间4.3min。

本工序污染物主要为混凝沉淀池设备运行产生的噪声（N3）、污泥（S4）。

- （4）砂滤

混凝沉淀池上清液先进入消毒池第一个隔断，现有工程出水水池水通过管线进入消毒池第一个隔断，用提升泵将它们提升至砂滤罐进一步去除杂质。本项目采用活性砂滤工艺。砂滤后的出水泵入消毒池进一步处理。

本工序污染物主要为设备运行产生的噪声（N4）。

- （5）消毒

本项目砂滤后的水泵入消毒池，消毒采用成品次氯酸钠消毒，在消毒池投加成品次氯酸钠，去除水中的大肠杆菌，出水首先经中水加压泵房加压出水，回用于厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

污水处理工艺流程如下：

图3.2-4污水处理工艺流程及产排污节点图

- （6）污泥处理

本项目污水处理厂处理对象为工业园区生活污水和工业污水，根据企业主要特征污染因子，污水处理厂进水水质与普通城市生活污水处理厂污染因子一致，污水处理厂所排放的污泥不属于危险废物。

本项目污泥处理采用叠螺污泥脱水机进行脱水，叠螺污泥脱水机的主体是由固定环和游动环相互层叠，螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置，可分为浓缩部和脱水部，能实现全自动运行。用泵将污泥打入脱水机，同时向脱水机内加入PAM絮凝剂进行污泥脱水，脱水后含水率可达60%以下，污泥由脱水机出口直接落入下方污泥运输车内，在污泥脱水间暂存，定期外运。污泥设备、车间等需进行冲洗，冲洗废水进入厂区内污水处理系统进行处理；脱水后的污泥委托水泥厂协同处置。

本工序污染物主要为污泥处理过程产生的恶臭(G3、G4)、噪声（N5、N6）、冲洗废水（W2）、污泥（S6），鼓风机房风机等设备运行产生的噪声（N7）。

污泥处理工艺流程如下：

图3.2-5污泥处理工艺流程及产排污节点图

（7）除臭工艺

本项目产生恶臭的污染源采取措施：格栅渠及调节池、污泥池进行加盖处理，A2O一体化处理设备、污泥脱水机房密闭，废气经负压收集后通过管道引入一套等离子光电一体机（风机风量5000m3/h）处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放。

本工序污染物主要为风机运行产生的噪声。

（8）实验

本项目在加药间内设一个实验室，主要负责日常水质实验及检测。监测项目及频率见表3.2-9。

- 实验室监测项目及频率一览表

| 监测项目 | 测点布置 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 进水电磁流量计井 出水明渠流量计 | 即时 | 在线监控 |
| pH值 | 细格栅后水渠 次氯酸钠消毒后 | 即时 | 在线监控 |
| COD | 细格栅后水渠 次氯酸钠消毒后 | 即时 | 在线监控 |
| BOD5 | 细格栅后水渠 次氯酸钠消毒后 | ≥1次/天 | 现场取样 |
| DO | 好氧池 | 即时 | 在线监控 |
| SS | 细格栅后水渠 次氯酸钠消毒后 | 即时 | 现场取样 |
| NH3-N | 细格栅后水渠 次氯酸钠消毒后 | 即时 | 在线监控 |
| 粪大肠菌群 | 细格栅后水渠 次氯酸钠消毒后 | ≥1次/天 | 现场取样 |
| 镜检微生物 | 生化池 | ≥1次/天 | 现场取样 |

本工序污染物主要为实验废水（W4）、实验废液(S7)和废瓶（S8）。

- 本项目排污节点及治理措施一览表

| 污染因素 | 污染工序 | 污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 格栅渠及调节池 | NH3、H2S、臭气浓度 | 格栅渠及调节池、污泥池进行加盖处理，A2O一体化处理设备、污泥脱水机房密闭，废气经负压收集后通过管道引入一套等离子光电一体机（风机风量5000m3/h）处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 |
|  | A2O一体化设备 |  |  |
|  | 污泥池 |  |  |
|  | 污泥脱水间 |  |  |
| 废水 | 实验废水、设备和车间冲洗废水、PAM、PAC调配水、生活污水等 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类等 | 进污水处理系统 |
|  | 尾水 |  | 污水处理后回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施。 |
| 一般固废 | 粗格栅、细格栅 | 栅渣 | 和污泥一同送水泥厂协同处置 |
|  | 调节池 | 沉砂 |  |
|  | A2O一体化设备、混凝沉淀池、污泥脱水间等 | 污泥 | 对污泥进行浓缩、脱水处理（含水率60%）后外运，委托水泥厂协同处置。 |
|  | 砂滤罐 | 废石英砂 | 厂家回收，五年更换一次。 |
| 危险废物 | 设备维护 | 废润滑油 | 密闭容器收集，暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |
|  |  | 废液压油 |  |
|  |  | 废油桶 |  |
|  | 等离子光电一体机 | 废UV灯管 |  |
|  | 实验室及在线监测设备 | 实验室废液 |  |
|  |  | 在线监测废液 |  |
|  |  | 实验室废试剂瓶 |  |

3.3主要污染源、污染物治理措施

3.3.1废气

3.3.1.1有组织废气

（1）废气产生源分析

污水处理厂的臭气主要来源于污水处理构筑物和污泥处理构筑物。早前，Frechen曾对德国100多家污水处理厂的臭气源进行调查，结果表明臭气问题较严重的区域是进水区域和污泥处理区域。我国许多污水处理厂对自身生产过程中所产生的臭气也进行过检测，清华大学席劲瑛等对我国南方某城市污水处理厂的恶臭排放规律进行了考察和研究，发现厂区内主要的恶臭污染源包括粗格栅、曝气沉砂池和污泥脱水间。另外一些学者对北京清河污水处理厂对恶臭污染物进行了监测，结果表明污水处理厂恶臭发生源地主要是贮泥池、污泥池、污泥脱水机房以及污水调节池和格栅处。

综上，本项目恶臭气体主要来自污水处理单元（格栅渠及调节池、A2O一体化处理设备）、污泥处理单元（污泥池、污泥脱水间）等。

（2）废气成分分析

根据《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》（郭静等发表于《中国给水排水》2002年18卷第2期）研究成果，污水处理厂恶臭是多种物质的混合物，有NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、二甲硫醚、三甲胺、乙醛、苯乙烯等，最主要的是H2S和NH3。恶臭气体的产生量与污水水质、污水水力停留时间等因素有关，本项目源强采用类比的方法确定。综合同类污水处理厂类比调查资料，结合本污水处理厂特点，根据设计的构筑物表面积估算污水处理厂的废气源强。

（3）废气产生量分析

恶臭气体的产生量与污水水质、污水水力停留时间等因素有关，本项目源强采用类比的方法确定。综合同类污水处理厂类比调查资料，结合本污水处理厂特点，根据设计的构筑物表面积估算污水处理厂的废气源强。具体情况见表3.3-1、3.3-2。

- 恶臭气体污染物源强参数表

| 构筑物 |  | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放系数(mg/s.m2) | 排放系数(mg/s.m2) |
| 预处理工段 | 格栅渠及进调节池 | 0.30 | 3×10-3 |
| 二级生化处理工段 | A2O池 | 0.02 | 0.6×10-3 |
| 污泥处理 | 污泥池 | 0.10 | 1.6×10-3 |
|  | 污泥脱水间 | 0.10 | 1.6×10-3 |

- 本项目有组织废气产生一览表

| 构筑物 |  | 面积m2 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 系数(mg/s.m2) | 产生速率（kg/h） | 系数(mg/s.m2) | 产生速率（kg/h） |
| 预处理工段 | 格栅渠及调节池 | 83.42 | 0.3 | 0.0901 | 3×10-3 | 0.0009 |
| 二级生化处理工段 | A2O池 | 37.5 | 0.02 | 0.0027 | 0.6×10-3 | 0.0008 |
| 污泥处理 | 污泥池 | 11.76 | 0.1 | 0.0042 | 1.6×10-3 | 0.0001 |
|  | 污泥脱水间 | 36 | 0.1 | 0.0130 | 1.6×10-3 | 0.0002 |
| 合计 |  | 168.68 | -- | 0.11 | -- | 0.002 |

由表看出，本项目经格栅渠及调节池、A2O一体化装置、污泥池、污泥脱水间等产生的恶臭气体中H2S、NH3产生速率分别为0.002kg/h、0.11kg/h。

参阅《中国城市污水处理厂甲烷排放因子的研究》（中国人口·资源与环境，2015年第25卷，第4期）中的内容：“中国同一工艺污水处理厂影响CH4产生和排放的管理条件主要在于好氧曝气环节，而中国污水处理厂基本都能做到供氧充足，CH4释放量均较低，尽管A/O工艺、A/A/O工艺、A/O/O工艺等均存在厌氧或者缺氧环节，但其仅是其中的一个环节，且主要功能主要是用于除氮和除磷，其处理过程中CH4产生量与好氧相当，在A/A/O工艺的厌氧池环节虽然观测到冒泡，但无法检测到。实测及理论研究结果表明A/A/O工艺CH4排放因子位于一个很低的水平。实测结果显示，主要大型城市生活污水处理厂甲烷排放因子为0.003kgCH4/COD，小型城市生活污水处理厂甲烷排放因子为0.001kgCH4/COD，工业污水处理厂甲烷排放因子为0.16kgCH4/COD。”本项目污水处理厂进水包括生活污水及园区企业预处理达标后的生产废水，水质较为接近生活污水，采用A2O工艺，CH4排放因子类比小型城市生活污水处理厂甲烷排放因子，COD进水350mg/L，出水50mg/L，则甲烷产生量为0.075kg/d（0.0002kg/h）。

依据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016），污水、污泥处理构筑物的臭气风量的计算应符合下列规定：

a、进水水泵吸水井或沉砂池的臭气风量可按单位水面面积臭气风量指标10m3/（m2·h）计算，并可增加1次/h~2次/h的空间换气量；

b、初沉池或污泥浓缩池等构筑物臭气风量可按单位水面面积臭气风量指标3m3/（m2·h）计算，并可增加1次/h~2次/h的空间换气量。

各构筑物收集气体量见表3.3-3。

- 各构筑物收集气体量情况一览表

| 产臭单元 | 数量 | 除臭水面积（m2） | 除臭空间容积（m3） | 按水面积换气指标（m3/h·m2） | 换气次数 （次/h） | 曝气量（m3/h） | 计算除臭风量（m3/h） | 设计风量（m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅渠及调节池 | 1 | 83.42 | 437.955 | 10 | 2 | / | 1710 | 5000 |
| A2O池 | 1 | 37.5 | 112.5 | 10 | 2 | 1200 | 1920 |  |
| 污泥池 | 1 | 11.76 | 61.74 | 3 | 2 | / | 159 |  |
| 污泥脱水间 | 1 | 36 | 165.6 | 3 | 2 | / | 439 |  |
| 设计风量=（除臭水面积×按水面积换气指标+除臭空间容积×换气次数+曝气量×1.1）×数量×（1.05～1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本项目格栅渠及调节池、污泥池进行加盖处理，A2O一体化处理设备、污泥脱水机房密闭，废气经负压收集后通过管道引入一套等离子光电一体机（风机风量5000m3/h）处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放。同时，在厂区内和厂界外设置绿化带进一步降低恶臭气体对环境的影响。

本项目除臭采用“等离子光电一体机”，等离子体技术是一个集物理学、化学、生物学和环境科学于一体的交叉综合性技术，该技术显著特点是对污染物兼具物理效应、化学效应和生物效应，且有能耗低、效率高、无二次污染等明显优点。

本项目采用“等离子光电一体机”处理恶臭气体，乐亭投资集团有限公司汀流河镇镇级污水处理项目采用等离子光电一体机除臭，根据实际运行效果，该工艺对硫化氢、NH3和恶臭浓度的去除效率均为90%以上，臭气处理系统运行稳定。本工程采用“等离子光电一体机”，H2S、NH3的去除率均按85%考虑。根据《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》（郭静等发表于《中国给水排水》2002年18卷第2期）以及建设单位资料，同时参考其他污水处理厂资料，污水处理厂各臭气排放设施密闭或加盖后的收集效率为96%。

本项目污水各处理单元处理风量设计考虑集气面积、管路长度等，设计为5000m3/h，则恶臭气体经收集处理后，通过排气筒（DA001）排放的H2S、NH3排放速率分别为0.0003kg/h、0.0158kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准：排气筒高度15m时，氨排放速率限值4.9kg/h，硫化氢排放速率限值0.33kg/h，臭气浓度排放限值2000（无量纲）。

3.3.1.2无组织废气

采取封闭/加盖等措施后，仍有部分恶臭气体未被收集，以无组织的形式排入大气，无组织恶臭气体排放量按恶臭产生量的4%计，则恶臭污染物排放量分别为氨0.0385t/a、硫化氢0.0007t/a。

甲烷主要产生于生物反应池，产生量为0.0002kg/h，甲烷密度0.716kg/m3，生物反应池臭气产生量1920m3/h，则甲烷的体积浓度为0.00001%，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4要求：甲烷厂区最高体积浓度：1%。

为了进一步减少臭味物质对环境的影响，还应采取以下减缓措施：

①加强绿化。绿化工程对改善污水处理厂的环境质量十分重要，在已有绿化的基础上，最大限度做好厂区内及厂界四周的绿化，增加高大乔灌木的种植比例，如杨、槐、法桐等高大树种，可降低恶臭污染的影响程度。

②加强管理。在污泥储存过程易发生不良气味，削减恶臭的主要办法是在污水处理厂的运行操作中加强管理，产生的剩余污泥及时清运，减少污泥存放时间。

采取上述措施后，恶臭污染物下风向最大落地浓度分别为：氨0.1623mg/m3、硫化氢0.1528mg/m3、臭气浓度<20（无量纲），满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界废气排放最高允许浓度要求：氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度<20（无量纲）。

恶臭气体无组织排放速率H2S0.00008kg/h、NH30.0044kg/h，厂界NH3、H2S排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。

本项目大气污染物产生及治理措施情况一览表见表3.3-4.

- 本项目废气产生和排放情况一览表

| 污染物名称 | 污染因子 | 废气量（m³/h） | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 收集效率 | 处理效率 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/m³） | 产生速率 （kg/h） | 产生量（t/m3） |  |  |  | 排放浓（mg/m³） | 排放速率（kg/h） | 排放量 （kg/h） |
| 有组织废气 | H2S | 5000 | 0.4 | 0.002 | 0.018 | 等离子光电一体机+15m排气筒（DA001） | 96% | 85% | 0.0576 | 0.0003 | 0.0025 |
|  | NH3 |  | 22 | 0.11 | 0.964 |  |  | 85% | 3.1680 | 0.0158 | 0.1388 |
|  | 臭气浓度 |  | -- |  |  |  | / | / | ≤2000（无量纲） |  |  |
| 无组织废气 | H2S | / | / | 0.00008 | 0.0007 | 加强密闭、加强绿化 | / | / | / | 0.00008 | 0.0007 |
|  | NH3 |  | / | 0.0044 | 0.0385 |  | / | / | / | 0.0044 | 0.0385 |
|  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |  |  |  | / | / | 20（无量纲） |  |  |

（5）大气污染源排放源强及治理措施情况综合统计

- 本项目废气污染源及其治理措施汇总表

| 排气筒编号 | 污染产生工序 | 废气量 m3/h | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 执行标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| DA001 | 除臭排气筒 | 5000 | H2S | 0.002 | 0.018 | 等离子光电一体机+15m排气筒（DA001） | 0.0576 | 0.0003 | 0.0025 | 0.33kg/h | 达标排放 |
|  |  |  | NH3 | 0.11 | 0.964 |  | 3.1680 | 0.0158 | 0.1388 | 4.9kg/h | 达标排放 |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | / |  | ≤2000（无量纲） |  |  | 2000（无量纲） | 达标排放 |
| 厂界/车间界 |  | / | H2S | / | 0.0007 | 加强密闭、加强绿化 | / | 0.00008 | 0.0007 | 0.06mg/m3 | 达标排放 |
|  |  | / | NH3 | / | 0.0385 |  | / | 0.0044 | 0.0385 | 1.5mg/m3 | 达标排放 |
|  |  | / | 臭气浓度 | / | / |  | 20（无量纲） |  |  | 20（无量纲） | 达标排放 |

3.3.2废水

本项目为污水集中处理项目，本项目扩建完成后，污水处理量由现有规模50m3/d增加至250m3/d。本项目在现有工程南侧新建一套污水处理系统，采用“格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+次氯酸钠消毒”的处理工艺进行处理，处理后水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，同时满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

本项目产生的废水主要为生活污水、设备及车间冲洗废水、PAM、PAC调配水、实验室清洗废水，排入本厂污水处理系统进行处理。根据对纳污范围内各排污单位排水水质分析并结合同类项目自行监测报告可知，本项目所排放的污染物主要为COD、NH3-N、BOD5、SS、TN、TP、LAS、粪大肠菌群、动植物油。

各污染物进水、出水浓度见表3.3-6。

- 废水污染源源强核算结果及治理措施一览表

| 工序 | 污染物 | 进入厂区污染物情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 标准值mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量（万m3/a） | 进水浓度(mg/L) | 产生量（t/a） |  | 治理措施 | 综合处理效率 | 排放废水量(万m3/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/d) |  |  |
|  |  |  |  | 本项目 | 总工程 |  |  |  |  | 本项目 | 总工程 |  |
| 污水处理厂 | COD | 7.3(总工程9.125) | 350 | 25.55 | 31.938 | 格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+次氯酸钠消毒，作为中水回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水 | >88.9% | 6.91(总工程8.732) | 38.92 | 2.69 | 3.398 | 50 |
|  | BOD5 |  | 150 | 10.95 | 13.688 |  | >95% |  | 4.998 | 0.35 | 0.436 | 10 |
|  | SS |  | 250 | 18.25 | 22.813 |  | >96.7% |  | 9.3375 | 0.645 | 0.815 | 10 |
|  | TN |  | 30 | 2.19 | 2.738 |  | >66.7% |  | 9.99 | 0.69 | 0.87 | 15 |
|  | NH3-N |  | 45 | 3.285 | 4.106 |  | >89.5% |  | 4.725 | 0.326 | 0.413 | 5 |
|  | TP |  | 8 | 0.584 | 0.73 |  | >95% |  | 0.3984 | 0.028 | 0.035 | 0.5 |
|  | pH |  | 6-9(无量纲) | / | / |  | —— |  | 6-9(无量纲) | / | / | 6-9(无量纲) |
|  | 粪大肠菌群 |  | 1000000(个/L) | / | / |  | >99% |  | 1000 | / | / | 1000(个/L) |
|  | 石油类 |  | 0.19 | 0.014 | 0.017 |  | >70% |  | 0.057 | 0.004 | 0.005 | 1.0 |
|  | 动植物油 |  | 2.17 | 0.158 | 0.198 |  | >80% |  | 0.42966 | 0.030 | 0.038 | 1.0 |
|  | LAS |  | 1.81 | 0.132 | 0.165 |  | >75% |  | 0.4525 | 0.031 | 0.040 | 0.5 |

3.3.3噪声

本项目新增噪声源主要为罗茨鼓风机、提升泵、排泥泵、叠螺污泥脱水机等设备运行时产生的噪声，源强为80-110dB（A），源强及治理措施见下表。

- 项目主要噪声源强防治措施和降噪效果单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 设备名称 | 数量 | 工况 | 噪声源强dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅渠及调节池 | 提升泵（潜污泵） | 4（2用2备） | 连续 | 85 | 地下 |
| 2 | 生化处理辅助工房 | 回流泵 | 1 | 连续 | 85 | 地下 |
| 3 | 混凝沉淀池 | 排泥泵 | 2 | 连续 | 85 | 地下 |
| 4 | 砂滤设备 | 砂滤罐进水泵 | 1 | 连续 | 85 | 低噪声设备、减振 |
|  |  | 砂滤罐反洗泵 | 1 | 连续 | 85 | 低噪声设备、减振 |
| 5 | 泵站 | 潜污泵 | 2（1用1备） | 连续 | 85 | 地下 |
| 6 | 污泥脱水间 | 叠螺污泥脱水机 | 1 | 间断 | 80 | 隔声、减振 |
| 7 | 加药间 | 加药泵 | 2 | 间断 | 80 | 厂房隔声、减振 |
| 8 | 污泥池 | 排泥泵 | 1 | 间断 | 85 | 地下，低噪声设备、减振 |
| 9 | 鼓风机房 | 罗茨鼓风机 | 2（1用1备） | 连续 | 110 | 厂房隔声、风机房 |
| 10 | 除臭设备 | 离心鼓风机 | 1 | 连续 | 90 | 隔声、减振、管道软连接 |

3.3.4固体废物

本项目固废主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥、废石英砂、废润滑油、废液压油和废油桶、实验室及在线监测废液、废试剂瓶、生活垃圾。

(1)一般固废

- ①栅渣

在污水预处理阶段，由粗格栅和细格栅分离出栅渣，主要含有废弃塑料、纤维、果皮、菜叶、纸屑、毛发等各种生活垃圾。栅渣量按0.05m3/1000m3水计，含水率为60%左右，容重为960kg/m3，则本项目栅渣总量为3.5t/a，为第Ⅰ类一般工业固体废物，栅渣自动、定时出渣，在出渣皮带末端下方设接料小车接收，接满后立即装车转运至垃圾处理场进行处理。

②沉砂

调节池分离出的固体废物主要为泥砂，沉砂量按0.03m3/1000m3水计，沉砂含水率为60%左右，容重为1500kg/m3，本项目沉砂产生量为3.29t/a。为第Ⅰ类一般工业固体废物，由沉砂池自带砂水分离器出料口排出至接砂斗，转入转运车运至垃圾处理场进行处理。

③废石英砂

砂滤罐设备维护过程中产生废石英砂2.65t/次，五年更换一次，由厂家回收。

④污泥

在污水生化处理后的沉淀处理阶段，产生大量的活性污泥，一部分回流，以维持反应池的污泥浓度，剩余活性污泥进入贮泥池贮存，未处理的污泥含水率可高达99%，需进行浓缩及脱水处理，以便于运输，本项目采用叠螺污泥脱水机对污泥进行脱水，脱水后的泥饼含水率通常<60%，本项目脱水处理后的污泥量为35/a，类比同类项目实际鉴定结果，污泥为第Ⅰ类一般工业固体废物，外运至水泥厂进行处置。中远期如收水范围内企业排水水质发生较大的变化，如增加一类重金属等有毒有害物质排放，应对本项目污泥进行鉴定，根据鉴定结果对污泥做相应的处置。

- 一般工业固体废物处置措施一览表

| 序号 | 名称 | 来源 | 本项目产生量t/a | 排放量t/a | 固废代码 | 类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 格栅 | 3.5 | 0 | 046-002-99 | 一般工业固体废物 | 委托水泥厂协同处置 |
| 2 | 沉砂 | 沉砂池 | 3.29 | 0 | 046-002-99 |  |  |
| 3 | 废石英砂 | 砂滤罐 | 2.65 | 0 | 900-099-S59 |  | 五年更换一次，厂家回收 |
| 4 | 污泥 | 混凝沉淀池 | 35 | 0 | 046-002-62 |  | 脱水后泥饼委托水泥厂协同处置 |

（2）危险废物

①废矿物油类

泵类、鼓风机等设备维护和保养过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶属于《国家危险废物名录（2021年版）》中规定的危险废物，危废类别“HW08”，废物代码分别为900-214-08、900-218-08、900-249-08，危险特性为毒性(Toxicity，T)、易燃性(Ignitability，I)，本项目废润滑油产生量0.01t/a，废液压油产生量为0.02/a，废油桶0.005t/a。危险废物在产生处即用耐腐蚀容器收集，送危废间暂存，定期委托有资质单位处理。

②废化学试剂瓶、实验室及在线监测废液

项目运行过程产生的废化学试剂瓶、实验室及在线监测废液属于《国家危险废物名录（2021年版）》中规定的危险废物，危废类别“HW49”，废物代码为900-047-49，危险特性为毒性（Toxicity,T）、腐蚀性（Corrosivity,C）、反应性（Reactivity,R）。本项目在线监测废液产生量0.07t/a，实验室废液产生量0.01t/a，废试剂瓶0.001t/a。实验后的废液和实验器具清洗水应作为危险废物收集与专门的废液收集容器内，加盖封闭，送危废间暂存，不得混入其他废水排，定期委托有资质单位进行处置。

③等离子光电一体机更换下来的废UV灯管

等离子光电一体机灯管使用寿命约为3年，灯管损坏需及时更换，废UV灯管产生量为0.009t/3a，送危废间暂存，定期委托有资质单位进行处置。

危险废物汇总见表3.3-9。

- 危险废物汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 |  | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.01 | 泵、鼓风机等设备维护和保养 | 液 |  | 烃类 | 烃类 | 1年 | T，I | 专用密闭容器收集，暂存于危废间，定期委托有危废处理资质的单位进行处置 |
| 废液压油 |  | 900-218-08 | 0.02 |  | 液 |  | 烃类 | 烃类 | 1年 | T，I |  |
| 废油桶 |  | 900-249-08 | 0.005 |  | 固 |  | 铁 | 沾染的废矿物油 | 1年 | T，I |  |
| 在线监测废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.07 | 在线监测设备 | 液 |  | 重铬酸钾、过硫酸钾等 | 重铬酸钾、过硫酸钾等 | 1年 | T，C，R |  |
| 实验室废液 |  |  | 0.01 | 实验室 | 液 |  | 重铬酸钾、硫酸、纳氏试剂（汞）等 | 重铬酸钾、硫酸、汞等 | 1年 | T，C，R |  |
| 废试剂瓶 |  |  | 0.001 |  | 固 |  | 玻璃/聚乙烯塑料 | 沾染的硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂等 | 1年 | T，C，R |  |
| 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.009 | 等离子光电一体机更换配件 | 固态 |  | 含汞荧光灯管 | 汞 | 三年 | T |  |

为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关内容，本项目拟采取以下措施：

ⅰ危险废物的储存

须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。

由专人对危废进行管理，并做好危险废物进出厂及处置情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。

ⅱ危险废物的处理

危险废物定期交有资质单位处置，并签订危废处置协议。

本项目厂内建一座危险废物贮存间22.5m2，危废间地面及裙角做防渗防腐处理，防渗系数≤10-7cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防渗漏。在危废间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处理，由专人对危废进行管理，并做好危险废物进出厂及处置情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。

危废暂存间内划定储存分区，各危险废物设置隔挡，分类储存。

危险固体废物暂存间须设立危险物警示标志，由专人进行管理，并做好危险废物排放量及处置记录。

同时，危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。

（3）生活垃圾

本项目新增职工2人，因此新增生活垃圾1kg/d(0.365t/a)，分类收集，委托环卫部门统一处理。

综上所述，本项目一般工业固体废物、危险废物以及职工生活垃圾均可得到合理地处置，对周围环境影响很小。

3.3.5防渗

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，拟建工程污染防治分区情况如下：

⑴重点防渗区

本项目重点防渗区主要包括危废间等。

危废间：最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗层，最后以抗渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间内设围堰（高度为20cm），围堰及裙体均涂刷玻璃钢进行防腐防渗。

⑵一般防渗区

一般防渗区包括各污水处理构筑物池体、污泥脱水间、泵房、配电室、加药间、鼓风机房等区域，要求基础进行防渗，防渗层等效1.5m厚的粘土层，地面采用抗渗混凝土硬化，渗透系数≤10-7cm/s。

⑶简单防渗区

指一般不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括厂区除绿化区域以外地面等，该区域不做专门的防渗处理，地面一般硬化即可。

3.4非正常工况分析

（1）非正常生产状况下废水污染源及防治措施

根据有关资料，一般污水处理厂运营期发生事故性排放的原因有以下几种：

①由于排水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间较少，污染负荷去除率低于设计去除率；另外，进厂污水水质负荷变化，有毒物质浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水超标排放。

②温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。

③污水处理厂停电、机械故障，将导致事故性排放。

④操作不当，污水处理系统运行不正常，使得生化效率下降，出现事故性排放。项目建成后一旦发生事故，所收集的污水将不能达标排放。若这时污水进入沟渠会对附近水体水质带来不利影响。本次评价废水非正常工况为所有设施全部不能正常运转，污水不经处理直接排入附近沟渠的情况。按事故发生时间为1天计算，则污染物排放情况见下表。

表3.4-1非正常工况下废水排放情况一览表

| 排放因子 | COD | BOD5 | SS | TN | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/L) | 350 | 150 | 250 | 30 | 45 | 8 |
| 排放(t/次) | 0.0875 | 0.0375 | 0.0625 | 0.0075 | 0.01125 | 0.002 |
| 排放因子 | 粪大肠菌群 | 石油类 | 动植物油 | LAS | pH |  |
| 浓度(mg/L) | 1000000（个/L） | 0.19 | 2.17 | 1.81 | 6-9 |  |
| 排放量(t/次) | / | 0.0000475 | 0.0005425 | 0.0004525 | / |  |

一旦发生非正常工况废水排放，污染物将会超标排放，为防止非正常工况废水排放对附近水体产生污染，应采取以下措施：

A、非正常收水控制措施

①污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流通道，建立企业的事故报告制度。加强监控和管理，专人负责污水在线监测数据的观察和统计，及时发现和处理问题，避免污水事故排放。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂，并立即报告有关部门，组织事故应急小组，查清事故原因，分工负责，协调处理事故。

②污水排放企业发生排水事故时，应调整生产，减少污水排放，并启动各企业的事故池，保证超出进水水质标准工业废水不进入污水处理厂。

B、非正常排污污染防治措施

采用双路供电，避免由于停电事故可能造成的非正常事故的发生；在主要水工建筑物的容积上留有相应缓冲能力，并配有相应的设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)；选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品；水泵、污泥泵、风机等关键设备一用一备，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行，消除事故隐患，使设备处于最佳工况，定期对管道进行检修，杜绝因管道老化、开裂等问题造成的污水外泄等现象发生；严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性，配备流量、水质自动分析监测仪器，定期取样检测；加强污水处理厂人员的理论和操作技能的培训；加强运行管理和进出水水质的监测工作，通过在进水及出水管路上设置的COD、氨氮、总磷、流量、pH等在线监测装置，将监测数据输入控制室内显示，指标超标报警，未经处理达标的污水严禁外排；设计采用管壁加厚、稳管、防腐层加强的措施，并采用有效的水工防护措施。

（2）非正常生产状况下废气污染源及防治措施

突发性故障造成的废气处理设备停止工作，处理效率失效，废气将不经处理直接排放。考虑最不利情况，本项目废气治理装置等离子光电一体机失效，废气未经处理排放，持续时间在1小时之内，发生频次为1次/年。排放源强如表3.4-2。

表3.4-2非正常工况废气排放源强

| 污染源名称 | 废气量m3/h | 污染物名称 | 排放情况 |  | 排放源参数 |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 高度m | 直径m | 温度℃ |  |
| 离子除臭装置排气筒（DA001） | 5000 | H2S | 10.84 | 0.002 | 15 | 0.32 | 20 | 1h |
|  |  | NH3 | 4.82 | 0.11 |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / |  |  |  |  |

为减少恶臭排放对周围环境产生影响，当环保设备突发故障时，应立即启动维修工作，以最快的速度恢复环保设备正常运行。

3.5清洁生产分析

清洁生产是一种全新的创造性的思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务等过程中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。《中华人民共和国清洁生产促进法》第二条指出，“本法所称清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害”。清洁生产是以综合预防污染为目的的环境战略，以节能、降耗、减污、增效为宗旨，是实现可持续发展的重要手段。

⑴污水处理工艺

本项目采用“格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+次氯酸钠消毒”处理工艺，其特点是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确，界线分明，工艺运转稳定可靠，除磷脱氮程度高，在对出水氮磷指标要求严格时，多采用这种方法。随着目前国家对污水处理的管理越发严格，出水标准的不断提高，国内较大规模的污水处理厂采用A2O及其变形工艺的约占50%以上，A2O工艺流程较为简洁，各个单体构筑物池型简单，单体内的设备较少，国内的建设运行管理经验极为丰富。A2O工艺的突出优点是：出水水质更好，可以保证全面稳定达到一级A标准；管理简便，设备维修量小运行成本较低。

⑵技术装备

根据本工程的实际情况及工艺要求，自控系统采用“集中监控、管理，分散控制”的集散型系统。整个系统主要分为污水厂监控和现场PLC。污水厂监控系统功能为：在厂级中央控制室内能对全厂的被控设备进行监测、控制，可对各子站的PLC的参数进行设定和修改。能与上一级监控系统进行通讯联络。本工程现场PLC采用目前在国内有成功运行经验的公司的PLC，该产品可靠性高、系统运行稳定、网络功能强。现场PLC的主要功能是：采集生产现场的各种数据，自动完成污水厂各工段设备的自动控制，完成对生产工艺设备的故障监测、故障报警。

本项目产生的恶臭经收集后，采用等离子光电一体机进行处理。等离子光电一体机的异味处理效果非常好，并且具有优秀的消毒杀菌之功效。技术高端，工艺简洁，开机后，即自行运转，受工况限制非常少，易损部件少，系统维护管理工作非常简单，基本可以实现无人管理，工人只需巡视是否有机器发生故障。运行采用全自动控制，非常稳定。

以上分析表明，本工程设备自动化水平较高，基本实现现代化生产管理。

3.5.1节能降耗分析

本工程不论在整体工程设计还是污水处理工艺设计中，节能降耗特点明显，主要表现在以下几个方面：

⑴污水处理各个处理构筑物的设计充分考虑水流状态，尽量降低构筑物内部的水头损失；通过厂区合理布局，使各污水处理设施巧妙衔接，大大减少水泵和污泥泵的使用，既节约了能源，又减小了各种泵产生的噪声影响。

⑵本工程用电量最大的设备是提升水泵和鼓风机，对于设备的选型尽量选用效率高、能耗少的先进设备，以节省电耗，本项目选用的水泵、鼓风机等设备用电量较少。

⑶采用微孔曝气，在曝气过程中由于特定的溶解氧梯度提高了氧的吸收和传递效率，可以节约供氧量，起到节能的作用。

⑷本项目经深度处理后的尾水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水，不外排，符合清洁生产的要求。

⑸本项目加药间、实验室等办公区域冬季采暖均采用空调，符合清洁生产的要求。

3.5.2清洁生产小结

综上所述，本项目采用先进的生产工艺和技术装备，可取得明显的节能效果，对污水进行了处理和资源化利用，有效控制了污水的排放，有利于保护环境和资源利用，从总体上来说拟建项目清洁生产水平处于同规模污水处理厂国内先进水平。

3.6总量控制

### 3.6.1总量控制因子

根据全国主要污染物排放总量控制目标，结合本项目所在区域环境质量现状和工程外排污染物特征，确定以下污染物为排放总量控制因子：

废气：氨、硫化氢；

废水：COD、NH3-N、TN、TP。

### 3.6.2主要污染物预测排放量

根据3.3章节分析内容可知，本项目有组织废气、无组织废气预测排放量合计见下表。

表3.6-1污染物预测排放量一览表

| 类别 | 废气 |  |  |  | 废水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | NH3 | H2S | COD | NH3-N | TN | TP |
| 本项目 | 0 | 0 | 0.1773 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总工程 | 0 | 0 | 0.1893 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3.6.3主要污染物总量控制指标核算

#### 3.6.3.1废气污染物总量控制指标核算

恶臭有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排气筒高15m时恶臭污染物排放标准值要求，即：氨4.9kg/h，硫化氢0.33kg/h，考虑排放标准为速率值，不适宜采用标准核算法计算总量控制指标，建议本项目采用本评价预测排放量作为总量控制指标：

氨：0.1773t/a，硫化氢：0.0032t/a。

#### 3.6.3.2废水污染物总量控制指标核算

按照《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的要求核算，采用标准值核算污染物总量控制指标。

本项目废水首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水，不外排，因此总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a。

#### 3.6.3.3污染物总量控制指标

根据上述分析，本项目主要污染物排放总量控制指标建议值见下表。

表3.6-2总量控制建议指标一览表

| 类别 | 废气 |  |  |  | 废水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | NH3 | H2S | COD | NH3-N | TN | TP |
| 本项目 | 0 | 0 | 0.1773 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总工程 | 0 | 0 | 0.1893 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 |

综上，建议本项目总量控制指标氨：0.1773t/a，硫化氢：0.0032t/a。

3.7本项目实施前后污染物排放量、削减量和变化量“三本帐”

本项目实施前后污染物排放量、削减量和变化量“三本帐”见表3.7-1。

表3.7-1项目实施前后污染物排放、削减量和变化量三本帐(t/a)

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 现有工程排放量 | 扩建项目排放量 | 以新代老削减量 | 扩建后总工程排放量 | 改扩建前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理及污泥处理 | 氨 | 0.012 | 0.1773 | 0 | 0.1893 | +0.1773 |
|  |  | 硫化氢 | 0.008 | 0.0032 | 0 | 0.0112 | +0.0032 |
| 废水 | 污水处理厂 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况调查

4.1.1地理位置

曹妃甸区位于唐山市南部沿海，是一个呈东北、西南走向的带状沙岛，位于东经118°38’、北纬38°55’。曹妃甸区地处环京津经济圈核心位置，相距北京220km、天津140km；从海域看，距韩国仁川港400海里，距日本长崎680海里、神户935海里，是新建欧亚大陆桥的起点。

垦丰家居产业园区属唐海县十一农场，2012年，国务院批准撤销唐海县，设立曹妃甸区，下辖唐海镇(原唐海县全境)、曹妃甸工业区、生态城、柳赞镇、滨海镇和南堡开发区。由此，十一农场归曹妃甸区唐海镇管辖。

项目位于曹妃甸区十一农场垦丰家居产业园现有污水处理厂区内，中心地理坐标：北纬39°15′58.796″，东经118°16′2.316″。本项目建设地点为曹妃甸区垦丰家居产业园区经三路西侧、纬二道北侧。厂区东侧隔经三路为金木美佳（唐山）科技有限公司，南侧为唐山市海鹭家具有限公司，西北侧为十一农场沟渠。南距曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区1276m、缓冲区2130m、核心区2540m，距离项目最近居民区为项目西侧1576m处的老王庄东南街村。

厂区地理位置见附图1，厂区平面布置及周边关系见附图2。

4.1.2地形地貌

唐山市位于华北平原北部，属冀东平原的一部分，燕山山脉东端。北部和东北部多山，地势北高南低，海拔在300m~600m之间；中部为燕山山前平原，地势平坦，海拔50m以下；南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊，海拔15m以下。曹妃甸区位于滦河三角洲平原海岸，具有双重岸线的特征，其中内侧大陆岸线为沿滦河古三角洲前沿发育的冲、海积平原，本项目即在此地形范围内。

本项目厂址位于平原地带，区域地形平坦。

4.1.3气候气象

唐山市曹妃甸区属沿海地区，气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。

受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。根据曹妃甸气象站近20年(2002~2021年)气象统计资料，该区域主要气候气象特征见表4.1-1。

- 主要气象特征一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 | 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 2.50 | 7 | 年平均降水量 | mm | 566.5 |
| 2 | 年平均相对湿度 | % | 65.4 | 8 | 年最大降水量 | mm | 878.2 |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 12.33 | 9 | 年日照时数 | h | 2543 |
| 4 | 极端最高气温 | ℃ | 38.7 | 10 | 风频最大风向 | -- | SW |
| 5 | 极端最低气温 | ℃ | -22.8 | 11 | 风频最大风向频率 | % | 8.03 |
| 6 | 年平均气压 | hPa | 1016.5 | -- | 静风频率 | % | 4.23 |

4.1.4区域地质

#### 4.1.4.1地层

区域内地表均为第四系地层，厚度约为500m，其下为第三系(R)，基底为中生界(Mz)地层。第四系地层主要为海陆相交互沉积物，各层之间沉积连续，主要岩性为粘土、粉土、粉细砂、细砂、砂砾石及中、粗砂等。

区域内第四系地层由老到新分别为：下更新统(Q1)、中更新统(Q2)、上更新统(Q3)、全新统(Q4)。分述如下：

(1)下更新统(Q1)

为一套冲洪积及河湖相沉积物，呈棕褐、黄褐棕黄色，以粉质粘土、粘土为主，结构致密，富含钙质结核和铁锰质结核。砂层以中砂、细砂为主，分选中等，磨圆较差。底界深度约500m。

(2)中更新统(Q2)

为一套冲洪积、河湖相为主的沉积物，颜色以黄褐、棕黄色为主，局部呈褐黄色。由粉质粘土、粉土夹细砂、中砂组成，含较多的分散核、钙核、铁锰结核、软体动物化石及碎片，见有明显的长石风化白点，砂层中偶见砾卵石，上段砂层中矿物成份石英颗粒占80%以上，石英珠状砂明显可见；下段砂层石英珠状砂消失，砂层中矿物成份长石、暗色矿物明显增加。底界埋深一般在300～400m。

(3)上更新统(Q3)

为一套冲积、洪积、冲积海积混合成因沉积物。由粉土、粉质粘土夹细砂、细粉砂、中砂组成。以灰、黄灰、褐灰、灰黄色为主，间呈褐黄、棕黄色。含有较丰富的软体、微体古生物化石及分散钙、钙质结核等，砂层中石英颗粒占80%以上，石英珠状砂明显可见，比较普遍夹有两个海相沉积层。底界埋深一般在120～160m。

(4)全新统(Q4)

为一套冲积为主夹湖沼、海相沉积物。由灰色、黄灰色为主的粉土、粉质粘土、粉细砂组成，夹有淤泥质层或海相层，结构疏松，含有较丰富的软体古生物化石，底层厚度一般13～21m。

#### 4.1.4.2区域地质构造

本区位于华北断块区的东部，在长期复杂的构造演化中，大致经历了三个阶段：

1、太古代至元古代地台结晶基底的形成、形变和固结阶段；

2、中、晚元古代至古生代稳定地台盖层发育阶段；

3、中、新生代地台解体，陆相盆地盖层形成阶段。

在区域地质构造上，本区位于黄骅坳陷北段南部及与埕宁隆起交接的地区，而且是北西西向张家口～北京～蓬莱断裂带延经的地区。黄骅坳陷和埕宁隆起分别是渤海湾盆地中的一级负向和正向构造单元。

黄骅坳陷地处渤海湾盆地的中部、西、北北东向沧东断裂与沧县隆起相邻，东、北北东～北东向埕西断裂和埕宁隆起相接，北部、北东东向宁河～昌黎断裂同燕山隆起区相毗邻，总体呈北东向分布，具有由一系列北东～北东东向断裂左阶斜列往西南聚敛而向东北撕开的帚状结构。

埕宁隆起北东向分布于渤海湾盆地的中部，陆地部分主要由埕小口凸起和宁津凸起组成，分隔了黄骅坳陷和济阳坳陷，它向北延伸入海到沙垒田凸起，分隔了黄骅坳陷和渤中坳陷。埕宁隆起在早第三纪时，南部基本隆起剥蚀而缺失沉积，北部被北西向埕北断裂和沙南断裂横切形成规模不大的埕北和沙南凹陷，堆积有厚2000m左右的下第三系，沙垒田凸起覆盖有较薄的东营组地层，自晚第三纪以来，埕宁隆起和两侧的坳陷一起同渤海湾盆地整体下沉，沉积了厚1000～1500m的上第三系和第四系地层。详见区域地质构造图4.1-1。

本项目位置.

- 区域地质构造图

### 4.1.5水文地质

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。根据开发区含水层岩性，地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组，及第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙潜水，为浅层水；第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四系承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般在400m以下。

含水组

从区域上看，第四系松散岩类孔隙水按地下水埋藏条件可划分为浅层水和深层水，按地下水水力性质可划分为潜水和承压水。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域第四系含水层系自上而下划分为四个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，地质时代分别相当于Q4、Q3、Q2和Q1，各含水组在垂直方向上均有大于5m的粉土、粉质粘土或粘土相隔，无明显的水力联系。

①第I含水层组

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)含水岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，单位涌水量小于2.5m2/h・m。大气降水补给条件较好，但由于受潜水蒸发和海侵影响，其水质基本上为大于5gL的高矿化氯化钠型水。

②第Ⅱ含水层组

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)由于受晚更新世以来的海侵影响，海积层约占第Ⅱ含水层组厚度的1/3～1/4。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘土，透水性与富水性均弱，单位涌水量5～20m2/h・m，补给条件很差，地下水径流缓慢，因此，该组大部分地下水为氯化物-钠型高矿化咸水。

③第Ⅲ含水层组

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单位涌水量10～20m2/h・m，局部小于10m3/d。

④第Ⅳ含水层组

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与含水岩层交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱单位涌水量5～10m2/h·m。

对于调查评价区而言，第1含水层组底界埋深约30m；第Ⅱ含水层组底界埋深150m；第Ⅲ含水层组底界埋深41m；第Ⅳ含水层组底界埋深则大于560m。

隔水层

第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，各含水组在垂直方向上有大于5m的粉土、粉质粘土或粘土相隔，但Ⅰ、Ⅱ含水组之间的粉质黏土层不稳定，再加上含水层的混合利用、开采井深度不一，因而早已被开采所沟通，具有不同程度的水力联系。

Ⅱ、Ⅲ含水组之间有一层粉质黏土层，厚度大于10m，稳定且连续，无明显水力联系，下部Ⅲ含水组为深层承压水含水组。

地下水的补径排条件

①地下水补给条件

评价区第Ⅰ、Ⅱ含水组接受大气降水入渗补给、地下水侧向径流补给、河道渗漏补给及农田灌溉回归补给，以大气降水入渗与侧向径流补给为主，第Ⅲ含水组主要接受侧向径流补给和第Ⅱ含水组的越流补给。

②地下水径流条件

评价区内区第Ⅰ、Ⅱ含水组的含水层颗粒较细，水位受海水潮汐影响，地下水以垂直运动为主，径流缓慢，流向由北向南。第Ⅲ含水组地下水流向受季节和人工开采影响而变化。

③地下水排泄条件

评价区内区第Ⅰ、Ⅱ含水组地下水主要排泄方式为蒸发。第Ⅲ含水组地下水的排泄方式主要为生活开采、工农业生产开发用水及侧向径流排泄。

包气带

评价区水文地质单元属滨海平原区，包气带岩性主要为粉质粘土。

包气带特征为：表层为素填土，岩性以粘土为主，厚度0.9-1.6m；下层为1.1-1.5m的粉质粘土层。总体来说评价区地表高程起伏不大，浅层地下水水位埋深在0.38～2.87m之间，包气带厚度较薄，包气带岩性主要以粉质粘土为主，包气带渗透系数由评价区北部向渤海方向呈逐渐降低趋势，评价区渗透系数范围为2.63×10-6～1.15×10-4cm。

4.1.6地表水

三排干属曹妃甸区总输水干渠一段，总输水干渠是于1956年人工开挖的一条输水干渠，起始于滦县岩山渠首，止于曹妃甸区西灌区分水闸，全长64.5km，自建成以来为曹妃甸种植业、养殖业发挥了巨大作用。

三排干位于规划园区的西侧，起自十一农场北部的五里坨北，沿十一农场边界在七农场西北入二排干，设计流量为2.42-9.93m3/s，渠底宽6-8m，挖深1.7-2.0m。

4.1.7土壤与植被

曹妃甸区处于滨海地区，土壤主要有盐化沼泽土和滨海盐土亚类。土壤表层盐分略轻，心土、底土受地下水影响，盐分较重，土体含盐在1%左右，盐分组成为氯化物。项目建设区为海底吹填造地，土壤盐碱度20%以上，pH8.5～9.3。1/3的土壤为粒状沙土，1/3的土壤为泥状粘土，1/3的土壤为沙泥混合土，土壤贫瘠。土壤容重2.45g/cm3，土壤孔隙度11.90%。土壤含盐量1%～4%，土壤黏重，透气性差，水矿化度高达11.7～33.8g/L。

曹妃甸区属暖温带落叶阔叶林，根据植物群落组成和建群种的生活型，曹妃甸的主要植被为滨海盐生植被，主要植物有芦苇、柽柳、地肤、狗尾草和海蔓刺等原生植被。曹妃甸区道路两侧引进栽植了白蜡、龙柏、紫叶李、国槐、西府海棠、臭椿、垂柳、刺槐、侧柏、碧桃、龙爪槐、油松、白玉兰、悬铃木、紫叶小檗、女贞、大叶黄杨、木槿、紫穗槐、丁香、月季、大花萱草、鸢尾、白三叶、高羊茅等乔灌草。植被覆盖率较低，仅地势较高处有芦苇、柽柳等少量的植被。林草覆盖率20%左右。

4.1.8曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区

（1）概况

曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区位于河北省曹妃甸区境内，地理坐标N39°09′24″-39°14′28″，E118°15′42″-118°23′24″，保护区北依沿海公路以南800米处，南与南堡盐场相邻，东至第四、第五农场、青林公路以西1500米，西以三排干为界。地处四农场、七农场和十一农场管理范围之内。于2005年9月经河北省人民政府研究同意建立。2007年9月经河北省人民政府研究同意成立保护区管理处，负责保护区建设管理工作。经过2012年9月规划范围的调整，保护区现有面积10081.41公顷，其中核心区3504公顷，占保护区总面积的34.76%，缓冲区1503公顷，占保护区总面积的14.91%，实验区5074公顷，占保护区总面积的50.33%，以海淡水湿地生态系统和国家I、Ⅱ级鸟类为主要保护对象。2015年3月，河北省人民政府将曹妃甸湿地列入河北省重要湿地。

曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区在渤海湾北部潮上带，具有芦苇、河流、水库、沟渠、水稻田、水产池塘等多种湿地类型。保护区生物资源十分丰富，分布有陆生野生脊椎动物331种，隶属于4纲26目64科，其中哺乳纲6目11科17种、鸟纲17目49科307种、两栖纲1目2科2种、爬行纲2目2科5种，同时还有众多的浮游动植物、底栖动物及贝类、虾、蟹等。保护区良好的湿地生境对保护湿地生物多样性发挥着决定性的作用。曹妃甸湿地是我国东部沿海候鸟南北迁徙，也是东亚-澳大利亚候鸟迁徙的重要驿站。据调查研究，曹妃甸湿地的白腰杓鹬、半璞鹬、红腹滨鹬、泽鹬、黑尾腃鹬、黑翅长脚鹬、环颈鸻、灰斑鸻等8种鸟类，达到“国际重要湿地”的标准。

本项目位于曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区的北侧，厂区南距曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区实验区1276m、缓冲区2130m、核心区2540m，不在其各类保护区范围内。

（2）保护要求

①国家法律相关规定

根据《中华人民共和国自然保护区条例》，第十八条规定：自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地，应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入。核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

第三十二条规定：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

②曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区相关规定

根据《曹妃甸区湿地和鸟类省级自然保护区管理办法》，该自然保护区划分为核心区、缓冲区和实验区。保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及野生动植物的集中分布地为核心区；核心区外围为缓冲区；缓冲区外围为实验区。

保护区的核心区未经批准禁止任何单位和个人进入。因科学研究确需进入时，应事先向曹妃甸湿地管理处提出申请并报曹妃甸区人民政府批准。在保护区内从事涉及保护对象的科研活动，必须事先向曹妃甸区湿地管理处提出书面申请，提交活动计划，经湿地管理处批准后方可进行。活动结束后，将其活动成果的副本提交曹妃甸区湿地管理处。在保护区的实验区内从事任何项目建设和生产必须符合保护区的总体规划和有关法律法规要求。须经曹妃甸区湿地管理处批准后按程序上报有关部门审批和实施。在保护区外围保护地带建设的项目，不得损害保护区内的环境质量和生态功能。

4.1.9沙区调查

本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，根据《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），项目所在区域不涉及沙化区，项目距离最近的沙化区距离为10.02km。项目与沙化区位置关系图见附图16。

4.2区域污染源调查

#### 4.2.1废水污染源调查

本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ/T2.3-2018)，不再开展区域污染源调查。

#### 4.2.2废气污染源调查

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“7.污染源调查”中的相关要求：二级评价仅调查本项目新增污染源及拟被替代污染源（如有），无需调查已建、在建其他项目污染源。本项目废气污染物主要氨、硫化氢和臭气浓度，不属于重点污染物，无需进行区域污染源替代。

4.3环境质量现状调查与评价

本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，本项目所在区域环境空气质量达标判断采用唐山市生态环境局发布的2023年唐山市环境状况公报；并委托监测单位对项目厂区及厂区上下游地下水环境质量、厂界声环境质量、厂区土壤环境质量进行现状调查及监测。

4.3.1大气环境质量

4.3.1.1基本污染物环境空气质量现状监测与评价

㈠区域达标性判断

根据《2023年唐山市生态环境状况公报》，2023年全市优良天数249天，优良天数比例为68.2%。重度污染以上天数13天，占比3.6%。全市空气质量综合指数4.65，排名全国168个重点监测城市倒26名，实现连续两年稳定退后26。

2023年全市细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为40微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度为74微克/立方米，二氧化硫（SO2）年平均浓度为7微克/立方米，二氧化氮（NO2）年平均浓度为33微克/立方米，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度平均为1.5毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度平均为181微克/立方米。

- 2023年唐山市环境空气质量年均浓度值情况一览表

| 指标 | SO2μg/m3 | NO2μg/m3 | PM10μg/m3 | PM2.5μg/m3 | COμg/m3 | O3（μg/m3）（日最大8小时平均） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023平均值 | 7 | 33 | 74 | 40 | 1500 | 181 |
| 年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 35 | — | — |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | — | — |
| 超标百分数 | — | — | — | 14.2% | — | — |
| 日均值标准 | 150 | 80 | 150 | 75 | 4000 | 160 |
| 达标情况 | — | — | — | — | 达标 | 超标 |
| 超标百分数 | — | — | — | — | — | 13.1% |

由上表可知，项目所在区域一氧化碳年均浓度值、二氧化氮、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；PM10、PM2.5年均浓度、臭氧日最大8小时平均浓度值超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。

㈡区域环境质量状况

按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本项目PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3引用《2023年唐山市环境状况公报》中曹妃甸区的六项污染物浓度，结果见表4.3-2。

- 曹妃甸区2023年常规污染物监测结果统计

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 (μg/m3) | 现状浓度 (μg/m3) | 浓度占标 率(%) | 超标频 率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 70 | 63 | 90 | — | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | 36 | 102.9 | 2.9 | 超标 |
| SO2 | 年平均 | 60 | 9 | 15 | — | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 40 | 29 | 72.5 | — | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 4000 | 1100 | 27.5 | — | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 160 | 189 | 118.1 | 18.1 | 超标 |

由上表可知，本区域环境空气质量PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。

4.3.1.2其他污染物环境空气质量现状监测与评价

⑴环境空气质量监测内容

本项目其他污染物主要为NH3、H2S。

NH3、H2S环境质量现状数据引用《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》中数据，监测时间为2023年8月8日-2023年8月14日。

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）6.3.2监测布点：以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。项目所在地主导风向不明显，监测点位（曹妃甸区垦丰家居产业园园区北侧区域）位于本项目东北侧962m，监测点位（曹妃甸湿地鸟类自然保护区实验区）位于本项目东南侧1985m，均小于5000m，满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中要求。

监测位置、监测因子、监测频率见表4.3-3。

- 环境空气质量现状监测内容一览表

| 监测点位 | 相对于本项目方位及距离 | 监测因子 | 监测时间 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区垦丰家居产业园园区北侧区域 | NE962m | NH3、H2S | 2023年8月8日-2023年8月14日 | 1小时平均 |
| 曹妃甸湿地鸟类自然保护区实验区 | SE1985m | NH3、H2S | 2023年8月8日-2023年8月14日 | 1小时平均 |

⑵监测及分析方法

监测采样方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境监测技术规范》和《空气及废气监测分析方法》中规定的方法进行。

⑶监测结果数据统计分析与评价

评价方法：采用单因子污染指数法进行评价。

污染指数Pi的定义如下：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi―某污染物的标准指数；

Ci―某污染因子现状监测浓度，mg/m3；

Coi―某污染因子的环境质量标准，mg/m3。

评价标准：NH3、H2S采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

按上述方法对监测数据进行统计评价结果见表4.3-4。

- 监测因子浓度变化范围及标准指数统计结果一览表

| 监测因子 | 监测点位 | 类别 | 监测结果（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 曹妃甸区垦丰家居产业园园区北侧区域 | 1小时平均 | 7-9 | 10 | 0.700-0.900 |
| NH3 |  | 1小时平均 | 92-102 | 200 | 0.46-0.51 |
| H2S | 曹妃甸湿地鸟类自然保护区实验区 | 1小时平均 | 7-9 | 10 | 0.700-0.900 |
| NH3 |  | 1小时平均 | 97-116 | 200 | 0.485-0.580 |

由上表可知，NH3、H2S的1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

4.3.2声环境质量现状监测与评价

本项目委托河北正联环保科技有限公司对项目所在地厂界进行了监测，监测时间为2024年5月28日。

⑴监测点布设

在本项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧各设置一个监测点，共4个。

⑵监测因子

等效连续A声级：Leq（A）

⑶监测时间及频率

监测时间为2024年5月28日，昼、夜各一次。

⑷监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096—2008)的规定进行。

⑸评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行。

⑹评价标准

厂界噪声《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。

⑺评价结果

声环境质量现状监测及评价结果见表4.3-5。

- 声环境质量现状监测及评价结果一览表单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测时段 | 监测值（dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 西厂界 | 南厂界 | 东厂界 | 北厂界 |
| 2023.5.28 | 昼间 | 60 | 55 | 48 | 50 |
|  | 夜间 | 48 | 51 | 50 | 49 |

由表4.3-5分析可知，厂界环境噪声监测值昼间为48～60dB(A)，夜间为48～51dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准要求。

4.3.3地下水质量现状监测与评价

1、监测点位设置：

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016），委托河北正联环保科技有限公司对项目所在地地下水进行补充监测（1个潜水点位），监测时间为2024年5月28日。引用《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》中6个地下水监测点位数据（5个潜水点位和1个承压水点位）和金木美佳（唐山）科技有限公司《年产18万立方米LSB薄型刨花板项目环境影响评价报告书》（2022年4月30日）中1个潜水监测数据和2个承压水监测数据。监测点位设置见下表。

- 地下水环境质量现状监测点设置一览表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 功能 | 监测因子 | 井深m | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目东北侧 （园区北侧） | NE580m | 对照井 | pH值、碱度、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、氨氮、亚硝酸盐氮、挥发酚类、氰化物、铬（六价）、砷、汞、钾、钠、钙、镁、铁、锰、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、石油类 | 10 | 潜水 | 引用 |
| 2 | 项目东北侧 （园区东侧） | NE1728m | 监测井 |  | 10 | 潜水 | 引用 |
| 3 | 项目东南侧 （园区南侧） | SE1594m | 监测井 |  | 10 | 潜水 | 引用 |
| 4 | 项目东侧 （园区内空地区域） | E293m | 监测井 |  | 10 | 潜水 | 引用 |
| 5 | 项目东南侧 （园区内南侧企业附近） | SE478m | 监测井 |  | 10 | 潜水 | 引用 |
| 6 | 项目东南侧 （园区内深水井） | SE358m | 监测井 |  | 275 | 承压水 | 引用 |
| 7 | 项目占地范围内 | / | 监测井 |  | 10 | 潜水 | 监测 |
| 8 | 项目西北侧 （金木美佳西侧Q4#） | NW1755m | 监测井 |  | 10 | 潜水 | 引用 |
| 9 | 项目东北侧 （金木美佳北侧C1#） | NE1080m | 监测井 |  | 283 | 承压水 | 引用 |
| 10 | 项目东南侧 （金木美佳东南侧C4#） | SE1321m | 监测井 |  | 274 | 承压水 | 引用 |

2、检测方法及检出限

地下水监测方法及检出限见表4.3-7。

- 地下水监测方法及检出限一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称、型号、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020 | 便携式PH计PHBJ-260（025） | - |
| 2 | 碱度 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.12.1酸碱指示剂滴定法 | 具塞滴定管50mL/A（YQ020） | - |
| 3 | 总硬度（以碳酸钙计） | 《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》GB/T7477-1987 | 具塞滴定管50mL/A（YQ019） | 1.0mg/L① |
| 4 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》GB/T5750.4-202311.1称量法 | 电热鼓风干燥箱101-0A(005)、ExplorerTM天平（万分之一）AX224ZH/E(007)、电热恒温水浴锅（四孔）DZKW-S-4(114) | - |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 《水质高锰酸盐指数的测定》GB/T11892-1989 | 具塞滴定管50mL/A（YQ017） | - |
| 6 | 氟化物 | 《水质氟化物的测定离子选择电极法》 GB/T7484-1987 | 离子计PXSJ-216(027) | 0.05 mg/L① |
| 7 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-20235.1硝酸银容量法 | 具塞滴定管25mL/A(YQ042) | - |
| 8 | 硫酸盐 | 《水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行）》 HJ/T342-2007 | 可见光分光光度计722N(019) | - |
| 9 | 硝酸盐氮 | 《水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行）》 HJ/T346-2007 | 紫外可见分光光度计UV756(100) | 0.08 mg/L① |
| 10 | 氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009 | 可见光分光光度计722N(019) | 0.025 mg/L |
| 11 | 亚硝酸盐氮 | 《水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法》 GB/T7493-1987 | 可见光分光光度计722N(019) | 0.003 mg/L① |
| 12 | 挥发酚类 (以苯酚计) | 《水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法》 HJ503-2009 | 紫外可见分光光度计UV756(018) | 0.0003 mg/L |
| 13 | 氰化物 （以CN-计） | 《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标》GB/T5750.5-20237.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 可见光分光光度计722N(019) | 0.002 mg/L① |
| 14 | 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标》GB/T5750.6-202313.1二苯碳酰二肼分光光度法 | 可见光分光光度计722N(019) | 0.004 mg/L① |
| 15 | 砷 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》 HJ694-2014 | 原子荧光光谱仪SK-2003A(013) | 0.3μg/L |
| 16 | 汞 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》 HJ694-2014 | 原子荧光光谱仪SK-2003A(013) | 0.04μg/L |
| 17 | 钾 | 《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB/T11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG(014) | - |
| 18 | 钠 | 《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB/T11904-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG(014) | - |
| 19 | 钙 | 《水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法》 GB/T11905-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG(014) | 0.02 mg/L① |
| 20 | 镁 | 《水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法》 GB/T11905-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG(014) | 0.002 mg/L① |
| 21 | 铁 | 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB/T11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG(014) | 0.03mg/L |
| 22 | 锰 | 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 GB/T11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG(014) | 0.01mg/L |
| 23 | 铅 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法》GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG(014) | - |
| 24 | 镉 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法》GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG(014) | - |
| 25 | 总大肠菌群（15管法） | 《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标》GB/T5750.12-20235.1多管发酵法 | 生化培养箱 SPX-150BⅢ(004)、 立式压力蒸汽灭菌锅LS-100LD(180) | - |
| 26 | 菌落总数 | 《水质细菌总数的测定平皿计数法》HJ1000-2018 | 生化培养箱 SPX-150BⅢ(004)、 立式压力蒸汽灭菌锅LS-100LD(180) | - |
| 27 | 石油类 | 《水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）》HJ970-2018 | 紫外可见分光光度计UV756(018) | 0.01mg/L |
| 备注 |  | ①为最低检测质量浓度或最低检出浓度 |  |  |

3、监测及评价结果

⑴地下水质量现状监测结果

地下水水质监测结果见表4.3-8，评价结果见表4.3-9

- 地下水水质监测结果

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 潜水井 |  |  |  |  |  |  | 承压水井 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目东北侧NE580m | 项目东北侧NE1728m | 项目东南侧SE1594m | 项目东侧 E293m | 项目东南侧 SE478m | 项目占地范围内 | 项目西北侧 NW1755m | 项目东南侧 SE358m | 项目东北侧NE1080m | 项目东南侧SE1321m |
|  | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.4 |
|  | 总硬度 | mg/L | 450 | 1380 | 1480 | 1500 | 1520 | 1400 | 1460 | 351 | 108 | 225 | 262 |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 2070 | 1990 | 1940 | 1990 | 2000 | 2080 | 696 | 284 | 458 | 547 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 11.4 | 17.6 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 6.5 | 5.8 | 1.17 | 0.8 | 1.8 |
|  | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.46 | 0.382 | 0.96 | 0.014 | 0.079 |
|  | 氯化物 | mg/L | 250 | 611 | 683 | 672 | 628 | 655 | 560 | 708 | 36 | 82.8 | 99.9 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 421 | 450 | 408 | 391 | 466 | 246 | 572 | 133 | 81.1 | 100 |
|  | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.77 | 2.85 | 0.7 | 0.016 | 0.044 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.432 | 0.443 | 0.451 | 0.413 | 0.424 | 0.480 | 0.409 | 0.160 | 0.204 | 0.274 |
|  | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.0 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.028 | 0.025 | 0.037 | 0.048 | 0.014 | 0.012 | 0.016 |
|  | 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | 0.002 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0004 |
|  | 氰化物 （以CN-计） | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 砷 | mg/L | 0.01 | 5.9×10-3 | 6.0×10-3 | 6.3×10-3 | 6.2×10-3 | 6.0×10-3 | 8.3×10-3 | 2.4×10-3 | 3.0×10-3 | ND | ND |
|  | 汞 | mg/L | 0.001 | ND | 5×10-5 | ND | ND | ND | 0.81×10-3 | ND | 4×10-5 | ND | ND |
|  | 铁 | mg/L | 0.3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 锰 | mg/L | 0.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铅 | mg/L | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 镉 | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 总大肠菌群 （15管法） | MPN/100mL | 3.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 33 | 37 | 30 | 30 | 38 | 31 | 58 | 32 | 29 | 36 |
|  | 钾 | mg/L | / | 12.0 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 44.0 | 13.8 | ND | 1.59 | 3.56 |
|  | 钠 | mg/L | / | 62.5 | 62.8 | 81.6 | 61.8 | 77.8 | 151 | 71.4 | 39.2 | 27.7 | 36.6 |
|  | 钙 | mg/L | / | 68.8 | 77.0 | 103 | 196 | 190 | 205 | 254 | 35.1 | 164 | 194 |
|  | 镁 | mg/L | / | 305 | 302 | 298 | 244 | 245 | 238 | 78.3 | 2.45 | 40.8 | 51.4 |
|  | CO32- | mg/L | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | HCO3- | mg/L | / | 341 | 311 | 324 | 340 | 286 | 767 | 22.4 | 40.0 | 12.3 | 14.6 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | ND | 0.01 |

⑵评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

式中：Pi——i因子标准指数；

Ci——i因子监测浓度，mg/L；

COi——i因子质量标准，mg/L。

对于pH值，评价公式为：

SpH,i=(7.0-pHi)/(7.0-pHsmin)(pHi≤7.0)

SpH,i=(pHi-7.0)/(pHsmax-7.0)(pHi>7.0)

式中：Sph,i——i监测点的pH评价指数；

pHi——i监测点的水样pH监测值；

pHsmin——评价标准值的下限值；

pHsmax——评价标准值的上限值。

⑶评价标准

采用《地下水质量标准》(GB/T14848—2017)中III类标准进行，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。

⑷评价结果

- 地下水水质评价结果

| 序号 | 检测项目 | 潜水井 |  |  |  |  |  |  | 承压水井 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目东北侧NE580m | 项目东北侧NE1728m | 项目东南侧SE1594m | 项目东侧 E293m | 项目东南侧 SE478m | 项目占地范围内 | 项目西北侧 NW1755m | 项目东南侧SE358m | 项目东北侧NE1080m | 项目东南侧SE1321m |
|  | pH值 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.27 | 0.20 | 0.13 | 0.27 |
|  | 总硬度 | 3.067 | 3.289 | 3.333 | 3.378 | 3.111 | 3.244 | 0.780 | 0.240 | 0.500 | 0.582 |
|  | 溶解性总固体 | 2.070 | 1.990 | 1.940 | 1.990 | 2.000 | 未检出 | 0.696 | 0.284 | 0.458 | 0.547 |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.800 | 5.867 | 3.867 | 3.733 | 3.800 | 2.167 | 1.933 | 0.390 | 0.267 | 0.600 |
|  | 氟化物 | 0.440 | 0.470 | 0.440 | 0.450 | 0.390 | 0.460 | 0.382 | 0.960 | 0.014 | 0.079 |
|  | 氯化物 | 2.444 | 2.732 | 2.688 | 2.512 | 2.620 | 2.240 | 2.832 | 0.144 | 0.331 | 0.400 |
|  | 硫酸盐 | 1.684 | 1.800 | 1.632 | 1.564 | 1.864 | 0.980 | 2.288 | 0.532 | 0.324 | 0.400 |
|  | 硝酸盐氮 | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.070 | 0.075 | 0.039 | 0.143 | 0.035 | 0.001 | 0.002 |
|  | 氨氮 | 0.864 | 0.886 | 0.902 | 0.826 | 0.848 | 0.960 | 0.818 | 0.320 | 0.408 | 0.548 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 未检出 | 0.048 | 0.015 | 0.012 | 0.016 |
|  | 挥发酚类 (以苯酚计) | 0.800 | 0.800 | 0.700 | 0.750 | 0.700 | 0.900 | 0.600 | 0.300 | 0.550 | 0.200 |
|  | 氰化物 （以CN-计） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 砷 | 0.590 | 0.600 | 0.630 | 0.620 | 0.600 | 0.830 | 0.240 | 0.300 | 未检出 | 未检出 |
|  | 汞 | 未检出 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00081 | 未检出 | 0.04 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 总大肠菌群 （15管法） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 菌落总数 | 0.330 | 0.370 | 0.300 | 0.300 | 0.380 | 0.310 | 0.580 | 0.320 | 0.290 | 0.360 |
|  | 钠 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 钾 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 钙 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 镁 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 碳酸根 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 重碳酸根 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | 0.600 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.600 | 0.600 | 0.400 | 0.800 | 未检出 | 0.200 |

⑸监测结果统计分析

潜水监测井各监测因子最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率见表4.3-10。

- 地下水(潜水)监测统计分析结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 检出率% | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 100 | 0 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | 450 | 1520 | 351 | 1299 | 100 | 85.7 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 2080 | 696 | 1824 | 100 | 85.7 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 17.6 | 5.8 | 10.8 | 100 | 100 |
| 5 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.47 | 0.382 | 0.433 | 100 | 0 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | 250 | 708 | 560 | 645 | 100 | 100 |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 572 | 246 | 422 | 100 | 85.7 |
| 8 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 2.85 | 0.77 | 1.55 | 100 | 0 |
| 9 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.48 | 0.409 | 0.436 | 100 | 0 |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.0 | 0.048 | 0.023 | 0.03 | 100 | 0 |
| 11 | 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | 0.002 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0015 | 100 | 0 |
| 12 | 氰化物 （以CN-计） | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 13 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 14 | 砷 | mg/L | 0.01 | 8.3×10-3 | 2.4×10-3 | 5.9×10-3 | 100 | 0 |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.81×10-3 | ND | 1.2×10-4 | 28.6 | 0 |
| 16 | 铁 | mg/L | 0.3 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 17 | 锰 | mg/L | 0.10 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 18 | 铅 | mg/L | 0.01 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 19 | 镉 | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 20 | 总大肠菌群 （15管法） | MPN/100mL | 3.0 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 21 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 58 | 30 | 37 | 100 | 0 |
| 22 | 石油类 | mg/L | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 100 | 0 |
| 23 | 钠 | mg/L | 200 | 44 | 12 | 20 | 100 | 0 |
| 24 | 钾 | mg/L | / | 151 | 61.8 | 81.3 | 100 | / |
| 25 | 钙 | mg/L | / | 254 | 68.8 | 156.3 | 100 | / |
| 26 | 镁 | mg/L | / | 305 | 78.3 | 244.37 | 100 | / |
| 27 | 碳酸根 | mg/L | / | ND | ND | ND | 0 | / |
| 28 | 重碳酸根 | mg/L | / | 767 | 22.4 | 341.67 | 100 | / |

地下水环境质量现状监测结果表明：评价区域内各监测点中，潜水监测因子中总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。分析其原因，是由于开发区所在区域受海水侵蚀，潜水与海水之间存在密切的联系，因此，潜水地下水多为苦咸水导致多个因子超标。

- 地下水(承压水)监测统计分析结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 检出率% | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5～8.5 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 100 | 0 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | 450 | 262 | 108 | 198 | 100 | 0 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 547 | 284 | 430 | 100 | 0 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 100 | 0 |
| 5 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.96 | 0.014 | 0.351 | 100 | 0 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | 250 | 99.9 | 36 | 72.9 | 100 | 0 |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 133 | 81.1 | 104.7 | 100 | 0 |
| 8 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 0.7 | 0.016 | 0.253 | 100 | 0 |
| 9 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.274 | 0.16 | 0.213 | 100 | 0 |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.0 | 0.016 | 0.012 | 0.014 | 100 | 0 |
| 11 | 挥发酚类 (以苯酚计) | mg/L | 0.002 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0007 | 100 | 0 |
| 12 | 氰化物 （以CN-计） | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 13 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 14 | 砷 | mg/L | 0.01 | 3.0×10-3 | ND | 1.0×10-3 | 33.3 | 0 |
| 15 | 汞 | mg/L | 0.001 | 4×10-5 | ND | 1.3×10-5 | 33.3 | 0 |
| 16 | 铁 | mg/L | 0.3 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 17 | 锰 | mg/L | 0.10 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 18 | 铅 | mg/L | 0.01 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 19 | 镉 | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 20 | 总大肠菌群 （15管法） | MPN/100mL | 3.0 | ND | ND | ND | 0 | 0 |
| 21 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 36 | 29 | 32 | 100 | 0 |
| 22 | 石油类 | mg/L | 0.05 | 0.04 | ND | 0.03 | 66.7 | 0 |
| 23 | 钠 | mg/L | 200 | 3.56 | 1.59 | 2.575 | 100 | 0 |
| 24 | 钾 | mg/L | / | 39.2 | 27.7 | 34.5 | 100 | / |
| 25 | 钙 | mg/L | / | 194 | 35.1 | 131.0 | 100 | / |
| 26 | 镁 | mg/L | / | 51.4 | 2.45 | 31.55 | 100 | / |
| 27 | 碳酸根 | mg/L | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 28 | 重碳酸根 | mg/L | / | 40 | 12.3 | 22.3 | 100 | / |

地下水环境质量现状监测结果表明：评价区域内各监测点中，承压水监测因子中所有因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

4、地下水化学类型

评价区内地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法(舒卡列夫分类表见表4.3-12)：根据地下水6种主要离子(K+合并与Na+中)及TDS划分。含量大于25%毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5~10g/L，C组TDS＞10~40g/L，D组TDS＞40g/L。

- 地下水八大离子监测结果（单位：mg/L）

| 项目 |  | 项目东北侧（园区北侧） | 项目东北侧（园区东侧） | 项目东南侧（园区南侧） | 项目东侧（园区内空地区域） | 项目东南侧（园区内南侧企业附近） | 项目东南侧（园区内深水井） | 项目占地范围内 | 项目西北侧（金木美佳西侧Q4#） | 项目北侧（金木美佳北侧C1#） | 项目东南侧（金木美佳东南侧C4#） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K+ | 12 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 0 | 44 | 13.8 | 1.59 | 3.56 |
|  | Na+ | 62.5 | 62.8 | 81.6 | 61.8 | 77.8 | 39.2 | 151 | 71.4 | 27.7 | 36.6 |
|  | Ca2+ | 68.8 | 77 | 103 | 196 | 190 | 35.1 | 205 | 254 | 164 | 194 |
|  | Mg2+ | 305 | 302 | 298 | 244 | 245 | 2.45 | 238 | 78.3 | 40.8 | 51.4 |
| 阴 离 子 | CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | HCO3- | 341 | 311 | 324 | 340 | 286 | 40 | 767 | 22.4 | 12.3 | 14.6 |
|  | SO42- | 421 | 450 | 408 | 391 | 466 | 133 | 246 | 708 | 82.8 | 99.9 |
|  | Cl- | 611 | 683 | 672 | 628 | 655 | 36 | 560 | 572 | 81.1 | 100 |

- 舒卡列夫分类表

| 超过25%毫克当量的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

各监测点主要离子浓度及水化学类型计算结果如下表4.3-14：

- 主要离子浓度及水化学类型计算结果一览表单位：%

| 监测项目 | K++Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | SO42- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目东北侧（园区北侧）潜水 | 9.49 | 10.79 | 79.72 | 0.00 | 17.81 | 27.37 | 54.82 |
| 项目东北侧（园区东侧）潜水 | 9.85 | 11.96 | 78.19 | 0.00 | 15.21 | 27.40 | 57.39 |
| 项目东南侧（园区南侧）潜水 | 21.81 | 11.96 | 78.19 | 0.00 | 15.21 | 27.40 | 57.39 |
| 项目东侧（园区内空地区域）潜水 | 9.41 | 29.46 | 61.13 | 0.00 | 17.84 | 25.54 | 56.62 |
| 项目东南侧（园区内南侧企业附近）潜水 | 11.33 | 28.16 | 60.52 | 0.00 | 14.36 | 29.13 | 56.51 |
| 项目占地范围内潜水 | 20.37 | 27.13 | 52.50 | 0.00 | 37.68 | 15.05 | 47.27 |
| 项目西北侧（金木美佳西侧Q4#）潜水 | 15.25 | 55.99 | 28.77 | 0.00 | 1.19 | 46.72 | 52.10 |
| 项目东南侧（园区内深水井）承压水 | 46.52 | 47.90 | 5.57 | 0.00 | 14.96 | 61.91 | 23.13 |
| 项目北侧（金木美佳北侧C1#）承压水 | 9.69 | 63.84 | 26.47 | 0.00 | 4.83 | 40.47 | 54.71 |
| 项目东南侧（金木美佳东南侧C4#）承压水 | 73.53 | 63.84 | 26.47 | 0.00 | 4.83 | 40.47 | 54.71 |

注：加黑为毫克当量百分比大于25%

由上表评价区地下水水质监测的毫克当量百分比可知，区域浅层地下水主要化学类型为38-B，Cl·SO4-Mg型；区域深层地下水主要水化学类型为40-A，SO4·Cl-Ca·Na·Mg型。

4.3.4土壤质量现状监测与评价

土壤环境质量现状及包气带土壤浸溶液委托河北欣蓝环境科技有限公司，检测时间为2024年5月30日。同时引用《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书环境质量现状监测》中一个表层样监测数据。

#### 4.3.4.1土壤环境质量现状调查

⑴土壤理化性质调查

项目为污染影响型项目，根据项目工程分析情况，针对项目占地的土壤理化性质进行分析，主要包括土体结构、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。分析结果见表4.3-15。

- 土壤理化特性调查表

| 代表性 监测点号 |  | 厂区内东北侧 | 时间 | 2024.5.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 118°16'4" | 纬度 | 39°16'1″ |
| 层次 |  | 0-0.2m |  |  |
| 现场记录 | 颜色 | 深棕色 |  |  |
|  | 结构 | 颗粒状 |  |  |
|  | 质地 | 砂壤土 |  |  |
|  | 砂砾含量 | 中量 |  |  |
|  | 其他异物 | 无根系 |  |  |
| 实验室测定 | pH值 | 7.9 |  |  |
|  | 阳离子交换量(cmol+/kg) | 12.9 |  |  |
|  | 氧化还原电位(mV) | 678 |  |  |
|  | 饱和导水率(cm/s) | 4.61*10-4 |  |  |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.35 |  |  |
|  | 土壤总孔隙度(%) | 47.6 |  |  |

图4.3-1项目所在区域土体构型图

⑵土地类型调查

根据国家土壤信息服务平台发布的中国发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类，本项目土壤评价范围内为滨海盐土，本项目周边土壤类型分布见图4.3-1。

图4.3-2项目所在区域土壤类型图

#### 4.3.4.2土壤环境质量现状监测

（1）监测点位及监测因子

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目位置及周边现状情况，在厂区占地范围之内布设3个表层样点。土壤现状监测点位及因子见表4.3-16。

- 土壤环境质量现状监测点及因子设置一览表

| 序号 | 监测点 | 位置 | 用地种类 | 样点种类 | 个数 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东北侧 | 项目所在地 | 建设用地 | 表层样点 | 1 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，pH、氨氮、石油烃，共48项 |
| 2 | 厂区中部 |  |  | 表层样点 | 1 | 石油烃、pH、氨氮 |
| 3 | 现有工程南侧 |  |  | 表层样点 | 1 | 石油烃、pH、氨氮 |

（2）评价方法

采用标准指数法，计算公式为：

式中：Pi——i因子标准指数；

Ci——i因子监测浓度，mg/L；

COi——i因子质量标准，mg/L。

（3）评价标准

建设用地采样区监测点执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值，锌执行《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T5216-2022)中第二类用地筛选值。

- （4）监测及评价结果

- 土壤环境质量现状监测及评价结果（厂区东北侧）

| 检测项目 |  |  |  | 检测点位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厂区东北侧（0-0.2m） |  |
| pH值 |  | / | 监测值 | 7.9 | 达标 |
| 镉（mg/kg） |  | 65 | 监测值 | 0.40 | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.006 | 达标 |
| 铅（mg/kg） |  | 800 | 监测值 | 9.86 | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.01 | 达标 |
| 铜（mg/kg） |  | 18000 | 监测值 | 16 | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.0009 | 达标 |
| 砷（mg/kg） |  | 60 | 监测值 | 6.68 | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.11 | 达标 |
| 镍（mg/kg） |  | 900 | 监测值 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.072 | 达标 |
| 汞（mg/kg） |  | 38 | 监测值 | 0.020 | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.0005 | 达标 |
| 六价铬（mg/kg） |  | 5.7 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳（mg/kg） | 2.8 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 氯仿（mg/kg） | 0.9 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 氯甲烷（mg/kg） | 37 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，1-二氯乙烷（mg/kg） | 9 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，2-二氯乙烷（mg/kg） | 5 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，1二氯乙烯（mg/kg） | 66 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 顺1，2二氯乙烯（mg/kg） | 596 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 反1，2二氯乙烯（mg/kg） | 54 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | 616 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，2-二氯丙烷（mg/kg） | 5 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg） | 10 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg） | 6.8 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | 53 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg） | 840 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg） | 2.8 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | 2.8 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，2，3-三氯丙烷（mg/kg） | 0.5 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | 0.43 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 苯（mg/kg） | 4 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 氯苯（mg/kg） | 270 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，2-二氯苯（mg/kg） | 560 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 1，4-二氯苯（mg/kg） | 20 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 乙苯（mg/kg） | 28 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | 1290 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 甲苯（mg/kg） | 1200 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | 570 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | 640 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | 76 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 苯胺（mg/kg） | 260 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | 2256 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | 15 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | 1.5 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | 15 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | 151 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 䓛（mg/kg） | 129.3 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 二苯并[a，h]蒽（mg/kg） | 1.5 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg） | 15 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
|  | 萘（mg/kg） | 70 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | - | 达标 |
| 石油烃（mg/kg） |  | 4500 | 监测值 | 54 | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.012 | 达标 |
| 氨氮（mg/kg） |  | 1200 | 监测值 | 2.41 | 达标 |
|  |  |  | 标准指数 | 0.002 | 达标 |

- 土壤环境质量现状监测及评价结果（厂区中部）

| 检测项目 |  |  | 检测点位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水处理站东南侧（0~0.2m） |  |
| 石油烃（mg/kg） | 4500 | 监测值 | 126 | 达标 |
|  |  | 标准指数 | 0.028 | 达标 |
| 氨氮（mg/kg） | 1200 | 监测值 | 1.32 | 达标 |
|  |  | 标准指数 | 0.0011 | 达标 |
| pH | / | 监测值 | 7.7 | 达标 |

- 土壤环境质量现状监测及评价结果（现有工程南侧（引用））

| 检测项目 |  |  | 检测点位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水处理站东南侧（0~0.2m） |  |
| 石油烃（mg/kg） | 4500 | 监测值 | ND | 达标 |
|  |  | 标准指数 | - | 达标 |
| 氨氮（mg/kg） | 1200 | 监测值 | / | 达标 |
|  |  | 标准指数 | / | 达标 |
| pH | / | 监测值 | / | 达标 |

由土壤环境质量现状评价结果可知，建设用地监测点位所有因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地风险筛选值要求。

#### 4.3.4.3土壤浸溶成分分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水一、二级评价的改扩建项目需对土壤样品进行浸溶实验，分析浸溶液成分。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，为查明厂区包气带环境现状，开展了包气带环境质量现状监测。对厂区包气带进行分层取样，样品进行浸溶试验，测试分析浸溶液成分，对比分析厂区土壤是否受污染。

1、监测点位

位于厂区东北侧、现有污水处理站南侧各设置1个检测点位（共2个），在土壤裸露处地表0-20cm、20cm-40cm取样，取样时需描述土样岩性、颜色、味道等直观特征，如有土样有明显异味、颜色变化等特征则继续向下取样，取样深度定位变化明显的层位，直至土样颜色变化稳定、无异味；取样之后进行浸溶试验，测试分析浸溶液中各因子浓度。

2、监测因子

根据项目特征，确定包气带监测因子为：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、石油类。

3、监测时间及频次

采样1天，采样1次。

4、包气带浸出液监测分析方法

样品进行浸溶实验，测试分析浸溶液成分，按《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2023)、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中确定的方法执行。

- 厂区土壤浸出液结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区东北侧 |  | 现有污水处理站东南侧 |  |
|  |  | 0-0.2米 | 0.2-0.4米 | 0-0.2米 | 0.2-0.4米 |
| pH | 无量纲 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 |
| 氨氮 | mg/L | 0.356 | 0.322 | 0.286 | 0.304 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.558 | 0.546 | 0.485 | 0.515 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 总硬度 | mg/L | 98 | 101 | 111 | 114 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 372 | 381 | 395 | 400 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.60 | 2.50 | 2.64 | 2.73 |
| 硫酸盐 | mg/L | 24.2 | 23.0 | 25.2 | 25.8 |
| 氯化物 | mg/L | 7.61 | 7.54 | 7.51 | 7.73 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |

注：当测定结果低于分析方法检出限时，以检出限值加“L”表示。

通过分析，厂区现有污水处理站东南侧监测数值与厂区东北侧背景点包气带浸溶液监测数值相差不大，表明现有厂区包气带未受明显影响。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

施工期对周围环境产生的影响主要为：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水影响，固体废物和生态环境影响。

施工期环境影响及污染防治措施分析如下。

拟建项目施工期主要内容包括：厂区地表平整、建筑地基挖掘、结构施工、设备安装调试4个阶段，在此期间产生施工扬尘、废水、噪声和建筑垃圾等。此外，物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。

5.1.1施工期废气影响分析

⑴施工扬尘

在施工中产生的废气污染物主要是土方开挖、工地运输车辆扬尘，同时伴有少量施工机械排放的废气。

施工严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《关于印发<2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》（冀建质安函﹝2024﹞115号）及同类施工场地采取的抑尘措施，采取如下防尘和抑尘措施：

①必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

②施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于1.8米。

③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。

④施工现场出入口配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

⑤施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

⑥施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

⑦基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷淋等降尘措施。

⑧施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

⑨施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。

⑩施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

⑪建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

⑫施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，严禁随意丢弃。

⑬施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

⑭建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

⑮遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。

⑯组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。

⑰施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷淋等降尘装置。

按照《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934—2019），施工场地扬尘排放应符合表5.1-1规定的浓度限值。

- 扬尘排放浓度限值

| 控制项目 | 监测点浓度限值（µg/m3） | 达标判定依据（次/天） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 80 | ≤2 |

监测点位宜设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性；监测点位宜优先设置于车辆进出口处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度；当与其他施工场地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，宜避开在相邻边界处设置监测点；市政建设施工中的线性工程每个标段宜设置1~2个监测点位；采样口离地面的高度宜在3m～5m范围内。施工场地扬尘监测点数量宜符合表5.1-2要求。

- 施工场地扬尘监测点数量设置

| 占地面积S（m2） | 监测点数量(个) |
| --- | --- |
| S≤5000 | ≥1 |
| 5000＜S≤10000 | ≥2 |
| 10000＜S≤100000 | ≥4 |
| S＞100000 | 在10万平方米最少设置4个监测点的基础上，每增加10万平方米最少增设1个监测点（不足10万平方米的部分按10万平方米计）。 |

本项目设施实际占地2168m2，根据河北省《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935—2019），项目施工期场区设置1个废气监测点位监测施工扬尘，监测点位设置于施工场区东侧出入口。

采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中80μg/m3要求。

⑵施工机械废气

各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOX、NMHC。此类污染物为无组织排放，排放量小，对环境影响不大，建议施工期间加强机械维护，能够提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。

5.1.2施工期噪声影响分析

⑴施工期噪声源强

根据类比调查和资料分析，拟建项目拟采用的各类建筑施工机械设备产噪值见表5.1-3。

- 主要施工噪声源强

| 机械设备名称 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级L [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 5 | 86 |
| 挖掘机 | 5 | 84 |
| 振捣器 | 5 | 85 |
| 装载机 | 5 | 85 |
| 汽车 | 5 | 75 |
| 汽车吊 | 15 | 73 |

⑵施工期噪声贡献值

本评价采用点源衰减模式，预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测如下：

式中：LA（r）——距声源r处的A声级

LA（r0）——距声源r0处的A声级

△L——其它衰减作用减小的噪声级

利用上述公式，预测计算拟建项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测结果见表5.1-4。

- 距声源不同距离处的噪声贡献值一览表

| 施工机械 | 源强 | 距声源不同距离处的噪声值[dB(A)] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 250m |
| 装载机 | 85 | 73.0 | 66.9 | 63.4 | 60.9 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 |
| 挖掘机 | 84 | 72.0 | 65.9 | 62.4 | 59.9 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 50.0 |
| 推土机 | 86 | 74.0 | 67.9 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 52.0 |
| 汽车 | 75 | 63.0 | 56.9 | 53.4 | 50.9 | 49.0 | 45.5 | 43.0 | 41.0 |
| 振捣器 | 85 | 73.0 | 66.9 | 63.4 | 60.9 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 |
| 汽车 | 75 | 63.0 | 56.9 | 53.4 | 50.9 | 49.0 | 45.5 | 43.0 | 41.0 |
| 汽车吊 | 73 | 70.5 | 64.5 | 61.0 | 58.5 | 56.5 | 53.0 | 50.5 | 48.6 |
| 注：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⑶施工期噪声影响分析

噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相互对照可知，在距离噪声源40m处昼间能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），200m处能达到夜间标准要求。

本项目夜间不施工，项目距离最近敏感点西侧东南街村1576m，距离较远，昼间施工噪声不会对其声环境质量造成影响，但是施工单位仍需按照相关要求合理作业，尽量减轻施工噪声对周围环境的不良影响。

⑷施工噪声影响分析及防治措施

施工噪声的影响是暂时的，随施工的结束而结束。为减小项目施工期噪声对周边环境的影响，施工中应采取如下措施以减少对声环境的影响：

使用的施工设备应加强管理，评价范围内无环境敏感点，对周边敏感点不会产生影响。各种固定设备，要求施工时尽量将各种施工设备安排在场区的隔声棚作业。

运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

加强施工工地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工；合理安排施工计划和施工时间，可先进行场区外侧部分工程的施工；加强环境保护管理部门的管理、监督作用。

综上，在采取上述降噪措施后，施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。随着施工期的结束，施工噪声的影响也将结束。

5.1.3施工废水的影响分析

施工期产生的废水主要为施工设备清洗、水泥养护排水以及施工时降水位作业时产生的废水。设备清洗、水泥养护排水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于场地喷洒降尘。由于本项目位于沿海地区，地下水较浅，厂区土方施工作业需采用降水位作业方式，首先在施工场地打井，将水抽到事先准备好的大型沉淀池内，使施工场地水位下降到一定高度然后再进行土方作业。沉淀池内废水经沉淀后用于施工或场地喷洒降尘。

施工现场不设食堂，故施工时产生的污水主要为施工人员盥洗水，污水量不大，主要污染物为SS和少量COD。产生的生活污水一般就地泼洒，大部分蒸发、少量渗入地下。施工废水对环境影响较小。

5.1.4施工固废影响分析

施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土和生活垃圾，均为一般固体废物。建设单位应参照执行《唐山市建筑垃圾管理规定（草案）》（唐政法办函[2011]1号）和《城市建筑垃圾处置管理规定》的相关要求，将施工中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区的平整等。施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾送环卫部门指定地点处置，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗撒，并按环卫部门指定路线行驶。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响，为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

⑴弃土全部用于厂区内场地平整。

⑵施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及运转工作，不得随意丢弃。

⑶施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、黄沙、弃土等建筑垃圾，应及时收集作为地基的填筑料，不能全部利用的运至环卫部门指定地点。

⑷各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。

5.1.5施工期生态影响分析

#### 5.1.5.1区域生态环境调查

⑴调查方法及内容

①土壤类型情况：根据现场勘查，项目所在地土质良好，不存在岩溶、滑坡、塌陷、泥石流、采空区，地裂缝等不良地质作用，场地稳定。

②区域植被现状：项目所在地为平原地区，为规划的工业区，区域主要受人为活动干扰，自然植被很少，多为人工植被。项目所在区域没有国家级及省级保护物种、珍稀濒危物种等。

③区域动物分布：项目所在区域主要为规划的工业区，所在区域受人类活动影响，自然动物较少。经过现场踏勘、调查，项目所在区域没有受国家和地方保护的珍稀野生动物。野生动物较少，常见鼠、麻雀等。

④区域土地类型利用情况：项目占地为空地，为规划的公用设施用地。

⑤主要生态问题调查：项目影响区域内不存在沙漠化、自然灾害等主要生态问题。项目建设过程及运营期对生态环境的影响主要表现：施工期水土流失、建成后景观影响。

#### 5.1.5.2生态环境影响分析

拟建项目施工过程中，厂区表土剥离、工业场地地面平整、连接道路配套设施建设对生态环境的影响主要表现为局部区域地表植被的铲除，造成水土流失、土壤侵蚀度增加，使局部生物量减少，局部生态环境遭到一定的破坏。

⑴对土壤的影响分析

项目施工对土壤的影响主要为永久占地将使土地失去原有的生物生产功能和生态功能，甚至改变原有土地的利用类型。

拟建工程占地为工业用地，地表植被只有少量翅碱蓬、海蔓刺、马绊草、芦苇等。施工过程中对表层土进行收集，施工结束后，对表层土利用，以保证土壤的肥力，并进行灌、草结合绿化，不会对占地土壤质量产生明显影响。

⑵对地表植被的影响

经调查了解，项目占地区域内无珍稀濒危植物分布，项目施工期对地表植被的破坏主要表现在永久占地等将原有地表植被铲除，拟建工程对地表植被的破坏为短期行为，随着施工结束后厂区绿化措施的实施，影响将逐渐消失。

因此，项目的实施不会对区域内地表植被产生明显的破坏影响。

⑶对动物的影响

拟建项目施工期，进入施工场地人员相对较多，同时基础施工和设备安装等施工活动均会对区域内动物产生一定的惊扰，但项目施工期较短。同时，区域内人类活动已久，目前已无大型兽类出没，动物种类属小型，以适应性广、繁殖能力强的啮齿类动物为主。故项目的实施不会对动物的栖息繁殖等产生影响，亦不会导致区域动物物种的减少以及加重生态分割问题。因此，项目的建设不会对区域内动物的栖息、活动产生明显影响。

⑷对生态系统的影响

拟建项目所在区域内生态系统类型主要属陆地生态系统类型，只决定了区域生态环境的主要结构和功能。

项目实施后，占地范围内现有生态系统将逐渐被工业生态系统所取代。定性分析，施工期结束后区内生态系统类型的主体未发生根本性改变，但其组成发生了变化，由于变化不大，陆地生态结构与功能不会受到明显影响。

⑸水土流失影响

拟建项目施工过程会造成厂区范围内植被的破坏，挖土、填土等施工行为会使土壤结构发生变化，引起土层松动，加上开挖土石方的堆存，在雨天遭到雨水的冲刷可能造成水土流失，对区域环境造成一定的负面影响。因此，项目应采取有效的措施，防止水土流失：

①在项目设计中应尽量做到“挖填平衡”，利用挖方作填方，避免产生弃土、弃方；将施工活动严格控制在项目占地范围内，避免对周围环境产生影响。

②合理安排施工计划，避免在雨季施工。

③合理划分场地施工分区，避免同时大面积的工程土石方开挖，造成场地大面积表层土松动，及时碾压夯实施工完毕的场区。土方、施工材料堆存采取防护遮挡措施，避免水土流失。

④施工结束后，及时清理现场。

⑤加强场区和厂界周围的绿化工作，种植适宜盐碱地环境的植物，尽快恢复植被，保持水土，缓解生态破坏。

5.2营运期环境影响评价

5.2.1环境空气影响评价

#### 5.2.1.1常年气象资料统计分析

本园区距离曹妃甸区气象观测站（编号54535）约为30.12km，小于50km，地面气象资料可直接采用曹妃甸区气象观测站常规地面气象观测资料，符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定。气象观测站站点信息一览表详见表5.2-1。

- 气象观测站站点信息一览表

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站类型 | 气象站坐标/m |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 曹妃甸区气象观测站 | 54535 | 国家基准气候站 | 118°27′57″ | 39°17′09″ | 17.16 | 3.2 | 2022年 | 风向、风速、低云量和干球温度 |

据曹妃甸区气象观测站近20年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：

⑴气温

区域近20年年平均气温14.51℃，以1月最冷，平均气温-3.78℃，以8月份最热，平均气温为26.09℃。

- 近20年年平均温度月变化表单位：℃

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -3.78 | -0.86 | 5.91 | 13.2 | 19.75 | 24.72 | 23.49 | 26.09 | 25.51 | 21.15 | 13.74 | 5.2 | 14.51 |

- 近20年平均温度月变化曲线图

⑵相对湿度

曹妃甸区地区年平均相对湿度为54.63%。6～9月相对湿度较高，达60%以上，冬、春季相对湿度为40%以上。曹妃甸区累年平均相对湿度统计见表5.2-3，近20年平均湿度月变化曲线图见图5.2-2。

- 曹妃甸区近20年平均湿度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿度% | 59.15 | 61.15 | 55.72 | 55.1 | 59.11 | 70.44 | 78.85 | 79.13 | 73.01 | 67.19 | 63.56 | 59.94 | 54.63 |

- 近20年平均湿度月变化曲线图

⑶降水

区域近20年地区降水集中于夏季，1月份降水量最低为2.73mm，7月份降水量最高为143.99mm，全年降水量为552.79mm。详见表5.2-4及图5.2-3。

- 曹妃甸区近20年年平均降水的月变化单位：mm

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量 | 2.73 | 5.41 | 7.51 | 21.78 | 43.40 | 85.25 | 143.99 | 141.17 | 51.25 | 33.55 | 12.87 | 3.88 | 552.79 |

- 近20年平均降水月变化曲线图

⑷日照时数

所在地区全年日照时数为2525.6h，5月份最高为274.05h，2月份最低为167.73h。曹妃甸区累年平均日照时数统计见表5.2-5及图5.2-4。

- 曹妃甸区近20年平均日照时数的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日照时数h | 169.68 | 167.73 | 238.14 | 249.10 | 274.05 | 234.64 | 205.62 | 218.21 | 217.39 | 207.38 | 175.05 | 168.61 |

- 近20年平均日照时数月变化曲线图

⑸风速

所在地区年平均风速2.52m/s，月平均风速4月份相对较大为3.42m/s，9月份相对较小为2.01m/s，静风风速为0.2m/s。曹妃甸区累年平均风速统计见表5.2-6及图5.2-5。

- 曹妃甸区近20年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 2.22 | 2.50 | 3.15 | 3.42 | 3.14 | 2.66 | 2.32 | 2.04 | 2.01 | 2.16 | 2.24 | 2.22 | 2.52 |

- 近20年平均风速月变化曲线图

⑹风频

曹妃甸区多年平均风频月变化详见表5.2-7，风玫瑰图见图5.2-6。

- 曹妃甸区近20年平均风频的月变化(%)

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.02 | 4.33 | 3.74 | 2.77 | 2.52 | 2.33 | 2.75 | 5.04 | 5.35 | 4.65 | 5.42 | 4.81 | 4.01 |
| NNE | 3.92 | 3.82 | 2.99 | 3.19 | 1.77 | 2.35 | 3.68 | 5.56 | 5.67 | 4.95 | 5.24 | 4.02 | 3.94 |
| NE | 5.02 | 3.77 | 3.04 | 3.67 | 2.99 | 4.59 | 5.7 | 7.3 | 6.57 | 5.25 | 5.77 | 4.81 | 4.84 |
| ENE | 8.67 | 9.88 | 6.74 | 6.72 | 4.99 | 7.38 | 7.07 | 6.83 | 6.27 | 6.05 | 7.47 | 6.71 | 7.02 |
| E | 6.37 | 8.33 | 9.29 | 9.46 | 9.26 | 11.44 | 9.28 | 7.88 | 6.27 | 5.48 | 5.47 | 4.81 | 7.68 |
| ESE | 2.57 | 3.41 | 4.29 | 4.93 | 6 | 8.02 | 7.8 | 4.51 | 2.97 | 2.51 | 2 | 1.74 | 4.21 |
| SE | 2.23 | 3.14 | 3.79 | 4.46 | 5.63 | 9.02 | 9.12 | 5.2 | 3.37 | 1.95 | 1.48 | 1.36 | 4.25 |
| SSE | 2.08 | 4.51 | 5.84 | 6.98 | 8.78 | 11.7 | 11.49 | 9.09 | 5.92 | 3.55 | 2.35 | 1.62 | 6.15 |
| S | 2.29 | 5.28 | 7.69 | 8.14 | 8.89 | 9.28 | 10.59 | 7.56 | 7.62 | 5.1 | 3.02 | 2.57 | 6.50 |
| SSW | 3.52 | 7.13 | 11.49 | 10.98 | 11.1 | 9.59 | 8.91 | 7.04 | 7.82 | 6.35 | 4.12 | 2.44 | 7.48 |
| SW | 6.12 | 9.08 | 10.44 | 11.3 | 10.63 | 7.02 | 6.38 | 6.62 | 7.47 | 9.75 | 6.82 | 4.51 | 7.97 |
| WSW | 8.27 | 7.43 | 6.04 | 7.56 | 7.89 | 4.07 | 3.38 | 3.98 | 6.12 | 9.1 | 8.87 | 8.16 | 6.75 |
| W | 10.12 | 6.13 | 5.59 | 4.72 | 4.84 | 2.86 | 2.44 | 3.88 | 4.72 | 6.8 | 9.77 | 9.71 | 6.04 |
| WNW | 12.92 | 7.88 | 6.24 | 6.19 | 5.52 | 2.63 | 2.56 | 4.35 | 6.82 | 6.8 | 11.12 | 16.06 | 7.65 |
| NW | 9.17 | 6.48 | 5.94 | 4.34 | 4.22 | 2.81 | 3.14 | 5.2 | 5.87 | 7.25 | 9.17 | 12.61 | 6.49 |
| NNW | 5.6 | 4.56 | 3.52 | 2.67 | 2.36 | 2.36 | 2.14 | 3.41 | 4.24 | 5.55 | 4.87 | 6.38 | 4.00 |
| C | 7.09 | 4.84 | 3.26 | 1.93 | 2.6 | 2.56 | 3.58 | 6.04 | 6.89 | 8.89 | 7.05 | 7.71 | 4.65 |

- 近20年风频玫瑰图

由上表及图可知，该地区近多年资料统计结果表明，该地区主导风向不明显。

5.2.1.2环境空气影响预测与评价

①预测因子

通过初步工程分析选取如下污染源和评价因子：NH3、H2S。具体源强参数见表5.2-7和5.2-8。

- 大气污染物有组织排放调查情况一览表（点源）

| 排气筒编号 | 名称 | 坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 |  |  |  | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 烟气流速 (m/s) | 烟气温度/℃ |  |  |  |  |  |
| DA001 | 除臭排气筒 | 118.267805 | 39.266163 | 1.4 | 15 | 0.32 | 15.87 | 20 | 8760 | 正常 | NH3 H2S | 0.0158 0.0003 | kg/h |

- 大气污染物无组织排放调查情况一览表（面源）

| 污染源名称 | 坐标(o) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  |  | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 与正北方向夹角/° |  |  |  |  |  |
| 厂界无组织 | 118.267376 | 39.266627 | 1.4 | 41.9 | 26.2 | 4.6 | 0 | 8760 | 正常 | NH3 H2S | 0.0044 0.00008 | kg/h |

注：坐标点为面源左上角。

②预测模式

本项目大气环境影响评价等级为二级，本次大气环境影响评价采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。模型参数见表5.2-10。

- 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | -- |
| 最高环境温度 |  | 35.6°C |
| 最低环境温度 |  | -14.3°C |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 风速计高度 |  | 10m |
| 最小风速 |  | 0.5m/s |
| 中心经纬度 |  | 北纬39°15′59.114″，东经118°16′3.267″ |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

③预测结果及分析

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下。

- 面源预测结果一览表

| 下风向距离 | 矩形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 24 | 10.438 | 5.219 | 0.1898 | 1.8978 |
| 25 | 10.416 | 5.208 | 0.1894 | 1.8938 |
| 100 | 7.946 | 3.973 | 0.1445 | 1.4447 |
| 200 | 5.8359 | 2.9179 | 0.1061 | 1.0611 |
| 300 | 4.8884 | 2.4442 | 0.0889 | 0.8888 |
| 400 | 4.1631 | 2.0816 | 0.0757 | 0.7569 |
| 500 | 3.6013 | 1.8007 | 0.0655 | 0.6548 |
| 600 | 3.1778 | 1.5889 | 0.0578 | 0.5778 |
| 700 | 2.8515 | 1.4258 | 0.0518 | 0.5185 |
| 800 | 2.6001 | 1.3 | 0.0473 | 0.4727 |
| 900 | 2.3713 | 1.1857 | 0.0431 | 0.4311 |
| 1000 | 2.1765 | 1.0882 | 0.0396 | 0.3957 |
| 1100 | 2.0088 | 1.0044 | 0.0365 | 0.3652 |
| 1200 | 1.8631 | 0.9315 | 0.0339 | 0.3387 |
| 1300 | 1.7356 | 0.8678 | 0.0316 | 0.3156 |
| 1400 | 1.6278 | 0.8139 | 0.0296 | 0.296 |
| 1500 | 1.554 | 0.777 | 0.0283 | 0.2825 |
| 1600 | 1.4861 | 0.743 | 0.027 | 0.2702 |
| 1700 | 1.4233 | 0.7117 | 0.0259 | 0.2588 |
| 1800 | 1.3652 | 0.6826 | 0.0248 | 0.2482 |
| 1900 | 1.3112 | 0.6556 | 0.0238 | 0.2384 |
| 2000 | 1.2609 | 0.6304 | 0.0229 | 0.2293 |
| 2100 | 1.2141 | 0.607 | 0.0221 | 0.2207 |
| 2200 | 1.1702 | 0.5851 | 0.0213 | 0.2128 |
| 2300 | 1.1297 | 0.5648 | 0.0205 | 0.2054 |
| 2400 | 1.0922 | 0.5461 | 0.0199 | 0.1986 |
| 2500 | 1.057 | 0.5285 | 0.0192 | 0.1922 |
| 下风向最大浓度 | 10.438 | 5.219 | 0.1898 | 1.8978 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

- DA001预测结果一览表

| 下风向距离 | 点源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 25 | 0.7571 | 0.3785 | 0.0144 | 0.1438 |
| 84 | 1.5089 | 0.7544 | 0.0286 | 0.2865 |
| 100 | 1.4547 | 0.7274 | 0.0276 | 0.2762 |
| 200 | 1.4456 | 0.7228 | 0.0274 | 0.2745 |
| 300 | 1.255 | 0.6275 | 0.0238 | 0.2383 |
| 400 | 1.0084 | 0.5042 | 0.0191 | 0.1915 |
| 500 | 0.8291 | 0.4145 | 0.0157 | 0.1574 |
| 600 | 0.763 | 0.3815 | 0.0145 | 0.1449 |
| 700 | 0.7333 | 0.3666 | 0.0139 | 0.1392 |
| 800 | 0.6919 | 0.3459 | 0.0131 | 0.1314 |
| 900 | 0.6472 | 0.3236 | 0.0123 | 0.1229 |
| 1000 | 0.6033 | 0.3016 | 0.0115 | 0.1145 |
| 1100 | 0.566 | 0.283 | 0.0107 | 0.1075 |
| 1200 | 0.5444 | 0.2722 | 0.0103 | 0.1034 |
| 1300 | 0.5218 | 0.2609 | 0.0099 | 0.0991 |
| 1400 | 0.4991 | 0.2495 | 0.0095 | 0.0948 |
| 1500 | 0.4769 | 0.2384 | 0.0091 | 0.0906 |
| 1600 | 0.4555 | 0.2278 | 0.0086 | 0.0865 |
| 1700 | 0.4352 | 0.2176 | 0.0083 | 0.0826 |
| 1800 | 0.4162 | 0.2081 | 0.0079 | 0.079 |
| 2000 | 0.3822 | 0.1911 | 0.0073 | 0.0726 |
| 2100 | 0.3669 | 0.1834 | 0.007 | 0.0697 |
| 2200 | 0.3525 | 0.1762 | 0.0067 | 0.0669 |
| 2300 | 0.3415 | 0.1708 | 0.0065 | 0.0648 |
| 2400 | 0.3315 | 0.1657 | 0.0063 | 0.0629 |
| 2500 | 0.3217 | 0.1608 | 0.0061 | 0.0611 |
| 下风向最大浓度 | 1.5089 | 0.7544 | 0.0286 | 0.2865 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |
| 下风向距离 | 点源 |  |  |  |

5.2.1.3防护距离

由估算模型AERSCREEN计算结果，本项目各污染物厂界外预测短期贡献浓度未超出相关质量标准，故项目不需设置大气环境防护距离。

5.2.1.4大气污染物排放量核算

本项目污染物有组织排放量、无组织排放量、非正常排放量核算见表5.2-13至5.2-16。

- 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物 | 核算最大排放浓度 （mg/m3） | 核算最大排放速率（kg/h） | 核算年排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | 氨 |  |  | / |
|  |  | 硫化氢 |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 氨 | 3.1680 | 0.0158 | 0.1388 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0576 | 0.0003 | 0.0025 |
| 一般排放口合计 |  | 氨 |  |  | 0.1388 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0025 |
| 有组织排放合计 |  | 氨 |  |  | 0.1388 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0025 |

- 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
|  |  | 氨 | 加强密闭、加强绿化 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 | 1.5mg/m3 | 0.0385 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06mg/m3 | 0.0007 |

- 本项目大气污染物年排放量核算表

| 排放形式 | 污染物 | 全厂合计(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放合计 | 氨 | 0.1388 |
|  | 硫化氢 | 0.0025 |
| 无组织排放合计 | 氨 | 0.0385 |
|  | 硫化氢 | 0.0007 |
| 有组织+无组织合计 | 氨 | 0.1773 |
|  | 硫化氢 | 0.0032 |

- 污染源非正常排放量核算表

| 非正常排放源 |  | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 | 非正常排放速率 | 持续时间 | 发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 除臭排气筒 | 等离子光电一体机异常（效率0%） | 氨 | 4.82mg/m3 | 0.11kg/h | 2h/次 | 2次/年 | 停产 |
|  |  |  | 硫化氢 | 10.84mg/m3 | 0.002kg/h | 2h/次 |  |  |

#### 5.2.1.5大气环境监测计划

本项目大气评价为二级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，本项目监测计划见表5.2-17~表5.2-18。

- 有组织废气监测方案

| 监测点位 | 排气筒编号 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除臭排气筒 | DA001 | H2S NH3 臭气浓度 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表2 |

- 无组织废气监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | H2S | 1次/半年 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 |
|  | NH3 | 1次/半年 |  |
|  | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |
|  | 甲烷 | 1次/年 |  |

#### 5.2.1.6信息报告和信息公开

⑴信息报告

本项目建成后，在生产运行过程中，建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

①监测方案的调整变化情况及变更原因；

②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

③根据环保要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

④自行监测开展的其他情况说明；

⑤企业实现达标排放所采取的主要措施。

⑵应急报告

根据监测结果，如果出现超标情况，建设单位应加密监测，并检查超标原因。若短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等。

⑶信息公开

建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》)(环发(201381号)执行。

#### 5.2.1.7大气环境影响评价自查表

大气影响评价自查表见附表1。

#### 5.2.1.8大气环境影响评价结论

1、根据2023年唐山市环境质量公告数据，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为O3。

2、根据估算模型AERSCREEN计算结果，拟建项目各污染源排放的污染物最大落地浓度均不超标。拟建项目不需设置大气环境防护距离。

3、拟建工程采用的废气处理设施可确保氨、硫化氢等达标排放。

综上所述，拟建项目建设对区域环境空气的环境影响可以接受。

5.2.2地表水环境影响预测与评价

#### 5.2.2.1地表水环境影响分析

本项目收水范围为唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区企业产生的废水，园区企业废水主要为生活污水、锅炉排水、冷却塔定排水、设备清洗水等，水质简单。污水中主要污染物为COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油等，无特殊处理的污染物。本项目新增劳动定员2人，增加的生活污水和生产废水一同排入厂区污水处理系统，本项目处理工艺为“格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+次氯酸钠消毒”，废水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。废水经处理达标后回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水，不直排环境，对地表水影响较小。

#### 5.2.2.2地表水环境影响自查表

地表水影响评价自查表见附表2。

#### 5.2.2.3地表水影响评价结论

综上所述，本项目废水经处理达标后首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水，不会对地表水造成影响。

5.2.3地下水环境影响预测与评价

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。拟建项目对地下水的影响途径主要是厂区设备的跑冒滴漏以及管线破裂等，污染方式为垂直渗漏。

#### 5.2.3.1评价区域地质概况

根据拟建项目所在区域水文地质特征，确定地下水调查评价范围以项目厂址为中心，沿地下水主径流方向上游外扩1.8km，下游外扩3.6km，侧向各1.8km的区域，模拟区面积约20.7km2。

##### 5.2.3.1.1地层

区域内地表均为第四系地层，厚度约为500m，其下为第三系(R)，基底为中生界(Mz)地层。第四系地层主要为海陆相交互沉淀物，各层之间沉积连续，主要岩性为粘土、粉土、粉细砂、砂砾石及中、粗砂等。

区域内第四系地层由老到新分别为：下更新系统(Q1)、中更新系统(Q2)、上更新系统(Q3)、全新统(Q4)。分述如下：

（1）下更新系统(Q1)

为一套冲洪积及河湖相沉淀物，呈棕褐、黄褐棕黄色，以粉质粘土、粘土为主，结构致密，富含钙质结核和铁锰质结核。砂层以中砂、细砂为主，分选中等，磨圆较差。底界深度约500m。

（2）中更新系统(Q2)

为一套冲洪积、河湖相为主的沉淀物，颜色以棕褐、黄褐棕黄色为主，局部呈褐黄色。由粉质粘土、粉土夹细砂、中砂组成，含有较多的分散核、钙质结核、铁锰质结核、软体动物化石及碎片，见有明显的长石风化白点，砂层中偶见砾卵石，上段砂层中矿物成分石英颗粒占80%以上，石英珠状砂明显可见；下段砂层石英珠状砂消失，砂层中矿物成分长石、暗色矿物明显增加。底界埋深一般在300~400m。

（3）上更新系统(Q3)

为一套冲积、洪积、冲积海积混合成因沉淀物。由粉质、粉质粘土夹细砂、细粉砂、中砂组成，以灰、黄灰、褐灰、灰黄色为主，间呈褐黄、棕黄色。含有较丰富软体、微体古生物化石及分散钙、钙质结核等，砂层中石英颗粒占80%以上，石英珠状砂明显可见；比较普遍夹有两个海相沉积层。底界埋深一般在120~160m。

（4）全新统(Q4)

为一套冲积为主夹湖沼、海相沉淀物。由灰色、黄灰色为主的粉土、粉质粘土、粉细砂组成，夹有淤泥质层或海相层，结构疏松。含有较丰富软体古生物化石。底界埋深一般在13~21m。

##### 5.2.3.1.2包气带

评价区水文地质单元属滨海平原区，包气带岩性主要为粉质粘土。

包气带特征为：表层为素填土，岩性以粘土为主，厚度0.9-1.6m；下层为1.1-1.5m的粉质粘土层。总体来说评价区地表高程起伏不大，浅层地下水水位埋深在0.38～2.87m之间，包气带厚度较薄，包气带岩性主要以粉质粘土为主，包气带渗透系数由评价区北部向渤海方向呈逐渐降低趋势，评价区渗透系数范围为2.63×10-6～1.15×10-4cm/s

#### 5.2.3.2评价区水文地质条件

评价区所属的华北滨海平原区，地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。根据开发区含水层岩性，地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组，及第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，其中Ⅰ+Ⅱ含水组为第四系孔隙潜水，为浅层水；第Ⅲ和Ⅳ含水组为第四系承压水，为深层水。第Ⅲ含水层组埋深一般200m以下，是目前深层承压水主要开采层，第Ⅳ含水层组底界一般在400m以下。

含水组

从区域上看，第四系松散岩类孔隙水按地下水埋藏条件可划分为浅层水和深层水，按地下水水力性质可划分为潜水和承压水。根据第四纪沉积物岩性及水文地质特征，将区域第四系含水层系自上而下划分为四个含水层组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，地质时代分别相当于Q4、Q3、Q2和Q1，各含水组在垂直方向上均有大于5m的粉土、粉质粘土或粘土相隔，无明显的水力联系。

①第I含水层组

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)含水岩性以粉砂、细砂为主，厚度小于10m或10～20m，含水层之上和含水层之间，多为粉土层，单位涌水量小于2.5m2/h・m。大气降水补给条件较好，但由于受潜水蒸发和海侵影响，其水质基本上为大于5gL的高矿化氯化钠型水。

②第Ⅱ含水层组

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)由于受晚更新世以来的海侵影响，海积层约占第Ⅱ含水层组厚度的1/3～1/4。含水层以薄层细砂、粉砂为主，含水层组之间多为粘士，透水性与富水性均弱，单位涌水量5～20m2/h・m，补给条件很差，地下水径流缓慢，因此，该组大部分地下水为氯化物-钠型高矿化咸水。

③第Ⅲ含水层组

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)含水层以细砂、粉砂为主，富水性、渗透性及补给条件较差，单位涌水量10～20m2/h・m，局部小于10m3/d。

④第Ⅳ含水层组

在滨海平原水文地质区(Ⅱ)含水层以中细砂、细砂为主，由厚层粘土、粉质粘土与含水岩层交替沉积，风化与胶结程度较高，透水性与富水性均较弱。由于上覆层与含水层组之间为厚层粘土与粉质粘土，又远离补给区，故侧向径流微弱单位涌水量5～10m2/h·m。

对于调查评价区而言，第1含水层组底界埋深约30m；第Ⅱ含水层组底界埋深150m；第Ⅲ含水层组底界埋深41m；第Ⅳ含水层组底界埋深则大于560m。

隔水层

第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，各含水组在垂直方向上有大于5m的粉土、粉质粘土或粘土相隔，但Ⅰ、Ⅱ含水组之间的粉质黏土层不稳定，再加上含水层的混合利用、开采井深度不一，因而早已被开采所沟通，具有不同程度的水力联系。

Ⅱ、Ⅲ含水组之间有一层粉质黏土层，厚度大于10m，稳定且连续，无明显水力联系，下部Ⅲ含水组为深层承压水含水组。

地下水的补径排条件

①地下水补给条件

评价区第Ⅰ、Ⅱ含水组接受大气降水入渗补给、地下水侧向径流补给、河道渗漏补给及农田灌溉回归补给，以大气降水入渗与侧向径流补给为主，第Ⅲ含水组主要接受侧向径流补给和第Ⅱ含水组的越流补给。

②地下水径流条件

评价区内区第Ⅰ、Ⅱ含水组的含水层颗粒较细，水位受海水潮汐影响，地下水以垂直运动为主，径流缓慢，流向由北向南。第Ⅲ含水组地下水流向受季节和人工开采影响而变化。

③地下水排泄条件

评价区内区第Ⅰ、Ⅱ含水组地下水主要排泄方式为蒸发。第Ⅲ含水组地下水的排泄方式主要为生活开采、工农业生产开发用水及侧向径流排泄。

- 区域浅层水文地质图

- 区域深层水文地质图

- 区域Ｉ～Ｉ＇水文地质剖面图

- 区域综合水文地质柱状图

#### 5.2.3.3地下水的动态变化特征

浅层水动态特征

调查范围内浅层水为咸水，不具有供水意义，调查范围外北部的浅层水井。潜水主要为农田灌溉用水，开采层位5-40m，其水位变化特征受到降水和人工开采双重影响。一般特征是：每年10月至翌年1月，降雨稀少，居民生活用水消耗地下水，水位缓慢下降；12月-1月出现低水位期，3-6月受农灌抽水影响，水位有所下降；6月以后随着降雨增多和附近农田漫灌入渗量补给潜水，水位有所恢复。

深层地下水动态特征

区域内深层承压水主要提供城镇居民生活用水和工厂企业，开采层位多为200m以下。因其开采层位较深，浅层地下水和降雨无法直接补给，水位变化特征属于开采-径流动态补给型。一般特征是每年10月至翌年3月，开采量减小，侧向补给量大于开采量，水位缓慢上升；3月-8月因开采增加，水位逐渐下降，但下降的幅度主要受到开采量的影响，若开采量没有明显变化则水位基本保持不变，若开采量增加较快且持续时间较长，则地下水位迅速下降，并且很难恢复至年初水平，多年动态总体特征是地下水位持续性下降，这主要是近二十年来逐年加剧的超采地下水的结果。

#### 5.2.3.4地下水流场特征

(1)潜水

为了解本调查评价区潜水水位及补径排特征，分别于2023年10月、2024年5月，在调査评价区内对15眼潜水井进行了两期水位统测(表5.2-19)，根据统测结果，绘制了潜水水位标高等值线(见图5.2-11、5.2-12)。

- 调查评价区两期潜水水位统测结果一览表

| 序号 | 编号 | 位置 | 井深(m) | 地面高程(m) | 2023年10月统测 |  | 2024年5月统测 |  | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水位埋深(m) | 水位标高(m) | 水位埋深(m) | 水位标高(m) |  |
| 1 | Q1 | E118.264305°，N39.276272° | 16 | 0.7 | 0.08 | 0.62 | 0.32 | 0.38 | 潜水 |
| 2 | Q2 | E118.272322°，N39.274225° | 18 | 0.8 | 0.29 | 0.51 | 0.52 | 0.28 | 潜水 |
| 3 | Q3 | E118.283500°，N39.275696° | 7 | 0.7 | 0.11 | 0.59 | 0.36 | 0.34 | 潜水 |
| 4 | Q4 | E118.257351°，N39.267803° | 10 | 0.5 | 0.26 | 0.24 | 0.45 | 0.05 | 潜水 |
| 5 | Q5 | E118.267451°，N39.266200° | 10 | 1.1 | 0.89 | 0.21 | 1.15 | -0.05 | 潜水 |
| 6 | Q6 | E118.271228°，N39.265943° | 15 | 0.9 | 0.73 | 0.17 | 0.99 | -0.09 | 潜水 |
| 7 | Q7 | E118.288523°，N39.268260° | 18 | 1 | 0.76 | 0.24 | 0.92 | 0.08 | 潜水 |
| 8 | Q8 | E118.260213°，N39.259407° | 16 | 0.5 | 0.6 | -0.10 | 0.87 | -0.37 | 潜水 |
| 9 | Q9 | E118.269125°，N39.261394° | 15 | 0.8 | 0.79 | 0.01 | 1.07 | -0.27 | 潜水 |
| 10 | Q10 | E118.278286°，N39.257045° | 12 | 0.5 | 0.73 | -0.23 | 0.92 | -0.42 | 潜水 |
| 11 | Q11 | E118.272258°，N39.252982° | 10 | 0.1 | 0.51 | -0.41 | 0.73 | -0.63 | 潜水 |
| 12 | Q12 | E118.253929°，N39.247883° | 10 | 1.0 | 1.55 | -0.55 | 1.78 | -0.78 | 潜水 |
| 13 | Q13 | E118.284592°，N39.246360° | 10 | 0.5 | 1.12 | -0.62 | 1.33 | -0.83 | 潜水 |
| 14 | Q14 | E118.255431°，N39.231833° | 12 | 0.8 | 1.82 | -1.02 | 2 | -1.2 | 潜水 |
| 15 | Q15 | E118.274914°，N39.237369° | 12 | 0.9 | 1.98 | -1.08 | 2.16 | -1.26 | 潜水 |

调查评价区2023年10月潜水埋深0.08～1.98m之间，水位标高-1.08～0.62m；2024年5月潜水埋深0.32～2.16m之间，水位标高-1.26～0.38m；两期地下水流向均为由北向南径流，2023年10月份和2024年5月潜水流场见图5-3-4和图5-3-5。

- 调查评价区2023年10月潜水流场图(丰水期)

- 调查评价区2024年5月潜水流场图(枯水期)

#### 5.2.3.5地下水开发利用现状

项目所在区域属于滨海平原区，潜水含水层主要赋存水为咸水、淡水互层，矿化度较高，不具有开发利用价值，承压含水层埋深在200m以下，垂向分布粉质粘土、粘土等隔水层，与潜水含水层水力联系微弱；生活用水以开采第Ⅲ含水组地下水为主，地下水开采大于补给。

#### 5.2.3.6各含水层之间及潜水与地表水之间水力联系

第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组上部为咸水，各含水组在垂直方向上均有大于5m的粉质粘土相隔，无明显的水力联系，由各含水组之间隔水层的分布情况可以看出，调查评价区四个含水组之间无水力联系。

#### 5.2.3.7地下水水化学特征

根据地下水现状监测数值分析，项目场地水化学类型为“SO4·Cl-Mg”型水。根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009年版)，该场地环境类型为Ⅱ类。

按环境类型地下水对混凝土结构腐蚀性评价：存在干湿交替作用时表现为中等腐蚀性，长期浸水作用时，表现为中等腐蚀性；按地层渗透性地下水对混凝土结构具有微腐蚀性。综合判定，本场区地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性。

地下水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价为：在干湿交替部位，表现为强腐蚀性；在长期浸水部位，表现为弱腐蚀性，腐蚀介质为Cl-。

依据《油气田及管道岩土工程勘察规范》(GB50568-2019)判定，地下水对钢结构中腐蚀性，腐蚀介质为Cl-、SO42-。

#### 5.2.3.8地下水污染途径分析

本项目所在区域无浅层淡水资源，评价区包气带岩性为粉质粘土，含水层岩性一般以杂填土和素填土为主，包气带防污性能为中等级别。项目的各类池体、各类管线等，在生产过程中污水调节池中污染物产生跑冒滴漏的现象，若没有防渗（防渗层破坏）的情况下，污染物可能产生入渗型污染，对土壤造成影响进而污染地下水。因此本项目地下水的污染途径主要以入渗型为主。

#### 5.2.3.9环境水文地质试验

为查明评价区包气带的防污性能，为地下水污染防治措施的设计提供科学依据，本次分别完成了1处渗水试验，通过双环渗水试验测试包气带渗透性能，野外现场测定了包气带地层的垂向渗透系数。

（1）试验方法

渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高25cm。双环法在试坑底部同心压入直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为由内外环之间渗入的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流，试验一直进行到渗入水量稳定不变时为止。双环渗水试验原理图见图5.2-13。

- 双环渗水试验原理图

（2）技术要求

1）保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。

2）试验过程中为保证不露出地面应使内外环的水层始终大于5cm，内环每加一次水记录一次时间，每次加水的量一致。

3）渗水速率稳定延续1~2小时。

4）应以水层在5cm的时刻为试验结束的时刻。

（3）渗水试验成果

- 评价区包气带渗水试验数据统计表

| 编号 | 位置 | 时间T(h) | 渗水层岩性 | 渗水量Q(L/h) | 渗水面积F(m²) | 内环水头 高度Z (m) | 毛细压 力Hk (m) | 渗入深度L(m) | 渗透系数K(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目区 | 4.5 | 粉质黏土 | 0.85 | 0.049 | 0.20 | 0.8 | 0.15 | 6.29E-05 |
| 说明 | 1)渗透系数计算公式： 2)渗水环(内环)直径0.25m； 3)渗水环(内环)面积：F=0.049m²； 4)粉质粘土毛细压力Hk=0.8m(参考《土工试验规程》)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验结果：包气带渗透系数K=6.29×10-5cm/s（0.05m/d）。

根据现场试验数据，求得各个时间段内的平均渗透速度，据此编绘渗透速度历时曲线图，渗水试验点渗透速度历时曲线图见图5.2-14。

- 渗水试验点渗透速度历时曲线图

随着时间的推移，渗透速度逐渐减小，及至减小到趋于常数，此时的渗透速度即为所求的渗透系数值。

依照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中天然包气带防污性能分级参照表。

- 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 岩（土）层单层厚度 | 渗透系数cm/s | 分布连续、稳定 |
| 强 | Mb≥1.0m | K≤1×10-6cm/s |  |
| 中 | 0.5m≤Mb＞1.0m | K≤1×10-6cm/s |  |
|  | Mb＞1.0m | 1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s |  |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |  |

根据渗水试验，评价区包气带岩性为粉质粘土，包气带厚度为0.9-1.6m，包气带渗透系数K=6.29×10-5cm/s，评价区包气带防污性能为“中”等级别，能够起到一定的天然防护作用，并根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)的规定采取相应防渗措施来保证防渗效果。

#### 5.2.3.10地下水环境影响预测

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，拟建项目为一级评价，预测方法采用数值法进行预测，采用地下水数值法进行地下水评价，首先建立地下水系统的概念模型。在建立地下水系统概念模型的基础上再建立地下水流动、地下水水质运移数学模型。

㈠地下水水动力场数值模拟

水是溶质运移的载体，地下水流场是溶质运移模拟的基础，在溶质运移模拟前，需先建立模拟区地下水流场模型。

⑴水文地质概念模型

水文地质概念模型（Conceptualhydrogeologicalmodel）是把含水层实际的边界性质、内部结构、渗透性能、水力特征和补给排泄等条件概化为便于进行数学与物理模拟的基本模式。建立评价区的水文地质概念模型是进行预测评价的第一步。

①模拟区范围

本次预测模拟范围项目厂址为中心，沿地下水主径流方向上游外扩1.8km，下游外扩3.6km，侧向各1.8km的区域，模拟区面积约20.7km2。模拟区具体范围见图5.2-15。

- 模拟区具体范围

②含水层的概化

评价区位于华北滨海平原地区，地下水类型主要为第四系松散岩孔隙水。根据开发区含水岩性、地下水赋存条件及水动力特征，区内主要分为4个含水层组。本次评价主要目标层为第四系潜水含水层。含水层以第Ⅰ含水层组和第Ⅱ含水岩组的粉土、薄层细砂、粉砂为主，含水层厚度约50m。因此，本评价将潜水含水层作为计算含水层，在模型中概化为单一含水层。

③边界条件的概化

根据评价区水文地质条件、地下水流场特征及项目周围敏感目标分布情况，由于东部和西部边界垂直于地下水等水位线，并且从历年地下水流场图上看，等水位线的形状变化不大，因此可将东部和西部边界作为零流量边界处理；北部边界为流量边界；南部边界也为流量边界。在垂向上，潜水含水层自由水面为系统的上边界，通过该边界，接受大气降水、渠系等补给且以人工开采的形式进行地下水排泄。由于深层含水层与浅层潜水含水层之间具有10米左右的较稳定的粘性土隔水层，水力联系较差。同时鉴于本次地下水数值模拟目的是在地下水识别模型的基础上预测非正常工况下地下水污染的时空分布特征，因此，此次只建立评价区域的潜水的数值模型，将潜水含水层和承压含水层之间的粘土层当做此次潜水模型的隔水底板。

④地下水动态特征

从空间上看，评价区地下水流整体上以水平运动为主、垂向运动为辅，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律，地下水运动符合达西定律；评价区地下水流在剖面上基本水平流动，可忽略渗流速度的垂直分量，只考虑水平方向的分速度，因此评价区地下水流属二维流；地下水系统的输入输出随时间、空间变化，故地下水为非稳定流；参数随空间变化，体现了系统的非均质性；同一点上，渗透流速大小与方向无关，故将模拟区域内含水介质概化为非均质各向同性介质。综上所述，评价区可概化成非均质、各向同性、二维非稳定地下水流系统的概念模型。

（5）源汇项

模拟区内浅层含水层主要补给项为：大气降水入渗、河流侧向补给和地下水的侧向径流补给，主要排泄项为地下水侧向流出、地下水开采、潜水蒸发。

①大气降水入渗补给量

模拟区内浅层含水层通过包气带接收大气降水直接入渗补给，包气带岩性主要为粉质粘土和粉土，区内包气带岩性变化不大，模拟时可划分为一个参数区。大气降水入渗补给通常采用以下公式进行计算：

Q降=P·α·F

式中：

Q降：大气降水入渗补给量(104m3/a)；

P：年降水量(mm)；

α：降水入渗系数；

F：计算面积(km2)。

通过模拟区气象水文资料得知，本区年平均降水量约为552.79mm。根据水文地质调查资料，并结合经验数据资料综合确定评价区大气降水入渗系数为0.15，根据上式计算得评价区大气降水入渗补给总量为：

Q降=0.15×20.7×552.79×103m3/a=171.64万m3/a。

②河流侧向补给

模拟区西北侧为三排干，河底淤泥较厚，与地下水无明显水力联系。

③侧向径流补给量

模拟区北边界为补给边界，接受上游地下水的侧向径流补给，为流入边界，各断面参数以断面附近钻孔、水文地质剖面及抽水试验数据为准。北边界含水层厚度为50m，岩性主要为粉土，水力坡度2‰，断面长度3.75km。北边界补给量的计算，根据断面含水层厚度、渗透系数、地下水水力坡度，依据达西定律，采用断面法进行计算，计算公式为：

Q侧入=10-4365K·H·B·I

式中：

Q侧入：侧向径流流入量(m3/a)；

K：含水层平均渗透系数(m/d)；

H：含水层平均厚度(m)；

B：计算断面宽度(m)；

I：垂直于断面的水力坡度。

由上表可知，模拟区地下水侧向径流补给量为6.84万m3/a。

③侧向径流排泄量

模拟区南边界为排泄边界，各断面参数以断面附近钻孔、水文地质剖面及抽水试验数据为准。南边界含水层厚度为55m，岩性主要为粉土，水力坡度0.2%，断面长度3.75km。南边界排泄量的计算，根据断面含水层厚度、渗透系数、地下水水力坡度，依据达西定律，采用断面法进行计算，计算公式为：

Q侧入=10-4×365K·H·B·I

式中：

Q侧入：侧向径流流入量(104m3/a)；

K：含水层平均渗透系数(m/d)；

H：含水层平均厚度(m)；

B：计算断面宽度(m)；

I：垂直于断面的水力坡度。

由表6.3-7可知，模拟区地下水侧向径流排泄量为7.52万m3/a。

②地下水开采量

经过对评价区实地调查得知，评价区对浅层含水层无开发利用情况。地下水开采主要为居民生活用水开采及农业开采，工业用水及集中供水主要开采承压含水层。模拟区域潜水与承压水无明显的水力联系。

③潜水蒸发

潜水蒸发量是指潜水在地下水面以上岩土毛细管作用下，最终以参加陆面蒸散发形式散逸到大气中的蒸散发损失量。影响潜水蒸发量的主要因素是年水面蒸发量，地下水位埋深和包气带岩性，评价区蒸发极限埋深为4m，潜水蒸发量采用如下公式计算：

在模型中，按照阿维杨诺夫公式计算潜水蒸发量：

式中：Eg—潜水蒸发量(m)；

E0—水面蒸发量(m)；

hg—地面标高(m)；

h—潜水位标高(m)；

D—地下水蒸发极限深度(m)，模型中取4.0m。

根据对模拟区水井水位的调查，地下水埋深基本上大于4.0m，由此可见，当地地下水水位低于地下水蒸发极限深度，因此不考虑地下水蒸发量，蒸发量为0。

E=0.1•E0•C•F

式中：

E为潜水蒸发量，万m3/a

E0为水面蒸发量，mm

C为潜水蒸发系数，无量纲

F为潜水蒸发面积，km2

通过搜集区域降水蒸发资料，全区年均蒸发能力为1700mm，潜水蒸发量167.54万m3/a。

⑤资源量

- 资源量计算评价表

| 类型 | 补给量（万m3/a） |  |  | 排泄量（万m3/a） |  |  | 均衡差（万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气降水补给 | 河流侧向补给 | 侧向径流补给 | 侧向径流排泄 | 地下水开采 | 潜水蒸发 |  |
| 数值 | 171.64 | 0 | 6.84 | 7.52 | 0 | 167.54 | 3.42 |

##### 5.2.3.10.1地下水流数学模型

根据以上概化的水文地质模型，可相应写出地下水水流的数学模型：

式中：

---含水层水头（m）；

---含水层初始水头（m）；

---含水层底板高程（m）；

---含水层渗透系数（m/d）；

---含水层给水度；

---含水层垂向补给强度（包括降水等渗漏补给）（m/d）；

---地下水蒸发排泄强度（m/d）；

---含水层开采强度（m/d）；

---已知流量边界；

---含水层侧向单宽补排量（m2/d），流入时取正，流出时取负，隔水边界时取0；

---边界上的外法线方向；

---计算区范围；

##### 5.2.3.10.2地下水流数值模型的建立

（1）软件选择

本次工作，选用通用的地下水模型软件VisualModflow建立研究区的地下水流模拟模型，该软件VisualModflow是基于美国地质调查局的地下水流有限差分计算程序MODFLOW、由加拿大滑铁卢大学水资源研究所开发的地下水模拟软件。该软件继承了地下水流计算程序MODFLOW的优点，具有模块化特点，处理不同的边界和源汇项都有专门独立的模块，便于整理输入数据和修改调试模型。作为一款可视化水流模拟软件，它的界面十分友好，条理清晰，菜单与模块化的程序相对应，更为可取的是它提供了比较好的模型数据前处理和后处理的接口，原始数据不用过多处理就可以从软件界面输入，模型计算完成后可以可视化显示流场、水位过程线以及降深等，并且可以输出图形和数据。

另一方面，VisualModflow包含与Modflow地下水流模拟配套的地下水溶质运移模块MT3DMS，便于下一步建立本项目溶质运移模型。

（2）区域剖分

地下水流模拟旨在为进一步模拟地下水中污染物迁移提供地下水流场等基础条件，为进一步预测拟建项目对地下水环境的影响提供科学依据。本次地下水数值模拟的目的是在地下水流场模拟的基础上预测场区地下水污染的时空分布特征。根据本次地下水数值模拟的目的，渗流区的剖分在项目场地网格加密，在外围区域适当疏一些。对整个区域模型采用矩形网格剖分，剖分为50行50列，共剖分矩形网格单元2500个，计算节点位于单元中心。模拟区网格剖分见图5.2-16。

- 模拟区网格剖分图

（4）模拟期及初始条件设置

为了进一步验证模型的可靠性，本评价利用2024年5月实测流场对所建立的模型进行拟合验证，流场拟合情况见图5.2-17。

数值法求解地下水非稳定流动问题需要给出初始条件，即每个结点在计算初始时刻的水头，以作为后续计算的基础。而对于网格剖分后形成的如此庞大数目的结点，实际的水位观测数据显然无法满足。因此，需要采取一定的处理方法来推测出地下水初始流场。

通常，利用已知水位通过插值算法可以得出各结点水头值。但是采取该法后获取的初始水位并不尽如意，表现为个别观测孔水位在模拟初期即出现陡升陡降的情况，显然是不合理的。究其原因，一方面固然是插值结果只是对实际水位的近似趋近而非等价，另一方面，是插值结果无法表征一定范围内的非均质性。为改变这种状况，本次预测评价中初始流场采取的技术方法是先计算出模拟区在稳定流条件下的天然流场，利用实际观测水位对此天然流场进行模型的参数反演校正，并对反演校正后的流场进行模型拟合，最终得到合理可信的初始流场。

（5）模拟识别与验证

模型的识别与验证过程是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要在反复修改参数和调整某些源汇项基础上才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法称为试估—校正法，属于反求参数的间接方法之一。

运行计算程序，可得到这种水文地质概念模型在给定水文地质参数和各均衡项条件下的地下水位时空分布，通过拟合同时期的流场，识别水文地质参数、边界值和其它均衡项，使建立的模型更加符合模拟区的水文地质条件。

模型的识别和验证主要遵循以下原则：

①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；

②从均衡的角度出发，模拟的地下水均衡变化与实际要基本相符；

③识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。

根据以上三个原则，对模拟区地下水系统进行了识别和验证。通过反复模拟、识别验证后的水文地质参数较好的刻划了地下水系统的水文地质特征，基本反映了地下水随时间和空间的变化规律，使水位拟合误差较小，达到预期效果。识别验证后的平面流场（图5.2-17）。

- 流场拟合图

- 含水层水文地质参数分区表

| 分区号 | 渗透系数（m/d） | 给水度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.05 | 0.12 |

##### 5.2.3.10.3地下水污染模拟预测

本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守性考虑。这样选择的理由是：

（1）从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。

（2）有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染质浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。

（3）在国际上有很多用保守型污染物作为模拟因子的环境质量评价的成功实例，保守型考虑符合工程设计的思想。

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

式中：—介质密度，mg/（dm）3；

—介质孔隙度，无量纲；

C—组分的浓度，mg/L；

t—时间，d；

x，y，z—空间位置坐标，m；

Dij—水动力弥散系数张量，m2/d；

Vi—地下水渗流速度张量，m/d；

W—水流的源和汇，m3/d；

—组分的浓度，mg/L；

⑤弥散系数

本次地下水污染模拟过程未考虑污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应，模型中各项参数予以保守型考虑。这样选择的理由是：

①从保守性角度考虑，假设污染质在运移中不与含水层介质发生反应，可以被认为是保守型污染质，只按保守型污染质来计算，即只考虑运移过程中的对流、弥散作用。

②有机污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染质浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难。

③在国际上有很多用保守型污染物作为模拟因子的环境质量评价的成功实例，保守型考虑符合工程设计的思想。

据2011年10月16日，环保部环境工程评估中心在北京组织召开了《环境影响评价技术导则地下水环境》专家研讨会，与会水文地质专家一致认为弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性。因此，一般不推荐开展弥散试验工作。

将世界范围内所收集到的百余个水质模型中所使用的纵向弥散度αL绘在对数坐标纸上，从图上可以看出纵向弥散度αL从整体上随着尺度的增加而增大。许多研究者都曾用类似的图说明水动力弥散的尺度效应。根据模型所计算出的孔隙介质的纵向弥散度αL及有关资料与参数作出的lgαL-lgLs图。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用计算区的近似最大内径长度代替。

如前述分析，由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的弥散度。因此，本次工作参考前人的研究成果，从保守角度考虑，本次模拟弥散度参数值取10。

- 孔隙介质2维数值模型的lgαL-lgLS图

##### 5.2.3.10.4地下水污染源强

1、地下水污染情景设定

预测情景主要分为正常工况和非正常工况情景。

（1）正常生产工况

项目施工期废水主要为施工人员的生活污水和基础施工泥浆废水，主要污染物是COD、氨氮和SS，废水量小且污染物浓度低，从而对地下水环境影响很小。

由于在可能产生渗漏的地下及半地下式的水工构筑物、危废间等地面进行防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。由此可以看出，在正常工况下，地面经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。项目场地已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计了地下水污染防渗措施，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，不进行正常工况情景下的预测。

（2）非正常工况

本次评价考虑非正常工况下，污水处理站泄漏对地下水产生的影响。

通过对项目建设内容的分析，非正常工况下本项目污染物对地下水的可能影响途径为污水处理站泄漏，同时防渗层破损，污水渗入地下影响地下水环境及可能对敏感点产生影响。

根据废水污染源浓度分析，结合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，对比标准指数，确定地下水预测因子为耗氧量、氨氮和石油类，具体见表5.2-24。

- 非正常状况源强一览表

| 位置 | 污染因子 | 源强浓度(mg/L) | 标准浓度(mg/L) | 标准指数 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站调节池 | COD | 350 | 3.0 | 117 | 1 |
|  | NH3-N | 45 | 0.50 | 90 | 2 |
|  | 石油类 | 0.19 | 0.05 | 3.8 | 3 |

本次评价选取基本污染物氨氮、耗氧量和特征污染物石油类作为代表性因子进行预测。

情景设定：假定由于地质作用等原因，导致污水处理站调节池破裂，同时防渗层破损，则将导致泄漏污染物污染地下水。调节池规格为8.6m×9.7m×5.25m，污水调节池浸润面积为248.12m2(含池底和池壁，调节池最高液位为4.5m),位于厂区东侧，距离下游厂界约50m。参考《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中关于满水试验验收的要求，钢筋混凝土池体满水试验验收标准为2.0L/m2•d，假设项目在非正常状况下，出现防渗层破裂情况，破裂程度引起的地下水渗漏量按照验收标准的10倍计算。按照最不利考虑，耗氧量与COD浓度相等，则进入含水层的污染物泄漏量分别为：耗氧量1.74kg/d，氨氮0.22kg/d，石油类0.0009kg/d。

2、预测结果

A、氨氮泄漏对地下水污染的影响

氨氮渗漏对地下水污染预测结果见表5.2-25，预测图见图5.2-19至图5.2-21。

- 氨氮污染物不同时段运移情况统计表

| 预测因子 | 运移时段 | 影响范围（m2） | 超标范围（m2） | 运移距离（m） | 厂界处是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 100d | 42 | 18 | 5 | 否 |
|  | 1000d | 210 | 46 | 14 | 否 |
|  | 7300d | 1200 | 60 | 43 | 否 |

- 氨氮泄漏100d后污染物影响范围图

- 氨氮泄漏1000d后污染物影响范围图

- 氨氮泄漏7300d后污染物影响范围图

- 由预测结果可知，非正常状况下，氨氮在100d、1000d、7300d时对地下水流场下游最大运移距离分别为5m、14m、43m；从超标影响范围分析，最大超标范围为60m2；从污染物影响范围分析，氨氮的影响范围局限在厂区内，未出厂界。因此，本项目在非正常状况下氨氮对周边地下水的影响程度有限，仅在厂区内一定范围内产生影响，不会影响厂外地下水。

- B.耗氧量泄漏对地下水污染的影响

耗氧量渗漏对地下水污染预测结果见表5.2-26，预测图见图5.2-22至图5.2-24。

- 耗氧量污染物不同时段运移情况统计表

| 预测因子 | 运移时段 | 影响范围（m2） | 超标范围（m2） | 运移距离（m） | 厂界处是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 100d | 44 | 20 | 6 | 否 |
|  | 1000d | 220 | 48 | 15 | 否 |
|  | 7300d | 1280 | 62 | 45 | 否 |

- 耗氧量泄漏100d后污染物影响范围图

- 耗氧量泄漏1000d后污染物影响范围图

- 耗氧量泄漏7300d后污染物影响范围图

- 由预测结果可知，非正常状况下，耗氧量在100d、1000d、7300d时对地下水流场下游最大运移距离分别为6m、15m、45m；从超标影响范围分析，最大超标范围为62m2；从污染物影响范围分析，耗氧量的影响范围局限在厂区内，未出厂界。因此，本项目在非正常状况下氨氮对周边地下水的影响程度有限，仅在厂区内一定范围内产生影响，不会影响厂外地下水。

C、石油类泄漏对地下水污染的影响

石油类渗漏对地下水污染预测结果见表5.2-27，预测图见图5.2-25至图5.2-27。

- 氨氮污染物不同时段运移情况统计表

| 预测因子 | 运移时段 | 影响范围（m2） | 超标范围（m2） | 运移距离（m） | 厂界处是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 100d | 35 | 10 | 4 | 否 |
|  | 1000d | 150 | 8 | 13 | 否 |
|  | 7300d | 420 | 0 | 39 | 否 |

- 石油类泄漏100d后污染物影响范围图

- 石油类泄漏1000d后污染物影响范围图

- 石油类泄漏7300d后污染物影响范围图

- 由预测结果可知，非正常状况下，石油类在100d、1000d、7300d时对地下水流场下游最大运移距离分别为4m、13m、39m；从超标影响范围分析，最大超标范围为10m2；从污染物影响范围分析，石油类的影响范围局限在厂区内，未出厂界。因此，本项目在非正常状况下石油类对周边地下水的影响程度有限，仅在厂区内一定范围内产生影响，不会影响厂外地下水。

- 综上所述，项目污水处理站格栅渠及调节池泄漏后，污染物耗氧量、氨氮、石油类浓度局部超标，超标影响范围在厂区内，影响范围内无敏感点。本项目在非正常状况发生后，在设定的检漏周期内，及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复，截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，能使此状况下项目对周边地下水的影响降至最小，以使项目污染物对周边潜水地下水的影响可接受。

#### 5.2.3.11地下水环境影响评价

①正常情况下，企业落实严格的防渗措施，采取相应的防渗措施后对地下水的影响很小。

②非正常情况下，污染物泄漏量增加，但只要地面防渗措施不出现问题，对地下水造成污染的风险较低，如果叠加出现防渗层破损情况，则对防渗层破损附近地下水造成影响，污染风险较大。项目污水调节池为地下结构，池体进行防腐防渗；使防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s的效果。根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，建设单位每年需开展地下池体防渗效果检查、确保正常运行，可以控制污染的程度，污染风险降低。叠加出现沉淀池废水渗漏和防渗层破损事故的发生机率极低。

③本区地下水水力梯度整体比较小，污染物迁移较慢。

④由于评价区内浅层水无开发利用价值，民用水源井均取自深层地下水，且各含水层之间存在稳定的隔水层，所以企业建设与运行中即使有污水管道破裂造成污水泄露，也不会对居民饮用水源造成影响。

⑤当发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，参照预测结果，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水送污水处理场集中处理，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

综上所述，在严格落实防渗措施的条件下，建设项目对地下水环境影响风险较小，综合考虑项目区的水文地质条件、地下水保护目标等因素，从水文地质角度分析，该项目选址可行。

#### 5.2.3.12地下水环境保护措施及对策

为有效防止本工程废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，本评价要求建设单位采取如下防渗措施：

⑴地下水污染防治原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。拟建项目厂区防控原则如下：

①源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、储存及处理构筑物采取相应措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②污水调节池检查：每个月对污水调节池进行检查维护，防止防渗层泄漏，污染地下水，及时发现及时处理。

③防扩散措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，按污染物渗漏的可能性严格划分为污染区和非污染区；

④分区防渗措施，污染区应根据可能泄漏污染物的性质划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区；

⑤实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

⑥应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

⑵地下水污染防治措施

本项目采取分区防腐防渗的方式防腐防渗，将污染防治区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

各区域具体防腐防渗施工方案见工程分析中“3.3.5防腐防渗”。

#### 5.2.3.13地下水监控系统

项目地下水环境监测应参考《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等地下水监测的规范标准，结合项目本身含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点，建立地下水污染监控体系。

（1）污染物监测

①监测布点

根据实际情况，并根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求及地下水布设原则，合理增加地下水监测井，拟建项目共设置3眼地下水监测井，随时掌握地下水水质变化趋势。为避免污染物随孔壁渗入地下，建议成井时水泥封孔。

A.项目区上游布设1眼浅层监测井，用于检测地下水上游背景值。

B.项目区内重点污染风险源下游布设2眼监测井，用于污染扩散监测。

项目监控井分别位于厂区东北侧（上游）、厂区调节池南侧（下游）、厂区污泥池南侧（下游）。

②地下水监测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)中要求，确定本项目地下水监测因子如下：

pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群、石油类。

③监测频率

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)中要求，监测频率为：1次/半年。

（2）监测井建设形式和成井保护措施

①监测井井管为聚四氟乙烯管。

②监测井的深度10m左右，依实际情况而定。

③监测井井管内径为0.1m。

④监测井目的层与其它含水层之间止水良好，潜水监测井不得穿透潜水含水层下的隔水层的底板。

⑤滤水段透水性能良好，向井内注入灌水段1m井管容积的水量，水位复原时间不超过10min，滤水材料应对地下水水质无污染。

⑥监测井的终孔直径不宜小于0.1m，设计动水位以下的含水层段应安装滤水管，反滤层厚度不小于0.05m，成井后应进行抽水洗井。

⑦监测井应设明显标识牌，井（孔）口应高出地面0.5～1.0m，井（孔）口安装盖（保护帽），孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏。

- 地下水跟踪监测计划一览表

| 编号 | 监测点位 | 性质 | 监测井设置参数 | 监测项目 | 监测频率 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JKJ1 | 厂区东北侧 | 背景监测井 | 井深约10m，井口直径不小于150mm。 | pH、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、总大肠菌群、石油类 | 1次/年 | 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 新建 |
| JKJ2 | 厂区调节池南侧 | 污染监测井 |  |  | 2次/年(枯、丰水期) |  | 原有 |
| JKJ3 | 厂区污泥池南侧 | 污染监测井 |  |  |  |  | 新建 |
| 备注：监测井建议单独成井，具体在凿井见水后，向下继续凿深大于5米，保证枯水期不干涸，可根据实际情况进行调整。为保护监测井，应建设监测井井口保护装置，包括井口保护筒、井台或井盖等部分。 |  |  |  |  |  |  |  |

地下水监控井位置图见图5.2-28　。

- 地下水监测布点图

#### 5.2.3.14地下水污染应急预案

根据上述分析可知，如污水处理池体发生泄漏事故，可能对地下水环境造成影响，因此在事故情况下污染物泄漏至地下水使其受到污染，应采取应急措施，防止污染物向下游扩散。并根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）要求制定地下水污染应急响应预案。

（1）地下水环境保护的应急预案

为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。

根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和项目场地的分布特征应在该区地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。检测井应安置报警系统，当监测出地下水质出现异常时，报警系统及时报警，同时相关人员应及时采取应急措施。

一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。

针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见图5.2-29。

（2）污染突发事件应急措施

①当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断污染源、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和财产的影响。因此建设单位应要与专业的地下水污染调查及治理单位设置联系，能够在事故发生时，能立刻有专业队伍进行应当。

③在发生事故时，应加强对监测井的监测，实时监控地下水水质变化，为后期场地污染治理提供支撑。

④当通过监测发现对周围地下水造成污染时，采取控制地下水流场等措施，防止污染物扩散，针对项目所在地区的环境水文地质条件，建议在发生地下水污染事故时候，采取物理法截断或水动力控制法等方法截断与地下水下游饮用水源地的水力联系，保护地下水，可以考虑采用在冲沟内设置井群系统或设置地下水帷幕的方式，具体的治理方法应在专业队伍在进行场地调查后按照实际情况布置地下水污染治理方法。

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

- 地下水污染应急治理程序框图

（3）地下水污染应急管理措施

加强思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决；对可能发生的突发事件，制定应急预案，采取相应有效措施；建立生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保运行操作的正确实施。加强企业生产、操作、储存、处置等场所的管理，建立一套从企业领导到企业班组层层负责的管理体系。企业环境保护管理部门指派专人负责防止地下水污染的管理工作。

重点污染防治区所在区域，工作人员应对其负责的区域建立台账，记录当班的生产状况是否正常。对于有可能产生泄漏处，设置巡视监控点，纳入正常生产管理程序中。

环境保护管理部门对地下水监测数据，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

技术部门应定期对阀门、管道等进行检查及维护。根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制订相应预案。在制定预案时，应根据本企业环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适时组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（4）注意的问题

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

①多种技术结合使用，治理初期先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物如油类等，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会进入地下水体，形成交叉污染。

④在地下水污染治理过程中，地表水的截流也是一个需要考虑的问题，要防止地表水补给地下水，以免加大治理工作量。

#### 5.2.3.15地下水影响分析结论

①非正常工况对地下水水质影响评价结论

拟建项目在采取必要的防腐、防渗、检漏措施后，非正常工况下污染物对地下水下游潜水的影响在可接受范围内。

②事故工况对地下水水质影响评价

在事故工况下对污染物对地下水的影响进行预测，定量评价污染物的影响范围和程度。由预测可知，一旦发生事故工况，如果不采取必要的措施其泄漏污水对地下水的影响是长期，本项目厂内地下水流动缓慢，污染物迁移扩散速度慢，一旦发生地下水污染，污染物易累积，成为长期污染源，因此必须做好防渗及地下水应急处理措施的制定，万一发生事故状态，能将污染物泄漏量控制最少，即采用治理措施，减轻对区域地下水环境的影响。

③结论

拟建项目采取报告中提出的防腐、防渗、监控等地下水环境保护措施后，本项目对地下水环境的影响程度小，在强化管理、切实落实各项环保措施，确保全部污染物达标排放的前提下，拟建项目建设从地下水环境保护角度而言是可行的。

5.2.4声环境影响评价

本评价以厂界噪声监测点作为预测评价点，计算项目投产后对厂界声环境的影响程度。

5.2.4.1噪声源参数的确定

由于现有工程未进行噪声监测，本项目此次按扩建后全厂设备进行噪声影响预测。由工程分析可知，项目建成后，全厂噪声源主要为鼓风机、泵类、叠螺污泥脱水机、废气处理风机等，噪声源强为80-110dB(A)，项目采取合理布局，选用低噪声设备，风机出风口软连接、产噪设备均布置在厂房内或地下，设备加装减振基础的隔声降噪措施，本项目以厂区西南角为坐标原点（0,0,0），具体噪声源强及治理措施见下表。

- 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
|  | 现有格栅池、集水池 | 泵（4个） | / | 85 | 厂房隔声 （钢砼结 构）地下布置、基 础减振 | 135.2 | 75.4 | -3 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 昼夜 | 26 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 1 |
|  | 现有彩钢房 | 泵（4个） | / | 85 | 厂房隔声（钢砼结构）、基础减振、加消声器 | 134.1 | 84.6 | -3 | 2.7 | 6.2 | 2.4 | 5.6 | 83.3 | 83.2 | 83.3 | 83.2 | 昼夜 | 26 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 57.2 | 1 |
|  | 现有阀井出水池 | 泵（4个） | / | 85 | 厂房隔声（钢砼结构）地下布置、基础减振 | 132.9 | 92.2 | -3 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 1.4 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 昼夜 | 26 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 1 |
|  | 格栅间及调节池 | 提升泵（潜污泵）（2个） | 40WQ6-12-0.55/ 50WQ10-16-1.1 | 85 |  | 144.2 | 61.3 | -3 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 昼夜 | 26 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 1 |
|  | 生化处理辅助工房 | 回流泵 | 50WQ25-10-2.2 | 85 |  | 128.1 | 62 | -3 | 7.3 | 1.6 | 6.1 | 2.2 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 昼夜 | 26 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 1 |
|  | 混凝沉淀池 | 排泥泵（2个） | ZW25-8-15 | 85 |  | 112.3 | 65 | -3 | 3.5 | 7.5 | 2.6 | 5.1 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 昼夜 | 26 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 1 |
|  | 污泥池 | 排泥泵 | ZW25-8-15 | 85 |  | 112.1 | 71.4 | -3 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 昼夜 | 26 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 1 |
|  | 回用水池 | 潜污泵 | JYWQ50-10-11-1200-1.1 | 85 |  | 103.8 | 60.6 | -3 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 昼夜 | 26 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 76.9 | 1 |
|  | 污泥脱水间 | 叠螺污泥脱水机 | HDL201 | 80 | 厂房隔声（钢砼结构）、基础减振、加消声器 | 111.4 | 86 | -3 | 4.8 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 77.8 | 77.9 | 77.8 | 78.3 | 昼夜 | 26 | 51.8 | 51.9 | 51.8 | 52.3 | 1 |
|  | 加药间 | 加药泵 | / | 80 |  | 115.4 | 85.6 | 1.2 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 0.9 | 77.9 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 昼夜 | 26 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 1 |
|  | 鼓风机房 | 罗茨鼓风机 | NSR-100 | 110 |  | 120.4 | 85.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 1.5 | 111.0 | 111.0 | 111.3 | 111.0 | 昼夜 | 26 | 85.0 | 85.0 | 85.3 | 85.0 | 1 |

表中坐标以厂界西南角为坐标原点（0，0，0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

- 表5.2-29	工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 除臭风机 | GXT-3.2A，Q=5000m3/h | 129.2 | 58 | 1.2 | 90 | 基础减振+隔声罩+软连接 | 昼夜 |
| 2 | 砂滤进水泵 | 50WQ/E20-14-1.5 | 118.1 | 61.3 | 1.2 | 85 | 基础减振+隔声罩 | 昼夜 |
| 3 | 砂滤出水泵 | 50WQ/E30-14-2.2 | 118.1 | 63.6 | 1.2 | 85 | 基础减振+隔声罩 | 昼夜 |

表中坐标以厂界西南角为坐标原点（0，0，0），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

#### 5.2.4.2噪声预测模式

⑴噪声预测模式

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

①室内声源等效室外声源计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LDA001和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2（T）=LP1（T）－(TL+6)

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6)

式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。

倍频带声压级合成A声级计算公式

式中：LPi—第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带的A计权网络修正值，dB。

LA（r）选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算

单个室外声源在预测点处倍频带声压级为：

LA（r）＝LA（r0）－A

式中：LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

A＝Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

Adiv=20lg(r/r0)

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S；

tj—在T时间内j声源工作时间，S；

T—用于计算等效声级的时间，S；

N—室外声源个数。

M—等效室外声源个数。

5.2.4.3预测结果及分析

按照以上预测模式及源强参数，本项目预测结果见表5.2-30。

- 各厂界噪声预测结果            单位：dB(A)

| 预测点 | 贡献值 |  | 标准值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 49.1 | 49.1 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 53.7 | 53.7 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 41.4 | 41.4 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 51.2 | 51.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

由上表可知，正常运行时厂界噪声昼间贡献值为41.4～53.7dB(A)，夜间贡献值为41.4～53.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

声环境影响自查表见附表5。

5.2.5固体废物影响分析

本项目固废主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥、废石英砂、废润滑油、废液压油和废油桶、实验室及在线监测废液、废试剂瓶。

（1）栅渣

在污水预处理阶段，由粗/细格栅渠分离出一定量的栅渣，本项目栅渣总量为3.5t/a，改扩建后全厂栅渣总量为4.4t/a，，由当地环卫部门收集后送当地填埋场填埋。

（2）沉砂

调节池分离出的固体废物主要为泥砂，本项目沉砂产生量为3.29t/a，改扩建后总工程沉砂总量为4.11t/a。为第Ⅰ类一般工业固体废物，由沉砂池自带砂水分离器出料口排出至接砂斗，转入转运车运至垃圾处理场进行处理。

（3）污泥

本项目脱水处理后的污泥量为35t/a，改扩建后总工程脱水污泥产生量为44t/a，类比同类项目实际鉴定结果，污泥为第Ⅰ类一般工业固体废物，委托水泥厂进行协同处置。

- （4）废石英砂

- 砂滤罐设备维护过程中产生废石英砂2.65t/次，五年更换一次，由厂家回收。

（5）生活垃圾

本工程新增劳动定员2人，新增生活垃圾1kg/d，主要为塑料袋、纸屑等，集中收集，交由环卫部门清运。

（6）实验室及在线监测废液、废试剂瓶及设备维修产生的废润滑油、废液压油、废油桶。

①危险废物产生情况

项目实验室会产生少量废液，年产生量约为0.01t，在线监测设备会产生少量废液，年产生量约为0.07t，实验室会产生废试剂瓶，年产生量约为0.001t，属危险废物（危废编号HW49其他废物，行业来源为非特定行业，危废代码900-047-49，危险废物名称为研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物，危险特性T）。

项目运营期机械设备维修过程产生少量废润滑油、废液压油和废油桶，年产生量分别约为0.01t、0.02t、0.005t。废润滑油属危险固废（危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，危废代码900-214-08，危险废物名称为车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性T）；废液压油属危险固废（危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，危废代码900-218-08，危险废物名称为液压设备维护、更换和拆解过程中产生的非液压油，危险特性T，I）；废油桶属于危险固废（危废编号为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，危废代码900-041-49，危险废物名称为含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性T/In）。

等离子光电一体机灯管损坏需及时更换，产生量为0.009t/3a。属危险废物（危废编号HW29含汞废物，行业来源为非特定行业，危废代码900-023-29，危险废物名称为生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥，危险特性T）。

实验废液、在线监测废液、废润滑油、废液压油分别使用专业桶装容器集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置；废试剂瓶、废油桶、废UV灯管集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。

②危险废物的收集和贮存

A、危险废物贮存场所设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

B、危废暂存间建筑面积约22.5m2。地面先用三合土铺底，夯实后在上层铺10-15cm的防渗水泥硬化，并铺环氧树脂防渗，渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行。房间四周壁及裙角铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体。

C、危废暂存间内设置分区，将不同的危险废物分开贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔。

D、危险废物暂存间设置专门的管理台账，做好危险废物的情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

③危险废物的转移

危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。经采取以上处理措施后，危险废物的储存对周围环境影响较小。

本项目固体废物产生情况见表5.2-31。

- 本项目主要固体废物产生量表

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 |  | 栅渣 | 3.5 | 为一般工业固体废物，运至填埋场进行填埋处理。 |
|  |  | 污泥 | 35 | 委托水泥厂协同处置 |
|  |  | 沉砂 | 3.29 |  |
|  |  | 废石英砂 | 2.65 | 委托水泥厂协同处置 |
| 危险废物 |  | 实验室废液 | 0.01 | 集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置 |
|  |  | 在线监测废液 | 0.07 |  |
|  |  | 废试剂瓶 | 0.001 |  |
|  |  | 废润滑油 | 0.01 |  |
|  |  | 废液压油 | 0.02 |  |
|  |  | 废油桶 | 0.005 |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.009（t/3a） |  |
| 职工 |  | 生活垃圾 | 1 | 统一收集，交由环卫部门定期清运。 |
| 合计 |  | -- | 10.493 | -- |

（5）其他措施

由于格栅废渣中含有大量水分，如果在厂区堆放不当会对环境产生二次污染。建议厂内设置堆放容器，以进一步沥出部分水份。沥出的污水返回污水处理系统进行处理，堆放的废弃物与污泥一同及时运至场外进行处理处置。

加强管理，污泥在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。运输过程中应采用密闭车辆的方式，按规定时间和行驶路线运输，进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染，杜绝随意倾倒、偷排污泥。储泥池周围应设置防护林绿化带，以降低恶臭对周围环境的影响。

污水处理厂的污泥在运输过程中有可能泄漏，并引起臭味散逸，对运输沿线的环境带来一定的影响。因此，污泥应采用专用封闭运输车，按规定时间和行驶路线运输，在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。污泥外运利用过程必须符合环保有关要求，以防二次污染。采取上述措施后，污泥运输对周围环境影响较小。

5.2.6生态环境影响分析

（1）项目建设对土地利用的影响

拟建项目占地不涉及耕地、林地等，对区域土地利用格局影响较小，不会导致区域土地利用格局产生明显变化，不会对区域生态功能产生明显影响。随着项目的实施，未利用地将重新利用，有利于发挥更大的土地利用效益。

（2）项目建设对动物的影响

项目厂址所在区域内无大、中型的野生动物存在，也无珍稀、濒危动物种类存在。区域内的野生动物主要是常见的一些小型野生动物，如鼠、刺猬、喜鹊、麻雀和各种昆虫等。这些野生动物均为一般广布种，不属于珍稀、濒危物种，根据现有项目建设和运行情况来看，未对区域内野生动物的生存环境、栖息地连通性产生明显不利影响。

（3）区域环境功能影响分析

生态环境类型由半人工生态系统变为人工生态系统，由未开发利用地变为工业生产区，进行厂区绿化后，植被覆盖率得到恢复和提高，且乔、灌、草搭配协调，物种多样性有所增加，各项环境功能也均较项目建设前有所提高。

因此，拟建项目对周围生态环境影响较小。

⑶生态环境影响评价自查表

本项目生态环境影响评价自查表见附表6。

5.2.7环境风险影响分析

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

#### 5.2.7.1风险调查与识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

（1）物质危险识别

项目涉及到的危险性物质主要有次氯酸钠、硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂(含汞）、润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、废油桶、在线监测废液、实验室废液和废试剂瓶等，在贮存及运输过程中均存在一定危险有害性。本项目为扩建项目，与现有项目无明显界线，且实验室、危废间等设施为共用，属于同一风险单元，因此风险物质的存在量以本项目建成后全厂总量计算，本项目运行后所涉及的风险物质储存情况见下表所示。

- 本项目所涉及的风险物质储存情况

| 序号 |  | 物料名称 | 主要有害成分含量 | 包装规格 | 存在位置 | 单位 | 最大存在数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料 | 润滑油 | 石油烃 | 20kg/铁桶 | 泵类、风机、污泥浓缩机及压滤机等设备内及机修车间内 | t | 0.05 |
|  |  | 液压油 | 石油烃 | 20kg/铁桶 |  | t | 0.025 |
|  |  | 硫酸 | 硫酸 | 500mL/玻璃瓶 | 实验室 | t | 0.092 |
|  |  | 重铬酸钾 | 重铬酸钾 | 500g/玻璃瓶 |  | t | 5×10-4（折合铬为1.768×10-4） |
|  |  | 纳氏试剂 | 汞 | 500mL/聚乙烯塑料瓶 |  | t | 5.8×10-4（折合汞为9.23×10-5） |
|  |  | 次氯酸钠溶液（12%） | 次氯酸钠 | 1t/PE加药罐 | 加药间 | t | 1（折纯0.12） |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 石油烃 | 20kg/铁桶 | 危废间 | t | 0.01 |
|  |  | 废液压油 | 石油烃 | 20kg/铁桶 |  | t | 0.02 |
|  |  | 废油桶 | 石油烃 | / |  | t | 0.005 |
|  |  | 在线监测废液 | 重铬酸钾、过硫酸钾、纳氏试剂（含汞）等 | 40kg/塑料桶 |  | t | 0.07 |
|  |  | 实验室废液 |  | 40kg/塑料桶 |  | t | 0.01 |
|  |  | 废试剂瓶 |  | / |  | t | 3.2×10-5 |

根据表5.2-33计算危险物质数量与临界量比值（Q），具体见下表。

- 本项目所涉及的危险物质最大存在量

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.12（以折纯量计） | 5 | 0.024 |
|  | 润滑油 | / | 0.05 | 2500 | 0.00002 |
|  | 液压油 | / | 0.025 |  | 0.00001 |
|  | 废润滑油 | / | 0.01 | 100 | 0.0001 |
|  | 废液压油 | / | 0.02 |  | 0.0002 |
|  | 废油桶 | / | 0.005 |  | 0.00005 |
|  | 硫酸 | 7664-93-9 | 0.0092 | 10 | 0.0092 |
|  | 重铬酸钾（以铬计） | 7778-50-9 | 1.768×10-4 | 0.25 | 0.0007072 |
|  | 在线监测废液 | / | 0.07 | 100 | 0.0007 |
|  | 实验室废液 | / | 0.01 |  | 0.0001 |
|  | 废试剂瓶 | / | 3.2×10-5 |  | 0.00000032 |
|  | 纳氏试剂（以汞计） | 7439-97-6（汞） | 9.23×10-5（折合为纯汞的量） | 0.5 | 0.0001846 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.0353 |

由上表可见，本项目Q值小于1，因此环境风险评价等级为简单分析。

各危险物质性质及危险特性见表5.2-35至表5.2-39。

- 次氯酸钠理化性质一览表

| 标识 | 中文名：次氯酸钠 |  |  |  |  | 别称漂白水；漂水；次氯酸钠水溶液。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaClO |  |  | 分子量：74.44 |  | CAS号：7681-52-9 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体带有强烈的气味 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -16 | 密度 |  | 1.25g/mL（20°C） | 沸点(℃) | 111 |
| 危险特性 | 危险性类别 | 第8.3类其它腐蚀品 |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：8500mg/kg(小鼠经口)，LC50：无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险 | 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
|  | 消防措施 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。有害燃烧产物：氯化物。灭火方法及灭火剂：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |
|  | 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |

- 硫酸理化性质一览表

| 标识 | 中文名：硫酸 |  |  | 别名：磺镪水 | 英文名：sulfuricacid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2SO4 |  |  | 分子量：98.08 | CAS号：7664-93-9 |  |
| 理化性质 | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭 |  |  |  | 熔点：10.5℃ | 沸点：330℃ |
|  | 蒸汽压：0.13kPa（145.8℃) |  |  | 闪点：无意义 | 溶解性：与水混溶 | 稳定性：稳定 |
|  | 密度：相对水（水=1）1.83，相对空气（空气=1）3.4 |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度：无意义 |  |  | 爆炸极限：无意义 | 临界温度：无资料 | 临界压力：无资料 |
| 危险特性 | 危险性类别 | 第8.1类酸性腐蚀品 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 急性毒性：LD50：80mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3（2h大鼠吸入），320mg/m3（2h小鼠吸入）。 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 属中等毒性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入；健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |
|  | 环境危害 | 对环境有危害，对土壤和水体可造成污染。 |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |
|  | 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。 |  |  |  |  |
|  | 应急处理处置方法 | 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，污染范围不明的情况下，初始隔离至少300m，然后进行气体浓度检测，根据有害蒸气或烟雾的实际浓度，调整隔离距离，火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离800m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道，排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，稀释后排入废水收集系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
|  |  | 灭火方法 | 干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |

- 重铬酸钾理化性质一览表

| 标识 | 中文名：重铬酸钾 |  |  | 别名：红矾钾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：K2Cr2O7 |  | 分子量：294.19 | CAS号：7778-50-9 |
| 理化性质 | 外观与性状：橘红色结晶性粉末 |  | 溶解性：溶于水，不溶于乙醇 | 稳定性：稳定 |
|  | 熔点：398℃ |  | 沸点：500℃（分解） | 密度：2.676g/cm3 |
| 危险特性 | 危险性类别 | 第5.1类氧化性物质 |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：25mg/kg(大鼠经口)，190mg/kg(小鼠经口)，14mg/kg(免经皮)，LC50：无资料，属于GB3000.18中的健康危险急性毒性物质类别2。 |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛和血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。 |  |  |
|  | 燃爆危险 | 本品助燃，为致癌物，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。遇强酸或高温时能释出氧气，促使有机物燃烧。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  | 应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。 |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
|  | 消防措施 | 灭火方法及灭火剂：采用雾状水、砂土灭火。 |  |  |
|  | 操作处置与储存 | 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃,相对湿度不超过75%。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |

- 润滑油理化性质及危险性识别

| 物质名称 | 分子式 | 分子量 | 沸点 | 自燃点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油 | — | 290-360 | 300-350℃ | 180℃ |
| 闪点（开口） | 蒸汽压（145.8℃) | 引燃温度 | 密度（水=1） | 爆炸下限 |
| 120-340℃ | 0.13Pa | — | 934.8 | — |
| 形状和溶解性 | 淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 |  |  |  |
| 健康危害 | 急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 |  |  |  |

- 液压油理化性质及危险性识别

| 物质名称 | 分子式 | 分子量 | 沸点 | 自燃点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压油 | — | 230-500 | >290℃ | >320℃ |
| 闪点 | 蒸汽压（20℃) | 引燃温度 | 密度（水=1） | 爆炸下限 |
| 222℃ | 0.5Pa | 248 | 0.896kg/m³ | — |
| 形状和溶解性 | 琥珀色，室温下为液体，不溶于水。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长时间接触可造成眩晕或反胃。 |  |  |  |

纳氏试剂（Nessler）是指一种利用紫外－可见分光光度法原理用于测定空气中、水体中氨氮含量的试剂。常温下略显淡黄绿色的透明溶液，随着暴光时间增加逐渐生成黄棕色沉淀，溶液会渐渐变黄。通常有两种，一：二氯化汞-碘化钾-氢氧化钾（HgCl2-KI-KOH）溶液，二、碘化汞-碘化钾-氢氧化钠（HgI2-KI-NaOH）溶液。本项目所用纳氏试剂为第一种，每100mL中含有汞18.46g。纳氏试剂中的汞有毒，使用时要小心，皮肤触碰时要及时清洗。

根据以上各表中各物质的理化性质、毒理性和燃爆性，本项目所涉及的危险物质，存在一定的泄漏风险，有一定的毒性或腐蚀性，泄漏后会对环境造成一定的影响。

- 生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据项目特点，本次评价生产系统危险性识别结果如下。

①使用装置区

本项目运行过程使用的次氯酸钠溶液如管理操作不当或意外事故，存在着泄漏事故风险，主要危险单元为消毒加药间。一旦发生泄漏若不及时收集，可能会进入地表水体、地下水、土壤环境。

泵、叠螺污泥脱水机等设备维护保养等过程如管理操作不当或发生意外事故，存在着矿物油泄漏事故风险，主要危险单元为污泥脱水间、格栅间及调节池、鼓风机房等，一旦发生泄漏若不及时收集，可能会进入地表水体、地下水、土壤环境。

实验室在水质实验过程存在硫酸、重铬酸钾等化学试剂如管理操作不当或发生意外事故，存在泄漏的硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂等化学试剂的风险，主要危险单元为实验室，发生泄漏事故后若不及时收集处理，硫酸可能形成硫酸雾进入大气环境，另外硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂可能腐蚀地面进入土壤和地下水。

②储运工程

主要包括次氯酸钠加药罐、危废间、实验室危化品储柜等，如发生管理操作不当或储存容器破损等意外事故，存在着泄漏等事故风险，同时也可能会对地下水、地表水、环境空气造成污染。

- 环境敏感目标调查

经现场踏勘，项目周边环境敏感情况见下表。

- 环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边500m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 唐山牧正饲料 | 东南 | 328 | 企业 | 46 |
|  | 2 | 金木美佳（唐山）科技有限公司 | 东 | 11 |  | 380 |
|  | 3 | 唐山市海鹭家具有限公司 | 南 | 紧邻 |  | 50 |
| 地表水 | 三排干渠 | 园区西侧紧邻 |  |  | 地表水Ⅴ类 |  |
| 地下水 | 评价范围内潜水 | / | / | / | 地下水Ⅲ类 |  |
|  | 园区深水井 | / | 东南 | 478 |  |  |

#### 5.2.7.2环境风险影响分析

（1）次氯酸钠泄漏

次氯酸钠在常温下为液体，物质发生泄漏后，见光会发生分解，分解时中间产物有HClO、HCl，溶液中HCl挥发进入大气环境可能引起周围人群中毒。另外次氯酸钠泄漏后，可能通过包气带下渗进入地下水环境，对地下水环境造成污染。

（2）硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂泄漏

实验室日常水质实验用到的主要风险物质为硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂（含汞），硫酸具有强酸性、强腐蚀性及氧化性，若泄漏后处理不当遇会产生硫酸雾，造成大气污染，且腐蚀地面后会通过包气带下渗进入地下水环境，对地下水环境造成污染。本项目硫酸使用量小，且在专门的实验室内进行，由专人负责，发生泄漏的可能性很小。

重铬酸钾为固态，全厂年用量仅0.07kg，使用量小，0.19g/d，存在泄漏的风险很小，若发生少量泄漏可及时发现并收集，不会造成环境污染。

- 纳氏试剂中含有汞，有毒，具腐蚀性，若发生泄漏，腐蚀地面后会通过包气带下渗进入地下水环境，对地下水环境造成污染，本项目纳氏试剂使用量小，且在专门的实验室内进行，由专人负责，储存量仅1瓶（500mL），发生泄漏的可能性很小，若发生少量泄漏可及时发现并收集，不会造成环境污染。

（3）危险废物泄漏

废润滑油和废液压油为高沸点、高闪点物质，不易挥发，若发生泄漏后对大气环境影响不大。根据实际运行情况来看，废润滑油、废液压油、实验室废液、在线监测废液等产生和储存量很小，若发生泄漏事故，泄漏量较小，泄漏后第一时间采用消防沙或其他吸附材料吸收，能够将泄漏物围堵在危废间内，不会对外环境产生影响。

（4）水质污染事故

工业企业生产的不连续性、排水水质的不稳定、个别工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理厂的处理效率产生不利影响，造成出水水质超标。

#### 5.2.7.3环境风险影响分析

（1）次氯酸钠泄露事故风险防范措施

加药间内设有1个容量为1000L的次氯酸钠加药罐（塑料材质），罐区地坪已做防渗措施。罐体一旦发生泄漏，四周设有围堰，不会泄露到加药间外；围堰区域进行了防渗、防腐处理，从源头减少对土壤和水环境的污染，采用抗渗混凝土浇筑，抗渗等级不小于P6，内壁采用玻璃钢防腐防渗，厚度2mm，保证渗透系数小于10-10cm/s。

（2）硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂泄露事故风险防范措施

实验室硫酸和重铬酸钾储存在实验室专用危险品柜内，存储量很小，分别为0.0092t/a、0.0005t/a、0.00058t/a，实验室地面均已经做防渗处理，硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂存储和使用量很小不会泄露到室外。

（3）废润滑油、废液压油、废油桶、在线监测废液、实验室废液、废试剂瓶泄露事故风险防范措施

实验室操作人员应经过专业的培训，持证上岗，规范操作，操作过程在通风橱内进行，实验后的废液和实验器具清洗水应作为危险废物收集与专门的废液收集容器内，加盖封闭，送危废间暂存，不得混入其他废水排放。废润滑油、废液压油均贮存在专用容器内，各危险危废分区均暂存于危废间，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗层，最后以抗渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

（4）水质污染防范措施

污水排放企业发生排水事故时，应调整生产，减少污水排放，并启动各企业的事故池，保证超出进水水质标准工业废水不进入污水处理厂。本污水处理厂建立可靠的运行监控系统，总进水口设置了监测装置，进水水质一旦出现异常，立即启动排查事故原因。污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故，建立预防和处理污染事故应急方案，一旦发生风险事故应立即上报，并在排放口附近悬挂警示标志，同时采取部分或所有企业不排水等措施，防止环境风险事故扩大和产生次生灾害。

#### 5.2.7.4突发环境事件应急应急预案

制定应急预案的目的是在发生突发环境事件的紧急情况下，为组织和个人提供安全指引，使组织和个人对突发事故具有快速反应和应变处理能力，以最大限度地降低事故造成的财产损失和人员伤亡。

项目针对环境风险事故采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害，根据环境保护部发布的《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令34号）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，本项目建成后投入运行前应根据项目生产过程存在的风险物质存在量、防范措施等情况，对现有突发环境事件应急预案进行修编，并报主管部门备案。

#### 5.2.7.5分析结论

综上所述，环境风险主要为加药间次氯酸钠溶液泄漏、危废间危险废物泄漏、实验室硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂等危险化学品泄漏等潜在风险。本项目从建设、使用、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。

#### 5.2.7.6环境风险简要分析内容表

本项目环境风险简要分析内容表见下表。

- 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 118°16′2.316″ | 纬度 | 39°15′58.796″ |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质：次氯酸钠，分布：加药间； 主要危险物质：硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂，分布：实验室危化品柜； 主要危险物质：废润滑油、废液压油、废油桶、在线监测废液、实验室废液、废试剂瓶等危险废物，分布：危废间。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 次氯酸钠泄漏次氯酸钠在常温下为液体，物质发生泄漏后，见光会发生分解，分解时中间产物有HClO、HCl，溶液中HCl挥发进入大气环境可能引起周围人群中毒。另外次氯酸钠泄漏后，可能通过包气带下渗进入地下水环境，对地下水环境造成污染。 硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂泄漏实验室日常水质实验用到的主要风险物质为硫酸和重铬酸钾，硫酸具有强酸性、强腐蚀性及氧化性，若泄漏后处理不当遇会产生硫酸雾，造成大气污染，且腐蚀地面后会通过包气带下渗进入地下水环境，对地下水环境造成污染。本项目硫酸使用量小，且在专门的实验室内进行，由专人负责，发生泄漏的可能想很小。重铬酸钾为固态，全厂年用量仅0.07kg，使用量小，0.19g/d，存在泄漏的风险很小，若发生少量泄漏可及时发现并收集，不会造成环境污染。纳氏试剂中含有汞，有毒，具腐蚀性，若发生泄漏，腐蚀地面后会通过包气带下渗进入地下水环境，对地下水环境造成污染，本项目纳氏试剂使用量小，且在专门的实验室内进行，由专人负责，储存量仅1瓶（500mL），发生泄漏的可能性很小，若发生少量泄漏可及时发现并收集，不会造成环境污染。 危险废物泄漏废润滑油和废液压油为高沸点、高闪点物质，不易挥发，若发生泄漏后对大气环境影响不大。根据实际运行情况来看，废润滑油、废液压油、实验室废液、在线监测废液等产生和储存量很小，若发生泄漏事故，泄漏量较小，泄漏后第一时间采用消防沙或其他吸附材料吸收，能够将泄漏物围堵在危废间内，不会对外环境产生影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 次氯酸钠泄露事故风险防范措施加药间内设有1个容量为1000L的次氯酸钠加药罐（塑料材质），罐区地坪已做防渗措施。罐体一旦发生泄漏，四周设有围堰，不会泄露到加药间外；围堰区域进行了防渗、防腐处理，从源头减少对土壤和水环境的污染，采用抗渗混凝土浇筑，抗渗等级不小于P6，内壁采用玻璃钢防腐防渗，厚度2mm，保证渗透系数小于10-10cm/s。 硫酸、重铬酸钾泄露事故风险防范措施实验室硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂储存在实验室专用危险品柜内，存储量很小，分别为0.0092/a、0.0005t/a、0.00058t/a，实验室地面均已经做防渗处理，硫酸、重铬酸钾存储和使用量很小不会泄露到室外。 废润滑油、废液压油、废油桶、在线监测废液、实验室废液、废试剂瓶泄露事故风险防范措施实验室操作人员应经过专业的培训，持证上岗，规范操作，操作过程在通风橱内进行，实验后的废液和实验器具清洗水应作为危险废物收集与专门的废液收集容器内，加盖封闭，送危废间暂存，不得混入其他废水排放。废润滑油、废液压油均贮存在专用容器内，各危险危废分区均暂存于危废间，最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗层，最后以抗渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 水质污染防范措施污水排放企业发生排水事故时，应调整生产，减少污水排放，并启动各企业的事故池，保证超出进水水质标准工业废水不进入污水处理厂。本污水处理厂建立可靠的运行监控系统，总进水口设置了监测装置，进水水质一旦出现异常，立即启动排查事故原因。污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故，建立预防和处理污染事故应急方案，一旦发生风险事故应立即上报，并在排放口附近悬挂警示标志，同时采取部分或所有企业不排水等措施，防止环境风险事故扩大和产生次生灾害。 本项目建成后投入运行前应根据项目生产过程存在的风险物质存在量、防范措施等情况，对现有突发环境事件应急预案进行修编，并报主管部门备案 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目所涉及的风险物质经计算本项目风险物质数量与临界值比值（Q）小于1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ,环境风险评级等级为简单分析。 |  |  |  |  |

#### 5.2.7.7项目环境风险评价自查

项目环境风险评价自查表见附表4。

5.2.8土壤环境影响分析

#### 5.2.8.1环境影响评价等级判定

⑴土壤环境影响评价项目类别判定

本项目属于“工业废水处理”，确定项目类别为Ⅱ类。

⑵敏感度判定

本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，项目北侧50m处为养殖水面，因此土壤环境敏感程度为“较敏感”。

⑶项目占地规模

本项目占地面积为11100m2，占地规模为小型。

⑷土壤环境等级确定

本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类，占地规模为小型，敏感程度为较敏感，因此确定土壤环境评价等级为三级。

#### 5.2.8.2土壤环境影响评价范围

本项目土壤环境评价范围为厂区占地范围及周边50m范围。

#### 5.2.8.3土壤类型调查

根据调查，评价范围内土壤类型为滨海盐土，土壤类型表见下表。

- 土壤调查范围内土壤类型表

| 土壤类型 | 面积（km2） | 占比（%） | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海盐土 | 0.111 | 100 | 调查范围的东、西、南、北部 |

#### 5.2.8.4污染途径及影响类型

本项目可能涉及土壤污染的途径主要为垂直入渗。通过工程分析可知，项目厂区地面均进行硬化处理，加药间、实验室、水池、危废暂存间按照相关要求进行了防腐防渗。因此，本项目涉及土壤污染的途径为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、实验室药品、实验废液等在防渗层防渗失效的情况下，入渗进入土壤，从而对土壤造成污染。

#### 5.2.8.5预测时段

本项目重点预测时段为营运期。

#### 5.2.8.6土壤环境影响预测情景分析

预测情景主要分为正常状况和非正常状况两种情景。

①正常运行状况下对土壤环境影响

在正常运行时，加药间、实验室、水池、危废暂存间采取了严格的防渗措施，防渗措施级别高，污染物进入土壤环境的可能性较小，污染物对土壤环境的影响较小，因此本次评价不进行正常状况下加药间、实验室、水池、危废暂存间下渗对土壤环境的预测。

②非正常（事故）状况下对土壤环境影响

事故是指因工程质量低劣、管理方面的疏漏、自然因素（地震、洪水冲刷）及人为破坏等多方面因素造成冷却水池破损，从而导致大量冷却水泄露，造成污染的事件。事故情况下造成的加药间、实验室、水池、危废暂存间防渗层破裂，润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、实验室药品、实验废液等泄漏后并下渗对土壤环境的影响。

#### 5.2.8.7土壤环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“8.7.3”，污染影响型建设项目三级评价预测方法可采用定性描述或进行类比分析。本项目涉及土壤污染的途径为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、实验室药品、实验废液等通过垂直入渗对土壤的影响，采用定性描述分析。

根据企业的实际情况类比分析，如果装置区、加药间等防渗地面和危废间等可视场所发生破损，容易及时发现，可以及时采取修复措施，即使有物料或污水等泄漏，建设单位及时采取措施，不会任由污水漫流渗漏，任其渗入土壤。

只有在加药间、污水池、污水管线等这些非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料或污水通过渗漏点逐渐渗入土壤。

污水处理厂对污水处理构筑物采取了分区防渗措施，同时对路面进行硬化，厂区内空地进行绿化并种植具有较强吸附能力的植物，实现厂区内不见黄土。通过采取上述措施，控制项目污染物沉积对土壤环境的影响。同时本评价要求企业按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)、《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部令第3号)相关文件要求，控制本工程对土壤环境的影响。经类比同类型的污水处理厂，污水和物料发生泄漏的几率很小，在采取有效防治措施的基础上，本项目不会对土壤环境造成不良影响。

#### 5.2.8.8土壤环境保护措施

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污废水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化水处理系统设计，管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设。将污染物泄漏至土壤中的环境风险事故降至最低限度。

2过程防控措施

各建构筑物在建设时已按原环评要求进行了分区防渗，具体如下：

⑴重点防渗区

本项目重点防渗区主要包括危废间等。

危废间：最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗层，最后以抗渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间内设围堰（高度为20cm），围堰及裙体均涂刷玻璃钢进行防腐防渗。

⑵一般防渗区

一般防渗区包括各污水处理构筑物池体、污泥脱水间、泵房、配电室、加药间、鼓风机房等区域，要求基础进行防渗，防渗层等效1.5m厚的粘土层，地面采用抗渗混凝土硬化，渗透系数≤10-7cm/s。

⑶简单防渗区

指一般不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括厂区除绿化区域以外地面等，该区域不做专门的防渗处理，地面一般硬化即可。

#### 5.2.8.9土壤环境影响结论

项目采取了相应的土壤防控措施。在落实好土壤防控措施的情况下，项目土壤环境影响可控，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

#### 5.2.8.10土壤环境影响评价自查表

土壤环境影响评价自查表见附表3。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1废气治理措施可行性论证

本项目废气为污水处理和污泥处理过程产生的臭气。

6.1.1废气治理措施可行性论证

本项目在粗细格栅及调节池加设盖板，A2O生反池及污泥脱水单元均为封闭结构，内设排风管道，将臭气在引风机的作用下，进入等离子光电一体机进行净化，净化后的气体经一根15m排气筒（DA001）排放。

等离子光电一体机净化作用机理包含两个方面：

一是在产生等离子体的过程中，高频放电所产生的瞬间高能足够打开一些有害气体分子的化学能，使之分解为单质原子或无害分子；二是等离子体中包含大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基，这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结合，在电场作用下，使臭气分子处于激发态。当臭气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时，臭气分子的化学键断裂，直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。同时产生的大量·OH、·HO2、·O等活性自由基和氧化性极强O3，与有害气体分子发生化学反应，最终生成无害产物。等离子体中的高能电子可使电负性高的气体分子（如氧分子、氮分子）带上电子而成为负离子，它具有许多良好的效应，对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响，被人们誉为“空气维生素”、“长寿素”。等离子体的净化作用还具备显著的生物效应。发生的静电作用在各种细菌、病毒等微生物表面产生的电能剪切力大于细胞膜表面张力，使细胞膜遭到破坏，导致微生物死亡。因此低温等离子体除臭技术具有优秀的消毒杀菌之功效。

具有如下优点：

①技术高端，工艺简洁：开机后，即自行运转，受工况限制非常少，无需专人操作。

②节能：无机械设备，空气阻力小，耗电量约为0.003kw/m3废气。

③适应工况范围宽：设备启动、停止十分迅速，随用随开，不受气温的影响。在25℃以下和在雾态工况环境中均可正常运转。在-50℃至+50℃的环境温度仍可正常运转。

④设备使用寿命长：本设备由不锈钢材，铜材、铝材、环氧树脂等材料组成，抗氧化，采用防腐蚀材料，电极与废气不直接接触，根本上解决了设备腐蚀问题。

⑤结构简单：只需用电，操作极为简单，无需派专职人员看守，基本不占用人工费。机械设备故障率低，维修容易。

⑥应用范围广：介质阻挡放电产生的低温等离子体中，电子能量高，几乎可以将所有的异味气体分子降解。

项目在格栅间及调节池、A2O一体化处理设备、污泥脱水间、污泥池共用1套处理风量5000m3/h的等离子光电一体机，产生的臭气收集至等离子光电一体机处理后通过一根15m高排气筒排放，设计废气的处理效率85%-95%。类比《交城县污水处理厂进水调节池建设工程项目竣工环境保护验收监测报告表》中的检测数据，其采用离子光电一体机对H2S、氨、臭气浓度去除效率分别为：90.6%~91.4%，90.9%~91.3%，92.23%~92.4%。本评价按设计最低去除效率85%计算，经预测，NH3、H2S的排放速率、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。措施可行。

6.1.2其他措施

⑴设置卫生防护距离，加强绿化

除了采取恶臭集中治理措施外，项目还设置了100m的卫生防护距离，加强厂区绿化工程。在反应池周边设置绿化带，脱水机房厂区道路之间种植绿化带，在辅助生产及管理区均设置绿化带；在厂区空地、路边等种植其它灌木、花草，绿化面积30%，有效防止臭气污染、影响自身及周边环境。

⑵加强管理，减少臭气排放

污水处理厂运行后，削减恶臭污染的主要措施是在污水处理厂的运行操作中加强管理。如脱水后污泥应及时运出厂区，在厂区内存放不能超过一天；堆放点建成能遮阳挡雨的半封闭式堆放点；各个有臭气产生的设施定期检修、更换等。

⑶合理布局，防止恶臭对附近敏感点的污染

通过厂区的合理布局，减缓臭气对周围环境的影响。在卫生防护距离内，不得规划学校，医院，居住小区等对大气较为敏感的建筑。

6.2废水治理措施可行性论证

根据企业提供的设计材料及其他资料，本项目污水处理工艺为预处理+生化处理+深度处理工艺，预处理采用“粗格栅+细格栅+调节池”，生化处理采用“A2O工艺”，深度处理工艺采用“混凝沉淀+活性砂过滤+次氯酸钠消毒”工艺。废水经处理后污染物出水指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。

根据设计单位提供的资料，本项目污水处理各单元对进水主要污染物的处理效率见表6.2-1。

- 工程主要污染物去除效率一览表

| 处理工段 | 指标 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | 粪大肠菌群 | 石油类 | 动植物油 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 个/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 格栅及调节池 | 进水水质 | 350 | 100 | 250 | 30 | 45 | 8 | 1000000 | 0.19 | 2.17 | 1.81 |
|  | 出水水质 | 350 | 100 | 225 | 30 | 45 | 8 | 1000000 | 0.19 | 2.17 | 1.81 |
|  | 处理率 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| A2O一体化设备 | 进水水质 | 350 | 100 | 225 | 30 | 45 | 8 | 1000000 | 0.19 | 2.17 | 1.81 |
|  | 出水水质 | 48.65 | 7 | 22.5 | 9.99 | 4.725 | 2.4 | 1000000 | 0.076 | 0.651 | 1.81 |
|  | 处理率 | 86.10% | 93% | 90% | 66.70% | 89.50% | 70% | 0% | 60% | 70% | 0% |
| 混凝沉淀池 | 进水水质 | 48.65 | 7 | 22.5 | 9.99 | 4.725 | 2.4 | 1000000 | 0.076 | 0.651 | 1.81 |
|  | 出水水质 | 38.92 | 4.998 | 11.25 | 9.99 | 4.725 | 0.48 | 1000000 | 0.057 | 0.42966 | 0.4525 |
|  | 处理率 | 20% | 28.60% | 50% | 0% | 0% | 80% | 0% | 25% | 34% | 75% |
| 砂滤池 | 进水水质 | 38.92 | 4.998 | 11.25 | 9.99 | 4.725 | 0.48 | 1000000 | 0.057 | 0.42966 | 0.4525 |
|  | 出水水质 | 38.92 | 4.998 | 9.3375 | 9.99 | 4.725 | 0.3984 | 1000000 | 0.057 | 0.42966 | 0.4525 |
|  | 处理率 | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 次氯酸钠消毒 | 进水水质 | 38.92 | 4.998 | 9.3375 | 9.99 | 4.725 | 0.3984 | 1000000 | 0.057 | 0.42966 | 0.4525 |
|  | 出水水质 | 38.92 | 4.998 | 9.3375 | 9.99 | 4.725 | 0.3984 | 1000 | 0.057 | 0.42966 | 0.4525 |
|  | 处理率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.9% | 0% | 0% | 0% |
| 总处理效率 |  | >88.9% | >95% | >96.7% | >66.7% | >89.5% | >95.0% | >99.9% | >70% | >80% | 75% |

6.2.1生物处理工艺

生物处理单元是整个污水处理系统的核心，直接关系到能否达标去除污水中有机物、氮、磷和悬浮物，也是影响到污水处理厂运行费用、建设投资及管理维护的关键因素。选择合适的污水处理工艺，不仅可以降低工程投资，保证出水水质，还有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的运行费用。本项目污水处理厂进水包括生活污水及园区企业预处理达标后的生产废水，水质较为接近生活污水，本工程主要去除的污染物以悬浮物、有机物、氮、磷为主。因此，要求生化处理需要的处理功能除能够去除有机污染物外还需要具有脱氮和除磷功能。生物脱氮除磷技术由于具有同时脱除C、N、P且处理成本低等优点而得到广泛应用。国内外以去除污水中的有机物、悬浮固体为主要目的兼顾一定程度的氮磷去除的污水生物处理工艺很多，如A2O法、氧化沟、SBR及其各种变形、生物接触氧化等。根据各种污水处理厂处理工艺的技术经济性能和本工程的建设规模、进水特性和处理要求，本污水处理厂进水以生活污水为主，二级生物处理选择A2O一体化处理设备。A2O一体化处理设备分为厌氧池、缺氧池、好氧池，可以为反硝化菌、硝化菌的生长创造合适的环境。该设备可充分利用原水中的有机碳源进行反硝化，在各段硝化反硝化完全的情况下，或者投加少量碳源的情况下，可以达到出水TN小于1mg/L处理效果。对进水水质适应性较强，运行管理简单，投资节省，易于维护管理。

6.2.2深度处理工艺

深度处理主要去除污水中的少量COD、SS、TP等指标，本项目深度处理工艺采用絮凝沉淀+活性砂滤+消毒的组合处理工艺。

⑴絮凝沉淀：本项目的絮凝沉淀池出水水质稳定良好、节省占地面积、节约运行费用及能耗、抗冲击负荷能力强、运行管理简便。

⑵过滤：根据本工程需要，污水经过絮凝沉淀后需要进行过滤处理，选用砂滤罐。

混凝沉淀池上清液用提升泵提升至砂滤罐进一步去除杂质。本项目采用活性砂滤工艺，活性砂过滤器基于逆流原理，絮凝反应出水经进水管，通过上面的进入过滤器，过滤器底部的布水器均匀分配后向上逆流通过滤料层并外排。在此过程中，污水被过滤，水中的污染物含量降低；同时石英砂滤料中污染物的含量增加，并且下层滤料层的污染物含量高于上层滤料。位于过滤器中央的空气提升泵在空压机的作用下将底层的石英砂滤料提升至过滤器顶部的洗砂器中清洗。杂质通过清洗水出口排出，净砂利用自重返回砂床从而实现连续过滤。砂滤后的出水泵入消毒池进一步处理。

⑶消毒

消毒方法大体可分为两类：物理方法和化学方法。物理方法主要有加热、冷冻、紫外线和微波消毒等方法。化学方法是利用各种化学药剂进行消毒，常用的化学消毒剂有多种氧化剂（液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧、溴、碘、高锰酸钾等）、某些重金属离子（银、铜等）等。

- 为几种最常用的尾水消毒技术的优缺点比较。

| 消毒剂 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯Cl2 | 具有持续消毒作用：工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）;处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。 |
| 次氯酸钠 | 无毒，运行、管理五危险性。 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）;使水的pH值升高。 | 能有效杀菌，运行简单，效果很好。 |
| 二氧化氯 | 具有强烈的氧化作用，不产生邮寄卤化物（THMs）:投放简单方便，不受pH影响。 | 二氧化氯运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。 | 能有效杀菌，但要求管理水平较高。 |
| 臭氧 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。 | 杀菌和杀病毒的效果均很好。 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求。 |

在水处理中常用的消毒剂有液氯、次氯酸钠、臭氧、二氧化氯和紫外线等。根据设计单位设计，本项目选用次氯酸钠进行消毒，是污水厂常见的消毒方式，运行管理均较可靠。

6.2.3出水水质达标可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018），处理单一行业废水的工业污水集中处理厂，按相应行业的排污许可证申请与核发技术规范执行，其他水处理排污单位污水处理可行技术参照下表。

- 污水处理可行技术参照表

| 废水类别 | 执行标准 | 可行技术 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | GB18918中二级标准、一级标准的B标准 | 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。 |
|  | 执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准 | 预处理：格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节； 生化处理：缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）。 |
| 工业废水 | — | 预处理：沉淀、调节、气浮、水解酸化； 生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。 |

本项目污水厂工艺为：“格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+次氯酸钠消毒”。属于污水处理可行技术。

且该工艺可以根据进水水量、水质特性和环境条件的变化，灵活调整运行模式，在提高处理效果基础上，保证工艺可靠性。因此更能适应进水水质的变化，可灵活根据进水水质进行相应调整，从而确保出水水质稳定达标。

此外，项目应加强进水、排水水质的监控，并安装在线监测系统对各项指标(尤其是pH、COD、氨氮、总N、总P等)进行实时监测，在日常运行中应加强管理、及时排泥和添加药剂等，确保处理效果稳定。

综上，水质较为接近生活污水，采取上述工艺，能够达标排放，废水处理工艺可行。

6.2.4中水全部回用的可行性分析

- 本项目废水经处理达标后首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

- 经调查，厂区生产用水需用中水9.0m3/d(3285m3/a)，园区绿化用水量为21m3/d(7644m3/a)，园区道路喷洒用水为31m3/d(11304m3/a)。

- 目前园区可以利用中水的企业为本项目东侧金木美佳（唐山）科技有限公司，金木美佳是一家专业从事人造板生产、销售的企业，占地面积250231.64m2（25.023hm2）。公司主要有年产18万方环保型人造板项目（一期）和年产18万立方米LSB薄型刨花板项目（二期）两个项目。经调查，燃料加湿、制胶尾气喷淋系统补水、干燥尾气喷淋系统补水、热能中心冷渣、厂区绿化、厂内道路泼洒抑尘对水质要求不高（详见表6.2-4），可以利用本项目中水，金木美佳需中水量约为164m3/d，详见下图。

图6.2-1金木美佳（唐山）科技有限公司中水去向

- 金木美佳（唐山）科技有限公司中水回用水质要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 污水出水水质 | 回用水质要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | mg/L | 50 | 50 | 符合 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 10 | 10 | 符合 |
| 3 | SS | mg/L | 10 | 10 | 符合 |
| 4 | 总氮（TN） | mg/L | 15 | 15 | 符合 |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | 5（8） | 5（8） | 符合 |
| 6 | 总磷（TP） | mg/L | 0.5 | 0.5 | 符合 |
| 7 | 粪大肠菌群数 | 个/L | ≤103 | ≤103 | 符合 |
| 注：氨氮指标中，括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |  |

- 本项目与金木美佳中间只隔一条经三路，此次设置中水回用水池和与金木美佳之间的中水回用管道并预留接口，将来可以回用于园区其他入驻的企业。

- 如遇重污染天气应急响应，金木美佳停产，中水仅回用于厂区生产、园区绿化和道路喷洒，消耗量约为61m3/d，园区设置500m3加盖的中水回用水池，阴雨天气及冬季中水不能及时利用时可以用于中水的储存。

- 目前园区入住率尚低，产生中水约为44m3/d，远低于厂区生产、园区绿化、园区道路喷洒抑尘、金木美佳目前中水需求量，中水全部回用方案可行。本项目预留中水回用接口，将来园区入驻率增加，多余中水可以供给其他需要的企业，确保中水全部回用，不外排。

同时为了确保污水处理厂的正常运转和处理后的出水稳定达标排放行，唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂制定了相应的管理制度和要求。

（1）制定严格的污水排入许可制度，进入污水处理厂处理的废水必须达到接管要求后方可进入污水管网。进水水量或水质发生异常情况并影响稳定达标排放时唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂立即采取有效控制措施，及时调整污水处理运行参数，防止发生运行事故。

（2）污水处理厂需与主要的污水排放企业之间有畅通的信息交流渠道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。重污染企业应设置事故池。

（3）厂内污水输送管道布设合理，并按要求进行防渗漏处理，防止跑、冒、滴、漏。

（4）污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。

（5）做好排放口管控，正常情况下，厂区内除雨水排放口和废水总排放口外，不得设置其他未纳入监管的排放口。

综上，项目采取合理的处理工艺，并加强运行管理，可确保污水处理厂出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准要求，措施可行。

6.3噪声治理措施可行性论证

项目新增噪声主要为鼓风机、泵类、叠螺污泥脱水机、废气处理风机等设备运行噪声，拟采用的降噪措施主要是选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振垫、鼓风机加消声器，引风机加隔声罩、出口与管道连接处采用软连接等防治措施。根据现有工程采取相同的噪声污染防治措施的实际运行情况来看，上述措施均为合理有效的措施。采取以上措施后，经预测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，噪声防治措施可行。

6.4固体废物治理措施可行性论证

6.4.1一般固废治理措施的可行性论证

本项目一般固废如下：粗格栅、细格栅产生的栅渣、调节池产生的沉砂定期送往水泥厂协同处置；A2O一体化设备、混凝沉淀池、污泥脱水间等产生的污泥经脱水后（含水率60%以下）外运委托水泥厂协同处置；砂滤罐产生的废石英砂五年更换一次，由厂家回收。

项目产生的一般固体如果不能立即运走，储存于厂内一般固废暂存区(位于污泥脱水间内)，储存区做到三防，即：防风、防雨、防晒。废物全部资源化、无害化处置。

6.4.2危险废物治理措施的可行性论证

本项目建设完成后全厂危险废物如下：实验室及在线监测设备产生的残液废瓶、设备维护产生的废润滑、废液压油、废油桶等暂存于危废间，定期委托有资质单位进行处理。

- ⑴贮存场所选址可行性分析

为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关选址要求，选址要求对比见表6.4-1。

- 危废间选址符合性分析表

| GB18597-2023选址要求 | 对应内容 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- |
| 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 | 本项目危废间选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，依法进行环境影响评价。 | 符合 |
| 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 | 本项目危废间选址不在生态保护红线区域，永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，所在区域不属于溶洞区，属于平原区，不易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响。 | 符合 |
| 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 | 危废间位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂内，贮存设施未选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 | 符合 |
| 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 | 危废间的位置以及其与周围环境敏感目标的距离依据环境影响评价文件确定。 | 符合 |

- 根据上表可知，本项目危废间符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关选址要求。

- ⑵贮存环境可行性分析

- 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 贮存方式 | 贮存 能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废间（共22.5m2） | 实验废液 | HW49 | 900-047-49 | 危废间内 | 密闭容器 | 25t |
|  |  | 在线监测废液 | HW49 | 900-047-49 |  | 密闭容器 |  |
|  |  | 废试剂瓶 | HW49 | 900-047-49 |  | / |  |
|  |  | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 |  | 密闭容器 |  |
|  |  | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 |  | 密闭容器 |  |
|  |  | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 |  | / |  |

- 根据分析结果，项目危废贮存间可以满足危废贮存需求。

- 本项目危废间内建设情况：①危废间内分区，不同废物之间采用分区隔断。②贮存液态危险废物的，设有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积高于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)。③设计渗滤液收集设施，收集设施满足渗滤液的收集要求。④危废间防腐防渗：危废间地面及裙角作防渗防腐处理，防渗系数≤10-7cm/s。

危险废物贮存器要求：①盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容（不互相反应）。②装载危险废物的容器及包装物满足防渗、防漏、防腐和强度等要求。③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时无明显变形，无破损泄漏。④柔性容器和包装物堆叠码放时封口严密，无破损泄漏。⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器滲漏或永久变形。⑥容器和包装物外表面保持清洁。

本项目液态危险废物使用桶装密闭储存，固态危险废物使用密闭袋装收集贮存，定期清运，不会对环境产生明显影响；此外，本项目危废贮存间设置备用桶，事故状态下可对泄漏的危险废物进行收集。

- ⑶运输过程影响分析

危险废物在生产车间产生后按要求进行包装，根据要求，小件包装后放在防渗托盘上由叉车转运至危废间，废油桶等大件直接由叉车转运至危废间储存。

本项目产生危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，厂区运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区。转运结束后相关工作人员及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时公司厂区道路均将进行硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程发生散落或泄漏时，及时清理，可避免对周边环境产生明显影响。

- ⑷利用或处置环境影响分析

- 企业危险废物按照要求，委托有资质单位回收处理，企业附近有多家危险废物处置单位，可处理本企业危险废物，对环境影响较小。

- ⑸日常管理要求

①危废间按照相关要求设置危险废物警告标志、危险废物标签、危险废物管理制度、危险废物管理台账等。

②本项目实施后在收集、贮存、处置过程中应做好危险废物情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。

③危废间做到防风、防雨、防晒、防渗漏，危废间设置专人管理。

④其他《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

综上所述，项目各类固体废物均得到合理处置，处置措施均符合标准、政策要求，因此，采取的固废处置措施可行。

7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析，预测该项目的设施应体现的经济效益，社会效益和环境效益。项目的环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的经济效益、环境效益和社会效益。

7.1环保投资估算

污水处理厂工程是一项城市基础设施建设和环境改善项目，工程建设对自然环境、社会经济的影响包含有利和不利两方面，因此，评价污水处理厂工程的可行性必须从正反两方面论述。

⑴环保投资

本工程总投资290.76万元，全部为环保投资，主要包括废气治理设施、废水治理设施、噪声治理设施和固废治理设施等。

⑵环保设施运行费用：包括环保设施折旧费、运行费和环保管理费。

①环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a—固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资（万元）；

n—折旧年限，取30年；

②环保设施运行费C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的10%计算。

C2=C0×10%

③管理费C3

C3=（C1+C2）×15%

④环保设施经营支出C。环保设施经营支出计算结果见表8-1。

- 表8-1环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×C0/n | 9.2 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=C0×10% | 29.1 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=（C1+C2）×15% | 5.7 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 44.0 |

⑶环保投资效益分析

本工程环保设施经营支出费用为44.0万元/年。环保设施的投资费用及运行费用较合理。

7.2经济效益分析

本项目的建设将改变园区污水排放的状况，项目实施后对周边水域的保护作用是显著，有效改善附近地表水水环境质量，与此同时浅层地下水的环境质量也会相应得到改善，使人类生存及可持续发展有了保证。同时出水满足中水回用标准回用，中水回用解决了新水的用量，降低地下水开采，保护区域水环境，这些巨大的间接环境效益是长远的。

7.3社会效益分析

本项目主要对唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区内企业污水进行处理，为今后招商引资顺利开展和当地经济的可持续发展打下良好的基础。由此可见，本项目的建设社会效益明显。

本项目建设是一项保护环境、为子孙后代造福的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益。本项目实施后，可有效控制了服务区域附近的水环境污染问题，为地区经济的可持续发展奠定了基础，同时也会带来诸如占有土地资源、高额投资和运行维护费用、产生恶臭、噪声、污泥等二次污染问题。

工程施工使用的建筑材料，将带动建筑材料业以及运输业的发展，并促进了其他相关产业的发展，对区域经济的发展、增加地方税收和财政收入具有积极意义。

本项目为环境改善项目，但仍会具有一定的二次污染及对环境的破坏等问题，主要表现在：

⑴恶臭污染：本项目恶臭污染范围较小，主要集中在厂区内，厂区四周相对较为开阔，通过采取措施及设置防护距离可以减轻其影响。

⑵污泥二次污染：污水处理厂产生污泥等固体废物，需要妥善处置。污泥处理处置过程中会影响区域空气环境质量。

⑶生态影响：工程占用土地会对区域生态环境有一定影响，但影响范围很小。

综上所述，只要企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

8环境管理与监测计划

8.1施工期环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声污染，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

⑴项目筹建处应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合项目的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对防污和治污的执行情况；

③参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

⑵施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交环境保护报告，内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以级减缓环境影响措施的落实情况；

②与建设单位环保人员一同制定工程施工环境管理条例；

③定期检查施工过程中环境管理条例设施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

8.2营运期环境管理

8.2.1机构设置

根据有关环境管理和环境监测的规定，唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂设立了环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。

8.2.2主要职责

⑴贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律法规，建立污染控制管理档案。

⑵掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。

⑶定期检查企业环保设施的运行，及时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。

⑷制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。

⑸推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。

⑹监督项目环保设施的安装调试工作。

⑺搞好场区绿化工作。

8.2.3污染物排放清单及环境管理要求

表8.2-1本项目污染物排放清单及环境管理要求

| 污染种类 | 污染产生工序 | 废气量 m3/h | 污染物 | 排污口信息 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  |  | 执行标准 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒编号 | 排气筒高度m | 排气筒内径m |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h |  | 排放量 t/a | 标准限值 | 标准名称 |  |
| 废气 | 除臭排气筒 | 5000 | NH3 | DA001 | 15 | 0.32 | 等离子光电一体机+15m高排气筒 | 3.1680 | 0.0158 |  | 0.1388 | 4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 达标 |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  | 0.0576 | 0.0003 |  | 0.0025 | 0.33kg/h |  | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  | ≤2000（无量纲） |  |  | -- | 2000（无量纲） |  | 达标 |
|  | 厂界 | / | NH3 | / | / | / | 加强密闭加强绿化 | / |  | 0.0038 | -- | 1.5mg/m3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 | 达标 |
|  |  | / | H2S | / | / | / |  | / |  | 0.0042 | -- | 0.06mg/m3 |  | 达标 |
|  |  | / | 臭气浓度 | / | / | / |  | / |  | ≤20（无量纲） | -- | 20（无量纲） |  | 达标 |
|  | 厂区甲烷最高体积浓度 | / | 甲烷 | / | / | / |  | 厂区甲烷最大浓度体积<1% |  |  |  | 4% |  | 达标 |
| 噪声 | 厂界噪声 | / | 等效连续A声级 | / | / | / | 厂房隔声（钢砼结构）地下布置、基础减振，风机基础减振+隔声罩+软连接 | 昼间：41.4～53.7dB(A) 夜间：41.4～53.7dB(A) |  |  |  | 昼间：65dB(A)，夜间55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 达标 |
| 固体废物 | 一般固废 | 0t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不外排 | / | 不外排 |
|  | 危险废物 | 0t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不外排 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 不外排 |

8.2.4项目环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的有关规定，唐山市曹妃甸区第十一农场应建议专门机构对本单位真实环境信息进行公开，具体要求如下：

⑴企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

⑵排污单位应当公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

⑶排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

⑷自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。

8.3环境监测

8.3.1监测计划

为了掌握污染防治设施的运行状况，了解项目建成后产生的实际环境影响和区域环境质量的变化，能及时发现问题和环保设计不足并给予纠正，因而必须建立相应的监测制度，对项目影响区域内环境要素和污染物排放状况进行监测，并对监测资料进行收集整理，建立监测档案，按时将监测数据上报公司有关领导及上级有关主管部门。

参照关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《排污单位自行监测技术指南  水处理》（HJ1083-2020）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测方案。监测项目、周期及采样位置具体见表8.3-1。

- 废气监测计划一览表

| 序号 | 项目 |  | 监测点位 | 监测因子 | 排气筒数量 | 取样位置 | 监测频率 | 执行标准及限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 限值要求 |
| 1 | 废气污染源监测 | 点源 | 除臭排气筒 | 氨 | 1 | DA001排气筒采样孔 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 | 4.9kg/h |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  |  | 1次/半年 |  | 0.33kg/h |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 1次/半年 |  | 2000(无量 纲) |
|  |  | 面源 | 厂界 | 氨 | / | 厂区边界主导风向上风向1个、下风向3个 | 1次/半年 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求 | 1.5mg/m3 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | / |  | 1次/半年 |  | 0.06mg/m3 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | / |  | 1次/半年 |  | 20(无量 纲) |
|  |  |  |  | 甲烷 | / | 厂区内浓度最高点 | 1次/年 |  | 1% |

- 废水监测计划一览表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水进水总管 | 流量 | ☑自动□手动 | 进水在线监测室 | 按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行 | 是 | 流量计 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 在线监测故障期间应采取手工监测，每天不少于4次，每次间隔不超过6小时 |
|  |  | COD |  |  |  |  | COD在线监测仪 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 氨氮在线监测仪 |  |  |
|  |  | 总氮 | □自动☑手动 | / | / | / | / | 混合采样(4个) | 每日1次 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 废水排放口DW001 | 流量 | ☑自动□手动 | 进、出水在线检测设备间 | 按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）执行 | 是 | 流量计 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 在线监测故障期间应采取手工监测，每天不少于4次，每次间隔不超过6小时 |
|  |  | 水温 |  |  |  |  | 温度计 |  |  |
|  |  | pH |  |  |  |  | pH在线监测仪 |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  | COD在线监测仪 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 氨氮在线监测仪 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  | 总磷在线监测仪 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  | 总氮在线监测仪 |  |  |
|  |  | SS | □自动☑手动 | / | / | / | / | 混合采样(4个) | 每季度1次 |
|  |  | 色度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总镉 |  |  |  |  |  |  | 每半年1次 |
|  |  | 总铬 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总汞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总铅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总砷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 雨水排放口DW002 | pH | □自动☑手动 | / | / | / | / | 雨后15分钟内采样 | 每月(有流动水排放时按月监测，若一年无异常情况，放宽至每季度开展一次监测) |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |

- 噪声监测计划

| 类别 | 污染源 | 监测指标 | 执行标准及限值 |  | 监测点位 | 数量 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 标准限值 |  |  |  |
| 噪声 | 各生产设备 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) | 各厂界外1m处 | 4个 | 1次/季 |

- 地下水水质监测计划一览表

| 编号 | 监测点位 | 性质 | 监测井设置参数 | 监测项目 | 监测频率 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JKJ1 | 厂区东北侧 | 背景监测井 | 井深约10m，井口直径不小于150mm。 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、石油类 | 1次/年 | 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 新建 |
| JKJ2 | 厂区调节池南侧 | 污染监测井 |  |  | 2次/年(枯、丰水期) |  | 原有 |
| JKJ3 | 厂区污泥池南侧 | 污染监测井 |  |  |  |  | 新建 |
| 备注：监测井建议单独成井，具体在凿井见水后，向下继续凿深大于5米，保证枯水期不干涸，可根据实际情况进行调整。为保护监测井，应建设监测井井口保护装置，包括井口保护筒、井台或井盖等部分。 |  |  |  |  |  |  |  |

8.3.2排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。

⑴排污口的设置

①废气排放口：厂区现有工程无废气排气筒，本项目新增1根15m高排气筒，全厂共设置1根15m高排气筒。

排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台，当采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）规定，设置符合环保要求的环境保护图形标志牌。排污口规范化应符合国家、省、市有关规定。

②废水排污口：厂区废水全部回用，不设废水排放口。

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）规定，设置符合环保要求的环境保护图形标志牌。

污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

③噪声排放口

须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

④固废排放口

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），厂内设置危废间1座，按要求进行防腐防渗处理。根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单（2023年7月1日执行）的规定，设置危险废物标志。

⑵排污口建档管理

使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

排污口规范化管理要求见表8.3-2。

表8.3-2排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理 2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查 4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。 |
| 技术要求 | 1、排污口设置必须应按照环监（1996）470号文要求，实行规范化管理 2、废水采样点应按照《污染源监测技术规范》要求设在总排口 |
| 立标管理 | 1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌 2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）及排矸场或采样点较近且醒日处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处 3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌 |
| 规范化建设 | 1、采样孔：内径≥80mm，采样孔管长度不大于50mm，不使用时应用盖板封闭，采集气态污染物时,内径≥40mm。 2、采样平台：面积≥1.5m2，并设有≥1.1m高护栏，脚部挡板≥10cm，承重≥200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m-1.3m。采样平台设置在离地面高度≥5米的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。 3、标识：每个排放口均按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1—1995)(GB15562.2—1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 |

8.3.3环境影响评价制度与排污许可制衔接

根据《排污许可管理办法(试行)》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)要求，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

公司于2022年11月10日取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：911302307183965422001Z，有效期：2022年11月10日至2027年11月09日。企业应当在本项目建成后及时在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息。

8.4环境保护“三同时”验收一览表

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目“三同时”验收一览表表8.4-1。

表8.4-1本项目“三同时”验收一览表

| 污染种类 | 污染产生工序 | 污染物 | 治理措施 | 数量及单位 | 处理能力m3/h | 处理 效果 | 验收标准 | 环保投资万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理单元废气 | 氨 | 等离子光电一体机+15m高排气筒 | 1套 | 5000 | 排放速率<4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准 | 8 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 排放速率<0.33kg/h |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 排放浓度<2000（无量纲） |  |  |
|  | 未被捕集的无组织恶臭气体 | 氨 | 加强密闭，加强绿化 | / | / | 厂界浓度<1.5mg/m3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及2006年修改单表4二级标准 | 1 |
|  |  | 硫化氢 |  | / | / | 厂界浓度<0.06mg/m3 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | / | / | 厂界浓度<20（无量纲） |  |  |
|  | 厂区甲烷最高体积浓度 | 甲烷 |  | / | / | 厂区甲烷最大浓度体积<1% |  |  |
| 废水 | 污水处理厂进水、生活污水、生产废水（250m3/d） | pH | 采用“格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+次氯酸钠消毒”工艺 | 1套 | 250m3/d | 6-9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。 | 259.26 |
|  |  | COD |  |  |  | ＜50mg/L |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | ＜10mg/L |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | ＜10mg/L |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  | ＜1mg/L |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | ＜5mg/L |  |  |
|  | 进、出水口 | 在线自动监测仪及自动流量计，COD、NH3-N、总磷、总氮等 | / | 2套 | / | / | / |  |
| 噪声 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，厂房隔声，基础减振，风机风管软连接 | / | / | 昼间65dB(A) 夜间55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求 | 5 |
| 固废 | 一般固废：栅渣、沉砂、污泥委托水泥厂协同处置，废石英砂五年更换一次，由厂家回收。 |  |  |  |  |  | / | 2 |
|  | 危险废物：等离子光电一体机更换下来的废UV灯管、实验室废液、在线监测废液、废试剂瓶、设备维护产生的废润滑油、废液压油、废油桶等暂存于现有危废间，定期委托有资质单位进行处理 |  |  |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求 | 2 |
| 防腐防渗 | 1、重点防渗区 本项目重点防渗区主要包括危废间等。 危废间：最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗层，最后以抗渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤1×10-10cm/s。危废间内设围堰（高度为20cm），围堰及裙体均涂刷玻璃钢进行防腐防渗。 2、一般防渗区 一般防渗区包括各污水处理构筑物池体、污泥脱水间、泵房、配电室、加药间、鼓风机房等区域，要求基础进行防渗，防渗层等效1.5m厚的粘土层，地面采用抗渗混凝土硬化，渗透系数≤10-7cm/s。 3、简单防渗区 指一般不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括厂区除绿化区域以外地面等，该区域不做专门的防渗处理，地面一般硬化即可。 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 环境风险 | (1)次氯酸钠泄露事故风险防范措施：加药间内次氯酸钠加药罐周设有围堰，围堰区域进行防渗、防腐处理，保证渗透系数小于10-10cm/s。 (2)硫酸、重铬酸钾泄露事故风险防范措施：实验室硫酸、重铬酸钾、纳氏试剂储存在实验室专用危险品柜内，实验室地面做防渗处理。 (3)废润滑油、废液压油、废油桶、在线监测废液、实验室废液、废试剂瓶泄露事故风险防范措施： 在线监测废液、实验室废液、废润滑油均贮存在专用容器内，各危险危废分区均暂存于危废间，地面采用三油两布+环氧玻璃钢防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 (4)水质污染防范措施：污水排放企业发生排水事故时，应调整生产，减少污水排放，并启动各企业的事故池，保证超出进水水质标准工业废水不进入污水处理厂。本污水处理厂建立可靠的运行监控系统，总进水口设置了监测装置，进水水质一旦出现异常，立即启动排查事故原因。污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故，建立预防和处理污染事故应急方案，一旦发生风险事故应立即上报，并在排放口附近悬挂警示标志，同时采取部分或所有企业不排水等措施，防止环境风险事故扩大和产生次生灾害。 (5)本项目建成后投入运行前应根据项目生产过程存在的风险物质存在量、防范措施等情况，对现有突发环境事件应急预案进行修编，并报主管部门备案。 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 危险物质标识 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区雨水排放口和污水排放口设总阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理 | 有专业人员，有相应环境管理和监测制度，排污口建设规范化 |  |  |  |  |  |  | / |
| 其他 | 地下水监控井：厂区东北侧、厂区调节池南侧、厂区污水池南侧 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 合计 | 项目本身为环保项目，总投资为290.76万，全部为环保投资。 |  |  |  |  |  |  | 290.76 |

9环境影响评价结论

9.1建设项目情况

⑴项目名称：唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程。

⑵建设单位：唐山市曹妃甸区第十一农场。

⑶建设地点：唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区污水处理厂现有厂区内，厂区位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区西北侧，位于经三路西侧、纬二道北侧。厂区东侧隔经三路为金木美佳（唐山）科技有限公司，南侧为唐山市海鹭家具有限公司，西北侧为十一农场沟渠，中心坐标为：北纬39°15′59.114″，东经118°16′3.267″。地理位置见附图1。

⑷占地面积：11100m2。

⑸建设性质：扩建。

⑹劳动定员及工作制度：本项目新增劳动定员2人，扩建完成后全厂劳动定员5人。年工作365天，污水厂每日24h运行。

⑺污水处理工艺：扩建污水处理主体工艺采用“格栅+调节池+A2O一体化处理设备+混凝沉淀池+砂滤+次氯酸钠消毒”，污泥处理工艺采用“叠螺污泥脱水机”，消毒工艺采用“次氯酸钠”消毒工艺。废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准，同时满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值。废水经处理达标后首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

⑻工程投资：总投资估算为290.76万元，全部为环保投资。

⑼建设内容及规模：在垦丰家居产业园区新建日处理200吨的污水处理厂一座，包含新建污水处理装置及配套设施、管网，安装一体化设备等工程。详细建设内容：新建格栅及调节池、A2O一体化处理设备、混凝沉淀池、消毒池、污泥池、配电室、污泥脱水间、加药间、鼓风机房、电气、自控及配套管网等。扩建完成后，全厂处理规模为250m3/d。

⑽进出水质

扩建前后进出水质要求不变。

- 表9.1-1 本项目设计进出水水质一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计进水水质 | 污水出水水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | mg/L | 350 | 50 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 150 | 10 |
| 3 | SS | mg/L | 250 | 10 |
| 4 | 总氮（TN） | mg/L | 30 | 15 |
| 5 | 氨氮（NH3-N） | mg/L | 45 | 5（8） |
| 6 | 总磷（TP） | mg/L | 8 | 0.5 |
| 7 | 粪大肠菌群数 | 个/L | 106 | ≤103 |

⑾服务范围：唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区所有企业。

⑿建设周期：建设周期为2024年11月-2025年2月。

9.2环境质量现状

(1)大气环境质量现状评价

本项目位于唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区，本项目所在区域环境空气质量达标判断采用唐山市生态环境局发布的2023年唐山市环境状况公报；NH3、H2S环境质量现状数据引用《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》中数据，监测时间为2023年8月8日-2023年8月14日。

㈠区域达标性判断

项目所在区域一氧化碳年均浓度值、二氧化氮、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；PM10、PM2.5年均浓度、臭氧日最大8小时平均浓度值超过环境质量标准要求，即项目所在区域为不达标区。

㈡区域环境质量状况

按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，本项目PM10、Pm2.5、SO2、NO2、CO、O3引用《2023年唐山市环境状况公报》中曹妃甸区的六项污染物浓度，本区域环境空气质量PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。

㈢其他污染物

本项目其他污染物主要为NH3、H2S。

NH3、H2S环境质量现状数据引用《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》中数据，监测时间为2023年8月8日-2023年8月14日。

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）“6.3.2监测布点：以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。项目所在地主导风向不明显，监测点位（曹妃甸区垦丰家居产业园园区北侧区域）位于本项目东北侧962m，监测点位（曹妃甸湿地鸟类自然保护区实验区）位于本项目东南侧1985m，均小于5000m，满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中要求。

根据检测结果，H2S、NH3的1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

(2)地下水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016），委托河北正联环保科技有限公司对项目所在地地下水进行补充监测（1个潜水点位），监测时间为2024年5月28日。引用《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》中6个地下水监测点位数据（5个潜水点位和1个承压水点位）和金木美佳（唐山）科技有限公司《年产18万立方米LSB薄型刨花板项目环境影响评价报告书》（2022年4月30日）中1个潜水监测数据和2个承压水监测数据。

地下水环境质量现状监测结果表明：评价区域内各监测点中，潜水监测因子中总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数不满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。分析其原因，是由于开发区所在区域受海水侵蚀，潜水与海水之间存在密切的联系，因此，潜水地下水多为苦咸水导致多个因子超标。

评价区域内各监测点中，承压水监测因子中所有因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

(3)声环境质量现状

本项目委托河北正联环保科技有限公司对项目所在地厂界进行了监测，监测时间为2024年5月28日。根据检测结果，四周厂界环境噪声监测值昼间为48～55dB(A)，夜间为48～51dB(A)，四周厂界均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准要求。

(4)土壤质量现状

土壤环境质量现状委托河北欣蓝环境科技有限公司，检测时间为2024年5月30日。同时引用《曹妃甸区垦丰家居产业园控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书环境质量现状监测》中一个表层样监测数据。

由土壤环境质量现状评价结果可知，建设用地监测点位所有因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地风险筛选值要求。

9.3拟采取环保措施及可行性分析结论

9.3.1废气治理措施

本项目废气为污水处理及污泥处理过程产生的臭气。

本项目格栅渠及调节池、污泥池进行加盖处理，A2O一体化处理设备、污泥脱水机房密闭，废气经负压收集后通过管道引入一套等离子光电一体机（风机风量5000m3/h）处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放。本评价按设计最低去除效率85%计算，经预测，NH3、H2S的排放速率、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。措施可行。

9.3.2废水治理措施

①地表水影响

本项目扩建完成后污水厂设计处理规模250m3/d。正常工况下废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值：COD50mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15mg/L、TP0.5mg/L等要求，废水经处理达标后回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

非正常工况下，废水排放对区域水环境产生影响，因此污水处理厂应做好运营期管理，建立应急事故处置预案，避免非正常工况下废水未经处理直接排入纳污水体。

②地下水影响

拟建工程废水经厂内处理达标后回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水，在污水处理厂正常运行的情况下对评价区域地下水水质没有影响。污水池等发生泄漏事故时，容易对地下水产生污染。但随着泄漏发现、封堵后，地下水中的污染物会在地下水流的稀释下浓度逐渐降低，将大大降低泄漏产生的影响。

9.3.3噪声污染治理措施

本项目新增噪声主要为鼓风机、泵类、叠螺污泥脱水机、废气处理风机等设备运行噪声，拟采用的降噪措施主要是选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振垫、鼓风机加消声器，引风机加隔声罩、出口与管道连接处采用软连接等防治措施。根据现有工程采取相同的噪声污染防治措施的实际运行情况来看，上述措施均为合理有效的措施。采取以上措施后，经预测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，噪声防治措施可行。

9.3.4固体废物

本项目所产生的一般工业固体废物主要包括栅渣、沉砂、污泥。栅渣、沉砂和脱水后污泥一同运至水泥厂协同处置。

危险废物主要包括废润滑油、废液压油和废油桶、实验室及在线监测废液、废试剂瓶。将各危险废物分类收集，并用专用密闭容器贮存，分区暂存于危废间内，定期委托有危废处理资质的单位统一处理。

本项目各固体废物均可得到合理利用或处置，措施可行。

9.4环境影响分析结论

⑴大气环境影响分析结论

根据估算模型AERSCREEN计算结果，拟建项目各污染源排放的污染物最大落地浓度均不超标。拟建项目不需设置大气环境防护距离。拟建工程采用的废气处理设施可确保氨、硫化氢等达标排放。综上所述，拟建项目建设对区域环境空气的环境影响可以接受。

⑵水环境影响分析结论

①地表水影响

本项目扩建完成后污水厂设计处理规模250万m3/d。正常工况下污水处理厂采取合理的处理工艺，并加强运行管理，可确保出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准要求，同时满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准限值：COD50mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N5mg/L、TN15mg/L、TP0.5mg/L等要求，废水经处理达标后首先作为中水回用厂区生产用水，剩余污水回用于园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水。

非正常工况下，废水排放对区域水环境产生影响，因此污水处理厂应做好运营期管理，建立应急事故处置预案，避免非正常工况下废水未经处理直接排入纳污水体。

②地下水影响

拟建工程废水经厂内处理达标后回用于厂区生产用水、园区绿化、道路喷洒及园区企业生产用水，在污水处理厂正常运行的情况下对评价区域地下水水质没有影响。调节池等发生泄漏事故时，容易对地下水产生污染。但随着泄漏发现、封堵后，地下水中的污染物会在地下水流的稀释下浓度逐渐降低，将大大降低泄漏产生的影响。

⑶声环境影响分析结论

项目建设完成后，项目各厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求。不会对区域声环境产生明显影响。

⑷固体废物环境影响分析结论

项目产生的一般固体储存于一般固废暂存区，暂存区做到三防，即：防风、防雨、防晒。废物全部资源化、无害化处置。本项目危险废物储存及管理均严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准执行，对周边影响较小。

综上所述，本项目产生的固体废物均能够得到有效合理的处置。

9.5公众意见采纳情况结论

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，建设单位在确定环境影响评价报告书编制单位后7个工作日内（2024年5月6日）在曹妃甸区人民政府网站上对项目基本情况进行了首次公示。在得到环评初步结论后，建设单位于2024年7月15日至2024年7月26日进行第二次公众意见调查工作，在曹妃甸区人民政府网站上进行了网上公示、报纸公示(河北青年报)、在村庄等敏感点现场粘贴公示同步进行，公示期间未收到反馈意见。

9.6总量控制结论

本项目污染物排放总量按照国家或地方污染物排放标准核定。根据核算，本项目总量控制指标目标值分别为：

①废气

SO2：0t/a、NOx：0t/a。

②废水

COD：0t/a、氨氮：0t/a。

9.7环境影响经济损益分析结论

通过本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设是可行的。

9.8环境管理与监控计划结论

1、企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，严格执行“三同时”制度，污染治理设施的管理制度、排污口规范化设置，确保在日常运行中将环保目标落到实处。

2、本项目主要在运行期会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。

9.9项目可行性结论

唐山市曹妃甸区垦丰家居产业园区新建污水处理厂工程符合国家产业政策要求，厂址选择可行，符合清洁生产要求，满足卫生防护距离要求，环境风险水平可以接受，拟采取的污染防治措施技术经济可行、措施有效，能实现达标排放；项目建设不会对项目所在区域环境质量产生明显影响。从环保的角度考虑，本项目建设是可行的。

9.10建议

为确保项目正常生产，进一步降低项目运行对环境的影响，同时加强厂区节能降耗工作，本评价提出如下建议：

⑴项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，建立完善的环保管理制度，建立、健全环保资料档案。

⑵加强生产管理和污染防治设备设施的日常维护和监控，确保污染防治设施的正常稳定运行。做好各生产设备及管道的日常维护和管理，杜绝事故隐患。

⑶管网沿线设置标识牌，避免其他施工破坏管网。

⑷加强污水管网及污水处理厂的巡查，避免污水渗漏事故的发生。

⑸施工前应及时与有关部门沟通，施工前进行详细、周密调查，了解各道路沿线现状管网、管线的铺设情况，加强施工管理，强化责任意识。