“对煤矿回采率的行政检查”的检查标准

| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查依据 | 常见问题示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿回采率管理制度、回采率管理图表和台账 | 查看回采率管理台账、采掘工程平面图等相关资料 | 《生产煤矿回采率管理暂行规定》第十四条 煤矿企业应当建立健全生产煤矿回采率管理制度，依 照国家有关规定编制生产煤矿回采率管理图表和台账。 | 煤矿未建立回采率管理制度或管理制度不符合实际；未建立回采率管理图表和台账。 |
| 2 | 回采率是否达标 | 井下现场检查工作面是否丢煤；查看相关图纸台账。 | 《生产煤矿回采率管理暂行规定》第一条井工煤矿回采率考核指标：煤层厚度≤1.3m，回采率≥85%；煤层厚度≤1.3-3.5m，回采率≥80%；煤层厚度 ≥3.5m，回采率≥75%。 | 回采工作面丢底煤或丢浮煤；采区回采率指标不符合规定。 |