运机(唐山)装备有限公司

数字孪生智能输送机生产项目

环境影响报告书

（报批版）

| 建设单位： | 运机(唐山)装备有限公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 河北广维项目管理有限公司 |
| 编制时间： | 2025年2月 |

目 录

1概述	1

1.1 建设项目的由来	1

1.2 建设项目的特点	1

1.3 环境影响评价的工作过程	2

1.4 项目判定	3

1.5关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6环境影响报告书主要结论	5

2总论	6

2.1编制依据	6

2.2评价目的	14

2.3评价原则	14

2.4环境影响要素和评价因子	15

2.5评价等级及评价范围	17

2.6评价内容和评价重点	30

2.7评价标准及环境保护目标	30

2.8“三线一单”生态环境分区管控符合性分析	42

2.9相关规划及环境功能区划	58

3建设项目工程分析	92

3.1项目概况	92

3.2产品方案	96

3.3主要原辅材料	96

3.4主要生产设备	102

3.5物料平衡	107

3.6公用工程	113

3.7生产工艺流程及主要污染物	120

3.7项目主要污染源、污染物治理措施	135

3.8非正常工况污染物排放分析	169

3.9清洁生产分析	174

3.10污染物排放汇总	180

4环境现状调查与评价	184

4.1区域自然环境概况	184

4.2环境质量现状监测与评价	194

5 环境影响预测与评价	213

5.1施工期环境影响分析	213

5.2营运期环境影响分析与评价	215

6环境保护措施及其可行性论证	295

6.1废气治理措施可行性论证	295

6.2废水污染防治措施可行性论证	301

6.3地下水、土壤环境污染防治措施可行性论证	303

6.4噪声治理措施可行性论证	304

6.5固体废物治理措施可行性论证	305

7环境影响经济损益分析	307

7.1社会效益分析	307

7.2经济效益分析	307

7.3环保投资效益分析	307

7.4环境效益分析	309

7.5结论	310

8环境管理与监测计划	311

8.1环境保护管理	311

8.2环境监测计划	313

8.3污染源排放口规范化要求	316

8.4污染源排放清单	318

8.5企业信息公开	322

8.6环保设施“三同时”验收一览表	323

9结论与建议	329

9.1结论	329

9.2建议	337

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边关系图

附图3：项目厂区平面布置及分区防渗图

附图4：项目监测布点及评价范围图

附图5：项目与园区规划产业布局关系图

附图6：项目与园区土地利用规划位置关系图

附图7：项目与生态保护红线位置关系图

附图8：项目与唐山市环境管控单元分布位置关系图

附件：

附件1：企业营业执照

附件2：企业投资备案信息

附件3：不动产权证书

附件4：规划许可证

附件5：2024年[1号]项目入区统筹会会议纪要

附件6：国有建设用地交地确认书

附件7：省重点项目函

附件8：项目所用涂料VOC含量检测报告

附件9：项目所用涂料MSDS

附件10：循环经济示范区规划环评批复

附件11：环境质量现状监测报告

附件12：委托书、承诺书

附表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

# 1概述

## 1.1 建设项目的由来

近年来，国家出台相应政策鼓励下游工业企业进行智能化转型，明确制造业智能化为重点发展领域。如下游行业煤矿实现智能运输，逐步具备多机协同联动、远程集中控制、运行工况检测及故障智能预警等功能。根据《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（工信部联原[202216号），提出关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能工厂。开展钢铁行业智能制造行动计划，推进5G、工业互联网、人工智能、商用密码、数字李生等技术在钢铁行业的应用开展智能制造示范推广，打造一批智能制造示范工厂。根据《关于建设世界一流港口的指导意见》，提出加快智慧港口建设，加强自主创新、集成创新，加大港作机械等装备关键技术、自动化集装箱码头操作系统、远程作业操控技术研发与推厂应用等。

在智能制造、数字化生产运营的大背景下，下游工业企业积极推进智能化、数字化转型，输送机械作为其智能化转型的重要环节，是下游企业智能化、数字化转型必不可少的有机组成部分。下游智慧矿山、智慧港口、治金等工业企业对处于产业链上游的输送机械产品也提出了更高的输送效率、成本控制、无人值守、自动控制等要求，以满足自身整体港口、矿山等智能运行的建设需求，进而推动输送机械企业必须逐步向智能化、数字化方向进行产品革新升级。

我国输送机械装备行业起步相对国外较晚，但在煤炭、矿山、电力、冶金、港口、建材等基础工业的带动下，行业发展速度较快。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进，如今国内部分输送机械装备大型企业的技术水平已经可以与国外先进企业媲美，在某些技术指标方面已经处于国际先进水平。与此同时，近年来，国家出台相应法律法规和政策支持鼓励工业相关行业进行智能化转型，明确制造业智能化为重点发展领域，特别是中国制造2025国家行动纲领明确指出要提高工业领域企业的智能化程度。为此，下游工业企业积极推进智能化转型，输送机械作为其智能化转型的重要环节，下游工业企业对于输送机械产品的功能也提出了更高的智能化要求。这将使数字孪生智能输送机行业应运而生，将成为未来输送机械装备行业的重要发力领域。

运机(唐山)装备有限公司为四川省自贡运输机械集团股份有限公司的子公司。四川省自贡运输机械集团股份有限公司创建于2003年9月，系收购四川省自贡运输机械总厂而新组建的股份制企业集团，是中国散料输送机械设计、制造和安装领军企业之一，国家火炬计划重点高新技术企业，中国西部地区最大的输送机械设计、制造商。

运机(唐山)装备有限公司成立于2024年02月02日，位于中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区，曹妃甸工业区装备制造园区，拟投资48349.51万元建设数字孪生智能输送机生产项目。该项目主要建设数字孪生输送机智能制造厂房、研发试验楼、倒班宿舍及相关配套辅助设施等，购置数字化生产设备、环保处理设备、检测实验设备及相关配套辅助设备及相关配套辅助设施等。项目建成后，达到年产数字孪生智能输送机4万米的规模。该项目已取得唐山市曹妃甸区行政审批局出具的企业投资项目备案信息表（备案编号：唐曹审批投资备〔2024〕254号）。

## 1.2 建设项目的特点

运机（唐山）装备有限公司位于曹妃甸工业区装备制造园区，主要生产数字孪生智能输送机。本评价从行业、排污、工艺及环境等方面对项目特点进行介绍。

行业特点：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目产品为应用于运输设备中的桁架、栈桥、机架、支柱、平台跨越台等钢结构件生产，属于“C3434连续搬运设备制造”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十一、通用设备制造业34”中“69-物料搬运设备制造343--年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”类别。

工艺特点：本项目采用工艺均为成熟的技术，且具有自动化程度高、污染物排放少的特点，污染物可达标排放。

排污特点：本项目生产过程中采用集气罩、负压收集型设备，减少无组织排放，从源头控制减少废气产生，同时项目对有组织、无组织废气采取了有效的收集、控制与治理措施，以满足相关污染物排放标准。

环境特点：本项目现在属于设计阶段，项目未开工建设。厂区所处区域由吹砂填海形成区域，属于滨海堆积地貌，地势平坦。本项目评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区等环境保护目标，项目占地不涉及生态保护红线。

## 1.3 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应开展环境影响评价工作；同时根据环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为“三十一、通用设备制造业34—69物料搬运设备制造343—年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”项目，因此，项目应编制环境影响评价报告书。受建设单位委托，我单位承担本次项目的环境影响评价工作。

我单位接受委托后，首先对工程设计资料等内容进行了研究和分析，在此基础上，我单位工作人员进行了现场踏勘。结合工程资料，根据国家有关环境保护法律法规的有关规定，分析判定建设项目规模、性质和选址等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性。

依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求，运机（唐山）装备有限公司关于数字孪生智能输送机生产项目环境影响报告书在编制阶段开展了公众参与工作。依据《办法》第三十一条规定，项目为位于依法批准设立的产业园区内的建设项目，该产业园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与，且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，因此，本项目开展建设项目环境影响评价公众参与时，可以免于开展首次环境影响评价信息公开程序，相应应当公开的内容，可以纳入征求意见稿完成后的信息公开内容一并公开。评价单位在现场踏勘、调研、咨询的基础上，结合项目特点，依据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1－2016）要求以及建设单位提供的技术资料编制完成了《运机（唐山）装备有限公司关于数字孪生智能输送机生产项目环境影响报告书》（报批稿）。2025年2月6日~2月11日，采用公司网站、河北青年报报纸两种公开方式同步进行了征求意见稿环境影响评价信息公开，公示期间均未收到公众反馈意见。

## 1.4 项目判定

分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，具体分析判定如下：

（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目不属于其中的鼓励、限制或淘汰类，为允许类建设项目。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和许可准入类项目。本项目《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）附件1“两高”项目管理目录中“两高”项目。不属于《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染”、“高环境风险”、“高污染、高环境风险”项目。

该项目已取得唐山市曹妃甸区行政审批局出具的企业投资项目备案信息表（备案编号：唐曹审批投资备〔2024〕254号）。

综上，本项目建设符合国家及地方产业政策的要求。

（2）环境政策符合性

经对比分析，项目的建设符合《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》，《河北省生态环境保护“十四五”规划》《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》及《唐山市生态环境保护“十四五”规划》等环境保护规划的相关要求。

（3）选址可行性、与规划及规划环评审查意见的符合性

项目位于唐山市曹妃甸循环经济示范区，属于《全国主体功能区划》和《河北省主体功能区规划》中的优化开发区域，符合全国及河北省主体功能区规划的功能定位。另外项目符合河北省近岸海域环境功能区划、河北省水功能区划、河北省及唐山市海洋功能区划相关要求。

本项目位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》于2019年3月29日取得了生态环境部办公厅意见的函（环办环评函【2019】334号）。

本项目属于通用设备制造业，厂区占地为工业用地，园区已同意本次项目实施，项目符合园区产业布局及用地布局要求。

（4）与“三线一单”符合性分析

与《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》中“三线一单”要求进行对比，详见第2章，经对比分析可知，本项目选址不涉及生态保护红线区，满足园区环境质量底线要求，满足园区资源利用上线要求。本项目符合园区规划环评及审查意见的总体要求，且不属于《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》中的“环境准入负面清单”内容。

与《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）、《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》进行对比，详见第2章，经对比分析可知，符合区域相关“三线一单”要求。

综上，本项目符合园区规划环评及河北省及唐山市“三线一单”要求。

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据项目生产工艺、污染物排放特征和周围环境特点，确定本次评价关注的主要环境问题是项目运营后主要污染物的产生、控制。

（1）重点关注对各类废气进行有效收集、处理，并确保达标排放，关注外排废气对周围环境可能产生的影响；

（2）重点关注外排废水对周围环境的影响；

（3）重点关注一般固废和危险废物的暂存、处置情况，确保不会对周围环境产生污染；

（4）重点关注噪声排放情况，确保本项目对周围环境和附近居民不会有明显影响；

（5）重点关注风险物质暂存与放置情况，确保发生风险事故时对周围环境和附近居民不会有明显影响；

（6）重点关注营运期废水在事故泄漏工况下下渗对土壤造成的垂直入渗影响。

本项目为数字孪生智能输送机生产项目，位于唐山市曹妃甸装备制造产业园，周围均为规划的工业用地，生态环境影响较小。由于项目距离周围环境敏感点较远，且位于工业园区内，其噪声影响相对较小。施工期主要关注施工扬尘、施工噪声、固体废物对周围环境的影响；运营期主要关注废气、废水、固废的治理措施及影响。

经预测，新增大气污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值最大占标率均小于100%，年平均浓度贡献值最大占标率均小于30%，实施区域削减方案后，预测范围内叠加现状浓度后，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的环境质量浓度最大占标率均小于100%；NO2、PM10、PM2.5的年均质量变化率k均小于-20%，本项目建设后，区域环境质量得到整体改善。正常状况下，厂区生产装置、排污设施、废水处理设施等正常运行，渗水量较小，项目建设过程中，落实防渗措施，可阻隔废水的下渗，本项目运行对地下水基本无影响。噪声源对各厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，对周围环境影响较轻。生产过程中产生的固体废物均根据其性质采取了相应的处理措施，不会对环境产生影响。

## 1.6环境影响报告书主要结论

项目的建设符产业政策要求；项选址符合相关规划和区域“三线一单”生态环境分区管控要求；项目采取了完善的环保治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保废气、废水、噪声各类污染物的稳定达标排放，固体废物全部综合利用或妥善处置，环境风险可接受；根据建设单位完成的公众参与调查单行本表明，信息公示期间未收到任何公众反馈意见，无公众反对项目建设。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

# 2总论

## 2.1编制依据

### 2.1.1环境保护法律

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月28日修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修订；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2016年12月25日。

### 2.1.2国家环境保护法规、规章

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年版；

- 《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号；

- 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日；

- 《环境保护综合名录（2021年版）》，生态环境部办公厅，2021年10月25日；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评〔2018〕11号，2018年1月25日；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日；

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017年11月14日；

- 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号），生态环境部，2020年6月23日；

- 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号），2019年6月26日；

- 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知；国发〔2023〕24号2023年11月30日；

- 《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》（冀政发〔2024〕4号）

- 《唐山市空气质量持续改善行动计划实施方案》（唐政发〔2024〕42号）

- 《2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函〔2024〕115号）

- 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号，2021年10月26日）；

- 《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（中发〔2021〕36号，2021年9月23日发布并实施）；

- 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号，2021年2月2日发布并实施）；

- 中华人民共和国国务院令第748号《地下水管理条例》（2021年9月15日国务院第149次常务会议通过，自2021年12月1日起施行）；

- 中华人民共和国国务院令第736号《排污许可管理条例》（2020年12月9日国务院第117次常务会议通过，自2021年3月1日起施行）；

- 生态环境部 环环评〔2022〕26号关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》的通知（2022年4月2日）；

- 《关于印发<十四五噪声污染防治行动计划>的通知》（环大气〔2023〕1号）；

- 《关于印发<生态保护红线生态环境监督办法（试行）>的通知》（国环规生态〔2022〕2号）；

- 《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）；

- 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号，2021年11月19日）；

- 《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号，2021年10月18日发布并实施）；

- 关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号，2021年7月21日）；

- 生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），2021年05月30日；

- 生态环境部《关于印发《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》的通知》（国环规生态〔2022〕2号，2022年12月27日）；

- 生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号，2020年12月31日）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）（生态环境部，自2021年7月1日起实施）；

- 生态环境部公告2023年第6号《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（自2023年7月1日起实施）；

- 《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部 部令 第23号，2021年12月03日）；

- 关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知（环办固体〔2023〕17号，2023-11-07）；

- 关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告；（生态环境部公告 2021年第82号）；

- 生态环境部关于发布《固体废物分类与代码目录》的公告（公2024年第4号）。

- 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）。

2.1.3省市环境保护法律

- 河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议《河北省生态环境保护条例》，自2020年7月1日起施行；

- 河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议《河北省固体废物污染环境防治条例》，2022年9月28日；

- 河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议修订《河北省水污染防治条例》，2018年5月31日；

- 河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正《河北省大气污染防治条例》，2021年9月29日；

- 河北省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议修订《河北省地下水管理条例（2018修订）》，2018年9月20日；

- 河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议《河北省土壤污染防治条例》，自2022年1月1日起施行；

- 河北省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议修正《河北省环境保护公众参与条例》，2020年7月30日；

- 《关于印发<河北省减污降碳协同增效实施方案>的通知》（冀环综合〔2023〕17号）；

- 河北省政府第66次常务会议关于对《河北省环境污染防治监督管理办法》作出修改的决定，2015年11月12日；

- 河北省人民政府办公厅关于印发《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》的通知（冀政办字〔2021〕144号），2021年11月12日；

- 河北省人民政府关于印发《河北省生态环境保护“十四五”规划》的通知（冀政字〔2022〕2号，2022年1月12日）；

- 《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2021〕71号）；

- 河北省土壤污染防治工作领导小组办公室关于印发《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》的通知，2022年1月31日；

- 河北省人民政府关于印发《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》的通知（冀政发（2017）3号），2017年2月26日；

- 河北省生态环境厅《关于严格执行固体（危险）废物管理规定加强跨省转移监督管理的通知》（冀环土壤〔2018〕82号）；

- 河北省委办公厅印发《中共河北省委 河北省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（冀发〔2018〕38号）；

- 《河北省2021年大气污染物综合治理工作方案》（冀气领组〔2021〕2号），2021年4月26日；

- 《河北省深入实施大气污染物综合治理十条措施》（河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅，2021年3月5日）；

- 《河北省人民政府关于公布地下水超采区、禁止开采区和限制开采区范围的通知》（冀政字〔2022〕59号，2022年12月15日发布并实施）；

- 《河北省扬尘污染防治办法》，2020年4月1日起施行；

- 河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知（冀建质安函〔2023〕105号），2023年3月22日；

- 河北省环境保护厅冀环评〔2013〕232号《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》，2013年7月17日；

- 河北省生态环境厅关于印发《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》的通知（（冀政办字〔2022〕3号），2022年5月13日；

- 河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资〔2022〕691号），2022年5月25日；

- 《关于进一步加快推进危险废物智能化环境监管建设的通知》（河北省生态环境厅办公室〔2021〕550号，2021年10月11日）；

- 《河北省生态环境厅关于加快危险废物智能化环境监管平台建设的知道意见》（冀环规范〔2021〕1号，2021年2月23日）

- 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总〔2014〕283号；

- 《关于印发<河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引>的通知》，冀环大气〔2019〕501号，2019年10月25日；

- 《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函〔2017〕544号）；

- 关于印发《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》的通知，冀环应急〔2022〕140号，2022.7.8；

- 《关于印发重点工业源挥发性有机物排放在线监控设备安装联网验收技术指南的通知》（冀环办字函〔2018〕256号）；

- 河北省生态环境厅关于印发《关于进一步优化环境影响评价工作的若干措施》的通知，（冀环环评〔2023〕218号）；

- 《唐山市生态环境保护条例》（2022年11月29日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过）；

- 唐山市人民政府关于印发《唐山市生态环境保护“十四五”规划》的通知（唐政字〔2022〕46号），2022年6月1日；

- 《唐山市大气污染防治若干规定》根据2020年11月3日唐山市第十五届人民代表大会常务委员会第三十六次会议修正，2021年3月31日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准，于2021年4月6日公布施行；

- 《2020年唐山市水污染防治工作要点》，2020年4月15日；

- 《唐山市地下水污染防治实施方案》，唐山市土壤污染防治工作领导小组办公室，2020年9月；

- 唐山市人民政府关于印发《唐山市生态环境保护“十四五”规划》的通知（唐政字〔2022〕46号），2022年6月1日；

- 《唐山市2022年大气污染综合治理工作要点》（唐气领组〔2022〕1号）；

- 《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》（唐气领办〔2021〕50号）；

- 唐山市生态环境局《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号，2022年2月25日）；

- 《唐山市2022年大气污染综合治理暨稳定“退后十”工作方案》（唐字〔2022〕2号）；

- 《关于进一步做好涉VOCs行业环保监督管理的通知》（唐气领办〔2019〕16号）；

- 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号），2021年6月19日；

- 关于印发《唐山市生态环境准入清单动态更新成果》的通知，2023年7月10日；

- 唐山市生态环境局曹妃甸分局《关于我区涉VOCs企业提标改造期限治理的紧急通知》（2021.3.16）；

- 关于印发《美丽河北建设行动方案（2023-2027年）》（冀政办字[2023]17号）。

### 2.1.4环境保护技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.01）

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《国家危险废物名录》（2025年版）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ 884-2018)；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

- 《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）》；

- 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；

- 《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理（HJ 1250-2022）》；

- 《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

- 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；

- 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）

- 河北省地方标准《固定污染源挥发性有机物核查与监测技术指南》（DB13/T5500-2022）；

- 《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020）；

- 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

- 《涂装行业清洁生产评价指标体系》，国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部公告，2016.11.1。

### 2.1.4相关文件

（1）《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划（2005-2030年）；

（2）《唐山市曹妃甸工业区总体规划修编（2009-2020年）》；

（3）《唐山市曹妃甸区国土空间总体规划（2021-2035年）》；

（4）《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书》，清华大学，2009年；

（5）《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书》审查意见，环保部，环审[2009]445号；

（6）《曹妃甸循环经济示范区环境影响跟踪评价报告》，2018.12；

（7）《关于曹妃甸循环经济示范区环境影响跟踪评价报告工作有关意见的函》，环办环评函[2019]334号；

（8）项目所在区域环境质量现状检测报告；

（9）项目环评委托书、承诺书；

（10）建设单位提供的其他资料。

## 2.2评价目的

（1）通过现场调研、资料收集等手段，查清区域环境特征、主要环境限制因素、项目所在区域环境质量背景状况。

（2）通过工程分析，明确本项目施工期及营运期主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本项目施工期和运营期对环境的影响程度，并提出应采取的污染防治措施。根据该工程污染物排放情况和区域环境容量，提出该工程的主要污染物排放总量控制建议指标。

（3）通过环境质量现状监测，了解项目和周围环境质量状况，并预测、分析项目主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据项目排污情况和所在区域环境条件，提出主要污染物排放的总量控制建议指标。

（4）从技术、经济角度分析项目拟采取的环境保护措施的可行性和合理性，必要时提出相应的替代方案，使之对环境的影响降至最低；

（5）做好环境风险评价，进行风险识别，源项分析，并重点分析风险事故对周围环境的影响程度，提出风险防范措施和事故应急预案；

（6）分析厂址选择可行性，对项目进行环境经济损益分析，提出环境管理与监测计划；

（7）依据国家有关法律、环保法规和产业政策，对该项目的污染特点、污染防治措施等进行综合分析，从环境保护的角度对该项目建设的可行性做出明确结论，为设计单位项目设计、环境管理部门决策、建设单位的环境管理提供科学依据。

## 2.3评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价，涉及辐射的另做环评进行评价。

## 2.4环境影响要素和评价因子

### 2.4.1环境影响因素识别

根据本项目主要污染源污染因子及区域环境特征，对本项目实施后的主要环境影响要素进行识别，结果见表2.4-1。

表2.4-1  环境影响因素识别矩阵表

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 植被 | 水土流失 |
| 施工期 | 建筑施工 | -1D | — | -1D | -1D | -1D | -1D | -1D |
|  | 设备安装 | — | — | — | -1D | — | — | — |
| 运营期 | 物料运输 | -1C | — | -1C | -1C | -1C | — | — |
|  | 生产工艺 | -2C | — | -1C | -2C | -2C | — | — |

备注：1、表中+表示正效益，-表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，1表示影响较小，2表示影响中等，3表示影响较大；3、表中D表示短期影响，C表示长期影响。

由表2.4-1可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部、可恢复的或正或负的影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对声环境产生一定程度的负面影响，施工期的影响是局部的、短期的，且随着施工期的结束而消失；本项目运营期污染因素对环境质量的影响是长期的，可能受该项目不利影响的主要环境要素是环境空气、土壤、地下水和声环境，在经济环境和社会环境等诸多方面影响是正面的，对当地的经济发展会起到一定的积极作用，有利于当地工业的发展。

### 2.4.2评价因子

根据环境影响因素识别的结果，结合区域环境质量现状，以及项目特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表2.4-2。

表2.4-2  评价因子一览表

| 要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、SO2、NO2、非甲烷总烃、二甲苯、油烟、臭气浓度 |
|  | 影响评价 | PM10、SO2、NO2、TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |
| 地表水 | 污染源评价 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类 |
|  | 影响评价 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、石油类 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、铬(六价)、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐、铁、锰、铅、镉、钾、钠、钙、镁、汞、砷、氯化物、石油类、苯、甲苯、总大菌群、菌落总数； |
|  | 污染源分析 | COD、石油类 |
|  | 影响分析 | 耗氧量、石油类 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声功率级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶、浮油、废液压油、废润滑油、废油桶、废切削液、含油金属屑、污泥、废活性炭、废过滤棉、废边角料、废焊材、金属碎屑、废钢丸、废钢砂、废包装材料、除尘灰、废布袋、收尘灰、废反渗透膜、生活垃圾等 |
|  | 影响分析 |  |
| 土壤环境 | 现状评价 | 45项基本因子：镉、铬（六价）、铜、铅、镍、汞、砷、氯甲烷、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、甲苯、四氯乙烯、1，1，1，2-四氯乙烷、氯苯、乙苯、间二甲苯/对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、氯乙烯、苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并〔a〕蒽、䓛、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、苯并〔a〕芘、二苯并〔a， h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘 其他因子：pH值、石油烃、氨氮 |
|  | 污染源分析 | pH值、二甲苯、石油烃 |
|  | 影响分析 | 二甲苯、石油烃 |
| 风险 | 风险评价 | 天然气（甲烷）、丙烷、油漆、稀释剂（二甲苯）、硫酸、润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、废切削液、浮油、含油金属屑等 |

## 2.5评价等级及评价范围

### 2.5.1大气评价等级及评价范围

#### 2.5.1.1大气环境评价等级

（1）大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），大气环境评价工作等级划分判据见表2.5-1。

表2.5-1  环境空气评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（2）废气污染源参数

各污染源参数取值见表2.5-2、表2.5-3。

表2.5-2  主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 |  | 排气筒底部坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 排放工况 | 污染物名称 | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 流速（m/s） |  |  |  |
| 下料生产线 | 下料DA001 | 118.512310 | 39.086819 | 0 | 20 | 0.7 | 25 | 14.4 | 正常工况 | 颗粒物 | 0.132 |
| 焊接、滚筒生产线 | 焊接DA002 | 118.511270 | 39.087560 | 0 | 20 | 0.6 | 25 | 14.7 |  | 颗粒物 | 0.002 |
|  | 焊接DA003 | 118.511087 | 39.089326 | 0 | 20 | 0.6 | 25 | 14.7 |  | 颗粒物 | 0.002 |
|  | 焊接DA004 | 118.512021 | 39.088993 | 0 | 20 | 0.6 | 25 | 14.7 |  | 颗粒物 | 0.002 |
|  | 热处理车炉加热DA005 | 118.509280 | 39.089059 | 0 | 20 | 0.2 | 120 | 14.8 |  | 颗粒物 | 0.035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.115 |
|  | 淬火、回火DA006 | 118.509408 | 39.089259 | 0 | 20 | 0.3 | 50 | 19.6 |  | 颗粒物 | 0.663 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0001 |
| 喷涂预处理 | 抛丸、喷砂DA007 | 118.511098 | 39.090150 | 0 | 20 | 0.7 | 25 | 14.4 |  | 颗粒物 | 0.064 |
| 电泳、喷涂生产线 | 喷塑DA008 | 118.511806 | 39.089875 | 0 | 20 | 0.6 | 25 | 14.7 |  | 颗粒物 | 0.119 |
|  | 电泳、调漆、喷漆、流平、烘干固化、强冷、喷塑后固化DA009 | 118.512029 | 39.089786 | 0 | 20 | 2 | 60 | 22.2 |  | 颗粒物 | 1.449 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.469 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.311 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.637 |
| 托辊生产线 | 喷塑DA010 | 118.508244 | 39.089172 | 0 | 20 | 0.5 | 25 | 14.1 |  | 颗粒物 | 0.083 |
|  | 喷塑烘干DA011 | 118.507783 | 39.089338 | 0 | 20 | 0.4 | 60 | 17.7 |  | 颗粒物 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.010 |

表2.5-3  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 起点坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源/m |  |  | 与正北向夹角/° | 排放工况 | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |  |
| 托辊及装配厂房 | 118.507364 | 39.089534 | 0 | 152.6 | 110.66 | 15.5 | 0 | 正常工况 | TSP | 0.438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0006 |
| 联合厂房 | 118.508545 | 39.087835 | 0 | 338.05 | 314 | 16.4 | 0 | 正常工况 | TSP | 2.871 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.671 |

（3）估算模型参数

项目位于唐山市曹妃甸工业区装备制造园区，项目周边3km半径范围内一半以上面积属于园区范围，因此估算参数应选城市。项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型为城市。项目采用环安科技AERSCREEN计算系统自动获取，污染源距海岸线小于3km，因此考虑海岸熏烟。

项目周边3km半径范围图见图2.5-1，估算模型参数表见表2.5-4。

3km

图2.5-1  项目周边 3km 半径范围

表2.5-4  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 29.79万人 |
| 最高环境温度 |  | 38.7°C |
| 最低环境温度 |  | -22.8°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | -- |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 是 |
|  | 海岸线距离/km | 380 |
|  | 海岸线方向/o | -25 |

（4）估算模型计算结果及评价等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表2.5-5  最大Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 450.0 | 7.6258 | 1.69 | / |
| DA002 | PM10 | 450.0 | 0.1146 | 0.03 | / |
| DA003 | PM10 | 450.0 | 0.1146 | 0.03 | / |
| DA004 | PM10 | 450.0 | 0.1146 | 0.03 | / |
| DA005 | PM10 | 450.0 | 1.3203 | 0.29 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.0378 | 0.01 |  |
|  | NO2 | 200.0 | 4.3467 | 1.74 |  |
| DA006 | PM10 | 450.0 | 1.817 | 0.40 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.0001 | 0.00 | / |
| DA007 | PM10 | 450.0 | 3.7099 | 0.82 | / |
| DA008 | PM10 | 450.0 | 6.8014 | 1.51 | / |
| DA009 | PM10 | 450.0 | 6.9505 | 1.54 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.0192 | 0.00 | / |
|  | NO2 | 200.0 | 2.2497 | 1.12 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 11.0853 | 0.55 | / |
|  | 二甲苯 | 200.0 | 3.0555 | 1.53 | / |
| DA010 | PM10 | 450.0 | 4.7404 | 1.05 | / |
| DA011 | PM10 | 450.0 | 0.3048 | 0.07 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.0469 | 0.01 | / |
|  | NO2 | 200.0 | 1.0082 | 0.5 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.2345 | 0.01 | / |
| 托辊及装配厂房 | TSP | 900.0 | 24.3720 | 2.71 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.0334 | 0.00 | / |
| 联合厂房 | TSP | 900.0 | 68.8180 | 7.65 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 57.9520 | 2.90 | / |
|  | 二甲苯 | 200.0 | 16.0403 | 8.02 | / |

本项目Pmax最大值出现为下料车间排放的二甲苯，Pmax值为8.02%，Cmax为16.0403μg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.5.1.2大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价范围确定要求，本次环评大气评价范围以项目厂址为中心，边长5km的矩形为评价范围。

### 2.5.2水环境影响评价等级及范围

#### 2.5.2.1地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境评价工作等级划分情况见表2.5-7。

表2.5-7  地表水评价等级判别表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W小于6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

项目排水主要为生产废水和生活污水，食堂废水采用隔油池与处理后与日常生活污水经化粪池预处理；水洗、纯水洗2、电泳槽清洗废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。污泥经压滤后，委托资质单位处置。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关规定，评价等级为三级B，着重分析废水处理工艺有效性、废水排入曹妃甸装备制造园区污水处理站可行性。

#### 2.5.2.2地下水环境影响评价等级及范围

一、地下水环境评价等级

（1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业类别为“71、通用、专用设备制造及维修-有电镀或喷漆工艺的”，地下水环境影响评价项目报告书类别为“Ⅲ类”，因此，地下水环境影响评价等级判定中项目类别按“Ⅲ类”进行评价。

（2）建设项目地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，具体分级原则见表2.5-6。

表2.5-6  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感程度”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

建设项目场地不在集中式饮用水水源准保护区、特殊地下水资源保护区，也不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区，评价区域范围内地下水径流上、下游方向无分散饮用水井。因此，项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。

（3）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境评价等级根据建设项目类别、建设区域地下水敏感程度来确定。评价等级分级见表2.5-7。

表2.5-7  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价类别为“Ⅲ类”建设项目，建设项目地下水环境敏感程度为“不敏感”，因此，确定本项目地下水环境影响评价等级为“三级”。

- 地下水环境影响评价范围

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表3地下水现状调查评价范围参照表，三级评价调查面积≤6km2。因此，确定本次工作地下水环境现状调查与评价范围：以地下水流向为轴向（由西北向东南），以项目厂址为中心，左右各延伸1km，下游延伸2km，上游延伸1km。调查评价区总面积为6km2。

### 2.5.3声环境影响评价等级及范围

（1）环境特征

本项目位于曹妃甸工业区装备制造园区，按照环境质量功能区划，该区域声环境执行3类，项目厂址周围无疗养院、医院及风景游览区等敏感目标。

（2）对周围环境影响

项目采取完善的噪声防范措施，预计投产后敏感点噪声增加值小于3dB（A），且受影响人口不发生变化，不会对周围环境产生明显影响。

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价级别划分原则，确定本项目东、西、北厂界声环境影响评价级别为三级；南厂界声环境影响评价级别为四级。

（3）评价范围

依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境影响评价范围为厂址边界外200m。

表2.5-8  环境风险评价工作等级划分依据表

| 污染物 | 等效声级dB(A) |  | 执行区域 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 等效连续A声级 | 65 | 55 | 东、西、北厂界边外200m | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 |
|  | 70 | 55 | 南厂界边外200m | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）4类标准 |

### 2.5.4环境风险评价等级及评价范围

#### 2.5.4.1环境风险评价等级

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价等级的确定。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险评价等级划分依据见表2.5-9。

表2.5-9  环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

（2）环境风险潜势初判

1）环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，需根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。按表2.5-10确定环境风险潜势。

表2.5-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害 （P1） | 高度危害（P2） | 中毒危害 （P3） | 轻度危害 （P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

2）P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

危险物质数量与临界量比值（Q）：当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

Q＝

式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时候，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目建成后，整个厂区生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质储存量及Q值判定过程见表2.5-11。

表2.5-11  本项目风险物质Q值计算表

| 序号 | 风险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | qi/Qi | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气（以CH4计） | 74-92-8 | 0.001 | 10 | 0.0001 | Q＜1 |
| 2 | 丙烷 | 74-98-6 | 0.1 | 10 | 0.01 |  |
| 3 | 硫酸 | 7664-93-9 | 0.06 | 10 | 0.006 |  |
| 4 | 油漆、稀释剂 （二甲苯） | 1330-20-7 | 6.97 | 10 | 0.697 |  |
| 5 | 润滑油 | / | 1 | 2500 | 0.0004 |  |
| 6 | 切削液 | / | 2 | 2500 | 0.0008 |  |
| 7 | 液压油 | / | 2 | 2500 | 0.0008 |  |
| 8 | 废液压油 | / | 1.2 | 2500 | 0.00048 |  |
| 9 | 废润滑油 | / | 2 | 2500 | 0.0008 |  |
| 10 | 废切削液 | / | 7.5 | 2500 | 0.003 |  |
| 11 | 浮油 | / | 5 | 2500 | 0.002 |  |
| 12 | 含油金属屑 | / | 2 | 2500 | 0.0008 |  |
| 合计Q |  |  |  |  | 0.72218 |  |

由上表可知，本项目Q=0.96218。

根据以上分析，本项目危险物质最大存在量均未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险化学品临界量，不构成重大危险源，Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）风险评价等级确定

综合以上分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本项目环境风险评价工作级别为“简单分析”。

（4）评价范围

依据《环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价范围为：环境空气，以风险源为中心，半径3km的圆形区域；地下水：项目厂址所在区域。

### 2.5.5生态环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1评价等级判定中：

依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

按以下原则确定评价等级：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。

建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

涉海工程评价等级判定参照GB/T 19485。

符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于唐山市曹妃甸装备制造园区，属于已批准规划环评的产业园区，且项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，属一般工业区。根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ 19-2022）中评价等级的划分依据，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 2.5.6土壤环境评价等级及评价范围

（1）划分依据

①项目类型

结合本项目工程分析，拟建工程对土壤环境可能产生的影响主要为人为造成某种物质进入土壤环境，导致土壤质量恶化。因此，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

②项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A-土壤环境影响评价项目类别，本项目为“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造，金属表面处理及热处理加工的，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，因此确定本项目土壤环境影响评价类别为“I类项目”。

②土壤环境敏感程度

本项目位于曹妃甸装备制造产业园区，厂址周边内无耕地、居民区等土壤环境敏感目标，因此将本项目土壤环境敏感程度定为“不敏感”。

③建设项目占地规模

本项目占地面积为约300亩（20hm2），占地规模为中型（5hm2＜占地＜50hm2）。

（2）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分见表2.5-12。

表2.5-12  建设项目土壤环境影响评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |

综上所述，本项目属于Ⅰ类项目，占地规模为“中型”，项目周边土壤环境敏感程度为“不敏感”，确定本项目土壤环境影响评价等级为二级。

- 评价范围

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价范围为：项目占地范围及占地范围外扩200m范围。

### 2.5.7评价等级及评价范围汇总

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2.5-13。

表2.5-13  各环境要素评价等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以厂区为中心，边长5km的矩形区域 |
| 2 | 声环境 | 三级 | 厂界外200m处 |
| 3 | 地表水 | ### 三级B | ### -- |
| 4 | 地下水 | 三级 | 以地下水流向为轴向（由西北向东南），以项目厂址为中心，左右各延伸1km，下游延伸2km，上游延伸1km。调查评价区总面积为6km2。 |
| 5 | 土壤环境 | 二级 | 项目占地范围及占地范围外扩200m范围 |
| 6 | 生态环境 | 简单分析 | 项目占地范围 |
| 7 | 环境风险 | 简单分析 | 环境空气，以风险源为中心，半径3km的圆形区域。地下水：项目厂址所在区域。 |

## 2.6评价内容和评价重点

### 2.6.1评价内容

根据本项目的项目特点和区域环境特征，并按照“导则”的要求，确定本次评价工作内容包括概述、总论、工程分析、自然环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环保措施可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、结论与建议等。

### 2.6.2评价重点

结合本项目的排污特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为：为工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境管理与监测计划。

## 2.7评价标准及环境保护目标

### 2.7.1评价标准

（1）环境质量标准

①环境空气质量：PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求；

非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；

二甲苯参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

②地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

③声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区标准。

④土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地土壤风险筛选值标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1相关标准要求。

表2.7-1  环境空气质量标准

| 环境要素 | 污染物名称 | 时段 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2 | 1h平均 24h平均 年平均 | 500 150 60 | μg/m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求 |
|  | NO2 | 1h平均 24h平均 | 200 80 | μg/m³ |  |
|  | PM10 | 年均 24h平均 | 70 150 | μg/m³ |  |
|  | PM2.5 | 年均 24h平均 | 35 75 | μg/m³ |  |
|  | CO | 1h平均 24h平均 | 10 4 | mg/m3 |  |
|  | O3 | 1h平均 日最大8h平均 | 200 160 | μg/m³ |  |
|  | TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 | µg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1h平均 | 2.0 | mg/m3 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求 |
|  | 二甲苯 | 1h平均 | 200 | μg/m³ | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |

表2.7-2  地下水环境质量标准

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 环境 | pH | 6.5~8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
|  | 耗氧量（CODMn法） | ≤3.0 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20 | mg/L |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 氨氮（以N计） | ≤0.5 | mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250 | mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 铜 | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 铁 | ≤0.3 | mg/L |  |
|  | 锰 | ≤0.1 | mg/L |  |
|  | 铝 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | mg/L |  |
|  | 硒 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.001 | mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 锌 | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 镍 | ≤0.02 | mg/L |  |
|  | 菌落总数 | ≤100 | CFU/ml |  |
|  | 总大肠杆菌群 | ≤3.0 | CFU/100ml |  |
|  | 苯 | ≤10 | μg/ L |  |
|  | 甲苯 | ≤700 | μg/ L |  |
|  | 二甲苯 | ≤500 | μg/ L |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 | mg/L | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

表2.7-3  声环境质量标准

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界环境 噪声 | 昼间 | 65 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准 |
|  |  | 夜间 | 55 |  |  |

表2.7-4  土壤环境质量标准

| 项目 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 砷 | 60 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1二类用地标筛选值 |
|  | 镉 | 65 | mg/kg |  |
|  | 铬（六价） | 5.7 | mg/kg |  |
|  | 铜 | 18000 | mg/kg |  |
|  | 铅 | 800 | mg/kg |  |
|  | 汞 | 38 | mg/kg |  |
|  | 镍 | 900 | mg/kg |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 氯仿 | 0.9 | mg/kg |  |
|  | 氯甲烷 | 37 | mg/kg |  |
|  | 1，1-二氯乙烷 | 9 | mg/kg |  |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 5 | mg/kg |  |
|  | 1，1-二氯乙烯 | 66 | mg/kg |  |
|  | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | mg/kg |  |
|  | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | mg/kg |  |
|  | 二氯甲烷 | 616 | mg/kg |  |
|  | 1，2-二氯丙烷 | 5 | mg/kg |  |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | mg/kg |  |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | mg/kg |  |
|  | 四氯乙烯 | 53 | mg/kg |  |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | mg/kg |  |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 | mg/kg |  |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | mg/kg |  |
|  | 氯乙烯 | 0.43 | mg/kg |  |
|  | 苯 | 4 | mg/kg |  |
|  | 氯苯 | 270 | mg/kg |  |
|  | 1，2-二氯苯 | 560 | mg/kg |  |
|  | 1，4-二氯苯 | 20 | mg/kg |  |
|  | 乙苯 | 28 | mg/kg |  |
|  | 苯乙烯 | 1290 | mg/kg |  |
|  | 甲苯 | 1200 | mg/kg |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | mg/kg |  |
|  | 邻二甲苯 | 640 | mg/kg |  |
|  | 硝基苯 | 76 | mg/kg |  |
|  | 苯胺 | 260 | mg/kg |  |
|  | 2-氯酚 | 2256 | mg/kg |  |
|  | 苯并［a］蒽 | 15 | mg/kg |  |
|  | 苯并［a］芘 | 1.5 | mg/kg |  |
|  | 苯并［b］荧蒽 | 15 | mg/kg |  |
|  | 苯并［k］荧蒽 | 151 | mg/kg |  |
|  | 䓛 | 1293 | mg/kg |  |
|  | 二苯并［a、h］蒽 | 1.5 | mg/kg |  |
|  | 茚并［1，2，3-cd］芘 | 15 | mg/kg |  |
|  | 萘 | 70 | mg/kg |  |
|  | 石油烃 | 4500 | mg/kg |  |
|  | 氨氮 | 1200 | mg/kg | 《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020） |

（2）污染物排放标准

1）废气：

①施工期废气排放标准

施工期施工场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准，施工期废气排放标准见表2.7-5。

表2.7-5   施工期废气排放标准一览表

| 控制项目 | 监测点浓度限值a（μg/m3） | 达标判定依据（次/天） |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 80 | ≤2 |
| a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。 |  |  |

②运营期废气排放标准

1.有组织废气排放标准

排气筒DA001：切割、清理、打磨废气（颗粒物）排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。

排气筒DA002-排气筒DA004：焊接工序废气（颗粒物）排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。

排气筒DA005：热处理车炉加热废气颗粒物、SO2、NOX排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准。

排气筒DA006：淬油工序废气油雾排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4中的排放浓度限值；非甲烷总烃排放执行行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“其他行业”。

排气筒DA007：抛丸、喷砂工序废气（颗粒物）排放执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。

排气筒DA008：热水锅炉燃烧工序废气颗粒物、SO2、NOX排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准。

排气筒DA009：喷塑工序废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求。

排气筒DA010：喷塑固化、强冷工序非甲烷总烃及喷漆排放非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求；

排气筒DA011：喷漆序废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求；电泳、流平、烘干固化、强冷工序非甲烷总烃及喷漆排放非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求；天然气燃烧机废气颗粒物、SO2、NOX排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准。

排气筒DA012：喷塑工序废气（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求。

排气筒DA013：喷塑固化工序非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求；天然气燃烧机废气颗粒物、SO2、NOX排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准。

排气筒DA014：食堂油烟、非甲烷总烃排放参照《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型规模限值要求。

2.无组织废气排放标准

厂界无组织监控浓度颗粒物执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放浓度限值；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；无组织二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

非甲烷总烃去除效率不满足要求的情况下执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值要求。

表2.7-6  运营期大气污染物排放标准

| 类别 | 污染源 |  |  | 评价因子 | 标准值 | 执行标准 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 排气筒DA001切割、清理、打磨 |  |  | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。 |  | / |  |
|  | 排气筒DA002-DA004焊接 |  |  | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。 |  | / |  |
|  | 排气筒DA005 |  | 热处理车炉加热 | 颗粒物 | 排放浓度50mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准 |  | / |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度 30mg/m3 | 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度200mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度300mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 排气筒DA006 |  | 淬油工序 | 油雾（以颗粒物计） | 排放浓度20mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4中的排放浓度限值 |  | / |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度80mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业限值要求 |  | / |  |
|  | 排气筒DA007抛丸、喷砂 |  |  | 颗粒物 | 10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求 |  | / |  |
|  | 排气筒DA008 | 热水锅炉 |  | 颗粒物 | 排放浓度50mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准 |  | / |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度 30mg/m3 | 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度200mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度300mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 排气筒DA009喷塑 |  |  | 颗粒物 | 排放浓度18mg/m3 排放速率0.85kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求 |  | / |  |
|  | 排气筒DA010 |  | 喷塑固化、强冷 | 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度60mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最低去除效率70% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 排放浓度1mg/m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯+二甲苯 | 甲苯与二甲苯合计20mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 排气筒DA0011 |  | 喷漆、电泳、流平、烘干固化、强冷工序 | 颗粒物 | 最高允许排放浓度18mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求 |  | / |  |
|  |  |  |  |  | 最高允许排放速率0.85kg/h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排气筒高度20m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度60mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最低去除效率70% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 排放浓度1mg/m |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯+二甲苯 | 甲苯与二甲苯合计20mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 天然气燃烧机 | 颗粒物 | 排放浓度50mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度30mg/m3 | 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度200mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度300mg/m3 |  |  |  |  |
|  | DA010 |  | 喷塑工序 | 颗粒物 | 最高允许排放浓度18mg/m3 最高允许排放速率0.425kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求 |  | / |  |
|  | DA011 |  | 喷塑固化 | 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度30mg/m3 最低去除效率70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求 |  | / |  |
|  |  |  | 天然气燃烧机 | 颗粒物 | 排放浓度50mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准 |  | / |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度30mg/m3 | 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度200mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度300mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 排气筒DA012喷塑 |  |  | 颗粒物 | 排放浓度18mg/m3 排放速率0.85kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求 |  | / |  |
|  | DA013 | 喷塑固化 |  | 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度30mg/m3 最低去除效率70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求 |  |  |  |
|  |  | 天然气燃烧机 |  | 颗粒物 | 排放浓度50mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度400mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度30mg/m3 | 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度200mg/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度300mg/m3 |  |  |  |  |
|  | DA014食堂废气 |  |  | 油烟 | 排放浓度1.0mg/m3 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型规模标准 |  | 污染物排放监控位置：车间或生产设施排气筒。 |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度10mg/m3 |  |  |  |  |
| 无组织 | 污染源 |  |  |  | 污染物 | 标准值 |  | 单位 | 标准来源 |
|  | 厂区边界 |  |  |  | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 无组织排放监控浓度（周界外浓度最高点） | 1.0 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放浓度 |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | 肉眼不可见 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控限值要求 |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 2.0 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2332-2016）表 2中其他企业无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 |  | 0.2 |  |  |
|  | 车间界 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 去除效率不满足要求时，监测点位在生产车间或生产设备边界 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 |  | 1.2 |  |  |
|  | 厂区内 |  |  |  | 非甲烷总烃 | 监控点处1h 平均浓度值 | 6 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织 排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放特别排放限值（在厂房外设置监控点） |
|  |  |  |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值 | 20 | mg/m3 |  |

2）废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足曹妃甸装备制造园区污水处理站进水水质要求。

表2.7-7  废水污染物排放标准

| 标准因子 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) | 园区污水处理站进水要求 | 项目执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| SS | 400 | 390 | 390 |
| COD | 500 | 350 | 350 |
| BOD5 | 300 | 150 | 150 |
| NH3-N | -- | 35 | 35 |
| 总氮 | -- | 40 | 40 |
| 总磷 | -- | 6 | 6 |
| 动植物油 | 100 | -- | 100 |
| 石油类 | 20 | -- | 20 |

3）噪声：

①施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。

表2.7-8 建筑施工厂界环境噪声排放限值

| 噪声限值dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准 |

②运营期：东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的3类标准；南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的4类标准。

表2.7-9  工业企业噪声限值一览表

| 类别 | 项目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东、西北厂界噪声 | 等效A声级 | 昼间≤65 夜间≤55 | dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 南厂界噪声 |  | 昼间≤70 夜间≤55 | dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 |

4）固体废物：

一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中采用库房、包装工具贮存应满足的环境保护要求（防渗漏、防雨淋、防扬尘）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正版）“生活垃圾污染环境的防治”中规定。

### 2.7.2环境保护目标

经现场踏勘，项目评价区域附近无重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标；根据项目性质及周围环境特征，将评价区域内无大气环境保护目标；声环境评价范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境敏感目标，主要考虑厂界处声环境质量；评价范围内潜水作为地下水保护目标；环境风险评价区域内的居民点等作为环境风险保护目标；土壤评价范围内无耕地、村庄等土壤环境敏感目标。环境保护对象及其保护见表2.7-10。

表2.7-10  环境保护对象及保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 环境质量控制目标 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界外200m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水 | 项目所在区域潜水及具有开发价值的含水层 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 项目占地区域 | -- |
| 土壤 | 厂区及占地范围外扩200m范围 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）执行第二类用地筛选值；《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022） |

  - 2.8“三线一单”生态环境分区管控符合性分析

结合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）、《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）、《关于印发《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》的通知》（2024.4.9），项目与河北省及唐山市“三线一单”的符合性分析见下表：

表2.8-1  项目与河北省及唐山市“三线一单”的符合性分析

| 《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总体要求——主要目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态保护红线：重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及生态保护红线。 |  | 符合 |
| 2 | 环境质量底线：到2025年，地表水国考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目废水经自建污水处理设施净化达标后，通过市政污水管网建排至曹妃甸工业区装备制造区污水处理站进一步处理，不直接外排地表水体。 本项目对新增污染源采取了严格的污染防治措施，大气污染物排放满足相关标准要求；项目对新增主要废气污染物进行倍量削减。 项目位于曹妃甸工业区装备制造园区内，不涉及利用耕地。 |  | 符合 |
| 3 | 资源利用上线：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的系统管控。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目用水由园区供水管网供给，厂区内不设自备井，不取用地下水，不会突破区域水资源利用上限；天然气由园区天然气管网供应，不设燃煤锅炉；占地范围不涉及耕地。 |  | 符合 |
| 二、构建生态环境分区管控体系——分类管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 重点管控单元：省级以上产业园区重点管控单元：严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目位于首批国家循环经济试点园区-曹妃甸循环经济示范区，已取得入园进区手续。 项目位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，发展方向与园区规划相符；本项目废气、废水污染物排放均可满足相关排放标准要求；按要求实施总量控制，落实排污许可证制度；项目厂区内不设自备井，不取用地下水。 |  | 符合 |
| 三、加快“三线一单”成果应用——做好产业准入环保支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 各地各部门要充分发挥生态环境准入清单编制及落实实施等方面的作用，将“三线一单”成果应用到规划环评审查和建设项目环评审批中，将“三线一单”生态环境分区管控要求作为具体区域、园区和单元项目准入的重要支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目位于曹妃甸工业区装备制造园区，符合园区“三线一单”相关要求。 |  | 符合 |
| 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、总体要求——主要目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态保护红线：重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及生态保护红线。 |  | 符合 |
| 2 | 环境质量底线：到2025年，地表水国考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目废水经自建污水处理设施净化达标后，通过市政污水管网排至曹妃甸工业区装备制造区污水处理站进一步处理，不直接外排地表水体；项目对新增主要废气污染物进行倍量削减。项目位于曹妃甸工业区装备制造园区内，不涉及利用耕地。 |  | 符合 |
| 3 | 资源利用上线：以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目厂区内不设自备井，不取用地下水，不会突破区域水资源利用上限；天然气由园区天然气管网供应，不设燃煤锅炉，占地范围不涉及耕地。 |  | 符合 |
| 二、构建生态环境分区管控体系——分类管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 重点管控单元：工业园区（工业集聚区）重点管控单元：严格项目准入，优化产业布局；完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目位于首批国家循环经济试点园区-曹妃甸循环经济示范区，已取得入园进区手续。 项目位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，发展方向与园区规划相符；本项目废气、废水污染物排放均可满足相关排放标准要求；按要求实施总量控制，落实排污许可证制度；项目厂区内不设自备井，不取用地下水。 |  | 符合 |
| 三、实施要求——做好产业准入环保支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 各县（市）区、各部门要充分发挥生态环境准入清单编制及落实实施等方面的作用，将“三线一单”成果应用到规划环评审查和建设项目环评审批中，将“三线一单”生态环境分区管控要求作为具体区域、工业园区和单元项目准入的重要支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目位于曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，符合园区“三线一单”相关要求。 |  | 符合 |
| 《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》（2024.4.9） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市生态环境准入清单（全市总体要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大气环境 |  | 空间布局约束 |  | 1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。 2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。 3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。 4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。 5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。 6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增 35 蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。 |  |  |  |  | 本项目位曹妃甸循环经济示范区装备制造园区，符合园区规划环评中的相关要求，符合国家及地方产业政策要求，项目为数字孪生智能输送机生产项目，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等行业，生产用热由天然气燃烧机提供，不涉及燃煤锅炉。 |  | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 |  | 1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 2、35 蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10 号）要求。 3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。 4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。 5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。 6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。 7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。 8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。 9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。 10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。 11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。 12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。 13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。 15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。 |  |  |  |  | 项目对新增主要废气污染物进行倍量削减；项目不涉及建设锅炉；区域环境随着唐字〔2021〕5号“退后十”攻评价要求项目施工期间按照相关要求严格落实建筑扬尘防治措施。坚行动方案、唐字〔2022〕2号暨稳定“退后十”工作方案的实施，区域颗粒物等污染物排放量将逐渐减少，环境逐步改善。 |  | 符合 |
|  |  |  | 环境风险管控 |  | 完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。 |  |  |  |  | 不涉及 |  | 符合 |
|  |  |  | 资源开发利用 |  | 1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。 3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。 |  |  |  |  | 天然气燃烧机为生产线提供生产用热；厂区供暖采用风冷热泵、中央空调。 |  | 符合 |
| 7 | 地表水环境 |  | 空间布局约束 |  | 1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。 2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。 4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。 |  |  |  |  | 曹妃甸工业区装备园区区域规划重点发展以修造船为主、特种船舶与海工设备制造的船舶产业，汽车装配、零部件加工及整车制造，高端智能装备及配件制造，节能环保设备，优质木材深加工及家具制造等主导及关联产业。园区临近临港商务区地区，禁止新增布局高污染高排放类型。本项目厂区位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，所属行业为C3434连续搬运设备制造，符合园区规划，为满足市场需求，本次项目实施后年产数字孪生智能输送机4万米，园区已同意本次项目实施的意见，项目符合园区产业规划布局要求。 |  | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 |  | 1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新 建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。 3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。 4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废 弃物等回收处理制度。 5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃 物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环 境的养殖方式综合整治。 6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。 |  |  |  |  | 项目不属于“十大”重点行业。 项目废水经自建污水处理设施净化达标后经市政污水管网送至曹妃甸装备制造区污水处理站进一步处理，不直接外排地表水体。 |  | 符合 |
|  |  |  | 环境风险管控 |  | 有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。 |  |  |  |  | 项目评价范围内不涉及水源地。 |  | 符合 |
|  |  |  | 资源开发利用 |  | 1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力 推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠 道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。 |  |  |  |  | 本项目冷却水循环使用，可减少新水使用量。 |  | 符合 |
| 8 | 土壤及地下水环境 |  | 空间布局约束 |  | 1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。 3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。 |  |  |  |  | 项目位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，周围无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位；项目用水由园区供水管网提供，不开采地下水。 |  | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 |  | 1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。 2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。 3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。 4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。 5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。 |  |  |  |  | 项目不涉及重金属。项目对废气、废水经净化处理后可达标排放；厂区实施分区防腐防渗措施。 |  | 符合 |
|  |  |  | 环境风险管控 |  | 1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。 2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。 3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。 5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。 6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发 利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。 7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加 强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。 8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。 9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。 10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。 |  |  |  |  | 评价要求，项目投产前，编制突发环境事件应急预案，并报主管部门备案，定期开展应急演练。 |  | 符合 |
| 9 | 资源 |  | 水资源 |  | 资源利用效率要求 |  | 1、严格地下水管理。在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井，应当制定计划逐步予以关停。在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，生活用水更新井除外；因抢险救灾、应急供水开凿的取水井，用完后应当及时封存，不得作为长期井使用；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当 以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。 2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。 3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。 |  |  | 项目用水由园区供水管网供给，厂区内不设自备井，不取用地下水。 |  | 符合 |
|  |  |  | 能源 |  | 资源利用效率要求 |  | 1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。 2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。 3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。 4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 5、钢铁行业按期完成 1000 立方米以下高炉、100 吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。 |  |  | 天然气燃烧机为生产线提供生产用热；厂区供暖采用风冷热泵、中央空调。 |  | 符合 |
|  |  |  | 岸线资源 |  | 资源利用效率要求 |  | 1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。 2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来 发展空间，严格海域使用审批。 3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。 4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。 |  |  | 项目不涉及岸线资源使用 |  | 符合 |
|  |  |  | 土地资源 |  | 资源利用效率要求 |  | 1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。 2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。 |  |  | 不涉及 |  |  |
| 10 | 产业总体布局要求 |  | 空间布局约束 |  | 1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。 2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。 3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。 4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。 7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。 9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。 10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。 11、逐步淘汰 180 平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。 12、技术装备全面升级，高炉逐步达到 1000 立方米及以上、转炉逐步达到 100 吨及以上、烧结机逐步达到 180 平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。 13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。 14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。 15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。 16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。 17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。 18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。 |  |  |  |  | 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日，项目不属于限制类、淘汰类项目，属允许类建设项目；不属于《市场准入负面清单（2022年）版》禁止准入类，不属于《环境保护综合名录》（2021年版）“两高”类项目；也不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建”两高”项目管理的通知》（冀发改环资〔2022〕691号）“两高”项目。项目不属于造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业。项目位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，占地为工业用地；对新增主要废气污染物按要求实施倍量削减。 项目位于唐山市曹妃甸循环经济示范区装备园区，生产过程中产生的危险废物暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 |  | 符合 |
| 11 | 项目入园准入要求 |  | 空间布局约束 |  | 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后的生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。 2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。 3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。 4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。 5、新建涉高 VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业 VOCs 排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，认定为化工重点监控点的企业项目除外。 |  |  |  |  | 项目符合国家、河北省产业政策及行业准入条件，无落后的生产技术、工艺、装备和产品。项目废水经处理达标后通过市政污水管网外排园区污水处理厂集中处理；厂区实施雨污分流。 项目位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，发展方向与园区规划相符。园区已出具同意项目建设意见，项目符合园区的产业布局规划和用地布局规划。项目周边无声环境敏感点。 |  | 符合 |
| 12 | 涉VOCs |  | 污染物排放管控 |  | 涉 VOCs 排放工业企业污染物排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）及国家、省、市相关排放标准要求。 |  |  |  |  | 本项目执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）及国家、省、市相关排放标准要求 |  | 符合 |
| 曹妃甸区产业园区管控单元要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZH13020920002 | 曹妃甸区 | 中山路街道 |  | 重点管控区 |  | 1、唐山曹妃甸经济技术开发区 2、大气环境高排放重点管控区 3、水环境工业污染重点管控区 4、土壤建设用地污染风险重点管控区 5、禁燃区 6、地下水开采重点管控区 7、土地资源重点管控区 |  | 空间约束 | 1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省产业政策、行业准入条件和落后的生产技术、工艺、装备和产品入驻。 2、优化基地内部产业链上下游项目的空间布局，尽量将产业链下游项目与上游项目靠近设置，缩短输送危险化学品的管道长度，最大限度减少氯等高风险物料管道敷设距离。 |  | 本项目不属于资源消耗高、环境污染重行业，符合国家、河北省产业政策、行业准入条件，不涉及危险化学品管道输送。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放 | 1、深化企业超低排放标准治理，加快“五大行业”全流程达标治理。钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业在点源达到超低排放的基础上强化无组织排放管理，完成全流程整治。 2、推进园区内工业企业废水统一收集、集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行，逐步提高全市工业聚集区监管水平，完善工业园区水污染防治工作台账。 |  | 项目不属于“五大行业”，同时对新增污染源采取了严格的污染防治措施，大气污染物排放满足相关排放要求。 项目排水主要为生产废水和生活污水，食堂废水采用隔油池与处理后与日常生活污水经化粪池预处理；水洗、纯水洗2、电泳槽清洗废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理；处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、石化产业基地应建设公共应急设施与企业三级防控体系相互连通，确保基地陆域事故废水不入海。 2、石化产业基地光气及光气化产品项目生产区实行封闭式管理，采用“五重防护”措施，即工艺设计上确保光气安全和最小的光气在线量、一级安全隔离、二级安全隔离、监测监控与破坏体系、日常运行安全管理及风险应急体系等。 3、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。 |  | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资源利用效率要求 | 1、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。 2、严控煤炭消费量，对钢铁、焦化、煤炭、电力等重点用煤行业加强煤耗管控，采取去产能、减少煤电机组出力和电煤消耗、推进可再生清洁能源代煤改造等综合性削煤措施，充分利用天然气等各种清洁能源，促进天然气产业上中下游协调发展。 3、中山路街道位于深层地下水限采区，执行全市资源利用总体管控要求中地下水限采区管控要求。 4、城镇开发边界外区域，暂不开发建设，待土地性质调整后方可开发利用 |  | 本项目用水由园区集中供给，厂区不设置地下水井；项目生产用热采用天然气燃烧机加热方式。 | 符合 |

经分析，项目建设符合河北省及唐山市“三线一单”生态环境分区管控要求。

## 2.9相关规划及环境功能区划

### 2.9.1相关规划符合性分析

2.9.1.1全国主体功能区划

《全国主体功能区划》将我国国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家和省级两个层面。

根据《全国主体功能区划》，环渤海地区中京津冀地区被确定为优化开发区域，该区域功能定位为：三北地区重要的枢纽和出海通道，全国科技创新与技术研发基地，全国服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业基地，我国北方的经济中心。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。2.9.1.2河北省主体功能区划

根据《河北省主体功能区划》，优化开发区域包括沿海地区，包括唐山市丰南区、曹妃甸区、乐亭、滦南，该区功能定位为环渤海地区新兴增长区域，京津城市功能拓展和产业转移的主要承接地，全国重要的新型工业化基地，我国开放合作的新高地，北方沿海生态良好的宜居区，国家循环经济示范区，面向东北亚、内联华北、西北地区对外开放的重要门户，国家重要的海陆综合交通物流枢纽，全省重要的产业、人口聚集区和经济隆起带。

该区产业布局：唐山沿海地区积极发展装备制造、石油化工、精品钢铁、新型建材、电子信息等先进制造业，大力发展现代物流、休闲旅游等服务业，稳定粮食生产，加快发展蔬菜、畜禽、经济林果、水产等特色农业，推进丰南沿海工业区、唐山冀东北工业聚集区建设。

本项目位于唐山市曹妃甸区，属于《全国主体功能区划》和《河北省主体功能区划》中的优化开发区域，符合全国及河北省主体功能区规划的功能定位。河北省主体功能区规划下图。

项目位置

图2.9-1  河北省主体功能区规划图

2.9.1.3生态功能区划

2.9.1.3.1全国生态功能区划

将全国生态功能区分为3个等级，其中一级区共有3类31个区，生态功能二级区共有9类67个区以及216个生态功能三级区。

项目所在区域属于《全国生态功能区划》中的“III-01-01京津冀大都市群”，其生态系统服务功能为人居保障。该类型区的主要生态问题：城市无限制扩张，生态承载力严重超载，生态功能低，污染严重，人居环境质量下降。该类型区生态保护主要方向：加强城市发展规划，控制城市规模，合理布局城市功能组团；加强生态城市建设，大力调整产业结构，提高资源利用效率，控制城市污染，推进循环经济和循环社会的建设。

项目位于京津冀地区，属于国家层面的优化开发区域，不属于《全国主体功能区规划》中的限制开发区域和禁止开发区。

全国重要生态功能区分布图见下图。

本项目位置

图2.9-2  全国生态功能区划图

本项目位置

2.9.1.3.2河北省生态功能区划

《河北省生态功能区划》将河北省分为3个生态区、9个生态亚区、31个生态功能区。

在《河北省生态功能区划》中，项目所在区域位于秦唐海岸海域生物多样性保护生态服务功能区，该生态功能区位于本区北部，起于秦皇岛市的山海关张庄子至昌黎、乐亭，止于涧河口。行政区划秦皇岛海区包括秦皇岛市的山海关区、海港区、北戴河区、抚宁县和昌黎县的沿海区域及浅海；唐山海区包括唐山市的乐亭县、滦南县、唐海县和丰南市的沿海区域及浅海。

该生态功能区地貌在近海陆地上表现为河谷与岗地沿海岸带横向排列以及砂质地貌，其海岸类型为基岩海岸，潮间带地貌类型繁多，主要有岩滩、砾石滩、海滩、泻湖、水下砂贝壳堤、三角洲、海蚀平台、海蚀崖、海蚀穴、连岛沙坝等类型。

项目位置

图2.9-3  河北生态功能区划图

### 2.9.2环境功能区划

根据《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》，项目所在区域环境功能区划分：

1、大气环境功能区划

项目所在区域大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二类区要求。

2、地下水环境功能区划

区域浅层地下水环境质量为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、声环境功能区划

项目位于工业生产区，区域环境噪声为3类功能区域，厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

4、土壤环境功能区划

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）。

### 2.9.3与各生态环境保护规划的符合性分析

本项目与国家及地方生态环境保护规划分析结果见下表。

表2.9-1 本项目与各生态环境保护规划分析结果汇总一览表

| 序号 | 规划名称 | 与项目有关的要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《河北省生态环境保护“十四五”规划》 | 强化工业污染减排。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。 | 项目生产废水经自建污水处理设施处理达标后经市政污水管网送至曹妃甸装备制造区污水处理站集中处理，不直接外排地表水体。 | 符合 |
|  |  | 强化工业企业土壤污染风险防控。新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。 | 本项目占地为规划的工业用地，并且报告中提出了完善的土壤及地下水污染防治要求。 | 符合 |
| 2 | 《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》 | 完善生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，落实并完善“三线一单”生态环境分区管控体系，建立动态更新和调整机制，完善环境管控单元环境准入清单，严格执行高耗能、高排放项目环境准入及管控要求。加强“三线一单”成果与国土空间规划协调联动，强化在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，推动污染物排放和生态环境质量目标联动管理。 | 本项目符合《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响报告书》中“三线一单”要求，符合《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）相关要求。 | 符合 |
|  |  | 源头防控土壤环境安全风险。对土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施、固体废物处置设施周边土壤定期开展监测。 | 为了及时准确的掌握本项目厂址及周围土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化情况，本项目对所在区域土壤环境质量进行定期的监测，防止项目对土壤环境的污染。 | 符合 |
| 3 | 《“十四五” 土壤、地下 水和农村生 态环境保护 规划》 | 从事土地开发利用活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，并确保建设用地符合土壤环境质量要求。 | 本项目采取了源头控制措施和过程防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了垂直入渗进入土壤的途径，并且提出了土壤跟踪监测计划，对项目所在区域土壤环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对土壤环境的污染。 | 符合 |
|  |  | 督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。 | 本项目污水处理站各处理池、综合站房及车间地面等按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的相关标准要求采取防渗措施，在厂区内设置地下水监测井，定期进行自行监测 | 符合 |
| 4 | 《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》 | 持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。 | 本项目不属于涉重金属重点行业 | 符合 |
|  |  | 按照国家统一部署，督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测 | 本项目污水处理站各处理池、综合站房及车间地面等按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的相关标准要求采取防渗措施，在厂区内设置地下水监测井，定期进行自行监测 | 符合 |
|  |  | 强化生态环境保护力度。坚持最严格的耕地保护制度，强化国土空间规划和用途管控，落实永久基本农田控制线。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田。加大优质耕地保护力度，确保耕地质量不降低 | 本项目占地为规划的工业用地，不涉及基本农田 | 符合 |
| 5 | 《唐山市生态环境保护“十四五”规划》 | 实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区必须同步规划和建设污水集中处理设施。 | 项目废水经自建污水处理设施处理达标后经市政污水管网排入曹妃甸装备制造区污水处理站集中处理，不直接外排地表水体。 | 符合 |
|  |  | 严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。 | 本项目采取了源头控制措施和过程防控措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了垂直入渗进入土壤的途径，并且提出了土壤跟踪监测计划，对项目所在区域土壤环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对土壤环境的污染 | 符合 |
| 6 | 《唐山市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》 | 严格控制重点重金属污染物排放。持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家和河北省部署要求，明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。 | 本项目不涉及重金属污染物的排放 | 符合 |
|  |  | 以国家地下水污染防治试验区建设为契机，以保护和改善地下水环境质量为核心，建立健全地下水污染防治管理体系。加强地下水污染源头预防，强化饮用水地保护，保障地下水型饮用水水源环境安全。 | 本项目采取严格的地下水环境管理，强化源头治理、分区防渗及应急响应等措施，项目实施对地下水环境的影响可接受。 | 符合 |
| 7 | 《曹妃甸区生态环境保护“十四五”规划》 | 强化工业企业土壤污染风险防控严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。 | 本项目采取源头控制和过程防控措施，从源头上减少污染物的排放量，同时通过采取严格的防腐防渗措施，切断垂直入渗土壤的途径。 | 符合 |
|  |  | 严格控制重金属排放总量新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施污染物排放减量替代。 | 项目不属于涉重金属重点行业建设项目 | 符合 |

### 2.9.4曹妃甸循环经济示范区规划

2.9.4.1园区概况

2003年，首钢决定迁址曹妃甸。2005年2月，国家发改委正式批复首钢搬迁方案。同年10月，曹妃甸循环经济示范区被列为首批国家循环经济试点园区。

2008年1月，国务院批准《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划》2009年，《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划环境影响报告书》通过环保部审查。根据《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发〔2011〕14号），规划环评满五年以上的产业园区，应开展跟踪环境影响评价工作。2017年4月，曹妃甸区人民政府委托北京清华同衡规划设计研究院有限公司牵头，开展《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价》，落实环保部产业园区规划环评清单式管理试点工作。2019年3月29日生态环境部出具了关于曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函（环办环评函〔2019〕334）。

曹妃甸循环经济示范区规划总面积380km2，其中陆域面积约310km2，水域面积70km2，以精品钢铁项目、大型炼化一体化装置和港口物流作为核心主导产业，以现代港口物流、钢铁、石化、装备制造等四大产业为主导，电力、海水淡化、建材、环保等关联产业循环配套，信息、金融、商贸、旅游等现代服务业协调发展的产业体系，工业区现状已形成1区（临港商务区）8园（石化基地、钢电园区、装备园区、新兴产业园区、中日生态园区、中日韩循环经济区（即再生园区）、港口物流园区、综合保税区）产业布局。

装备园区：北起评价范围北边界，南至三号港池南边界，西至通岛路，东至国安路。依托曹妃甸精品钢铁基地、深水大港及唐山市深厚的工业基础，重点发展以修造船为主、特种船舶与海工设备制造的船舶产业，汽车装配、零部件加工及整车制造，高端智能装备及配件制造，8282能环保设备，优质木材深加工及家具制造等主导及关联产业。园区临近临港商务区地区，禁止新增布局高污染高排放类型。

本项目厂区位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，所属行业为C3434连续搬运设备制造，符合园区规划，本次项目为满足市场需求，项目建设后形成年产数字孪生智能输送机4万米规模。园区已同意本次项目实施的意见，项目符合园区产业规划布局要求。

      - 2.9.4.2与规划环评结论符合性分析

根据《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》，项目建设与规划环评结论符合性分析如下：

表2.9-2  规划环评结论符合性分析一览表

| 序号 | 规划内容 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业布局由原来的一区六组团（临港商务区、港口物流组团、煤盐化组团、高新技术组团、钢铁产业组团、石化组团），调整为一区八园（临港商务区、综合保税区、装制造园、新兴产业园、中日生态园、中日韩循环经济区、钢电产业园、石化基地、港口物流园），新兴产业园、中日生态园与临港商务区用地调整，钢铁、石化园区用地互调。 | 本项目厂区位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，所属行业为C3434连续搬运设备制造，发展方向与园区规划相符。曹妃甸装备制造园区管理委员会同意企业建设 | 符合 |
| 2 | 工业区发展缓慢导致排水、供热、中水等管网设施建设严重滞后，个别企业污水自行处置、供暖及生产类锅炉自建；污水处置发生重大变化，首钢、华电等企业污水自处，污水厂进入量极低，南区、北区污水厂能力利用率不足1%；危险废物均采用远距离跨域处置的模式，风险性较高，亟待开展基础设施规划修编。 | 项目污水经自建污水处理设施处理达标后经污水管网送至曹妃甸装备制造区污水处理站集中处理，不直接外排地表水体。 企业采用天然气燃烧机为生产线提供生产用热；地源热泵为厂区供暖。 | 符合 |
| 3 | 优化固体废物处理模式，危险废物就近处理。建议石化基地近期不建危废处理中心，待曹妃甸区危险废物处置中心投入运营后，近期应优先考虑由该中心进行处置，远期小批量、危险系数低的危险废物，可协调考虑区域内运输距离近、运输条件优越的处理单位或适时推动危险废物处置中心扩建。 | 本项目按要求对固废进行合规处置 | 符合 |
| 4 | 重点针对钢铁、电力、煤化工等行业开展现状污染物减排，开展工序脱硫脱硝改造；建设绿色生态港口，加强船舶燃油、岸电建设、货车集疏运替代、燃油标准提升等管控；针对焦化、装备制造及石化基地，全面开展VOCs集中整治 | 项目无组织有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》中控制要求执行，其排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求 | 符合 |
| 5 | 严控工业区新增污染源，钢铁、电力行业实现污水回用率达100%。统筹水污染处理设施建设，加强污染治理强度，根据石化基地建设时序，加快建设深海排口，禁止在工业区内任意设置排污口，所有达标尾水均由统一污水排海管线深海排放。 | 项目污水经自建污水处理设施处理达标后经污水管网送至曹妃甸装备制造区污水处理站集中处理，不直接外排地表水体。 | 符合 |
| 6 | 建立工业企业土壤及地下水影响分级管理制度，以石化、化工、钢铁等排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点。加强工业区土壤和地下水环境监测能力建设。逐步开展场地调查工作，摸清重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。加强土壤和地下水污染风险防范体系建设。 | 项目拟按要求设置地下水、土壤环境监测点位；并定期开展地下水、土壤等自行监测。 | 符合 |

      - 2.9.4.3与规划环评审查意见符合性分析

《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》于2019年3月29日取得了生态环境部办公厅意见的函（环办环评函【2019】334号），项目建设与园区意见符合性分析如下：

表2.9-3  规划环评审查意见符合性分析一览表

| 序号 | 规划内容 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据国家及京津冀发展战略，结合唐山市和曹妃甸区相关规划对示范区发展定位和要求，加强与京津冀战略环评成果的衔接，加快主导产业的规模化和集约化，深入推进示范区循环化、绿色化发展，加强能源梯级利用和中水回用，严格控制煤炭消费总量，落实区域环境质量改善的目标要求 | 本项目配套建设废气、废水、噪声治理措施，各污染物均达标排放；固废分类暂存，妥善处置 | 符合 |
| 2 | 落实国家关于加强渤海生态环境保护及围填海管理等要求，加强海域生态环境保护。加强示范区内生态隔离带、绿廊等生态空间的环境管控。积极引导产业集中优化布局，避免产业发展对人居环境安全的不良影响 | 本项目厂区位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，不会对人居环境安全产生不良影响。项目不涉及占用海洋保护区、湿地公园、重要滨海湿地以及具有重要生态功能和保护价值的近海与海岸生态敏感区；项目无涉海施工，施工期落实环境保护措施的情况下无污染物排海；运营期项目污水经自建污水处理设施处理达标后经污水管网送至曹妃甸装备制造区污水处理站集中处理，不直接外排地表水体 | 符合 |
| 3 | 示范区项目建设、环境管理应落实《报告》生态环境准入清单的要求。不满足生态环境准入清单的已建项目，应制定并落实整改方案 | 本项目不属于曹妃甸工业区规划产业禁止及限制准入环境负面清单内项目 | 符合 |
| 4 | 根据各阶段环境质量底线目标，加强示范区污染物排放总量管控，落实区域内现有污染物减排任务和措施，减少污染物的排放量 | 项目对排放的污染物根据当地环保现行要求进行控制。区域随着唐字〔2022〕2号“退后十”方案的实施，区域颗粒物、氮氧化物等污染物排放量将逐渐减少，环境逐步改善。 | 符合 |
| 5 | 健全示范区环境监测和环境管理体系。加强挥发性有机物等特征因子自动监测；强化重点企业监督监控及环境信息公开；加强示范区环境管理队伍建设 | 本项目建设符合规划环评规划要求，对污染环节进行了分析，提出了环境监测和环境保护措施监督检查清单。 | 符合 |
| 6 | 建立健全示范区环境风险防控体系。强化示范区危险化学品、危险废物等储运管理与监控。制定示范区环境风险防范措施及应急预案，确保与区域及示范区内企业等各级应急系统的有效衔接。 | 评价根据项目特点提出相关环境风险防范措施，并要求项目投产前编制突发环境事件应急预案，报主管部门备案。 | 符合 |

      - 2.9.4.4与园区“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线及空间管控

项目建设内容与《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》中的生态保护红线及空间管控要求进行对比分析，具体内容见下表。

表2.9-4  与示范区生态保护红线及空间管控对比分析一览表

| 生态保护红线 | 一般生态空间 | 建设要求 | 面积 | 管控要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据《河北省生态功能区划》《唐山市海洋生态保护红线》《曹妃甸区陆域生态保护红线》等文件要求，工业区不涉及重要的海洋功能区、生态功能区、生态保护红线 | 纳潮河生态隔离带 | 形成1200～1500米生态隔离带 | 绿地面积1.84平方公里（不含纳潮河） | 生态空间以绿地、林地、河流、道路为主，原则上除必要的基础设施建设外，不得作为工业生产用地，严禁安排固体废物堆存、污水直排等活动。 | 本项目选址位于曹妃甸循环经济示范园装备制造园区现有厂区内， 不涉及重要海洋生态功能区、生态功能区及生态保护红线，不占用规划的绿地、林地、河流及道路。 | 符合 |
|  | 迁曹高速生态隔离带 | 结合高速、铁路及水系，形成300～500米生态隔离带 | 面积8.77平方公里（含道路、铁路用地） |  |  |  |
|  | 工业区北侧绿廊 | 建设宽度约为200米绿化带 | 绿地面积3.7平方公里 |  |  |  |
|  | 北环大道绿廊 | 形成宽度30～50米的绿化带 | 绿地面积3.9平方公里 |  |  |  |
|  | 唐曹高速（纳潮河以北路段）绿廊 |  | 绿地面积0.24平方公里 |  |  |  |
|  | 电力廊道河绿廊 |  | 4.23平方公里（含水域面积） |  |  |  |
|  | 小龙河生态廊道 | 宽度为30～300米 | 3.28平方公里（含水域面积） |  |  |  |
|  | 其他道路、铁路、河流 | 宽度为30～300米 | — |  |  |  |
|  | 石化钢铁防护廊道 | 钢电园区首钢及石化用地之间，建设300生态隔离带 | 1.4平方公里（含水道路面积） |  |  |  |
|  | 湿地公园、水上运动公园、渤海公园 | 预留公园用地，逐步推进绿地公园建设 | 1.96平方公里（水上运动公园不含水域面积） |  |  |  |

陆域生态保护红线：根据《河北省生态保护红线》，河北省生态保护红线体系共包括陆域生态功能极重要区、极敏感脆弱区、各类保护地和海洋生态功能区、海洋敏感脆弱区等。

全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，

海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。

唐山市生态保护红线主要生态服务功能包括水源涵养、生物多样性保护、河滨岸带；涉及燕山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线，河北平原河滨岸带敏感生态保护红线。

唐山市生态保护红线总面积1085.47km2，占唐山市土地面积比例为7.65%，主要分布在迁西县、迁安市、遵化市、曹妃甸区、滦州市等。

河北省生态保护红线主要分布于承德市，张家口市，唐山市北部山区，秦皇岛市中北部，保定市、石家庄市、邢台市、邯郸市西部山区。

项目位于曹妃甸工业区装备制造园区，西北侧距唐海湿地与鸟类省级自然保护区约11.2km，不涉及陆域生态保护红线，项目与生态保护红线位置关系见下图：

图 2.9-4  项目在唐山市陆域生态保护红线图位置关系图

项目位置

图 2.9-5  本项目在唐山市海洋生态保护红线图中的位置

（2）环境质量底线

表2.9-5  项目与环境质量底线符合性分析一览表

| 类别 | 规划要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量底线相关要求 | 大气 | 综合考虑河北省、唐山市及曹妃甸区“十三五”期间各种主要的减排方案，叠加调整后的产业基地近期规划及其同层位园区规划的影响，唐山市中期2025年PM2.5年均浓度降低到51ug/m3，远期PM2.5年均浓度降低到45pgm.为实现上述环境空气质量目标，唐山市2030年全市SO2、NOx及烟（粉）尘排放量分别不超过7.6万t/a、8.6万t/a及8.6万t/a。 | 项目采取了较为完善的污染治理措施，外排废气能够满足相关排放标准限值要求。项目对新增主要污染物实施倍量削减；同时，区域环境随着唐字〔2022〕2号暨稳定“退后十”工作方案的实施，区域颗粒物等污染物排放量将逐渐减少，环境逐步改善。 | 符合 |
|  | 地表水 | 根据海洋功能区划，规划环评设定水环境质量底线为排污口附近达到二类海水水质标准 | 本项目位于曹妃甸工业区装备制造园区，生产废水经厂区自建污水处理站处理达标后经市政污水管网排入曹妃甸装备制造区污水处理站处理。 | 符合 |
|  | 地下水 | 做好初期雨水污染防护，建设相应的初期雨水收集设施，经过预处理后，统一由集中污水设施处置。建立定期检查机制，防止污染物渗漏造成土壤、地下水污染，严控地下水入海污染通道 | 项目厂区初期雨水收集进雨水收集池，经污水处理站处理后排入曹妃甸装备制造区污水处理站集中处理 | 符合 |
|  | 土壤 | 土地开发利用必须符合土壤环境质量要求，充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。建立重点金属排放清单，并纳入总量控制要求，新改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，明确具体的重金属污染物排放总量来源 | 根据环境质量现状数据可知，厂区内部及厂区周边土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值相关标准及河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中相关标准，本项目不涉及重金属 | 符合 |
|  | 固体废物 | 根据高标准建设，从严控制原则，提高工业区固体废物资源化利用，强化危险废物管控，2020年和2030年工业区危险废物综合利用处置利用率达到100% | 本项目一般固体废物均能得到合理处置，危险废物全部交由有资质单位处置，综合处置利用率达到100%。 | 符合 |

（3）资源利用上线

表2.9-6  项目与资源利用上线符合性分析一览表

| 类别 | 规划要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源利用上线相关要求 | 能源 | 规划近期、中期及远期能源消耗总量上线分别为0.10亿吨标准煤、0.14亿吨标准煤和0.16亿吨标准煤。其中，煤炭消耗量上线分别为32万t/a、61万t/a及70万t/a。 | 本项目不属于高污染、高消耗型企业，本项目建成后，营运过程中会有一定量天然气、电源等能源的消耗，本项目天然气、电能均由当地集中供给设施提供，建成后资源消耗量相对区域资源利用总量较少，能源消耗未超出区域负荷上限，负荷资源利用上限要求。 | 符合 |
|  | 水 | 规划环评设定规划近期、中期及远期水资源总量上线分别为0.7亿m3/a、1.2亿m3/a及1.5亿m3/a | 本项目用水依托园区管网，为集中供水 |  |
|  | 土地 | 2020年土地资源总量上线控制在210平方公里，提升土地产出率，到2020年工业区单位工业用地产值达到3800万元/公顷；2030年土地资源总量上线控制在310平方公里，提升土地产出率，到2030年工业区单位工业用地产值达到5100万元/公顷 | 本项目位于曹妃甸工业区装备制造园区，不涉及突破土地资源总量上线 |  |

（4）环境准入负面清单

根据《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》可知，曹妃甸循环经济示范区所有产业园环境准入负面清单见下表。

表2.9-7  曹妃甸工业区规划产业禁止及限制准入环境负面清单

| 园区准入负面清单 |  |  |  | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有产业园 | 入园项目不符合各园区产业发展定位，与规划定位存在冲突，不得准入 |  |  | 本项目厂区位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，所属行业为C3434连续搬运设备制造，发展方向与园区规划相符。曹妃甸装备制造园区管理委员会同意企业建设 | 符合 |
|  | 承接产业转移的项目环境准入要求低于疏解地标准，不得准入 |  |  | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 涉水、大气、危废污染物的入园项目需满足污染物控制总量要求，未取得污染物减量或倍量替代批复的项目，不得准入 |  |  | 项目对排放的污染物根据当地环保现行要求进行控制。区域随着唐字〔2022〕2号“退后十”方案的实施，区域颗粒物、SO2、氮氧化物等污染物排放量将逐渐减少，环境逐步改善。 | 符合 |
|  | 入园项目资源利用总量，不满足工业区能源、水资源、土地资源等控制要求，不得准入；钢铁、石化、电力等重点行业新增产能，不满足环境准入清单资源环境要求，不得准入 |  |  |  | 符合 |
|  | 大气、重金属等风险防控措施不能满足环境风险管理要求，对周边敏感受体、海域等存在污染风险的项目，不得准入 |  |  | 本项目不涉及重金属排放 | 符合 |
| 装备制造园区 | 禁止类 | C336金属表面处理及热处理加工 | 禁止含有毒害氰化物电镀工艺 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 禁止银铜基合金及予镀打底工艺 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 禁止鎏金、镀镉等落后工艺及设备 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | C14食品制造业 | 严禁新建食品加工类项目 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | C20木材加工和竹、藤棕、草制品业 | 禁止1万立方米/年以下的胶合板和细木工生产线 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 禁止单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置等禁止类项目 |  | 符合 |
|  | 限制类 | C336金属表面处理及热处理加工 | 适度发展配套含有排放废水的酸洗、磷化工艺、喷漆工艺的机械设备制造项目；表面处理企业满足电镀行业规范准入标准，配套重金属防渗设施 | 项目厂区主要进行数字孪生智能输送机生产，企业承诺项目其生产工艺装备、污染治理及收集技术等严格按照《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》（2021.8）“金属表面处理及热加工行业绩效分级指标-A级企业”相关要求进行设计、实施；项目车间、污水处理等区域按照重点防渗区进行设计施工，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 园区管理委员会已同意实施本次项目的函。 | 符合 |
|  |  | C20木材加工和竹、藤棕、草制品业 | 发展以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目 | 本项目不涉及 | 符合 |

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家发展和改革委员会令第7号，2023年12月27日，项目不属于限制类、淘汰类项目，属允许类建设项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入项目；对照《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资〔2022〕691号），不属于“两高”项目。本项目属于C3434连续搬运设备制造，园区已同意本次项目实施的意见，项目符合园区产业布局及用地布局要求。不属于负面清单内禁止及限制类项目。

综合以上分析，项目符合《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》中“三线一单”相关要求。

      - 2.9.4.5基础设施配套及运行情况

（1）给水规划

目前曹妃甸工业区水资源的主要来源为地表水和海水淡化。2017年5月，工业区实现双水源地表水供水，主水源为引滦入唐供水系统，陡河水库为水源地；地表水辅助水源为桃林口水库。

曹妃甸工业区以发展港口物流、钢铁、化工和高端装备制造等高耗水产业为主，为解决自身无淡水资源的矛盾，自建设起步阶段就将海水淡化纳入了区内循环经济产业中重要的一环。

工业区内由唐山市曹妃甸供水公司修建的自唐山陡河水库引水管线供应地表淡水。该管线沿上海路西侧管廊带敷设，管径1200毫米，管材为钢管，水压0.2MPa左右，管顶平均标高3.3米（覆土1.2米）输水量可达8200万立方米；沈阳道装备区段的给水干管管径600~1200毫米。2017年5月，完成滦下提水泵站工程，于桃林口水库取水，取水量可达5000万吨每年，实现双水源供水。

工业区内净水厂净水产能8.5万吨/天，钢电园区水厂北侧修建了总占地约20公顷的的蓄水池，总容积近95万立方米。

工业区内先后建设了首钢京唐5万吨/日低温多效海水淡化项目和北控水务5万吨/日反渗透海水淡化项目并投产使用。目前曹妃甸海水淡化产能10万吨/日，年可供淡水0.33亿立方米。

项目厂区用水由园区供水管网接入，可满足项目需求。

（2）排水规划

目前曹妃甸工区已建成2座污水处理厂和1座污水处理站，即曹妃甸装备制造区污水处理站、曹妃甸工业区污水处理厂（南区）和曹妃甸工业区装备园区临时污水处理站，在建1座污水处理厂，即石化基地污水处理厂。除园区污水处理厂外，重点涉水排污单位及各码头公司配套建设了污水处理设施。

曹妃甸工业区装备制造区污水处理站位于曹妃甸装备园区A6路以东，装备道以北，占地面积2000平方米，污水处理规模为1500m3/d，服务范围为曹妃甸工业区装备区（含综合保税区）。污水处理站总体工艺流程包括：一级预处理段（格栅+细格栅+调节池）、二级生物处理段（生物流化床技术（MBBR），包含厌氧+缺氧+好氧）、三级深度处理段（斜管沉淀池+砂滤池）、消毒处理（次氯酸钠消毒工艺）、污泥处理段，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，同时达到《城镇污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准。污水处理站的出水排入A6河，再由A6河汇入北环河，A6河、北环河均为景观河。待项目周边的中水回用设施完善后，本项目污水处理站出水可回用于城市绿化、道路清扫、冲厕等。

表2.9-8  污水处理厂污水设计出水水质   单位mg/L

| COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 10 | 10 | 5（8） | 15 | 0.5 | 接触30min后≥1，管网末端≥0.2 |
| 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。 |  |  |  |  |  |  |

图2.9-6  曹妃甸装备制造区污水处理站污水处理工艺流程

项目厂区位于曹妃甸装备制造园区污水处理站收水范围内，厂区废水经自建污水处理站处理达标后，经市政污水管网排入曹妃甸装备制造园区污水处理站进一步处理。

（3）电力供应

目前曹妃甸工区内有2座电厂，即华润电厂和首钢自备电厂。华润电厂地处首钢京唐钢铁联合有限公司以北、港区以东，首钢北进厂道路以西的三角地区域。厂区南侧紧邻首钢京唐钢铁联合有限公司，北侧距离工业区临港商务区约1.7公里，东侧距青林公路2.0公里，西侧距一港池东岸1.1公里。一期工程采用2*300MW亚临界单抽凝汽式汽轮发电机组，已投产运行，2015年实行烟气处理改造，已达到超低排放改造。一期供热机组由中压缸排汽提供工业、采暖和海水淡化用抽汽，抽汽压力取0.4MPa，温度2500℃。规划采暖季节（冬季）每台机抽汽量550吨/小时，非采暖季节（夏季）每台机抽汽量370吨/小时。目前由于园区建设进度较慢，热力管网辐射面积较小。因此热负荷处于较低运行状态。二期2*1000MW 超超临界机组已通过项目环评，处于开工建设阶段。

首钢京唐公司自备电站建设规模为2×300MW 燃煤汽轮发电机组，其位于一港池的东岸，东侧为海水淡化区，北侧为废钢堆场，占地面积约11.29公顷。配套建设2台过热蒸汽流量1025吨/小时的亚临界压力燃煤锅炉；台额定功率为300MW的亚临界抽汽凝汽式汽轮机。脱硫采用海水脱硫工艺，脱硝采用SCR工艺，锅炉烟气采用干法除尘方式。2015年投资508万2#机组完成脱硝超低排放改造，实现燃煤机组超低排放。

项目厂区供电由园区供电网络接入，厂区建设变电所，设置4台160KVA的变压器、2台2500KVA的变压器，可满足项目需求。

（4）供热供气

目前工业区以集中供热为主，个别企业自供，共有锅炉14台，合计4277t/h。其中35t/h以上锅炉6台（4台热电厂锅炉及中粮、龙成生产用锅炉）；除龙成外，其余5台大型锅炉以燃煤为原料，均配有完备的脱硫脱硝除尘设施，其中首钢自备电厂及华润电厂已达到超低排放标准。其余锅炉燃料为天然气或生物质。

项目厂区采用天然气燃烧炉为生产线提供生产用热；冬季供暖采用地源热泵，可满足项目需求。

    - 2.9.5其他产业政策分析

表2.9-9  本项目与相关污染防治政策的符合性

| 其他相关环保政策 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知，国发〔2023〕24号 | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 | 本项目厂区位于曹妃甸循环经济示范区装备园区，所属行业为C3434连续搬运设备制造，发展方向与园区规划相符。曹妃甸装备制造园区管理委员会同意企业建设。项目对排放的污染物根据当地环保现行要求进行控制。区域随着唐字〔2022〕2号“退后十”方案的实施，区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放量将逐渐减少，环境逐步改善。 | 符合 |
|  | 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准 | 根据企业提供的挥发性有机化合物含量检验报告，本项目使用丙烯酸聚氨酯面漆VOC最大含量392g/L≤480g/L，VOC含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号 | 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施 | 项目废水经自建污水处理设施处理达标后经市政污水管网排入厂区污水处理站处理达标后排入曹妃甸装备制造区污水处理站。 | 符合 |
| 《河北省水污染防治工作方案》2016年9月14日 | 1、向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 2、排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 |  | 符合 |
| 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，生态环境部，环发〔2012〕98号 | 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等有可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策，清洁生产水平要求，满足污染物排放标准及污染物总量控制指标前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设 | 项目符合国家产业政策要求，清洁生产水平处于国内先进水平，建设地点位于曹妃甸循环经济示范区，属于依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区范围 | 符合 |
| 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 项目喷漆废气收集采用负压收集、喷塑、电泳废气采用集气罩收集净化处理后达标排放。项目无组织有机废气按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》中控制要求执行，其排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求；本项目有机废气使用“沸石轮转浓缩+RTO焚烧装置”处理，满足相关排放标准要求后排放 |  |
| 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，环大气〔2020〕33号 | 全面落实标准要求，强化无组织排放控制；2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 |  | 符合 |
| “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案，环大气〔2017〕121号 | 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区 | 本项目位于曹妃甸循环经济示范区，为国家级工业园区 | 符合 |
|  | 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 | 本项目有机废气采取“沸石轮转浓缩+RTO焚烧装置”处理设施处理后满足相关排放标准要求后排放 | 符合 |
| 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，环大气〔2019〕53号 | 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs 产生。 | 项目使用电泳漆和油漆中VOC含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1、表2中VOC含量限值要求，为低挥发性有机化合物含量涂料产品 | 符合 |
|  | 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。 | 本项目喷塑固化、强冷工序废气负压收集引入“水喷淋+二级活性炭吸附装置”净化工艺处理；喷漆房为干式，电泳、喷漆，流平废气与烘干固化、强冷废气负压收集一并引入“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化工艺处理；托辊生产线喷塑固化工序废气负压收集引入“水喷淋+二级活性炭吸附装置”净化工艺处理。 | 符合 |
| 《关于印发<河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引>的通知》（冀环大气〔2019〕501号） | ①大力推进源头替代，产生有机废气的企业应优先采用绿色环保型原辅料、先进的生产工艺和装备，从源头控制VOCS的产生，减少废气污染物排放；②全面加强无组织排放控制，重点对VOCS物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，消减VOCS无组织排放，按要求开展LDAR工作；③推广适宜规范高效的治理设施，鼓励对产生的VOCS进行回收利用，并优先在生产系统内回用，对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采作适宜的方式进行有效处理 | 项目使用电泳漆和油漆中VOC含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1、表2中VOC含量限值要求，为低挥发性有机化合物含量涂料产品；本项目有机废气采用送至“沸石轮转浓缩+RTO焚烧装置”，满足相关排放标准要求后排放 | 符合 |
| 唐山市生态环境局《关于在重点行业开展推广替代使用低挥发性有机物含量用漆（涂料）工 作的通知》 | 减少含挥发性有机物物质的使用或使用低挥发性有机物含量的物质替代高挥发性有机物含量的物质……一、工作目标：（二）2020年10月底前，钢结构行业涂装工序（防腐类别为C5除外）底漆、中间漆、面漆的替代全部完成。二、重点领域：以木制家具、钢结构、工程机械、汽车（船舶）制造与维修、地坪、玩具制造等行业为重点，分阶段面推进水性漆（涂料）等低挥发性有机物含量用漆（涂料）替代工作。 |  | 符合 |
| 《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》，唐气领办〔2021〕50号 | 原辅料方面，可使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等 |  | 符合 |
|  | 严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）标准要求，从VOCs物料储存、VOCs物料转移和输送、工艺过程VOCs无组织排放、含VOCs产品的使用、敞开液面控制等方面进行分类管控，避免产生不必要的无组织排放 | 项目无组织有机废气按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》中控制要求执行，其排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求 | 符合 |
|  | 对产生废气的行业（有机化工行业除外），应在有机废气处理设施前段加装高效除尘设施或油烟净化装置，确保废气中粉尘或油烟浓度满足VOCs治理设施要求 | 本项目有机废气处理设施前段增加干式过滤工序 | 符合 |
| 《关于开展涉挥发性有机物企业提标改造的通知》（唐环气〔2022〕1号 | 1、提倡使用低VOCs或无VOCs的环保型原辅料。工业涂装推荐使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂、密封胶等，替代溶剂型涂料类材料。 | 项目使用的水性漆和油漆VOC含量均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相关限值要求，属于低挥发性有机化合物含量涂料 | 符合 |
|  | 2、改进涂装工艺，以高效涂装工艺代替低效工艺。工业涂装采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装装备，替代手动空气喷涂技术。推广紧凑式涂装工艺，减少喷涂、烘干次数。 | 项目喷涂工艺均使用高压无气喷涂和静电喷涂工艺 | 符合 |
|  | 3、含VOCs物料储存和输送管控要求。①盛装含VOCs的涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储于密闭的容器、包装袋、储罐中，并置于具有防渗设施的室内或专用场地，确保VOCs原辅料贮存过程中容器加盖、封口、无破损和泄漏。②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口，减少挥发；③废涂料桶和废溶剂存放于密闭的危废仓库中；④原辅材料采用密闭管道或密闭容器等输送。⑤以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。 | ①项目油漆、水性漆和稀释剂均储存于密闭包装桶中；②容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口；③废漆桶盖盖存放于密闭的危废间内；④油漆、水性漆和稀释剂采用密闭密闭容器输送。⑤评价要求上述要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。 | 符合 |
|  | 4、涉VOCs物料调配管控及治理改造要求。①涂料和胶粘剂等调配要采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气必须有效收集排至VOCs废气收集处理系统；②无法密闭的，要采取局部气体收集，排至VOCs废气处理系统。③原辅料调配、转运与回收涂料、稀释剂、清洗剂等原辅料原则上实行集中调配，转运宜采用集中供料系统，无集中供料系统时原辅料应采用密闭容器封存，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间密闭存储。④以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。 | ①项目油漆、水性漆和稀释剂调配在密闭调漆间内操作，废气收集排至VOCs废气收集处理系统；②涂装作业结束要求剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回油漆储存间密闭存储。③上述要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。 | 符合 |
|  | 5、生产工艺过程密闭及废气收集提升改造要求。①施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序要在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统送VOCs治理设施处理，密闭操作空间实现负压操作，并设置负压标识（如飘带）。②无法在密闭空间操作的，对产生VOCs排放的生产工艺和装置必须设立局部或整体废气收集系统和净化处理装置。如采取车间环境负压改造、安装吸风罩等高效集气装置，吸风罩设计应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。③工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次／h。废气收集系统收集的废气送VOCs治理设施处理。④喷漆房循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施，喷漆房控制风速（在操作人员呼吸带高度上与主气流垂直的端面平均风速）及相关安全技术要求应满足《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）要求。⑤喷涂工序应设置高效漆雾预处理设施，保证处理后的废气满足后续治理设施要求；⑥VOCs废气收集系统应先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。⑦废气收集系统材质应防腐防锈，定期维护，存在泄漏时需及时修复。⑧加强清洗操作管理。合理控制有机清洗剂的用量，少量多次清洗；集中清洗应在密闭装置或空间内进行，产生的VOCs废气应收集治理；废清洗剂应密闭回收；清洗完成后，沾染有机清洗剂的废抹布等应放入密闭容器。⑨挥发性有机污染物各点源、各环节无组织排放得到高效控制，确保车间内（VOCs收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。以上要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。 | ①项目调漆、喷漆和烘干工序在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统送VOCs治理设施处理，密闭操作空间实现负压操作，并要求设置负压标识。②喷漆生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数均＞20次／h。废气收集系统收集的废气送VOCs治理设施处理。③喷漆房控制风速及相关安全技术要求满足《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）要求。④本项目喷涂工序设置过滤棉+干式过滤器，保证处理后的废气满足后续治理设施要求；⑤环评要求VOCs废气收集系统先于生产设施启动，后于对应设施关闭，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。⑥废气收集系统材质防腐防锈，定期维护，存在泄漏时需及时修复。⑦调漆、喷漆、烘干均于密闭作业间进行，设置送风、吸风系统，确保车间内（VOCs收集区域外）无明显异味，厂区内无异味。上述要求写入车间操作规程，建立管理制度，明确专人负责落实到位。 | 符合 |
|  | 6、废气预处理要求：喷涂过程中会产生含漆雾的有机废气，若不经过预处理，所含树脂将固化成黏性固体颗粒物，影响末端治理设施的治理效率和寿命。喷漆室的漆雾应采取干湿组合高效漆雾预处理措施，去除效率应大于85%以上，颗粒物排出量<1mg/m3，目测见不到排风管的排气色（即排风管出口风帽不被所喷涂料着色）。涂装废气进入后续VOCs处理设施前，应将有机物浓度控制在其爆炸极限下限的25%以下。 | 企业根据总部运行管理经验，漆雾处理采用干式过滤器，其去除效率应大于85%，干式过滤器设置滤棉自动更换提醒系统，确保进入吸附系统颗粒排出量＜1mg/m3。项目废气净化装置为生产设备供应厂商统一设计施工，设有温度超温报警装置、阻火装置、泄压装置、防爆装置等，确保设备稳定运行。 | 符合 |
|  | 7、末端治理技术要求：①机加工、打磨工序设置中央除尘系统或采用袋式除尘、滤筒除尘等工艺。②采用蓄热燃烧、催化燃烧等高效VOCs废气处理工艺，取消UV紫外光分解或低温等离子等低效治理工艺。③烘干废气宜采用燃烧技术单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧设施。调漆和清洗废气可与喷涂、流平、烘干废气一并处理。 | ①项目机加工、打磨工序设置滤筒除尘工艺。②项目调漆废气与喷涂、烘干废气一并采用沸石轮转+RTO蓄热燃烧处理后排放。 | 符合 |
|  | 8、废气治理设施风量匹配改造技术要求。工业涂装生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数原则上不少于20次／h，车间采用整体密闭的（如烘干、晾干车间、流平车间等），车间换风次数原则上不少于8次／h。 | 本项目工业涂装生产线调漆间、喷漆间和烘干间采用整体密闭，密闭区域内换风次数大于20次／h。 | 符合 |
|  | 9、监测要求。企业按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，有机废气排放口符合安装连续自动监测设备条件的，必须安装连续自动监测设备（FID），实现与市监控系统联网。 | 评价要求企业按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。项目按照相关要求安装VOC超标报警装置。 | 符合 |
|  | 10、加强VOCs污染控制及治理设施运行记录管理，应符合《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）附录A有关要求，并明确专人负责。 | 评价要求企业按照《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）附录A有关要求，加强VOCs污染控制及治理设施运行记录管理，并明确专人负责。 | 符合 |
|  | 11、治理管控效果。无组织 VOCs排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）排放限值要求。 | 项目严格落实无组织废气管控措施，经预测VOCs排放满足排放限值要求。 | 符合 |
| 唐山市生态环境局曹妃甸分局《关于我区涉VOCs企业提标改造限期治理的紧急通知》（2021.3.16） | 涉VOCs化工、玻璃钢、包装印刷等行业企业以及排放速率大于2.5kg/h或排气量大于30000m3/h的其他涉VOCs企业，安装VOCs在线监测设施，未达到以上在线监测设施安装条件的其他企业在涉VOCs车间主要出入口安装VOCs超标报警传感装置。 | 本项目喷塑固化、强冷、电泳、喷漆、流平、烘干固化工序（DA009)排气筒风机风量为232000m3/h，达到在线监测设施安装条件，按要求安装在线监测设施；；联合厂房、托辊及装配厂房主要出入口安装VOCs超标报警传感装置 | 符合 |
| 《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》 | 严格建设项目环境准入。在规划和建设项目环境影响评价中，强化土壤环境调查，增加对土壤环境影响的评价内容，明确防范土壤污染具体措施，纳入环保“三同时”管理。严控涉重金属行业新增产能，对排放重点重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。 | 根据土壤环境质量现状评价结果可知，厂内外监测点位所有监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1二类用地筛选值要求、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）表1相关标准要求。 本项目不涉及重金属 | 符合 |
| 国务院《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发〔2016〕31号 | 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 项目占地为工业用地，不属于优先保护类耕地 | 符合 |
|  | 分用途明确管理措施。自2017年起，各地要结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途 | 项目占地为工业用地 | 符合 |
|  | 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 项目对可能产生污染的部位采取有效的防腐、防渗措施，不会对土壤产生影响 | 符合 |
| 河北省人民政府《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》（冀政发〔2017〕3号） | 实施重点监管企业土壤污染监测，列入全省土壤环境重点监管企业名单的企业要自行或委托有资质的环境监测机构对其企业用地每年开展至少1次土壤环境监测，编制土壤环境治理报告，监测数据和报告向当地环保部门备案并向社会公开。 | 企业不在全省土壤环境重点监管企业名单内 | 符合 |

综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》、《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》、国务院《关于印发土壤污染防治行动计划的通知（国发〔2016〕31号）》、河北省人民政府《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知（冀政发〔2017〕3号）》等相关政策文件中相关要求。

    - 2.9.6与“重污染天气重点行业绩效分级”符合性分析

本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“工程机械整机制造绩效分级指标-B级企业”、《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定定技术指南（试行）》（2021.8）“金属表面处理及热加工行业绩效分级指标-B级企业”相关要求符合性分析如下：

表2.9-10  工程机械整机制造绩效分级指标要求的符合性分析

| 序号 | 差异化指标 |  | B级标准 | 企业对标情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 |  | 1、高固体分涂料：底漆≤380g/L，中涂≤400g/L，面漆单组分≤400g/L、双组份≤400g/L，清漆单组分≤420g/L、双组份≤400g/L； 2、水性涂料：底漆≤300g/L，中涂≤300g/L，面漆≤420g/L，清漆≤420g/L； 3、无溶剂涂料≤100g/L。 | 本次项目使用高固份涂料满足漆≤380g/L，中涂≤400g/L，面漆单组分≤400g/L、双组份≤400g/L，清漆单组分≤420g/L、双组份≤400g/L要求 | 符合 |
| 2 | 无组织排放 |  | 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内；3、除大型工件特殊作业外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用自动喷涂、静电喷涂或HVLP喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术 | 1、本项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、本项目含VOCs物料储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的油漆库中； 3、调漆、喷漆、流平、烘干工序在密闭负压空间内操作。 4、不涉及 5、喷漆房为干式，电泳、喷漆，流平废气与烘干固化、强冷废气负压收集一并引入“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化工艺处理。 6、采用静电喷涂和高压无气喷涂技术。 | 符合 |
| 3 | VOCs治污设施 |  | 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用高固体分涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥90%； 3、使用水性涂料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施。 | 1.本项目喷漆房为干式。 2.本项目使用“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”处理效率≥90%。 3.不涉及 | 符合 |
| 4 | 排放限值 |  | 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、TVOC为50-60mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均值浓度不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。 | 本项目喷漆、喷塑固化、烘干、强冷、电泳、流平工序执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求，非甲烷总烃＜30mg/m3，厂区内无组织执行《挥发性有机物无组织 排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放特别排放限值（在厂房外设置监控点）组织排放监控点NMHC的小时平均值浓度不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3 | 符合 |
| 5 | 监测监控水平 |  | 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业按排污许可证中规定的主要排放口安装自动监控设施，自动监控数据要保存一年以上； 3、安装DCS系统、PCL系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。 | 执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）规定的自行监测管理要求； | 符合 |
| 6 | 环境管理水平 | 环保档案 | 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。 | 本项目处于审批阶段，本次项目按要求设置废气治理设施运行管理制度等，按要求设置相关台账。 | 符合 |
|  |  | 台账记录 | 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的监测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃气（天然气）消耗记录 |  | 符合 |
|  |  | 人员配置 | 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力 | 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 | 符合 |
| 8 | 运输方式 |  | 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%。 | 评价要求项目物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆；厂区车辆全部达国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆；厂区内非道路移动机械使用国三及以上或新能源机械。 | 符合 |
| 9 | 运输监管 |  | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账 | 符合 |

表2.9-10  项目与金属表面处理及热加工行业绩效分级指标要求的符合性分析

| 序号 | 差异化指标 |  | B级标准 | 企业对标情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源类型 |  | 热处理加工采用电、天燃气。 | 本次项目热处理加工采用电、天然气。 | 符合 |
| 2 | 工艺过程 |  | 未达到电镀、电铸等金属表面热处理采用一体自动化成套装置。 | 本项目不涉及电镀、电铸等金属表面热处理。 | 符合 |
| 3 | 污染治理及收集技术 |  | （一）金属表面处理： 1.酸碱废气采用喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.油雾废气采用油雾多级回收+VOCS治理技术；VOCS废气采用喷淋、吸附、生物法等两级及以上组合工艺处理；采用活性炭吸附的，按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期； 3.废气收集系统排风罩(集气罩)设置应符合GB/T16758的规定。 | 1.本项目不涉及酸碱废气。 2.油雾废气采用油雾净化器+二级活性炭吸附装置处置。 3.废气收集系统排风罩(集气罩)设置符合GB/T16758的规定。 | 符合 |
|  |  |  | （二）热处理加工： 1.除尘采用高效袋式除尘或其他高效过滤式除尘设施； 2.热处理炉与锅炉烟气采用低氮燃烧，或源头、过程控制等效技术。 | 1.除尘采用高效袋式除尘设施； 2.热处理炉采用低氮燃烧技术 | 符合 |
|  |  |  | （三）涂装工序采用喷淋、吸附、生物法等两级及以上组合工艺处理，喷塑采用高效除尘治理技术；采用活性炭吸附的，按活性炭最大吸附量的90%计算更换周期。 | 喷涂工序产生VOCs废气工序产生的有机废气采用“沸石轮转+RTO蓄热燃烧”处理，喷塑采用高效除尘治理技术； | 符合 |
|  |  |  | （四）废水收集及处理环节：废水储存、处理设施，产生VOCs废气的在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。 | 废水槽体加盖密闭，废气密闭收集至废气处理设施 | 符合 |
| 4 | 排放限值 |  | 1.颗粒物排放限值要求：排放浓度不超过10mg/m3； 2.电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx排放浓度不超过100mg/m3。 3、燃气锅炉排放限值要求：PM、SO2、NOx排放浓度不高于：5、10、50mg/m3（基准含氧量3.5%） 4、热处理炉烟气排放限值：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量：3.5%）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产的加热炉、热处理炉、干燥炉按实测浓度计） | 本项目不涉及电镀废气排放。 | 符合 |
| 5 | 无组织排放 |  | (一)物料储存 1.原辅材料分区有序摆放； 2.车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3.含挥发性有机物物料以及废料(渣、液)应储存在密闭容器，并存放在封闭储存室内； 4.车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无积尘，车间无可见烟尘逸散； (二)物料转移与输送 5.转移和输送VOCs 物料以及VOCs废料(渣、液)时，应采用密闭管道或密闭容器； 6.除尘器卸灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面;除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输； (三)工艺过程 7.补漆工序固定工位并配备废气收集设施； 8.金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间内采取二次封闭措施，并对工序产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭收集处理，采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于0.3米/秒； 9.厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和““跑、冒、滴、漏”现象。 | （一）原料分区堆放，车间封闭，项目油漆、水性漆和稀释剂均储存于密闭包装桶中，存放在化学品库。 （二）1.容器在使用过程中随用随开，用后及时密闭，在非取用状态时应加盖、封口；2.废漆桶盖盖存放于密闭的危废间内；3.油漆、水性漆和稀释剂采用密闭密闭容器输送。4.除尘器卸灰口采取密闭措施，除尘灰不卸落到地面；除尘灰采取袋装密闭措施收集、存放和运输； （三）项目调漆、喷漆和烘干工序在密闭空间内操作，密闭操作空间安装废气收集系统送VOCs治理设施处理，密闭操作空间实现负压操作，并要求设置负压标识。②喷漆生产线采用整体密闭的，密闭区域内换风次数均＞20次／h。废气收集系统收集的废气送VOCs治理设施处理。③喷漆房控制风速及相关安全技术要求满足《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）要求。厂区地面要求全部硬化。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏”现象。 | 符合 |
| 6 | 监测监控水平 |  | 1.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 2.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备（分表计电），与生态环境部门用电监管平台联网。 | 项目按照排污许可证要求开展自行监测；涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备(分表计电)与生态环境部门用电监管平台联网。 | 符合 |
| 7 | 环境管理水平 | 环保档案 | 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证及季度、年度执行报告； 3.环境管理制度(有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等)； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告(符合排污许可证监测项目及频次要求)。 | 本项目处于审批阶段，本次项目按要求设置废气治理设施运行管理制度等，按要求设置相关台账。 | 符合 |
|  |  | 台账记录 | 1.生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录等)。 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 以上记录至少需保存一年。 |  | 符合 |
|  |  | 人员配置 | 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 | 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。 | 符合 |
| 8 | 运输方式 |  | 1.物料、产品公路运输采用国五及以上排放阶段的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于 80%，其余使用符合国四排放阶段的载货车辆。 2.厂内运输车辆使用国五及以上排放阶段或新能源车辆比例不低于80%，其余达到国四排放标准运输车辆。 3.厂内非道路移动机械使用国三及以上排放阶段或新能源机械比例不低于 80%，其余达到国二排放标准。 | 评价要求项目物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆；厂区车辆全部达国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械使用国三及以上排放阶段或使用新能源移动机械。 | 符合 |
| 9 | 运输监管 |  | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账 | 符合 |

综上所述，绩效分级结果为“B级”。

# 3建设项目工程分析

## 3.1项目概况

（1）项目名称：数字孪生智能输送机生产项目。

（2）建设单位：运机(唐山)装备有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：项目位于曹妃甸工业区装备制造园区，厂址中心位置地理坐标为：东经118°30′14.633″，北纬39°5′17.177″。厂区西侧、东侧、北侧为空地，南侧为华电曹妃甸重工装备有限公司。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

（5）工程投资：项目总投资48349.51万元，环保投资2000万元，环保投资占总投资的4.14%。

（6）占地面积：项目总占地面积300亩（200000m2）。

（7）平面布置：本项目大门位于厂区西部和南部，紧邻道路，方便车辆进出。厂区主要分办公区及生产区两部分。研发中心（5F）位于厂区西南部，研发中心北侧为倒班宿舍（5F）和食堂（3F），东侧为消防水池和泵房(地下)。生产区位于厂区东侧和北侧，生产区有三个生产厂房。厂区西北侧为成品堆场和托辊及装配厂房，其中托辊及装配厂房从南至北依次为托辊区、结构件装配区、滚筒装配区。厂区东侧为联合厂房，联合厂房从南至北依次为原料库、下料区、下料及缓存库、焊接及滚筒生产区、表面处理及涂装区。厂区西北侧角从西至东依次为垃圾回收房、危废库、危化库、液气站。厂区将生产区及人员工作区有效分离，整个厂区建构筑物布局合理。项目厂区总平面布置见附图3。

（8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为600人。项目涂装生产线单班12小时工作制；板材下料生产线双班，单班作业时间10小时工作制；其它工序单班10小时工作制。

（9）施工周期：项目3月开工，9月投产，施工周期6个月。

（10）工程主要建设内容

项目主要建设内容见表3.1-1，主要建构筑物见表3.1-2。

表3.1-1  项目主要建设内容一览表

| 工程组成 |  | 建设内容及规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 联合厂房 | 占地面积106147.47m2，建筑面积110298.00m2，为双层钢结构厂房（内置复合夹芯板隔音），主要包括原料储存和下料、热处理、焊接、表面处理和涂装等生产区，内有局部三层现浇混凝土框架结构生产辅房和局部单层的设备站房。 |  |
|  | 托辊及装配厂房 | 占地面积16885.96m2，建筑面积19011.15m2，为双层钢结构厂房（内置复合夹芯板隔音），主要包括装配调试及托辊生产线，内有局部三层现浇混凝土框架结构生产辅房。 |  |
| 储运工程 | 成品堆场 | 占地面积5060.7m2，主要用于成品储存。 |  |
|  | 危化库 | 占地面积223.98m2，建筑面积223.98m2，单层混凝土框架结构，主要用于化学品（油漆、稀释剂、水性漆、脱脂剂、硅烷剂等）等辅料储存。 |  |
|  | 液气站 | 占地面积48.42m2，建筑面积48.42m2，单层混凝土框架结构，布置储罐及汽化装置、减压装置等，主要用于供应生产用氧气、氩气和混合保护气。 |  |
|  | 垃圾回收房 | 建筑面积约为390.30m2，主要用于一般固体废物的暂存。 |  |
|  | 危废库 | 建筑面积约为223.98m2，主要用于危险废物的暂存 |  |
|  | 运输 | 原料及产品采用国五及以上标准车辆或新能源汽车运输进厂及出厂，车间内物料转运采用叉车。 |  |
| 辅助工程 | 研发中心 | 占地面积2579.60m2，建筑面积8419.44m2，5层混凝土框架结构。主要用于行政办公、技术研发、展厅等（不含实验）。 |  |
|  | 倒班宿舍 | 占地面积2238.90m2，建筑面积10604.01m2，5层混凝土框架结构。 |  |
|  | 纯水间 | 位于联合厂房北侧，占地面积229.36m2，建筑面积229.36m2，单层混凝土框架结构。采用反渗透工艺制备纯水 |  |
|  | 车间变电所 | 占地面积294.03m2，建筑面积294.03m2，单层混凝土框架结构。 |  |
|  | 污水处理站 | 占地面积354.78m2，建筑面积354.78m2，单层钢筋砼框架结构。处理规模为6m3/h。处理工艺：“反应斜管沉淀槽预处理+一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”。 |  |
|  | 消防水池及水泵房 | 占地面积672.84m2，建筑面积200m2，单层混凝土框架结构。 |  |
|  | 食堂 | 位于研发楼东侧，占地面积1390.39m2，建筑面积4313.25m2，可供应600人就餐。 |  |
|  | 空压站 | 占地面积356m2，建筑面积356m2，单层混凝土框架结构。 |  |
|  | 辅料间 | 占地面积145.6m2，建筑面积145.6m2，单层混凝土框架结构。 |  |
|  | 主大门门卫室 | 占地面积70.30m2，建筑面积70.30m2，单层混凝土框架结构。 |  |
|  | 物流门门卫室 | 占地面积28.16m2，建筑面积28.16m2，单层混凝土框架结构。 |  |
| 公用工程 | 供水 | 新鲜水由当地供水管网供给；纯水采用反渗透工艺制备。 |  |
|  | 供电 | 项目设有变电所，内设置4台160KVA的变压器、2台2500KVA的变压器，年用电量为15950kW·h，供电由园区变电站提供。 |  |
|  | 供热 | 项目生产用热（热处理台车炉、电泳固化炉、前处理热水炉、喷漆室供风加热、喷塑烘干炉、大件喷漆烘干炉、超重件烘干炉）采用天然气燃烧器加热；研发中心、食堂取暖采用中央空调，倒班宿舍暖气片、厂房采用燃气辐射、生产辅房及站房采用暖气片采暖。 |  |
| 环保工程 | 废气 | 下料生产线 | 下料工序（切割、清理、打磨）废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，由1根20m高排气筒DA001排放； |
|  |  | 联合厂房-焊接、滚筒生产线联合厂房-热处理 | ①区域5、7废气集气罩收集后，经滤筒除尘器处理后，通过22m排气筒排放；②区域6、8、13废气集气罩收集后，经滤筒除尘器处理后，通过22m排气筒排放；③区域9、10、11、12废气集气罩收集后，经滤筒除尘器处理后，通过22m排气筒排放。 |
|  |  |  | 滚筒类结构件及滚筒车间焊接工序（区域1~4、区域14）废气经集气罩（四周设置软帘）收集后，经5套滤筒除尘器（各区域设置1套）处理后无组织外排 |
|  |  |  | 热处理台车炉燃烧机燃烧废气经低氮燃烧器处理后由1根20米高排气筒DA005排放； |
|  |  |  | 热处理淬油废气经集气罩收集后经“油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后由1根22米高排气筒DA006排放； |
|  |  | 联合厂房-预处理及喷涂生产线 | 抛丸、喷砂工序废气经自带旋风除尘器收集处理后，引入滤筒除尘器处理后，由1根20m高排气筒DA007排放； |
|  |  |  | 热水锅炉燃烧废气，采用低氮燃烧技术，由1根22m高排气筒DA008排放； |
|  |  |  | 喷塑废气经自带滤筒除尘器收集处理后，由1根22m高排气筒DA009排放； |
|  |  |  | 喷塑固化、强冷工序废气负压收集引入“水喷淋+二级活性炭吸附装置”净化工艺处理后，由1根22米高排气筒DA010排放； |
|  |  |  | 喷漆房为干式，电泳、喷漆、流平废气与烘干固化、强冷废气负压收集一并引入“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化工艺处理后，由1根22米高排气筒DA011排放； |
|  |  | 托辊及装配厂房-托辊生产线 | 托辊生产焊接、除锈工序经集气罩（四周设置软帘）收集后经滤筒除尘器处理后无组织外排 |
|  |  |  | 喷塑废气经自带滤筒除尘器收集处理后，由1根20m高排气筒DA012排放； |
|  |  |  | 喷塑固化工序废气负压收集引入“水喷淋+二级活性炭吸附装置”净化工艺处理后，由1根20米高排气筒DA013排放； |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟经油烟净化器装置处理后，由专用烟道DA014楼顶排放； |
|  |  | 污水处理站废气 | 污水处理站密闭，定期喷洒微生物除臭剂，产生的废气无组织排放 |
|  | 废水 | 水洗、纯水洗2、电泳槽清洗废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。污泥经压滤后，委托资质单位处置。 |  |
|  |  | 纯水制备废水直接由园区污水管网排入园区污水处理厂处理 |  |
|  |  | 食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，由园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。 |  |
|  |  | 淬火工序废水经油水分离器分离后回用于淬火工序 |  |
|  |  | 设备冷却水循环使用不外排。 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声，风机加装消音器等措施 |  |
|  | 固废 | 一般固废 | 外售综合利用或回用于生产工序。 |
|  |  | 危险废物 | 危废暂存间暂存，委托资质单位处置。 |
|  |  | 生活垃圾 | 收集，由园区环卫部门统一处置。 |
|  | 分区防渗 | 表面涂装区（喷漆线、电泳线）、污水处理站、危化库、危废库等设置为重点防渗区，生产车间其他区域、消防水池、垃圾回收房一般防渗，除绿化外其他全部区域设置为简单防渗 |  |

图3.1-1  联合厂房-焊接工位分区示意图

表3.1-2  项目主要建构筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 层数 | 占地面积/m2 | 建筑面积/m2 | 高度/m | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合厂房 | 1/局部3层 | 106147.47 | 110298.00 | 16.40 | 钢结构 彩钢 | / |
| 2 | 托辊及装配厂房 | 1/局部3层 | 16885.96 | 19011.15 | 15.50 | 钢结构 彩钢 | / |
| 3 | 垃圾回收房 | 1 | 390.30 | 390.30 | 5.70 | 混凝土 框架 | / |
| 4 | 危废库 | 1 | 223.98 | 223.98 | 6.10 | 混凝土 框架 | / |
| 5 | 危化库 | 1 | 223.98 | 223.98 | 6.10 | 混凝土 框架 | / |
| 6 | 液气站 | 1 | 48.42 | 48.42 | 5.80 | 混凝土 框架 | / |
| 7 | 研发中心 | 5 | 2579.60 | 8419.44 | 23.85 | 混凝土 框架 | 地下1层 |
| 8 | 倒班宿舍 | 5 | 2238.90 | 10604.01 | 18.75 | 混凝土 框架 | / |
| 9 | 食堂 | 3 | 1390.39 | 4313.25 | 19.35 | 混凝土 框架 | / |
| 10 | 主大门门卫室 | 1 | 70.30 | 70.30 | 4.80 | 混凝土 框架 | / |
| 11 | 物流门门卫室 | 1 | 28.16 | 28.16 | 4.80 | 混凝土 框架 | / |
| 12 | 车间变电所 | 1 | 294.03 | 294.03 | 5.10 | 混凝土 框架 | / |
| 13 | 污水处理站 | 1 | 354.78 | 354.78 | 5.10 | 混凝土 框架 | / |
| 14 | 纯水间 | 1 | 273.5 | 273.5 | 5.10 | 混凝土 框架 | / |
| 15 | 工具间 | 1 | 132.44 | 132.44 | 5.10 | 混凝土 框架 |  |
| 16 | 空压站 | 1 | 356 | 356 | 5.10 | 混凝土 框架 |  |
| 17 | 辅料间 | 1 | 145.6 | 145.6 | 5.10 | 混凝土 框架 |  |
| 18 | 消防水池及水泵房 | 1 | 672.84 | 200 | 5.10 | 混凝土 框架 | / |
| 19 | 总计 | / | 132456.65 | 155387.34 | / | / | / |

## 3.2产品方案

项目建成后，年产4万米数字孪生智能输送机。生产主要由滚筒、桁架、栈桥、头尾架、托辊横梁、中间架、支腿、漏斗、溜管、导料槽、驱动架、转运站、拉紧系统、托辊等钢结构件组成。

表3.2-1  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 产量：件（套） | 总重（t） | 最大外形尺寸（m） | 喷涂面积（m2） | 配件照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品方案及产能 |  |  |  | / | / |
| 1 | 数字孪生智能输送机 | 40000米 | 78635 | 产品尺寸根据客户要求现场组装 | / | / |
| 二 | 产品配件种类 |  |  |  | / | / |
| 1 | 滚筒 | 5000 | 15000 | Φ2.45×5.545 | 喷漆 40万 |  |
| 2 | 桁架 | 6500 | 12064 | 1.87×2.5×24 | 喷漆 7.8万 |  |
| 3 | 栈桥 | 67 | 1738 | 4.1×5×78 | 喷漆 0.25万 |  |
| 4 | 支柱 | 1025 | 6662 | 12×12×80 | 喷漆 10.23万 |  |
| 5 | 头尾架 | 600 | 1559 | 4×4.5×4.34 | 喷漆 13.12万 |  |
| 6 | 托辊横梁 | 1653051 | 9489 | 0.4×0.85×3.11 | 喷粉 55.2万 |  |
| 7 | 中间架 | 18648 | 4867 | 0.1×0.2×6 | 喷漆 5.2万 |  |
| 8 | 支腿 | 37205 | 2195 | 0.2×0.2×1.8 | 喷粉 1.5万 |  |
| 9 | 漏斗 | 208 | 461 | 2.7×5×5.2 | 喷漆 15.8万 |  |
| 10 | 溜管 | 207 | 363 | 1.3×1.3×10 | 喷漆 2.8万 |  |
| 11 | 导料槽 | 1052 | 402 | 2.0×2.0×2.8 | 喷粉 35万 |  |
| 12 | 驱动架 | 265 | 700 | 4.05×3.25×1.2 | 喷漆 8.5万 |  |
| 13 | 转运站 | 55 | 3328 | 24×23.5×18.7 | 喷漆.3.6万 |  |
| 14 | 拉紧系统 | 573 | 2007 | 1.4×5.0×5.0 | 喷漆 15万 |  |
| 15 | 托辊 | 800000 | 12800 | Φ0.194×28 | 喷粉 2.28万 |  |

## 3.3主要原辅材料

项目所需原辅材料用量见表3.3-1。

表3.3-1  项目主要原辅材料用量一览表

| 序号 | 名称 |  | 年需要量/产量 | 最大储存量 | 存储地点 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 板材 |  | 25000吨 | 2000吨 | 下料区-板材立体库 | / |  |
| 2. | 型材 |  | 45000吨 | 4000吨 | 下料区-型材立体库 | / |  |
| 3. | 坯件（接盘） |  | 10000件 | 1000件 | 滚筒加工区-坯件立体库 | / |  |
| 4. | 外购筒皮 |  | 250件/a | 25件 | 滚筒加工区-外购筒皮库 | / |  |
| 5. | 外购轴 |  | 3000件/a | 300件 | 滚筒加工区-外购轴存储 | / |  |
| 6. | 高频焊管 |  | 1000000件 | 940t | 托辊区库房 | / |  |
| 7. | 拉光轴 |  | 1000000件 | 280t | 托辊区库房 | / |  |
| 8. | 2#锂基脂 |  | 6960kg/a | 580kg | 托辊区库房 | 膏状，20kg/桶 |  |
| 9. | 标准件 |  | 1800000件/a | 1800000件 | 总装配件库 | / |  |
| 10. | 总装配件 |  | 150000件/a | 40000件 | 总装配件库 | / |  |
| 11. | 环氧富锌底漆 |  | 89吨 | 4吨 | 危化库 | 桶装，50kg/桶 |  |
| 12. | 环氧云铁中间漆 |  | 332吨 | 15吨 | 危化库 | 桶装，50kg/桶 |  |
| 13. | 聚氨脂面漆 |  | 319吨 | 15吨 | 危化库 | 桶装，50kg/桶 |  |
| 14. | 环氧电泳漆 |  | 136吨 | 10吨 | 危化库 | 桶装，50kg/桶 |  |
| 15. | 塑粉 |  | 370吨 | 31吨 | 危化库 | 箱装，50kg/箱 |  |
| 16. | 稀释剂 | 面漆 | 127吨 | 5吨 | 危化库 | 桶装，20kg/桶 |  |
|  |  | 底漆 | 135吨 | 6吨 | 危化库 | 桶装，20kg/桶 |  |
| 17. | 脱脂剂 |  | 42吨 | 3.5吨 | 危化库 | / |  |
| 18. | 硅烷剂 |  | 45吨 | 3.75吨 | 危化库 | / |  |
| 19. | 50%硫酸 |  | 1.2t/a | 120kg | 危化库 | / | 用于污水处理站 |
| 20. | NaOH |  | 1.2t/a | 120kg | 危化库 | 固体，25kg/袋 |  |
| 21. | PAC |  | 6t/a | 600kg | 危化库 | 25kg/袋 |  |
| 22. | CaCI2 |  | 7.2t/a | 720kg | 危化库 | / |  |
| 23. | PAM |  | 2.4t/a | 240kg | 危化库 | / |  |
| 24. | 钢丸 |  | 300t/a | 30t | 原料区 | / |  |
| 25. | 外购包装箱 |  | 6000t/a | 600t | 成品堆场-包材库（出口项目） | / |  |
| 26. | 劳保用品 |  | 150000件/a | 15000件 | 原料区 | / |  |
| 27. | 切削液 |  | 15t/a | 2t | 原料区 | / |  |
| 28. | 无铅焊丝 |  | 600t/a | 60t | 原料区 | / |  |
| 29. | 焊条 |  | 1t/a | 1t/a | 原料区 | / |  |
| 30. | 润滑油/脂 |  | 4t/a | 1t | 危化库 | / |  |
| 31. | 液压油 |  | 2 | 2t | 危化库 | / |  |
| 32. | 淬火油 |  | 80t/a | 80t/a | 危化库 | / |  |
| 33. | 液氧 |  | 313t/a | 20t | 液气站 | / |  |
| 34. | 液氩 |  | 272t/a | 15t | 液气站 | / |  |
| 35. | 液态二氧化碳 |  | 68t/a | 4.25t | 液气站 | / |  |
| 36. | 丙烷 |  | 1t/a | 100kg | 危化库 | 30kg/瓶 |  |
| 37. | 活性炭 |  |  | / | / | 废气、废水治理 |  |
| 38. | 沸石 |  |  | / | / | 废气治理 |  |
| 39. | 过滤棉 |  |  | / | / |  |  |
| 40. | 天然气 |  | 272.88万m³/a | -- | 由园区燃气管网提供 | / |  |
| 41. | 电 |  | 15950kW·h/a | -- | 由园区供电系统供给 | / |  |
| 42. | 水 |  | 93565.09m³/a | -- | 由园区供水管网供给 | / |  |

表3.3-2  项目电泳漆主要成分一览表

| 漆料 | 阴极电泳漆（乳液） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组分 | 固体份（36.5%） |  |  |  |  | 挥发分（0.5%） |  | / |  | 合计 |
|  | 环氧树脂 |  | 全封闭异氰酸酯 |  |  | 丙二醇丁醚 |  | 水 |  |  |
| 含量% | 32% |  | 4.5% |  |  | 0.5% |  | 63% |  | 100% |
| 漆料 | 阴极电泳漆（灰浆） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组分 | 固体份（55%） |  |  |  |  |  | 挥发分（8%） |  | / | 合计 |
|  | 环氧树脂 | 炭黑 |  | 钛白粉 | 高岭土 |  | 丙二醇丁醚 |  | 水 |  |
| 含量% | 15% | 0.4% |  | 23.6% | 16% |  | 8% |  | 37% | 100% |

表3.3-3  项目油性漆主要成分一览表

| 漆料 | 环氧富锌底漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 固体份（90%） |  |  |  | 挥发分（10%） |  |  | 合计 |
|  | 环氧树脂 | 锌粉 |  |  | 碳酸二甲酯（DMC） |  | 二甲苯 |  |
| 含量% | 25% | 65% |  |  | 7% |  | 3% | 100% |
| 漆料 | 环氧云铁中间漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 固体份（90%） |  |  |  | 挥发分（10%） |  |  | 合计 |
|  | 环氧树脂 | 云母氧化铁灰 |  |  | 碳酸二甲酯（DMC） |  | 二甲苯 |  |
| 含量% | 35% | 55% |  |  | 7% |  | 3% | 100% |
| 漆料 | 丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 固体份（88%） |  |  |  |  | 挥发分（12%） |  | 合计 |
|  | 聚氨酯树脂 |  | 钛白粉 | 填料和助剂 |  | 二甲苯 |  |  |
| 含量% | 50% |  | 25% | 13% |  | 12% |  | 100% |

表3.3-4  项目油性漆稀释剂主要成分一览表

| 漆料 | 聚氨酯稀释剂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 挥发分（100%） |  |  | 合计 |
|  | 碳酸二甲酯（DMC） | 二甲苯 | 醋酸丁酯 |  |
| 含量% | 50% | 20% | 30% | 100% |
| 漆料 | 环氧稀释剂 |  |  |  |
| 名称 | 挥发分（100%） |  |  | 合计 |
|  | 碳酸二甲酯（DMC） | 二甲苯 | 正丁醇 |  |
| 含量% | 60% | 15% | 25% | 100% |

根据检测报告，底漆（含固化剂）挥发性有机物含量为189g/L，漆料与稀释剂按照4:1进行配比，在即用状态下底漆漆料中VOCs含量为375g/L；中间漆（含固化剂）挥发性有机物含量为189g/L，漆料与稀释剂按照4:1进行配比，在即用状态下底漆漆料中VOCs含量为330g/L；面漆（含固化剂）挥发性有机物含量为189g/L，漆料与稀释剂按照4:1进行配比，在即用状态下底漆漆料中VOCs含量为390g/L；对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），项目所用涂料中VOC含量与限量值对比情况如下：

表3.3-5  项目所用涂料中VOC含量与限量值对比情况一览表

| 涂料类型 | GB/T38597-2020中VOC含量要求 |  |  |  |  | 本项目VOC含量/（g/L） |  | 是否为低挥发性有机化合物含量涂料产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂型涂料（含稀释剂） | 产品 类型 | 主要产品类型 |  |  | 限量值/（g/L） |  |  |  |
|  | 工业防护涂料 | 机械设备涂料 | 工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料） | 底漆 | ≤420 | 环氧富锌漆 | 375 | 是 |
|  |  |  |  | 中漆 | ≤420 | 环氧云铁漆 | 330 | 是 |
|  |  |  |  | 单组分面漆 | ≤480 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 390 | 是 |

由上表可知，本项目使用的涂料均为低挥发性有机化合物含量涂料产品，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中要求。

项目主要原辅材料理化性质见表3.3-6。

表3.3-6  主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧富锌底漆 | 环氧富锌底漆是以环氧树脂、锌粉、碳酸二甲酯（DMC）、二甲苯等组成。密度：约2.2g/cm3（20℃）；沸点范围：约127℃；爆炸界限：低于容积1.0%；高于容积8.0%（二甲苯）；微溶于水；半数致死量剂LD50，鼠，口服：＞5000mg/kg。储存于阴凉、通风良好的专用库房内。 |
| 2 | 环氧云铁中间漆 | 环氧云铁中涂漆是由环氧树脂、碳酸二甲酯（DMC）、云母氧化铁灰、二甲苯等组成。密度：约1.8g/cm3（20℃）；沸点范围：约127℃；爆炸界限：低于容积1.0%；高于容积8.0%（二甲苯）；微溶于水；半数致死量剂LD50，鼠，口服：＞5000mg/kg。储存于阴凉、通风良好的专用库房内。 |
| 3 | 聚氨酯面漆 | 聚氨酯漆即聚氨基甲酸酯漆。由聚氨酯树脂、钛白粉、填料和助剂、二甲苯等组成。密度：约0.861g/cm3；熔点/凝固点：13.2℃；沸点或初沸点（℃）：138.4℃；爆炸上限：6.6[%(v/v)]；可燃，不溶于水，与乙醇、苯、丙酮等混溶；半数致死量剂LD50，鼠，口服=5000mg/kg；LC50=19747mg/kg，4小时(大鼠吸入)。在常温环境温度下储存和使用。 |
| 4 | 环氧电泳漆 | 乳液：物质状态：液体；颜色：乳状色；分解温度：无适用信息；气味：轻微刺激性气味；闪点：闭杯法大于95℃（本产品不助燃）。 灰浆：物质状态：液体；颜色：灰色；分解温度：无适用信息；气味：轻微刺激性气味；闪点：闭杯法大于95℃（本产品不助燃）。 |
| 5 | 稀释剂 | 稀释剂一般为透明液体，具有无色、无味、无臭、低粘度等特点。稀释剂的密度一般在0.7-0.9g/cm3之间，比水的密度小；在室温下，稀释剂的蒸汽压力较低，不易挥发，可以长时间保存。稀释剂一般为有机物，化学稳定性较高，与其他物质不会发生反应。稀释剂对金属、橡胶、塑料等材料的腐蚀性较小，不会对容器产生破坏性影响。但是一些不良的稀释剂可能会产生有害气体，注意使用时应保持通风。 |
| 6 | 塑粉 | 外观与性状：细粉，无刺激性气味；密度（23℃）：1.2-1.9g/cm3； 粉尘和混合气的爆炸下限（g/cm3）：20-70；软化点：＞50℃； 粉尘或混合气的引燃温度（℃）：450-600；溶解性（水）：不溶 |
| 7 | 脱脂剂 | 外观与性状：无色透明或淡黄色液体，纯碱5%、脂肪醇聚氧乙烯醚30%、硅酸钠5%、碳酸钾10%、葡萄糖酸钠4%、水46% 无刺激气味；pH值：10-12；沸点范围：＞100℃；密度（g/cm3）：1.05-1.08 |
| 8 | 硅烷剂 | 外观与性状：无色透明液体，丙烯酸活性树脂10%、甲基三乙氧基硅烷30%、氢氧化铵0.5%、水59.5%。 无刺激气味；pH值：8.5-9.5；沸点范围：＞100℃；密度（g/cm3）：1.05-1.08。 |
| 9 | 淬火油 | 淡黄色粘性、有特殊气味的液体，密度0.8615g/cm3，不溶于水，沸点>300℃，闪火点196℃，爆炸上限7%、爆炸下限1%。正常温度及压力下安定，远离火花、高热、引火源，热分解产物为碳氧化合物，燃烧不完全会产生碳、一氧化物。LD50：>5000mg/kg(大鼠、吞食)。 |
| 10 | 硫酸 | 纯硫酸是一种无色无味油状液体，硫酸是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶，浓硫酸溶解时放出大量的热。具有脱水性、强氧化性和强酸性。项目使用50%硫酸用于废水处理调节pH。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。毒性：属中等毒性。急性毒性：LD50 2140mg/kg（大鼠经口）；LC50 510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 |
| 11 | 氢氧化钠 | 国际编号：82001；CAS号1310-73-2；别名：苛性钠；烧碱；火碱；固碱；分子式：NaOH；分子量40.01；熔点318.4℃；沸点1390℃。密度：相对密度（水=1）2.12；蒸气压：0.13kPa（739）；稳定性：稳定；外观与性状：白色不透明固体，易潮解；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 一、健康危害——侵入途径：吸入、食入。健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。烟尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 二、毒理学资料及环境行为——危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |
| 12 | 氯化钙 | 分子式：CaCl2，分子量：110.98g/mol；外观：无色结晶或白色颗粒；溶解性：易溶于水，溶解度随温度升高而增加；密度：2.15g/cm3；熔点：772℃；沸点：1600℃；热稳定性：在高温下分解产生氯气和氧化钙；还原性：能与一些金属发生氧化还原反应，如与铝反应生成氯化铝和钙；盐度：具有高盐度，可用作融雪剂和除冰剂；抑湿性：吸湿性强、可用作干燥剂；防腐性：具有防腐蚀作用，可用于防腐处理；应用领域：用于水处理、制冰、食品添加剂、医药制造、建筑材料等领域。 |
| 13 | PAM | 聚丙烯酰胺，英文名称为Poly(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。聚丙烯酰胺目数：目数是指物料的粒度或粗细度,目数是单位面积上的方格数。一般定义是指在1英寸×1英寸的面积内有多少个网孔数，即筛网的网孔数。 |
| 14 | PAC | 聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。不同颜色的聚合氯化铝在应用及生产技术上也有较大的区别。 |
| 15 | 丙烷 | 丙烷（Propane），是一种有机化合物，化学式为CH3CH2CH3，为无色无味气体，具有易燃性，燃点为450℃。其相对密度为0.58（在-44.5℃时），相对蒸气密度为1.56（相对于空气），饱和蒸气压为53.32kPa（在-55.6℃时）。丙烷的沸点为-42.1℃，熔点为-187.6℃，临界温度为96.8℃，临界压力为4.25MPa。丙烷的闪点为-104℃，引燃温度为450℃，爆炸上限为9.5%，爆炸下限为2.1%。丙烷溶解性微溶于水，但能溶于乙醇、乙醚。低温下，丙烷容易与水生成固态水合物，导致天然气管道堵塞。丙烷在较高温度下与过量氯气作用，生成四氯化碳和四氯乙烯Cl₂C=CCl₂；在气相与硝酸作用，则生成1-硝基丙烷CH3CH2CH2NO2、2-硝基丙烷(CH3)2CHNO2、硝基乙烷CH3CH2NO2和硝基甲烷CH3NO2的混合物。丙烷可从油田气和裂化气中分离获得。在空气中燃烧时，丙烷与氧气反应生成二氧化碳和水。 |
| 16 | 液氧 | 液氧为浅蓝色液体，并具有强顺磁性。它的主要物理性质如下：通常气压(101.325kPa)下密度1.141g/cm3；凝固点50.5K(-222.65℃)，沸点90.188K(-182.96℃)。液氧具有广泛的工业和医学用途。工业上制造液氧的方法是对液态空气进行分馏。液氧的总膨胀比高达860：1，因为这个优点它在现代被广泛应用于工业生产和军事方面。由于它的低温特性，液氧会使其接触的物质变得非常脆。液氧也是非常强的氧化剂，有机物在液氧中剧烈燃烧。一些物质若被长时间浸入液氧可能会发生爆炸，包括沥青。气态氧由液态氧经汽化而成，液态氧化学符号为O2，呈浅蓝色，沸点为T83°C；冷却到-218.8°C成为雪花状的淡蓝色固体，液氧的密度(在沸点时)为1.14g/cm3。 |
| 17 | 液氩 | 液氩是液态的氩，液氩在常温常压下为无色、无味、无嗅且无毒的惰性气体。 熔点与沸点：液氩的熔点为-189.2℃，沸点为-185.9℃(也有资料提到沸点为-185.7℃)。密度：液氩的密度为1.40g/cm3(或1410Kg/m°，1394kg/m3(饱和液氬，1atm)，相对蒸气密度(空气=1)为1.38。其密度大于空气，约为空气密度的1.4倍。溶解性：液氩微溶于水及有机溶剂。化学性质：液氩的化学性质非常稳定，在常温状态下可以与大部分元素不发生反应。在高温下，氩气直接离解为正离子和电子，能量损耗低，电弧燃烧稳定。 |
| 18 | 液态二氧化碳 | 液态二氧化碳指的是高压低温下将二氧化碳气体液化为液体形态。密度‌：液态二氧化碳的密度为1.101g/cm3，在-37℃时测量‌。‌沸点‌：液态二氧化碳的沸点为-78.5℃，在101.3kPa下测量‌。‌溶解性‌：液态二氧化碳能溶于水，溶解度为0.144g/100g水（25℃）。‌‌热效应‌：液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热，而放热时则会凝成固体二氧化碳，俗称干冰‌。液态二氧化碳的化学性质‌包括： ‌反应性‌：液态二氧化碳能与水反应生成碳酸，碳酸是一种不稳定的酸，易分解重新释放出二氧化碳‌。‌酸性‌：二氧化碳是酸性氧化物，能与碱反应生成相应的碳酸盐和水。例如，二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水‌。‌不燃性‌：液态二氧化碳不燃，常用于灭火器中，通过气化覆盖在燃烧物表面，隔绝氧气以达到灭火的目的。 |

表3.3-7  天然气理化性质一览表

| 项目 | CH4(%) | C2H6(%) | C3H8(%) | C4H10(%) | CO2(%) | 全硫(mg/m3) | 低位发热值(MJ/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 92.76 | 5.12 | 0.71 | 0.34 | -- | ≤20 | 35.08 |

## 3.4主要生产设备

项目主要设备见表3.4-1。

表3.4-1  项目主要生产设备设施一览表

| 序号 | 车间 | 功能区 | 产线/区域名称 | 设备名称 |  | 规格/型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料生产区 | 板材型材库 | 自动板材立库 | 智能行车 |  | / | 2 |
| 2 |  |  |  | 输送设备 |  | 功率：70kW | 1 |
| 3 |  |  | 自动型材立库 | 重型堆垛机 |  | / | 5 |
| 4 |  |  |  | 辅助机械臂 |  | / | 1 |
| 5 |  |  |  | 输送设备 |  | 功率：160kW | 1 |
| 6 |  | 板材激光下料线 | 自动化板材激光下料线 | 对中装置 |  | / | 2 |
| 7 |  |  |  | 喷码机 |  | / | 2 |
| 8 |  |  |  | 清洗设备 （激光除锈） |  | / | 2 |
| 9 |  |  |  | 激光直口切割机 |  | / | 5 |
| 10 |  |  |  | 小件分拣电控 |  | / | 1 |
| 11 |  |  |  | 小件分拣机器人 |  | / | 2 |
| 12 |  |  |  | 大件分拣码垛桁架 |  | / | 2 |
| 13 |  |  |  | 大件分拣码垛端拾器 |  | / | 2 |
| 14 |  |  |  | 板材直口切割机 |  | / | 5 |
| 15 |  |  |  | 空压站 |  | / | 5 |
| 16 |  |  |  | 中控室 |  | / | 1 |
| 17 |  |  |  | 智能行车 |  | / | 3 |
| 18 |  |  |  | 电动双梁桥式起重机 |  | / | 1 |
| 20 |  |  |  | 电动单梁桥式起重机 |  | / | 1 |
| 21 |  |  |  | 地面输送线 |  | / | 1 |
| 22 |  |  |  | 升降辊床 |  | / | 2 |
| 23 |  |  |  | 手工割炬（直口切割） |  | / | 4 |
| 24 |  | 型材/管材自动下料区 | 自动下料 | 上、下料行车 |  | 功率：70kW | 1 |
| 25 |  |  |  | 型材数控切割机 |  | 功率：12kW | 1 |
| 26 |  |  |  | 槽钢角钢数控切割机 |  | 功率：115kW | 3 |
| 28 |  |  |  | 数控联合冲剪机 |  | 功率：115kW | 3 |
| 29 |  |  |  | 数控锯床 |  | 功率：60kW | 4 |
| 30 |  |  |  | 数控圆盘锯 |  | 功率：100kW | 2 |
| 31 |  | 校正、冲压成型作业区 | 压力机校平直 | 压力机校平直 |  | 功率：54kW | 2 |
| 32 |  |  | 冲床 | 冲床 |  | / | 4 |
| 33 |  | 下料半成品缓存中心库 | 大件板材缓存库 | 托盘堆垛机 |  | / | 4 |
| 34 |  |  |  | 输送设备 |  | / | 1 |
| 35 |  |  |  | 辅助机械臂 |  | / | 2 |
| 36 |  |  | 小件板材缓存库 | 托盘堆垛机 |  | / | 6 |
| 37 |  |  |  | 输送设备 |  | / | 1 |
| 38 |  |  |  | 辅助机械臂 |  | / | 2 |
| 39 |  |  | 天车 | 天车 |  | 20T | 6 |
| 40 | 滚筒生产区 | 坯件库 | 接盘坯件库 | 托盘堆垛机 |  | / | 1 |
| 41 |  |  |  | 输送设备 |  | / | 1 |
| 42 |  | 筒皮卷焊加工区 | 开坡口 | 上料桁架机械手 |  | / | 3 |
| 43 |  |  | 卷板 | 卷板机1 |  | / | 1 |
| 44 |  |  |  | 卷板机2 |  | / | 1 |
| 45 |  |  |  | 卷板机3 |  | / | 1 |
| 46 |  |  | 焊接 | 组对焊接焊机 |  | / | 3 |
| 47 |  |  |  | 内侧自动焊机 |  | / | 1 |
| 48 |  |  |  | 外侧自动焊机 |  | / | 1 |
| 49 |  |  | 打磨 | 内外打磨设备 |  | / | 1 |
| 50 |  | 筒皮立车端面止口区 | 筒皮立车端面止 | 数控立式车床 |  | YNL400 | 1 |
| 51 |  | 接盘加工区 | 焊接接盘加工 | 数控车床 |  | YNL250 | 1 |
| 52 |  |  |  | 数控车床 |  | YNL160 | 2 |
| 53 |  |  |  | 自动焊机 |  | 定制 | 2 |
| 54 |  |  |  | 数控车床 |  | YNL60 | 2 |
| 55 |  |  |  | 插床 |  | B5032 | 1 |
| 56 |  |  | 铸造接盘加工区 | 数控立式车床 |  | YNL100 | 2 |
| 57 |  | 筒皮接盘焊接 | 焊接接盘接盘筒体焊接区 | 组焊焊机 |  | / | 1 |
| 58 |  |  |  | 内侧自动焊机 |  | / | 1 |
| 59 |  |  |  | 外侧自动焊机 |  | / | 2 |
| 60 |  |  |  | 轨道车 |  | RGV | 1 |
| 61 |  |  | 铸造接盘接盘筒体焊接区 | 组焊焊机 |  | / | 1 |
| 62 |  |  |  | 内侧自动焊机 |  | / | 1 |
| 63 |  |  |  | 外侧自动焊机 |  | / | 2 |
| 64 |  |  | 键连接轴、筒体组装焊接区 | 加热设备 （电能加热） |  | / | 3 |
| 65 |  |  |  | 焊机 |  | / | 4 |
| 66 |  | 滚筒热处理区 | 滚筒热处理区 | 大台车炉 （天然气加热） |  | / | 1 |
| 67 |  |  |  | 小台车炉 （天然气加热） |  | / | 1 |
| 68 |  |  |  | 进出炉移栽机 |  | / | 2 |
| 69 |  | 滚筒热处理后除氧化皮 | 滚筒热处理后除氧化皮 | 激光除锈机 |  | / | 1 |
| 70 |  |  |  | 电动双梁桥式起重机 |  | / | 12 |
| 71 |  | 装轴前滚筒镗内孔端面区 | 装轴前滚筒镗内孔端面区 | 数控镗床 |  | TX6513 | 1 |
| 72 |  |  |  | 数控落地镗铣床 |  | TX6913 | 1 |
| 73 |  | 轴加工 | 中、小轴自动加工线 | 打中心孔设备 |  | 定制 | 1 |
| 74 |  |  |  | 简易数控车床 |  | CKW6163×3000 | 4 |
| 75 |  |  |  | 桁架机械手 |  | / | 1 |
| 76 |  |  | 大轴加工区 | 简易数控车床 |  | CK6180×4000 | 4 |
| 77 |  |  |  | 简易数控车床 |  | CK6180×5000 | 2 |
| 78 |  |  |  | 简易数控车床 |  | CAK61125×6000 | 1 |
| 79 |  |  |  | 简易数控车床 |  | CK61100×5000 | 2 |
| 80 |  |  |  | 数控外圆磨床 |  | MK13125×6000-SB | 1 |
| 81 |  |  | 键槽加工专机 | 龙门加工中心 |  | PM2040 | 1 |
| 82 |  | 轴热处理区 | 轴热处理 | 大淬火炉（电能） |  | / | 1 |
| 83 |  |  |  | 小淬火炉（电能） |  | / | 2 |
| 84 |  |  |  | 大回火炉（电能） |  | / | 1 |
| 85 |  |  |  | 小回火炉（电能） |  | / | 2 |
| 86 |  |  |  | 水槽 |  | L20m×W7.5m×H6m | 1 |
| 87 |  |  |  | 油槽 |  | Ø4m×7m | 1 |
| 88 |  |  |  | 全自动龙门取料机 |  | 20t-15m/7.2m | 1 |
| 89 |  |  |  | 移动式翻转机构 |  | 20t | 1 |
| 90 |  | 中、小轴穿轴区 | 自动穿轴安装线 | 自动穿轴线装置 |  | / | 1 |
| 91 |  | 卧车筒体外圆区 | 筒体外圆 | 数控车床 |  | CK61200 | 1 |
| 92 |  |  |  | 数控车床 |  | CK61250 | 1 |
| 93 |  |  |  | 数控车床 |  | CAK61125 | 2 |
| 94 |  |  | 天车 | 天车 |  | 50T | 2 |
| 95 |  |  |  | 天车 |  | 30T | 4 |
| 96 | 焊接生产区 | 中间架生产区 | 中间架自动产线 | 三面冲剪机 |  | / | 1 |
| 97 |  |  |  | 制弧机 |  | / | 1 |
| 98 |  |  |  | 焊机 |  | / | 2 |
| 99 |  |  |  | 桁架机械手 |  | / | 2 |
| 100 |  | 钢管类横梁生产自动线 | 钢管类横梁生产自动线 | 圆盘锯 |  | / | 2 |
| 101 |  |  |  | 数控弯管机 |  | / | 2 |
| 102 |  |  |  | 组焊焊机 |  | / | 2 |
| 103 |  |  |  | 焊接焊机 |  | / | 20 |
| 104 |  |  |  | 转运机械手 |  | / | 2 |
| 105 |  | 钢管类横梁生产自动线-安装板焊接产线 | 钢管类横梁生产自动线-安装板焊接产线 | 安装板组焊焊机 |  | / | 2 |
| 106 |  |  |  | 安装板焊接焊机 |  | / | 3 |
| 107 |  |  |  | 转运机械手 |  | / | 1 |
| 108 |  | 角钢类横梁生产单元 | 角钢类横梁生产自动线 | 组对焊机 |  | / | 2 |
| 109 |  |  |  | 双枪焊机 |  | / | 6 |
| 110 |  | 预加工及托架等部件焊接区 | 预加工及托架等部件焊接区 | 油压机 |  | / | 2 |
| 111 |  |  |  | 摇臂钻 |  | / | 2 |
| 112 |  | 窗式框架焊接区 | 钢板类框架自动焊接线 | 折弯机 |  | / | 1 |
| 113 |  |  |  | 组焊焊机 |  | / | 1 |
| 114 |  |  |  | 自动焊接焊机 |  | / | 2 |
| 115 |  |  | 型钢类框架自动化焊接线 | 自动组焊焊机 |  | / | 4 |
| 116 |  |  |  | 油压机 |  | / | 1 |
| 117 |  |  |  | 摇臂钻 |  | / | 1 |
| 118 |  | 桁架、栈桥组焊、焊接区 | 桁架、栈桥组焊、焊接线 | 摇臂钻 |  | / | 2 |
| 119 |  |  |  | 油压机 |  | / | 2 |
| 120 |  |  |  | 数控钻 |  |  | 4 |
| 121 |  |  |  | 数控卷弯机 |  |  | 2 |
| 122 |  |  |  | 组焊焊机 |  | / | 16 |
| 123 |  |  |  | 焊接焊机 |  | / | 52 |
| 124 |  |  |  | 磁力钻 |  | / | 38 |
| 125 |  | 头尾架焊接区 | 头尾架焊接区 | 人工焊机 |  | / | 6 |
| 126 |  |  |  | 免示教焊机 |  | / | 2 |
| 127 |  |  |  | 摇臂钻 |  | / | 2 |
| 128 |  | 支腿组焊焊接区 | 支腿组焊焊接区 | 人工焊机 |  | / | 2 |
| 129 |  |  |  | 免示教焊机 |  | / | 2 |
| 130 |  | 驱动架焊接区 | 驱动架焊接区 | 人工焊机 |  | / | 2 |
| 131 |  |  |  | 免示教焊机 |  | / | 1 |
| 132 |  |  |  | 龙门铣 |  | / | 1 |
| 133 |  | 预加工区 | 预加工区 | 数控龙门加工中心 |  | PM 3080HZ | 1 |
| 134 |  |  |  | 折弯机 |  | 500T | 1 |
| 135 |  |  |  | 摇臂钻 |  | Z3080*25 | 1 |
| 136 |  |  |  | 摩擦压力机 |  | / | 3 |
| 137 |  |  |  | 卷板机 |  | δ20x2000 | 1 |
| 138 |  | 转运站焊接区 | 转运站焊接区 | 焊机 |  | / | 10 |
| 139 |  | 漏斗焊接区 | 漏斗焊接区 | 焊机 |  | / | 2 |
| 140 |  | 溜管焊接区 | 溜管焊接区 | 焊机 |  | / | 1 |
| 141 |  | 导料槽焊接区 | 导料槽焊接区 | 焊机 |  | / | 1 |
| 142 |  | 拉紧系统焊接区 | 拉紧系统焊接区 | 焊机 |  | / | 2 |
| 143 |  | 搬运设备 | 搬运设备 | 天车 |  | 20T | 20 |
| 144 | 表面处理区 | 自动涂装线 | 前处理 | 自动抛丸线1条 | 抛丸设备 | L31m×W3.4m×H8.6m | 1 |
|  |  |  |  |  | 手动喷砂房 | L15m×W6.8m×H7.2m | 1 |
|  |  |  |  |  | 补抛室 | L14m×W3.4m×H8.6m | 1 |
|  |  |  |  |  | 清理室 | L14m×W3.4m×H8.6m | 1 |
| 145 |  |  |  | 电泳线1条 | 脱脂槽 | L13.5m×w3.1m×h4.2m | 2 |
|  |  |  |  |  | 水洗槽 | L13.5m×w3.1m×h4.2m | 5 |
|  |  |  |  |  | UF槽 | L13.5m×w3.1m×h4.2m | 2 |
|  |  |  |  |  | 硅烷槽 | L13.5m×w3.1m×h4.2m | 1 |
|  |  |  |  |  | 电泳槽 | L13.5m×w3.6m×h4.2m | 1 |
|  |  |  |  |  | 电泳固化炉 | L45.2m×w3.9m×h8.4m | 1 |
|  |  |  |  |  | 电泳强冷室 | L14m×W4.2m×H8.4m | 1 |
| 146 |  |  | 喷漆生产线 | 人工面漆房 |  | L15m×W5.2m×H9.7m | 2 |
| 147 |  |  |  | 面漆流平室 |  | L18m×W11.5m×H5.6m | 2 |
| 148 |  |  |  | 面漆烘干房 |  | L39.7m×W4.2m×H5.6m | 2 |
| 149 |  |  |  | 面漆强冷室 |  | L14m×W4.2m×H5.6m | 2 |
| 150 |  |  |  | 手工喷漆房 |  | L15m×W6.8m×H9.6m | 1 |
| 151 |  |  |  | 油漆烘干炉 （天然气加热） |  | L14m×W5m×H6.5m | 1 |
| 152 |  |  |  | 积放链输送线 |  | / | 1 |
| 153 |  |  | 喷塑生产线 | 自动抛丸 |  | L22m×W1.6m×H7.2m | 1 |
| 154 |  |  |  | 前处理 |  | L48.9m×W2.5m×H7.2m | 1 |
| 155 |  |  |  | 水份烘干 |  | L21.7m×W2.4m×H7.2m | 1 |
| 156 |  |  |  | 底粉房 |  | L6m×W4.6m×H5.3m | 1 |
| 157 |  |  |  | 底粉固化炉 |  | L25.7m×W2.4m×H7.2m | 1 |
| 158 |  |  |  | 面粉房 |  | L6m×W4.6m×H5.3m | 1 |
| 159 |  |  |  | 面粉固化炉 |  | L38.5m×W2.4m×H7.2m | 1 |
| 160 |  |  |  | 粉末强冷室 |  | L17.5m×W2.4m×H7.2m | 2 |
| 161 |  |  |  | 积放链输送线 |  | / | 1 |
| 162 |  | 搬运 | 天车 | 天车 |  | 20T | 2 |
| 163 |  |  | 轨道车 | 轨道车 |  | 20T | 2 |
| 164 | 装配区 | 装配配套原料库 | 装配配套原料库 | 托盘堆垛机 |  | / | 2 |
| 165 |  |  |  | 料箱堆垛机 |  | / | 2 |
| 166 |  |  |  | 输送系统 |  | / | 1 |
| 167 |  |  |  | 叉车 |  | / | 2 |
| 168 |  | 滚筒装配区 | 滚筒装配线 | 滚筒装配线 |  | / | 1 |
| 169 |  | 搬运 | 入库转运 | 轨道车 |  | 20T | 1 |
| 170 |  |  | 天车 | 天车 |  | 80T | 4 |
| 171 | 托辊区 | 托辊车间 | 托辊线 | 托辊产线 |  | / | 1 |
| 172 | 成品库 | 成品库 | 成品出入库 | 天车 |  | 20T | 2 |
| 注：项目淬火油槽、电泳线槽体均放置于地面。电泳槽材质碳钢内衬玻璃钢、水槽不锈钢、油槽材质碳钢。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.5物料平衡

### 3.5.1用漆量核算

涂装总面积是各涂装产品面积总和，项目工件涂装总面积约214万m2，其中喷漆工件总面积约122.3万m2，喷粉工件91.7万m2。理论上，涂料用量=涂装总面积×涂布率×平均实际需求膜厚÷涂布率膜厚÷涂料利用率。

表3.5-1  本项目用漆量核算一览表

| 序号 | 原材料 | 涂装总面积（万m²） | 60μm膜厚涂布率（kg/m2） | 涂料利用率% | 平均需求膜厚（μm） | 总用量（T） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳漆 | 122.3 | 0.1053 （30膜厚） | 95 | 30 | 136 | / |
| 2 | 聚氨脂面漆 | 122.3 | 0.137 | 70 | 80 | 319 | / |
| 3 | 聚氨脂稀释剂 | 122.3 | \ | \ | \ | 127 | 稀释比20%+损耗50% |
| 5 | 粉末涂料 | 91.7 | 0.18 | 92 | 100 | 300 | / |
| 6 | 环氧富锌底漆 | 122.3/4 | 0.203 | 70 | 60 | 89 | / |
| 7 | 环氧云铁中间漆 | 122.3/2 | 0.19 | 70 | 120 | 332 | / |
| 8 | 环氧稀释剂 | 122.3*3/4 | \ | \ | \ | 135 | 稀释比20%+损耗40% |

### 3.5.2喷漆物料平衡

（1）固体组分物料平衡

项目水性漆和油性漆中固体组分物料平衡见下表和下图。

表3.5-2  项目电泳漆中固体组分物料平衡表

| 进入（单位：t/a） |  |  |  | 产出或排出（单位：t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年用量 | 固体组分含量，% | 进入量 | 名称 | 产出或排出量 |
| 阴极电泳漆（乳液） | 68 | 36.5 | 24.82 | 附着在工件上漆料 | 59.109 |
| 阴极电泳漆（灰浆） | 68 | 55 | 37.4 | 过滤漆渣 | 3.111 |
| 合计 |  |  | 62.22 | 合计 | 62.22 |

95%附着在工件上59.109

5%过滤漆渣

3.111

电泳漆固体组分62.22

62.22

图3.5-1  电泳漆中固体组分物料平衡图（单位：t/a）

表3.5-2  项目油性漆中固体组分物料平衡表

| 进入（单位：t/a） |  |  |  | 产出或排出（单位：t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年用量 | 固体组分含量，% | 进入量 | 名称 | 产出或排出量 |
| 底漆 | 89 | 90 | 80.1 | 附着在工件上漆料 | 461.734 |
| 中漆 | 332 | 90 | 298.8 | 有组织排放颗粒物（漆雾） | 9.400 |
| 面漆 | 319 | 88 | 280.72 | 无组织排放颗粒物（漆雾） | 9.894 |
| -- | -- | -- | -- | 过滤漆渣 | 178.592 |
| 合计 |  |  | 659.62 | 合计 | 659.62 |

油漆底漆固体组分80.1

油漆中间漆固体组分298.8

油漆面漆固体组分280.72

70%附着在工件上461.734

30%以漆雾形式进入喷漆房197.886

95%被收集

187.992

5%无组织排放

9.894

有组织排放9.400

过滤漆渣

178.592

659.62

图3.5-2  油漆中固体组分物料平衡图（单位：t/a）

（2）VOCs物料平衡

项目水性漆和油漆中VOCs物料平衡见下表和下图。

表3.5-4  项目电泳漆中VOCs物料平衡表

| 进入（单位：t/a） |  |  |  | 产出或排出（单位：t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年用量 | VOCs含量，% | 进入量 | 名称 | 产出或排出量 |
| 阴极电泳漆（乳液） | 68 | 0.5 | 0.34 | 沸石轮转吸附+RTO焚烧装置 | 5.217 |
| 阴极电泳漆（灰浆） | 68 | 8 | 5.44 | 有组织排放VOCs | 0.274 |
| / | / | / | / | 无组织排放VOCs | 0.289 |
| 合计 |  |  | 5.78 | 合计 | 5.78 |

乳液中VOCs  0.34

灰浆中VOCs  5.44

40%调漆、电泳

挥发2.312

60%烘干、强冷

挥发3.468

沸石轮转吸附+RTO焚烧装置5.217

有组织排放0.274

无组织排放0.289

5.78

5.78

图3.5-3  水性漆中VOCs物料平衡图（单位：t/a）

表3.5-5 项目油漆中VOCs物料平衡表

| 进入（单位：t/a） |  |  |  |  | 产出或排出（单位：t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 年用量 | VOCs含量，% | 进入量 | 名称 | 产出或排出量 |
| 底漆 | 底漆 | 89 | 10 | 8.9 | 沸石轮转吸附+RTO焚烧装置净化VOCs | 308.997 |
|  | 稀释剂 | 28.5 | 100 | 28.5 | 有组织排放VOCs | 16.264 |
| 中间漆 | 中漆 | 332 | 10 | 33.2 | 无组织排放VOCs | 17.119 |
|  | 稀释剂 | 106.5 | 100 | 106.5 | -- | -- |
| 面漆 | 面漆 | 319 | 12 | 38.28 | -- | -- |
|  | 稀释剂 | 127 | 100 | 127 | -- | -- |
| 合计 |  |  |  | 342.38 | 合计 | 342.38 |

底漆中VOCs  8.9

底漆稀释剂中

VOCs  28.5

中漆中VOCs  33.2

中漆稀释剂中

VOCs  106.5

面漆中VOCs  38.28

面漆稀释剂中

VOCs  127

40%调漆、喷漆

挥发136.952

60%烘干、强冷

挥发205.428

沸石轮转吸附+RTO焚烧装置净化308.997

有组织排放16.264

无组织排放17.119

342.38

342.38

图 3.5-4  油漆中VOCs物料平衡图（单位：t/a）

（3）二甲苯物料平衡

项目油漆中二甲苯物料平衡见下表和下图。

表3.5-6  项目油漆中二甲苯物料平衡表

| 进入（单位：t/a） |  |  |  |  | 产出或排出（单位：t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 年用量 | 二甲苯含量，% | 进入量 | 名称 | 产出或排出量 |
| 底漆 | 底漆 | 89 | 3 | 2.67 | 沸石轮转吸附+RTO焚烧装置净化二甲苯 | 87.145 |
|  | 稀释剂 | 28.5 | 15 | 4.275 | 有组织排放二甲苯 | 4.587 |
| 中间漆 | 中漆 | 332 | 3 | 9.96 | 无组织排放二甲苯 | 4.828 |
|  | 稀释剂 | 106.5 | 15 | 15.975 | -- | -- |
| 面漆 | 面漆 | 319 | 12 | 38.28 | -- | -- |
|  | 稀释剂 | 127 | 20 | 25.4 | -- | -- |
| 合计 |  |  |  | 96.56 | 合计 | 96.56 |

底漆中二甲苯  2.67

底漆稀释剂中

二甲苯  4.275

中漆中二甲苯  9.96

中漆稀释剂中

二甲苯  15.975

面漆中二甲苯  38.28

面漆稀释剂中

二甲苯  25.4

40%调漆、喷漆

挥发38.624

60%烘干、强冷

挥发57.936

沸石轮转吸附+RTO焚烧装置净化87.161

有组织排放4.587

无组织排放4.828

96.56

96.56

图3.5-5  油漆中二甲苯物料平衡图（单位：t/a）

（4）总物料平衡

表3.5-7  项目漆料物料平衡表

| 进入（单位：t/a） |  |  | 产出或排出（单位：t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 进入量 | 名称 | 产出或排出量 |
| 环氧富锌底漆 | 固体组分 | 80.1 | 附着在工件上漆料 | 520.843 |
|  | VOCs | 8.9 | 有组织排放颗粒物（漆雾） | 9.400 |
|  | 稀释剂中VOCs | 28.5 | 无组织排放颗粒物（漆雾） | 9.894 |
|  | 二甲苯 | 2.67 | 漆渣 | 181.703 |
|  | 稀释剂中二甲苯 | 4.275 | 沸石轮转吸附+RTO焚烧装置净化VOCs | 314.214 |
| 环氧云铁中间漆 | 固体组分 | 298.8 | 有组织排放VOCs | 16.538 |
|  | VOCs | 33.2 | 无组织排放VOCs | 17.408 |
|  | 稀释剂中VOCs | 106.5 | 沸石轮转吸附+RTO焚烧装置净化二甲苯 | 87.145 |
|  | 二甲苯 | 9.96 | 有组织排放二甲苯 | 4.587 |
|  | 稀释剂中二甲苯 | 15.975 | 无组织排放二甲苯 | 4.828 |
| 聚氨酯面漆 | 固体组分 | 280.72 | 水蒸气 | 68 |
|  | 面漆中VOCs | 38.28 |  |  |
|  | 稀释剂中VOCs | 127 |  |  |
|  | 二甲苯 | 38.28 |  |  |
|  | 稀释剂中二甲苯 | 25.4 |  |  |
| 阴极电泳漆（乳液） | 固体组分 | 24.82 |  |  |
|  | VOCs | 0.34 |  |  |
|  | 水分 | 42.84 |  |  |
| 阴极电泳漆（灰浆） | 固体组分 | 37.4 |  |  |
|  | VOCs | 5.44 |  |  |
|  | 水分 | 25.16 |  |  |
| 合计 |  | 1234.56 | 合计 | 1234.56 |

## 3.6公用工程

### 3.6.1给排水

#### 3.6.1.1给水

本项目用水主要为生产用水、车间地面清洁用水、绿化用水和生活用水。

1、生产用水

①切削液用水

切削液配比按切削液：水=1:10使用，切削液年用量15t/a，则切削液配比用水为0.5m3/d（150m3/a），大部分被工件带走或消耗，废液产生量仅约5%，则废切削液量为0.025m3/d（7.5t/a），作为危险废物处置。

②设备冷却循环水

根据企业提供的资料，项目设备冷却循环水量约为1335m3/d，补充水量为13.4m3/d（4020m3/a），冷却水循环使用，不外排。

③淬火工序用水

根据企业提供的资料，项目淬火部分工件采用水淬，水槽容积900m3，淬火工序用水840m3，补充水量为84m3/d（25200m3/a），循环使用，不外排。

④喷塑前处理

根据企业提供的资料，项目喷塑前期工件须先进行清洗，清洗槽体容积880.2m3，喷塑前处理工序用水705m3，补充水量为14.1m3/d（4230m3/a），循环使用，不外排。

⑤电泳线生产用水

本项目设置1条电泳线，设1个热水槽、2个脱脂槽、2个脱脂后水洗槽、1个硅烷化槽、2个硅烷化后水洗槽、1个电泳槽、2个UF清洗槽，有效容积按80%计。

脱脂槽、硅烷化槽、电泳槽槽液每半年排放1次，每次排放后对槽体进行清洗。电泳由厂家负责调配后，运送到厂。电泳线具体用排水情况见下表。

表3.6-1  电泳线用排水情况表

| 用水工序 | 用水类型 | 单体有效容积m3 | 槽数/个 | 建槽配比 | 用水情况 | 用水量m3 |  | 排放系数 | 排水量m3 |  | 排放类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 日最大用水量 | 年用水量 |  | 日排水量 | 年排水量 |  |  |
| 热水洗 | 自来水 | 140.6 | 1 | / | 溢流2.8m3/h | 140.6 | 140.6 | 0 | 33.6 | 10080 | 首次运行加新鲜水，后续连续排放，逆流水洗 | 来自水洗 |
| 预脱脂 | 自来水 | 140.6 | 1 | 脱脂剂5% 自来水95% | 首次运行注水 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 首次运行注入槽液，后续间断，逆流脱脂，每半年清洗槽体1次，槽液不排放，倒入转移槽内，槽清洗后，槽液倒回槽内使用 | 来自脱脂 |
|  |  |  |  |  | 溢流0.1m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 槽体清洗容积5% | 7.03 | 14.06 | 0.9 | 6.327 | 12.744 |  |  |
| 脱脂 | 自来水 | 140.6 | 1 |  | 首次运行注水 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 |  | 进入预脱脂 |
|  |  |  |  |  | 损耗2% | 3.871 | 1161.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 槽体清洗容积5% | 7.03 | 14.06 | 0.9 | 6.327 | 12.744 |  |  |
| 水洗 | 自来水 | 140.6 | 1 | / | 溢流2.8m3/h | 140.6 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 首次运行加新鲜水，后续连续排放，逆流水洗 | 来自纯水洗1 |
|  |  |  |  |  | 溢流6m3/h | 140.6 | 140.6 | 0 | 70.3 | 140.6 | 半年更换1次，槽内废水2天排尽后用于槽体清洗转移槽 | / |
| 纯水洗1 | 纯水 | 140.6 | 1 | / | 首次运行注水 | 140.6 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 首次运行注入纯水，后续连续排放 | 进入水洗 |
|  |  |  |  |  | 溢流2.8m3/h | 37.3 | 11190 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |
| 硅烷洗 | 自来水 | 140.6 | 1 | 硅烷剂5% 自来水95% | 首次运行注水 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 首次运行注入槽液，后续间断，每半年清洗槽体1次，槽液不排放，倒入转移槽内，槽清洗后，槽液倒回槽内使用 | / |
|  |  |  |  |  | 损耗2% | 2.671 | 801.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 槽体清洗容积5% | 7.03 | 14.06 | 0.9 | 6.327 | 12.744 |  |  |
| 纯水洗2 | 纯水 | 140.6 | 1 | / | 溢流2.8m3/h | 140.6 | 140.6 | 0 | 33.6 | 10080 | 首次运行注入纯水，后续连续排放，逆流水洗 | 来自纯水洗3 |
| 纯水洗3 | 纯水 | 140.6 | 1 | / | 首次运行注水 | 140.6 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 首次运行注入纯水，后续连续排放 | 进入纯水洗2 |
|  |  |  |  |  | 溢流2.8m3/h | 37.3 | 11190 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |
| 电泳 | 纯水 | 163 | 1 | 电泳漆：水=1：5 | 首次运行注水 | 135.8 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 首次运行注入槽液，后续间断，每半年清洗槽体1次，槽液不排放，倒入转移槽内，槽清洗后，槽液倒回槽内使用 | / |
|  |  |  |  | 纯水清洗 | 槽体清洗容积5% | 7.03 | 14.06 | 0.9 | 6.327 | 12.744 |  | / |
| UF1 | 纯水 | 140.6 | 1 | / | 首次运行注水 | 140.6 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 首次运行注入纯水，后续连续排放，逆流 | 来自UF2 |
|  |  |  |  |  | 溢流0.1m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| UF2 | 纯水 | 140.6 | 1 | / | 首次运行注水 | 140.6 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 首次运行注入纯水，后续连续排放 | / |
|  |  |  |  |  | 损耗2% | 4.012 | 1203.6 | 0.9 | 0 | 0 |  | 进入UF1 |
| 注：①电泳线首次运行注水：新鲜水680.2m3/a，纯水838.8m3/a（折新鲜水1118.4m3/a）。 ②槽体清洗每半年1次，水洗槽内废水2天排尽后用于槽体清洗转移槽。槽体清洗水：新鲜水42.18m3/a，纯水14.06m3/a（折新鲜水18.75m3/a）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目纯水制备采用“反渗透”工艺，由新鲜水制备纯水，制备效率为75%。本项目日常运行纯水用量合计78.612m3/d（23583.6m3/a），则纯水制备新鲜水用量为104.816m3/d（31444.8m3/a），纯制备浓水产生量为26.204m3/d（7861.2m3/a）。

2、车间地面清洁用水

车间地面清洗采用拖洗的方式，每周清洁一次，则车间地面清洁用水约为3m3/d（900m3/a）。

3、绿化用水

本项目厂区绿化面积约为18519.04m2，根据《室外给水设计规范》，项目绿化用水2L/m2·d，项目绿化灌溉时间按照180天计，则绿化用水总量约为37m3/d（6660m3/a）。

4、生活用水

本项目劳动定员600人，根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》(DB13T5450.1-2021)标准，生活用水按20m3/人·a计，则职工生活用水量为40m3/d（12000m3/a）。

#### 3.6.1.2排水

本项目废水主要为生产废水和生活废水，项目产生的职工生活污水量按用水量的80%计，则生活废水（含食堂废水）量为32m3/d（9600m3/a），食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，后经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。

水洗（140.6m3/a）、纯水洗2（10080m3/a）、电泳槽清洗（12.744m3/a）废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗（10080m3/a）与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水（38.232m3/a）一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。

纯水制备废水(8145.49m3/a)，直接由园区污水管网，入园区污水处理厂处理。

表3.6-2  本项目用水情况一览表（m3/d）

| 序号 | 用水项目 | 总用水量m3/d | 新鲜水m3/d | 纯水m3/d |  | 循环量 m3/d | 串级用水m3/d | 损耗量m3/d | 废水量m3/d | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生 | 使用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯水制备 | 104.816 | 104.816 | 78.612 | / | / | / | / | 26.204 | 直接排入园区污水处理厂处理 |
| 2 | 水洗、热水洗 | 33.6 | / | / | / | / | 33.6 | / | 33.6 | 水洗、纯水洗2、电泳槽清洗废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理 |
| 3 | 预脱脂 | 1.2 | / | / | / | / | 1.2 | / | / |  |
| 4 | 脱脂 | 3.871 | 3.871 | / | / | / | / | 2.671 | / |  |
| 5 | 纯水洗1 | 37.3 | / | / | 37.3 | / | / | 3.7 | / |  |
| 6 | 硅烷化 | 2.671 | 2.671 | / | / | / | / | 2.671 | / |  |
| 7 | 纯水洗2 | 33.6 | / | / | / | / | 33.6 | / | 33.6 |  |
| 8 | 纯水洗3 | 37.3 | / | / | 37.3 | / | / | 3.7 | / |  |
| 9 | UF1、UF2工序 | 4.012 | / | / | 4.012 | / | 1.2 | 2.812 | / |  |
| 10 | 车间地面清洁用水 | 3 | 3 | / | / | / | / | 0.06 | 2.4 |  |
| 12 | 淬火工序用水 | 840 | 84 | / | / | 756 | / | 84 | / | 循环利用，不外排 |
| 13 | 喷塑前处理用水 | 705 | 14.1 | / | / | 690.9 | / | 14.1 | / |  |
| 14 | 设备冷却水 | 1348.4 | 13.4 | / | / | 1335 | / | 13.4 | / |  |
| 15 | 切削液配比用水 | 0.5 | 0.5 | / | / | / | / | 0.475 | / | 0.025作为危废处置 |
| 16 | 绿化用水 | 37 | 37 | / | / | / | / | 37 | / | / |
| 17 | 生活用水 | 40 | 40 | / | / | / | / | 8 | 32 | 生活废水（食堂废水先经隔油池处理）经化粪池处理后，由园区污水管网，排入园区污水处理厂进一步处理 |
| 18 | 合计用水 | 2527.27 | 289.258 | 78.612 | 78.612 | 2091 | 69.6 | 158.489 | 127.804 | / |
| 注：①电泳线首次运行注水：新鲜水680.2m3/a，纯水838.8m3/a（折新鲜水1118.4m3/a）②槽体清洗每半年1次，水洗槽内废水2天排尽后用于槽体清洗转移槽。槽体清洗水：新鲜水42.18m3/a，纯水14.06m3/a（折新鲜水18.75m3/a）。③槽体清洗废水总量：50.976m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目水量平衡图见图3.6-1。

图3.6-1  本项目水量平衡图   单位：m3/d

### 3.6.2供电

由园区供电系统提供，年耗电15950万kWh/a，能够满足项目需求。

### 3.6.3供热

项目生产用热（热处理台炉、电泳固化炉、前处理烘干炉、喷塑固化炉、喷漆烘干炉、喷漆室供风加热）采用天然气燃烧器加热；研发楼取暖采用地源热泵取暖。冬季生活供热由园区集中供热管网提供。

### 3.6.4供气

本项目使用天然气，由园区燃气管网提供。年耗天然气272.88万m3。各工序天然气用量见下表：

表3.6-3  本项目天然气用量一览表

| 序号 | 工序 | 生产时间 | 燃烧机/锅炉—规格 |  | 天然气用量（m3/h） | 年用量 （万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备 | 规格 |  |  |
| 1 | 热处理台车炉加热 | 1800h | 大台车炉 | 210万大卡 | 252 | 66.96 |
|  |  |  | 小台车炉 | 100万大卡 | 120 |  |
| 2 | 电泳前处理加热 | 1500h | 热水炉 | 200万大卡 | 240 | 36 |
| 3 | 电泳烘干 | 1500h | 固化炉 | 180万大卡 | 216 | 32.4 |
| 4 | 喷漆 | 1500h | 2个喷漆室 | 60万大卡 | 144 | 21.6 |
| 5 | 喷漆烘干 | 1500h | 2个烘干炉 | 80万大卡 | 192 | 32.4 |
|  |  |  | 油漆烘干炉 | 20万大卡 | 24 |  |
| 6 | 喷粉前处理 | 1500h | 前处理（清洗） | 80万大卡 | 96 | 21.6 |
|  |  |  | 水分烘干 | 40万大卡 | 48 |  |
| 7 | 喷粉固化 | 1500h | 底粉固化炉 | 60万大卡 | 72 | 34.2 |
|  |  |  | 面粉固化炉 | 130万大卡 | 156 |  |
| 8 | 托辊生产喷粉固化 | 1500h | 固化炉 | 50万大卡 | 60 | 9 |
| 9 | RTO焚烧 | 3000h | 焚烧炉 | 40万大卡 | 48 | 14.4 |
| 10 | 食堂 | 1800h | / | / | 24 | 4.32 |

## 3.7生产工艺流程及主要污染物

项目产品主要为数字孪生智能输送机，主要使用原钢材料（板钢、型钢等）生产滚筒、桁架、栈桥、头尾架、托辊横梁、中间架、支腿、漏斗、溜管、导料槽、驱动架、转运站、拉紧系统、辊子等钢结构件，滚筒、头尾架、托辊横梁（部分）、导料槽、拉紧系统（部分）等零部件需要部装，成品为外售后现场组装。

生产过程主要包括全自动下料、全自动焊接、表面处理（电泳、喷砂、喷漆、喷塑）、滚筒加工、热处理、检验入库等工序。

下料主要分为两部分，其中型钢下料中心进行工件切割、冲剪、弯管处理；板材下料中心进行工件切割、打磨等操作。焊接工序主要为结构件的焊接。滚筒工序主要为机加工、组装、打磨。热处理主要对工件进行淬火/油处理。表面处理主要为电泳、喷砂、喷漆、喷塑，进行电泳和预处理后的工件，部分进行喷漆，部分进行喷塑。检验主要为物理检测，使用划格器、光泽度仪、色差仪、测厚仪、激光跟踪仪、自动摄影测量仪、微波频谱仪进行工件抽检，合格后入库待售。

### 3.7.1下料生产线

1.原料堆存、出库

货运汽车运入原材料存放区，采用桥式起重机完成卸料。板材通过智能行车与对中装置，按照库位码垛在智能化板材库。中小规格尺寸的型钢进入立库存放，其余规格的型钢通过平库存放。板材的厚度、板幅等信息通过对中装置尺寸检测装置检测后，向中控报工并录入系统。生产任务下发后，智能化板材库自动识别所需板材所在库位的位置，自动计算吊运路径，通过智能行车完成板材的自动倒库、出库。

2.下料

①板材

板材通过智能行车运至切割机，根据需求进行切割。项目板材切割主要采取激光切割工艺。经激光切割后的钢板采用关节机械手和桁架机械手，自动完成切割件的分拣码垛。切割完成后送入校正、冲压成型作业区进行压型、折弯等焊前加工处理。

②型钢

型钢由天车送入下料区，根据型钢种类及需求选用激光、锯切、冲剪等不同形式下料方式，下料完成后送入校正、冲压成型作业区进行弯管等焊前加工处理。

图3.7-1  下料生产线工艺流程及排污节点示意图

该工艺排污节点为：切割机工作过程产生的下料烟尘（G1）；设备运行噪声（N）；下料过程产生的钢材边角料（S1）。

### 3.7.2焊接生产线

- 焊接生产线

板材、型钢经过下料后，由天车转运至焊接区进行结构件的拼装、焊接。

1.桁架类结构件（桁架、栈桥等）

桁架类结构件（桁架、栈桥等）为空间杆系结构，采用柔性桁架拼装工装和异形件柔性拼装工装，实现桁架和异形件的快速拼装；采用变位机实现焊缝的平焊或横焊位置转换，提升焊接质量保证能力。

焊接流程为：型钢板材下料件→单片组对→单片焊接→矫正→整体组对→整体焊接→矫正→试装矫正拆卸→转涂装。

2.板焊类结构件（驱动架等）

板焊类结构件多为板－板结构形式，焊缝较为规则，多以角焊缝和对接焊缝为主，批量件采用自动化拼装和自动化的焊接方式来制作，建立以门式（或关节臂）焊接机构配合变位机构成结构件自动化拼装焊接工作站，完成此类结构件的自动拼装、自动定位焊和自动焊接；对于一些非批量件，且遮蔽焊缝较多的结构件，采用板、型钢自动划线，人工拼装、自动焊接、人工补焊的方式进行。各个拼装定位焊工作站、自动焊接工作站，配置有自动上下料系统，可自动完成工件的上下料，并与车间的自动化物流系统相接驳，实现物流和信息流的无缝衔接。各个拼焊单元，规划从工作站侧面进出工件，为工作站焊烟处理提供有利前提条件；同时配置网络数据接口，可接入中控系统，满足上传下载数据需求。通过视觉系统扫码工件，形成点云图像拟合产品外形，并通过算法得到焊缝位置，实现免示教编程。

焊接流程为：板材下料件→组件拼装→组件焊接→矫正→整体组对→整体焊接→矫正→（机加工）→转涂装。

3.型（管）板类结构件（立柱、横梁等）

立柱类结构件，采用管－板（法兰）自动拼焊工作站，实现批量立柱管-法兰的自动化拼装与焊接；管－管通过工装夹具由人工拼装完成，配套有焊接变位机，可自动化完成相贯线焊缝的施焊。焊缝位置通过视觉系统识别，可实现免示教编程。横梁类结构件，同类型批量相对较大，焊缝位置较为统一，采用自动化上料机械手，在焊接夹具上一次装夹到位，满焊机械手配合变位机实现整体的自动化焊接，完工后的横梁可通过下料机械手进行自动化下料、码垛。

焊接流程为：板下料件、型（管）材下料件→小件组对→小件焊接→矫正→整体组对→整体焊接→矫正→试装矫正拆卸→转涂装。

焊接流程为：板下料件、型（管）材下料件→组对→焊接→矫正→（机加工）→转涂装。

图3.7-2  桁架类、钣焊类、型（管）板类结构件工艺流程及排污节点示意图

该工序排污节点为：焊接过程产生的焊接烟尘（G2）；设备运行噪声（N）；焊接工程中产生的废焊材（S2）、机加工产生的废边角料S3、废切削液S4。

### 3.7.3滚筒生产线

（1）滚筒生产线—焊接工段

滚筒类结构件标准化程度相对高，焊缝形式统一，主要为直对接焊缝、环角焊缝和环对接焊缝为主。

直对接焊缝采用十字型焊接专机完成施焊，对接环焊缝采用双臂焊接机械手并配套变位机，实现双边高效焊接；环角焊缝通过变位机实现船形位施焊，配合自动焊接机械手实现环角焊缝的自动化施焊。通过RGV子母车系统实现工位件的自动化上下料和工位间自动化转运。

项目探伤机生产设备产生的辐射影响须另行评价，不属于本次评价内容。

G3、S2、N

S5、N

图3.7-3  滚筒类结构件工艺流程及排污节点示意图

该工序排污节点为：焊接过程产生的焊接烟尘（G3）；设备运行噪声（N）；焊接工程中产生的废焊材（S2）、坡口加工、清理打磨过程产生的金属碎屑（S5）。

- 滚筒生产线—机加工工段

主要承担生产纲领中筒皮、接盘、轴、轴承座的加工任务。

1、轴类零件加工过程为外协来料、打中心孔、粗车轴、探伤、热处理、硬度检测、重打中心孔、半精车轴、精车轴、键槽加工。

2、接盘类零件加工过程为：1）焊接接盘：外协来料、机加工、组对焊接、焊缝探伤、车外圆坡口；2）铸造接盘：外协来料、粗车。

4、筒体类零件加工过程为1）焊接接盘筒体，接盘焊接：筒体刨坡口、初卷卷圆、装配组对、内侧焊接、外侧焊接、复卷卷圆、按技术要求规范探伤检测直焊缝（二级）、加工筒皮端面、筒皮与接盘装配组对、角焊缝内侧焊接、填充盖面焊接、按技术要求规范探伤检测环焊缝（二级）、退火处理、筒体接盘轮毂加工、与轴装配、加工筒体端面外圆、外协铸胶。穿轴焊筒体：复卷卷圆、加工筒皮端面、筒皮、接盘及轴装配组对、填充盖面焊接、加工筒体端面外圆、外协铸胶。

2）铸焊接盘筒体：筒体上坡口、初卷卷圆、装配组队、内侧焊接、外侧焊接、复卷卷圆、按技术要求规范探伤检测直焊缝（二级））、加工筒皮端面、筒皮与接盘装配组对、（内侧焊接、外侧焊接、按技术要求规范探伤检测环焊缝（二级）、退火处理）、筒体接盘轮毂加工端面、孔、与轴装配、筒体接盘轮毂加工外圆、外协铸胶。

S3、S4、N

来料

机加工

焊接

组装

图例：G-废气、N-噪声、S-固体废物

G3、S2、N

N

转序

4、轴承座类零件加工过程为外协来料、机加工、总装。

图3.7-4  筒皮、接盘、轴、轴承座工艺流程及排污节点示意图

该工序排污节点为：焊接过程产生的颗粒物（G2）；设备运行噪声（N）；机加工产生的废边角料S3、废切削液S4，焊接工程中产生的废焊材（S2）。

- 滚筒生产线—热处理工段

金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度，并在此温度中保持一段时间后，又以不同的速度冷却，以改变金属材料表面或内部的结构来控制其力学性能、物理性能、化学性能的一种工艺。根据其加热和冷却方式不同，分为退火、回火、淬火、加热、调质等多种工艺。淬火：为提高金属零部件的表面性能，通过淬火炉将金属零部件加热到870~890℃，保温18分钟，在淬火油/水中冷却，淬火硬度≥HRC60。回火：通过回火炉将金属部件加热到445~455℃，保温1小时，在空气中冷却，消除内应力，硬度达到HRC51~52，回火炉采用电加热。

本项目滚筒类结构件热处理采用车炉加热，冷却方式主要为自然冷却和水冷。根据图纸要求把原料放入料框、进入大小车炉，根据工艺要求的温度、时间进行淬火。本项目工件淬火完毕后进入回火炉冷却至室温。硬度检测后转序至喷涂工序。本项目滚筒类结构件采用车炉热处理，热源为天然气。

本项目轴类零件热处理采用大小淬火炉加热，冷却方式主要为油冷和水冷。由于小型工件水淬火可能会引起冷却过快，出现淬火开裂，因此根据工件的大小选择进行水淬火和油淬火，用淬火油进行淬火处理会产生油雾。根据图纸要求把原料放入料框、进入淬火炉，根据工艺要求的温度、时间进行淬火。本项目工件淬火完毕后进入回火炉冷却至室温。硬度检测后转序至喷涂工序。本项目轴类零件采用淬火炉热处理，热源为电能。

金属件

G4、G5、S6

淬火

回火

成品

转喷涂工序

G4、G5、S6

图3.7-5  热处理生产工艺及产排污节点图

此车间污染源主要为：热处理大小台车炉产生的燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（G4），淬火油处理过程产生的非甲烷总烃、油雾颗粒物G5，淬火、回火产生槽渣S6。

### 3.7.3表面处理生产区

项目表面处理主要为电泳、喷漆、喷塑，工件首先进行电泳和预处理，处理后的工件，托辊横梁、支腿、导料槽等零部件进行喷塑，其余工件进行喷漆。

1、预处理及电泳生产线

图3.7-6  预处理及电泳生产工艺流程和排污节点图

（1）抛丸/喷砂

焊接好的工件送至封闭的抛丸清理室/喷砂室进行抛丸/喷砂处理，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，从而提高了工件的抗疲劳性。对于工件后续的表面处理而言，喷砂可增加工件表面和涂层之间的附着力，延长涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。

本工序污染源主要为：抛丸、喷砂工序产生的颗粒物（G6、G7），设备运行噪声（N），抛丸过程中产生的废钢丸（S7）、废钢砂（S8）。

（2）涂装前处理

清理后的工件分别送入封闭的涂装前处理室进行清洗，喷塑工件进行1道清洗后直接烘干，喷漆工件需进行7道清工序洗依次为热水洗、脱脂、水洗、纯水洗、硅烷喷淋、纯水洗、纯水洗，清洗方式为高压喷头喷淋，其中喷淋脱脂剂可除去工件表面油脂，喷淋硅烷可使工件表面形成一层氧化膜，增加工件的抗腐及保护能力并提升涂膜的附着性。

热水洗：热水洗槽水源来源于脱脂后第一道水洗使用后的水，水温约45℃，热水洗槽水采用电加热。热水洗通过水泵抽取热水洗槽内热水进行喷淋喷嘴大流量喷淋冲洗，冲洗工件表面的油污，冲洗完成后，热水回到热水洗槽，内存水连续溢流排放，通过管道进入废水处理站处理。热水洗工序产生水洗溢流废水W1。

预脱脂、脱脂：预脱脂槽和脱脂槽体水温约45℃，采用电加热。目的是进一步去除工件上的油污。两道脱脂工序主要利用通过脱脂剂中的表面活性剂对金属表面油脂进行乳化，使得油脂能够被水分散，从而易于从金属表面去除。

预脱脂采用浸洗，去除工件上的铁屑、油污，时间约1min。脱脂采用超声波浸泡清洗，去除工件表面顽固油污，清洗时间约1min。

脱脂液采用脱脂剂浓度为5%，脱脂槽液循环使用，根据业主提供资料，脱脂过程损耗主要为工件带出损耗。脱脂槽采用机械设备自动添加碱性无磷脱脂剂和新鲜水，补充量约为槽有效容积的2%。槽内浮油经油水分离器分离后定期撇除，分离后的清水回流至脱脂槽内循环使用，浮油收集委外处置。净化的脱脂液返回槽内。脱脂槽底设有过滤装置，槽液循环使用。预脱脂槽、超声波脱脂槽每半年倒槽1次，对槽体进行清洗，倒槽时将上方槽液泵入水洗槽（已提前3天将槽内废水排至污水处理站处理）内，待脱脂槽清洗干净后，将槽液倒入槽内重复利用。预脱脂、脱脂工序产生槽体清洗废水W2和浮油S9、废滤芯、杂质S10。

水洗：常温，脱脂后，工件吊运至水洗槽通过泵抽取水进行喷淋，喷淋后水回到水洗槽。脱脂后水洗采用逆流工序，水洗槽水来源于纯水洗1槽，同时溢流排入热水洗槽。

纯水洗1：采用纯水洗，清洗掉工件表面脱脂液，纯水洗1槽溢流排入水洗槽。

硅烷洗：硅烷化处理是以有机硅烷水溶液为主要成分对工件进行表面处理的过程。项目工件采用喷淋的方式进行硅烷化处理，喷淋液为外购已配置好的常温硅烷化剂，浓度为5%，操作时间10min。槽底设有过滤装置，槽液循环使用。每半年倒槽1次，对槽体进行清洗，倒槽时将上方槽液泵水洗槽（已提前3天将槽内废水排至污水处理站处理）内，待硅烷洗槽清洗干净后，将槽液倒入槽内重复利用。硅烷洗工序产生槽体清洗废水W2和废滤芯、杂质S9。

硅烷化反应基本原理如下：硅烷是一类含硅基的有机/无机杂化物，其基本分子式为：R'(CH)nSi(OR)3。其中OR是可水解的基团，R'是有机官能团。

硅烷在水溶液中通常以水解的形式存在：

-Si(OR)3+H2OSi(OH)3+3OH

硅烷水解后通过其SiOH基团与金属表面的MeOH基团(Me表示金属)的缩水反应而快速吸附于金属表面。

SiOH+MeOH=SiOMe+H2O

一方面硅烷在金属界面上形成Si-O-Me共价键。一般来说，共价键间的作用力可达700kJ/tool，硅烷与金属之间的结合是非常牢固的；另一方面，剩余的硅烷分子通过SiOH基团之间的缩聚反应在金属表面形成具有Si-O-Si三维网状结构的硅烷膜。该硅烷膜作为中间过渡层可提高工件与后续电泳漆之间的附着力，同时由于硅烷聚合物带有能与有机涂层反应的特殊官能团，硅烷膜在后续烘干过程中会和有机涂层通过交联反应结合在一起，形成牢固的化学键，从而形成稳定的膜层结构。

二级纯水洗：完成硅烷处理后的工件先送到两级纯水逆流清洗，清洗掉工件表面残留的液体。项目清洗过程采用逆流清洗，根据工件数量及水质状况，第一道水洗槽中洗涤废水续溢流排放。废水由单独管道收集引入污水处理站。项目第二道水洗槽内送入新水通过两道溢流堰控制使其向第一道水洗槽流动。

本工序排污节点为：设备运行噪声N，水洗溢流废水W1、槽体清洗废水W2，浮油S9、废滤芯、杂质（S10）。

（3）电泳

前处理后的工件采用电泳工艺，工件输送至封闭电泳槽内，电泳液采用环氧体系电泳涂料，包括电泳底漆灰浆、电泳底漆乳液双组分，以纯水为溶剂，在密闭加药槽中，按工艺参数，泵入电泳漆、纯水（1：5），开启自动搅拌装置，调配电泳槽液，调配好电泳液经泵至电泳槽(1个，槽体容积 104.6m3)。工件带电入槽，完全浸入电泳槽内，进行阴极电泳，约4min。控制槽内温度在28±2℃(槽体外隔热水控温)，工作电压150~250V。

电泳漆在阴阳两极施加于电压作用下，带电荷的涂料离子移动到阴极，并与阴极表面所产生的碱性作用形成不溶解物，沉积于工件表面。槽底设有过滤装置，槽液循环使用。电泳漆每半年倒槽1次，对槽体进行清洗，倒槽时将上方槽液泵入水洗槽（已提前3天将槽内废水排至污水处理站处理）内，待电泳槽清洗干净后，将槽液倒入槽内重复利用。

本工序排污节点为：电泳过程产生的废气（G8），槽体清洗废水W2，电泳工序产生的漆渣S11，设备运行噪声（N4）。

（4）UF1、UF2

电泳池后设置UF1、UF2清洗装置，清洗方式为高压喷头喷淋，在一个清洗批次过程中，最初是用纯水进行清洗，纯水清洗后产生的含漆料液体由管道回入槽内，槽内液体由高压泵再回泵入到高压喷头循环喷淋，循环至一定周期后清洗液中的漆料浓度、电导力、pH等参数不满足循环使用时，用超滤装置进行过滤，过滤后产生的高浓度漆料返回电泳槽，UF1、UF2槽每半年倒槽1次，对槽体进行清洗，倒槽时将上方槽液泵入水洗槽（已提前3天将槽内废水排至污水处理站处理）内，待槽体清洗干净后，将槽液倒入槽内重复利用。

本工序排污节点为：槽体清洗废水W2，设备运行噪声N。

（5）吹水、电泳烘干及强冷

UF1、UF2后的工件经过吹水工序除去工件表面的水，然后送入固化炉进行烘干固化，烘干温度为170℃，烘干时间30min。项目采用天然气燃烧器直接加热进行烘干。烘干完成后工件进入强冷室降温10min，送风机从室外送入压缩冷空气进入强冷室，吹向工件四周，将工件迅速降温至室温。

本工序排污节点为：电泳烘干（含天然气燃烧)、强冷过程产生的废气（G9）、设备运行噪声（N6）。

2、喷漆、喷粉生产线

图3.7-7  喷涂生产线工艺流程和排污节点图

（1）喷漆

喷漆首先配制漆料，在密闭喷漆房内进行，采用泵将原料泵入调漆搅拌桶的入口，口径约有5cm，然后加盖进行搅拌调配，配好的涂料采用专用漆料管道事先将漆料按一定比例接入各喷漆室喷枪以备喷涂。

由于客户对漆膜厚度的要求不同，项目工件全部需进行面漆喷涂，漆膜厚度80μm，1/2工件需进行中间漆喷涂，漆膜厚度80μm，1/4工件需进行底漆喷涂，漆膜厚度60μm。对工件内外表面进行喷漆作业，可保证产品表面的耐腐蚀能力，本项目喷漆在2个面漆房、1个手工漆房内进行。

本工序部分工件喷漆作业程序为先喷底漆，然后进入流平室进行流平，使喷漆后喷在材料表面上的漆摊平，并使部分溶剂挥发，以防止在烘干时漆膜上出现针孔。常温流平。流平后的工件进入烘干房采用天然气加热烘干底漆，加热温度60~80℃，30min。底漆烘干后的工件进入强冷室降温10min，温度降至室温后进行中间漆、面漆喷涂，作业流程与底漆喷涂相同。本项目喷漆设备采用较先进的喷漆方法，其采用增压泵将涂料增至高压（常用压力60~300kg/cm2），通过很细的喷孔喷出，使涂料形成扇形雾状。喷漆速度快，并能喷涂较厚的涂料，由于涂料里不混入空气，且涂料传递效率和生产效率较高，从而在金属表面形成致密的涂层，且上漆率较高。

本工艺污染源主要为喷漆、流平、固化、强冷废气G10、G11、G12、G13；喷漆工序产生的漆渣S10，设备运行噪声N。

（2）喷塑

托辊横梁、支腿、导料槽等部分零部件预处理工件送至喷塑房，喷塑是一种将粉末涂料喷涂在工件上的表面涂装方法，本项目喷塑作业在底粉房和面粉房内进行。

本项目喷塑采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不再继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。粉状涂层经过加热后熔融流平固化，在工件表面形成一层致密的保护涂层，牢牢附着在工件表面，从而达到装饰和防腐的目的。固化后的工件进入强冷室降温10min，温度降到室温。

本工序排污节点为：喷塑、烘干、强冷过程产生的废气（G14、G15、G16），设备运行噪声（N）。

### 3.7.4托辊及装配生产线

（一）托辊

N、S1、S3、S4

N、S1、S3、S4

G17、G18、G19、G20、N、S2

图3.7-6  预处理及电泳生产工艺流程和排污节点图

托辊主要由高频焊管、拉光轴、标准件（轴承座、密封件、卡簧）、托辊架等部分组装而成。

1、辊体

（1）下料

项目外购的高频焊管经检验合格后，根据不同托尺寸，采用锯床、车床等设备进行下料，根据生产要求，管长的误差应控制在0.5mm以内。焊管下料过程中产生粉尘，颗粒物较大，沉降在设备周边，作为一般固废由企业收集。

本工序排污节点为：设备运行噪声（N）；下料产生的废边角料S1。

（2）机加工

根据外购件轴承座，调整车床的进刀量(0.2-0.5mm)及进刀深度对下料后的钢管进行镗端面、止口、倒角，保证表面部位光滑、无毛刺，获得合格管体。此过程产生边角料。

本工序排污节点为：设备运行噪声（N）；机加工产生的废边角料S3、废切削液S4。

（3）焊接

项目外购轴承座成品件，经检验合格后与生产的合格管体焊接成型。

本工序排污节点为：焊接产生的焊接烟尘（G17）；设备运行噪声（N）；焊接产生的废焊材S2。

（4）除锈

压装而成的辊体采用打砂罐进行表面处理。项目使用打砂罐是以压缩空气为动力，将防锈砂从砂罐中压出，通过砂阀和输砂管吸入喷枪并经喷嘴射出，高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性。

本工序排污节点为：除锈产生的粉尘（G18）；设备运行噪声（N）。

（5）喷塑、烘干

项目喷塑作业在托辊生产线——喷塑房进行。

本项目喷塑采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不再继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。粉状涂层经过加热后熔融流平固化，在工件表面形成一层致密的保护涂层，牢牢附着在工件表面，从而达到装饰和防腐的目的。

本工序排污节点为：喷塑、烘干过程产生的废气（G19、G20），设备运行噪声（N）。

2、辊轴

（1）下料

外购的拉光轴经检查合格后，根据不同托辊尺寸，采用锯床、车床等设备进行下料，根据生产要求，与标准尺寸比应预留3mm。

本工序排污节点为：设备运行噪声（N）；下料产生的废边角料S1。

（2）机加工

下料后的拉光轴采用铣床进行铣轴，根据生产要求，轴口偏差为0-0.05mm。获得合格托辊轴。然后经两端用定位车槽机进行切槽、倒角。

本工序排污节点为：设备运行噪声（N）；机加工产生的废边角料S3、废切削液S4。

（3）组装

将加工处理后的辊轴与喷涂好的辊体组装成型。

4、标准件（密封圈、卡簧）

项目使用密封圈、卡簧均为外购成品件，经检查合格后注入2#锂基脂，将组装好的托辊密封。

5、检验

此过程对托辊的法应力、性能进行检验，检验合格后入库待售。

- 装配

生产好的部分工件，滚筒、头尾架、托辊横梁（部分）、导料槽、拉紧系统（部分）需要在装配车间内进行组装，本工艺污染源主要为设备运行产生的车间内噪声N。

项目全厂工艺流程及产排污节点见表3.6-2。

表3.6-2  工艺流程及排污节点一览表

| 类别 | 序号 | 污染源 |  | 污染因子 | 防治措施 |  | 排放特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 下料生产线 | 下料工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+20m高排气筒（DA001） |  | 间断 |
|  | G2 | 焊接、滚筒生产线 | 焊接工序 | 颗粒物 | 集气罩+3套滤筒除尘器+3根22m高排气筒（DA002~DA004） |  | 间断 |
|  | G3 |  | 焊接工序 | 颗粒物 | 滤筒除尘器处理后无组织排放 |  | 间断 |
|  | G4 |  | 热处理车炉加热工序 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 低氮燃烧器+20米高排气筒DA005 |  | 间断 |
|  | G5 |  | 淬火、回火 | 油雾、非甲烷总烃 | 油雾净化器+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒DA006 |  | 间断 |
|  | G6 | 预处理及电泳生产线 | 抛丸 | 颗粒物 | 集气管道 | 旋风除尘器+滤筒除尘器+20m高排气筒（DA007） | 间断 |
|  | G7 |  | 喷砂工序 | 颗粒物 | 集气管道 |  | 间断 |
|  | -- |  | 热水锅炉 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 低氮燃烧器+22米高排气筒DA008 |  | 间断 |
|  | G8 |  | 电泳工序 | 非甲烷总烃 | 喷漆房为干式，电泳、喷漆、流平废气与烘干固化、强冷废气负压收集一并引入“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化工艺处理后，由1根22米高排气筒DA011排放 |  | 间断 |
|  | G9 |  | 电泳烘干、强冷工序 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 |  |  | 间断 |
|  | G10 | 喷涂生产线 | 调漆、喷漆工序 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计 |  |  | 间断 |
|  | G11 |  | 流平工序 | 非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计 |  |  | 间断 |
|  | G13 |  | 强冷工序 |  |  |  | 间断 |
|  | G12 |  | 固化工序 |  |  |  | 间断 |
|  |  |  |  | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 |  |  |  |
|  | G14 |  | 喷塑工序 | 颗粒物 | 自带滤筒除尘器+22m高排气筒DA009排放 |  | 间断 |
|  | G15 |  | 固化工序 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、非甲烷总烃 | 负压管道+水喷淋+二级活性炭吸附装置+22米高排气筒DA010 |  | 间断 |
|  | G16 |  | 强冷工序 |  |  |  | 间断 |
|  | G17 | 托辊生产线 | 焊接 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后无组织外排 |  | 间断 |
|  | G18 |  | 除锈 | 颗粒物 |  |  | 间断 |
|  | G19 |  | 喷塑 | 颗粒物 | 自带滤筒除尘器+20m高排气筒DA012排放 |  | 间断 |
|  | G20 |  | 喷塑烘干 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、非甲烷总烃 | 负压管道+水喷淋+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒DA013 |  | 间断 |
|  | -- | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器装置+专用烟道DA014楼顶排放 |  | 间断 |
|  | -- | 污水处理站 |  | 臭气浓度 | 污水处理站密闭，定期喷洒微生物除臭剂，产生的废气无组织排放 |  | 间断 |
| 废水 | W1 | 热水洗、纯水洗2溢流废水 |  | pH、COD、SS、TP、石油类、阴离子表面活性 | 水洗、纯水洗2、电泳槽清洗废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理 |  | 间断 |
|  | W2 | 槽体清洗废水 |  |  |  |  | 间断 |
|  | -- | 车间地面清洁废水 |  | pH、COD、SS |  |  | 间断 |
|  | -- | 纯水制备废水 |  | pH、COD、SS、全盐量 | 直接由园区污水管网排入园区污水处理厂处理 |  | 间断 |
|  | -- | 淬火工序废水 |  | 石油类 | 经油水分离器分离后回用 |  | 间断 |
|  | -- | 设备冷却水 |  | SS | 循环使用不外排 |  | 间断 |
|  | -- | 生活污水 |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 食堂废水经隔油池预处理后和生活污水共同经化粪池处理后排入曹妃甸装备制造园区污水处理站进一步处理 |  | 间断 |
|  | -- | 食堂废水 |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 |  |  | 间断 |
| 噪声 | N | 设备噪声 |  | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 |  | 连续 |
| 固体废物 | S1 | 下料工序 |  | 钢材边角料 | 收集后外售 |  | 间断 |
|  | S2 | 焊接工序 |  | 废焊材 |  |  | 间断 |
|  | S3 | 机加工工序 |  | 废边角料 |  |  | 间断 |
|  | S5 | 坡口加工、清理打磨工序 |  | 金属碎屑 |  |  | 间断 |
|  | S6 | 淬火、回火工序 |  | 槽渣 |  |  | 间断 |
|  | S7 | 抛丸工序 |  | 废钢丸 |  |  | 间断 |
|  | S8 | 喷砂工序 |  | 废钢砂 |  |  | 间断 |
|  | -- | 原料包装 |  | 废包装材料 |  |  | 间断 |
|  | -- | 布袋除尘器 |  | 除尘灰、废布袋 |  |  | 间断 |
|  | S9 | 脱脂工序 |  | 浮油 | 分类暂存危废间，定期交由资质单位处置 |  | 间断 |
|  | S10 | 硅烷化工序 |  | 废滤芯、杂质 |  |  | 间断 |
|  | -- | 滤筒除尘器 |  | 收尘灰 | 回用于喷塑工序 |  | 间断 |
|  | -- | UF1、UF2 |  | 废超滤膜 | 由厂家回收再生处理 |  | 间断 |
|  | -- | 纯水制备 |  | 废反渗透膜 |  |  | 间断 |
|  | -- | 电泳、喷漆 |  | 漆渣、废漆桶、废稀释剂桶 | 分类暂存危废间，定期交由资质单位处置 |  | 间断 |
|  | -- | 机械加工 |  | 废液压油 |  |  | 间断 |
|  | -- |  |  | 废润滑油 |  |  | 间断 |
|  | -- |  |  | 废油桶 |  |  | 间断 |
|  | -- |  |  | 废切削液 |  |  | 间断 |
|  | -- |  |  | 废切削液桶 |  |  | 间断 |
|  | -- |  |  | 含油金属屑 |  |  | 间断 |
|  | -- | 污水处理 |  | 污泥 |  |  | 间断 |
|  | -- | 有机废气净化装置 |  | 废过滤棉 |  |  | 间断 |
|  | -- |  |  | 废沸石分子筛 |  |  | 间断 |
|  | -- |  |  | 废活性炭 |  |  | 间断 |
|  | -- | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门处置 |  | 间断 |

## 3.7项目主要污染源、污染物治理措施

### 3.7.1废气

本项目废气治理措施见下表：

表3.7-1  项目废气治理措施一览表

| 排污节点 |  |  | 产污设施 | 污染物 | 收集措施 | 治理措施 | 设计风量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 下料生产 | 下料工序 | 切割机 | 颗粒物 | 集气罩 | 布袋除尘器+20m高排气筒（DA001） | 20000 |
|  | 焊接、滚筒生产线 | 焊接工序 | 焊机 | 颗粒物 | 焊接工位上方安装集气罩 | 3套布袋除尘器+3根22m高排气筒（DA002~DA004） | 15000 |
|  |  | 热处理车炉加热工序 | 热处理车炉 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 集气管道 | 低氮燃烧器+20米高排气筒DA005 | 5059.2 |
|  |  | 淬火、回火 | 淬火炉回火炉 | 非甲烷总烃、油雾 | 集气管道 | 油雾净化器+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒DA006 | 50000 |
|  | 预处理及电泳生产线 | 抛丸 | 抛丸机 | 颗粒物 | 集气管道 | 旋风除尘器+滤筒除尘器+20m高排气筒（DA007） | 20000 |
|  |  | 喷砂工序 | 喷砂房 | 颗粒物 | 集气管道 |  |  |
|  |  | 热水炉 | 热水炉 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 集气管道 | 低氮燃烧器+22米高排气筒DA008 | 2586.072 |
|  |  | 电泳工序 | 电泳槽 | 非甲烷总烃 | 管道 | “4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化工艺+22米高排气筒DA011 | 232000 |
|  |  | 电泳烘干、强冷工序 | 烘干室、强冷室 | 非甲烷总烃 | 烘干室、强冷室密闭，设置抽风系统 |  |  |
|  | 喷涂生产线 | 调漆、喷漆工序 | 喷漆室 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计 | 喷漆室密闭，设置抽风系统 |  |  |
|  |  | 流平工序 | 流平室 | 非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计 | 流平室、烘干室、强冷室密闭，设置抽风系统 |  |  |
|  |  | 强冷工序 | 强冷室 |  |  |  |  |
|  |  | 固化工序 | 烘干室 |  |  |  |  |
|  |  | / | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 集气管道 |  | 7833.6 |
|  |  | 喷塑工序 | 底粉房、面粉房 | 颗粒物 | 底粉房、面粉房密闭，设置抽风系统 | 自带滤筒除尘器+22m高排气筒DA009排放 | 15000 |
|  |  | 固化工序 | 固化炉 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 固化炉、强冷室密闭，设置抽风系统 | 水喷淋+二级活性炭吸附装置+22米高排气筒DA010 | 18000 |
|  |  | 强冷工序 | 强冷室 |  |  |  |  |
|  | 托辊生产线 | 喷塑 | 喷粉室 | 颗粒物 | 喷粉室密闭，设置抽风系统 | 自带滤筒除尘器+20m高排气筒DA012排放 | 10000 |
|  |  | 喷塑烘干 | 烘干室 | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 烘干室密闭，设置抽风系统 | 水喷淋+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒DA013 | 8000 |
|  | 食堂 |  |  | 油烟 | 灶头上方安装集气罩 | 油烟净化器+专用烟道DA014楼顶排放 | 30000 |

#### 3.7.1.1下料工序废气

项目部分切割下料设备会产生切割烟尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”-04下料环节的产排污系数核算颗粒物的产生源强，产生情况见下表。

表3.7-1  下料切割颗粒物产生情况表

| 工艺名称 |  | 原料名称 | 产污系数 | 原料 | 产生量 | 工时 | 产生速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 千克/吨-原料 | t/a | t/a | h/a | kg/h |
| 下料 | 激光直口切割机 | 板材 | 1.50 | 25000 | 37.5 | 6000 | 5.208 |
|  | 型材数控切割机、槽钢角钢数控切割机 | 型材 | 1.50 | 45000 | 67.5 | 6000 | 9.375 |
| 合计 |  | / | / | 70000 | 105 | / | 14.583 |

项目在切割机设备下方设置吸风口，下料切割工序产生的烟尘经布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒（DA001）排放，风机设计风量为20000m3/h，集气装置收集效率为95%，布袋除尘器处理除尘效率为99%，则下料切割工序污染物产生及排放情况如下：

表3.7-2  下料切割工序污染物产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 收集效率（%） | 产生量 (t/a) | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m3) | 废气量（m3/h） | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下料 | 颗粒物 | 95 | 99.75 | 13.854 | 692.708 | 20000 | 6.927 | 1.000 | 0.138 |

经处理后，废气中颗粒物排放速率为0.138kg/h（1.000t/a），排放浓度为6.927mg/m3，颗粒物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。

无组织废气：下料工序未被收集的5%无组织颗粒物产生量、产生速率分别为5.250t/a、0.729kg/h，采取密闭车间等措施。

#### 3.7.1.2焊接、滚筒生产线废气

（1）焊接工序废气

项目焊接工序产生会产生焊接烟尘。项目设置焊接工位较多，共分为14个焊接区域，（区域5~13）焊接废气收集处理后通过3根排气筒有组织排放，（区域1~4、区域14）焊接废气收集处理后无组织外排。

1、有组织废气

根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”-09 二氧化碳保护焊、氩弧焊、埋弧焊等焊接环节的产排污系数核算颗粒物的产生源强，产生情况见下表。

表3.7-3  焊接颗粒物产生情况表

| 工艺名称 |  | 原料名称 | 产污系数 | 原料 | 产生量 | 工时 | 产生速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 千克/吨-原料 | t/a | t/a | h/a | kg/h |
| 焊接 | 区域5、7 | 焊丝 | 9.19 | 165 | 1.516 | 3000 | 0.211 |
|  | 区域6、8、13 | 焊丝 | 9.19 | 200 | 1.838 | 3000 | 0.255 |
|  | 区域9、10、11、12 | 焊丝 | 9.19 | 170 | 1.562 | 3000 | 0.217 |

项目（区域6、15、16）焊接废气经集气罩收集，引入布袋除尘器处理后通过1根20米高排气筒（DA002）排放；（区域4、5、7）焊接废气经集气罩收集，引入布袋除尘器处理后通过1根20米高排气筒（DA003）排放；（区域8、9、10）焊接废气经集气罩收集，引入布袋除尘器处理后通过1根20米高排气筒（DA004）排放。

由于焊接工件大小不一，位置不固定，焊接废气采用柔性万向吸气臂收集方式，焊接产生的烟尘经吸风罩收集后的烟尘通过螺旋风管先进入火花捕集器（有效防止焊接时的火花和明火进入到滤筒除尘器发生燃烧火灾的情况发生），然后进入到除尘器进行过滤。

根据《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758-2008)中排风罩的排风量计算公式：

Q=F*V

式中：Q——排风罩排风量，m3/s；

F——排风罩罩口总面积，m2；

V——排风罩罩口平均风速，m/s。

参考《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》(AQ/T4274-2016)，外部排风罩侧吸式粉尘控制风速为1m/s，则本项目风量设计如下表所示。

表3.7-4  焊接工序集气罩风量设置情况一览表

| 收集装置 | 罩口面积/m2 | 个数/个 | 罩口平均风速 (m/s) | 理论风量 (m3/h) | 设备风量 (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （DA002） 集气罩 | 0.12 （圆口 Φ0.4m） | 34 | 1 | 14688 | 15000 |
| （DA003） 集气罩 | 0.12 （圆口 Φ0.4m） | 29 | 1 | 12528 | 15000 |
| （DA004） 集气罩 | 0.12 （圆口 Φ0.4m） | 21 | 1 | 9072 | 15000 |

项目集气罩收集效率90%，布袋除尘器处理除尘效率为99%，则：

排气筒DA002颗粒物有组织产生速率为0.190kg/h（1.364t/a），产生浓度为12.633mg/m3，经处理后，废气中颗粒物排放速率为0.002kg/h（0.014t/a），排放浓度为0.126mg/m3；

排气筒DA003颗粒物有组织产生速率为0.230kg/h（1.654t/a），产生浓度为15.317mg/m3，经处理后，废气中颗粒物排放速率为0.002kg/h（0.016t/a），排放浓度为0.153mg/m3；

排气筒DA004颗粒物有组织产生速率为0.195kg/h（1.406t/a），产生浓度为13.017mg/m3，经处理后，废气中颗粒物排放速率为0.002kg/h（0.014t/a），排放浓度为0.130mg/m3。

有组织焊接废气颗粒物排放均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。

2、无组织废气

项目焊接无组织废气主要为（区域1~4、区域14）焊接工序产生的废气及集气罩未收集废气。

①（区域1~4、区域14）焊接废气

项目（区域1~4、区域14）焊接工序运行时间为2400h/a，焊丝用量为30t/a，焊接环节的产排污系数核算颗粒物的产生源强为9.19千克/吨-原料，故焊接废气产生量为0.276t/a，产生速率为0.115kg/h。

滚筒类结构件及滚筒车间焊接工序（区域1~4、区域14）废气经集气罩（四周设置软帘）收集后，经5套布袋除尘器（各区域设置1套）处理后无组织外排。项目集气罩收集效率90%，布袋除尘器处理除尘效率为99%，则（区域1~4、区域14）焊接废气排放量为0.002t/a。

②集气罩未收集废气

项目集气罩未收集废气量为0.520t/a。

综上，项目焊接工序无组织颗粒物产生量为0.522t/a，产生速率为0.072kg/h。

- 热处理车炉加热工序废气

项目热处理车炉采用天然气加热。燃烧器运行过程中有烟气产生，污染物主要为烟气黑度、SO2、NOx和颗粒物，废气通过1根20m高排气筒（DA005）排放。

项目热处理车炉年运行7200h，天然气消耗量为88.8万m3。根据《第二次全国污染源普查工业污染源普查》C33-C37行业核算环节-12 热处理核算环节系数，废气中污染物产排污系数如下表所示。

表3.7-5  热处理工段产排污系数表

| 项目 |  | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 治理技术 | 治理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热处理工段 | 天然气 | 废气量 | Nm3/m3原料 | 13.6 | / | / |
|  |  | 颗粒物 | kg/立方米原料 | 0.000286 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | kg/立方米原料 | 0.000002S① | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | kg/立方米燃料 | 0.00187 | 低氮燃烧 | 50% |
| 注：①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米计。按照表3.3-7，含硫量S取20mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |

根据上述数据计算（烟气黑度类比同类型天然气燃烧器），项目天然气燃烧器烟气污染物产生及排放情况见下表。

表3.7-6  项目热处理车炉加热工序废气污染物产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 废气量（m3/h） | 工作时间 （h/a） | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热处理车炉天然气燃烧烟气 | SO2 | 5059.2 | 1800 | 2.982 | 0.036 | 2.982 | 0.036 |
|  | NOx |  |  | 137.564 | 1.661 | 68.782 | 0.831 |
|  | 颗粒物 |  |  | 21.036 | 0.254 | 21.036 | 0.254 |
|  | 烟气黑度 |  |  | ≤1级 | / | ≤1级 | / |

由上表可知，热处理车炉加热工序排气筒出口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2标准及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）标准要求。

- 淬火、回火工序废气

项目淬火过程中，淬火油挥发会产生淬火油雾，主要污染因子为颗粒物(以油雾计)、挥发性有机物(以非甲烷总烃计)。通过参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》33 金属制品业中热处理产污系数可知，使用火油进行热处理(淬火/回火)时，颗粒物产污系数为200千克/吨-淬火油，挥发性有机物产污系数为0.010kg/吨-淬火油，项目淬火油的用量为80t/a，则油雾的产生量为16t/a，非甲烷总烃产生量为0.0008t/a。

本项目油槽上方设置集气罩收集废气，集气罩尺寸（Ø4m）风机设计风量为50000m3/h，废气引入一套油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理，处理后经一根20m高排气筒(DA006)排放；油淬、回火工序年运行时间2400h，收集效率95%，根据对同类环保设施污染物去除效率分析，油雾净化器+二级活性炭吸附装置对油雾的处理效率可达到90%，对非甲烷总烃的处理效率可达到60%。

经处理后，颗粒物排放量为1.520t/a，排放速率为0.633kg/h，排放浓度为12.667mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.002mg/m3，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4中的排放浓度限值：20mg/m3。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“其他行业”排放限值：40mg/m3。

②无组织废气

无组织颗粒物产生量为0.025t/a、无组织非甲烷总烃产生量为0.001kg/a。

#### 3.7.1.3预处理废气

1、抛丸、喷砂废气

抛丸、喷砂属于干式预处理，本次评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”-06预处理（抛丸）环节的产排污系数核算颗粒物的产生源强。具体产排污系数见下表。

表3.7-7  抛丸工艺产排污系数

| 工段名称 | 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 污染物 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 干式预处理件 | 钢材、型材 | 抛丸、喷砂 | 颗粒物 | kg/吨-原料 | 2.19 |

根据企业提供资料，项目预处理抛丸、喷砂钢材、型材量为70000t/a，则预处理抛丸、喷砂工艺颗粒物产生量为153.3t/a。项目抛丸机为密闭空间内进行抛丸作业，喷砂设置密闭喷砂室，不考虑无组织排放。废气经自带旋风除尘器收集处理后，引入滤筒除尘器处理后，由1根20m高排气筒DA007排放。

项目预处理抛丸、喷砂工序年运行2400h，预处理系统配套风机风量为20000m3/h，则颗粒物产生速率为63.875kg/h，产生浓度为3193.75mg/m3。项目预处理抛丸、喷砂工序颗粒物产生浓度较高，故除尘器设计除尘效率为99.9%，排放量为0.153t/a，排放速率为0.064kg/h，排放浓度为3.194mg/m3，颗粒物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。

- 热水锅炉燃烧废气

电泳前处理热水炉加热过程燃用天然气，使用低氮燃烧器，天然气用量为36万m3/a，年运行1500h，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—4430锅炉产排污量核算系数手册》中燃气工业锅炉产排污系数产排污系数：

表3.7-8  燃气锅炉大气污染物排放总量及治理措施一览表

| 排气筒 | 污染物 | 产污系数 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nm3/万m3-燃料 |  |  |  |
| DA008 天然气耗量： 36万m3/a 废气排放量：3879108m3/a | 颗粒物 | 0.45kg/万m3-燃气 | 0.016 | 4.176 | 0.011 |
|  | SO2 | 0.02Skg/万m3-燃气 | 0.014 | 9.280 | 0.009 |
|  | NOx | 3.03kg/万m3-燃气 | 0.108 | 28.120 | 0.072 |
|  | 烟气黑度 | -- | -- | 林格曼黑度≤1级 | -- |

项目热水锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1排放标准。

#### 3.7.1.4电泳及喷涂生产线废气

1、电泳、喷漆及烘干废气

预处理电泳、调漆、喷漆和烘干废气均在密闭房内进行，漆房采用上部送风、下部抽风，喷漆室底部抽风口格栅设置过滤棉，预处理部分漆雾后，废气经“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化处理后经22m高排气筒（DA011）排放。

由表3.4-1，电泳、喷漆及烘干废气风量设置情况见下表：

表3.7-9  电泳、喷漆及烘干废气风量设置情况一览表

| 收集装置 | 尺寸 | 个数/个 | 换风次数 | 理论风量 (m3/h) | 设备风量 (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳 | L13.5m×w3.6m×h4.2m | 1 | 23 | 4694.76 | 232000 |
| 电泳固化炉 | L45.2m×w3.9m×h8.4m | 1 |  | 34057.296 |  |
| 电泳强冷室 | L14m×W4.2m×H8.4m | 1 |  | 11360.16 |  |
| 人工面漆房 | L15m×W5.2m×H9.7m | 2 |  | 34803.6 |  |
| 面漆流平室 | L18m×W11.5m×H5.6m | 2 |  | 53323.2 |  |
| 面漆烘干房 | L39.7m×W4.2m×H5.6m | 2 |  | 42952.224 |  |
| 面漆强冷室 | L14m×W4.2m×H5.6m | 2 |  | 15146.88 |  |
| 手工喷漆房 | L15m×W6.8m×H9.6m | 1 |  | 22521.6 |  |
| 油漆烘干炉 （天然气加热） | L14m×W5m×H6.5m | 1 |  | 10465 |  |

预处理电泳、调漆、喷漆和烘干工序净化装置配套风量为232000m3/h。预处理电泳、调漆、喷漆和烘干工序时间为3000h/a，预处理电泳、调漆、喷漆、烘干均于密闭作业间进行，收集效率以95%计，颗粒物的处理效率95%计，非甲烷总烃、二甲苯的处理效率95%计。

根据表3.5-7项目预处理电泳、调漆、喷漆和烘干工序废气产排情况见下表：

表3.7-10 喷涂工序污染物产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 收集效率（%） | 产生量 (t/a) | 产生速率（kg/h） | 产生浓度 (mg/m3) | 废气量（m3/h） | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理电泳、调漆、喷漆和烘干、强冷工序 | 颗粒物 | 95 | 197.886 | 27.484 | 118.466 | 232000 | 1.305 | 5.627 | 9.400 |
|  | VOCs | 95 | 348.16 | 48.356 | 208.429 | 232000 | 2.297 | 9.900 | 16.538 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 95 | 96.56 | 13.411 | 57.807 | 232000 | 0.637 | 2.746 | 4.587 |

故项目预处理电泳、调漆、喷漆和烘干工序废气排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘二级标准要求，非甲烷总烃、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值要求。

- 喷塑固化废气

喷塑后塑粉固化会产生有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中喷塑后固化工段非甲烷总烃产生量为1.2kg/t原料，年使用塑粉300t/a，则塑粉固化时会产生非甲烷总烃0.360t/a。

喷塑固化废气经两级活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根22m高排气筒（DA010）排放。项目设置2座固化炉（25.7m×2.4m×7.2m）、2座强冷室（17.5m×2.4m×7.2m），废气负压收集处理，则固化工序风量为25.7×2.4×7.2×8×2+17.5×2.4×7.2×8×2=11943.936m3/h，故项目设计风机风量为12000m3/h，满足废气收集要求。项目喷塑固化工序平均每天运行24h，全年运行7200h。本项目固化废气收集效率按95%计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》结合企业实际情况，本次非甲烷总烃去除效率按70%计。

则本项目固化工序有组织非甲烷总烃有组织排放量为0.103t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为1.188mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值要求。

- 电泳、喷涂生产线天然气燃烧废气

项目电泳、喷涂生产线烘干固化工序使用天然气燃烧机，燃料采用天然气，消耗量为361.27万m3/a。天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中天然气工业炉窑产污系数计算，产排污系数详见表3.7-11。

表3.7-11  工业炉窑产污系数--天然气

| 原料名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产物系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 所有规模 | 工业废气量 | 立方米/立方米原料 | 13.6 |
|  |  | 颗粒物 | 千克/立方米原料 | 0.000286 |
|  |  | SO2 | 千克/立方米原料 | 0.000002S |
|  |  | NOx | 千克/立方米原料 | 0.00187 |

天然气燃烧废气产生量分别为SO2：0.144t/a，NOx：6.756t/a，颗粒物：1.033t/a。

项目燃烧机配备低氮燃烧器；天然气燃烧风量为6824m3/h。项目电泳、喷涂生产线天然气燃烧工序平均每天运行5h，全年运行1500h。本项目天然气燃烧废气收集效率按100%计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》结合企业实际情况，本次NOx去除效率按50%计。

则本项目天然气燃烧废气颗粒物排放量为1.033t/a，排放速率为0.143kg/h，排放浓度为21.025mg/m3，SO2有组织排放量为0.144t/a，排放速率为0.020kg/h，排放浓度为2.931mg/m3；NOx有组织排放量为3.378t/a，排放速率为0.469kg/h，排放浓度为68.752mg/m3，烟气黑度≤1级，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2标准及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）标准要求。

无组织废气：根据上述分析计算，本项目电泳及喷涂生产线无组织排放废气源强为：颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯无组织产生速率和产生量分别为1.374kg/h（9.894t/a）、2.418kg/h（17.408t/a）和0.671kg/h（4.828t/a）。

3、喷塑废气

项目喷塑工序会产生一定量的颗粒物，采用静电喷涂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中喷塑工段颗粒物产生量为300kg/t原料，年使用塑粉300t/a，则项目颗粒物产生量为90t/a。

项目喷塑废气经自带滤筒除尘器收集处理后，通过22m排气筒（DA009）排放。项目设置2座喷粉房（6m×4.6m×5.3m），结合工艺考虑，项目喷塑废气应做到负压收集，换气次数按30次/h计，则喷塑工序风量为6×4.6×5.3×30×2=8776.8m3/h，项目设计风机风量为15000m3/h，可满足废气收集要求。项目喷塑工序平均每天运行10h，全年运行3000h。废气收集效率按95%计，本次滤筒除尘器处理效率按99%计。

则经处理，颗粒物有组织排放量为0.855t/a，排放速率为0.119kg/h，排放浓度为7.917mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘二级标准要求。

无组织颗粒物产生量为4.5t/a，产生速率为0.625kg/h。

#### 3.7.1.5托辊生产线废气

1、喷塑废气

项目托辊生产喷塑工序会产生一定量的颗粒物，采用静电喷涂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中喷塑工段颗粒物产生量为300kg/t原料，托辊生产年使用塑粉70t/a，则项目颗粒物产生量为21t/a。

项目喷塑废气经自带滤筒除尘器收集处理后，通过15m排气筒（DA010）排放。项目设置1座喷粉室（6m×4.6m×5.3m），结合工艺考虑，项目喷塑废气应做到负压收集，换气次数按30次/h计，则喷塑工序风量为6×4.6×5.3×30=4388.4m3/h，项目设计风机风量为10000m3/h，可满足废气收集要求。项目喷塑工序平均每天运行8h，全年运行2400h。废气收集效率按95%计，本次滤筒除尘器处理效率按99%计。

则经处理，颗粒物有组织排放量为0.200t/a，排放速率为0.083kg/h，排放浓度为8.312mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘二级标准要求。

无组织颗粒物排放量为1.05t/a，排放速率为0.438kg/h。

2、喷塑后烘干废气

喷塑固化工序：喷塑后塑粉固化会产生有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中喷塑后固化工段非甲烷总烃产生量为1.2kg/t原料，年使用塑粉70t/a，则塑粉固化时会产生非甲烷总烃0.084t/a。

天然气燃烧废气：项目固化工序使用天然气燃烧机，燃料采用天然气，消耗量为11.16万m3/a。天然气燃烧废气根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中天然气工业炉窑产污系数计算，产排污系数详见表3.7-10。

表3.7-10  工业炉窑产污系数--天然气

| 原料名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产物系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 所有规模 | 工业废气量 | 立方米/立方米原料 | 13.6 |
|  |  | 颗粒物 | 千克/立方米原料 | 0.000286 |
|  |  | SO2 | 千克/立方米原料 | 0.000002S |
|  |  | NOx | 千克/立方米原料 | 0.00187 |

天然气燃烧废气产生量分别为SO2：0.004t/a，NOx：0.208t/a，颗粒物：0.032t/a。

综上，项目固化工序产生的颗粒物0.032t/a、非甲烷总烃0.084t/a、SO2：0.004t/a、NOx：0.208t/a。

项目燃烧机配备低氮燃烧器；固化、天然气燃烧废气经两级活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根20m高排气筒（DA010）排放。项目设置1座固化炉（25.7m×2.4m×7.2m），废气负压收集处理，则固化工序风量为25.7×2.4×7.2×15=6661.44m3/h，天然气燃烧风量为632.4m3/h，故项目设计风机风量为8000m3/h，满足废气收集要求。项目托辊生产线固化工序平均每天运行8h，全年运行2400h。本项目固化废气收集效率按95%计，天然气燃烧废气收集效率按100%计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》结合企业实际情况，本次非甲烷总烃去除效率按70%计，NOx去除效率按50%计。

则本项目固化工序有组织非甲烷总烃有组织排放量为0.024t/a，排放速率为0.010kg/h，排放浓度为1.247mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值要求；颗粒物排放量为0.032t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为1.667mg/m3，SO2有组织排放量为0.004t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.208mg/m3；NOx有组织排放量为0.104t/a，排放速率为0.043kg/h，排放浓度为5.417mg/m3，烟气黑度≤1级，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2标准及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）标准要求。

无组织非甲烷总烃排放量为1.05t/a，排放速率为0.438kg/h。

3、焊接废气

项目托辊生产焊接工序运行时间为2400h/a，焊丝用量为35t/a，焊接环节的产排污系数核算颗粒物的产生源强为9.19千克/吨-原料，故焊接废气产生量为0.322t/a，产生速率为0.134kg/h。

托辊生产焊接工序废气经集气罩收集后，引入布袋除尘器处理后无组织外排。项目集气罩收集效率90%，布袋除尘器处理除尘效率为99%，则托辊生产焊接废气排放量为0.003t/a。

#### 3.7.1.6食堂油烟

项目设一个食堂供员工就餐，食堂可容纳600人就餐，根据《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中的划分要求，本项目就餐座位数为大于250座的餐饮服务单位，折合标准灶头15个，属于大型食堂。本项目食堂使用清洁能源天然气作为燃料。

食堂油烟废气排放的废气中主要含油烟、非甲烷总烃等污染物，油烟产生浓度参考《饮食业环境保护技术规范编制说明》中“6.1.2 采样及分析方法”中的相关规定说明，餐饮企业一般油烟浓度保持在10mg/m3±0.5mg/m3之问，本次评价取10.5mg/m3；根据北京市生态环境局《<餐饮业大气污染物排放标准>第三次征求意见稿编制说明》通过大量的现场采样测试得到，非甲烷总烃初始排放浓度范围20-40mg/m3，本次评价取40mg/m3。治理措施：本项目拟在灶头上方安装集气罩，将油烟废气集中引入油烟净化器处理(油烟去除效率>95%，非甲烷总烃处理效率>85%)，每个头设置一个油烟净化器单台油烟净化器设置风量为2000m3/h的引风机，共15台，油烟净化器每天平均工作6小时，通过油烟净化器处理后的油烟排放浓度为0.6mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为6mg/m3，可满足《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)中限值要求，即油烟1.2mg/m3，非甲烷总烃10mg/m3，对周围环境影响较小。经处理后，油烟排放量为0.011t/a，非甲烷总烃排放量为0.108t/a。

#### 3.7.1.7污水处理站废气

项目厂区污水处理设施采用“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”工艺，废气主要为臭气浓度，臭气组成与污水厂水质情况、污水和污泥处理工艺、处理构筑物种类等因素有关。

本项目污水处理站处理的废水类型主要为电泳生产线生产废水，废水采用“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”工艺处理，污水处理恶臭气体排放较小，不做定量分析。污水处理站内均采取全室通风的措施，少量恶臭污染物通过通风机排出站房，各厂界种植绿化隔离带。采取以上措施后，污水站恶臭气体不会对周围环境造成明显影响。

表3.7-11  废气污染物产生及排放状况

| 排放源 | 污染物 | 产生状况 |  |  |  | 收集 效率 (％) | 治理 措施 | 去除率(％) | 排放状况 |  |  | 排放 标准 (mg/m3) | 排放参数 |  |  | 作业时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气量 | 浓度(mg/m3) | 产生量 |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量 |  |  | 高度 | 内径 | 温度 |  |
|  |  | (m3/h) |  | (kg/h) | (t/a) |  |  |  |  | (kg/h) | (t/a) |  | (m) | (m) | (℃) |  |
| 下料废气(DA001) | 颗粒物 | 20000 | 875.000 | 14.583 | 105 | 95 | 布袋除尘器 | 99 | 6.927 | 0.138 | 1.000 | 10 | 20 | 0.7 | 25 | 6000 |
| 焊接废气(DA002) | 颗粒物 | 15000 | 14.463 | 0.211 | 1.516 | 90 | 滤筒除尘器 | 99 | 0.126 | 0.002 | 0.014 | 10 | 22 | 0.5 | 25 | 3000 |
| 焊接废气(DA003) | 颗粒物 | 15000 | 17.018 | 0.255 | 1.838 | 90 | 滤筒除尘器 | 99 | 0.153 | 0.002 | 0.016 | 10 | 22 | 0.5 | 25 | 3000 |
| 焊接废气(DA004) | 颗粒物 | 15000 | 14.462 | 0.217 | 1.562 | 90 | 滤筒除尘器 | 99 | 0.130 | 0.002 | 0.014 | 10 | 22 | 0.5 | 25 | 3000 |
| 热处理车炉加热废气 (DA005) | 颗粒物 | 5059.2 | 21.036 | 0.035 | 0.254 | 100 | 低氮燃烧器 | 0 | 21.036 | 0.035 | 0.254 | 30 | 20 | 0.3 | 120 | 1800 |
|  | SO2 |  | 2.982 | 0.001 | 0.036 |  |  | 0 | 2.982 | 0.001 | 0.036 | 200 |  |  |  |  |
|  | NOX |  | 137.564 | 0.231 | 1.661 |  |  | 50 | 68.782 | 0.115 | 0.831 | 300 |  |  |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1级 | / | / |  |  | / | ≤1级 | / | / | ≤1级 |  |  |  |  |
| 淬火、回火废气(DA006) | 颗粒物 | 50000 | 133.333 | 6.667 | 16 | 95 | 油雾净化器+二级活性炭吸附装置 | 90% | 12.667 | 0.663 | 1.520 | 20 | 20 | 0.3 | 50 | 2400 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.007 | 0.0003 | 0.0008 |  |  | 60% | 0.002 | 0.0001 | 0.0003 | 80 |  |  |  |  |
| 抛丸、喷砂废气(DA007) | 颗粒物 | 20000 | 3193.75 | 63.875 | 153.3 | 100 | 旋风+滤筒除尘器 | 99.9 | 3.194 | 0.064 | 0.153 | 10 | 20 | 0.7 | 25 | 2400 |
| 热水炉燃烧废气(DA008) | 颗粒物 | 2586.072 | 4.176 | 0.011 | 0.016 | 100 | 低氮燃烧器 | / | 4.176 | 0.011 | 0.016 | 5 | 20 | 0.2 | 120 | 1500 |
|  | SO2 |  | 9.280 | 0.009 | 0.014 |  |  | / | 9.280 | 0.009 | 0.014 | 10 |  |  |  |  |
|  | NOX |  | 28.120 | 0.072 | 0.108 |  |  | / | 28.120 | 0.072 | 0.108 | 50 |  |  |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | ＜1级 | / | / |  |  | / | ＜1级 | / | / | ＜1级 |  |  |  |  |
| 喷塑废气(DA009) | 颗粒物 | 15000 | 833.333 | 12.5 | 90 | 95 | 滤筒除尘器 | 99 | 7.917 | 0.119 | 0.855 | 18 | 22 | 0.5 | 25 | 3000 |
| 电泳、喷漆、流平、烘干固化、强冷废气 (DA011) | 颗粒物 | 232000 | 118.466 | 27.484 | 197.886 | 95 | “4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置” | 95 | 5.627 | 1.305 | 9.400 | 18 | 22 | 2.5 | 60 | 3000 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 208.429 | 48.356 | 348.16 | 95 |  | 95 | 9.900 | 2.297 | 16.538 | 60 |  |  |  |  |
|  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 57.807 | 13.411 | 96.56 | 95 |  | 95 | 2.746 | 0.637 | 4.587 | 20 |  |  |  |  |
| 天然气燃烧废气(DA011) | 颗粒物 | 7833.6 | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 100 |  | 0 | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 30 |  |  |  | 1500 |
|  | SO2 |  | 0.651 | 0.004 | 0.032 |  |  | 0 | 0.651 | 0.004 | 0.032 | 200 |  |  |  |  |
|  | NOX |  | 137.505 | 0.938 | 6.756 |  |  | 50 | 68.752 | 0.469 | 3.378 | 300 |  |  |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1级 | / | / |  |  | / | ≤1级 | / | / | ≤1级 |  |  |  |  |
| 喷塑固化、强冷废气(DA010) | 非甲烷总烃 | 18000 | 4.167 | 0.05 | 0.360 | 95 | 水喷淋+二级活性炭吸附装置 | 70 | 1.188 | 0.014 | 0.103 | 30 | 22 |  |  | 3000 |
|  | 颗粒物 |  | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 100 |  | 0 | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 30 |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | 0.651 | 0.004 | 0.032 |  |  | 0 | 0.651 | 0.004 | 0.032 | 200 |  |  |  |  |
|  | NOX |  | 137.505 | 0.938 | 6.756 |  |  | 50 | 68.752 | 0.469 | 3.378 | 300 |  |  |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1级 | / | / |  |  | / | ≤1级 | / | / | ≤1级 |  |  |  |  |
| 喷塑废气(DA012) | 颗粒物 | 10000 | 291.667 | 8.75 | 21 | 95 | 滤筒除尘器 | 99 | 8.312 | 0.083 | 0.200 | 18 | 20 | 0.4 | 25 | 2400 |
| 喷塑后固化、强冷废气(DA013) | 非甲烷总烃 | 8000 | 4.375 | 0.035 | 0.084 | 95 | 水喷淋+二级活性炭吸附装置 | 70 | 1.247 | 0.010 | 0.024 | 60 | 20 | 0.3 | 60 | 2400 |
|  | 颗粒物 |  | 1.667 | 0.013 | 0.032 | 100 |  | 0 | 1.667 | 0.013 | 0.032 | 30 |  |  |  |  |
|  | SO2 |  | 0.208 | 0.002 | 0.004 |  |  | 0 | 0.208 | 0.002 | 0.004 | 200 |  |  |  |  |
|  | NOX |  | 10.833 | 0.087 | 0.208 |  |  | 50 | 5.417 | 0.043 | 0.104 | 300 |  |  |  |  |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1级 | / | / |  |  | / | ≤1级 | / | / | ≤1级 |  |  |  |  |
| 食堂油烟(DA014) | 油烟 | 30000 | 10.5 | 0.315 | 0.567 | / | 油烟净化器 | 95 | 0.6 | 0.018 | 0.032 | 1.2 | 22 | 0.4 | 50 | 1800 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 40 | 1.200 | 2.160 |  |  | 85 | 6 | 0.180 | 0.324 | 10 |  |  |  |  |
| 托辊及装配厂房 | 颗粒物 | / | / | 0.439 | 1.053 | / | / | / | / | 0.439 | 1.053 | / | 16885.96m2，高15.5m |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | / | 0.0006 | 0.004 | / | / | / | / | 0.0006 | 0.004 | / |  |  |  |  |
| 联合厂房 | 颗粒物 | / | / | 2.871 | 20.67 | / | / | / | / | 2.871 | 20.67 | / | 106147.47m2，高16.4m |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | / | 2.420 | 17.426 | / | / | / | / | 2.420 | 17.426 | / |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  | / | 0.671 | 4.828 | / | / | / | / | 0.671 | 4.828 | / |  |  |  |  |

### 3.7.2废水

项目废水主要为生产废水和生活废水。

项目废水主要为生产废水和生活废水，项目产生的职工生活污水量按用水量的80%计，则生活废水（含食堂废水）量为32m3/d（9600m3/a），食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，后经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。

水洗（140.6m3/a）、纯水洗2（10080m3/a）、电泳槽清洗（12.744m3/a）废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗（10080m3/a）与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水（38.232m3/a）一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。

纯水制备废水(8145.49m3/a)，直接由园区污水管网，入园区污水处理厂处理。

电泳生产线废水参考《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）及企业提供资料确定本项目废水污染物产生浓度；生活废水参照《给排水设计手册》第五册《城镇排水》中表4-1典型生活污水水质示例中浓度，本项目具体废水污染物产生情况见下表。

表3.7-12  废水污染源及治理设施一览表（单位：mg/L）

| 项目 |  | 水量（m3/a） | pH （无量纲） | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳生产线废水 |  | 20351.576 | 10 | 600 | / | 400 | / | 10 | / | / | 15 |
| 车间地面清洁废水 |  | 720 | 6~9 | 200 | / | 400 | / | / | / | / | / |
| 污水处理设施 | 处理效率 | / | / | 80% | / | 78% | / | 58% | / | / | 40% |
|  | 处理后 | 21071.576 | 6~9 | 117.3 | / | 88 | / | 4.1 | / | / | 8.7 |
| 纯水制备废水 |  | 8145.49 | 6~9 | 40 | / | 60 | / | / | / | / | / |
| 本项目外排生产废水 |  | 29217.066 | 6~9 | 95.7 | / | 80.2 | / | 2.9 | / | / | 6.3 |
|  |  |  | / | 2.797t/a | / | 2.343t/a | / | 0.085t/a | / | / | 0.183t/a |
| 生活污水 |  | 9600 | 6~9 | 350 | 200 | 250 | 30 | 5 | 45 | 50 | / |
| 隔油池+化粪池 | 处理效率 | / | / | 14.3% | 20% | 40% | 16.7% | / | 22.2% | 80% | / |
|  | 处理后 | 9600 | 6~9 | 300 | 160 | 150 | 25 | 5 | 35 | 10 | / |
| 本项目外排生活废水 |  | 9600 | 6~9 | 300 | 160 | 150 | 25 | 5 | 35 | 10 | / |
|  |  |  | / | 2.88t/a | 1.536t/a | 1.44t/a | 0.24t/a | 0.048t/a | 0.336t/a | 0.096t/a | / |
| 曹妃甸装备制造园区污水处理站收水标准 |  | / | 6~9 | 350 | 150 | 390 | 35 | 6 | 40 | / | / |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4-三级标准 |  | / | 6~9 | 500 | 300 | 400 | / | / | / | 100 | 20 |

### 3.7.3噪声

本项目运营后噪声主要为激光直口切割机、冲床、焊机等设备产生的噪声，噪声值约为70~85dB（A）。项目采取基础减震、厂房隔声、加装隔声罩、消音器等措施控制噪声，本项目主要噪声污染源强见下表。

表3.7-13  项目主要噪声源强表(室内)

| 建筑物名称 生产车间 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距离室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声功率级/dB（A） |  | x | y | z |  |  |  |  | 声功率级/dB（A） |  | 建筑物外距距离/m |
| 联合厂房 | 喷码机 | 70 | 基础减振、生产车间隔声 | 220 | 47 | 0.5 | 18.52 | 45 | 昼间、夜间 | 25 | 东边界 | 38.9 | 1 |
|  | 喷码机 | 70 |  | 220 | 55 | 0.5 | 18.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 清洗设备 | 75 |  | 225 | 47 | 0.7 | 23.52 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 清洗设备 | 75 |  | 225 | 55 | 0.7 | 23.52 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 激光直口切割机 | 80 |  | 230 | 46 | 0.8 | 28.52 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 激光直口切割机 | 80 |  | 230 | 56 | 0.8 | 28.52 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 激光直口切割机 | 80 |  | 230 | 66 | 0.8 | 28.52 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 激光直口切割机 | 80 |  | 250 | 46 | 0.8 | 30.15 | 50 |  | 25 |  |  |  |
|  | 激光直口切割机 | 80 |  | 250 | 56 | 0.8 | 40.15 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 板材直口切割机 | 80 |  | 250 | 66 | 0.7 | 48.52 | 46 |  | 25 |  |  |  |
|  | 板材直口切割机 | 80 |  | 270 | 46 | 0.7 | 30.15 | 50 |  | 25 |  |  |  |
|  | 板材直口切割机 | 80 |  | 270 | 56 | 0.7 | 40.15 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 板材直口切割机 | 80 |  | 270 | 66 | 0.7 | 50.15 | 46 |  | 25 |  |  |  |
|  | 板材直口切割机 | 80 |  | 280 | 46 | 0.7 | 30.15 | 50 |  | 25 |  |  |  |
|  | 升降辊床 | 80 |  | 280 | 56 | 0.9 | 40.15 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 升降辊床 | 80 |  | 280 | 66 | 0.9 | 50.15 | 46 |  | 25 |  |  |  |
|  | 型材数控切割机 | 80 |  | 300 | 55 | 0.7 | 39.15 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 槽钢角钢数控切割机 | 80 |  | 350 | 45 | 0.8 | 29.15 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 槽钢角钢数控切割机 | 80 |  | 350 | 55 | 0.8 | 39.15 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 槽钢角钢数控切割机 | 80 |  | 350 | 65 | 0.8 | 49.15 | 46 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控联合冲剪机 | 80 |  | 370 | 45 | 0.7 | 29.15 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控联合冲剪机 | 80 |  | 370 | 55 | 0.7 | 39.15 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控联合冲剪机 | 80 |  | 370 | 65 | 0.7 | 49.15 | 46 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控锯床 | 85 |  | 380 | 55 | 0.8 | 39.15 | 53 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控锯床 | 85 |  | 380 | 60 | 0.8 | 44.15 | 52 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控锯床 | 85 |  | 385 | 55 | 0.8 | 39.15 | 53 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控锯床 | 85 |  | 385 | 60 | 0.8 | 44.15 | 52 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控圆盘锯 | 80 |  | 390 | 55 | 0.7 | 39.15 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控圆盘锯 | 80 |  | 390 | 60 | 0.7 | 44.15 | 47 |  | 25 |  |  |  |
|  | 压力机较平直 | 80 |  | 400 | 45 | 0.6 | 29.15 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 压力机较平直 | 80 |  | 400 | 55 | 0.6 | 39.15 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 冲床 | 85 |  | 410 | 55 | 0.8 | 39.15 | 53 |  | 25 |  |  |  |
|  | 冲床 | 85 |  | 410 | 65 | 0.8 | 49.15 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 冲床 | 85 |  | 420 | 55 | 0.8 | 39.15 | 53 |  | 25 |  |  |  |
|  | 冲床 | 85 |  | 420 | 65 | 0.8 | 49.15 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 卷板机 | 80 |  | 235 | 98 | 0.8 | 33.52 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | 卷板机 | 80 |  | 238 | 98 | 0.8 | 36.52 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | 卷板机 | 80 |  | 241 | 98 | 0.8 | 39.52 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组对焊接焊机 | 70 |  | 235 | 100 | 0.5 | 36.52 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组对焊接焊机 | 70 |  | 238 | 100 | 0.5 | 39.52 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组对焊接焊机 | 70 |  | 241 | 100 | 0.5 | 38.52 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 内侧自动焊机 | 70 |  | 240 | 108 | 0.5 | 38.52 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 外侧自动焊机 | 70 |  | 245 | 108 | 0.5 | 43.52 | 37 |  | 25 |  |  |  |
|  | 内外打磨设备 | 80 |  | 245 | 110 | 0.7 | 43.52 | 47 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控立式车床 | 80 |  | 240 | 120 | 0.8 | 38.52 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 255 | 100 | 1.0 | 53.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 265 | 100 | 1.0 | 63.52 | 44 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 275 | 100 | 1.0 | 73.52 | 43 |  | 25 |  |  |  |
|  | 自动焊机 | 70 |  | 255 | 110 | 0.5 | 53.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 自动焊机 | 70 |  | 265 | 110 | 0.5 | 63.52 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 255 | 120 | 0.7 | 53.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 265 | 120 | 0.7 | 63.52 | 44 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控插床 | 80 |  | 275 | 120 | 0.8 | 73.52 | 43 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控立式车床 | 80 |  | 260 | 130 | 0.7 | 58.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控立式车床 | 80 |  | 270 | 130 | 0.7 | 68.52 | 43 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 255 | 135 | 0.6 | 53.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 内侧自动焊 | 70 |  | 260 | 135 | 0.5 | 58.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 外侧自动焊机 | 70 |  | 265 | 135 | 0.5 | 63.52 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 外侧自动焊机 | 70 |  | 255 | 140 | 0.5 | 53.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 260 | 140 | 0.6 | 58.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 内侧自动焊机 | 70 |  | 265 | 140 | 0.5 | 63.52 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 外侧自动焊机 | 70 |  | 255 | 145 | 0.5 | 53.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 外侧自动焊机 | 70 |  | 260 | 145 | 0.5 | 58.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 265 | 145 | 0.5 | 63.52 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 255 | 150 | 0.5 | 53.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 260 | 150 | 0.5 | 58.52 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 265 | 150 | 0.5 | 63.52 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 大台车炉 | 70 |  | 285 | 190 | 0.8 | 83.52 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 小台车炉 | 70 |  | 290 | 195 | 0.7 | 88.52 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 激光除锈机 | 80 |  | 285 | 200 | 0.7 | 83.52 | 42 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控镗床 | 80 |  | 284 | 250 | 0.7 | 82.52 | 42 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控落地镗铣床 | 80 |  | 288 | 250 | 1 | 84.6 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 打中心孔设备 | 85 |  | 270 | 255 | 0.6 | 68.52 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 275 | 255 | 0.8 | 73.52 | 43 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 275 | 258 | 0.8 | 73.52 | 43 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 275 | 260 | 0.8 | 73.52 | 43 |  | 25 | 南边界 | 40.8 |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 275 | 262 | 0.8 | 73.52 | 43 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 255 | 260 | 0.8 | 53.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 257 | 260 | 0.8 | 55.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 259 | 260 | 0.8 | 57.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 255 | 265 | 0.8 | 53.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 257 | 265 | 0.8 | 55.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 259 | 265 | 0.8 | 57.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 255 | 268 | 0.8 | 53.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 257 | 268 | 0.8 | 55.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 简易数控车床 | 80 |  | 259 | 268 | 0.8 | 57.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控外圆磨床 | 80 |  | 260 | 270 | 0.7 | 58.52 | 45 |  | 25 |  |  |  |
|  | 龙门加工中心 | 80 |  | 210 | 260 | 1.0 | 8.52 | 61 |  | 25 |  |  |  |
|  | 大粹火炉 | 70 |  | 286 | 120 | 0.8 | 84.52 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 小粹火炉 | 70 |  | 288 | 120 | 0.6 | 86.52 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 小粹火炉 | 70 |  | 290 | 120 | 0.6 | 88.52 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 大回火炉 | 70 |  | 286 | 125 | 0.8 | 84.52 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 小回火炉 | 70 |  | 290 | 125 | 0.6 | 88.52 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 全自动龙门取料机 | 80 |  | 288 | 140 | 0.8 | 86.52 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 移动式翻转机构 | 80 |  | 290 | 150 | 0.8 | 88.52 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 230 | 260 | 0.8 | 28.52 | 51 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 235 | 265 | 0.8 | 33.52 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 240 | 260 | 0.8 | 38.52 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控车床 | 80 |  | 245 | 265 | 0.8 | 43.52 | 47 |  | 25 |  |  |  |
|  | 三面冲剪机 | 75 |  | 520 | 190 | 0.9 | 19.98 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | 制弧机 | 80 |  | 525 | 195 | 0.8 | 14.98 | 56 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 525 | 190 | 0.5 | 14.98 | 46 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 530 | 220 | 0.5 | 9.98 | 50 |  | 25 |  |  |  |
|  | 圆盘锯 | 75 |  | 325 | 120 | 0.8 | 104.15 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 圆盘锯 | 75 |  | 335 | 120 | 0.8 | 104.15 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控弯管机 | 80 |  | 325 | 125 | 0.7 | 109.15 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控弯管机 | 80 |  | 335 | 125 | 0.7 | 109.15 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 325 | 130 | 0.5 | 114.15 | 29 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 335 | 130 | 0.5 | 114.15 | 29 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 325 | 140 | 0.5 | 194.6 | 24 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 330 | 140 | 0.5 | 124.15 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 335 | 140 | 0.5 | 124.15 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 340 | 140 | 0.5 | 124.15 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 325 | 150 | 0.5 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 335 | 150 | 0.5 | 133.52 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 335 | 150 | 0.5 | 133.52 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 330 | 150 | 0.5 | 128.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 325 | 160 | 0.5 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 330 | 160 | 0.5 | 128.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 335 | 160 | 0.5 | 133.52 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 340 | 160 | 0.5 | 138.52 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 325 | 170 | 0.5 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 330 | 170 | 0.5 | 128.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 335 | 170 | 0.5 | 133.52 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 340 | 170 | 0.5 | 138.52 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 325 | 180 | 0.5 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 330 | 180 | 0.5 | 128.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 335 | 180 | 0.5 | 133.52 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 340 | 180 | 0.5 | 138.52 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 安装板组焊焊机 | 70 |  | 325 | 100 | 0.5 | 84.15 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 安装板组焊焊机 | 70 |  | 325 | 102 | 0.5 | 86.15 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 安装板组焊焊机 | 70 |  | 325 | 104 | 0.5 | 88.15 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 安装板组焊焊机 | 70 |  | 325 | 106 | 0.5 | 90.15 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 安装板组焊焊机 | 70 |  | 325 | 108 | 0.5 | 92.15 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组对焊机 | 70 |  | 325 | 200 | 0.6 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组对焊机 | 70 |  | 325 | 202 | 0.6 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 双枪焊机 | 70 |  | 325 | 204 | 0.5 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 双枪焊机 | 70 |  | 325 | 206 | 0.5 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 双枪焊机 | 70 |  | 325 | 208 | 0.5 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 双枪焊机 | 70 |  | 325 | 210 | 0.5 | 123.52 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 双枪焊机 | 70 |  | 325 | 212 | 0.5 | 122.6 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 双枪焊机 | 70 |  | 325 | 214 | 0.5 | 120.6 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 油压机 | 80 |  | 375 | 105 | 0.6 | 89.15 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 油压机 | 80 |  | 380 | 110 | 0.6 | 94.15 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 | 80 |  | 385 | 115 | 0.5 | 99.15 | 40 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 | 80 |  | 390 | 110 | 0.5 | 94.15 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 折弯机 | 80 |  | 450 | 135 | 0.7 | 89.98 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 455 | 140 | 0.6 | 84.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 自动焊接焊机 | 70 |  | 460 | 145 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 自动焊接焊机 | 70 |  | 465 | 150 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 自动焊接焊机 | 70 |  | 450 | 160 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 | 西边界 | 41.1 |  |
|  | 自动焊接焊机 | 70 |  | 455 | 165 | 0.6 | 84.968 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 自动焊接焊机 | 70 |  | 460 | 160 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 自动焊接焊机 | 70 |  | 465 | 165 | 0.6 | 74.98 | 33 |  | 25 |  |  |  |
|  | 油压机 | 80 |  | 455 | 170 | 0.6 | 84.98 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 | 80 |  | 460 | 170 | 0.5 | 79.98 | 42 |  | 25 |  |  |  |
|  | 人工焊机 | 70 |  | 460 | 220 | 0.5 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 人工焊机 | 70 |  | 465 | 220 | 0.5 | 74.98 | 33 |  | 25 |  |  |  |
|  | 人工焊机 | 70 |  | 460 | 230 | 0.5 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 人工焊机 | 70 |  | 465 | 230 | 0.5 | 74.98 | 33 |  | 25 |  |  |  |
|  | 人工焊机 | 70 |  | 460 | 240 | 0.5 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 人工焊机 | 70 |  | 465 | 240 | 0.5 | 74.98 | 33 |  | 25 |  |  |  |
|  | 免示教焊机 | 70 |  | 465 | 250 | 0.7 | 74.98 | 33 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 | 80 |  | 460 | 260 | 0.5 | 74.6 | 43 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 | 80 |  | 465 | 260 | 0.5 | 74.6 | 43 |  | 25 |  |  |  |
|  | 人工焊机 | 80 |  | 495 | 220 | 0.5 | 44.98 | 47 |  | 25 |  |  |  |
|  | 人工焊机 | 80 |  | 500 | 230 | 0.5 | 39.98 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 免示教焊机 | 80 |  | 497 | 220 | 0.5 | 42.98 | 47 |  | 25 |  |  |  |
|  | 龙门铣 | 80 |  | 502 | 230 | 0.5 | 37.98 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控龙门加工中心 | 85 |  | 500 | 130 | 1.2 | 39.98 | 53 |  | 25 |  |  |  |
|  | 折弯机 | 80 |  | 505 | 130 | 0.8 | 34.98 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 | 80 |  | 500 | 135 | 0.6 | 39.98 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摩擦压力机 | 80 |  | 505 | 135 | 0.8 | 34.98 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摩擦压力机 | 80 |  | 500 | 140 | 0.8 | 39.98 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摩擦压力机 | 80 |  | 505 | 140 | 0.8 | 34.98 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | 卷板机 | 80 |  | 500 | 145 | 0.7 | 39.98 | 48 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 475 | 180 | 0.6 | 64.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 480 | 180 | 0.6 | 59.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 485 | 180 | 0.6 | 54.98 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 475 | 183 | 0.6 | 64.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 480 | 183 | 0.6 | 59.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 485 | 183 | 0.6 | 54.98 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 475 | 186 | 0.6 | 64.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 480 | 186 | 0.6 | 59.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 485 | 186 | 0.6 | 54.98 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 475 | 189 | 0.6 | 64.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 480 | 189 | 0.6 | 59.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 485 | 189 | 0.6 | 54.98 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 475 | 202 | 0.6 | 64.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 480 | 202 | 0.6 | 59.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 485 | 202 | 0.6 | 54.98 | 35 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊机 | 70 |  | 475 | 205 | 0.6 | 64.98 | 34 |  | 25 |  |  |  |
|  | 抛丸设备 | 80 |  | 480 | 320 | 0.9 | 14.6 | 57 |  | 25 |  |  |  |
|  | 电泳固化炉 | 75 |  | 480 | 305 | 1.0 | 29.6 | 46 |  | 25 |  |  |  |
|  | 油漆烘干炉 | 75 |  | 330 | 315 | 1.0 | 19.6 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 | 80 |  | 360 | 135 | 0.6 | 119.15 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 摇臂钻 | 80 |  | 410 | 135 | 0.6 | 119.15 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 油压机 | 75 |  | 380 | 140 | 0.7 | 124.15 | 33 |  | 25 |  |  |  |
|  | 油压机 | 75 |  | 420 | 140 | 0.7 | 119.98 | 33 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控钻 | 80 |  | 355 | 145 | 0.6 | 129.15 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控钻 | 80 |  | 380 | 145 | 0.6 | 129.15 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控钻 | 80 |  | 420 | 145 | 0.6 | 119.98 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控钻 | 80 |  | 450 | 145 | 0.6 | 89.98 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控卷弯机 | 80 |  | 420 | 148 | 0.8 | 119.98 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 数控卷弯机 | 80 |  | 450 | 148 | 0.8 | 89.98 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 355 | 155 | 0.6 | 139.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 365 | 155 | 0.6 | 139.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 385 | 155 | 0.6 | 139.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 390 | 155 | 0.6 | 139.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 410 | 155 | 0.6 | 129.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 420 | 155 | 0.6 | 119.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 450 | 155 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 460 | 155 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 355 | 158 | 0.6 | 142.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 365 | 158 | 0.6 | 142.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 385 | 158 | 0.6 | 142.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 390 | 158 | 0.6 | 142.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 410 | 158 | 0.6 | 129.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 420 | 158 | 0.6 | 119.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 450 | 158 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 组焊焊机 | 70 |  | 460 | 158 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 355 | 165 | 0.6 | 149.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 365 | 165 | 0.6 | 149.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 385 | 165 | 0.6 | 149.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 390 | 165 | 0.6 | 149.15 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 410 | 165 | 0.6 | 129.98 | 28 |  | 25 | 北边界 | 37.4 |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 420 | 165 | 0.6 | 119.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 450 | 165 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 460 | 165 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 355 | 170 | 0.6 | 153.52 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 365 | 170 | 0.6 | 154.15 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 385 | 170 | 0.6 | 154.15 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 390 | 170 | 0.6 | 154.15 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 410 | 170 | 0.6 | 129.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 420 | 170 | 0.6 | 119.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 450 | 170 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 460 | 170 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 335 | 175 | 0.6 | 153.52 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 365 | 175 | 0.6 | 159.15 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 385 | 175 | 0.6 | 154.98 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 390 | 175 | 0.6 | 149.98 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 410 | 175 | 0.6 | 129.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 420 | 175 | 0.6 | 119.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 450 | 175 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 460 | 180 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 355 | 180 | 0.6 | 153.52 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 365 | 180 | 0.6 | 154.6 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 385 | 180 | 0.6 | 154.6 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 390 | 180 | 0.6 | 154.6 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 410 | 180 | 0.6 | 154.6 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 420 | 180 | 0.6 | 154.6 | 26 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 450 | 180 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 460 | 180 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 355 | 185 | 0.6 | 149.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 365 | 185 | 0.6 | 149.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 385 | 185 | 0.6 | 149.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 390 | 185 | 0.6 | 149.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 410 | 185 | 0.6 | 129.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 420 | 185 | 0.6 | 119.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 450 | 185 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 460 | 185 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 355 | 190 | 0.6 | 144.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 365 | 190 | 0.6 | 144.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 385 | 190 | 0.6 | 144.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 390 | 190 | 0.6 | 144.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 410 | 190 | 0.6 | 144.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 420 | 190 | 0.6 | 129.98 | 28 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 450 | 190 | 0.6 | 89.98 | 31 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 460 | 190 | 0.6 | 79.98 | 32 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 355 | 195 | 0.6 | 139.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 365 | 195 | 0.6 | 139.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 385 | 195 | 0.6 | 139.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 焊接焊机 | 70 |  | 390 | 195 | 0.6 | 139.6 | 27 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 355 | 200 | 0.6 | 134.6 | 37 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 365 | 200 | 0.6 | 134.6 | 37 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 385 | 200 | 0.6 | 134.6 | 37 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 390 | 200 | 0.6 | 134.6 | 37 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 410 | 200 | 0.6 | 134.6 | 37 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 420 | 200 | 0.6 | 134.6 | 37 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 450 | 200 | 0.6 | 89.98 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 460 | 200 | 0.6 | 79.98 | 42 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 355 | 205 | 0.6 | 129.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 365 | 205 | 0.6 | 129.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 385 | 205 | 0.6 | 129.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 390 | 205 | 0.6 | 129.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 410 | 205 | 0.6 | 129.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 420 | 205 | 0.6 | 119.98 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 450 | 205 | 0.6 | 89.98 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 460 | 205 | 0.6 | 79.98 | 42 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 355 | 210 | 0.6 | 124.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 365 | 210 | 0.6 | 124.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 385 | 210 | 0.6 | 124.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 390 | 210 | 0.6 | 124.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 410 | 210 | 0.6 | 124.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 420 | 210 | 0.6 | 119.98 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 450 | 210 | 0.6 | 89.98 | 42 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 460 | 210 | 0.6 | 79.98 | 42 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 355 | 215 | 0.6 | 119.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 365 | 215 | 0.6 | 119.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 385 | 215 | 0.6 | 119.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 390 | 215 | 0.6 | 119.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 410 | 215 | 0.6 | 119.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 420 | 215 | 0.6 | 119.6 | 38 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 450 | 215 | 0.6 | 89.98 | 41 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 460 | 215 | 0.6 | 79.98 | 42 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 355 | 220 | 0.6 | 114.6 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 365 | 220 | 0.6 | 114.6 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 385 | 220 | 0.6 | 114.6 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 390 | 220 | 0.6 | 114.6 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 410 | 220 | 0.6 | 114.6 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | 磁力钻 | 80 |  | 420 | 220 | 0.6 | 114.6 | 39 |  | 25 |  |  |  |
|  | DA002风机 | 85 |  | 450 | 96 | 0.5 | 80.15 | 47 |  | 25 |  |  |  |
|  | DA003风机 | 85 |  | 330 | 270 | 0.5 | 64.6 | 49 |  | 25 |  |  |  |
|  | DA004风机 | 85 |  | 450 | 270 | 0.5 | 64.6 | 49 |  | 25 |  |  |  |
| 托辊及装配厂房 | 托盘堆垛机 | 75 |  | 100 | 210 | 0.8 | 38.66 | 43 |  | 25 | 东边界 | 24.6 |  |
|  | 托盘堆垛机 | 75 |  | 120 | 210 | 0.8 | 33.66 | 44 |  | 25 |  |  |  |
|  | 料箱堆垛机 | 75 |  | 100 | 215 | 0.9 | 33.66 | 44 |  | 25 | 南边界 | 30.5 |  |
|  | 料箱堆垛机 | 75 |  | 120 | 215 | 0.9 | 33.66 | 44 |  | 25 | 西边界 | 23.3 |  |
|  | 托辊生产线 | 85 |  | 100 | 170 | 12.5 | 30.89 | 55 |  | 25 | 北边界 | 26.7 |  |
| 备注：项目以厂区西南角为原点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.7-14  项目主要噪声源强表(室外)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 |  |  | 声源源强声压级/距声源距离dB（A）/m | 声源控制 措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | DA001风机 | m3/h | 542 | 74 | 0.5 | 85/1 | 选用低噪声设备、加装基础减振、风机加消声器等 | 生产期间 |
| 2 | DA005风机 | m3/h | 200 | 160 | 0.5 | 85/1 |  |  |
| 3 | DA006风机 | m3/h | 200 | 205 | 0.5 | 85/1 |  |  |
| 4 | DA007风机 | m3/h | 325 | 335 | 0.5 | 85/1 |  |  |
| 5 | DA008风机 | m3/h | 370 | 335 | 0.5 | 85/1 |  |  |
| 6 | DA009风机 | m3/h | 420 | 335 | 0.5 | 85/1 |  |  |
| 7 | DA010风机 | m3/h | 100 | 138 | 0.5 | 85/1 |  |  |
| 8 | DA011风机 | m3/h | 80 | 138 | 0.5 | 85/1 |  |  |
| 9 | DA012风机 | m3/h | 170 | 100 | 0.5 | 85/1 |  |  |
| 备注：以厂区西南角为坐标原点，风机加消声器，降噪量为15dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.7.4固体废物

项目固体废物主要包括：废边角料、废焊材、金属碎屑、槽渣、废钢丸、废钢砂、除尘灰、废布袋、废包装材料、收尘灰、废反渗透膜、废超滤膜，电泳、喷漆产生的漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶，脱脂工序产生的浮油，脱脂、硅烷化工序产生的废滤芯、杂质；机械设备产生的废液压油和废切削液、废润滑油、废油桶、废切削液桶、含油金属屑，污水处理站产生的污泥，有机废气净化装置产生的废活性炭、废沸石分子筛、废过滤棉以及职工生活产生的生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

废边角料、废焊材、金属碎屑、槽渣、废钢丸、废钢砂、除尘灰、废布袋、废包装材料等分类收集后外售综合利用；收尘灰回用于喷塑工序，废反渗透膜、废超滤膜由厂家回收再生处理。

本项目建设1座垃圾回收房，用于一般固体废物的暂存，设置在厂区西北侧，建筑面积为390.30m2。

- 生活垃圾：

本项目拟定员600人，本项目按0.5kg/人·d计，年工作300天，则产生的员工生活垃圾约为90t/a。职工生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处置。

- 危险废物

根据废气源强计算及企业提供资料，电泳、喷漆产生的漆渣181.703t/a、废油漆桶、废稀释剂桶7t/a，脱脂工序产生的浮油5t/a，脱脂、硅烷化工序产生的废滤芯、杂质2.8t/a，机械设备产生的废液压油1.2t/a和废切削液7.5t/a、废润滑油2t/a、废油桶0.4t/a、废切削液桶0.8t/a、含油金属屑2t/a，污水处理站产生的污泥25.931t/a，有机废气净化装置产生的废过滤棉3t/a、废沸石分子筛17.168t/3a。

废活性炭：根据《石家庄市涉VOCs企业活性炭吸附脱附技术指南》可知，活性炭填充量与每小时处理废气量体积比应不小于1:5000，每1万Nm3/h废气处理蜂窝活性炭吸附截面积不小于2.3m2，本项目DA009喷塑固化、强冷废气风机风量为12000m3/h，则需要至少活性炭2.4m3，活性炭密度为0.5g/cm3，折合活性炭1.2t。DA011托辊生产喷塑固化、强冷废气风机风量为8000m3/h，则需要至少活性炭1.6m3，活性炭密度为0.5g/cm3，折合活性炭0.8t。

根据《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南（试行）》要求，达到最大吸附量90%时需要更换，一般活性炭可吸附能力为0.1t废气/t活性炭，项目建成后，（DA009、DA011）非甲烷总烃总去除量为0.239t/a、0.056t/a。因此更换周期分别为：（DA009）1.2×0.1×90%÷0.239≈0.45年、（DA011）0.8×0.1×90%÷0.056≈1.28年。

因此本项目建成后，DA009两级活性炭装置活性炭更换周期为四个月一次，DA011活性炭更换周期为一年一次，废活性炭产生量为4.695t/a。

本项目建设1座危废库，设置在厂区西北侧，建筑面积为223.98m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计建设防风、防晒、防雨、防渗等措施。

项目固体废物全部得到合理处置，固体废物产生及处理处置情况见下表。

表3.7-15  项目固废产生及处置情况

| 固废来源及名称 | 主要成分 | 产生量t/a | 废物类别 | 废物代码 | 储存方式 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆 | 漆渣 | 181.703 | HW12 | 900-252-12 | 桶装密闭 | 暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |
|  | 废油漆桶、废稀释剂桶 | 7 | HW12 | 900-252-12 | 盖盖密闭 |  |
| 脱脂 | 浮油 | 5 | HW09 | 900-007-09 | 桶装密闭 |  |
| 脱脂、硅烷化 | 废滤芯、杂质 | 2.8 | HW17 | 336-064-17 | 袋装 |  |
| 机械设备使用和维护 | 废液压油 | 1.2 | HW08 | 900-218-08 | 桶装密闭 |  |
|  | 废润滑油 | 2 | HW08 | 900-217-08 | 桶装密闭 |  |
|  | 废油桶 | 0.4 | HW08 | 900-249-08 | 盖盖密闭 |  |
|  | 废切削液 | 7.5 | HW09 | 900-006-09 | 桶装密闭 |  |
|  | 废切削液桶 | 0.8 | HW08 | 900-249-08 | 盖盖密闭 |  |
|  | 含油金属屑 | 2 | HW09 | 900-006-09 | 桶装密闭 |  |
| 污水处理 | 污泥 | 25.931 | HW17 | 336-064-17 | 袋装 |  |
| 有机废气净化装置 | 废过滤棉 | 3 | HW49 | 900-041-49 | 袋装 |  |
|  | 废沸石分子筛 | 17.168 | HW49 | 900-041-49 | 袋装 |  |
|  | 废活性炭 | 4.695 | HW49 | 900-039-49 | 袋装 |  |
| 下料、机加工 | 废边脚料 | 1400 | SW17 | 900-001-S17 | 袋装 | 收集后外售 |
| 焊接 | 废焊材 | 12 | SW17 | 900-001-S17 | 袋装 |  |
| 坡口加工、清理打磨工序 | 金属碎屑 | 100 | SW17 | 900-001-S17 | 袋装 |  |
| 淬火、回火 | 槽渣 | 1.5 | SW17 | 900-001-S17 | 袋装 |  |
| 抛丸 | 废钢丸 | 10 | SW17 | 900-001-S17 | 袋装 |  |
| 喷砂工序 | 废钢砂 | 10 | SW17 | 900-001-S17 | 袋装 |  |
| 原料包装 | 废包装材料 | 50 | SW17 | 900-003-S17 | 袋装 |  |
| 除尘器 | 除尘灰 | 251.342 | SW59 | 900-099-S59 | 袋装 |  |
|  | 废布袋 | 0.5 | SW59 | 900-009-S59 | 袋装 |  |
| 滤筒除尘器 | 收尘灰 | 104.475 | SW59 | 900-099-S59 | 袋装 |  |
| UF1、UF2 | 废超滤膜 | 0.5 | SW59 | 900-099-S59 | 袋装 | 由厂家回收再生处理 |
| 纯水制备 | 废反渗透膜 | 5 | SW59 | 900-009-S59 | 袋装 |  |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 90 | SW64 | 900-099-S64 | 袋装 | 交由环卫部门处置 |

项目危险废物详细信息表见下表。

表3.7-16  项目危险废物详细信息表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 工序 | 形态 | 有害 成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 181.703 | 电泳、喷漆 | 固体 | 有机烃 | m | T，I | 暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |
| 废油漆桶、废稀释剂桶 | HW12 | 900-252-12 | 7 |  | 固体 | 有机烃 | d | T，I |  |
| 浮油 | HW09 | 900-007-09 | 5 | 脱脂 | 液体 | 有机烃 | d | T，I |  |
| 废滤芯、杂质 | HW17 | 336-064-17 | 2.8 | 脱脂、硅烷化 | 固体 | 有机烃 | 0.5a | T，I |  |
| 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 1.2 | 机械设备 | 液体 | 有机烃 | 2a | T，I |  |
| 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 2 | 机械设备 | 液体 | 有机烃 | a | T，I |  |
| 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.4 | 原料包装 | 固体 | 有机烃 | a | T，I |  |
| 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 7.5 | 机械设备 | 液体 | 有机烃 | 0.5a | T，I |  |
| 废切削液桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.8 | 原料包装 | 固体 | 有机烃 | 0.5a | T，I |  |
| 含油金属屑 | HW09 | 900-006-09 | 2 | 机械设备 | 固体 | 有机烃 | d | T，I |  |
| 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 25.931 | 污水处理 | 固体 | 有机烃 | 0.5a | T/In |  |
| 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 3 | 废气治理 | 固体 | 有机烃 | m | T/In |  |
| 废沸石分子筛 | HW49 | 900-041-49 | 17.168 |  | 固体 | 有机烃 | 3a | T/In |  |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 4.695 |  | 固体 | 有机物 | 4月/1a | T |  |

表3.7-17  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力t/a | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废间 | 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 厂区西北侧 | 223.98m2 | 专用容器 | 100 | 0.5a |
| 2 |  | 废油漆桶、废稀释剂桶 | HW12 | 900-252-12 |  |  |  | 3 |  |
| 3 |  | 浮油 | HW09 | 900-007-09 |  |  |  | 6 |  |
| 4 |  | 废滤芯、杂质 | HW17 | 336-064-17 |  |  |  | 3 |  |
| 5 |  | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 |  |  |  | 3 |  |
| 6 |  | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 |  |  |  | 2 |  |
| 7 |  | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 |  |  |  | 10 |  |
| 9 |  | 废切削液桶 | HW08 | 900-249-08 |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  | 含油金属屑 | HW09 | 900-006-09 |  |  |  | 2 |  |
| 11 |  | 污泥 | HW17 | 336-064-17 |  |  |  | 30 |  |
| 12 |  | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  | 3 |  |
| 13 |  | 废沸石分子筛 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  | 20 |  |
| 14 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  |  | 5 |  |

### 3.7.5防渗措施

为防止对地下水的污染，按照重点防治污染区、一般污染防治区、非污染区进行防渗处理，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，防腐、防渗措施具体做法参考《环境影响评级技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），采取必要的防渗措施。采取的措施如下：

本次将表面涂装区（喷漆线、电泳线）、污水处理站、危化库、危废库设置为重点防渗区，车间其他区域、消防水池、垃圾回收房等，一般防渗，除绿化外其他全部区域设置为简单防渗。防腐防渗区技术要求见下表。

表3.8-18  拟建工程地面防腐防渗措施一览表

| 分级 | 项目 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 表面涂装区（喷漆线、电泳线）、污水处理站、危化库、危废库 | ≤1×10-10cm/s |
| 一般防渗区 | 车间其他区域、消防水池、垃圾回收房等 | ≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 除绿化外其他全部区域 | 抗渗混凝土浇筑硬化 |

为防止对地下水的污染，按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行防渗处理，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案。

施工过程中各建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

## 3.8非正常工况污染物排放分析

非正常生产情况是指系统开停车、停电、设备检修、系统出现异常以及管道泄漏、密封环损坏等情况。项目采用的生产工艺和治理设施较为先进、成熟可靠，因此在正常条件下，只要严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。

（1）工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析

各工艺装置进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态，开车时物料投料量逐渐加大、停车时物料停止投料，装置内物料量均较正常生产时小的多，污染物的排放量小于正常生产时的排放量，且开停车系统置换气均能按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。

（2）环保设备运行故障

①除尘器故障

除尘器运行异常是指滤筒除尘器滤筒损坏、布袋除尘器布袋损坏等情况引起除尘效率下降，从而造成污染物的非正常工况排放，颗粒物去除效率取50%。

②有机废气处理设施故障

项目有机废气处理设施运行异常是指活性炭达到饱和、催化燃烧装置故障等引起的有机废气未经处理直接排放，从而造成污染物的非正常工况排放。

③天然气燃烧废气

低氮燃烧器损坏，NOx未经处理直接排放。

针对企业配备双回路电源，因此建设项目不会因偶发停电而造成事故性排放及生产事故。对于不可避免的区域大面积的计划性停电可事先调整生产计划，避免非正常工况出现。

设备故障引起的废气非正常排放的控制措施：①及时检修设备，严格按操作规程操作，对于机电设备皆采用一开一备；②定期更换活性炭、布袋除尘器的滤袋；③定期巡视、检修，一旦设备出现故障，立刻启动备用设备，有效避免事故发生。公司制定有定期巡检制度，非值班人员将及时通知操作人员，非正常工况持续时间最长不超过1h。

非正常工况大气污染物排放情况汇总见下表。

表3.8-1  非正常工况项目废气产生及排放情况一览表

| 排放源 | 污染物 | 产生状况 |  |  |  | 收集 效率 (％) | 治理 措施 | 非正常 去除率(％) | 排放状况 |  |  | 排放 标准 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气量 | 浓度(mg/m3) | 产生量 |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量 |  |  |
|  |  | (m3/h) |  | (kg/h) | (t/a) |  |  |  |  | (kg/h) | (t/a) |  |
| 下料废气(DA001) | 颗粒物 | 20000 | 875.000 | 14.583 | 105 | 90 | 布袋除尘器 | 50 | 415.625 | 4.156 | 9.975 | 10 |
| 焊接废气(DA002) | 颗粒物 | 15000 | 14.463 | 0.211 | 1.516 | 90 | 滤筒除尘器 | 50 | 6.317 | 0.095 | 0.682 | 10 |
| 焊接废气(DA003) | 颗粒物 | 15000 | 17.018 | 0.255 | 1.838 | 90 | 滤筒除尘器 | 50 | 7.658 | 0.115 | 0.827 | 10 |
| 焊接废气(DA004) | 颗粒物 | 15000 | 14.462 | 0.217 | 1.562 | 90 | 滤筒除尘器 | 50 | 6.508 | 0.098 | 0.703 | 10 |
| 热处理车炉加热废气 (DA005) | 颗粒物 | 5059.2 | 21.036 | 0.035 | 0.254 | 100 | 低氮燃烧器 | 0 | 21.036 | 0.035 | 0.254 | 30 |
|  | SO2 |  | 2.982 | 0.001 | 0.036 |  |  | 0 | 2.982 | 0.001 | 0.036 | 200 |
|  | NOX |  | 28.1 | 0.231 | 1.661 |  |  | 0 | 28.1 | 0.231 | 1.661 | 300 |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1级 | / | / |  |  | / | ≤1级 | / | / | ≤1级 |
| 淬火、回火废气(DA006) | 颗粒物 | 50000 | 133.333 | 6.667 | 16 | 95 | 油雾净化器+二级活性炭吸附装置 | 0 | 133.333 | 6.667 | 16 | 20 |
|  | NMHC |  | 0.007 | 0.0003 | 0.0008 |  |  | 0 | 0.007 | 0.0003 | 0.0008 | 80 |
| 抛丸、喷砂废气(DA007) | 颗粒物 | 20000 | 3193.75 | 63.875 | 153.3 | 100 | 旋风+滤筒除尘器 | 50 | 1596.875 | 31.938 | 76.650 | 10 |
| 热水炉燃烧废气(DA008) | 颗粒物 | 2586.072 | 4.176 | 0.011 | 0.016 | 100 | 低氮燃烧器 | / | 4.176 | 0.011 | 0.016 | 5 |
|  | SO2 |  | 9.280 | 0.009 | 0.014 |  |  | / | 9.280 | 0.009 | 0.014 | 10 |
|  | NOX |  | 28.120 | 0.072 | 0.108 |  |  | / | 28.120 | 0.072 | 0.108 | 50 |
|  | 烟气黑度 |  | ＜1级 | / | / |  |  | / | ＜1级 | / | / | ＜1级 |
| 喷塑废气(DA009) | 颗粒物 | 15000 | 833.333 | 12.5 | 90 | 95 | 滤筒除尘器 | 50 | 395.833 | 5.938 | 42.750 | 18 |
| 电泳、喷漆、流平、烘干固化、强冷废气 (DA011) | 颗粒物 | 232000 | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 95 | “4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置” | 0 | 27.405 | 52.151 | 375.485 | 18 |
|  | NMHC |  | 0.651 | 0.004 | 0.032 | 95 |  | 0 | 466.436 | 108.213 | 779.135 | 60 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 |  | 137.505 | 0.938 | 6.756 | 95 |  | 0 | 69.924 | 16.222 | 116.802 | 20 |
| 天然气燃烧废气(DA011) | 颗粒物 | 6824 | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 100 |  | 0 | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 30 |
|  | SO2 |  | 0.651 | 0.004 | 0.032 |  |  | 0 | 0.651 | 0.004 | 0.032 | 200 |
|  | NOX |  | 137.505 | 0.938 | 6.756 |  |  | 0 | 137.505 | 0.938 | 6.756 | 300 |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1级 | / | / |  |  | / | ≤1级 | / | / | ≤1级 |
| 喷塑固化、强冷废气(DA010) | NMHC | 18000 | 4.167 | 0.05 | 0.360 | 95 | 水喷淋+二级活性炭吸附装置 | 0 | 4.167 | 0.05 | 0.360 | 30 |
|  | 颗粒物 |  | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 100 |  | 0 | 21.025 | 0.143 | 1.033 | 30 |
|  | SO2 |  | 0.651 | 0.004 | 0.032 |  |  | 0 | 0.651 | 0.004 | 0.032 | 200 |
|  | NOX |  | 137.505 | 0.938 | 6.756 |  |  | 0 | 137.505 | 0.938 | 6.756 | 300 |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1级 | / | / |  |  | / | ≤1级 | / | / | ≤1级 |
| 喷塑废气(DA010) | 颗粒物 | 10000 | 291.667 | 2.917 | 21 | 95 | 滤筒除尘器 | 50 | 415.625 | 4.156 | 9.975 | 18 |
| 喷塑后固化、强冷废气(DA011) | 非甲烷总烃 | 8000 | 4.375 | 0.035 | 0.084 | 95 | 水喷淋+二级活性炭吸附装置 | 0 | 4.375 | 0.035 | 0.084 | 60 |
|  | 颗粒物 |  | 1.662 | 0.013 | 0.032 |  |  | 0 | 1.662 | 0.013 | 0.032 | 30 |
|  | SO2 |  | 0.283 | 0.002 | 0.004 |  |  | 0 | 0.283 | 0.002 | 0.004 | 200 |
|  | NOX |  | 10.833 | 0.087 | 0.208 |  |  | 0 | 10.833 | 0.087 | 0.208 | 300 |
|  | 烟气黑度 |  | ≤1级 | / | / |  |  | / | ≤1级 | / | / | ≤1级 |
| 食堂油烟(DA012) | 油烟 | 30000 | 10.5 | 0.315 | 0.567 | / | 油烟净化器 | 0 | 10.5 | 0.315 | 0.567 | 1.2 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 40 | 1.200 | 2.160 |  |  | 0 | 40 | 1.200 | 2.160 | 10 |

## 3.9清洁生产分析

清洁生产是一种新的污染防治战略。它将整体预防的环境战略技术应用于生产的全过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。清洁生产对于生产过程，要求节约能源和原材料，淘汰有毒有害原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。清洁生产就是使用更清洁的原料，采用更清洁的生产过程，生产更清洁的产品或提供更清洁的服务。《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》都明确规定工业建设项目应当采用清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。本次环评依据《涂装行业清洁生产评价指标体系》中表3机械（物理）前处理评价指标项目、权重及基准值、表4喷漆（涂覆）评价指标项目、权重及基准值对本项目进行清洁生产定性与定量分析。

表3.9-1  机械（物理）前处理评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | I级基准值 | II级基准值 | III级基准值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.50 | 涂装前处理 | 打磨 | -- | 0.14 | 应满足以下条件之一：①湿式打磨； ②干式打磨，有粉尘处理处理设备，粉尘处理效率≥99% | 干式打磨，有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥98% | 干式打磨，有粉尘处理设备，粉尘处理效率≥97% | 本项目抛丸、喷砂粉尘使用布袋除尘器处理，处理效率≥99%，属于I级基准值 |
| 2 |  |  |  |  |  | 0.05 | 设备噪声≤85 dB(A) | 设备噪声≤87dB(A) | 设备噪声≤90 dB(A) | 设备噪声≤90dB(A) 98%，III级基准值 |
| 3 | 资源和能源消耗指标 | 0.15 | 单位面积综合耗能* |  | kgce/m2 | 1.00 | ≤0.27 | ≤0.33 | ≤0.38 | 本项目单位面积综合耗能≤0.27kgce/m2，属于I级基准值 |
| 4 | 污染物产生指标 | 0.35 | 单位面积VOCs产 生量* |  | g/m2 | 0.65 | ≤20 | ≤25 | ≤35 | -- |
|  |  |  | 单位面积的危险废物产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤20 | ≤25 | ≤40 | -- |
| 注 1：资源和能源消耗指标、污染物产生指标，按照实际处理面积进行计算。 注 2：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注 3：单位面积 VOCs 产生量是指处理设施处理进口前的含量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.9-2 喷漆（涂覆）评价指标项目、权重及基准值

| 序 号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 |  | 单位 | 二级指标权重 | I 级基准值 | II级基准值 | III级基准值 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 0.6 | 底漆 | 电泳漆 | - | 0.12 | 应满足以下条件之一：①电泳漆工 艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆 喷涂；④使用粉末涂料 | 节水 b、技术应用 |  | 本项目电泳漆、塑粉和油漆 |
| 2 |  |  |  | 烘干 | - | 0.04 | 节能技术应用 c；加热装置多级调节 j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节 j，使用清 洁能源 | 本项目烘干使用清洁能源（天然气），使用节能技术，I级基准值 |
| 3 |  |  | 中涂、面漆 | 漆雾处理 | - | 0.09 | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效 率≥95% | 有自动漆雾处理系统，漆雾 处理效率≥85% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处 理效率≥80% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95%，I级基准值 |
| 4 |  |  |  | 喷漆（涂覆） （包括流平） |  | 0.15 | 应满足以下条件之一：①使用水性 漆；②使用光固化（UV）漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 | 节水 b、节能 c 技术应用 |  | 采用电泳漆和油漆，均采用低挥发性涂料 |
|  |  |  |  |  |  | 0.06 | 废溶剂收集、处理 e |  |  | 不涉及 |
| 5 |  |  |  | 烘干室 |  | 0.04 | 节能技术应用 c；加热装置多级调节 j，使用清洁能源 |  | 加热装置多级调节 j，使用清 洁能源 | 本项目烘干使用清洁能源（天然气），使用节能技术应用，I级基准值 |
| 6 |  |  | 废气处理设施 | 喷漆废气 | - | 0.11 | 溶剂工艺段有 VOCs处理设施，处理效率≥85%；有 VOCs 处理 设备运行监控装置 |  | 溶剂型喷漆有 VOCs 处理设 施，处理效率≥75%；有 VOCs 处理设备运行监控装置 | 有 VOCs处理设施，处理效率≥85%，I级基准值 |
| 7 |  |  |  | 涂层烘干废气 |  | 0.11 | 有 VOCs 处理设施，处理效率≥98%；有 VOCs 处理设备运行监 控装置 | 有 VOCs 处理设施，处理效 率≥95% ；有 VOCs 处理设 备运行监控装置 | 有 VOCs处理设施，处理效率≥90% ；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有 VOCs处理设施，处理效率≥90%，Ⅲ级基准值 |
| 8 |  |  | 原辅材料 | 面漆 | - | 0.05 | VOCs≤50% | VOCs≤60% | VOCs≤70% | VOCs≤50%I级基准值 |
| 9 | 资源和能源消耗指标 | 0.1 | 单位面积取水量* |  | l/m2 | 0.3 | ≤2.5 | ≤3.2 | ≤5 | 单位面积取水量≤2.5m3/m2，I级基准值 |
|  |  |  | 单位面积综合耗能* |  | kgce/m2 | 0.7 | ≤1.26 | ≤1.32 | ≤1.43 | 本项目单位面积综合耗能≤1.26kgce/m2，I级基准值 |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.3 | 单位面积VOCs产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤60 | ≤80 | ≤100 | 单位面积VOCs产生量≤60g/m2，I级基准值 |
| 11 |  |  | 单位面积CODcr产生量* |  | g/m2 | 0.35 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3.5 | -- |
| 12 |  |  | 单位面积的危险废物 产生量* |  | g/m2 | 0.30 | ≤90 | ≤110 | ≤160 | 单位面积的危险废物产生量≤90g/m2，I级基准值 |
| 注1：单位面积的污染物产生量按照实际喷涂面积计算，单位产品综合耗能按照实际总面积计算。 注2：VOCs处理设施是作为工艺设备之一，单位面积VOCs产生量是指处理设施处理后出口的含量。 注3：底漆、中涂、面漆VOCs含量指的是涂料包装物的VOCs重量百分比，固体份含量指的是包装物的固体份重量百分比；喷枪清洗液VOCs含量指的是施工状态的喷枪清洗液VOCs含量。 注4：资源和能源消耗指标分为两种考核方式：单位面积综合能耗、单位重量综合能耗；当涂装产品壁厚≥3mm，可选用单位重量综合能耗作为考核指标。 注5：漆雾捕集效率，新一代文丘里漆雾捕集装置，干式漆雾捕集装置（石灰石法、静电法）的漆雾捕集效率均≥95%，普通文丘里、水旋漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥90%，新一代水帘漆雾捕集装置的漆雾捕集效率≥85%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b节水技术应用包括：湿式喷漆室有循环系统、除渣措施，干式喷漆室为节水型设备或其他节水的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 c节能技术应用包括：余热利用；应用变频电机等节能措施，可按需调节水量、风量、能耗；喷漆室应用循环风技术；烘干室采用桥式、风幕等防止热气外溢的节能措施；厚壁产品、大型（重量大）产品涂层应用辐射等节能加热方式；排气能源回收利用；应用简洁、节能的工艺；应用中低温固化的涂料；具有良好的保温措施；或其他节约能耗的新技术应用（应用以上技术之一即可）。 e废溶剂收集、处理：换色、洗枪、管道清洗产生的废溶剂需要全部收集，废溶剂处理可委外处理，此废溶剂不计入单位面积的CODcr产生量。 j加热装置多级调节：燃油、燃气为比例调节；电加热为调功器调节；蒸气为流量、压力调节阀；包括温度可调。 *为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合上表分析可知，本项目大部分指标属于I级基准值，按照《涂装行业清洁生产评价指标体系》中的指标基准值及说明，该定量指标体系的评价基准值代表了行业清洁生产的先进水平。因此，本项目清洁生产水平属于国内先进水平。

综上分析，项目利用国内先进的生产技术以及国内外先进生产设备，生产中严格控制能耗和物耗，可以有效的防止能源浪费和环境污染，符合国家相关政策，该项目在生产全过程控制中贯彻了预防为主的清洁生产思想，项目清洁生产属于国内先进水平。

针对本项目工程特点，提出如下清洁生产方面的建议：

（1）建议项目建设完成后，建设单位尽快进行ISO14001认证，并委托专业清洁生产审计机构，根据实际生产情况和实测数据进行项目清洁生产审计与评价，挖掘企业清洁生产潜力，进一步提高企业清洁生产水平。

（2）在生产厂房等产生高噪声的污染的工位单独封闭隔声，并且将产生的固体废物分类暂存，及时清运。

（3）遵循“节能、降耗、减污、增效”的原则，加强对各生产工序的监控和管理，将清洁生产工作成果纳入日常管理，建立和完善清洁生产组织、制度，使全厂自觉形成不断改善清洁生产的有效制度体系

（4）根据《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》、《重污染天气应急减排措施技术指南工业涂装》等要求，厂内非道路移动机械使用新能源机械，物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆，同运输车辆建立门禁系统及电子台账。

## 3.10污染物排放汇总

### 3.10.1项目污染物排放情况汇总

项目主要污染物排放情况见下表：

表3.10-1  项目主要污染物排放情况汇总表

| 类别 | 污染物 |  |  | 产生量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | DA001 | 颗粒物 | 99.75 | 0.948 |
|  |  | DA002 | 颗粒物 | 1.516 | 0.014 |
|  |  | DA003 | 颗粒物 | 1.838 | 0.016 |
|  |  | DA004 | 颗粒物 | 1.562 | 0.014 |
|  |  | DA005 | 颗粒物 | 0.254 | 0.254 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.036 | 0.036 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1.661 | 0.831 |
|  |  | DA006 | 颗粒物 | 16 | 1.520 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0008 | 0.0003 |
|  |  | DA007 | 颗粒物 | 153.3 | 0.153 |
|  |  | DA008 | 颗粒物 | 90 | 0.855 |
|  |  | DA009 | 非甲烷总烃 | 348.52 | 16.641 |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 96.56 | 4.587 |
|  |  |  | 颗粒物 | 198.919 | 10.433 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 6.756 | 3.378 |
|  |  | DA010 | 颗粒物 | 21 | 0.200 |
|  |  | DA011 | 非甲烷总烃 | 0.084 | 0.024 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.032 | 0.032 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 0.208 | 0.104 |
|  |  | DA012 | 油烟 | 0.052 | 0.013 |
|  | 无组织废气 | 托辊及装配厂房 | 颗粒物 | 1.05 | 1.05 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | 联合厂房 | 颗粒物 | 20.67 | 20.67 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 17.426 | 17.426 |
|  |  |  | 二甲苯 | 4.828 | 4.828 |
| 废水 |  | COD |  | 16.041 | 5.667 |
|  |  | BOD5 |  | 1.920 | 1.536 |
|  |  | SS |  | 36.146 | 3.783 |
|  |  | 总氮 |  | 0.432 | 0.240 |
|  |  | 总磷 |  | 0.841 | 0.133 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.288 | 0.336 |
|  |  | 动植物油 |  | 0.480 | 0.096 |
|  |  | 石油类 |  | 1.190 | 0.183 |
| 固废 （产生量） |  | 漆渣 |  | 181.703 | / |
|  |  | 废油漆桶、废稀释剂桶 |  | 7 | / |
|  |  | 浮油 |  | 5 | / |
|  |  | 废滤芯、杂质 |  | 2.8 | / |
|  |  | 废液压油 |  | 1.2 | / |
|  |  | 废润滑油 |  | 2 | / |
|  |  | 废油桶 |  | 0.4 | / |
|  |  | 废切削液 |  | 7.5 | / |
|  |  | 废切削液桶 |  | 0.8 | / |
|  |  | 含油金属屑 |  | 2 | / |
|  |  | 污泥 |  | 25.931 | / |
|  |  | 废过滤棉 |  | 3 | / |
|  |  | 废沸石分子筛 |  | 17.168 | / |
|  |  | 废活性炭 |  | 27.895 | / |
|  |  | 废边脚料 |  | 1400 | / |
|  |  | 废焊材 |  | 12 | / |
|  |  | 金属碎屑 |  | 100 | / |
|  |  | 槽渣 |  | 1.5 | / |
|  |  | 废钢丸 |  | 10 | / |
|  |  | 废钢砂 |  | 10 | / |
|  |  | 废包装材料 |  | 50 | / |
|  |  | 除尘灰 |  | 251.342 | / |
|  |  | 废布袋 |  | 0.5 | / |
|  |  | 收尘灰 |  | 104.475 | / |
|  |  | 废超滤膜 |  | 0.5 | / |
|  |  | 废反渗透膜 |  | 5 | / |
|  |  | 生活垃圾 |  | 90 | / |

### 3.10.2污染物总量控制指标

根据区域污染物排放总量控制目标，并结合运机(唐山)装备有限公司所在区域环境质量现状和工程本身污染物排放特征，确定以下污染物为本项目的总量控制因子。

废气：SO2、NOX、有机废气、颗粒物

废水：COD、氨氮、总氮

根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总〔2014〕283号文件，建设项目总量指标按照污染物排放标准核定。

本项目总废水排放量为30697.78m3/a。生活废水（含食堂废水）量为32m3/d（9600m3/a），食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，由园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理；水洗（140.6m3/a）、纯水洗2（10080m3/a）、电泳槽清洗（12.744m3/a）废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗（10080m3/a）与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水（38.232m3/a）一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。纯水制备废水(8145.49m3/a)，直接由园区污水管网，入园区污水处理厂处理。曹妃甸装备制造园区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，同时执行《城镇污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准，即COD：50mg/L，NH3-N：5mg/L。

项目采用天然气燃烧供热，涉及SO2、NOx的排放，特征污染物为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯。

本次项目废气污染物排放总量核算见下表：

表3.10-2  项目废气污染物排放总量核算

| 项目 |  |  | 排放标准 | 排放量 | 年运行时间 | 达标控制总量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | DW001 | 50mg/L | 30697.78m3/a | / | 1.535 |
|  | 氨氮 |  | 5mg/L |  |  | 0.154 |
| 废气 | 颗粒物 | DA001 | 10mg/m3 | 20000m3/h | 7200h | 1.440 |
|  |  | DA002 | 10mg/m3 | 15000m3/h | 7200h | 1.080 |
|  |  | DA003 | 10mg/m3 | 15000m3/h | 7200h | 1.080 |
|  |  | DA004 | 10mg/m3 | 15000m3/h | 7200h | 1.080 |
|  |  | DA005 | 30mg/m3 | 1677m3/h | 7200h | 0.362 |
|  |  | DA006 | 20mg/m3 | 50000m3/h | 2400h | 2.400 |
|  |  | DA007 | 10mg/m3 | 20000m3/h | 2400h | 0.480 |
|  |  | DA008 | 18mg/m3 | 15000m3/h | 7200h | 1.944 |
|  |  | DA009 | 18mg/m3 | 232000m3/h | 7200h | 30.067 |
|  |  |  | 30mg/m3 | 6824m3/h | 7200h | 1.474 |
|  |  | DA010 | 15mg/m3 | 10000m3/h | 2400h | 0.360 |
|  |  | DA011 | 25mg/m3 | 632.4m3/a | 2400h | 0.038 |
|  |  | 合计 | -- | -- | -- | 41.805 |
|  | 非甲烷总烃 | DA006 | 40mg/m3 | 50000m3/h | 2400h | 4.800 |
|  |  | DA009 | 30mg/m3 | 232000m3/h | 7200h | 50.112 |
|  |  | DA011 | 30mg/m3 | 8000m3/h | 2400h | 0.576 |
|  |  | 合计 | -- | -- | -- | 55.488 |
|  | 二甲苯 | DA009 | 10mg/m3 | 232000m3/h | 7200h | 16.704 |
|  | SO2 | DA005 | 200mg/m3 | 5059.2m3/h | 1800h | 1.821 |
|  |  | DA008 | 10mg/m3 | 2586.072m3/h | 1500h | 0.039 |
|  |  | DA010 | 200mg/m3 | 5059.2m3/h | 1500h | 1.518 |
|  |  | DA011 | 200mg/m3 | 7833.6m3/h | 1500h | 2.350 |
|  |  |  | 200mg/m3 | 652.8m3/h | 3000h | 0.392 |
|  |  | DA013 | 200mg/m3 | 816m3/h | 1500h | 0.245 |
|  |  | 合计 | -- | -- | -- | 6.364 |
|  | NOx | DA005 | 300mg/m3 | 5059.2m3/h | 1800h | 2.732 |
|  |  | DA008 | 50mg/m3 | 2586.072m3/h | 1500h | 0.194 |
|  |  | DA010 | 300mg/m3 | 5059.2m3/h | 1500h | 2.277 |
|  |  | DA011 | 300mg/m3 | 7833.6m3/h | 1500h | 3.525 |
|  |  |  | 300mg/m3 | 652.8m3/h | 3000h | 0.588 |
|  |  | DA013 | 300mg/m3 | 816m3/h | 1500h | 0.367 |
|  |  | 合计 | -- | -- | -- | 9.682 |
| 核算公式 |  |  | 污染物年排放量（t/a）=污染物浓度（mg/L）×废水量（m3/d）×运行时间（d/a)/106 污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/m3)×废气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109 |  |  |  |
| 核算结果 |  |  | 由公式核算可知，本项目污染物年排放量分别为：COD：1.535t/a，氨氮0.154t/a，SO2：6.364t/a，NOX：9.682t/a，颗粒物：41.805t/a，非甲烷总烃：16.704t/a，二甲苯16.704t/a。 |  |  |  |

综上所述，项目主要污染物总量控制指标以排放标准核算，总量控制指标值为：COD：1.535t/a，氨氮0.154t/a，SO2：6.364t/a，NOX：9.682t/a，颗粒物：41.805t/a，非甲烷总烃：16.704t/a，二甲苯16.704t/a。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1区域自然环境概况

### 4.1.1地理位置

曹妃甸区位于河北省唐山市南部沿海，处于渤海湾中心地带（东经118°38´，北纬38°55´），原是一座东北、西南走向的带状沙岛，为古滦河入海口冲击而成。其陆路距离唐山市中心城区80km，距北京市220km，距天津市120km，距秦皇岛市170km。曹妃甸为一座条状沙岛，位于渤海湾湾底北部，海域沙岛及浅滩长期稳定，沙岛与陆地之间是大片的浅滩，当地砂源丰富，所需陆域均通过吹填粉细砂形成。

曹妃甸工业区是由曹妃甸甸头南侧水域的港口区和曹妃甸北侧与大陆岸线间的滩涂经填海形成的陆地两部分组成，目前工业区起步区吹填造地己基本完成，矿石码头一期工程已经投产，首钢钢铁基地、散货码头、通用码头、原油码头正在建设中，曹妃甸工业区和港城开发建设已完成启动阶段的任务，转入大规模开发建设阶段。

本项目位于唐山市曹妃甸装备制造园区，厂址中心位置地理坐标为：东经118°27′28.405″，北纬39°5′33.829″。项目厂区北侧为空地，西侧为空地，南侧为华电曹妃甸重工装备有限公司，东侧为空地。项目厂区周围没有自然保护区、风景游览区、名胜古迹及其他需要特别保护的敏感目标。项目地理位置见附图1，周围关系见附图2。

### 4.1.2地形地貌

曹妃甸一带为古滦河三角洲平原海岸，具有双重岸线特征，其中内侧大陆岸线为沿古滦河三角洲发育的冲积海积平原，沿岸多盐田，潮滩发育，宽3~5km；外侧岛屿岸线与大陆岸线走向基本一致，由哈坨、腰坨和曹妃甸沙岛群构成，为沙质海滩，其南段的曹妃甸沙岛由12个小沙岛组成，西南段的最大，高程3km左右（当地理论基面起算，下同），最高处长有少量沙生植物。内外岸线间为宽阔的浅水泻湖，低潮时大片出露，东西两侧潮沟最大水深分别为-10~-15m和-2~-5m。曹妃甸沙岛位居渤海湾北岸岸线转折处，尤如矶头和岬角，紧贴渤海湾-20~-30m深槽。

曹妃甸工业区由曹妃甸岛及北侧与大陆岸线间的滩涂经填海形成的陆地构成。曹妃甸岛原为滦河北移而形成的一条状沙岛海滩，位于滦河三角洲前缘，走向为NE～SW，距大陆岸线约18km，其中滩内侧为海水淹没的古滦河冲积扇体，上部覆盖海相沉积，与陆地之间均为宽阔的浅滩，地形比较平坦，海水高潮时显露面积4km2，低潮时显露面积20km2；滩外侧为古滦河冲积扇陡坎，甸头前缘500～600m水深达到-20～-30m，构成渤海湾内天然的深水港址。曹妃甸岛经吹填后，陆地地貌发生了较大变化，沙岛原有地貌基本消失，取而代之的是新造的人工地貌。

本项目位于曹妃甸工业区曹妃甸岛南部，由吹砂填海形成区域。属于滨海堆积地貌，地势平坦。

### 4.1.3地质概况

从区域上看，冀东地区基底为太古界和下元古界变质岩系，其上覆盖了沉积盖层，总厚度8620m，包括中上元古界、古生界、中生界、新生界地层。区内沉积了巨厚的第四系地层。厚度由北向南逐渐增加，由北部山前的数十米逐渐增至曹妃甸一带的600m左右。第四系地层以气候地层学为主导、岩石地层学为基础分为下更新统（Qp1）、中更新统（Qp2）、上更新统（Qp3）和全新统（Qh4）。在第四系底部普遍沉积了上新统（N2）即上第三系地层，其岩性以粘土、粉质粘土为主，呈紫褐色、棕红色、棕黄色及兰灰色，具白红斑。滦南县城以南至曹妃甸底板埋深800m～2800m，由北向南逐渐增厚。

（1）第三系地层

区域上在第四系底部普遍沉积了上新统（N2），其岩性以粘土、粉质粘土为主，呈紫褐色、棕红色、棕黄色及兰灰色，具白红斑。滦南县城以南至曹妃甸底板埋深800～2800m，由北向南逐渐增厚。调查评价区内第三系底板埋深约2600m。

（2）第四系地层

区内沉积了巨厚的第四系地层。厚度由北向南逐渐增加，由北部山前的数十米逐渐增至曹妃甸一带的 600m 左右。第四系地层以气候地层学为主导、岩石地层学为基础分为下更新统（Qp1）、中更新统（Qp2）、上更新统（Qp3）和全新统（Qh4）。在第四系底部普遍沉积了上新统（N2）即上第三系地层，岩性特征如下：

下更新统（Qp1）：区域上下更新统（Qp1）为一套冲洪积相及河湖积相沉积物，呈深棕黄、棕红、锈黄、褐灰、兰灰等色，以粘土、粉质粘土为主。致密，富含钙质结核和铁锰结核，砂层以砂砾卵石为主，次为中细砂，风化状。

调查评价区范围内下更新统（Qp1）底板埋深600m左右，无明显岩石地层标志，厚度180m左右。调查评价区的主要沉积环境为浅海相沉积。

中更新统（Qp2）：区域上中更新统（Qp2）为一套冲洪积及河湖积相沉积物，呈棕黄、棕褐、棕红色。上段岩性以粉土为主，次为粉质粘土，砂层以细砂、砂砾卵石为主，含较分散钙核、铁锰质结核，珠状砂明显可见。下段粘土与粉质粘土明显增厚，分散钙含量减少，珠状砂消失。上段夹有两个海相层，下段仅有海相迹象。

调查评价区范围内中更新统（Qp2）底板埋深420m左右，无明显岩石地层标志，厚度300m左右。调查评价区的主要沉积环境为浅海相沉积。

上更新统（Qp3）：区域上上更新统（Qp3）为一套冲洪积、冲海积混合类型沉积物，呈灰色、灰黄色、褐黄色、棕黄色，以粉土、粉质粘土为主，砂层以细砂、砂砾卵石为主，含较多的分散钙与钙质结核，少量铁锰质结核，砂层分选磨圆较好，珠状砂明显。一般上段夹有一个海相层，下段夹有两个海相层及钙质淋溶沉积层。

调查评价区范围内上更新统（Qp3）底板埋深120m左右，无明显岩石地层标志，厚度80m左右。调查评价区的主要沉积环境为浅海相沉积。

全新统（Qh4）：区域上全新统（Qh4）为一套灰色、黄灰色冲积、海积、湖沼相沉积物，以粉土、粉质粘土、粉细砂为主，夹有淤泥层或海相层，含少 量分散钙与钙核，质地疏松。

调查评价区范围内全新统（Qh4）底板埋深40m左右，无明显岩石地层标志，厚度40m左右。调查评价区的主要沉积环境为浅海相沉积。

### 4.1.4水文地质

从区域上来看，曹妃甸区域位于滦河地下水系统，东部边界至渤海岸边，西部沿陡河断裂方向以粘性土弱透水边界与潮白河-蓟运河地下水系统区相接。区域上分为2个子区，山前倾斜平原水文地质区与滨海平原水文地质区。

1、冲洪积倾斜平原水文地质区（Ⅰ）

区域上的冲洪积倾斜平原水文地质区（Ⅰ）处于燕山山前平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层岩性以砂、砾石、卵石为主，地下水位埋深0.5m～18.8m，浅层水富水性从东北向南、西南方向递减，在东北部地区富水性一般大于50m3/h·m，在胡各庄、东黄坨一带富水性降为20m3/h·m～30m3/h·m；深层水富水性空间分布规律与浅层水较为相似，西南部的扒齿港、长凝一带富水性一般大于40m3/h·m，而在工作区西北部的大齐各庄以及东部的阎各庄-汤家河一带富水性10m3/h·m～20m3/h·m。

2、滨海平原水文地质区（Ⅱ）

区域上的滨海平原水文地质区（Ⅱ）处于渤海北岸滨海平原。包气带岩性以砂性土为主，含水层以多层结构为主，岩性一般以粉细砂为主，局部含有中砂，大部分地区为有咸水分布区，在有咸水区局部存在浅层淡水，浅层淡水厚10m～60m，其下为咸水体，地下水位埋深0.5m～4m。浅层水富水性均小于20m3/h·m，南堡地区、京唐港区富水性仅5m3/h·m～10m3/h·m，在乐亭莲花池、王滩西南一带富水性小于5m3/h·m；深层水富水性以1m3/h·m～20m3/h·m为主，在唐海县十一农场、十农场一带富水性较大，一般30m3/h·m～40m3/h·m。

3、唐山地下水资源开发利用现状

唐山市位于河北省东北部，全市水资源总量26.2亿m3。唐山市地表水源主要为滦河、陡河和还乡河。水资源主要特性是时空分配不均，年内分配集中，年际丰枯变化悬殊，且常常出现连丰连枯的现象。正常年份水资源可利用量33.17亿m3，其中地表水可利用总量15.9亿m3，地下水可利用总量17.27亿m3。

曹妃甸港工业园区地处唐山南部沿海贫水区，浅层地下水含Na、Mg、Ca等化学成分，不能直接用于生产和生活用水，深层地下水基于地面下沉，海水入侵，本区北部地下水降落漏斗范围扩大等因素考虑不能大量开采，周围地区由于工业、农业生产需求和降水入渗补给量的严重不足。同时，漏斗的形成加剧了地下水的污染，严重影响了地下水的水质。因此，在曹妃甸及其附近地区没有可开采地下水源。

图4.1-1  唐山~曹妃甸地下水开发现状图（1:2800000）

### 4.1.5海域水文特征

（1）潮位

表 4.1-1  区域潮位特征

| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高高潮位 | 3.38m | 平均潮差 | 1.40m |
| 最低低潮位 | 0.14m | 平均海平面 | 1.77m |
| 平均高潮位 | 2.47m | 平均涨潮历时 | 6小时15分 |
| 平均低潮位 | 1.07m | 平均落潮历时 | 6小时12分 |
| 最大潮差 | 2.74m |  |  |

（2）潮流

本海区潮流性质为不规则半日潮流，运动形式基本呈往复流，其流向与海底地形有密切关系。在浅滩外侧基本与岸线一致，涨潮时流向在曹妃甸甸头西侧向西而略偏北，东侧向西略偏南；落潮流向则相反，在甸头以西流向东略偏东南，甸头以东流向东略偏东北。本海区涨潮流流速大于落潮流流速，其涨落潮段流速比：大潮 1.4：1，小潮 1.2：1；涨潮流的平均流速为 0.24～0.97m/s，全域平均为 0.56m/s；落潮流的平均流速 0.21～0.70m/s，全域平均为 0.42m/s。从数值来看，本区的潮流速比较小，属弱流区，对岸滩的冲刷作用不大。

（3）波浪

该海区常浪向为S向，出现频率为10.87%，次常浪向为SW向，出现频率为7.48%。强浪向ENE向，该向 H4%≥1.5m出现频率为1.63%，次强浪向 NE向，H4%≥1.5m出现频率为0.97%，观测期间未出现平均周期大于7.0s的波浪。

（4）风暴潮

渤海湾沿岸是风暴潮较强地区之一，1950～1981年中发生1米以上的增水253次，平均每年7.9次；2米以上增水7次，平均4.6年一次；最大增水值为2.52米（1960年11月）。增水主要发生在秋冬季，占全年的76.2%，是由偏东和东北向持续大风引起的。同期资料显示，32年间塘沽发生1.3米以上的减水81次，平均每年2.5次；2米以上的减水7次，平均4.6年一次；最大减水值为2.84米（1968年1月）。减水也主要发生在秋冬季，占全年的77.8%，是由偏西和西北向持续大风引起的。曹妃甸海域发生风暴潮的气象背景与塘沽基本一致（两地相距约45千米），但由于位于渤海湾口北部的突出部位，缺乏水体集聚的地理条件，因此增水幅度较位于湾底的天津港要小。

（5）海冰

国家海洋环境监测中心1999年～2000年冬季在曹妃甸岸边NE～SW走向布设7个测站进行了海冰观测。初冰日为12月20日，终冰日为3月6日，总冰期约为75天左右。严重冰期从1月中旬至2月中旬，2月中旬后，随着气温的回升，固定冰的范围在缩小，浅滩上的海冰受高潮和风的作用，开始在海面漂流。2月下旬海面冰量大幅度减少，浮冰也以冰皮（冰厚5cm左右）尼罗冰（冰厚小于10cm）为主。截止3月6日，观测海区海冰完全消失。

（6）海洋流场

曹妃甸海域潮流强劲，潮流受地形的影响较为突出，深水区域与浅滩潮流的流速流向差别明显，在深水区潮流流向基本上与海域等高线平行，在浅滩区域以滩地淹没形式的向岸流为主，最大流速1.20m/s左右。

4.1.6地表水

流经曹妃甸区的自然河流及人工开挖的排水干渠有9条，由北向南穿境入海，自西向东依次是沙河、戟门河、双龙河、第一排水干渠、小青龙河、溯河、第二排水干渠、第二泄洪道和小青河。以上河流只有第一排水干渠源于境内，其余各河流均发源于上游各县。这些河流属于季节性河流，冬春季水量较少或干枯，汛期水量剧增。全区河流总流域面积3190.97km2，其中集水面积687.5km2，境内河道总长122.86km，年径流量5600万m3，6-9月份径流量占全年的90%。

沙河：发源于迁安市蔡园镇好树店村北大石岭沟，经滦县、唐山市东矿区、丰南入唐海境内第八农场，后由草泊水库经黑沿子排干入渤海。县境内流经长度6.5公里，流域面积36.34平方公里。经治理，泄洪流量达651立方米/秒。

戟门河：发源于滦南县武庄窠，经丰南、唐海，流入黑沿子排干注入渤海，河长40公里，流域面积214平方公里，流经县境8公里，境内流域面积63平方公里。经治理，出境泄水能力达78.7立方米/秒。

双龙河：发源于滦县茨榆坨南，经滦南县流入唐海县境内第六农场，经第二、十、四、十一和七农场，至南堡、咀东注入渤海，河长55公里，流域面积488.43平方公里，流经县境30公里，境内流域面积321.43平方公里。

第一排水干渠：1957年人工开挖而成，北起第二排水支渠涵洞，往西南与第一用水干渠平行，在4600米处转向东南直达第一排水干渠总闸，全长11.4公里，实际控水面积191平方公里，担负县城、第二、四农场东部和八里滩养殖场以及十里海养殖场的排水任务。

青龙河：发源于滦县邢各庄村南，经齐寺村北，入滦南境内，再经西灌区倒虹吸南穿滦河下游输水总干渠流入县境，经第三、一农场和八里滩养殖场，入滦南高尚堡西南新华港，注入渤海。河道全长75公里，流域面积430平方公里，县境内河长14.3公里，境内流域面积28.46平方公里。

溯河：发源于滦南商家林乡马各庄南，经滦南县入唐海县境内，由第九农场第六用水干渠渡槽经滦南西排水闸注入渤海。河道全长97公里，流域面积618平方公里。县境河长8公里，流域面积60.5平方公里。

第二排水干渠：北起滦南县上坡子村南，经唐海县第九农场东城子村，由西河排水闸入海，系人工开挖的排水河。县境内长18公里，流域面积29.63平方公里。

第二泄洪道：1970年人工开挖，北起滦南县王土庄，由第九农场张海庄子北入县境，经大庄河入渤海，境内长11公里，流域面积47.52平方公里。

小青河：发源于滦南县马城乡湛店子，南流经唐海县第九农场东青坨，由刘家堡村汇入滦南第二泄洪道，入渤海。河全长52公里，流域面积150平方公里。县境内全长8.75km，流域面积12.62km2。

4.1.7气候气象

曹妃甸区位于暖温带半湿润滨海大陆性季风气候区，四季分明，冬季多西北风，寒冷干燥；春季多风沙，蒸发量大；夏季炎热多雨，受海洋气候影响，多东南风，降水集中；秋季温和凉爽，光照资源充足。根据唐海气象站近20年资料，统计成果见下表。

表4.1-2   年特征值统计成果

| 序号 | 统计项目 | 数据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累年平均气温 | 12.41 | ℃ |
| 2 | 累年极端最高气温 | -22.8 | ℃ |
| 3 | 累年极端最低气温 | 37.7 | ℃ |
| 4 | 累年平均气压 | 1016.52 | hPa |
| 5 | 累年平均相对湿度 | 65.18 | % |
| 6 | 累年平均降水量 | 573.26 | mm |
| 7 | 多年平均最大日降水量 | 82.54 | mm |

### 4.1.8土壤

曹妃甸区土壤共分4个土类（水稻土、潮土、盐土、新积土），9个亚类，14个土属，41个土种。潮土土类分为褐化潮土、潮土、盐化潮土、盐化湿潮土4个亚类；水稻土土类分为淹育型水稻土、盐渍型水稻土2个亚类；盐土土类分为滨海盐土、滨海草甸盐土、沼泽草甸盐土3个亚类。成土母质多为重壤质三角洲沉积物，土体含盐量在0.1%～2.5%之间，属滨海以氯化物为主的盐渍土。土壤表面质地因受母质与海水、河流的影响，由北向南逐渐粘重，形成了北部沙质、中部壤质、南部粘质的状况。区域土壤养分普遍缺磷富钾，有机质和氮素含量中等偏低。

根据国家土壤信息服务平台中土壤类型发生分类——中国1公里发生分类土壤图，该图是基于二普调查土壤图生成的栅格图。项目所在地所属的土壤类型为滨海潮滩盐土。

### 4.1.9敏感环境保护目标调查

曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区位于河北省唐山市曹妃甸区西南部，地理位置处于北纬39°9′24″~39°14′28″，东经118°15′42″~118°23′24″之间。2003年，原唐海县有关部门组织力量对唐海湿地环境、自然资源、动植物资源、社会经济状况进行了综合考察。2004年唐海县人民政府批准成立湿地与鸟类自然保护区（县级），2005年唐海县人民政府申请建立“唐海湿地和鸟类省级自然保护区”，2005年9月河北省人民政府批准升级为省级自然保护区，2008年1月，河北省政府对该保护区的范围及功能区划分进行了调整。调整后保护区总面积为11604公顷，其中核心区面积3504公顷；缓冲区面积1503公顷；实验区面积6057公顷。

2012年8月，河北省政府冀政办函〔2012〕80号文再次同意将保护区实验区面积调整为5074.4公顷，保护区总面积变为10081.4公顷，其中核心区面积3504公顷，占全区34.76%；缓冲区面积1503公顷，占全区 14.91%；实验区面积5074.4公顷，占全区50.33%。2012年国务院批准同意撤销唐海县，设立唐山市曹妃甸区，保护区名称改为“曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区”。

曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区属于野生动物类型的自然保护区，保护对象主要是湿地生态系统和鸟类。根据2019年收集到的曹妃甸区湿地内不同季节鸟类观察资料，保护区内有鸟类307种，占全国鸟类总数（1371种）的22.4%。隶属58科118目45属，国家Ⅰ级重点保护鸟类9种，国家Ⅱ级重点保护鸟类41种，占鸟类总数的13.36％。有17种被中国物种红色名录评估为受威胁物种。其中极危1种，濒危3种，易危13种，除此之外，还有国家保护的有益或者有重要经济、科研价值的野生鸟类207种，占总数的67.4%；河北省重点保护鸟类18种，占总数的5.86%；河北省保护的有益的或有重要经济、科学研究价值的野生鸟类57种，占总种数的18.57%。

根据《河北曹妃甸湿地和鸟类省级自然保护区规划（2018-2035年）》，规划以沼泽湿地生态系统和珍稀水鸟及其栖息地为重点，综合划定核心区、缓冲区和实验区。

①核心区

核心区的作用是保护保护区内的自然资源和自然环境，该区要尽量保持生态系统和生物物种不受人为干扰，在自然状态下演替繁衍，应具有完整性和安全性。核心区位于整个保护区的西南部，这里的自然生态环境最好、水域面积较大、水质最好、受干扰破坏最小，是保护区中最具代表性区域，是众多鸟类尤其是珍稀鸟类最为集中的栖息地。核心区面积3504hm2，占保护区总面积的34.76%。该区域没有固定居民，有大面积的芦苇湿地，每年迁徙季节有大批候鸟在此觅食、栖息。

②缓冲区

缓冲区的作用是缓解外界压力，防止人为活动对核心区的影响，对核心区生态系统及生存的物种保护具有必不可少的意义。该区域内可进行有组织的科学研究、实验观察，安排必要的监测项目和野外巡护与保护线路。缓冲区位于保护区核心区外围，将核心区与实验区相隔，可以防止和减少外界对核心区的干扰和影响，缓冲区面积1503hm2，占保护区总面积的13.58%，生态类型有水域、沼泽等自然湿地和少量稻田等人工湿地。

③实验区

实验区位于缓冲区外围，它对核心区进一步起到缓冲作用，而且实验区的划分应在围绕保护主题的前提下，留出教学实习、多种经营和社区发展用地。实验区面积5074.4hm2，占保护区总面积的50.3%，包括部分次生生态系统和人工生态系统。此区人类活动干扰较大，自然生态环境不及缓冲区。可在实验区内建设科研中心、救护站、宣教中心等设施，并配合保护区基础设施建设积极开展包括休闲度假、观光旅游、生态农业等方面的旅游服务与农林渔业生产活动，以充分发挥保护区的宣教功能和生态旅游等功能，促进湿地资源合理利用和保护区周边经济的可持续发展。

本项目距离该自然保护区11.2km，不在其保护范围内

## 4.2环境质量现状监测与评价

### 4.2.1环境空气质量现状监测与评价

#### 4.2.1.1环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1 基本污染物环境质量现状数据：6.2.1.1“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本评价选取唐山市生态环境局公开发布的《2023年唐山市生态环境状况公报》中唐山市曹妃甸空气质量数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。

表4.2-1  唐山市曹妃甸区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（µg/m3） | 标准值/（µg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15 | 达标 |
| NO2 |  | 29 | 40 | 72.5 | 达标 |
| PM10 |  | 63 | 70 | 90 | 达标 |
| PM2.5 |  | 36 | 35 | 102.9 | 不达标 |
| CO | 第95百分位数24h平均浓度 | 1100 | 4000 | 27.5 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数8h平均浓度 | 189 | 160 | 118.1 | 不达标 |

由上表可知，PM10、NO2、SO2的年平均质量浓度、CO的第95百分位数24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；PM2.5、O3的第90百分位数8h平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。

4.2.1.3其他污染物环境质量现状监测与评价

（1）监测布点及监测因子

项目环境控制环境质量现状补充检测委托河北恒丰检测技术服务有限公司进行监测，报告编号：HFHJ(2024)WT1444，监测时间为2024年12月5日~12月11日。

根据本项目外排污染源特征、当地气象条件以及所确定的评价范围，选取厂址作为大气环境质量现状监测点，监测点位置及其监测因子见表4.2-3和附图6。

表4.2-3  环境空气质量监测点位及监测因子一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均浓度 | 1小时浓度 |
| 1 | 厂址 | TSP | 非甲烷总烃、二甲苯 |

（2）监测时间及频率

监测时间及监测频率为：2024年12月5日~12月11日，TSP：24小时平均浓度每天连续采样不少于24小时，连续监测7天；非甲烷总烃、二甲苯1小时浓度每天采样不少于4次，每次采样不少于45分钟，具体时间为：2：00、8：00、14：00、20：00，连续监测7天。

（3）监测及分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。各监测因子检测方法及检出浓度见表4.2-4。

表4.2-4  检测方法和检出限一览表

| 项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 二甲苯 | 《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 0.0015mg/m3 |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 HJ1263-2022 | 0.001mg/m3 |

4.2.1.2环境空气质量现状评价

（1）评价因子

评价因子同现状监测因子。

（2）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi--i污染物标准指数；

Ci--i污染物实测浓度，mg/m3；

C0i--i污染物评价标准值，mg/m3。

（3）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值参见表4.2-5。

表4.2-5  大气现状评价标准限值单位：

| 污染物 | 小时平均（μg/m3） | 24小时平均（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2000 | — |
| 二甲苯 | 200 | — |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | — | 300 |

（4）评价结果

根据评价方法及评价标准，对区域现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表4.2-6。

表4.2-6  监测点评价结果

| 监测点 | 监测项目 | 浓度范围（mg/m3） | 标准指数范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | 非甲烷总烃 | 0.24~0.45 | 0.12~0.225 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | ND~0.0038 | 0~0.019 | 0 | 0 |
|  | 总悬浮颗粒物（TSP） | 0.115~0.178 | 0.383~0.593 | 0 | 0 |

TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；非甲烷总烃小时浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中标准；二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

### 4.2.2地下水环境质量现状监测与评价

项目地下水环境质量现状委托河北恒丰检测技术服务有限公司进行监测，报告编号：HFHJ(2025)WT089，监测采用时间为2025年1月11日。

4.2.2.1监测点布置

根据区域地下水流向及地下水导则要求，在评价区域内共设置3个潜水井、1个深水井。地下水监测点位置、监测因子及监测时间见见表，详见表4.2-7。

表4.2-7  地下水水质监测点位一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测 对象 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 厂址西北 | 潜水层 | 监测1天，采样1次 | 井深、水位、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、铬(六价)、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐、铁、锰、铅、镉、钾、钠、钙、镁、汞、砷、氯化物、石油类、苯、甲苯、总大菌群、菌落总数； |
| Q2 | 厂址内 |  |  |  |
| Q3 | 厂区东南 |  |  |  |
| S1 | 厂址西侧 | 深层水 |  |  |
| Q4 | 厂址东北 | 水位监测点 |  | 井深、水位 |
| Q5 | 厂址南侧 |  |  |  |
| Q6 | 厂址北侧 |  |  |  |
| Q7 | 厂址东侧 |  |  |  |

4.2.4.2监测方法与监测结果

（1）监测项目：井深、水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、铬(六价)、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、溶解性总固体、硫酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐、铁、锰、铅、镉、钾、钠、钙、镁、汞、砷、氯化物、石油类、苯、甲苯、总大菌群、菌落总数；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

（2）监测方法分析

各监测因子按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中相关要求监测。各地下水监测因子分析方法及检出限等情况见表4.2-8。

表4.2-8  地下水环境监测因子检测方法及检出浓度一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | T6新世纪紫外可见分光光度计（HBHF/YQ347） | 0.025mg/L |
| 2 | 亚硝酸盐 （以N计） | 《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023/12.1重氮偶合分光光度法 | T6 新世纪紫外可见分光光度计（HBHF/YQ088） | 0.001mg/L |
| 3 | 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023/13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | T600B紫外可见分光光度计（HBHF/YQ133） | 0.004mg/L |
| 4 | 石油类 | 《水质石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018 |  | 0.01mg/L |
| 5 | pH值 | 《水质 pH 值的测定电极法》 HJ 1147-2020 | PHBJ-260 便携pH计（HBHF/YQ065） | — |
| 6 | 总大肠菌群 | 《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》HJ 755-2015 | SPX-250 生化（霉菌）培养箱（HBHF/YQ323） | 20MPN/L |
| 7 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法 | SPX-250 生化（霉菌）培养箱（HBHF/YQ327） | — |
| 8 | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（HBHF/YQ106） | 0.03mg/L |
| 9 | 锰 |  |  | 0.01mg/L |
| 10 | 钠 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989 |  | 0.01mg/L |
| 11 | 镉 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987第二部分 螯合萃取法 |  | 1µg/L |
| 12 | 铅 |  |  | 10µg/L |
| 13 | 钾 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-1989 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计（HBHF/YQ106） | 0.05mg/L |
| 14 | 钙 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 11905-1989 |  | 0.02mg/L |
| 15 | 镁 |  |  | 0.002mg/L |
| 16 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | 50mL 透明酸碱通用滴定管（HBHF/YQ418） | 0.5mg/L |
| 17 | 总硬度 | 《水质 钙和镁总量的测定EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987 | 50mL 透明酸碱通用滴定管（HBHF/YQ056） | 测定检测浓度： 0.05mmol/L |
| 18 | 氯化物 | 《水质 无机阴离子（F-、CL-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 | OIC-600 离子色谱仪（HBHF/YQ280） | 0.007mg/L |
| 19 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987 | PXSJ-216F 离子计 （HBHF/YQ237） | 0.05mg/L |
| 20 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342-2007 | T6 新世纪紫外可见分光光度计（HBHF/YQ088） | 8mg/L |
| 21 | 硝酸盐 （以N计） | 《水质 硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行）》HJ/T 346-2007 |  | 0.08mg/L |
| 22 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009方法 1 萃取分光光度法 |  | 0.0003mg/L |
| 23 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023/7.1异烟酸-吡唑酮分光光度法 | T600B 紫外可见分光光度计（HBHF/YQ133） | 0.002mg/L |
| 24 | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | AFS-8220 原子荧光光度计（HBHF/YQ152） | 0.3µg/L |
| 25 | 汞 |  |  | 0.04µg/L |
| 26 | 碳酸盐 | 《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）3.1.12.1酸碱指示剂滴定法 | 50mL 透明酸碱通用滴定管 （HBHF/YQ430） | 0.750mg/L |
| 27 | 碳酸氢盐 |  |  | 0.763mg/L |
| 28 | 苯 | 《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019 | GC9790Ⅱ气相色谱仪 （HBHF/YQ149） | 2µg/L |
| 29 | 甲苯 |  |  | 2µg/L |
| 30 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023/11.1称量法 | AUW120D 电子天平 （HBHF/YQ045） JQ-GF136 电热鼓风干燥箱 （HBHF/YQ143） | 4mg/L |

（3）监测频率：监测1天，取样1次。

（4）评价方法

① 评价因子j在i监测点的标准指数

式中：Pij—i监测点j因子的标准指数；

Cij—i监测点j因子的实测浓度，mg/L；

Csj—j因子的评价标准值，mg/L。

②对于pH值，评价公式为：

PpH=（7.0-pHi）/（7.0-pHsd）       （pHi≤7.0）

PpH=（pHi-7.0）/（pHsu-7.0）       （pHi>7.0）

式中：PpH—i监测点的pH评价指数；

pHi—i监测点的水样pH监测值；

pHsd—评价标准值的下限值；

pHsu—评价标准值的上限值。

（5）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行，石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（6）地下水现状评价结果

监测结果见表4.2-9。

表4.2-9  地下水现状监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 标准 | 监测值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q2 | Q3 | Q1 | S1 |
|  |  |  | 厂址内 | 厂址东南侧 | 厂址西北侧 | 厂址西侧 |
| pH值 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 7.3 | 8.0 | 7.3 | 7.5 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | / | ND | ND | ND | ND |
| 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.243 | 0.271 | 0.252 | 0.247 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 2.03×103 | 2.12×103 | 1.95×103 | 260 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 1.82×104 | 1.95×104 | 2.01×104 | 750 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 20 | 3.88 | 3.47 | 3.90 | 3.56 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 16.5 | 17.3 | 14.4 | 2.7 |
| 碳酸盐 | mg/L | / | ND | ND | ND | ND |
| 碳酸氢盐 | mg/L | / | 869 | 885 | 854 | 440 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | ND | ND | 0.09 | ND |
| 锰 | mg/L | 0.1 | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | mg/L | 0.0100 | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | mg/L | 0.0050 | ND | ND | ND | ND |
| 钾 | mg/L | / | 24.2 | 33.3 | 25.2 | 35.8 |
| 钠 | mg/L | 200 | 6.46×103 | 6.52×103 | 6.84×103 | 180 |
| 钙 | mg/L | / | 379 | 337 | 319 | 70.9 |
| 镁 | mg/L | / | 242 | 342 | 242 | 19.2 |
| 汞 | mg/L | 0.0010 | 0.00086 | 0.00084 | 0.00075 | 0.00057 |
| 砷 | mg/L | 0.0100 | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.56 | 0.52 | 0.45 | 0.46 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 9.54×103 | 9.73×103 | 9.94×103 | 207 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 403 | 358 | 368 | 97.9 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.002 | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ND |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ND | ND | ND | ND |
| 石油类 | mg/L | / | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/L | 10 | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/L | 700 | ND | ND | ND | ND |
| 菌落总数 | CFU/L | 100 | 60 | 78 | 86 | 82 |

表4.2-10 地下水井深水位环境质量监测结果

| 含水层类型 | 点位名称 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜水 | 厂址南侧 | 4.8 | 3.5 |
|  | 厂址东南 | 5.0 | 1.00 |
|  | 厂址北侧 | 5.0 | 3.51 |
|  | 厂址东北 | 5.3 | 4.05 |
|  | 厂址东侧 | 5.3 | 3.20 |
|  | 厂址西北 | 5.3 | 2.40 |
|  | 厂址北侧 | 5.3 | 2.40 |
| 承压水 | 厂址西侧 | 5.8 | 3.50 |

4.2.4.3地下水水化学分析

各监测点位均进行了常规离子监测（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-），监测结果见表4.2-11。

表4.2-11  地下水环境化学类型检测结果

| 监测项目 |  | Q1 | Q2 | Q3 | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂址西北侧 | 厂址内 | 厂址东南侧 | 厂址西侧 |
| K+ | mg/L | 25.2 | 24.2 | 33.3 | 35.8 |
|  | meq/L | 0.65 | 0.62 | 0.85 | 0.92 |
|  | % | 0.19% | 0.19% | 0.26% | 6.1% |
| Na+ | mg/L | 6840 | 6460 | 6520 | 8 |
|  | meq/L | 297.39 | 280.87 | 283.48 | 7.83 |
|  | % | 89.00% | 87.61% | 85.99% | 56.35% |
| Ca2+ | mg/L | 319 | 379 | 337 | 70.9 |
|  | meq/L | 15.95 | 18.95 | 16.85 | 3.55 |
|  | % | 4.77% | 5.91% | 5.11% | 25.52% |
| Mg2+ | mg/L | 242 | 242 | 342 | 19.2 |
|  | meq/L | 20.17 | 20.17 | 28.50 | 1.60 |
|  | % | 6.04% | 6.29% | 8.64% | 11.52% |
| CO32- | mg/L | ND | ND | ND | ND |
|  | meq/L | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| HCO3- | mg/L | 854 | 869 | 885 | 440 |
|  | meq/L | 14.00 | 14.25 | 14.51 | 7.21 |
|  | % | 4.64% | 4.89% | 4.90% | 47.82% |
| Cl- | mg/L | 9940 | 9540 | 9730 | 207 |
|  | meq/L | 280.00 | 268.73 | 274.08 | 5.83 |
|  | % | 92.82% | 92.23% | 92.58% | 38.66% |
| SO42- | mg/L | 368 | 403 | 358 | 97.9 |
|  | meq/L | 7.67 | 8.40 | 7.46 | 2.04 |
|  | % | 2.54% | 2.88% | 2.52% | 13.52% |
| 水化学类型 |  | Cl—Na | Cl—Na | Cl—Na | HCO3·Cl—Na·Ca |

由上表可知，该区浅层地下水化学类型主要为Cl-Na型水；深层地下水化学类型主要为HCO3·Cl—Na·Ca型水。

4.2.4.5地下水质量现状评价结果

由表4.2-9可知，承压水各因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

评价区浅水水质超标因子为：总硬度、溶解性总固体、钠、氯化物和硫酸盐。其他各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。评价区域的上部地层为人工吹填造陆形成，其受潜水蒸发和海侵影响，浅层地下水与海水直接存在密切的联系，因此其浅层地下水多为咸水，这也是浅层地下水总硬度、溶解性总固体、钠、氯化物和硫酸盐等因子浓度偏大的根本原因。

该区浅层地下水化学类型主要为Cl-Na型水。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

项目声环境质量现状委托河北恒丰监测技术服务有限公司进行监测，报告编号：HFHJ(2024)WT1444，监测采用时间为2024年12月7日-2024年12月8日。

4.2.3.1声环境质量现状监测

（1）监测点及监测因子

项目共设4个噪声监测点，分别布设在：项目厂区东、南、西、北厂界外，监测因子为等效连续A声级（Leq）。

（2）监测时间及频率

监测2天，昼间、夜间各监测一次。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求的方法进行测量。

4.2.3.2声环境质量评价

（1）评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法，评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准。

（2）监测与评价结果

监测及评价结果见表4.2-12。

表4.2-12  声环境现状监测及评价结果一览表单位：dB（A）

| 检测日期 | 检测点位 | 昼间 | 标准值 | 评价 结果 | 夜间 | 标准值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.12.7 | 厂界北1# | 50 | 65 | 达标 | 47 | 55 | 达标 |
|  | 厂界东2# | 54 |  |  | 48 |  |  |
|  | 厂界西3# | 51 |  |  | 46 |  |  |
|  | 厂界南4# | 52 |  |  | 48 |  |  |
| 2024.12.8 | 厂界北1# | 52 | 65 | 达标 | 46 | 55 | 达标 |
|  | 厂界东2# | 57 |  |  | 48 |  |  |
|  | 厂界西3# | 52 |  |  | 47 |  |  |
|  | 厂界南4# | 55 |  |  | 48 |  |  |

由表4.2-11可知，项目厂界声环境监测值昼间为50-57dB（A），夜间为46-48dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

### 4.2.4土壤环境现状监测与评价

项目土壤环境质量现状委托河北恒丰监测技术服务有限公司进行监测，报告编号：HFHJ(2024)WT1444，采样时间为2024年12月6日。

#### 4.2.4.1现状监测

（1）监测点位

在厂区范围内本项目占地范围内设置3个柱状样、1个表层样，在厂区占地范围外设置2个表层样，共设置6个监测点位。

（2）监测项目及监测点位

表4.2-13  监测点位基本信息一览表

| 编号 | 点位 | 采样要求 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址1# | 柱状采样点：采样深度0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m处各采1个样品 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯明天甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘共45项，pH、石油烃、氨氮 |
| 2 | 厂址南侧 | 表层样 |  |
| 3 | 厂址2# | 柱状采样点：采样深度0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m处各采1个样品 | pH、石油烃、氨氮、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 |
| 4 | 厂址3# | 柱状采样点：采样深度0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m处各采1个样品 |  |
| 5 | 厂址4# | 表层样 |  |
| 6 | 厂址北侧 | 表层样 |  |

同步调查：土体结构、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度，记录调查点位经纬度坐标、时间、层次。

（3）监测时间及频率

监测时间：2024年12月5日~2024.12.11；

监测频率：监测1次。

（4）采样分析方法

采样及分析方法按照《环境监测分析方法》、《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》中规定的方法进行。具体分析方法及检出限见表4.2-14。

表4.2-14  土壤环境监测项目分析方法及来源

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-氯苯酚 | 《土壤和沉积物半挥发性 有机物的测定气相色谱-质 谱法》 HJ834-2017 | 气相色谱质谱仪 GCMS-QP2020NX （1150Y0104） | 0.06mg/kg |
| 2 | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
| 3 | 二苯并（a,h） 蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 4 | 硝基苯 |  |  | 0.09mg/kg |
| 5 | 苯并（a）芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 6 | 苯并（a）蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 7 | 苯并（b）荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
| 8 | 苯并（k）荧蒽 | 《土壤和沉积物半挥发性 有机物的测定气相色谱-质 谱法》HJ834-2017 | 气相色谱质谱仪 GCMS-QP2020NX （1150Y0104） | 0.1mg/kg |
| 9 | 苯胺 |  |  | 0.04mg/kg |
| 10 | 茚（1,2,3-cd）芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 11 | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
| 12 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物挥发性有 机物的测定吹扫捕集/气相 色谱-质谱法》HJ605-2011 | 气相色谱质谱仪 GCMS-QP2010SESYSTEM （1150Y0112） 电子天平 JY20002 （1150G0303） | 1.2µg/kg |
| 13 | 1,1,1-三氯乙 烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 14 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 15 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 17 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 18 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2µg/kg |
| 19 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1µg/kg |
| 20 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3µg/kg |
| 21 | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5µg/kg |
| 22 | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5µg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 24 | 三氯甲烷 | 《土壤和沉积物挥发性有 机物的测定吹扫捕集/气相 色谱-质谱法》HJ605-2011 | 气相色谱质谱仪 GCMS-QP2010SESYSTEM （1150Y0112） 电子天平 JY20002 （1150G0303） | 1.1µg/kg |
| 25 | 乙苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 26 | 二氯甲烷 |  |  | 1.5µg/kg |
| 27 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 28 | 四氯乙烯 |  |  | 1.4µg/kg |
| 29 | 四氯化碳 |  |  | 1.3µg/kg |
| 30 | 氯乙烯 |  |  | 1.0µg/kg |
| 31 | 氯甲烷 |  |  | 1.0µg/kg |
| 32 | 氯苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 33 | 甲苯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 34 | 苯 |  |  | 1.9µg/kg |
| 35 | 苯乙烯 |  |  | 1.1µg/kg |
| 36 | 邻-二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 37 | 间，对-二甲苯 |  |  | 1.2µg/kg |
| 38 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3µg/kg |
| 39 | 石油烃（C10-C40） | 《土壤和沉积物石油烃 （C10-C40）的测定气相色谱 法》HJ1021-2019 | GC气相色谱仪 GC-2030 （1150Y0105） | 6mg/kg |
| 40 | 六价铬 | 《土壤和沉积物六价铬的 测定碱溶液提取-火焰原子 吸收分光光度法》 HJ1082-2019 | 原子吸收分光光度计AA-7020 （1150W0101）万分位天平FA224C （1150L0309） 多头磁力加热搅拌器HJ-6A （1150W0203） 多头磁力加热搅拌器HJ-6A （1150W0204） | 0.5mg/kg |
| 41 | 汞 | 《土壤和沉积物汞、砷、硒、 铋、锑的测定微波消解/原 子荧光法》 HJ680-2013 | 万分位天平 FA224C （1150L0309） 原子荧光光度计 AFS-9730 （1150W0102） 原子荧光分光光度计 AFS-9750 （1150W0108） 微波消解仪 REVO （1150W0212） | 0.002mg/kg |
| 42 | 砷 |  |  | 0.01mg/kg |
| 43 | 铅 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、 镍、铬的测定火焰原子吸收 分光光度法》HJ491-2019 | 原子吸收分光光度计 AA-7020 （1150W0101） 万分位天平 FA224C （1150L0309） 电热板 EG35Aplus （1150W0213） | 10mg/kg |
| 44 | 铜 |  |  | 1mg/kg |
| 45 | 镍 |  |  | 3mg/kg |
| 46 | pH | 《土壤pH值的测定电位 法》HJ962-2018 | pH计PHS-3E （1150L0105） | — |
| 47 | 氨氮 | 《土壤氨氮、亚硝酸盐氮、 硝酸盐氮的测定氯化钾溶 液提取-分光光度法》 HJ634-2012 | 紫外可见分光光度计 UV-1800PC （1150L0102） | 0.10mg/kg |
| 48 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度 法》GB/T 17141-1997 | 万分位天平 FA224C （1150L0309） PE 原子吸收分光光度计 PinAAcle 900T （1150W0106） 电热板 EG35A plus （1150W0213） | 0.01mg/kg |

#### 4.2.4.2现状评价

（1）评价标准及方法

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地风险筛选值标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1相关标准要求。

评价方法采用单因子标准指数法进行评价。

（2）监测结果与评价

监测统计结果见表4.2-15。

表4.2-15  土壤环境监测统计及评价结果表

| 监测因子 | 厂区范围内 |  |  |  |  |  |  | 厂区范围外 |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址4 | 厂址1 |  | 厂址2 |  | 厂址3 |  |  |  |  |  |
|  | 表层 | 表层 | 中层 | 表层 | 中层 | 表层 | 中层 | 厂址南侧表层 | 厂址北 侧表层 |  |  |
| pH | 8.27 | 8.11 | 8.20 | 8.12 | 8.01 | 8.39 | 8.20 | 8.25 | 8.14 | -- | -- |
| 苯胺 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 2256 | 达标 |
| 硝基苯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 76 | 达标 |
| 萘 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 70 | 达标 |
| 苯并蒽 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 15 | 达标 |
| 䓛 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 1293 | 达标 |
| 苯并（b）荧蒽 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 15 | 达标 |
| 苯并（k）荧蒽 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 151 | 达标 |
| 苯并（a）芘 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 1.5 | 达标 |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 15 | 达标 |
| 二苯并（a,h）蒽 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 1.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 0.43 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 66 | 达标 |
| 二氯甲烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 616 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 54 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 9 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 596 | 达标 |
| 氯甲烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 37 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 840 | 达标 |
| 四氯化碳 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 5 | 达标 |
| 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 三氯乙烯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 2.8 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 5 | 达标 |
| 甲苯 | 1.7µg/kg | ND | ND | 3.5µg/kg | 2.5µg/kg | 2.3µg/kg | 2.0µg/kg | ND | 4.2µg/kg | 1200 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 2.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 53 | 达标 |
| 氯苯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 270 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 10 | 达标 |
| 乙苯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 28 | 达标 |
| 间，对-二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 邻-二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 苯乙烯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 1290 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 6.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 0.5 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 20 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 560 | 达标 |
| 三氯甲烷 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | -- | -- |
| 氨氮 | 6.75mg/kg | 5.54mg/kg | 4.90mg/kg | 6.14mg/kg | 6.21mg/kg | 5.16mg/kg | 6.55mg/kg | 5.87mg/kg | 5.70mg/kg | 1200 | 达标 |
| 汞 | -- | 0.122mg/kg | 0.113mg/kg | -- | -- | -- | -- | 0.110mg/kg | -- | 38 | 达标 |
| 石油烃（C10-C40） | 7mg/kg | ND | ND | 9mg/kg | 7mg/kg | 9mg/kg | 6mg/kg | 17mg/kg | 7mg/kg | 4500 | 达标 |
| 砷 | -- | 3.21mg/kg | 3.35mg/kg | -- | -- | -- | -- | 2.60mg/kg | -- | 60 | 达标 |
| 铅 | -- | 41mg/kg | 43mg/kg | -- | -- | -- | -- | 39mg/kg | -- | 800 | 达标 |
| 铜 | -- | 16mg/kg | 15mg/kg | -- | -- | -- | -- | 12mg/kg | -- | 18000 | 达标 |
| 镉 | -- | 0.03mg/kg | 0.03mg/kg | -- | -- | -- | -- | 0.03mg/kg | -- | 65 | 达标 |
| 镍 | -- | 34mg/kg | 32mg/kg | -- | -- | -- | -- | 34mg/kg | -- | 900 | 达标 |
| 六价铬 | -- | ND | ND | -- | -- | -- | -- | ND | -- | 5.7 | 达标 |

土壤环境质量现状评价结果可知，厂内外监测点位所有监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1二类用地筛选值要求、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1相关标准要求。土壤现状质量良好。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

拟建项目施工期污染源主要有施工扬尘、运输车辆及施工机械产生废气、施工废水、施工机械噪声和建筑垃圾。本次评价分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。

### 5.1.1大气环境影响分析

施工期对环境空气的污染主要为运输车辆的行驶、装卸施工材料、施工机械填挖土方以及挖掘弃土临时堆存引起的扬尘。减轻项目施工对周围环境的影响，根据《河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函﹝2022﹞149号）、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）相关要求，对施工期提出以下要求：

（1）建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖，并与当地有关主管部门联网。建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。将施工区PM10在线监测数据与唐山市小时平均浓度比较，（当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计），控制差值在80µg/m3以下，当差值超过80µg/m3时采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除等作业，同时增加喷淋、洒水、喷雾频次，必要时停止施工作业。

（2）作业场地应采取围挡作业，减少风力二次扬尘。

（3）安排专人定期对施工场地清扫、洒水，以减轻扬尘的飞扬。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇大风或干燥天气，可适当增加洒水次数。

（4）施工材料露天堆存应采取遮蔽防风措施，同时合理安排，减少施工建材的堆存时间；运载建筑材料及弃土、建筑垃圾的车辆要加盖蓬布以减少散落。

（5）遇有四级以上大风天气或政府发布空气质量预警时，一律停止土方施工。

（6）合理设置施工车辆出入口，保持出场车辆清洁。施工现场的道路、作业场地、出入口及生活区均采用混凝土硬化。

（7）垃圾集中分类堆放、严密遮盖并及时清运。

### 5.1.2噪声环境影响分析

（1）噪声源

建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征，因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械噪声值见表5.2-1。

表5.2-1  本项目与开发区生态环境准入清单符合性分析

| 序号 | 设备名称 | 测点距施工设备距离(m) | 声级(dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 5 | 85 |
| 2 | 振捣机 | 5 | 80 |
| 3 | 运输卡车 | 5 | 82 |
| 4 | 顶板浇筑 | 5 | 80 |
| 5 | 压实机 | 5 | 80 |
| 6 | 搅拌机 | 5 | 85 |

（2）预测模式

点声源衰减模式为：

式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——距离声源r0处的A声级，dB(A)；

r——距声源的距离，m；

r0——距声源的距离，m；

（3）施工噪声影响预测结果与评价

施工机械在不同距离处的噪声预测结果见表5.2-2。

表5.2-2  距施工机械不同距离处的噪声值     单位：dB(A)

| 序号 | 机械 | 不同距离处的噪声贡献值dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 100m | 200m |
| 1 | 装载机 | 73 | 67 | 66 | 61 | 53 |
| 2 | 振捣机 | 68 | 62 | 58 | 54 | 48 |
| 3 | 运输卡车 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 |
| 4 | 顶板浇筑 | 68 | 62 | 58 | 54 | 48 |
| 5 | 压实机 | 68 | 62 | 58 | 54 | 48 |
| 6 | 搅拌机 | 73 | 67 | 66 | 61 | 53 |

从上表可以看出，一般当相距100m时，施工机械的噪声值可降至54~61dB(A)，昼间噪声可达标，当相距200m时，昼间夜间噪声均可达标。项目位于曹妃甸工业区装备制造园区，周边200m范围内无敏感点。为避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议：

①建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。

③运输车辆在经过沿途各村庄时应低速、禁鸣，以减轻道路运输对居民声环境的影响。施工期影响是短暂的，随着施工期的结束，施工期产生的噪声也会随之消失。

### 5.1.3施工废水影响分析

施工期产生的废水主要是清洗车辆废水，以及施工人员产生的少量生活污水。

清洗车辆废水产生量较小，且主要污染物为泥沙，采取施工过程中在临时施工区设置沉淀池，废水经沉淀池澄清后回用，不外排。

施工人员产生的生活污水，排入防渗旱厕，清掏。本项目施工期废水不会对当地水环境产生影响。

### 5.1.4固废影响分析

项目建设过程中产生的固体废物主要为弃土、弃渣、建筑垃圾和工人日常生活产生的生活垃圾。

建筑垃圾的特征是产生量大、时间短、而且是局部的，建设过程中产生的弃土石及建筑垃圾等指定地点堆存，优先进行回用，剩余部分及时清运，送至区域指定建筑垃圾场堆存处置；建设过程中产生的生活垃圾集中收集，送至区域指定垃圾集中堆存点，由区域环卫部门统一负责处置，对周边环境影响较小。

在采取上述措施后，项目建设过程中产生的固体废物得到妥善处置，对区域环境影响较小。

## 5.2营运期环境影响分析与评价

### 5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1基础资料分析

1、常规气象资料来源

本项目20年主要气候统计采用曹妃甸气象站（站号：54535）的资料，距离拟建项目约25.7km，为基准站，地理位置为118°47'E，39°28'N，符合导则关于地面气象观测资料调查的要求。

表5.2.1-1  地面观测气象数据信息

| 气象站 名称 | 气象站 编号 | 气象站 等级 | 气象站坐标 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |
| 曹妃甸气象站 | 54535 | 基准站 | 118.47 | 39.28 | 25.7 | 4 | 1998-2018 | 风向、风速、干球温度、总云量 |

2、地面气象资料来源

（1）主要气候特征统计分析

曹妃甸气象站地区属于大陆性季风气候，具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。冬半年主要受蒙古冷气团控制，多西北风，气温较低，降水较少；夏半年主要受太平洋副热带暖高压影响，以偏南风为主，气温偏高，降水偏多，降水主要集中在夏季。海域受台风影响不大，平均每三年出现一次，有时一年发生两次。区域多年平均气温12.41℃，极端最低气温-22.8℃，极端最高气温38.7℃，年平均降水量573.26mm，年平均风速2.5m/s。

（2）温度

曹妃甸多年平均温度月变化情况见下表和下图。

图5.2-1  近20年各月平均气温变化曲线图

表5.2.1-2  近20年各月平均气温变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | -3.72 | -0.8 | 6.07 | 13.3 | 19.69 | 23.66 | 26.19 | 25.57 | 21.35 | 13.95 | 5.51 | -1.81 | 12.41 |

由上表可知区域近20年平均温度为12.41℃，7月份平均气温最高为26.19℃，1月份平均温度最低，为-3.72℃。

2、风速

区域内近20年各月平均风速变化情况见表5.2.1-3，近20年各月平均风速变化曲线图见图5.2-2。

表5.2.1-3  近20年各月平均风速变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 （m/s） | 2.24 | 2.53 | 3.08 | 3.39 | 3.14 | 2.65 | 2.33 | 2 | 1.99 | 2.1 | 2.26 | 2.29 | 2.5 |

图5.2-2  近20年各月平均风速变化曲线图

区域近20年平均风速为2.5m/s，4月份平均风速最大为3.39m/s，9月份平均风速最小为1.99m/s。

3、风向、风频

项目所在区域近20年平均各风向风频变化情况见，风频玫瑰图见图5.2.1-4。

表5.2.1-4  近20年不同风向对应频率统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 4.32 | 4.05 | 4.7 | 6.94 | 7.96 | 4.28 | 4.25 | 6.33 | 6.31 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 频率 | 7.36 | 8.19 | 7.02 | 5.84 | 8.03 | 6.9 | 4.39 | 2.79 |  |

图5.2-3  近20年风频玫瑰图

该区域近20年气象资料统计结果表明，连续3个风向角的最大风频之和均小于30%，根据导则规定，该区域主导风向不明显。风频最大的风向SW。

5.2.1.2大气环境影响预测与评价

项目废气污染源正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见下表。

表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 下料废气（DA001） |  | 焊接废气（DA002） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 2.4189 | 0.54 | 0.0385 | 0.01 |
| 100.0 | 7.4916 | 1.66 | 0.1126 | 0.03 |
| 200.0 | 4.5996 | 1.02 | 0.0691 | 0.02 |
| 300.0 | 3.4934 | 0.78 | 0.0525 | 0.01 |
| 400.0 | 2.7241 | 0.61 | 0.0409 | 0.01 |
| 500.0 | 2.1688 | 0.48 | 0.0326 | 0.01 |
| 600.0 | 1.7714 | 0.39 | 0.0266 | 0.01 |
| 700.0 | 1.4799 | 0.33 | 0.0222 | 0 |
| 800.0 | 1.2600 | 0.28 | 0.0189 | 0 |
| 900.0 | 1.0898 | 0.24 | 0.0164 | 0 |
| 1000.0 | 0.9549 | 0.21 | 0.0143 | 0 |
| 1200.0 | 0.7566 | 0.17 | 0.0114 | 0 |
| 1400.0 | 0.6193 | 0.14 | 0.0093 | 0 |
| 1600.0 | 0.5195 | 0.12 | 0.0078 | 0 |
| 1800.0 | 0.4443 | 0.1 | 0.0067 | 0 |
| 2000.0 | 0.3859 | 0.09 | 0.0058 | 0 |
| 2500.0 | 0.2855 | 0.06 | 0.0043 | 0 |
| 3000.0 | 0.2226 | 0.05 | 0.0033 | 0 |
| 3500.0 | 0.1801 | 0.04 | 0.0027 | 0 |
| 4000.0 | 0.1497 | 0.03 | 0.0022 | 0 |
| 4500.0 | 0.1270 | 0.03 | 0.0019 | 0 |
| 5000.0 | 0.1097 | 0.02 | 0.0017 | 0 |
| 10000.0 | 0.0452 | 0.01 | 0.0007 | 0 |
| 11000.0 | 0.0399 | 0.01 | 0.0006 | 0 |
| 12000.0 | 0.0355 | 0.01 | 0.0005 | 0 |
| 13000.0 | 0.0318 | 0.01 | 0.0005 | 0 |
| 14000.0 | 0.0288 | 0.01 | 0.0004 | 0 |
| 15000.0 | 0.0262 | 0.01 | 0.0004 | 0 |
| 20000.0 | 0.0175 | 0 | 0.0003 | 0 |
| 25000.0 | 0.0127 | 0 | 0.0002 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 7.6258 | 1.69 | 0.1146 | 0.03 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 焊接废气（DA003） |  | 焊接废气（DA004） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 0.0385 | 0.01 | 0.0385 | 0.01 |
| 100.0 | 0.1126 | 0.03 | 0.1126 | 0.03 |
| 200.0 | 0.0691 | 0.02 | 0.0691 | 0.02 |
| 300.0 | 0.0525 | 0.01 | 0.0525 | 0.01 |
| 400.0 | 0.0409 | 0.01 | 0.0409 | 0.01 |
| 500.0 | 0.0326 | 0.01 | 0.0326 | 0.01 |
| 600.0 | 0.0266 | 0.01 | 0.0266 | 0.01 |
| 700.0 | 0.0222 | 0 | 0.0222 | 0 |
| 800.0 | 0.0189 | 0 | 0.0189 | 0 |
| 900.0 | 0.0164 | 0 | 0.0164 | 0 |
| 1000.0 | 0.0143 | 0 | 0.0143 | 0 |
| 1200.0 | 0.0114 | 0 | 0.0114 | 0 |
| 1400.0 | 0.0093 | 0 | 0.0093 | 0 |
| 1600.0 | 0.0078 | 0 | 0.0078 | 0 |
| 1800.0 | 0.0067 | 0 | 0.0067 | 0 |
| 2000.0 | 0.0058 | 0 | 0.0058 | 0 |
| 2500.0 | 0.0043 | 0 | 0.0043 | 0 |
| 3000.0 | 0.0033 | 0 | 0.0033 | 0 |
| 3500.0 | 0.0027 | 0 | 0.0027 | 0 |
| 4000.0 | 0.0022 | 0 | 0.0022 | 0 |
| 4500.0 | 0.0019 | 0 | 0.0019 | 0 |
| 5000.0 | 0.0017 | 0 | 0.0017 | 0 |
| 10000.0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
| 11000.0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 |
| 12000.0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 |
| 13000.0 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 |
| 14000.0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
| 15000.0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 |
| 20000.0 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 |
| 25000.0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 0.1146 | 0.03 | 0.1146 | 0.03 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 热处理车炉加热废气(DA005) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) | SO2浓度(μg/m³) | SO2占标率(%) | NO2浓度(μg/m³) | NO2占标率(%) |
| 50.0 | 0.7824 | 0.17 | 0.0224 | 0 | 2.5716 | 1.29 |
| 100.0 | 0.7045 | 0.16 | 0.0201 | 0 | 2.3155 | 0.16 |
| 200.0 | 0.7845 | 0.17 | 0.0224 | 0 | 2.5784 | 1.29 |
| 300.0 | 0.7508 | 0.17 | 0.0215 | 0 | 2.4677 | 1.23 |
| 400.0 | 0.6342 | 0.14 | 0.0181 | 0 | 2.0844 | 1.04 |
| 500.0 | 0.5287 | 0.12 | 0.0151 | 0 | 1.7375 | 0.87 |
| 600.0 | 0.4448 | 0.1 | 0.0127 | 0 | 1.4619 | 0.73 |
| 700.0 | 0.3793 | 0.08 | 0.0108 | 0 | 1.2467 | 0.62 |
| 800.0 | 0.3279 | 0.07 | 0.0094 | 0 | 1.0776 | 0.54 |
| 900.0 | 0.2868 | 0.06 | 0.0082 | 0 | 0.9427 | 0.47 |
| 1000.0 | 0.2536 | 0.06 | 0.0073 | 0 | 0.8335 | 0.42 |
| 1200.0 | 0.2064 | 0.05 | 0.0059 | 0 | 0.6782 | 0.34 |
| 1400.0 | 0.1723 | 0.04 | 0.0049 | 0 | 0.5664 | 0.28 |
| 1600.0 | 0.1467 | 0.03 | 0.0042 | 0 | 0.4823 | 0.24 |
| 1800.0 | 0.1269 | 0.03 | 0.0036 | 0 | 0.4172 | 0.21 |
| 2000.0 | 0.1113 | 0.02 | 0.0032 | 0 | 0.3657 | 0.18 |
| 2500.0 | 0.0837 | 0.02 | 0.0024 | 0 | 0.2750 | 0.14 |
| 3000.0 | 0.0660 | 0.01 | 0.0019 | 0 | 0.2168 | 0.11 |
| 3500.0 | 0.0538 | 0.01 | 0.0015 | 0 | 0.1768 | 0.09 |
| 4000.0 | 0.0450 | 0.01 | 0.0013 | 0 | 0.1479 | 0.07 |
| 4500.0 | 0.0384 | 0.01 | 0.0011 | 0 | 0.1262 | 0.06 |
| 5000.0 | 0.0333 | 0.01 | 0.0010 | 0 | 0.1093 | 0.05 |
| 10000.0 | 0.0129 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0425 | 0.02 |
| 11000.0 | 0.0113 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0371 | 0.02 |
| 12000.0 | 0.0100 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0328 | 0.02 |
| 13000.0 | 0.0089 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0292 | 0.01 |
| 14000.0 | 0.0080 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0262 | 0.01 |
| 15000.0 | 0.0072 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0237 | 0.01 |
| 20000.0 | 0.0047 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0154 | 0.01 |
| 25000.0 | 0.0033 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0109 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 1.3203 | 0.29 | 0.0378 | 0.01 | 4.3395 | 2.17 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 淬火、回火废气(DA006) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 1.1576 | 0.26 | 0.0001 | 0.00 |
| 100.0 | 1.0625 | 0.24 | 0.0001 | 0.00 |
| 200.0 | 1.2635 | 0.28 | 0.0001 | 0.00 |
| 300.0 | 1.2206 | 0.27 | 0.0001 | 0.00 |
| 400.0 | 1.0356 | 0.23 | 0.0001 | 0.00 |
| 500.0 | 0.8654 | 0.19 | 0.0001 | 0.00 |
| 600.0 | 0.7293 | 0.16 | 0.0000 | 0.00 |
| 700.0 | 0.6227 | 0.14 | 0.0000 | 0.00 |
| 800.0 | 0.5386 | 0.12 | 0.0000 | 0.00 |
| 900.0 | 0.4715 | 0.1 | 0.0000 | 0.00 |
| 1000.0 | 0.4171 | 0.09 | 0.0000 | 0.00 |
| 1200.0 | 0.3366 | 0.07 | 0.0000 | 0.00 |
| 1400.0 | 0.2822 | 0.06 | 0.0000 | 0.00 |
| 1600.0 | 0.2409 | 0.05 | 0.0000 | 0.00 |
| 1800.0 | 0.2089 | 0.05 | 0.0000 | 0.00 |
| 2000.0 | 0.1834 | 0.04 | 0.0000 | 0.00 |
| 2500.0 | 0.1383 | 0.03 | 0.0000 | 0.00 |
| 3000.0 | 0.1093 | 0.02 | 0.0000 | 0.00 |
| 3500.0 | 0.0893 | 0.02 | 0.0000 | 0.00 |
| 4000.0 | 0.0748 | 0.02 | 0.0000 | 0.00 |
| 4500.0 | 0.0638 | 0.01 | 0.0000 | 0.00 |
| 5000.0 | 0.0554 | 0.01 | 0.0000 | 0.00 |
| 10000.0 | 0.0216 | 0 | 0.0000 | 0.00 |
| 11000.0 | 0.0188 | 0 | 0.0000 | 0.00 |
| 12000.0 | 0.0166 | 0 | 0.0000 | 0.00 |
| 13000.0 | 0.0148 | 0 | 0.0000 | 0.00 |
| 14000.0 | 0.0133 | 0 | 0.0000 | 0.00 |
| 15000.0 | 0.012 | 0 | 0.0000 | 0.00 |
| 20000.0 | 0.0078 | 0 | 0.0000 | 0.00 |
| 25000.0 | 0.0055 | 0 | 0.0000 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 1.817 | 0.40 | 0.0001 | 0.00 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 抛丸、喷砂废气(DA007) |  | 喷塑废气(DA008) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 1.1768 | 0.26 | 2.137 | 0.47 |
| 100.0 | 3.6446 | 0.81 | 6.6817 | 1.48 |
| 200.0 | 2.2376 | 0.5 | 4.1023 | 0.91 |
| 300.0 | 1.6995 | 0.38 | 3.1157 | 0.69 |
| 400.0 | 1.3252 | 0.29 | 2.4296 | 0.54 |
| 500.0 | 1.0551 | 0.23 | 1.9343 | 0.43 |
| 600.0 | 0.8618 | 0.19 | 1.5799 | 0.35 |
| 700.0 | 0.72 | 0.16 | 1.3199 | 0.29 |
| 800.0 | 0.613 | 0.14 | 1.1238 | 0.25 |
| 900.0 | 0.5302 | 0.12 | 0.9719 | 0.22 |
| 1000.0 | 0.4645 | 0.1 | 0.8517 | 0.19 |
| 1200.0 | 0.3681 | 0.08 | 0.6748 | 0.15 |
| 1400.0 | 0.3013 | 0.07 | 0.5523 | 0.12 |
| 1600.0 | 0.2527 | 0.06 | 0.4634 | 0.1 |
| 1800.0 | 0.2162 | 0.05 | 0.3963 | 0.09 |
| 2000.0 | 0.1877 | 0.04 | 0.3442 | 0.08 |
| 2500.0 | 0.1389 | 0.03 | 0.2547 | 0.06 |
| 3000.0 | 0.1083 | 0.02 | 0.1986 | 0.04 |
| 3500.0 | 0.0876 | 0.02 | 0.1606 | 0.04 |
| 4000.0 | 0.0728 | 0.02 | 0.1335 | 0.03 |
| 4500.0 | 0.0618 | 0.01 | 0.1133 | 0.03 |
| 5000.0 | 0.0534 | 0.01 | 0.0978 | 0.02 |
| 10000.0 | 0.022 | 0 | 0.0403 | 0.01 |
| 11000.0 | 0.0194 | 0 | 0.0355 | 0.01 |
| 12000.0 | 0.0173 | 0 | 0.0316 | 0.01 |
| 13000.0 | 0.0155 | 0 | 0.0283 | 0.01 |
| 14000.0 | 0.014 | 0 | 0.0256 | 0.01 |
| 15000.0 | 0.0127 | 0 | 0.0233 | 0.01 |
| 20000.0 | 0.0085 | 0 | 0.0156 | 0 |
| 25000.0 | 0.0062 | 0 | 0.0113 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 3.7099 | 0.82 | 6.8014 | 1.51 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 喷塑废气(DA010) |  |
| --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 1.8086 | 0.4 |
| 100.0 | 4.6569 | 1.03 |
| 200.0 | 2.8592 | 0.64 |
| 300.0 | 2.1715 | 0.48 |
| 400.0 | 1.6934 | 0.38 |
| 500.0 | 1.3482 | 0.3 |
| 600.0 | 1.1011 | 0.24 |
| 700.0 | 0.92 | 0.2 |
| 800.0 | 0.7833 | 0.17 |
| 900.0 | 0.6774 | 0.15 |
| 1000.0 | 0.5936 | 0.13 |
| 1200.0 | 0.4703 | 0.1 |
| 1400.0 | 0.385 | 0.09 |
| 1600.0 | 0.3229 | 0.07 |
| 1800.0 | 0.2762 | 0.06 |
| 2000.0 | 0.2399 | 0.05 |
| 2500.0 | 0.1775 | 0.04 |
| 3000.0 | 0.1384 | 0.03 |
| 3500.0 | 0.1129 | 0.03 |
| 4000.0 | 0.0956 | 0.02 |
| 4500.0 | 0.0823 | 0.02 |
| 5000.0 | 0.0719 | 0.02 |
| 10000.0 | 0.0288 | 0.01 |
| 11000.0 | 0.0253 | 0.01 |
| 12000.0 | 0.0224 | 0 |
| 13000.0 | 0.02 | 0 |
| 14000.0 | 0.018 | 0 |
| 15000.0 | 0.0164 | 0 |
| 20000.0 | 0.0108 | 0 |
| 25000.0 | 0.0078 | 0 |
| 下风向最大浓度 | 4.7404 | 1.05 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 95.0 | 95.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 电泳、喷漆、流平、烘干固化、强冷废气（DA009） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度 (μg/m³) | PM10占标率(%) |  | SO2浓度(μg/m³) |  | SO2占标率(%) | NO2浓度(μg/m³) |  | NO2占标率(%) |
| 50.0 | 3.4101 | 0.76 |  | 0.0094 |  | 0 | 1.1 |  | 0.55 |
| 100.0 | 6.2334 | 1.39 |  | 0.0172 |  | 0 | 2.0108 |  | 1.01 |
| 200.0 | 5.9582 | 1.32 |  | 0.0164 |  | 0 | 1.922 |  | 0.96 |
| 300.0 | 4.4047 | 0.98 |  | 0.0121 |  | 0 | 1.4209 |  | 0.71 |
| 400.0 | 3.5501 | 0.79 |  | 0.0098 |  | 0 | 1.1452 |  | 0.57 |
| 500.0 | 2.8069 | 0.62 |  | 0.0077 |  | 0 | 0.9054 |  | 0.45 |
| 600.0 | 2.2491 | 0.5 |  | 0.0062 |  | 0 | 0.7255 |  | 0.36 |
| 700.0 | 1.8376 | 0.41 |  | 0.0051 |  | 0 | 0.5928 |  | 0.30 |
| 800.0 | 1.5301 | 0.34 |  | 0.0042 |  | 0 | 0.4936 |  | 0.25 |
| 900.0 | 1.3683 | 0.3 |  | 0.0038 |  | 0 | 0.4414 |  | 0.22 |
| 1000.0 | 1.3094 | 0.29 |  | 0.0036 |  | 0 | 0.4224 |  | 0.21 |
| 1200.0 | 1.1871 | 0.26 |  | 0.0033 |  | 0 | 0.3829 |  | 0.19 |
| 1400.0 | 1.166 | 0.26 |  | 0.0032 |  | 0 | 0.3761 |  | 0.19 |
| 1600.0 | 1.1866 | 0.26 |  | 0.0033 |  | 0 | 0.3828 |  | 0.19 |
| 1800.0 | 1.1794 | 0.26 |  | 0.0032 |  | 0 | 0.3804 |  | 0.19 |
| 2000.0 | 1.1555 | 0.26 |  | 0.0032 |  | 0 | 0.3727 |  | 0.19 |
| 2500.0 | 1.0669 | 0.24 |  | 0.0029 |  | 0 | 0.3442 |  | 0.17 |
| 3000.0 | 0.9655 | 0.21 |  | 0.0027 |  | 0 | 0.3114 |  | 0.16 |
| 3500.0 | 0.8695 | 0.19 |  | 0.0024 |  | 0 | 0.2805 |  | 0.14 |
| 4000.0 | 0.7843 | 0.17 |  | 0.0022 |  | 0 | 0.253 |  | 0.13 |
| 4500.0 | 0.7101 | 0.16 |  | 0.002 |  | 0 | 0.2291 |  | 0.11 |
| 5000.0 | 0.646 | 0.14 |  | 0.0018 |  | 0 | 0.2084 |  | 0.10 |
| 10000.0 | 0.3134 | 0.07 |  | 0.0009 |  | 0 | 0.1011 |  | 0.05 |
| 11000.0 | 0.2808 | 0.06 |  | 0.0008 |  | 0 | 0.0906 |  | 0.05 |
| 12000.0 | 0.2536 | 0.06 |  | 0.0007 |  | 0 | 0.0818 |  | 0.04 |
| 13000.0 | 0.2306 | 0.05 |  | 0.0006 |  | 0 | 0.0744 |  | 0.04 |
| 14000.0 | 0.2109 | 0.05 |  | 0.0006 |  | 0 | 0.068 |  | 0.03 |
| 15000.0 | 0.1939 | 0.04 |  | 0.0005 |  | 0 | 0.0625 |  | 0.03 |
| 20000.0 | 0.1357 | 0.03 |  | 0.0004 |  | 0 | 0.0438 |  | 0.02 |
| 25000.0 | 0.1023 | 0.02 |  | 0.0003 |  | 0 | 0.033 |  | 0.02 |
| 下风向最大浓度 | 6.9505 | 1.54 |  | 0.0192 |  | 0.00 | 2.2497 |  | 1.12 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 126.0 | 126.0 |  | 126.0 |  | 126.0 | 126.0 |  | 126.0 |
| D10%最远距离 | / | / |  | / |  | / | / |  | / |
| 下风向距离 | 电泳、喷漆、流平、烘干固化、强冷废气（DA009） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NMHC浓度(μg/m³) |  | NMHC占标率(%) |  | 二甲苯浓度(μg/m³) |  |  | 二甲苯占标率(%) |  |
| 50.0 | 5.4325 |  | 0.27 |  | 1.4978 |  |  | 0.75 |  |
| 100.0 | 9.9302 |  | 0.50 |  | 2.7378 |  |  | 1.37 |  |
| 200.0 | 9.4918 |  | 0.47 |  | 2.6169 |  |  | 1.31 |  |
| 300.0 | 7.0169 |  | 0.35 |  | 1.9346 |  |  | 0.97 |  |
| 400.0 | 5.6555 |  | 0.28 |  | 1.5592 |  |  | 0.78 |  |
| 500.0 | 4.4715 |  | 0.22 |  | 1.2328 |  |  | 0.62 |  |
| 600.0 | 3.5829 |  | 0.18 |  | 0.9878 |  |  | 0.49 |  |
| 700.0 | 2.9274 |  | 0.15 |  | 0.8071 |  |  | 0.4 |  |
| 800.0 | 2.4375 |  | 0.12 |  | 0.672 |  |  | 0.34 |  |
| 900.0 | 2.1799 |  | 0.11 |  | 0.601 |  |  | 0.3 |  |
| 1000.0 | 2.0859 |  | 0.10 |  | 0.5751 |  |  | 0.29 |  |
| 1200.0 | 1.8912 |  | 0.09 |  | 0.5214 |  |  | 0.26 |  |
| 1400.0 | 1.8575 |  | 0.09 |  | 0.5121 |  |  | 0.26 |  |
| 1600.0 | 1.8903 |  | 0.09 |  | 0.5211 |  |  | 0.26 |  |
| 1800.0 | 1.8788 |  | 0.09 |  | 0.518 |  |  | 0.26 |  |
| 2000.0 | 1.8407 |  | 0.09 |  | 0.5075 |  |  | 0.25 |  |
| 2500.0 | 1.6996 |  | 0.08 |  | 0.4686 |  |  | 0.23 |  |
| 3000.0 | 1.538 |  | 0.08 |  | 0.424 |  |  | 0.21 |  |
| 3500.0 | 1.3852 |  | 0.07 |  | 0.3819 |  |  | 0.19 |  |
| 4000.0 | 1.2494 |  | 0.06 |  | 0.3444 |  |  | 0.17 |  |
| 4500.0 | 1.1312 |  | 0.06 |  | 0.3119 |  |  | 0.16 |  |
| 5000.0 | 1.0291 |  | 0.05 |  | 0.2837 |  |  | 0.14 |  |
| 10000.0 | 0.4992 |  | 0.02 |  | 0.1376 |  |  | 0.07 |  |
| 11000.0 | 0.4473 |  | 0.02 |  | 0.1233 |  |  | 0.06 |  |
| 12000.0 | 0.404 |  | 0.02 |  | 0.1114 |  |  | 0.06 |  |
| 13000.0 | 0.3673 |  | 0.02 |  | 0.1013 |  |  | 0.05 |  |
| 14000.0 | 0.336 |  | 0.02 |  | 0.0926 |  |  | 0.05 |  |
| 15000.0 | 0.3089 |  | 0.02 |  | 0.0852 |  |  | 0.04 |  |
| 20000.0 | 0.2162 |  | 0.01 |  | 0.0596 |  |  | 0.03 |  |
| 25000.0 | 0.163 |  | 0.01 |  | 0.0449 |  |  | 0.02 |  |
| 下风向最大浓度 | 11.0853 |  | 0.55 |  | 3.0555 |  |  | 1.53 |  |
| 下风向最大浓度出现距离 | 126.0 |  | 126.0 |  | 126.0 |  |  | 126.0 |  |
| D10%最远距离 | / |  | / |  | / |  |  | / |  |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 喷塑后固化、强冷废气(DA011) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |  | SO2浓度(μg/m³) | SO2占标率(%) |
| 50.0 | 0.2211 | 0.07 |  | 0.1701 | 0.01 |  | 0.034 | 0.01 |
| 100.0 | 0.2056 | 0.05 |  | 0.1581 | 0.01 |  | 0.0316 | 0.01 |
| 200.0 | 0.154 | 0.05 |  | 0.1185 | 0.01 |  | 0.0237 | 0.00 |
| 300.0 | 0.1936 | 0.03 |  | 0.149 | 0.01 |  | 0.0298 | 0.01 |
| 400.0 | 0.1827 | 0.04 |  | 0.1406 | 0.01 |  | 0.0281 | 0.01 |
| 500.0 | 0.1624 | 0.04 |  | 0.1249 | 0.01 |  | 0.025 | 0.01 |
| 600.0 | 0.1424 | 0.04 |  | 0.1096 | 0.01 |  | 0.0219 | 0.00 |
| 700.0 | 0.125 | 0.03 |  | 0.0962 | 0.01 |  | 0.0192 | 0.00 |
| 800.0 | 0.1104 | 0.03 |  | 0.0849 | 0.00 |  | 0.017 | 0.00 |
| 900.0 | 0.0982 | 0.02 |  | 0.0755 | 0.00 |  | 0.0151 | 0.00 |
| 1000.0 | 0.0879 | 0.02 |  | 0.0676 | 0.00 |  | 0.0135 | 0.00 |
| 1200.0 | 0.072 | 0.02 |  | 0.0554 | 0.00 |  | 0.0111 | 0.00 |
| 1400.0 | 0.0613 | 0.02 |  | 0.0471 | 0.00 |  | 0.0094 | 0.00 |
| 1600.0 | 0.0529 | 0.01 |  | 0.0407 | 0.00 |  | 0.0081 | 0.00 |
| 1800.0 | 0.0462 | 0.01 |  | 0.0356 | 0.00 |  | 0.0071 | 0.00 |
| 2000.0 | 0.0408 | 0.01 |  | 0.0314 | 0.00 |  | 0.0063 | 0.00 |
| 2500.0 | 0.0312 | 0.01 |  | 0.024 | 0.00 |  | 0.0048 | 0.00 |
| 3000.0 | 0.0248 | 0.01 |  | 0.0191 | 0.00 |  | 0.0038 | 0.00 |
| 3500.0 | 0.0204 | 0.01 |  | 0.0157 | 0.00 |  | 0.0031 | 0.00 |
| 4000.0 | 0.0171 | 0.00 |  | 0.0132 | 0.00 |  | 0.0026 | 0.00 |
| 4500.0 | 0.0147 | 0.00 |  | 0.0113 | 0.00 |  | 0.0023 | 0.00 |
| 5000.0 | 0.0128 | 0.00 |  | 0.0098 | 0.00 |  | 0.002 | 0.00 |
| 10000.0 | 0.005 | 0.00 |  | 0.0039 | 0.00 |  | 0.0008 | 0.00 |
| 11000.0 | 0.0044 | 0.00 |  | 0.0034 | 0.00 |  | 0.0007 | 0.00 |
| 12000.0 | 0.0039 | 0.00 |  | 0.003 | 0.00 |  | 0.0006 | 0.00 |
| 13000.0 | 0.0035 | 0.00 |  | 0.0027 | 0.00 |  | 0.0005 | 0.00 |
| 14000.0 | 0.0031 | 0.00 |  | 0.0024 | 0.00 |  | 0.0005 | 0.00 |
| 15000.0 | 0.0028 | 0.00 |  | 0.0022 | 0.00 |  | 0.0004 | 0.00 |
| 20000.0 | 0.0018 | 0.00 |  | 0.0014 | 0.00 |  | 0.0003 | 0.00 |
| 25000.0 | 0.0013 | 0.00 |  | 0.001 | 0.00 |  | 0.0002 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 0.3048 | 0.07 |  | 0.2345 | 0.01 |  | 0.0469 | 0.01 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 32.0 | 32.0 |  | 32.0 | 32.0 |  | 32.0 | 32.0 |
| D10%最远距离 | / | / |  | / | / |  | / | / |
| 下风向距离 |  |  | 喷塑后固化、强冷废气(DA011) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NO2浓度(μg/m³) |  |  | NO2占标率(%) |  |  |
| 50.0 |  |  | 0.7312 |  |  | 0.50 |  |  |
| 100.0 |  |  | 0.68 |  |  | 0.37 |  |  |
| 200.0 |  |  | 0.5094 |  |  | 0.34 |  |  |
| 300.0 |  |  | 0.6405 |  |  | 0.25 |  |  |
| 400.0 |  |  | 0.6044 |  |  | 0.32 |  |  |
| 500.0 |  |  | 0.5372 |  |  | 0.30 |  |  |
| 600.0 |  |  | 0.4711 |  |  | 0.27 |  |  |
| 700.0 |  |  | 0.4135 |  |  | 0.24 |  |  |
| 800.0 |  |  | 0.3651 |  |  | 0.21 |  |  |
| 900.0 |  |  | 0.3247 |  |  | 0.18 |  |  |
| 1000.0 |  |  | 0.2908 |  |  | 0.16 |  |  |
| 1200.0 |  |  | 0.2382 |  |  | 0.15 |  |  |
| 1400.0 |  |  | 0.2026 |  |  | 0.12 |  |  |
| 1600.0 |  |  | 0.1749 |  |  | 0.10 |  |  |
| 1800.0 |  |  | 0.1529 |  |  | 0.09 |  |  |
| 2000.0 |  |  | 0.1351 |  |  | 0.08 |  |  |
| 2500.0 |  |  | 0.1031 |  |  | 0.07 |  |  |
| 3000.0 |  |  | 0.0821 |  |  | 0.05 |  |  |
| 3500.0 |  |  | 0.0674 |  |  | 0.04 |  |  |
| 4000.0 |  |  | 0.0567 |  |  | 0.03 |  |  |
| 4500.0 |  |  | 0.0486 |  |  | 0.03 |  |  |
| 5000.0 |  |  | 0.0422 |  |  | 0.02 |  |  |
| 10000.0 |  |  | 0.0166 |  |  | 0.02 |  |  |
| 11000.0 |  |  | 0.0145 |  |  | 0.01 |  |  |
| 12000.0 |  |  | 0.0129 |  |  | 0.01 |  |  |
| 13000.0 |  |  | 0.0115 |  |  | 0.01 |  |  |
| 14000.0 |  |  | 0.0103 |  |  | 0.01 |  |  |
| 15000.0 |  |  | 0.0093 |  |  | 0.01 |  |  |
| 20000.0 |  |  | 0.0061 |  |  | 0.00 |  |  |
| 25000.0 |  |  | 0.0044 |  |  | 0.00 |  |  |
| 下风向最大浓度 |  |  | 1.0082 |  |  | 0.5 |  |  |
| 下风向最大浓度出现距离 |  |  | 32.0 |  |  | 32.0 |  |  |
| D10%最远距离 |  |  | / |  |  | / |  |  |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 托辊及装配厂房（无组织废气） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 0.0271 | 0 | 19.787 | 2.2 |
| 100.0 | 0.0332 | 0 | 24.285 | 2.7 |
| 200.0 | 0.0264 | 0 | 19.309 | 2.15 |
| 300.0 | 0.0224 | 0 | 16.389 | 1.82 |
| 400.0 | 0.0184 | 0 | 13.468 | 1.5 |
| 500.0 | 0.0153 | 0 | 11.16 | 1.24 |
| 600.0 | 0.0129 | 0 | 9.408 | 1.05 |
| 700.0 | 0.011 | 0 | 8.0558 | 0.9 |
| 800.0 | 0.0096 | 0 | 6.9949 | 0.78 |
| 900.0 | 0.0084 | 0 | 6.1418 | 0.68 |
| 1000.0 | 0.0075 | 0 | 5.4523 | 0.61 |
| 1200.0 | 0.006 | 0 | 4.412 | 0.49 |
| 1400.0 | 0.005 | 0 | 3.6681 | 0.41 |
| 1600.0 | 0.0043 | 0 | 3.1166 | 0.35 |
| 1800.0 | 0.0037 | 0 | 2.6946 | 0.3 |
| 2000.0 | 0.0032 | 0 | 2.3632 | 0.26 |
| 2500.0 | 0.0024 | 0 | 1.7878 | 0.2 |
| 3000.0 | 0.0019 | 0 | 1.4134 | 0.16 |
| 3500.0 | 0.0016 | 0 | 1.1581 | 0.13 |
| 4000.0 | 0.0013 | 0 | 0.9745 | 0.11 |
| 4500.0 | 0.0011 | 0 | 0.8351 | 0.09 |
| 5000.0 | 0.001 | 0 | 0.7271 | 0.08 |
| 10000.0 | 0.0004 | 0 | 0.2901 | 0.03 |
| 11000.0 | 0.0003 | 0 | 0.2555 | 0.03 |
| 12000.0 | 0.0003 | 0 | 0.2275 | 0.03 |
| 13000.0 | 0.0003 | 0 | 0.2045 | 0.02 |
| 14000.0 | 0.0003 | 0 | 0.1852 | 0.02 |
| 15000.0 | 0.0002 | 0 | 0.1689 | 0.02 |
| 20000.0 | 0.0002 | 0 | 0.1149 | 0.01 |
| 25000.0 | 0.0001 | 0 | 0.0852 | 0.01 |
| 下风向最大浓度 | 0.0334 | 0.00 | 24.3720 | 2.71 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

续表5.2.1-5  主要污染源预测结果一览表

| 下风向距离 | 联合厂房（无组织废气） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) | 二甲苯浓度(μg/m³) | 二甲苯占标率(%) | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 32.8699 | 1.64 | 9.0979 | 4.55 | 39.033 | 4.34 |
| 100.0 | 37.2488 | 1.86 | 10.31 | 5.15 | 44.233 | 4.91 |
| 200.0 | 51.883 | 2.59 | 14.3605 | 7.18 | 61.611 | 6.85 |
| 300.0 | 57.9015 | 2.90 | 16.0263 | 8.01 | 68.758 | 7.64 |
| 400.0 | 53.9806 | 2.70 | 14.9411 | 7.47 | 64.102 | 7.12 |
| 500.0 | 48.0278 | 2.40 | 13.2934 | 6.65 | 57.033 | 6.34 |
| 600.0 | 42.3907 | 2.12 | 11.7332 | 5.87 | 50.339 | 5.59 |
| 700.0 | 37.4863 | 1.87 | 10.3757 | 5.19 | 44.515 | 4.95 |
| 800.0 | 33.3718 | 1.67 | 9.2368 | 4.62 | 39.629 | 4.4 |
| 900.0 | 29.9234 | 1.50 | 8.2824 | 4.14 | 35.534 | 3.95 |
| 1000.0 | 27.0004 | 1.35 | 7.4733 | 3.74 | 32.063 | 3.56 |
| 1200.0 | 22.3672 | 1.12 | 6.1909 | 3.1 | 26.561 | 2.95 |
| 1400.0 | 18.8884 | 0.94 | 5.228 | 2.61 | 22.43 | 2.49 |
| 1600.0 | 16.2307 | 0.81 | 4.4924 | 2.25 | 19.274 | 2.14 |
| 1800.0 | 14.1465 | 0.71 | 3.9156 | 1.96 | 16.799 | 1.87 |
| 2000.0 | 12.4808 | 0.62 | 3.4545 | 1.73 | 14.821 | 1.65 |
| 2500.0 | 9.5057 | 0.48 | 2.631 | 1.32 | 11.288 | 1.25 |
| 3000.0 | 7.5749 | 0.38 | 2.0966 | 1.05 | 8.9952 | 1 |
| 3500.0 | 6.238 | 0.31 | 1.7266 | 0.86 | 7.4076 | 0.82 |
| 4000.0 | 5.2673 | 0.26 | 1.4579 | 0.73 | 6.2549 | 0.69 |
| 4500.0 | 4.526 | 0.23 | 1.2527 | 0.63 | 5.3746 | 0.6 |
| 5000.0 | 3.9496 | 0.20 | 1.0932 | 0.55 | 4.6901 | 0.52 |
| 10000.0 | 1.5981 | 0.08 | 0.4423 | 0.22 | 1.8977 | 0.21 |
| 11000.0 | 1.4074 | 0.07 | 0.3896 | 0.19 | 1.6713 | 0.19 |
| 12000.0 | 1.2531 | 0.06 | 0.3469 | 0.17 | 1.4881 | 0.17 |
| 13000.0 | 1.1261 | 0.06 | 0.3117 | 0.16 | 1.3373 | 0.15 |
| 14000.0 | 1.02 | 0.05 | 0.2823 | 0.14 | 1.2112 | 0.13 |
| 15000.0 | 0.9301 | 0.05 | 0.2574 | 0.13 | 1.1045 | 0.12 |
| 20000.0 | 0.6328 | 0.03 | 0.1752 | 0.09 | 0.7515 | 0.08 |
| 25000.0 | 0.4692 | 0.02 | 0.1299 | 0.06 | 0.5572 | 0.06 |
| 下风向最大浓度 | 57.9520 | 2.90 | 16.0403 | 8.02 | 68.8180 | 7.65 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 291.0 | 291.0 | 291.0 | 291.0 | 291.0 | 291.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.2.1-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | PM10 | 450.0 | 7.6258 | 1.69 | / |
| DA002 | PM10 | 450.0 | 0.1146 | 0.03 | / |
| DA003 | PM10 | 450.0 | 0.1146 | 0.03 | / |
| DA004 | PM10 | 450.0 | 0.1146 | 0.03 | / |
| DA005 | PM10 | 450.0 | 1.3203 | 0.29 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 0.0378 | 0.01 | / |
|  | NO2 | 200.0 | 4.3467 | 1.74 | / |
| DA006 | PM10 | 450.0 | 1.817 | 0.40 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.0001 | 0.00 | / |
| DA007 | PM10 | 450.0 | 3.7099 | 0.82 | / |
| DA008 | PM10 | 450.0 | 6.8014 | 1.51 | / |
| DA009 | PM10 | 450.0 | 6.9505 | 1.54 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.0192 | 0.00 | / |
|  | 二甲苯 | 200.0 | 2.2497 | 1.12 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 11.0853 | 0.55 | / |
|  | NO2 | 200.0 | 3.0555 | 1.53 | / |
| DA010 | PM10 | 450.0 | 4.7404 | 1.05 | / |
| DA011 | PM10 | 450.0 | 0.3048 | 0.07 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.0469 | 0.01 | / |
|  | SO2 | 500.0 | 1.0082 | 0.5 | / |
|  | NO2 | 200.0 | 0.2345 | 0.01 | / |
| 托辊及装配厂房 | TSP | 900.0 | 24.3720 | 2.71 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 0.0334 | 0.00 | / |
| 联合厂房 | TSP | 900.0 | 68.8180 | 7.65 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 2000.0 | 57.9520 | 2.90 | / |
|  | 二甲苯 | 200.0 | 16.0403 | 8.02 | / |

根据预测，本项目Pmax最大值出现为联合厂房排放的二甲苯，Pmax值为8.02%，Cmax为16.0403μg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）项目厂界无组织排放预测

本项目无组织排放污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢和臭气浓度，经预测项目建成后，全厂无组织排放到厂界的贡献浓度见表5.2.1-7。

表5.2.1-7  无组织排放厂界贡献浓度值一览表    单位：μg/m3

| 污染物 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 厂区内 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 56 | 58 | 42 | 65 | / | 1000 |
| 非甲烷总烃 | 48 | 42 | 36 | 45 | / | 2000 |
|  | / | / | / | / | 56 | 1h平均：6000 |
|  |  |  |  |  |  | 任意值：20000 |
| 二甲苯 | 11 | 12 | 8 | 14 | / | 200 |

由上表得知，厂界非甲烷总烃、二甲苯贡献浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(GB13/2322-2016)表2其他企业标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；颗粒物贡献浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放浓度要求。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）8.7.5，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

正常工况下，本项目各污染物在厂界外短期贡献浓度均满足相关质量标准，项目无需设置大气环境防护距离。

5.2.1.4大气污染物排放量核算

大气污染物有组织排放量核算见表5.2.1-8，大气污染物无组织排放量核算见表5.2.1-9，大气污染物年排放量核算见表5.2.1-10。

表5.2.1-8  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 6.581 | 0.132 | 0.948 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 0.126 | 0.002 | 0.014 |
| 3 | DA003 | 颗粒物 | 0.153 | 0.002 | 0.016 |
| 4 | DA004 | 颗粒物 | 0.130 | 0.002 | 0.014 |
| 5 | DA005 | 颗粒物 | 21.036 | 0.035 | 0.254 |
|  |  | SO2 | 2.982 | 0.001 | 0.036 |
|  |  | NOx | 68.782 | 0.115 | 0.831 |
|  |  | 烟气黑度 | ≤1级 | / | / |
| 6 | DA006 | 颗粒物 | 11.875 | 0.059 | 1.520 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.002 | 0.000004 | 0.0003 |
| 7 | DA007 | 颗粒物 | 3.194 | 0.064 | 0.153 |
| 8 | DA008 | 颗粒物 | 7.917 | 0.119 | 0.855 |
| 9 | DA009 | 非甲烷总烃 | 9.215 | 2.311 | 16.641 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 46.680 | 0.637 | 4.587 |
|  |  | 颗粒物 | 66.936 | 1.449 | 10.433 |
|  |  | SO2 | 0.651 | 0.004 | 0.032 |
|  |  | NOx | 68.752 | 0.469 | 3.378 |
|  |  | 烟气黑度 | ≤1级 | / | / |
| 10 | DA010 | 颗粒物 | 8.312 | 0.083 | 0.200 |
| 11 | DA011 | 非甲烷总烃 | 1.247 | 0.010 | 0.024 |
|  |  | 颗粒物 | 1.667 | 0.013 | 0.032 |
|  |  | SO2 | 0.208 | 0.002 | 0.004 |
|  |  | NOx | 5.417 | 0.043 | 0.104 |
|  |  | 烟气黑度 | ≤1级 | / | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 14.431 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.072 |
|  |  | NOx |  |  | 4.313 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 16.673 |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  | 4.587 |

表5.2.1-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 |  | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/mg/m3 |  |
| 1 | -- | 托辊及装配厂房 |  | 颗粒物 | 增加收集效率，安装挥发性有机物超标报警传感装置 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放浓度限值 | 1.0 | 1.05 |
| 2 | -- |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准要求 | 2.0 | 0.004 |
| 3 | -- | 联合厂房 |  | 颗粒物 | 增加收集效率，安装挥发性有机物在线监测设施，车间出入口安装挥发性有机物超标报警传感装置 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放浓度限值 | 1.0 | 20.67 |
| 4 | -- |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值要求 | 2.0 | 17.426 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  | 0.2 | 4.828 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放统计 |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 21.720 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 17.430 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 4.828 |  |

表5.2.1-10  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 36.151 |
| 2 | SO2 | 0.072 |
| 3 | NOx | 4.313 |
| 4 | 非甲烷总烃 | 34.103 |
| 5 | 二甲苯 | 9.415 |

5.2.1.5大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表见表5.2.1-11。

表5.2.1-11   项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50 km□ |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10） 其他污染物（TSP、非甲烷总烃、二甲苯） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  | 地方标准☑ |  |  |  |  |  |  |  | 附录☑ |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 | 一类区 | C 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C 本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1 h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  | C 非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C 非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C 叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C 叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤−20%□ |  |  |  |  |  |  |  | k＞−20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、二甲苯） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子： |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2： （0.072）t/a |  | NOx： （4.313）t/a |  |  |  | 颗粒物： （36.151）t/a |  |  |  | VOCs： （34.103）t/a |  |  | 二甲苯： （9.415）t/a |  |
| 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2地表水环境影响分析

项目废水主要为生产废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入曹妃甸装备制造园区污水处理站进一步处理；生产废水经厂区内污水处理站处理后排入曹妃甸装备制造园区污水处理站进一步处理。属于间接排放建设项目，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3－2018）的相关规定，本项目地表水评价等级为三级B，可不进行水污染环境预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性、依托污水处理设施的环境可行性进行分析：

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

项目废水主要为生产废水和生活废水，项目产生的职工生活污水量按用水量的80%计，则生活废水（含食堂废水）量为32m3/d（9600m3/a），食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，后经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。

水洗（140.6m3/a）、纯水洗2（10080m3/a）、电泳槽清洗（12.744m3/a）废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗（10080m3/a）与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水（38.232m3/a）一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。

纯水制备废水(8145.49m3/a)，直接由园区污水管网，入园区污水处理厂处理。

表5.2.2-1  废水主要污染物及预计排放情况

| 项目 |  | 水量（m3/a） | pH （无量纲） | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳生产线废水 |  | 20351.576 | 10 | 600 | / | 400 | / | 10 | / | / | 15 |
| 车间地面清洁废水 |  | 720 | 6~9 | 200 | / | 400 | / | / | / | / | / |
| 污水处理设施 | 处理效率 | / | / | 80% | / | 78% | / | 58% | / | / | 40% |
|  | 处理后 | 21071.576 | 6~9 | 117.3 | / | 88 | / | 4.1 | / | / | 8.7 |
| 纯水制备废水 |  | 8145.49 | 6~9 | 40 | / | 60 | / | / | / | / | / |
| 本项目外排生产废水 |  | 29217.066 | 6~9 | 95.7 | / | 80.2 | / | 2.9 | / | / | 6.3 |
|  |  |  | / | 2.797t/a | / | 2.343t/a | / | 0.085t/a | / | / | 0.183t/a |
| 生活污水 |  | 9600 | 6~9 | 350 | 200 | 250 | 30 | 5 | 45 | 50 | / |
| 隔油池+化粪池 | 处理效率 | / | / | 14.3% | 20% | 40% | 16.7% | / | 22.2% | 80% | / |
|  | 处理后 | 9600 | 6~9 | 300 | 160 | 150 | 25 | 5 | 35 | 10 | / |
| 本项目外排生活废水 |  | 9600 | 6~9 | 300 | 160 | 150 | 25 | 5 | 35 | 10 | / |
|  |  |  | / | 2.88t/a | 1.536t/a | 1.44t/a | 0.24t/a | 0.048t/a | 0.336t/a | 0.096t/a | / |
| 厂区总排口DW001 |  | 38817.066 | 6~9 | 146.2 | 39.6 | 97.4 | 6.2 | 3.4 | 8.6 | 2.5 | 4.7 |
|  |  |  | / | 5.677t/a | 1.536t/a | 3.783t/a | 0.240t/a | 0.133t/a | 0.336t/a | 0.096t/a | 0.183t/a |
| 曹妃甸装备制造园区污水处理站收水标准 |  | / | 6~9 | 350 | 150 | 390 | 35 | 6 | 40 | / | / |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4-三级标准 |  | / | 6~9 | 500 | 300 | 400 | / | / | / | 100 | 20 |

由上表可知，项目废水全部得到有效收集和合理处置，项目无废水直接外排地表水体，项目水污染控制和水环境影响减缓措施可行。

（2）依托污水处理设施的环境可行性分析

曹妃甸工业区装备制造区污水处理站位于曹妃甸装备园区A6路以东，装备道以北，占地面积2000平方米，污水处理规模为1500m3/d，服务范围为曹妃甸工业区装备区（含综合保税区）。污水处理站总体工艺流程包括：一级预处理段（格栅+细格栅+调节池）、二级生物处理段（生物流化床技术（MBBR），包含厌氧+缺氧+好氧）、三级深度处理段（斜管沉淀池+砂滤池）、消毒处理（次氯酸钠消毒工艺）、污泥处理段，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，同时达到《城镇污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准。

目前园区污水处理厂及配套管网已建成，收水管网已覆盖项目区域，且企业已于园区管委会签订投资协议，同意且支持项目项目建设，即项目外排废水从水质及水量上不会对园区污水处理厂的运行造成不良影响。

综上所述，本项目实施后不会对周围地表水环境产生明显影响。

废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。

表5.2.2-2  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序 号 | 废水 类别 | 污染物 种类 | 排放 去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 电泳生产线废水、车间地面清洁废水 | pH、COD、SS、TP、石油类 | 曹妃甸装备制造园区污水处理站 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有规律，不属于周期性规律 | TW001 | “一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器” | 气浮+斜管沉淀+芬顿反应+多介质过滤+活性炭过滤 | DW001 | ☑是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 纯水制备废水 | pH、COD、SS | 曹妃甸装备制造园区污水处理站 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有规律，不属于周期性规律 | / | / | / | DW001 | ☑是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 3 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS、总氮、总磷、动植物油 | 曹妃甸装备制造园区污水处理站 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有规律，不属于周期性规律 | TW002 | 隔油池+化粪池 | 隔油池+化粪池 | DW001 | ☑是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

废水间接排放口基本情况见下表。

表5.2.2-3 废水间接排放口基本情况表

| 序 号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标（a） |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放 规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称（b） | 污染物 种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 118.508137 | 39.091224 | 3.0697 | 曹妃甸装备制造园区污水处理站 | 连续排放，排放期间流量不稳定，但有规律，不属于周期性规律 | 0：00-24：00 | 曹妃甸装备制造园区污水处理站 | pH | 6~9（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5（8） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | / |
| a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水污染物排放执行标准见下表。

表5.2.2-4  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及曹妃甸装备制造园区污水处理站设计进水水质要求 | 6~9（无量纲） |
|  |  | COD |  | 350 |
|  |  | SS |  | 390 |
|  |  | 氨氮 |  | 35 |
|  |  | BOD5 |  | 150 |
|  |  | 总磷 |  | 6 |
|  |  | 总氮 |  | 40 |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |
|  |  | 石油类 |  | 20 |
| a指定对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 |  |  |  |  |

废水污染物排放信息见下表。

表5.2.2-5  废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 146.2 | 0.01889 | 5.667 |
|  |  | BOD5 | 39.6 | 0.00512 | 1.536 |
|  |  | SS | 97.4 | 0.01261 | 3.783 |
|  |  | 氨氮 | 6.2 | 0.0008 | 0.240 |
|  |  | 总氮 | 3.4 | 0.00044 | 0.133 |
|  |  | 总磷 | 8.6 | 0.00112 | 0.336 |
|  |  | 动植物油 | 2.5 | 0.00032 | 0.096 |
|  |  | 石油类 | 4.7 | 0.00061 | 0.183 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 5.667 |
|  |  | BOD5 |  |  | 1.536 |
|  |  | SS |  |  | 3.783 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.240 |
|  |  | 总氮 |  |  | 0.133 |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.336 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.096 |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.183 |

建设项目地表水环境影响评价自查表见下表。

表5.2.2-6   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放☑；其他□ |  |  |  | 水温□：径流□；水域面积□ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑； pH值☑；热污染□；富营养化☑；其他□ |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□：三级B |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期（春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | （ ） |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河□：I类□；II类□；III类□；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类 □；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □； 不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □： 达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河□及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解ロ；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目 同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河 （湖库、 近岸海域） 排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  |
|  |  | COD |  |  |  | 5.667 |  | 146.2 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 1.536 |  | 39.6 |  |
|  |  | SS |  |  |  | 3.783 |  | 97.4 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.240 |  | 6.2 |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 0.133 |  | 3.4 |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  | 0.336 |  | 8.6 |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  | 0.096 |  | 2.5 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  | 0.183 |  | 4.7 |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期 （ ） m3/s；鱼类繁殖期 （ ）m3/s； 其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  | 手动；自动□；无监测□ |  |  |
|  |  | 监测点位 | （ ） |  |  |  | （厂区废水排放口） |  |  |
|  |  | 监测因子 | （ ） |  |  |  | （pH、COD、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、动植物油、石油类） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1区域地质概况

#### （1）地质构造

曹妃甸区（原唐海县）所处大地构造位置属黄骅拗陷北部、燕山褶皱带前缘部位。境内主要构造单元是南堡拗陷和柏各庄凸起，二者以西南庄断裂带和柏各庄断裂带为界。其中南堡拗陷是在华北陆台基底上，经中、新生代断块运动发育而成的断陷盆地；柏各庄凸起西自张庄子，东至坨里、杨岭一带，南以西南庄断裂和柏各庄断裂与南堡拗陷相邻。项目区处于华北断坳次一级构造—黄骅坳陷区内，新生代以来，一直处于下降状态，沉积了巨厚的新生界地层，其底板埋深由北至南则增深1000m至2000m。现分述如下：

滦县-乐亭断裂：为长约30km，走向NW20°，倾向NE，断距120m的逆断层，为一条活动断层。

石臼坨断裂：南起于柏各庄断层，向东北-近北东方向延展，倾向南，是构成马头营凸起南部边界的基底断层，呈正断层性质。由于钻孔控制较少，研究程度尚低。

宁河-昌黎断裂：是一条主要活动断裂，长度大于130km，走向NEE，倾向SE，倾角60～80°的正断层。通过地震电测深剖面资料，推测为深断裂带。该断裂西起宁河，向东经滦南、昌黎入渤海。该断裂形成于前古生代，中新生代以来发生强烈活动。

柏各庄断裂：该断裂总体走向NW，倾向SW，倾角30～50°，长约35km，是一条隐伏的晚第三纪活动断裂。

#### （2）地质岩性

项目区基底地层较为复杂，在柏各庄断裂以北，基底为寒武系、奥陶系地层；柏各庄断裂以南，基底为侏罗系、白垩系地层。新生界第三系沉积于基岩之上，厚度大于1000m，主要为一套棕红色一绿灰色粘土夹砂层，粘土已大部分半岩化为泥岩。第四纪继承了第三纪的构造特点，以持续下降为主，连续沉积下更新统、中更新统、上更新统及全新统地层。

项目区以第四纪地层为主，厚度在500~550m之间，其第四纪地层由下至上描述如下：

下更新统(Q1)：地层厚度140m左右，底板埋深500~550m，湖积、冲积而成，岩性以粉土、粉质粘土及中、细砂为主。

中更新统(Q2)：地层厚度240m左右，底板埋深约400m，湖积、冲积而成，岩性以粉质粘土、粉土及中、细砂为主。

上更新统(Q3)：地层厚度140m左右，底板埋深140~160m，海积、冲积而成，岩性以粉土、粉质粘土、粉砂、中细砂为主。

全新统(Q4)：地层厚度 20m 左右，底板埋深15~20m，海积、冲积而成，岩性以含淤泥质粉土、粉质粘土、粉砂或细砂为主。

#### 5.2.3.2区域水文地质概况

#### （1）水文地质分区

根据地形地貌及成因，唐山市可划分为山前冲洪积倾斜平原水文地质区(Ⅰ)和滨海冲积海(湖)积低平原水文地质区(Ⅱ)，其中滨海冲积海(湖)积低平原水文地质区(Ⅱ)也可分为冲洪积海(湖)积水文地质亚区(Ⅱ1)和冲积海(湖)积水文地质亚区(Ⅱ2)两个亚区。水文地质分区图见图5.2-4。其中，本次工作调查评价区位于区域上的滨海平原水文地质区（II）最南端，属于冲洪积海(湖)积水文地质亚区(Ⅱ1)。

冲洪积海(湖)积水文地质亚区(Ⅱ1)：主要为河流冲洪积及海湖积而形成，分布于坨里—柳赞以东，新寨—胡坨以南地区。浅层含水层岩性以中砂、细砂为主，滨海一带为细砂、粉砂，含水层总厚度多为60~100m，地下水化学类型主要为Cl-Na、HCO3-Ca·Na、HCO3-Ca·Mg·Na型。在垂直方向上，由于咸水体的存在，在地下具有双层结构或者三层结构。分布于咸水体之下的深层淡水含水层岩性主要为细砂，局部为粉砂，含水层总厚度多为80~120m，滨海地带40~80m。地下水化学类型主要为HCO3-Ca·Na、HCO3-Na型。

图5.2.3-1  唐山市水文地质分区图

#### （2）含水组划分

项目区属于第四系松散岩类孔隙水可分四个含水组，位于咸淡水分界线以南，属咸水分布范围，咸水层底板埋深120m左右。含水层由冲积、海积、湖、沼积等沉积作用形成的中砂、细砂等构成，属滨海冲积海积平原水文地质区。

根据第四纪沉积物的岩性特征，以及水文地质条件，在垂向上将第四纪松散堆积物自上而下划分为四个含水层组。

①第Ⅰ含水组：底板埋深15~20m，为全咸水潜水层，含水层岩性以细砂、粉砂为主，单层厚度4~15m，总厚度8~15m，单位涌水量小于2.5m3/h·m。水化学类型为Cl-Na型水，矿化度大于2g/L。

②第Ⅱ含水组：底板埋深140~160m，埋深约60m以上为咸水，以下为淡水承压水。含水层岩性以细砂为主，局部有中、粗砂，单层厚度5~10m，总厚度40~60m，单位涌水量5~10m3/h·m。水化学类型上层咸水为Cl-Na，下层淡水为HCO3-Ca·Na、HCO3-Na型水。

③第Ⅲ1含水组：底板埋深250~320m，为淡水承压水。含水层岩性以中细砂及粉细砂为主，单层厚度5~10m，总厚度30~60m，单位涌水量5~10m3/h·m。

水化学类型为HCO3-Na。地下水总体流向由东南向西北，但因各地开采强度的差异，局部出现开采型地下水位下降漏斗，地下水由周边向漏斗中心径流。为目前农业开采和生活用水的主要开采段。

④第Ⅲ2含水组：底板埋深约400m，为淡水承压水。含水层岩性以中细砂及中细砂为主，单层厚度2~12m，总厚度30~40m，单位涌水量10~15m3/h·m。

水化学类型为HCO3-Na。

⑤第Ⅳ含水组：底板埋深500~550m，为淡水承压水。含水层岩性以中细砂为主，单位涌水量5~10m3/h·m。本层开采井很少。

区域水文地质剖面图见图5.2.3-2。

图5.2.3-2   区域水文地质剖面图

#### （3）地下水补给、径流、排泄条件

①区域浅层水补、径、排特征

从区域上来看，浅层地下水主要接受大气降入渗补给，其次为地表水体入渗和地下水的侧向径流补给，还包括农业灌溉回归补给，地下水流向由北向南。矿化度＜2g/L的浅层淡水，主要消耗于人工开采及蒸发和以越流的方式补给深层地下水；在没有进行开采的矿化度＞2g/L区。浅层地下水的主要排泄方式为潜水蒸发及越流排泄。

②区域深层水补、径、排特征

从区域上来看，深层地下水的主要补给来源为地下水侧向径流及上覆含水层的越流补给，山前平原区主要接受地下水侧向补给、开采条件下含水层弹性释放量及越流补给；滨海平原区，侧向补给微弱，主要是越流补给，地下水总体流向由北向南。主要消耗于人工开采与侧向径流流出。

项目位置

项目位置

图5.2.3-3  曹妃甸工业区及附近地区地下水流场图

#### （4）地下水动态特征

项目区地处滨海低平原区，在自然状态下浅层地下水(潜水)运动以垂直交替为主，地下水位平均埋深小于1.5m左右，大部分在1.0m左右，夏季多雨，地下水得到补给，水位大部分地区超过地表，与地表水位一致。雨季过后，地下水强烈蒸发，雨季来临前水位降至最低，地下水变化主要决定于大气降水的多少。

项目区以开采深层地下水为主，浅层水开采量较小，因此水位多年变化不大，尚未出现明显的水位下降趋势，只是在咸淡水界线附近浅层水呈现下降趋势。项目区浅层水由于开采程度较低或无开采，地下水水位变幅较小，在0.30~0.55m之间。深层淡水年平均水位变幅5.03~6.49m，平均5.75m。地下水水位动态曲线见下图。

图5.2.3-4    地下水水位动态曲线

#### （5）地下水化学特征

项目区第四系第Ⅰ含水组水化学类型为Cl-Na型水；第Ⅱ含水组上层咸水为Cl-Na、下层淡水为HCO3-Ca·Na、HCO3-Na型水。

第Ⅲ含水组HCO3-NaCa和HCO3-Na型水分布较广，具有明显的空间界线。以四分场场部为界，其北部大部分水化学类型为HCO3-Na·Ca型，南部为HCO3-Na型。在北部，也有分布HCO3·Cl-Na·Ca型、HCO3·Cl-Na型和HCO3-Na型。咸淡水分界线附近以北为HCO3-Ca·Na型，南部HCO3-Na型水中也存在少量范围的HCO3·Cl-Na型水的分布。

#### 5.2.3.3评价区水文地质概况

（1）地层岩性

调查评价区基底地层为中生界（MZ未分）地层，上覆新生界第三系（N）地层，其上为第四系（Q）沉积地层。

（2）含水层组特征

调查评价区第四系含水层由新到老分为四个含水组，即第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ含水组，时代分别相当于Q4、Q3、Q2、Q1。与区域水文地质条件不同，调查评价区内的第Ⅰ含水组、第Ⅱ含水组和第Ⅲ含水组相互之间存在明显的水位差，存在厚度大的粘性土隔水层，同时调查评价区内地下水尚未开发利用，不存在机井串联，说明相互之间水力联系较小。可能受本项目影响的调查评价区内含水组为第Ⅰ含水组，而深层水由于在调查评价区内，是向上顶托越流补给浅层水的，现状情况下不存在浅层水向下越流影响深层水的情况。

图5.2.3-5  调查评价区区地下水系统结构示意图

调查评价区内的第Ⅰ含水组含水层（平均厚度16m）与北部陆地上的第Ⅰ含水组隔开，无水力联系，其地下水主要补给来源为大气降水，主要排泄方式为蒸发及向海径流排泄，第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组之间隔水层较厚（20m左右），且水位差较小，越流量不大，调查评价区内第Ⅰ含水组地下水系统是一个独立开放的潜水地下水系统。

第Ⅱ含水组与其北部陆上第Ⅱ含水组是一连续的含水层组，其间存在着一定的水力联系。但调查评价区内第Ⅱ含水组不是一个独立的地下水系统，地下水主要补给来源为南侧向海部分的侧向径流补给，主要排泄方式为向北侧向流出。与各含水组之间隔水层较厚水位差较小，越流量不大。因此，调查评价区内第Ⅱ含水组是一个不独立且封闭的承压水地下水系统。

第Ⅲ含水组与区域上第Ⅲ含水组存在一定的水力联系，因此调查评价区内第Ⅲ含水组不是一个独立的地下水系统，与调查评价区周边存在水力联系。其地下水主要补给来源为南侧向海部分的侧向径流补给，主要排泄方式为向北侧向流出，调查评价区内第Ⅲ含水组和第Ⅱ含水组之间隔水层较厚（大于50m）水位差较小，越流量不大。因此，调查评价区内第Ⅲ含水组是一个不独立且封闭的承压水地下水系统。

（3）含水层组之间的水力联系

第Ⅰ含水组隔水底板在调查评价区内广泛稳定分布，渗透系数较低，呈不透水状态，隔水底板内为封闭的孔隙水，保留了起始的沉积环境信息，未受到海水及现代水的驱替替代，说明了现状情况下，第Ⅰ含水组和第Ⅱ含水组之间，没有水力联系，将调查评价区内的第Ⅰ含水组作为建设项目水质预测的目标层位。

（4）地下水与潮汐的关系

海水潮汐对潜水的主要影响体现在水位的变化上，其变化规律与海洋涨落潮有关，潜水地下水位随潮汐波动，呈现与潮汐相同的形态规律，但是运动形态明显落后于潮汐运动，监测结果显示滞后约8小时左右，水位幅度约是潮水的六分之一左右，变化幅度约0.4m左右。但潮汐的影响具有局限性，曹妃甸岛区潮汐影响地下水位的变化范围在距海岸100米范围之内，项目厂区据海岸较远，地下水位的动态不受潮汐变化的影响。

（5）第Ⅰ含水组地下水补径排特征

第Ⅰ含水组地下水的补给来源主要为大气降水，因此出现明显的降雨入渗-蒸发型地下水动态特征，由收集的长观点观测资料显示，调第Ⅰ含水组地下水位及水温变化趋势明显。地下水位变化幅度在0.442m左右，且随丰水期来临（7、8月份），地下水位呈上升趋势；对于水温而言，一致随气温增高而增高。说明，调查评价区内的地下水补给来源主要为大气降水，且调查评价区内第Ⅰ含水组地下水系统为一开放的地下水系统。

（6）包气带岩性特征

参照项目南侧3000m处华润电力曹妃甸电厂二期厂区（位于钢电园区）内50.0m深度范围内地层进行分析研究，揭露的地层除表层人工吹填土外，均为第四系海积地层，根据岩性及物理力学性质自上而下分9层，分别是①层吹填土、②层粉土、③层细砂、④层粉质粘土、⑤层粘土、⑥层粉质粘土、⑦层粉土。

第Ⅰ含水组含水层分布在地表以下19.0m范围以上，平均厚度约15.40m，最厚处为19.00m，最薄处11.30m，主要岩性为粉砂及细砂，分布均匀且连续。含水层底部为粉质粘土及粘土的隔水层，平均厚度约26.77m，最厚处为28.70m，最薄处23.8m，分布均匀且连续。

（7）地下水环境勘查与试验

为查明项目所在区的含水层渗透性，本次评价收集《曹妃甸工业区装备制造区污水处理站工程环境影响报告书》野外抽水试验数据1组，本项目占地与该项目属同一包气带及含水层，因此数据引用有效。根据抽水试验可知，项目所在区含水层渗透系数为4.65m/d，给水度为0.08，有效孔隙度为0.10。

#### 5.2.3.4地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次地下水环境影响评价级别为三级。根据区域含水层特点，本次影响预测只对潜水含水层进行影响预测和评价。本次地下水环境影响预测范围与地下水现状调查范围一致，即：以地下水流向为轴向（由西北向东南），项目厂区上游500m，下游2km，西南侧1km，东北侧1km，共计约5km2的矩形区域。

图    例

项目位置

地下水评价范围

地下水流向

图5.2.3-6  地下水调查评价范围

本项目对地下水可能造成污染的途径主要为车间、污水处理站、污水管网等的防渗措施不到位可能导致污染物下渗，从而污染地下水。

（1）预测因子的筛选

本项目喷漆房生产设施均为地上建设，对地下水有污染的物料泄露后可及时发现并处置，地基之上采用20cm～30cm厚、压实度0.90以上的压实土壤，最后采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，渗透性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

根据本项目污染源特点分析可知，预测因子为生产废水主要污染物COD、石油类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中“9.6 预测源强”对非正常状况的设定，评价可根据工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。据此，将项目污水处理站及管道底部腐蚀老化，污水有部分泄漏时作为非正常状况，此时取泄漏率为污水总量的3%，根据源强估算，项目硅烷电泳浓液收集槽有效容积为40m3，即每天渗入地下1.2m3未经处理的污水作为非正常情况。

本次预测以综合污水处理站及管道泄漏导致的污水下渗进行分析，不考虑包气带防污性能，取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到含水层进行预测。

（2）污染源概化

从项目区的地质和水文地质条件上概化，浅层水地下水流向整体是由西南向东北方向。浅层水和深层承压水间有稳定的隔水层分布，工程在运行过程中发生事故时，污染物总体上顺着浅层地下水流向发生运移，并呈面状向四周扩散污染，因此本工程污染源可以概化为点状污染源。工程建设运行后，在易发生污染的潜水含水层下游地段布设监测点，对发现污染的地段及时查明原因，按事故应急预案进行及时处理，及时切断污染源，因此污染源排放规律可以概化为瞬时排放。

（3）预测模型概化

废水泄漏后污染地下水的过程均可分为两个衔接的阶段：①泄露后由地表垂直向下穿过包气带进入浅层含水层的过程；②进入浅层含水层并随地下水流进行运移的过程。在发生污染事故时，包气带能够对污染物进行吸附，使污染物浓度降低，因此包气带能起到保护地下水的作用。为了考虑最不利的情况和使预测模型简化，本次预测忽略包气带的防污作用，简单认为污染物直接进入浅层含水层，然后污染物在浅层含水层中随着水流不断扩散。因此本次运移预测模型只考虑污染物在浅层含水层中的运移。

非正常状况和事故状况下均为瞬时泄漏，污染物在含水层的迁移，可概化为示踪剂瞬时注入一维无限长多孔介质主体的一维稳定流动一维水动力弥散模型。

（4）数学模型的建立

示踪剂瞬时注入一维无限长多孔介质主体的一维稳定流动一维水动力弥散模型，当取平行于地面方向为x轴，流速方向为正时，则求取污染物浓度的分布模型选取《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录D中D.1：

式中：C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

x—距污染物注入点的距离，m；

t—时间，d；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；采用经验公式u=KI/，K为含水层渗透系数，I为地下水水力坡度，为有效孔隙率；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—弥散系数，m2/d，取1m2/d；

π—圆周率，取3.14。

#### （5）预测情景设定

本次模拟预测，根据项目运行期污染源分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，对地下水污染物的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。

非正常状况下，项目污水处理站及管道底部腐蚀老化，污水有部分泄漏，不易被发现，如不及时修复引起废水下渗，对地下水造成影响。本评价选取污水处理站废水泄漏情景，对废水主要污染物质COD、石油类进行预测分析。

参数选取：

①注入的示踪剂质量m

每天渗入地下1.2m3未经处理的污水，废水主要污染物质COD600mg/L、石油类15mg/L，则COD渗入量为0.72kg；石油类渗入量为0.018kg。

②横截面面积w：污水处理站硅烷电泳浓液收集槽横截面面积取8.55m2。

③水流速度u

参照地下水导则附录B，潜水含水层平均渗透系数K取值为2.5m/d。水力坡度I为0.5‰，因此地下水的渗透流速u=K×I/n=2.5m/d×0.5‰÷0.2=0.00625m/d。

④有效孔隙度n：评价区潜水含水层岩性以砂壤土为主，取砂壤土有效孔隙度经验值。依据前人研究成果（《多孔介质流体力学》，李竟生等译），“对于均质各向同性的潜水含水水层，有效孔隙度在数值上等于给水度”，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B，保守起见，取细砂给水度为0.18，即有效孔隙度为0.18。

#### （6）预测结果及分析

1）预测结果

将确定的参数代入预测模型，便可以求出含水层不同位置，任何时刻预测因二甲苯、石油类的分布情况。预测结果见表5.2.3.1和图5.2.3.7、图5.2.3.8。

图5.2.3.7  COD不同时间运移距离和浓度关系曲线图

图5.2.3.8  石油类不同时间运移距离和浓度关系曲线图

表5.2.3.1  非正常工况下污染物在潜水含水层中运移情况一览表

| 污染物 | 预测时间(d) | 污染晕最高浓度(mg/L) | 污染运最大运移距离(m) | 预测超标距离m | 超出厂区最远距离(m) | 是否达到敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100 | 13.195 | 75 | -- | -- | 否 |
|  | 1000 | 4.163 | 233 | -- | -- | 否 |
|  | 3650 | 2.184 | 441 | -- | -- | 否 |
|  | 5000 | 1.873 | 512 | -- | -- | 否 |
| 石油类 | 100 | 0.33 | 92 | 26 | -- | 否 |
|  | 1000 | 0.105 | 281 | 66 | -- | 否 |
|  | 3650 | 0.055 | 540 | 63 | -- | 否 |
|  | 5000 | 0.047 | 632 | -- | -- | 否 |

项目污水处理站距离下游厂界约80m，综上，通过预测发生事故情况下100天、1000天、3650天及5000天，COD和石油类污染情况如下：

COD：100天时，预测的最大值为13.195mg/L，预测结果均未超标，影响距离最远为75m；1000天时，预测的最大值为4.163mg/L，预测结果均未超标，影响距离最远为233m；3650天时，预测的最大值为2.184mg/L，预测结果均未超标，影响距离最远为441m；5000天时，预测的最大值为1.873mg/L，预测结果均未超标，影响距离最远为512m。

石油类：100天时，预测的最大值为0.33mg/L，预测超标距离最远为26m（未超出厂界），影响距离最远为92m；1000天时，预测的最大值为0.105mg/L，预测超标距离最远为66m（未超出厂界），影响距离最远为281m；3650天时，预测的最大值为0.055mg/L，预测超标距离最远为63m（未超出厂界），影响距离最远为540m；5000天时，预测的最大值为0.047mg/L，预测结果均未超标，影响距离最远为632m。

因此通过以上分析可知，在上述情景下厂区污染物发生泄漏后，厂界污染物未超标，不会对周边环境敏感点产生影响。

#### 5.2.3.5地下水污染防治和应急措施

（1）分区防渗措施

为了防止对地下水的污染，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次将工程防渗分区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单等相关要求，重点防渗区要求防渗系数小于10-10cm/s，一般防渗区要求防渗系数小于10-7cm/s。

具体防腐防渗措施见下表。

表5.2.3-2  项目厂区防渗分区及防渗要求

| 序号 | 污染分区 | 名称 | 渗透系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 表面涂装区（喷漆线、电泳线）、污水处理站、危废库、危化库等 | ≤1×10-10cm/s |
| 2 | 一般防渗区 | 车间其他区域、消防水池、垃圾回收房等 | ≤1×10-7cm/s |
| 3 | 简单防渗区 | 除绿化外其他全部区域 | 抗渗混凝土浇筑硬化 |

表5.2.3-3  项目防渗措施一览表

| 类别 | 区域 | 防腐防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 表面涂装区（喷漆线、电泳线）、污水处理站、危化库 | 采用防腐蚀混凝土抗渗混凝土浇筑，环氧树脂玻璃钢防腐蚀面层，防渗系数≤10-10cm/s |
|  | 危废库 | 底部采用防腐蚀混凝土抗渗混凝土浇筑，环氧树脂玻璃钢防腐蚀面层，设废液导流槽，防渗系数≤10-10cm/s |
| 一般防渗区 | 车间其他区域、消防水池、垃圾回收房等 | 底部采用防腐蚀混凝土抗渗混凝土浇筑，环氧树脂玻璃钢防腐蚀面层 |
| 简单防渗区 | 厂区道路、综合楼等 | 采用抗渗混凝土浇筑 |

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施及环保设施的管理，避免废水的跑冒滴漏。

（2）建立完善的地下水环境监测系统，加强地下水水质监测

①踪监测计划

为了及时准确掌握场区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范（HJ164-2020）的要求，结合项目区水文地质条件，在污水处理站附近下游布设地下水水质监测井1眼。具体监测井位置见表5.2.3-4。

建设单位委托相关检测单位负责对地下水水质变化情况进行定期的统计。

表5.2.3-4  地下水监测点布控一览表

| 编号 | 监测层位 | 功能 | 监测因子 | 方位 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JK1 | 潜水含水层 | 污染控制监测井 | COD、石油类、二甲苯 | 厂区下游 | 每年一次，如发现异常，应增加监测频率 |

②监测数据管理

项目建成后，公司按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令 第 31号）编制照企业事业环境信息公开目录明细如实向社会公开环境信息。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

③监测井结构

监测井井孔结构如下图所示。

图5.2.3-13  监测井井孔结构示意图

（3）厂区环境管理对策

①应急响应

为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。

地下水应急预案应包括以下内容：

A应急预案的日常协调和指挥机构；

B相关部门在应急预案中的职责和分工；

C地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

D特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

E特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

地下水应急预案详见下表：

表5.2.3-5  地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 目的、依据、适用范围及与其它预案的衔接、应急预案体系的构成等。 |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量、浓度、危害特征和分布情况 |
| 3 | 应急计划区 | 列出危险目标：表面处理区、危化库、辅助设施、公用工程，厂周围环境保护目标。 |
| 4 | 应急组织 | 应急指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对监测站的支援；地方医院负责收治受伤、中毒人员； |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，对突发环境事件进行分级。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由有资质监测单位进行现场地下水环境进行监测。对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

②应急措施

一旦发现地下水水质发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

A当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地生态环境部门及政府部门，密切关注地下水水质变化情况。

B组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，尽量将紧急事件局部化，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

C根据观测井的反馈信息，立即启动应急预案，采取措施，抑制污染物向下游扩散量，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

D对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

E如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

#### 5.2.3.6地下水环境影响评价结论

（1）地下水现状评价结论

地下水水质现状检测结果显示，结合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）可知，评价区浅水水质超标因子为：总硬度、溶解性总固体、钠、氯化物和硫酸盐，不满足Ⅲ类水质。地下水环境质量总体较差。评价区域的上部地层为人工吹填造陆形成，其受潜水蒸发和海侵影响，浅层地下水与海水直接存在密切的联系，因此其浅层地下水多为咸水，这也是浅层地下水总硬度、溶解性总固体、氯化物和氟化物等因子浓度偏大的根本原因。

评价区潜层水水化学类型为矿化度大于40g/L的Cl–Na型水。

（2）地下水环境影响预测结论

正常工况下，项目对车间、危化库、危废库等进行了严格防渗措施均进行了防渗处理，不会对厂区地下水环境造成影响。如出现泄漏对浅层地下水造成一定影响，但不会扩散至最近敏感点，为杜绝泄露事件发生，需要建设单位加强设施的维护和管理，防止非正常状况情况发生。

（3）地下水污染防治措施

项目按照“源头控制、分区防治、污染控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等全阶段进行地下水环境污染防治控制，最大程度的避免污水下渗污染地下水环境。

（4）地下水环境影响评价结论

本次地下水评价，在搜集当地的历史水文地质条件资料的基础上，通过对厂区建立解析解模型，设置了可能出现的情景，非正常状况防渗层破裂的情景下模拟和预测对项目区附近区域地下水环境的影响，结果显示：一旦发生泄漏，且叠加防渗层破漏情况，将会对项目附近区域地下水造成一定影响。针对可能出现的情景，制定了相应的监测方案和应急措施。

在建设项目严格落实防渗措施，建立健全地下水水质监测系统，突发事件预警预报系统和事故应急防范措施的基础上，建设项目地下水环境影响较小。因此在强化管理、切实落实各项环保措施，从地下水保护的角度分析，本评价认为该建设项目是可行的。

### 5.2.4声环境影响预测与评价

#### 5.2.4.1噪声源强

本项目运营后噪声主要为激光直口切割机、冲床、焊机等设备产生的噪声，噪声值约为70~85dB（A）。项目采取基础减震、厂房隔声、风机加装消声器等措施控制噪声对周围环境的影响。

#### 5.2.4.2预测方法及模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A、B，预测模式如下：

（1）室外声源在预测点产生的声级计算模型

各声源对预测点的贡献值按下式计算：

Lp（r）=Lw+Dc－（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Aminc）

式中：LA（r）—预测点处声压级，dB；

Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Aminc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

（2）室内声源等效室外声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声功率级法进行计算。

①首先计算出某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级：

式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij为室内j声源i倍频带的声压级，dB；N为室内声源总数。

③计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）－（TLi+6）

式中：Lp2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1i（T）为靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带的声功率级：

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；Lp2（T）为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S为透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

- -用于计算等效声级的时间，s；

- -室外声源个数；

ti--在T时间内i声源工作时间，s；

M--等效室外声源个数；

tj--在T时间内j声源工作时间，s。

#### 5.2.4.3预测结果及分析

按照以上预测模式及表3.7-13和表3.7-14中源强参数，预测计算噪声对四周厂界的预测评价结果见下表。

表5.2.4-1  噪声预测评价结果一览表   单位：dB（A）

| 名称 | 贡献值 | 标准值 |  | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间、夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界 | 47.2 | 65 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 36.8 | 65 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 35.6 | 65 | 55 | 达标 |
| 北厂界 | 54.3 | 65 | 55 | 达标 |

由表5.2.4-1分析可知，项目厂界噪声贡献值为35.6～54.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的3类标准，本项目运营期噪声对周边环境影响较小。

#### 5.2.4.4声环境影响评价自查表

建设项目声环境影响评价自查表见下表。

表5.2.4-2  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m |  |  |  | 大于200m |  |  |  |  | 小于200m |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  |  | 最大A声级 |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 国外标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 | 1类区 |  |  |  | 2类区 |  | 3类区 |  |  | 4a类区 |  | 4b类区 |
|  | 评价年度 | 初期 |  |  |  | 近期 |  |  | 中期 |  |  |  |  | 远期 |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  |  | 现场实测加模型计算法 |  |  |  |  |  |  | 收集资料 |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 |  |  |  |  | 已有资料 |  |  |  |  | 研究成果 |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m |  |  |  |  | 大于200m |  |  |  |  | 小于200m |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级 |  |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 |  |  |  |  | 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 |  |  |  |  | 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 |  | 固定位置监测 |  |  |  | 自动监测 手动监测 |  |  |  |  |  | 无监测 |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子： （等效连续A声级） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 |  |  |  |  |  | 不可行 |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.5固体废物影响分析

项目固体废物主要包括：废边角料、废焊材、金属碎屑、槽渣、废钢丸、废钢砂、除尘灰、废布袋、废包装材料、收尘灰、废反渗透膜、废超滤膜，电泳、喷漆产生的漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶，脱脂工序产生的浮油，脱脂、硅烷化工序产生的废滤芯、杂质；机械设备产生的废液压油和废切削液、废润滑油、废油桶、废切削液桶、含油金属屑，污水处理站产生的污泥，有机废气净化装置产生的废活性炭、废沸石分子筛、废过滤棉以及职工生活产生的生活垃圾。具体情况如下：

#### 5.2.5.1一般固体废物

废边角料、废焊材、金属碎屑、槽渣、废钢丸、废钢砂、除尘灰、废布袋、废包装材料等分类收集后外售综合利用；收尘灰回用于喷塑工序，废反渗透膜、废超滤膜由厂家回收再生处理。

本项目建设1座垃圾回收房，用于一般固体废物的暂存，设置在厂区西北侧，建筑面积为390.30m2。暂存间采取防扬散、防流失、防渗漏措施；地面拟采用抗渗混凝土硬化，环氧树脂玻璃钢防腐蚀面层。按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）中的规定设立一般固体废物提示及警示标志。

通过采取以上固体废物的处置措施，可实现一般固体废物的综合利用或妥善处置，对区域环境不会产生明显不利影响。

管理要求：一般固体废物处理措施和处置方案需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定，进行收集、管理、运输及处置：

①一般固废间建设标准应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求：防扬散、防流失、防渗漏；

②贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；

③为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志；

④固废的存储和转移应做好相应的记录，包括固废的种类、产生环节、存储量、转移量、转移频次、转移去向等。

#### 5.2.5.2危险废物

对照《国家危险废物名录》（2025年版），电泳、喷漆产生的漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶，脱脂工序产生的浮油，脱脂、硅烷化工序产生的废滤芯、杂质；机械设备产生的废液压油和废切削液、废润滑油、废油桶、废切削液桶、含油金属屑，污水处理站产生的污泥，有机废气净化装置产生的废活性炭、废沸石分子筛、废过滤棉属于危险废物，分类暂存危废间，定期交由资质单位处置。

项目危险固体废物产生及处理处置情况见下表。

表5.2.5-1  项目危险固体废物产生及处理处置措施

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 工序 | 形态 | 有害 成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 181.703 | 电泳、喷漆 | 固体 | 有机烃 | m | T，I | 暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |
| 废油漆桶、废稀释剂桶 | HW12 | 900-252-12 | 7 |  | 固体 | 有机烃 | d | T，I |  |
| 浮油 | HW09 | 900-007-09 | 5 | 脱脂 | 液体 | 有机烃 | d | T，I |  |
| 废滤芯、杂质 | HW17 | 336-064-17 | 2.8 | 脱脂、硅烷化 | 固体 | 有机烃 | 0.5a | T，I |  |
| 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 1.2 | 机械设备 | 液体 | 有机烃 | 2a | T，I |  |
| 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 2 | 机械设备 | 液体 | 有机烃 | a | T，I |  |
| 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.4 | 原料包装 | 固体 | 有机烃 | a | T，I |  |
| 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 7.5 | 机械设备 | 液体 | 有机烃 | 0.5a | T，I |  |
| 废切削液桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.8 | 原料包装 | 固体 | 有机烃 | 0.5a | T，I |  |
| 含油金属屑 | HW09 | 900-006-09 | 2 | 机械设备 | 固体 | 有机烃 | d | T，I |  |
| 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 25.931 | 污水处理 | 固体 | 有机烃 | 0.5a | T/In |  |
| 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 3 | 废气治理 | 固体 | 有机烃 | m | T/In |  |
| 废沸石分子筛 | HW49 | 900-041-49 | 17.168 |  | 固体 | 有机烃 | 3a | T/In |  |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 4.695 |  | 固体 | 有机物 | 4月/1a | T |  |

（1）管理要求

本项目建设1座危废库，设置在厂区西北侧，建筑面积为223.98m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求，评价要求：

①各种危险废物分别采用特定容器进行盛装，且盛装容器需贴有危险废物标识，贮存间设置危险废物警示标志，分区存放，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录；

②危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危废间进行分区，对废包装、釜残等不同类型的危废分区放置，不得混放。

③）危险废物贮存间按照危险废物贮存污染控制标准要求进行设计，危险废物暂存间地面及四周裙脚均进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂缝，并设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏液体对地下水产生污染影响。

④对装有危险废物的容器定期进行检查，容器泄漏损坏时必须立即进行处理，并将危险废物装入完好容器内。

⑤危险废物内部转运作业应满足如下要求：综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；危险废物内部转运作业应采用专用的工具，内部转运填写《危险废物厂内转运记录表》；危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

同时，根据河北省环境保护厅《关于建设全省危险废物智能监控体系的通知》，在产生、贮存、物流通道等重点部位安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，将有关数据实时传输至河北省固体废物动态管理信息平台。

⑥危险废物外运管理要求

根据生态环境部办公厅环办固体函〔2020〕733号《关于推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》中的要求，产生、收集、贮存、转移、利用、处置和出口危险废物的相关单位，应在固体废物管理信息系统中如实填报危险废物相关信息，并对填报信息的真实性、准确性和完整性负责。信息系统中填报的危险废物相关信息，作为各级生态环境部门日常环境监管、执法检查、排污许可和环境统计等的依据，并与排污许可管理等做好衔接。

转移危险废物的单位，应当依法通过固体废物管理信息系统运行危险废物电子转移联单。危险废物跨省（自治区、直辖市）转移商请应在固体废物管理信息系统中开展，实现对危险废物跨省（自治区、直辖市）转移商请全流程追踪。

（2）影响分析

①贮存场所环境影响分析

项目危险废物分类暂存危废间内，危废废物于密闭专用容器储存或盖盖密封储存；为了避危废在厂内贮存过程产生二次污染，作为危险废物临时储存场所外设立明显的标识，设计按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求进行，即危废贮存间地面与裙脚采用坚固、防渗的材料制造，建筑材料与危险废物兼容；存放危废容器的地方有无裂缝的耐腐蚀地面；项目危废间底部高于地下水最高水位，危废间基础做防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s；各类危险废物均分开存放。危废贮存间满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防盗、防风、防晒功能，设有液体导流、收集设施等，有专人看管，并设有警示标志等。最后委托有资质的单位按照相关规定进行处理。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。

②运输过程的环境影响分析

本项目危险废物产生及贮存场所均位于厂区内，车间地面及运输通道均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内。在项目危险废物送至有资质单位处置的运输过程中，应优化运输路线，最大限度避开沿线的环境敏感点，以减少对环境敏感点的环境影响。

③委托利用或者处置的环境影响分析

项目危险废物需交由具有相应处理资质的单位进行处置。

通过采取以上固体废物的处置措施，可实现全部固废的综合利用或妥善处置，对区域环境不会产生明显不利影响。

### 5.2.6生态环境影响评价

本项目位于唐山市曹妃甸装备制造园区，总占地面积为200000m2，占地性质为工业用地，项目厂区区域内无农作物和国家保护的珍稀植物，所在区域不属于生态敏感区，为一般区域。运营期间在采取强化生态环境保护意识、加强绿化等措施后，因此，本项目建设不会对生态环境产生影响。

### 5.2.7环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。

#### 5.2.7.1评价依据

5.2.7.1.1建设项目风险源调查

（1）危险物质风险源调查

项目涉及到的危险性物质主要有天然气、丙烷、硫酸、稀释剂、油漆（含二甲苯）、液压油、润滑油、危险废物等，这些物质在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险有害性，其物化性质及毒性见表5.2.7-1、表5.2.7-2。

表5.2.7-1  项目涉及主要物料理化特性一览表

| 序号 | 物质名称 | 理化性质 | 危险特性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 易燃易爆性 | 毒性 |
| 1 | 甲烷 | 无色无臭气体，熔点-182.5℃；沸点-161.5℃；闪点-188℃；爆炸上限 15%，爆炸下限 5.3%，最大爆炸压力0.717MPa，临界温度-82.6℃，引燃温度538℃ | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火和热源有燃烧爆炸的危险。 | 甲烷对人体基本无毒，但浓度高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。 |
| 2 | 二甲苯 | 分子式为 C8H10。为对二甲苯、 邻二甲苯、间二甲苯的混合 物。相对密度为0.86.为无色透明液体，溶于乙醇和乙醚，不溶于水。 | 闪点25℃ | 其毒性多数是同分异构体的混合物引起的，由各异构体单 |
| 3 | 丙烷 | 无色无臭气体，熔点：-187.6℃；沸点：-42.1℃；闪点：-104℃；爆炸上限9.5%，爆炸下限2.1%，临界温度96.8℃，引燃温度450℃ | 燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火和热源有燃烧爆炸的危险。 | 丙烷有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。 |

根据项目厂区生产装置分布，项目危险单元划分、单元内危险物质最大存在量、潜在的风险源分析结果，见下表。

表5.2.7-2  项目危险单元划分

| 序号 | 风险单元 |  | 危险物质 | 单元内最大存在量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气管道 |  | 甲烷 | 0.001 | 天然气管道管径为63mm，厂区内管道约为500m，故厂区内天然气的量约为1.558m3，天然气密度取0.8kg/m3。则天然气量约为0.001t。 |
| 2 | 危化库 | 丙烷 | 丙烷 | 0.1 | / |
| 3 |  | 油漆、稀释剂 | 二甲苯 | 6.97 | 底漆储存量4t（二甲苯3%） 、中间漆储存量15t（二甲苯3%）、环氧稀释剂储量6t（二甲苯15%）、面漆储存量15t（二甲苯30%）、聚氨脂稀释剂储量5t（二甲苯20%） |
| 4 |  | 硫酸 | 硫酸 | 0.06 | 50%硫酸 |
| 5 |  | 润滑油 | 油类物质 | 1 | / |
| 6 |  | 切削液 | 油类物质 | 2 | / |
| 7 |  | 液压油 | 油类物质 | 2 | / |
| 8 | 危废库 | 废液压油 | 油类物质 | 1.2 | / |
| 9 |  | 废润滑油 | 油类物质 | 2 | / |
| 10 |  | 废切削液 | 油类物质 | 7.5 | / |
| 11 |  | 浮油 | 油类物质 | 5 | / |
| 12 |  | 含油金属屑 | 油类物质 | 2 | / |

由上表可知，本项目生产车间、危化库、危废库存在潜在风险源。

（2）生产工艺风险源调查

本项目生产设施风险调查包括生产装置、储运系统、工程环保设施等。生产装置及贮存装置存在的环境风险主要为液体物质（油漆、稀释剂、油类物质）发生的事故性泄漏，环保设施存在的环境风险主要为废气处理设施故障导致废气中污染物质的排放、可燃物质（天然气、油漆、稀释剂、油类物质）发生火灾后的次生污染物质（如洗消废水、CO）等。

##### 5.2.7.1.2环境风险潜势初判及评价等级判定

本项目涉及的危险物质在厂界内的最大存储量与其对应的临界量的比分析及等级划分见第2章2.5.4节。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级划分依据，本项目评价工作等级为简单分析。

#### 5.2.7.2环境敏感目标概况

本项目厂址位于曹妃甸工业区，区域为人工吹沙填海区，该区域被纳潮河和一号港与陆地分离开形成一座孤岛，潜水为咸水，承压水为咸水-半咸水，无供水意义。地下潜水与承压水之间没有水力联系，且无人为通道（深层、浅层地下水均为咸水，无供水意义，除去科学研钻孔外，没有供水井），因此不会发生越流型污染的现象。根据可能对地下水产生污染的区域，分别提出了分区防渗，设置了地下水污染监控系统等地下水污染控制技术措施，设置了非正常状况和事故状况下，废水及废液收集系统，避免污染物进入到地下水环境中对地下水环境产生影响，并且提出了地下水污染防控管理措施。在采取以上所述措施后，本项目对地下水环境影响在可接受的范围内。

项目废水经厂区污水系统处理后达标排入园区污水处理厂集中处理，不直接外排入地表水体。本项目的危险物质可能的影响途径主要表现为大气环境。

#### 5.2.7.3风险识别

5.2.7.3.1物质危险性识别

根据风险调查可知，项目风险可分成可燃性风险和有毒有害污染物事故排放风险两大类。根据物质特性，本项目涉及的主要有害物和可燃物为涂料（二甲苯）、油类物质、天然气、危险废物等，最终识别的危险物质情况见下表5.2.7-4。

表5.2.7-4    项目相关危险物质识别表

| 序号 | 危险物质名称 | 形态 | 危险性识别 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 易燃易爆性 | 腐蚀性、刺激性 | 毒性 |  |
| 1 | 天然气（甲烷） | 液态 | 易燃 | / | 甲烷对人体基本无毒，但浓度高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。 | 原辅料 |
| 2 | 丙烷 | 液态 | 易燃 | / | LD50：5800mg/kg（大鼠经口）； |  |
| 3 | 二甲苯 | 液态 | 易燃 | / | LD50：5000 mg/kg（大鼠经口）；LC50：19747mg/m34h（大鼠吸入） |  |
| 4 | 油类物质 | 液态 | 可燃 | / | / |  |
| 5 | 废油、废切削液 | 液态 | 易燃 | 刺激 | LD50：36000 mg/kg（大鼠经口） | 固体废物 |

根据风险物质调查可知，天然气、液体物料等泄漏后如不及时采取环境应急措施，对周围的环境将存在一定影响。

5.2.7.3.2生产系统危险性识别、环境风险类型及危害分析

生产系统风险识别范围主要包括主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程及环保工程等。

生产系统风险识别具体见下表。

表5.2.7-5  项目生产系统危险识别表

| 序号 | 工程类别 | 危险单元 | 环境风险类型 | 危险物质 | 环境影响类物质 | 重点风险源筛选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 喷漆工序 | 泄漏 | 二甲苯、油类物质 | 二甲苯、石油烃 | 油漆、油类物质、废油、太燃气、甲烷等发生火灾、爆炸后引发的伴生/次生污染物排放。 |
|  |  | 烘干工序 | 火灾等引发的伴生/次生污染物排放 | 天然气 | 次生污染物质（如洗消废水、CO） |  |
| 2 | 储运工程 | 危化库 | 泄漏，火灾 | 二甲苯、油类物质 | 次生污染物质（如洗消废水、CO） |  |
|  |  |  | 泄漏，火灾 | 丙烷 | 次生污染物质（如洗消废水、CO） |  |
|  |  | 天然气管道 | 泄漏，火灾 | 甲烷 | 次生污染物质（如洗消废水、CO） |  |
| 3 | 环保工程 | 废气净化装置 | 废气处理设备故障导致事故排放 | 二甲苯等 | / |  |
|  |  | 废水治理设施 | 泄漏 | 硫酸 | 硫酸 |  |
|  |  | 危废间 | 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放 | 油类物质 | 废切削液、废润滑油、废液压油等，次生污染物质（如洗消废水、CO） |  |

5.2.7.3.3风险识别结果

分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，风险识别的结果见下表。

表5.2.7-6  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气管道 | 天然气管道 | 甲烷 | 泄漏 | 管线、阀门等破损，遇火源燃烧、爆炸，主要生成CO有害气体，产生洗消废水 | 可能影响周边居住区 |
| 2 | 危化库 | 丙烷瓶 | 丙烷 | 泄漏 |  |  |
| 3 |  | 油漆、油类物质存储及使用过程 | 二甲苯、油类物质 | 泄漏 | 液体物质，主要是储存桶破损泄漏 | 未及时收集处理，导致风险物质在储存区、生产使用区及厂区地面溢出，进而污染土壤及地下水 |
|  |  |  |  | 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 泄漏后遇火源燃烧、爆炸，主要生成CO有毒气体，产生洗消废水 | 可能影响周边居住区 |
| 4 | 废气治理设施 | 废气治理设施 | 二甲苯等 | 废气处理设备故障导致事故排放 | 电机损坏等，有毒有害气体弥散于车间，废气净化装置因故障失去净化作用等 | 可能影响周边居住区 |
| 5 | 废水治理设施 | 废水治理设施 | 硫酸 | 泄漏 | 液体物质，主要是储存桶破损泄漏 | 未及时收集处理，导致风险物质在储存区、生产使用区及厂区地面溢出，进而污染土壤及地下水 |
| 6 | 危废库 | 储存 | 废油类物质 | 泄漏 | 主要是储存装置等破损泄漏 | 未及时收集处理可能污染土壤及地下水 |
|  |  |  |  | 火灾等引发的伴生/次生污染物排放 | 泄漏后遇火源燃烧、爆炸，主要生成CO有害气体，产生洗消废水 | 可能影响周边居住区 |

#### 5.2.7.4环境影响分析

5.2.7.4.1环境风险物质对大气环境的危害后果

①天然气和丙烷属易燃物质。厂区设有专门的管理人员、操作人员，对储罐、气瓶、管线、阀门等进行定期检查，及时更换出现问题的管线、阀门，预防跑冒滴漏现象发生。发生泄漏并引起爆炸事故会造成局部大气污染，但具有发生机率小、持续时间短的特性。而且由于项目区块所处地势平坦，一次性事故形成的局部大气污染在一定的气象条件下会逐步自然净化，对周围大气环境的影响很小，不会对附近居住区居民产生明显影响。

②厂区危废间临时暂存有危险废物，厂区设有专门的管理人员、操作人员，对危险物质的暂存情况等进行定期检查，及时更换出现问题的容器，预防跑冒滴漏现象发生，不会对周围大气环境的产生影响，不会对附近居住区居民产生影响。

③项目事故状态下含二甲苯油漆等液体泄漏采用砂石、白灰进行覆盖，泄漏量较大时由泵将其提升至备用储存装置内。厂区设有专门的管理人员、操作人员，对风险物质暂存情况等进行定期检查，及时更换出现问题的容器，预防跑冒滴漏现象发生，不会对周围大气环境的产生影响，不会对附近居住区居民产生影响。

5.2.7.4.2环境风险物质对地下水环境的影响

油漆、稀释剂（含二甲苯）、矿物质油等风险物质均为小桶包装，在生产使用区及储存区泄漏时，泄漏量较小，生产使用区及储存区均设置防腐防渗、防流失措施，不会溢流出生产使用区及储存区，对外界环境产生影响较小。

5.2.7.4.3次生及伴生影响

火灾事故引起的次生及伴生影响主要体现在火灾过程产生的燃烧产物和灭火过程产生的消防水。若遇到明火，引发的火灾事故会产生CO等物质，并伴有烟雾产生。一旦发生事故，建设单位应及时对附近人员进行疏散，应急处理人员穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，尽量减轻对人员的影响。如产生消防废水，关闭雨水、污水排放口阀门，避免消防废水不经处理而直接排放至外环境，不会对周边环境产生明显不利影响。

本项目实施后，在严格执行防腐防渗等地下水防护措施的前提下，对区域地下水环境的影响可以接受，项目环境风险为可防控水平。

#### 5.2.7.5环境风险防范措施及应急要求

5.2.7.5.1环境风险防范措施

1、总图布置及建筑安全防范措施

总图布置方面严格按照中相关消防要求对厂区总平面布置、厂内道路、工艺装置、工艺管道、储运设施、消防等进行设计施工。生产区平面布置、设备布置和贮存等设计严格执行有关防火、防爆规定，生产装置内部间距以及各建筑物间距严格按《工业企业总平面设计规范》、《中华人民共和国消防法》等法律、法规、标准、规范中规定的防火间距执行。

2、天然气管道和丙烷泄漏、火灾爆炸事故风险防范措施

（1）防范措施及监控要求

①施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司总经理请示，经总经理批准、并将其他装卸工作停止后，方可施工；施工过程中，远离物料输送管线、廊道等设施，防止发生连锁风险事故。

②设置专人专岗，定期检查气瓶及管道的完好性，阀门、法兰及焊接口的密闭性；严格执行国家有关防火防爆的规定，设备之间保证有足够的安全距离，并要求设计消防通道；气瓶区张贴有“严禁明火”“严禁火源”等告示语，禁止出现一切着火源；厂区配备相应品种和数量的消防器材。

（2）减缓措施

①泄漏事故

若气瓶破裂，低温液体流出导致外罐壁冻裂，丙烷溢出：1）立即关闭气瓶进出口阀门；2）通过沙袋、防液堤、地形或其他方式把溢出的引到安全地方，防止流入污水管网；3）使用高倍数泡沫覆盖，减缓挥发速度；4）若瓶体有异常响声，判断气瓶可能发生爆炸时，应迅速组织人员撤离现场。

若管道、阀门、法兰等发生泄漏：1）查清泄漏部位，关闭上游阀门或两侧阀门；2）将管道内的残余气体放散；3）利用抢修器材和工具迅速抢修破损处；4）少量泄漏可用胶泥、石棉等物料封堵，也可用抱箍夹紧。法兰泄漏时，应采用无火花工具紧固螺栓；若因垫圈老化导致泄漏，应用专用法兰夹具堵漏，并在螺栓预留孔高压注射封胶堵漏。

②火灾、爆炸事故

气瓶着火：1）立即切断或关闭泄漏源；2）采用灭火器进行灭火，严禁用水灭火；3）随时监测爆炸浓度及范围，设置警戒范围，禁止周围一切车辆和行人通行，禁止一切明火；4）组织与抢险无关的人员向安全地点（上风方向）撤离；5）待火被灭后及时有组织地进行现场抢修。

管道着火：1）迅速关闭管道泄漏两端的阀门，控制火势；2）切断事故现场电源，关闭常用通讯工具，迅速扑灭各种明火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。

若火灾、爆炸形势严峻，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话 119 并立即通知有关人员停止作业，切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭，但不可用水救火。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，无法依靠厂内力量解决，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。

3、危化库液体物料泄漏、火灾事故风险防范措施

（1）防范措施及监控要求

各储存设备及储存方式符合国家标准要求，设置明显的标志，由专人管理，并定期检查。对存在安全问题的提出整改方案，合理控制各种液体物料的储存量。

危化库液体原料存放间应设置备用容器，备用容器体积不小于最大单桶原料的包装桶体积。

库房四周设置围堰、导流槽等，并设置了备用容器和风险物质收集设施，以保证事故情况下泄漏液体能迅速回收入备用容器，减轻环境污染。

（2）减缓措施

①泄漏事故

巡检人员发现危化库盛装液体物料的容器损坏后及时报告，佩戴防护用品，将危险废物转移至备用容器内，暂存于危废间，将事故控制在危化库内；

遗撒的液体物料由贮存容器下方托盘进行收集，并使用干燥沙土、锯末等吸附材料对地面遗留的液体物料进行收集，现场处置过程产生的废锯末、废沙土均运至危化库暂存，处置过程不得用水冲洗，防止污染区域扩大。

②火灾事故

一旦发生火灾事故，应立即组织厂内员工用干燥沙土、灭火器对着火点进行灭火，如火势较大不能控制时先行撤离着火点，请求厂区外部支援；

迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；厂区明火熄灭后，立即对着火点附近区域进行冷却，避免温度过高，造成复燃。

4、危废库泄漏、火灾事故风险防范措施

（1）防范措施及监控要求

①废油类物质采用耐腐蚀容器加盖存储，危废库地面采用15cm抗渗混凝土浇筑，设有堵截泄漏的裙脚及分区，地面与墙面四周涂抹环氧树脂，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

②设置专人专岗，定期检查危废库防渗措施；严格执行国家有关防火防爆的规定，张贴有“严禁明火”、“严禁火源”、危废标识等告示，禁止出现一切着火源；危废间区域配备相应品种和数量的消防器材。

（2）减缓措施

①泄漏事故

巡检人员发现危废库盛装废油类物质的容器损坏后及时报告，佩戴防护用品，将危险废物转移至备用容器内，暂存于危废库，将事故控制在危废库内；

遗撒的废油类物质由贮存容器下方托盘进行收集，并使用干燥沙土、锯末等吸附材料对地面遗留的废油类物质进行收集，现场处置过程产生的废锯末、废沙土均运至危废库暂存，处置过程不得用水冲洗，防止污染区域扩大。

②火灾事故

一旦发生火灾事故，应立即组织厂内员工用干燥沙土、灭火器对着火点进行灭火，如火势较大不能控制时先行撤离着火点，请求厂区外部支援；

迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；厂区明火熄灭后，立即对着火点附近区域进行冷却，避免温度过高，造成复燃。

5、事故废水风险防范措施

若天然气、废润滑油等泄漏引发火灾事故，优选选用灭火器灭火，严禁用水灭火；若火势过大无法控制时，救援过程可能会产生消防废水，厂区配置沙包、沙袋及沙土等器材对消防废水进行围堵或引到安全的地方，严重时可修筑围堰拦截，并通知有资质的专业环保公司进行转运处理。

企业建立有效的厂区内外环保应急隔离系统，厂区在生活污水排入化粪池排放口末端设置应急闸门或阀门，闸门附近备好排水泵或临时污水输送设施，且落实专人管理，禁止事故状态下消防废水外排环境。

6、运输防范措施

项目全厂危险废物全部委托有相关运输资质及处理资质的单位进行清运处置。

7、储存防范措施

①项目气瓶应远离火源，并采取防泄漏、防火、防爆炸等预防措施；

②定期对气瓶进行安全检查，检查内容包括物料储存环境、容器及各类阀门、泵、仪表和附件的运行状态，排除安全隐患，确保安全运行。

③气瓶配备专业技术人员负责管理，设置泄漏检测器、火灾检测与报警系统、手动报警按钮以及针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品，设置醒目的安全警示标志。

④项目废润滑油采用耐腐蚀容器加盖储存，于厂区现有危废间内暂存。危废间分区明确，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并安排专人专岗定期巡检。

8、使用防范措施

①必须严格遵守使用安全操作规程；严禁携带烟火、火种、打火机、火柴等易燃品。照明设施全部采用防爆照明灯，非生产人员不得进入储罐及管道、危废库等区域。

②在使用之前，必须仔细阅读说明书，尤其是有关安全注意事项和应急处理方面的内容；使用作业时要精神集中，严禁打闹嬉戏；储罐及管道、危废库及烘干机区域应配置手提式灭火器。

10、大气风险事故应急撤离防范措施

发生有毒有害危险物质泄漏引发大气环境风险时，企业应按照突发事故报告与应急响应制度与规程，及时上报公司应急指挥部，在采取应急处理同时根据厂区风向标指示，按照厂区图示牌中的应急疏散撤离线路，迅速组织人员疏散群，保证应急疏散的快捷、有序、高效。

5.2.7.5.2应急要求

根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等的规定和要求，建设单位应当尽快编制（或委托相关技术单位编制）突发环境事件应急预案，并向企业所在地环境保护主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。建设单位的突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，应按《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关规定执行。

#### 5.2.7.6风险评价结论

项目涉及到的危险性物质主要有天然气、丙烷、硫酸、稀释剂、油漆（含二甲苯）、液压油、润滑油、危险废物，主要存储于车间、危化库及危废库。项目存在的主要的环境风险为天然气或丙烷发生泄漏事故，形成白色蒸汽云，如遇热源和明火可能引起火灾、爆炸风险事故，燃烧产物为二氧化碳和水，不充分燃烧室会产生一氧化碳，会挥发至空气中，可能对厂区周边及下风向环境空气质量在短时间内产生一定的影响；油类物质、涂料（含二甲苯）、危险废物等泄露，可能对区域地下水、土壤环境存在一定影响。

在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案编制要求后，其环境风险基本可控。

表5.2.7-7   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 运机(唐山)装备有限公司数字孪生智能输送机生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （河北）省 | （唐山）市 | （曹妃甸）区 | （--）县 | 曹妃甸循环经济示范区装备制造园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 118°30′14.633″ | 纬度 | 39°5′17.177″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 项目主要危险物质为天然气（甲烷）、丙烷、油漆、稀释剂（含二甲苯）、油类物质、危险废物，主要存储于生产车间、危化库及危废库。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 大气、地表水：由于天然气、丙烷、油类物质、危险废物具有可燃易燃性，泄漏后遇明火可能发生火灾，火灾伴生/次生污染物如CO等排放进入大气环境。发生火灾后会产生消防废水，如果消防废水外排或渗漏，易对地表水体造成污染。 地下水：主要为油漆、稀释剂、油类物质、危险废物因碰撞、包装不合格、设备损坏等原因导致泄漏及泵类设备失灵导致风险物质溢出，并且未及时收集处理，导致风险物质在储存区、生产使用区及厂区地面溢出，进而污染土壤及地下水。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）环境风险防范措施：定期检查丙烷气瓶及管道的完好性，阀门、法兰及焊接口的密闭性；严格执行国家有关防火防爆的规定，设备之间保证有足够的安全距离，并要求设计消防通道；气瓶区张贴有“严禁明火”“严禁火源”等告示语，禁止出现一切着火源；厂区配备相应品种和数量的消防器材。生产厂房设置烟感、火灾报警系统，可燃气体在线报警装置。项目危化库、危废库做防腐防渗处理，建设围堰、收液槽。 当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 （2）项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。 （3）及时制定突发环境事件应急预案，并报主管部门备案，定期开展应急演练。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 经过风险分析和评价得出结论：本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，基本满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求。项目对厂外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目完工后，其生产是安全可靠的。 |  |  |  |  |  |

### 5.2.8土壤环境影响预测与评价

#### 5.2.8.1预测评价范围

依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤评价等级为二级，评价范围为厂区及占地范围外0.2km范围内。本项目评价范围内无敏感目标，土地性质为工业用地。根据导则要求，本项目重点预测评价范围内土壤的累积影响，说明对土壤环境产生的影响及趋势。

N

土壤评价范围

项目占地范围

图例：

图5.2.8-1  土壤环境评价范围图

#### 5.2.8.2影响途径

拟建项目施工期主要为土方施工、厂房建设及设备安装，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期污水处理站在事故泄露工况下下渗将会对土壤造成垂直入渗影响。本项目影响类型见下表。

表5.2.8-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 建设期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 运营期 | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 服务期满后 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

由表6.7-1可知，拟建项目影响途径主要为运营期垂直入渗污染，因此建设项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。

#### 5.2.8.3评价因子筛选

拟建项目土壤环境影响源及影响因子识别结果见下表。

表5.2.8-2  土壤环境影响及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 喷漆 | 大气沉降 | 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃 | 二甲苯 | 连续排放 |
| 危化库、危废库 | 贮存 | 垂直入渗 | 二甲苯、石油烃 | 二甲苯、石油烃 | 事故状态泄露 |
| 污水处理设施 | 污水处理 | 垂直入渗 | COD、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、石油类 | 石油烃 | 事故 |

#### 5.2.8.4土地利用类型调查

根据现场调查结果，拟建项目场地及周边土地利用类型均为工业用地。评价区域土地利用类型现状图见图5.2.8-1。

#### 5.2.8.5土壤类型调查

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1km发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类，评价范围内土壤类型为滨海潮滩盐土。评价区土壤类型分布图见图4.1-3，土壤类型表见下表。

表5.2.8-3  土壤调查范围内土壤类型表

| 土壤类型 | 面积（hm2） | 占比（%） | 调查范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潮土 | 335 | 100 | 厂界外200m |

#### 5.2.8.6评价标准

建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地土壤风险筛选值标准、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1相关标准要求。

#### 5.2.8.7土壤环境影响预测与评价

（1）大气沉降土壤环境影响预测与评价

根据工程分析，本项目营运期产生喷漆废气，废气中外排的有机废气大气沉降对评价范围内土壤造成污染影响。因此，本评价将本项目实施后喷漆房产生的废气作为影响源，预测二甲苯大气沉降的土壤环境影响。

①预测模型

本评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录E中预测方法，预测公式如下：

单位土壤中某种物质的增量计算公式：

式中：—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；根据大气预测结果，项目二甲苯最大落地浓度距离为126m（自排气筒开始），位于本次预测评价范围内，二甲苯年排放量4.587t。

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋滤排出的量，g；

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

按照最不利情形考虑，二甲苯淋滤和径流排出量为0，故Ls、Rs之和取0；

—表层土壤容重，kg/m3，表层以轻壤土为主，容重取1.47×103kg/m3；

—1m2网格面积，m2；（本次取4540000m2）

—表层土壤深度，取0.2m；

—持续年份，a。

单位土壤中某种物质的预测值计算公式：

式中：S—单位质量表层土壤中某种物质的预测值；

Sb—单位质量表层土壤中某种物质的现状值，其中厂外沉降背景值取监测最大值，二甲苯均未检出。

②预测结果及评价

△S=n(IS-LS-RS)/(ρb×A×D)

=1×（4.587×109-0-0）÷（1470×4540000×0.2）

=3.436mg/kg

S=Sb+△S=0+3.436=3.436mg/kg，＜570mg/kg

③预测评价结论

通过预测，本项目大气沉降情况下，项目生产过程中排放的二甲苯对周围土壤环境影响较小，二甲苯可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

（2）垂直入渗土壤环境影响预测与评价

①预测情景、评价时段

建设项目危化库、危废库等重要建(构)筑物均采取了有效的防渗措施，正常工况下，稀释剂、润滑油等不会直接和下部土壤层接触；在厂区防渗层老化破损，防渗性能降低的情况下，污染物会渗透进入下部土壤环境，然后沿岩土层孔隙向下迁移，造成土壤的污染。

结合项目泄漏特点，确定本项目预测情景：①事故状态下选取1桶稀释剂(25L/桶)瞬时泄漏，渗入量为50%，同时地面防渗层破损，二甲苯通过破损层渗透至土壤层。②事故状态下1桶润滑油(200L/桶)瞬时泄漏，渗入量为50%，同时地面防渗层破损，润滑油通过破损层渗透至土壤层。

②泄漏源强参数确定

本次评价非正常状况厂区储存的油漆、废润滑油等泄漏对土壤造成污染，由于现状土壤中石油烃、二甲苯未检出，含量较小，考虑最不利影响，预测源强如下表。

表5.2.8-4  土壤预测源强表

| 情景设定 | 渗漏点 | 特征污染物 | 浓度mg/L | 渗漏特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常状况 | 危废库 | 石油烃 | 900000 | 持续 |
|  | 危化库 | 二甲苯 | 400000 |  |

③预测评价标准

本项目污染途径为垂直入渗，污染影响表现在垂向上污染物的扩散，水平方向上的扩散趋势甚微，因此本项目不考虑对场区外的土壤产生的影响。场区内建设用地预测点采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中筛选值进行预测评价。

④污染预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对本项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测模型如下：

一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：——污染物介质中的浓度，mg/L；

——弥散系数，m2/d；

——渗流速度，m/d；

——沿轴的距离，m；

——时间变量，d；

——土壤含水率，%。

⑤预测软件的选择

使用HYDRUS-1D模拟软件进行模型的建立和计算。该软件由美国农业部、农业研究会、美国盐土改良中心（US Salinity laboratory）于1991年联合研制的，用于模拟变饱和多孔介质中水分、溶质、能量运移的数值模型。该模型经多年使用和完善，能够较好的模拟变饱和带中水分、溶质和能量运移规律和时空分布。目前已在包气带中水分、盐分、农药、有机石油烃运移方面得到广泛应用。HYDRUS-1D具有灵活的输入输出功能，可适用于多种源汇项及边界条件，方程求解方法采用伽辽金（Calerkin）有限元法。

⑥模型离散

本次预测模型假设入渗面以下的非饱和带作为模拟剖面，入渗面作为上边界，潜水面作为下边界，模拟厚度设置3m，根据岩性特征分为3层，包含1种岩性，以岩性分层剖分垂向网格，剖分间隔为0.01m，最大剖分间隔为0.5m，模型周期为3年。时间剖分方式采用变时间步长法，初始时间步长设定为0.001d，最大步长为5d。根据收敛0迭代次数来调整时间步长，即采用自动控制时间步长的方法来处理迭代的收敛性。

土壤水分模型采用单孔模型中的VanGenuchten-Mualem模型，忽略水分滞后效应，不考虑土壤吸附作用。模型中水流模拟的上边界为定水头边界，水流模拟的下边界为自由排水边界。土壤溶质运移模拟的上边界为溶质浓度通量边界，下边界为溶质浓度零梯度边界，即自由下渗边界。

⑦模型参数

本次模拟中，根据厂区所在区域岩性资料结合hydrus1D自带的不同岩性参考数据包。水动力弥散度（D）选取15m。具体参数详见下表。

表5.2.8-5  预测模拟参数一览表

| 层号 | 深度 | 岩性 | θr | θs | α(1/d) | n | Ks(cm/d) | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-3 | 砂壤土 | 0.065 | 0.41 | 0.075 | 1.89 | 106.1 | 0.5 |

⑧观测点及时间设置

运营期项目场地污染物（石油烃、二甲苯）以点源形式垂直进入土壤环境。预测时段按项目运行期10a考虑。

7）预测结果

a危废间

当危废间防渗层破损且废润滑油泄露下渗时，石油烃初始浓度为900000mg/L，在不同水平年石油烃沿土壤迁移模拟结果如图5.2.8-2示，土壤底部石油烃浓度随时间变化模拟结果如图5.2.8-3示。

图5.2.8-2  土壤不同深度石油烃浓度观测曲线图

图5.2.8-3  土壤底部石油烃浓度-时间曲线

由图5.2.8-2土壤模拟结果可知，污染物石油烃在土壤中随时间不断向下迁移，且峰值数据不断降低，渗漏100d后，污染深度为0.75m；渗漏1a后，污染深度为1.15m；渗漏3a后，污染深度为1.51m；渗漏5a后，污染深度为1.92m；渗漏10a后，污染深度为2.95m。由图5.2.8-3壤底部石油烃浓度-时间曲线图可知，渗漏7.4a后，土壤底部石油烃检出。

b危化库

当漆料储存区防渗层破损且稀释剂泄露下渗时，二甲苯初始浓度为400000mg/L，在不同水平年石油烃沿土壤迁移模拟结果如图5.2.8-4示，土壤底部石油烃浓度随时间变化模拟结果如图5.2.8-5示。

图5.2.8-4  土壤不同深度二甲苯浓度观测曲线图

图5.2.8-5  土壤底部二甲苯浓度-时间曲线

由图5.2.8-4土壤模拟结果可知，污染物二甲苯在土壤中随时间不断向下迁移，且峰值数据不断降低，渗漏100d后，污染深度为0.75m；渗漏1a后，污染深度为1.15m；渗漏3a后，污染深度为1.51m；渗漏5a后，污染深度为1.92m；渗漏10a后，污染深度为2.95m。由图5.2.8-5壤底部二甲苯浓度-时间曲线图可知，渗漏7.4a后，土壤底部石油烃检出。

本项目通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降和污染物垂直入渗影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。项目场地建有完善的环保设施及处置措施，能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤的影响较小。

#### 5.2.8.6土壤环境保护措施

（1）现状保障措施

根据项目土壤质量现状检测结果，项目评价区域各监测点各监测因子均不超标，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准要求及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1相关标准要求。

（2）源头控制措施

本项目厂区按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行防渗处理，各污染防治区分别满足不同等级的防渗技术要求，可有效阻止污染物下渗。

（3）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）的要求确定土壤跟踪监测点布设原则，结合厂区占地位置，共布设3个土壤跟踪监测点。监测点布设情况见下表。

表5.2.8-8  土壤跟踪监测点布置一览表

| 点号 | 监测点 位置 | 监测点类型 | 采样深度 | 监测 频率 | 监测因子 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 敏感点 监测点 | 0.2m | 每5年监测一次 | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020） |
| 2 | 表面涂装区 | 垂直入渗影响区监测点 | 0.2m |  | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |  |
| 3 | 危化库 | 垂直入渗影响区监测点 | 0.2m |  | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |  |

#### 5.2.8.7土壤评价结论

项目土壤污染物预测值均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1相关标准要求；由影响分析结果可知，本项目建成运营过程中对土壤环境的影响是可接受的；严格按要求落实废气治理措施及分区防腐防渗措施，从土壤环境影响的角度，建设项目可行。

#### 5.2.8.8土壤环境影响评价自查表

表5.2.8-9  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （20）hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（无）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敏感目标（无）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 二甲苯、石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 二甲苯、石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级√；三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 详见表6.7-1 |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 | / | 占地范围内 |  |  | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1个 |  |  | 2个 | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3个 |  |  | 0个 | 0.3~0.5m、0.5~1.5m |  |  |
|  | 现状监测因子 | 45项基本因子：镉、铬（六价）、铜、铅、镍、汞、砷、氯甲烷、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、甲苯、四氯乙烯、1，1，1，2-四氯乙烷、氯苯、乙苯、间二甲苯/对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、氯乙烯、苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并〔a〕蒽、䓛、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、苯并〔a〕芘、二苯并〔a， h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘 其他因子：pH值、石油烃、氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 45项基本因子：镉、铬（六价）、铜、铅、镍、汞、砷、氯甲烷、1，1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1，2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、顺-1，2-二氯乙烯、氯仿、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、三氯乙烯、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、甲苯、四氯乙烯、1，1，1，2-四氯乙烷、氯苯、乙苯、间二甲苯/对二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、1，1，2，2-四氯乙烷、1，2，3-三氯丙烷、1，4-二氯苯、1，2-二氯苯、氯乙烯、苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并〔a〕蒽、䓛、苯并〔b〕荧蒽、苯并〔k〕荧蒽、苯并〔a〕芘、二苯并〔a， h〕蒽、茚并〔1，2，3-cd〕芘 其他因子：pH值、石油烃、氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600√；表 D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 本项目占地范围内及占地范围外各监测因子土壤质量现状均满足相应标准限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 二甲苯、石油烃 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E√；附录 F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（200m），影响程度（可接受） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 位置 | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 3 |  | 污水处理站 | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |  |  | 1次/5年 |  |
|  |  |  |  | 表面涂装区 | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 危化库 | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |  |  |  |  |
|  | 信息公开指标 | 监测方案、监测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1废气治理措施可行性论证

### 6.1.1VOCs废气治理工艺比选

有机废气的主要治理方法有四种：活性炭吸附法，催化燃烧法，洗涤吸收法和直接燃烧法，目前前三种在国内已有生产厂家，应用也较多。各种处理方法的运用范围和优缺点比较见表6.1-1。

表6.1-1  几种常见VOC废气处理方法及其特点

| 处理 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | ①燃烧效率高，管理容易 ②仅烧嘴需经常维护，维护简单 ③装置占地面积小 ④不稳定因素少，可靠性高 | ①处理温度高，需燃料费高 ②燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高 |
| 催化燃烧法 | 废气在催化剂作用下，使有机废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O，而被净化 | ①与直接燃烧法相比，以在低温下氧化分解，燃料费用小 ②装置占地面积小 | ①催化剂价格高，必须考虑催化剂中毒和催化剂寿命 ②必须进行前期处理除去尘埃等 ③启动时间约0.5~1h，启动时间长，适用于连续性生产 |
| 活性炭吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | ①可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气 ②溶剂可回收，进行有效利用 ③处理程度可以控制 ④效率高，运转费用低 | ①活性炭的再生和补充需要花费的费用多 ②需经常更换活性炭以保证净化效果，会产生废活性炭 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | ①仅以水作为吸收剂，处理亲水性溶剂场合有效，具有：设备费用低，运转费用少 ②无爆炸，火灾等危险，安全性高 ③适宜处理挥发室排出废气 | ①需要对产生废水进行二次处理 ②对品种有限制 |
| 光催化氧化法 | 首先对废气分子中部分颗粒物可进行吸附在通过UV紫外线照射把废气分子从常态变为高速运动状态再利用高能-C波段粉碎分子链结构，将恶臭、有机物质分子链，改变物质结构，把有机化合物变成小分子、中子、原子，利用紫外线产生的O3进行氧化 | ①脱臭净化效果可达40%以上 ②净化技术可靠且非常稳定，净化设备无需日常维护，只需接通电源，即可正常工作，运行维护费用极低 ③启动时间短，适用于间歇性生产 | 废UV灯管为危险废物，为二次污染 |

经综合对比，并结合同类企业环保措施及厂区实际情况，本项目电泳、调漆、喷漆和烘干废气经“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化处理后经20m高排气筒（DA009）排放；喷塑固化废气经两级活性炭吸附装置进行处理，处理后经1根20m高排气筒（DA009、DA011）排放。

### 6.1.2喷涂废气治理设施可行性分析

项目电泳、调漆、喷漆和烘干废气经“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化处理后经20m高排气筒（DA009）排放。

（1）漆雾

项目喷漆房采用“4级干式过滤器”的方式，用于吸附漆雾颗粒，第一级：过滤精度G4，第二级：过滤精度F5，第三级：过滤精度F7，第四级：过滤精度F9，过滤精度逐级递增。废气进入干式过滤器中经过滤模块时，废气中携带的粉尘颗粒物等会附在过滤棉的表面，对废气起到净化作用。干式过滤器中的每层过滤均安装有压差变送器，并且PLC连锁控制，当检测干式过滤器的进出口压差达到设定值时（一般压差值设定在1000-1500pa左右），系统发生声光报警，提示企业更换过滤材料。过滤器采用金属网制成框加架，内夹过滤材料，过滤器安装在金属箱体内。过滤棉的安装采用抽拉式框架设计，滤棉更换时可在干式过滤器外部进行，操作简单方便。

根据环保部2020年7月发布的《其他工业涂装挥发性有机物治理实用手册》中“新建线宜采用干式漆雾过滤系统”；根据《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》中提到“（一）工业涂装（2）过程控制③d.建设干式喷漆房；（3）末端治理①预处理a.喷涂废气应设置有效的漆雾处理装置，可采用干式的石灰石、纸盒或湿式文丘里等高效处理方式预处理后，进入后续VOCs治理设施；”。

项目为干式喷漆房，漆雾采用“4级干式过滤器”且过滤箱设置压差计，通过压差输出数据配报警装置，通知维修人员更换过滤材质，避免了在过滤器堵塞状态下进行设备运行。项目漆雾处理措施符合现行推荐治理方案要求，措施可行。

（2）有机废气

工业固定污染源VOCs废气治理技术可分为回收和销毁两种方式。回收是通过物理的方法，改变温度、压力或采用选择性吸附剂和选择性渗透膜等方法来富集分离有机气相污染物，主要有吸附、吸收、冷凝及膜分离法。回收的挥发性有机物可以直接或经过简单纯化后返回工艺过程再利用，以减少原料的消耗，或者用于有机溶剂质量要求较低的生产工艺，或者集中进行分离提纯。销毁主要是通过化学或生化反应，用热、光、催化剂和微生物等将有机化合物转变成为二氧化碳和水等无毒害或低毒害的无机小分子化合物，主要治理技术有直接焚烧、蓄热式直接焚烧、催化燃烧、蓄热式催化燃烧、生物法、光催化氧化、等离子体破坏等。

根据2020年7月发布的《其他工业涂装挥发性有机物治理实用手册》中“喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧或其他等效方式处理”；根据《唐山市2021年挥发性有机物综合治理工作方案》中提到“（一）工业涂装 （3）末端治理 ②治理工艺推荐 a.溶剂型涂料：喷涂、流平废气宜采用湿式除尘或干式过滤+吸附/吸附+燃烧技术。其中，中、小规模工业涂装工序或集中式喷涂中心可采用活性炭吸附+催化燃烧/蓄热催化燃烧”；

因此，本次项目有机废气选用“沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化工艺，满足现行推荐治理方案要求，措施可行。

项目废气治理设施工艺流程示意图如下：

图6.1-3  废气治理工艺流程图

①预处理装置

根据“唐山市VOCs活性炭吸附技术指南”，活性炭工艺性能要求：“活性炭过滤箱结构设计合理，不得让未经过滤的气体进入后续工艺流程；多层过滤材料应按照过滤等级高低随气体流动方向由低到高布置，各层过滤材料应间隔一定距离布置。过滤箱应有压差计，压力过大时及时更换并记录。”项目活性炭吸附箱前设有“干式过滤器”对漆雾进行净化处理，过滤箱根据要求，设置压差计，通过压差输出数据配报警装置，通知维修人员更换过滤材质。

②沸石轮转吸附+RTO焚烧装置

沸石转轮（也叫分子筛）吸附浓缩装置采用日本进口产品，吸附材质为沸石，沸石结构类似于晶体状，分子像搭架子似地连在一起，中间形成很多空腔，这便形成了很多的微孔具有很强的吸附能力，对吸附质分子的吸附能力远超过其他类型的吸附剂。

转轮通常分成三块，一块大扇形和两块小扇形部分，大扇形部分吸附有机物，两个小扇形部分进行冷却和高温脱附，转轮以一定的速度在转动，吸附饱和后的沸石自动转入脱附区域进行脱附再生，形成了吸附浓缩和脱附再生同时运行，连续性生产。

预处理后的废气进入缓慢转动的沸石转轮吸附，经过一定的驻留时间，废气中的有机VOCs被沸石特有的吸附能力吸附后排空，设计吸附率≥92%；

经过一段时间吸附后，沸石转轮达到饱和状态后缓慢转动进入脱附区，脱附区180-230℃的热气流按设计流速通过沸石转轮，吸附在沸石上的有机VOCs被加热达到沸点挥发，顺着气流被抽风机吸入、此时、脱附出来的废气属于经浓缩的高浓度、小风量的有机VOCs，送到蓄热式焚烧炉RTO的炉膛进行高温焚烧，直接进入RTO焚烧炉氧化后释放出大量热能，有机物利用自身氧化、裂解释放出的热量按设计可以维持自燃（根据浓度自动比例补偿），RTO正常使用需要很少的天然气甚至不需要天然气加热，做到节能、环保的同时，整套装置安全、可靠、无任何二次污染。焚烧后的氧化室高温气体与箱体内的陶瓷热交换器进行热交换，使废气换热后排烟温度比进气温度高30-50℃左右，热回收效率达到设计值95%。RTO焚烧后的洁净气体被分成两部分，大部分烟囱排放，另一小部分回送至转轮过滤箱入口加调节阀，用来升温调节转轮入口湿度使其维持在75%左右。

被脱附加热的沸石转轮从脱附区缓慢转出进入冷却区，经风冷后进入下一个吸附、脱附、冷却循环周期，实现均匀吸附、稳定脱附运行要求。冷却转轮后的相对高温气体（约100℃）直接进入脱附换热器，利用RTO炉膛高温余热间接换热升温至转轮脱附需要的温度180-230℃。

### 6.1.3含尘废气治理措施

本项目颗粒物采用布袋除尘器、滤筒除尘器处理后可达标排放。

①布袋除尘器

袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键；性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度，耐热性能良好的纤维，其耐热度目前可达到 250～350℃。

袋式除尘器按清灰方式不同可分为振动式、气环反吹式、脉冲式、声波式及复合式等5种类型。脉冲反吹式布袋除尘器由于其脉冲喷吹强度和频率可进行调节，清灰效果好，是目前世界上最为广泛应用的除尘装置，本项目依托现有的布袋除尘器。

处理流程：含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区，过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行，当滤袋表面积尘达到一定厚度时，由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序关闭提升阀，并打开电磁脉冲阀喷吹抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，利用输灰系统送出。

布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。通常，烟气温度低于120℃，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡。布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5-2m/min，除尘效率可高达99.99%。

②滤筒除尘器

滤筒除尘器是干式净化器中过滤效率最高的一种，它利用滤筒式过滤组件来捕集含尘气体中固体颗粒物，其作用原理是尘粒在绕过滤芯纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦藏，细微的尘粒(粒径为lμm 或更小）受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。

综上，项目含尘废气污染治理设施可行。

### 6.1.4废气治理措施可行性论证

技术可行性、经济合理性分析：根据上述6.1.1VOCs废气治理工艺比选及6.1.2分析，项目电泳、调漆、喷漆和烘干废气经“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化处理；喷塑固化废气经两级活性炭吸附装置进行处理，下料、焊接、抛丸、喷砂废气经布袋除尘器处理，喷塑废气经自带滤筒除尘器收集处理，技术可行，经济合理。

排污许可要求可行性：本项目属于C3434连续搬运设备制造项目，排污许可证申请与核发技术规范无本项目相关，根据上述分析，项目废气治理措施可行。

达标排放的可靠性：根据第三章废气源强核算结果，项目废气排放均能满足标准要求。

综上，项目废气治理设施可行。

## 6.2废水污染防治措施可行性论证

项目废水主要为生产废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入曹妃甸装备制造园区污水处理站进一步处理；生产废水经厂区内污水处理站处理后排入曹妃甸装备制造园区污水处理站进一步处理。

厂区内污水处理站处理规模为6m3/h。根据排放标准，本项目要求三级处理，废水处理达标后外排，产生的污泥作为危废委外处置。采用预处理反应斜管沉淀槽，去除电泳废水高COD组分油漆树脂，以及对收集的浓液进行预处理。综合废水采用“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”工艺处理，主要去除COD和悬浮物，芬顿系统是处理难降解的COD组分，确保综合废水中COD的去除。综合废水最终经“多介质过滤器+活性炭过滤器”组合过滤工艺，强化去除废水中较为细小的胶体颗粒等，保障了出水水质达到排放标准。

流程简介

为使进入废水处理设备的水质波动范围较小，设计将碱性脱脂倒槽浓液、酸性浓液（硅烷倒槽浓液、电泳槽洗槽废水）、溢流废水分开收集，为节省投资及占地面积，并考虑倒槽体积，设计废水收集槽分为三类：脱脂浓液收集槽、硅烷电泳浓液收集槽、综合废水收集槽。

前处理工段产生的各类废水通过地沟重力自流至上述三个水槽，再由泵打入废水反应槽处理。

电泳废水以及脱脂浓液首先进入预处理斜管反应沉淀槽，加入的化学药剂为碱、酸、钙盐、PAC、PAM，去除油漆树脂、石油类、悬浮物。

综合废水首先进入一体化气浮机，加入的化学药剂为碱、酸、钙盐、PAC、PAM，去除大部分的悬浮物如油脂等。

气浮槽出水重力自流至综合反应斜管沉淀槽处理，加入的化学药剂为碱、酸、钙盐、PAC、PAM，除重金属、磷酸盐、树脂颜料等悬浮物。

综合反应斜管沉淀槽出水中仍然含有少量难降解有机物，考虑到本项目执行的COD标准较三级排放严格，因此需设置综合芬顿反应系统，用芬顿系统中强氧化性的羟基自由基氧化去除难降解的小分子有机物。保障废水COD能处理到较低值。

最终，废水泵至多介质过滤器和活性炭过滤器，进一步网捕和吸附微小污染物，保障了出水指标，至此，废水达标后排至厂区污水管网。

气浮机、综合反应斜管沉淀槽、芬顿槽处理废水的同时会产生浓度较高的污泥，这些污泥经污泥浓缩槽浓缩后由污泥泵泵至压滤机压滤减量后形成污泥泥饼，委托有资质的单位处置。

废水站房处理过程中产生的压滤液、砂碳过滤器反冲洗废水等汇入综合废水收集槽。

经计算，厂区废水总排放口废水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及曹妃甸装备制造园区污水处理站进水水质要求，达标处理后废水外排曹妃甸装备制造园区污水处理站进一步处理。

依托污水处理厂可行性：曹妃甸工业区装备制造区污水处理站位于曹妃甸装备园区A6路以东，装备道以北，占地面积2000平方米，污水处理规模为1500m3/d，服务范围为曹妃甸工业区装备区（含综合保税区）。污水处理站总体工艺流程包括：一级预处理段（格栅+细格栅+调节池）、二级生物处理段（生物流化床技术（MBBR），包含厌氧+缺氧+好氧）、三级深度处理段（斜管沉淀池+砂滤池）、消毒处理（次氯酸钠消毒工艺）、污泥处理段，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，同时达到《城镇污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准。

目前园区污水处理厂及配套管网已建成，收水管网已覆盖项目区域，且企业已于园区管委会签订投资协议，同意且支持项目项目建设，即项目外排废水从水质及水量上不会对园区污水处理厂的运行造成不良影响。

综上本项目废水可全部排至曹妃甸工业区装备制造区污水处理站，废水依托性可行。

## 6.3地下水、土壤环境污染防治措施可行性论证

### 6.3.1污染控制原则

针对项目可能发生的地下水、土壤污染，污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：加强设施的维护和管理，选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生和非正常状况情况发生。本评价要求建设单位采取完善的防渗措施，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应进行环境监理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

（2）分区防治措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系：包括建立完善的监测制度，科学、合理设置地下水污染监控井、土壤监测点，及时发现污染、及时控制；

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水、土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水、土壤污染，并使污染得到治理。

### 6.3.2防渗措施

1、防渗基础条件

地面防渗措施，即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。通过在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中交有资质单位处理。

2、地面防渗工程设计原则

（1）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水、土壤影响较小。

（2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

（3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防腐防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

（4）防渗层上渗漏污染物和防腐防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

3、防渗方案设计参照标准

要求按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等文件中的相关要求对厂区进行分区防渗，重点防渗区要求防渗系数小于10-10cm/s，一般防渗区防渗措施要求防渗系数小于10-7cm/s。

4、防渗措施

本项目采用防渗要求见表5.2.3-2、5.2.3-3，采取防渗措施后，可以有效控制污染物的渗漏。

综上，本项目地下水、土壤污染防治措施可行。

## 6.4噪声治理措施可行性论证

本项目噪声源主要为设备和环保设备风机等，通过工程分析知道，项目对各类产噪设备采取了多种降噪措施，主要有：①源强控制，即在设备选型上采用低噪声设备；②隔声，主要是将一些机械动力性噪声设备设置于车间；③减振、隔振、消声等措施。

通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减，削减量在20~30dB(A)之间，另外，由声环境影响预测的结果可以看出，采取上述措施后，厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的3类标准；本项目运营期噪声对周边环境影响较小，噪声防治措施可行。

## 6.5固体废物治理措施可行性论证

本项目固废处置方式按照危险废物和一般固废分类处置。

1、一般工业固体废物处置措施可行性分析

本项目产生的一般固废主要为废边角料、废焊材、金属碎屑、槽渣、废钢丸、废钢砂、除尘灰、废布袋、废包装材料等分类收集后外售综合利用；收尘灰回用于喷塑工序，废反渗透膜、废超滤膜由厂家回收再生处理。

2、危险废物处置措施可行性分析

处置可行性分析：本项目产生的危险废物为电泳、喷漆产生的漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶，脱脂工序产生的浮油，脱脂、硅烷化工序产生的废滤芯、杂质；机械设备产生的废液压油和废切削液、废润滑油、废油桶、废切削液桶、含油金属屑，污水处理站产生的污泥，有机废气净化装置产生的废活性炭、废沸石分子筛、废过滤棉，均属于危险废物，分类暂存危废间，定期交由资质单位处置。项目危险废物全部得到合理处置，采取的防治措施在技术上可行。

危险废物储存能力分析：项目建设1座危废库，设置在厂区西北侧，建筑面积为223.98m2，储存能力189t，用于危险废物暂存。厂区危险废物最大储存量为122.894t，危废间面积可满足本项目需求。

运输可行性分析：项目危险废物由专人进行管理，危废间定期检修维护，危险废物存储及转运均按照相关要求进行管理，在全面落实以上要求条件下，项目固废污染防治措施具备长期稳定运行可靠性，措施可行。

危废间已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）的相关要求采取了防火、防雨、防渗处理，可有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境的产生影响。

日常管理要求：危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》的规定进行：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。⑤做好危险废物台账管理，台账注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位名称等。⑥危废间实行“双人双锁”制度。⑦危废转移前向主管环保部门报批转移计划，经批准后向其申领联单，并按照规定转移。

采取以上措施后，项目固体废物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。

# 7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价工作中的重要环节之一，主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收到的环保效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

## 7.1社会效益分析

本项目的实施，在提高企业经济效益的同时，可通过增加纳税增加地方财政收入，带动当地经济的发展，具有较明显的社会效益。

## 7.2经济效益分析

经核算，该项目经济效益见表7.2-1。

表7.2-1  拟建项目经济效益一览表

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 工程总投资 | 万元 | 106600 |
| 销售收入 | 万元/年 | 252988 |
| 年平均利润总额 | 万元/年 | 32189 |
| 投资回收期 | 年 | 7.7 |

由上表可以看出，拟建项目具有较好的经济效益。

## 7.3环保投资效益分析

（1）环保投资

为实现工程运行过程对环境污染的控制，在建设项目中必须投入一定比例的环保资金，用于环保设施及与环境保护有关的项目。项目建设环保措施及投资估算，见表7.3-1。

表7.3-1  环保投资估算一览表

| 治理对象 | 治理措施 |  |  | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 下料生产线 | 切割 清理、打磨 | 集气罩+布袋除尘器（TA001）+20m高排气筒(DA001） | 50 |
|  | 联合厂房-焊接、滚筒生产线 | 桁架类、钣焊类、型（管）板类结构件焊接工序（区域4~10、区域15~16） | 集气罩（四周设置软帘）+3套布袋除尘器处理，后由3根20m高排气筒（DA002~DA004）排放 | 400 |
|  |  | 滚筒类结构件及滚筒车间焊接工序（区域1~3、区域11~14） | 集气罩（四周设置软帘）+7套布袋除尘器（各区域设置1套）处理后无组织外排 | 100 |
|  |  | 热处理车炉加热 | 低氮燃烧器处理后由1根20m高排气筒DA005排放 | 200 |
|  |  | 淬油工序 | 集气罩+油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理后20m高排气筒（DA006） | 200 |
|  | 联合厂房-预处理及喷涂生产线 | 抛丸、喷砂 | 抛丸工序废气管道收集，喷砂废气经集气罩收集后与抛丸废气经布袋除尘器处理后由1根20m高排气筒（DA007）排放 | 100 |
|  |  | 喷塑 | 自带滤筒除尘器收集处理后，由1根20m高排气筒（DA008）排放 | 100 |
|  |  | 喷塑固化、强冷 | 负压收集引入“二级活性炭吸附装置”净化工艺处理后，由1根20m高排气筒（DA009）排放 | 100 |
|  |  | 喷漆、烘干、固化 | 喷漆房为干式，电泳、喷漆、流平废气与烘干固化、强冷废气负压收集一并引入“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化工艺处理后，由1根20米高排气筒（DA009）排放 | 400 |
|  | 托辊及装配厂房-托辊生产线 | 焊接、除锈 | 托辊生产焊接、除锈工序经集气罩（四面设置软帘）收集后经布袋除尘器处理后无组织外排 | 110 |
|  |  | 喷塑 | 自带滤筒除尘器收集处理后，由1根20m高排气筒DA010排放 |  |
|  |  | 喷塑固化 | 喷塑固化工序废气经负压收集引入“二级活性炭吸附装置”净化工艺处理后，由1根20m高排气筒（DA011）排放 |  |
|  | 污水处理站 | 污水处理站废气 | 污水处理站密闭，定期喷洒微生物除臭剂，产生的废气无组织排放 | 50 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟经油烟净化器装置处理后，由专用烟道DA012楼顶排放 | 5 |
|  | VOCs在线监测设施、VOCs超标报警传感装置。 |  |  | 5 |
| 废水 | 水洗、纯水洗2、电泳槽清洗废水先经预处理反应斜管槽处理后，热水洗与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。污泥经压滤后，委托资质单位处置。食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，后经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。 |  |  | 100 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，采用基础减振、车间隔声、风机加装消声器 |  |  | 10 |
| 固废 | 1座390.30m2垃圾回收房 |  |  | 10 |
|  | 1座223.98m2危险库，危险废物定期交由危废处置单位处置 |  |  | 10 |
| 防渗工程 | 表面处理区、消防水池、污水处理站、危化库、危废库设置为重点防渗区，生产车间其他区域一般防渗，除绿化外其他全部区域设置为简单防渗 |  |  | 50 |
| 合计 |  |  |  | 2000 |

（2）环保设施运行费用：环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保管理费。

①环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a—固定资产形成率，取95%；

C0—环保总投资（万元）；

n—折旧年限，取10年；

②环保设施运行费C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的10%计算。

C2=C0×10%

③管理费C3

C3=（C1+C2）×15%

④环保设施经营支出C

环保设施经营支出计算结果见表7.3-2。

表7.3-2  环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×C0/n | 190 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=C0×10% | 200 |
| 3 | 环保管理费用C3 | C3=（C1+C2）×15% | 58.5 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+C2+C3 | 448.5 |

（3）环保投资效益分析

项目投产后所带来的税后利润总额约32189万元/年，环保设施经营支出448.5万元，污染治理运行费用占年利润总额的1.4%，本项目完全有能力承担污染治理及环保设施的日常运行费用，且环保设施的运行将取得较好的环境效益。综上所述，本工程的实施具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

## 7.4环境效益分析

该项目环保设施的建设虽然在经济效益上体现为负效益，会造成生产成本的增加，但该项目环保设备的运行不会影响企业产品的市场竞争力，企业有维护其正常运行的能力，而且环保设施的具有非常显著的社会效益和环境效益。排污单位必须负担相应的环保支出。

## 7.5结论

综上所述，本项目具有较好的经济效益和社会效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，亦不会对当地环境产生明显影响，可以做到环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。

# 8环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

## 8.1环境保护管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

### 8.1.1环保管理机构

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

本工程将设置专门环境保护管理部门。该部门是集企业环境管理和污染防治为一体的综合性职能机构。公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作，设置主抓环保工作的专职环保技术管理员，具体负责项目的环境管理和污染防治。

### 8.1.2环保管理机构人员及相关职责

公司设环境保护管理部门，并设专职环保管理人员负责全厂的环境管理、污染源治理及监测管理工作。

（1）施工期环保管理机构设置

建设单位配备一名具有环保专业知识的工程技术人员，专职负责施工期的环境保护工作；施工单位应设置一名专职或兼职环境保护人员。

（2）运营期环保管理机构设置

①贯彻执行环保法律法规和环境标准，编制并组织实施全厂的环境保护规划和计划，并对要企业的执行情况进行监督；

②制定生产过程中各项污染物的排放指标和各项环保设施运转指标，定期考核统计，向公司和环保管理部门汇报；

③将环保工作的措施和指标落实到各个班组，并制定相应的奖惩办法，定期监督检查各部门执行环保法规的情况；

④在生产检修期间，应组织人员对环保设施进行全面检修，确保环保设备正常有效的运行；

⑤负责推行应用清洁生产工艺及污染治理先进技术和经验，不断提高公司污染治理设施的技术水平及环保工作的管理水平；

⑥负责组织与领导环境监测与统计工作，掌握污染动态，提出改善措施。

### 8.1.3施工期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境保护要求，制定该项目施工期环保管理规章制度、各种污染物排放及控制指标；

（2）当地环境监测部门负责对施工场界噪声、扬尘监测，及时掌握该项目污染状况，提出抑尘、降噪措施，建设单位按照要求进行整改；

（3）建筑施工单位在办理完招投标手续后，在工程开工十五日前，携带施工合同等有关资料到当地生态环境局进行施工备案。

### 8.1.4运营期的环境保护管理

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

### 8.1.5排污许可管理

（1）排污许可管理内容

根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。

（2）许可管理类别

本项目属于“C3434连续搬运设备制造”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“二十九、通用设备制造业 物料搬运设备制造343涉及通用工序简化管理的”，本项目属于“五十一、通用工序 111表面处理-年使用10吨及以上有机溶剂的”，属于简化管理；根据环境监管重点单位名录管理办法，年产生危险废物100吨以上的企业，列为环境风险重点管控单位，属于重点管理，因此本项目属于重点管理。

## 8.2环境监测计划

### 8.2.1监测目的与制定监测计划的原则

（1）环境监测目的

环境监测为企业的环境监测工作提供指导，并为环境管理部门提供执行的依据。

（2）制定监测计划的原则

环境监测的目的是保证环保设施正常运行和监测周围环境是否符合执行标准，因此只要保证监测数据具有代表性，准确、有效即可。

对排放源强大，可能带来较大环境影响的的设备及容易发生故障的设备重点监测。不仅要监测环保设施，还要监测周围环境。

### 8.2.2环境监测机构设置

鉴于本企业污染物特点，企业可组建环保监测机构负责监测计划的落实，也可委托当地环保部门进行监测。

### 8.2.3环境监测机构职责

（1）制定本企业环境监测的年度计划；

（2）根据有关规定和要求，对本企业的各种污染源、厂区的环境状况开展日常例行监测，并确保监测任务完成；

（3）对本企业污染源和环境质量进行调查分析，掌握主要污染物的排放规律和环境质量发展趋势，按规定编制报表和报告，上报有关主管部门；

（4）负责本企业污染事故的调查及监测，及时将监测结果上报有关主管部门；

（5）参加企业环保设施的验收和污染事故的调查工作；

（6）做好监测设备的维护保养，定期检验，以保证监测工作正常运行。

### 8.2.4监测计划

（1）污染源环境监测工作计划

根据区域环境特点及项目污染物排放情况，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）提出如下监测要求：

①建设方应定期对产生的废气、废水及厂界噪声进行监测；

②定期向当地环保主管部门上报监测结果；

③监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

表8.2-1  污染源监测工作计划

| 项目 | 监测点位 |  | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 |  |  |  |  |
| 废气 | 下料生产线 | 切割、清理、打磨（DA001） | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 联合厂房-焊接、滚筒生产线 | 焊接工序（DA002-DA004) | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 热处理车炉加热（DA005） | 颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃、烟气黑度 | 1次/年 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  | 热处理淬油（DA006） | 非甲烷总烃、油雾（以颗粒物计） | 1次/年 |
|  | 联合厂房-预处理及喷涂生产线 | 抛丸、喷砂工序（DA007） | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 喷塑工序（DA008） | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 喷塑固化、强冷、电泳、喷漆、流平、烘干固化工序（DA009) | 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、非甲烷总烃、二甲苯 | 1次/年 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 托辊及装配厂房-托辊生产线 | 喷塑工序（DA010） | 颗粒物 | 1次/年 |
|  |  | 喷塑固化（DA011） | 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度、非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  | 食堂 | 食堂油烟（DA0012） | 油烟、非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 厂界 |  | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
| 废水 | 废水总排放口 |  | pH、COD、氨氮 BOD5、悬浮物、总氮、总磷、动植物油、石油类 | 1次/半年 |
| 噪声 | 厂界 |  | 厂界环境噪声 | 1次/季度 |

- 环境质量监测计划

①建设方应定期对所在区域环境质量进行监测。

②定期向环保局上报监测结果。

③监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

环境质量监测工作计划见表8.2-2：

表8.2-2  环境质量监测工作计划

| 类别 | 点位 | 因子 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区下游 | COD、石油类、二甲苯 | 1次/年 （枯水期） |
| 土壤 | 污水处理站 | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯 | 1次/5年 |
|  | 表面涂装区 | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯 |  |
|  | 危化库 | 间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、石油烃 |  |

### 8.2.5 VOCs在线监测装置

根据唐山市生态环境局曹妃甸分局《关于我区涉VOCs企业提标改造期限治理的紧急通知》（2021.3.16：“涉VOCs化工、玻璃钢、包装印刷等行业企业以及排放速率大于2.5kg/h或排气量大于30000m3/h的其他涉VOCs企业，安装VOCs在线监测设施，未达到以上在线监测设施安装条件的其他企业在涉VOCs车间主要出入口安装VOCs超标报警传感装置”。

本项目喷塑固化、强冷、电泳、喷漆、流平、烘干固化工序（DA009)排气筒风机风量为232000m3/h，达到在线监测设施安装条件，按要求安装在线监测设施；联合厂房、托辊及装配厂房主要出入口安装VOCs超标报警传感装置。报警设备直出数据和区环保指挥中心联网，自行验收后，报区生态环境分局备案。

## 8.3污染源排放口规范化要求

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合唐山市环境监测部门的有关要求。

①在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。

②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

③将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

④按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

⑤排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。

⑥环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

环境保护图形标志在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分提示图形和警告图形符号两种，分别按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表8.3-1。

表8.3-1  项目环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

危废贮存间建设应遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，并设立标志牌。由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：

表8.3-2  危废暂存间及储存容器标签示例

| 场合 | 样式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外 （粘贴于门上或悬挂） |  | 1、危险废物警告标志规格颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色、图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所 |
| 室外 （粘贴于门上或悬挂） |  | 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 |
| 粘贴于危险废物储存容器 |  | 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 |

## 8.4污染源排放清单

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，需要给出拟建项目的污染源排放清单。

明确污染物排放的管理要求。具体排放清单见表8.4-1~表8.4-4。

表8.4-1  污染源排放清单-主体工程

| 序号 | 项目 | 数字孪生智能输送机生产项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作方式 | 实行三班制，每班工作8小时，全年工作时间7200小时 |
| 2 | 设备 | 机加工设备、预处理生产线、喷漆线等 |
| 3 | 运行时间 | 全年工作时间7200小时 |
| 4 | 产品及产能 | 年产数字孪生智能输送机4万米 |
| 5 | 原料 | 钢材、水性漆、油漆等 |
| 6 | 能源 | 新鲜用水量93565.09m3/d；用电量15950kWh/a； 年用气量272.88万m3 |

表8.4-2 污染源排放清单-环保措施及排污口介绍

| 排污节点 |  |  | 治理措施 | 去除效率 | 风量(m3/h) | 排污口编号 | 排污口信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 下料生产线 | 切割、清理、打磨 | 集气罩+布袋除尘器+20m高排气筒（DA001） | 布袋除尘器处理效率99% | 20000 | DA001 | 高20m， 直径0.7m |
|  | 联合厂房-焊接、滚筒生产线 | 焊接 | 集气罩+3套滤筒除尘器+3跟15m高排气筒（DA002-DA004） | 滤筒除尘器处理效率99% | 15000 | DA002- DA004 | 高20m， 直径0.5m |
|  |  | 热处理车炉加热 | 低氮燃烧器+20m高排气筒（DA005） | 低氮燃烧器去除效率50% | 1677 | DA005 | 高20m， 直径0.2m |
|  |  | 热处理淬油 | 集气罩+油雾净化器+二级活性炭吸附+20m高排气筒（DA006） | 油雾净化器去除效率90%；二级活性炭吸附效率60% | 50000 | DA006 | 高20m， 直径0.3m |
|  | 联合厂房-预处理及喷涂生产线 | 抛丸 | 管道收集+布袋除尘器+20m高排气筒（DA007） | 布袋除尘器处理效率99% | 20000 | DA007 | 高20m， 直径0.7m |
|  |  | 喷砂 | 集气罩收集+布袋除尘器+20m高排气筒（DA007） | 布袋除尘器处理效率99.9% | 20000 | DA007 | 高20m， 直径0.7m |
|  |  | 喷塑 | 自带滤筒除尘器+20m高排气筒（DA008） | 滤筒除尘器处理效率99% | 15000 | DA008 | 高20m， 直径0.5m |
|  |  | 喷塑固化、强冷 | 负压收集+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（DA009） | 二级活性炭吸附效率70% | 12000 | DA009 | 高20m， 直径1.5m |
|  |  | 电泳、喷漆、流平、烘干固化 | 负压收集+4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置+20m高排气筒（DA009） | 沸石轮转吸附RTO焚烧装置去除效率95% | 232000 |  |  |
|  |  | 天然气燃烧机 | 低氮燃烧器 | 低氮燃烧器去除效率50% | 6824 |  |  |
|  | 托辊及装配厂房-托辊生产线 | 喷塑 | 自带滤筒除尘器+20m高排气筒（DA010） | 滤筒除尘器处理效率99% | 10000 | DA010 | 高20m， 直径0.4m |
|  |  | 喷塑固化 | 负压收集+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（DA011） | 二级活性炭吸附效率70% | 8000 | DA011 | 高20m， 直径0.3m |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器+专用烟道排放（DA012） | 油烟净化器效率75% | 6000 | DA012 | 高15m， 直径0.4m |

表8.4-3 污染源排放清单-执行标准

| 类型 | 污染物 |  |  | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 10 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求 |
| DA002- DA004 | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 10 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。 |
| DA005 | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 30 | mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准和《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 | / |  | 1 | 林格曼黑度，级 |  |
| DA006 | 油雾 | 排放浓度 |  | 20 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4中的排放浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 40 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业限值要求 |
| DA007 | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 10 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求 |
| DA008 | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 18 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求 |
|  |  | 排放速率 |  | 0.425 | kg/h |  |
| DA009 | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 18 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准；《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |
|  |  | 最高允许排放速率 |  | 0.425 | kg/h |  |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 |  | 300 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 | 排放浓度 |  | 1 | 林格曼黑度，级 |  |
|  | 苯 | 排放浓度 |  | 0.5 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求 |
|  | 甲苯+二甲苯 | 排放浓度 |  | 10 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 30 | mg/m3 |  |
|  |  | 最低去除效率 |  | 70 | % |  |
| DA010 | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 18 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求 |
|  |  | 最高允许排放速率 |  | 0.425 | kg/h |  |
| DA011 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 30 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求 |
|  |  | 最低去除效率 |  | 70 | % |  |
|  | 颗粒物 | 排放浓度 |  | 25 | mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准；《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 |  | 200 | mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 | / |  | 1 | 林格曼黑度，级 |  |
| DA012 | 油烟 | 排放浓度 |  | 1.0 | mg/m3 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型规模标准 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 |  | 10.0 | mg/m3 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 厂界 |  | 1 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放浓度限值 |
|  | 臭气浓度 | 厂界 |  | 20 | 无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  | 二甲苯 | 厂界 |  | 0.2 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 厂界 |  | 2.0 | mg/m3 |  |
|  |  | 厂区 | 监控点1h平均浓度 | 6.0 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准要求 |
|  |  |  | 监控点任意一次浓度 | 20 | mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 生产车间或者设备边界 |  | 4.0 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值 |
|  | 二甲苯 |  |  | 1.2 | mg/m3 |  |
| 废水 | 废水总排口 | pH：6~9 SS：390mg/L， COD：350mg/L BOD5：150mg/L， NH3-N：35mg/L 总氮：40mg/L， 总磷：6mg/L， 动植物油：100mg/L 石油类：20mg/L |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足曹妃甸装备制造园区污水处理站进水水质要求 |
| 噪声 | 施工期 | 昼：70dB（A） 夜：55dB（A） |  |  |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值 |
|  | 运营期 | 厂界： 昼：65dB（A） 夜：55dB（A） |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固废 | 一般固废参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正版）“生活垃圾污染环境的防治”中规定。 |  |  |  |  |  |
| 注：如有机废气除效率不满足要求的情况下执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |

## 8.5企业信息公开

按照《企业环境信息依法披露管理办法》规定，市级以上重点排污单位需公开企业环境信息，目前该单位尚未划分为市级以上重点排污单位。但建议企业按照信息公开办法公开以下排污信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

企业应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息。

# 9结论与建议

## 9.1结论

## 8.6环保设施“三同时”验收一览表

根据建设项目环境管理办法，环境污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目环保设施“三同时”验收清单见表8.6-1。

表8.6-1  项目工程环保“三同时”验收一览表

| 治理对象 | 治理对象 |  | 治理措施 |  | 污染因子 | 验收指标 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 下料车间 | 切割、清理、打磨废气 | 风量：20000m3/h，集气罩+布袋除尘器+20m高排气筒（DA001） |  | 颗粒物 | 排放浓度≤10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求 |  |
|  | 联合厂房-焊接、滚筒生产线 | 焊接 | 风量：15000m3/h，集气罩（四周设置软帘）+3套布袋除尘器+3根20m高排气筒（DA002~DA004） |  | 颗粒物 | 排放浓度≤10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。 |  |
|  |  | 热处理车炉加热 | 低氮燃烧+20m高排气筒（DA005）排放 |  | 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准和《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | ≤200mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | ≤300mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟气黑度 | ＜1级 |  |  |
|  |  | 热处理淬油 | 风量：50000m3/h，集气罩收集+油雾净化器+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（DA006）排放 |  | 油雾 | 20mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4中的排放浓度限值 |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 40mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业限值要求 |  |
|  | 联合厂房-预处理及喷涂生产线 | 抛丸、喷砂 | 风量：20000m3/h，抛丸工序管道收集、喷砂废气集气罩收集+布袋除尘器+20m高排气筒（DA007） |  | 颗粒物 | 排放浓度≤10mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求 |  |
|  |  | 喷塑 | 风量：15000m3/h，自带滤筒除尘器+20m高排气筒（DA008） |  | 颗粒物 | 排放浓度≤18mg/m3 排放速率≤0.425kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求 |  |
|  |  | 喷塑固化、强冷、喷漆、电泳、流平 | 风量：250824m3/h，喷塑固化、强冷工序负压收集后引入二级活性炭吸附装置处理，喷漆、电泳、流平负压收集+“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”+20m高排气筒（DA009）排放 |  | 颗粒物 | 排放浓度≤18mg/m3 排放速率≤0.425kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求；《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准；《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | ≤200mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | ≤300mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 烟气黑度 | ＜1级 |  |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | ≤30mg/m3 去除效率70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求 |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | ≤10mg/m3 |  |  |
|  | 托辊及装配厂房-托辊生产线 | 喷塑 | 风量：10000m3/h，自带滤筒除尘器收集处理后由1根20m高排气筒（DA010）排放 |  | 颗粒物 | 排放浓度≤18mg/m3 排放速率≤0.425kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“染料尘”标准限值要求 |  |
|  |  | 喷塑固化 | 风量：8000m3/h，废气负压收集+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒（DA011）排放 |  | 非甲烷总烃 | ≤30mg/m3 去除效率70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准限值要求 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度≤25mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准；《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）排放标准 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | ≤200mg/m3 |  |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 风量：6000m3/h，油烟净化器+专用烟道（DA012）排放 |  | 油烟 | ≤1.0mg/m3 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）大型规模标准 |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | ≤10mg/m3 |  |  |
|  | 生产车间 |  | 增强废气收集效率，调漆、喷漆、烘干均位于密闭作业间等 |  | 颗粒物 | 厂界≤1.0mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放浓度限值 |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 监控点1h平均浓度≤6.0mg/m3 监控点任意一次浓度≤20mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）无组织管控要求 |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂界 ≤2.0mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二甲苯 | 厂界≤0.2mg/m3 |  |  |
| 废水 | 水洗、纯水洗2、电泳槽清洗、预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水 |  | 水洗、纯水洗2、电泳槽清洗废水先经预处理反应斜管槽处理后，热水洗与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。 |  | pH：6~9 SS：390mg/L COD：350mg/L BOD5：150mg/L NH3-N：35mg/L 总氮：40mg/L 总磷：6mg/L 动植物油：100mg/L 石油类：20mg/L |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足曹妃甸装备制造园区污水处理站进水水质要求 |  |
|  | 生活污水 |  | 食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，采用基础减振、车间隔声，空压机、风机加装消声器 |  |  |  | 厂界： 昼：65dB(A)夜：55dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 固废 | 下料工序 |  | 钢材边角料 | 收集后外售 | 一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中有关规定，生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正版）“生活垃圾污染环境的防治”中规定。 |  |  |  |
|  | 焊接工序 |  | 废焊材 |  |  |  |  |  |
|  | 机加工工序 |  | 废边角料 |  |  |  |  |  |
|  | 坡口加工、清理打磨工序 |  | 金属碎屑 |  |  |  |  |  |
|  | 淬火、回火工序 |  | 槽渣 |  |  |  |  |  |
|  | 抛丸工序 |  | 废钢丸 |  |  |  |  |  |
|  | 脱脂工序 |  | 浮油 | 分类暂存危废间，定期交由有资质单位处置 |  |  |  |  |
|  | 硅烷化工序 |  | 废滤芯、杂质 |  |  |  |  |  |
|  | 喷砂工序 |  | 废钢砂 | 收集后外售 |  |  |  |  |
|  | 原料包装 |  | 废包装材料 |  |  |  |  |  |
|  | 滤筒除尘器 |  | 收尘灰 | 回用于喷塑工序 |  |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 |  | 除尘灰、废布袋 | 收集后外售 |  |  |  |  |
|  | 软化水制备 |  | 废反渗透膜 | 由厂家回收再生处理 |  |  |  |  |
|  | UF1、UF2 |  | 废超滤膜 |  |  |  |  |  |
|  | 喷漆 |  | 漆渣、废漆桶、废稀释剂桶 | 分类暂存危废间，定期交由有资质单位处置 |  |  |  |  |
|  | 机械加工 |  | 废液压油 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废切削液 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废切削液桶 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 含油金属屑 |  |  |  |  |  |
|  | 有机废气净化装置 |  | 废催化剂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废沸石分子筛 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门处置 |  |  |  |  |
| 防渗工程 | 分级 |  |  | 项目区域 |  |  |  | 防渗技术要求 |
|  | 重点防渗区 |  |  | 表面涂装区、消防水池、污水处理站、危化库、危废库 |  |  |  | K≤1×10-10cm/s |
|  | 一般防渗区 |  |  | 车间其他区域、垃圾回收房等 |  |  |  | K≤1×10-7cm/s |
|  | 简单防渗区 |  |  | 除绿化外其他全部区域 |  |  |  | 一般水泥硬化 |
| 应急预案 | 编制突发环境事故应急预案，并报主管环保管理部门备案，定期开展应急演练。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | ①所有生产设备和治理设施采取分表计电方式，并与生态环境部门联网；②各排污点建设规范排污口，设立标志牌、采样平台，并建立规范化排污口档案；③加强VOCs污染控制及治理设施运行记录管理；④排气筒DA009安装在线监测设施；联合厂房、托辊及装配厂房主要出入口安装VOCs超标报警传感装置，并与生态环境部门联网。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.1.1建设项目情况

（1）项目名称：数字孪生智能输送机生产项目。

（2）建设单位：运机(唐山)装备有限公司。

（3）建设性质：新建。

（4）建设地点：项目位于曹妃甸工业区装备制造园区，厂址中心位置地理坐标为：东经118°30′14.633″，北纬39°5′17.177″。厂区西侧、东侧、北侧为空地，南侧为华电曹妃甸重工装备有限公司。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。

（5）工程投资：项目总投资48349.51万元，环保投资2000万元，环保投资占总投资的4.14%。

（6）占地面积：项目总占地面积300亩（200000m2）。

（7）平面布置：本项目大门位于厂区西部和南部，紧邻道路，方便车辆进出。厂区主要分办公区及生产区两部分。研发中心（5F）位于厂区西南部，研发中心北侧为倒班宿舍（5F）和食堂（3F），东侧为消防水池和泵房(地下)。生产区位于厂区东侧和北侧，生产区有三个生产厂房。厂区西北侧为成品堆场和托辊及装配厂房，其中托辊及装配厂房从南至北依次为托辊区、结构件装配区、滚筒装配区。厂区东侧为联合厂房，联合厂房从南至北依次为原料库、下料区、焊接区、表面处理及涂装区。厂区西北侧角从西至东依次为垃圾回收房、危废库、危化库、液气站。厂区将生产区及人员工作区有效分离，整个厂区建构筑物布局合理。项目厂区总平面布置见附图3。

（8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为600人。项目涂装生产线单班12小时工作制；板材下料生产线双班，单班作业时间10小时工作制；其它工序单班10小时工作制。

### 9.1.2项目选址

本项目位于唐山市曹妃甸装备制造园区，厂址中心位置地理坐标为：东经118°30′14.633″，北纬39°5′17.177″。厂区西侧、东侧、北侧为空地，南侧为华电曹妃甸重工装备有限公司。项目占地为工业用地，符合土地利用规划。本项目行业类别为C3434连续搬运设备制造，符合园区产业定位；企业已于曹妃甸装备制造园区管理委员签订项目投资协议书，园区同意并支持项目建设。根据《曹妃甸循环经济示范区规划环境影响跟踪评价报告》，项目不属于环境准入负面清单内建设项目，项目所在区域附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。

### 9.1.3项目衔接

供电：由园区供电系统提供，年用电量为15950kWh/a。

给水：由园区供水管网提供，新鲜用水量为93565.09m3/a。

排水：项目废水主要为生产废水和生活废水，项目产生的职工生活污水量按用水量的80%计，则生活废水（含食堂废水）量为32m3/d（9600m3/a），食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，后经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。

水洗（140.6m3/a）、纯水洗2（10080m3/a）、电泳槽清洗（12.744m3/a）废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗（10080m3/a）与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水（38.232m3/a）一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。

纯水制备废水(8145.49m3/a)，直接由园区污水管网，入园区污水处理厂处理。

### 9.1.4产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目不属于其中的鼓励、限制或淘汰类，为允许类建设项目。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类和许可准入类项目。本项目《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）附件1“两高”项目管理目录中“两高”项目。不属于《环境保护综合名录（2021年版）》“高污染”、“高环境风险”、“高污染、高环境风险”项目。

该项目已取得唐山市曹妃甸区行政审批局出具的企业投资项目备案信息表（备案编号：唐曹审批投资备〔2024〕254号）。

本项目建设符合国家产业政策的要求。

### 9.1.5环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据《唐山市生态环境状况公报2023年》，PM2.5的年平均质量浓度和O3的日最大8小时平均第90百分位平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单，即项目所在区域为不达标区。

根据《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》可知，通过调整优化产业结构、能源结构，深入开展大气污染治理攻坚行动，切实改善环境空气质量，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域将会逐步得到改善。

根据本项目现状监测结构，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；非甲烷总烃小时浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中标准；二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（2）地下水质量现状

根据监测结果及统计分析，评价区潜水水质超标因子为：总硬度、溶解性总固体、氯化物和氟化物，超标原因主要是由于评价区地处滨海海积平原地区，浅层水为无供水意义的咸水，是由于海水入侵及潜水蒸发的交替造成的，属原生地质环境问题。其余各监测因子均满足《地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）声环境质量现状

项目厂界声环境监测值昼间和夜间值，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

（4）土壤环境

土壤环境质量现状评价结果可知，厂内外监测点位所有监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1二类用地筛选值要求、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）表1相关标准要求。土壤现状质量良好。

### 9.1.6拟采取环保措施的可行性

（1）废气污染源及治理措施可行性

1、有组织废气

①下料工序废气：下料工序产生的烟尘经布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒（DA001）排放，颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求；

②焊接、滚筒生产线废气：项目（区域5、7）焊接废气经集气罩收集，引入滤筒除尘器处理后通过1根20米高排气筒（DA002）排放；（区域6、8、13）焊接废气经集气罩收集，引入滤筒除尘器处理后通过1根20米高排气筒（DA003）排放；（区域9、10、11、12）焊接废气经集气罩收集，引入滤筒除尘器处理后通过1根20米高排气筒（DA004）排放。焊接废气颗粒物排放均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。

项目热处理车炉加热废气通过1根20m高排气筒（DA005）排放，排气筒出口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2标准及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）标准要求。

项目油淬、回火工序废气引入一套油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理，处理后经一根20m高排气筒(DA006)排放，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4中的排放浓度限值，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“其他行业”排放限值。

③预处理废气：预处理抛丸、喷砂工序废气经自带旋风除尘器收集处理后，引入滤筒除尘器处理后，经1根20m高排气筒排放（DA007），颗粒物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1轧钢“热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”排放限值要求。

电泳前处理热水炉燃烧废气，采用低氮燃烧器，由1根22m高排气筒DA008排放，排气筒出口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1排放标准要求。

④电泳及喷涂生产线废气：项目喷塑废气经自带滤筒除尘器收集处理后，通过22m排气筒（DA009）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘二级标准要求。

喷塑固化废气经“水喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后经1根22m高排气筒（DA010）排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值要求；

项目电泳、调漆、喷漆和烘干废气经“4级干式过滤器+沸石轮转吸附+RTO焚烧装置”净化处理后经22m高排气筒（DA011）排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘二级标准要求，非甲烷总烃、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值要求；

电泳、喷涂生产线天然气燃烧废气，设置低氮燃烧器，废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2标准及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）标准要求。

⑤托辊生产线废气：托辊生产喷塑废气经自带滤筒除尘器收集处理后，通过15m排气筒（DA012）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘二级标准要求。

项目燃烧机配备低氮燃烧器；固化、天然气燃烧废气经“水喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后经1根15m高排气筒（DA013）排放，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、2标准及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）标准要求。

⑥食堂油烟经油烟净化器+排气筒（DA014）引屋顶排放，油烟满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）中型规模标准。

2、无组织废气

无组织废气中颗粒物满足排放浓度限值；非甲烷总烃、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值要求。

综上所述，本项目运营期采取的废气防治措施可行。

（2）废水防治措施可行性

项目废水主要为生产废水和生活废水，项目产生的职工生活污水量按用水量的80%计，则生活废水（含食堂废水）量为32m3/d（9600m3/a），食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，后经园区污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。

水洗（140.6m3/a）、纯水洗2（10080m3/a）、电泳槽清洗（12.744m3/a）废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，热水洗（10080m3/a）与预脱脂、脱脂、硅烷化槽体清洗废水（38.232m3/a）一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理。

纯水制备废水(8145.49m3/a)，直接由园区污水管网，入园区污水处理厂处理。

（3）噪声控制措施可行性

对于噪声污染源，采取控制措施如下：采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内、振动设备加减振装置、加装消音器等隔声降噪措施，降噪声值可达20~30dB（A）以上，可有效控制噪声对周围环境的影响。措施可行。

（4）固体废物防治措施可行性

一般固体废物：废边角料、废焊材、金属碎屑、槽渣、废钢丸、废钢砂、除尘灰、废布袋、废包装材料等分类收集后外售综合利用；收尘灰回用于喷塑工序，废反渗透膜、废超滤膜由厂家回收再生处理。项目建设1座垃圾回收房，用于一般固体废物的暂存，设置在厂区西北侧，建筑面积为390.30m2。

危险固废：对照《国家危险废物名录》（2025年版），电泳、喷漆产生的漆渣、废油漆桶、废稀释剂桶，脱脂工序产生的浮油，脱脂、硅烷化工序产生的废滤芯、杂质；机械设备产生的废液压油和废切削液、废润滑油、废油桶、废切削液桶、含油金属屑，污水处理站产生的污泥，有机废气净化装置产生的废活性炭、废沸石分子筛、废过滤棉，均属于危险废物，分类暂存危废间，定期交由资质单位处置。

本项目建设1座危废库，设置在厂区西北侧，建筑面积为223.98m2。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计建设防风、防晒、防雨、防渗等措施。

### 9.1.7清洁生产水平

项目主体工艺装置和配套装置应按照清洁生产水平达到国际先进水平进行设计、建设，并在项目建成投产后，开展清洁生产评估，确保各工艺装置清洁生产水平达到国际先进水平，并持续改进。

### 9.1.8项目建成后环境影响

（1）环境空气影响

根据AERSCREEN估算模式估算，项目大气有组织点源和无组织面源中污染物浓度贡献值占标率均小于10%，因此项目运营后对周围大气环境质量影响较小。无组织废气中颗粒物满足排放浓度限值；非甲烷总烃、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。

项目运营后对周围大气环境影响可接受。

（2）地表水影响

项目废水主要为生产废水和生活废水。项目食堂废水采用隔油池预处理后，与日常生活污水一并入化粪池处理，由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理；预脱脂、脱脂废水先经隔油+中和预处理，硅烷化、纯水洗2 、电泳槽清洗、UF1、UF2废水先经预处理反应斜管沉淀槽处理后，与热水洗、槽体清洗废水一同进入污水处理站“一体化气浮槽+综合反应斜管沉淀槽+综合芬顿反应槽+多介质过滤器+活性炭过滤器”系统进行处理，处理达标后由园区污水管网，入园区污水处理厂进一步处理；纯水制备废水，直接由园区污水管网，入园区污水处理厂处理。

不会对地表水环境产生明显影响。

（3）声环境影响

项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的3类标准的要求，本项目运营期噪声对周边环境影响较小。

（4）固体废物影响

本项目运营期产生的固体废物，均得到妥善处置，运营期固体废物不外排，运营期固体废物对周围环境无影响。

### 9.1.9总量控制指标

本项目总量控制指标值为：COD：1.535t/a，氨氮0.154t/a，SO2：6.364t/a，NOX：9.682t/a，颗粒物：41.805t/a，非甲烷总烃：16.704t/a，二甲苯16.704t/a。

### 9.1.10公众参与调查结论

本次环评过程中，建设单位采取网络、报纸的方式进行了公众参与调查，广泛调查了解公众对本项目建设的看法。本项目征求意见稿公示期间，未收到公众关于本项目的反馈意见。

### 9.1.11其他分析结论

本项目具有较好的经济效益和社会效益。同时，工程在采取完善的环保治理措施后，不会对当地环境产生明显影响，基本做到环境效益和社会效益的协调发展。

本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017））、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》要求对本项目涉及的废气污染源、厂界噪声等提出了污染源监测计划及环境质量现状监测计划，并对排污口提出了规范化管理的要求。

### 9.1.12项目可行性结论

运机(唐山)装备有限公司数字孪生智能输送机生产项目符合国家及地方产业政策，选址符合相关规划要求。污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，固体废物能得到合理处置，根据建设单位提供的公众参与调查单行本表明，公示期间未收到任何公众反馈意见，无公众反对项目建设。在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

## 9.2建议

（1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）重视和加强对企业内部环境保护工作的领导和管理，明确职责和分工；定期对废气、废水、噪声、固废等治理、暂存设施进行检查和维修，保证污染治理设施长期稳定达标排放，最大限度地减少污染物的排放量。

（3）搞好厂区防渗处理和硬化，减少污染物下渗对地下水、土壤等外环境的影响。

（4）应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识，注重企业的持续清洁生产改进。